Утверждены

Постановлением Госстроя России

от 17 декабря 1999 г. N 77

Дата введения 1 января 2000 года

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНр 81-04-(51-62)-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

Общие указания по применению ГЭСНр-2001

ГЭСНр-2001-51 Земляные работы

ЧАСТЬ I

Разработаны Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт - Петербургском Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт - Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт - Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт - Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт - Петербург).

Рассмотрены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

Внесены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России.

Утверждены и введены в действие с 1 января 2000 года Постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. N 77.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ

НА РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

1. Основные положения

1.1. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно - строительные работы (в дальнейшем изложении - ГЭСНр) предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно - строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы и списания материалов.

ГЭСНр являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на ремонтно - строительные работы федерального (ФЕР) и территориального (ТЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно - строительных работ.

1.2. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно - строительные работы являются составной частью ГФЭСН-81. Содержание, построение, изложение и оформление ГЭСНр соответствуют требованиям СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения" и СП 81-01-94 "Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно - сметной документации", с учетом настоящих Общих указаний.

Организации, учреждения и предприятия, их должностные лица несут ответственность за неправильное применение норм ГЭСНр в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. ГЭСНр разработаны в составе следующих сборников:

| N сбор- ника | Наименование сборника ГЭСНр-2001 | Полное обозначение сборника <*> | Сокращенное обозначение сборника |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Земляные работы | ГЭСНр 81-04-51-2001 | ГЭСНр-2001-51 |

--------------------------------

<*> Полное обозначение сборников ГЭСНр-2001 принято в соответствии с СП 81-01-94 "Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно - сметной документации".

1.4. ГЭСНр отражают среднеотраслевые затраты на принятую технику, технологию и организацию работ по видам ремонтно - строительных работ. В связи с этим ГЭСНр могут применяться для определения затрат всеми организациями - заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно - правовых форм и ведомственной принадлежности.

ГЭСНр учитывают усложненные условия выполнения ремонтно - строительных работ: рассредоточенность объемов работ, ограниченные возможности применения высокопроизводительных средств механизации, повышенные затраты ручного труда на внутрипостроечном транспорте и транспорте материалов в рабочей зоне и т.п. Нормы не учитывают влияние внешних усложняющих факторов производства ремонтно - строительных работ - загазованность, наличие вблизи объектов под напряжением и т.д.

ГЭСНр не распространяются на работы по ремонту конструкций и отделке уникальных зданий и сооружений, а также реставрации памятников архитектуры, к капитальности и качеству которых предъявляются повышенные требования.

1.5. Полученные на основе ГЭСНр данные о составе и количестве ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности выполнения работ, составления различной технологической документации и списания материалов.

1.6. В технических частях к сборникам ГЭСНр приводятся положения, обусловленные специфическими особенностями работ, которые необходимо учитывать при применении соответствующих сборников и их разделов.

Технические части к сборникам ГЭСНр содержат указания о порядке применения норм, относящихся только к данному сборнику. Техническая часть включает также правила определения объемов работ.

1.7. Таблицы ГЭСНр имеют шифр, описание состава работ, измеритель норм и количественные показатели. Наименования таблиц норм характеризуют процесс производства работ. Шифр таблицы состоит из номера сборника и порядкового номера таблицы в сборнике.

Из каждой таблицы ГЭСНр может образовываться несколько норм, обозначение и наименование которых вынесено перед таблицами ГЭСНр. Обозначение норм состоит из трех разделенных числовых значений:

первое - номер сборника ГЭСНр;

второе - номер нормативной таблицы сборника ГЭСНр;

третье - графа в нормативной таблице ГЭСНр.

Указанная система обозначения обеспечивает идентичность номенклатуры элементных сметных норм и составляемых на их основе единичных расценок.

1.8. В описании состава работ приводится перечень основных операций и видов работ. Для работ, относящихся не ко всем нормам таблицы, оказываются номера граф (норм), к которым они относятся. Измеритель относится ко всем графам таблицы и содержит единицу измерения, множитель и поясняющий текст. Множитель равен 1, 10, 100 и т.п. Параметры отдельных величин (длина, диаметр, площадь и т.п.), приведенные в таблицах сметных норм с характеристикой "до", следует считать включая указанный предел. Каждая графа таблицы ГЭСНр включает сметные нормы по конкретному варианту выполнения определенного вида работ, а таблица в целом объединяет однородные сметные нормы.

1.9. Таблицы ГЭСНр содержат следующие нормативные показатели;

- затраты труда рабочих - строителей, в чел.-ч;

- средний разряд работы;

- затраты труда машинистов, в чел.-ч;

- время эксплуатации и состав строительных машин, механизмов, механизированного инструмента, в маш.-ч;

- расход материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения.

Натуральные единицы измерения (чел.-ч, маш.-ч, куб. м, кв. м и др.) являются основой измерения ресурсов в ГЭСНр.

1.10. Состав применяемых в ГЭСНр строительных машин и механизмов дается в сокращенных наименованиях, без привязки к конкретным их маркам, указывается только тип и, при необходимости, основная характеристика машины. Такое построение ГЭСНр позволяет учитывать фактически применяемые машины и обеспечить достоверное определение стоимости их эксплуатации. Основанием для установления типов и марок строительных машин является проектная документация.

1.11. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в ГЭСНр в сокращенных наименованиях, по обобщенной номенклатуре, без указания дополнительных технических характеристик и марок (не влияющих на числовые значения норм), с приведением нормируемого расхода ресурсов, а в отдельных случаях и без него.

При определении затрат на материальные ресурсы пользователь норм принимает конкретные марки и характеристики материалов, изделий и конструкций для производства работ исходя из данных проекта, спецификаций, условий обеспечения указанными материальными ресурсами и торговой номенклатурой производителей (поставщиков).

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям в ГЭСНр указаны только наименования, а расход их принимается по проектным данным (рабочим чертежам). В таблицах норм в графах расхода такие материалы обозначаются литерой "П". В этих случаях при определении сметных норм расхода материалов должны учитывать минимальные, практически неустранимые потери и отходы, связанные с перемещением материалов и изделий от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработка при укладке в дело в соответствии с правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве в соответствии с РДС 82-202-96 (Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве. Минстрой России N 18-65 от 08.08.96).

Нормы расхода неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубка, крепления и т.д.) определены с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.

Нормы предусматривают применение конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов заводского изготовления. В отдельных случаях при небольшой потребности в деталях и изделиях, растворе и бетоне в соответствующих сметных нормах предусмотрено изготовление их в построечных условиях.

1.12. В нормах ГЭСНр предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т.п.).

При использовании лесоматериалов твердых пород к нормам затрат труда следует применять следующие коэффициенты:

для дуба, бука, граба, ясеня - 1,2;

для лиственницы, березы - 1,1.

1.13. Работы по смене конструкций, не предусмотренные в ГЭСНр, но встречающиеся при ремонте зданий и сооружений, следует нормировать как разборку конструкций по сборнику ГЭСН на строительные работы N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений", а устройство их вновь - по соответствующим нормам сборников ГЭСН на строительные работы.

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов) и не учтенные в ГЭСНр, следует нормировать по соответствующим нормам ГЭСН (кроме норм Сборника ГЭСН N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") на строительные работы с применением коэффициентов:

к затратам труда рабочих - строителей - 1,15;

к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда машинистов) - 1,25.

1.14. В ГЭСНр приводятся примерные натуральные показатели (масса) выхода строительного мусора. Количество пригодных для дальнейшего использования возвратных материалов, получаемых от разборки и передаваемых заказчику или подлежащих складированию с целью дальнейшего использования, а также конкретная масса негодных материалов и строительного мусора, подлежащих вывозу на свалку, определяется на основании актов обследования и осмотра их в натуре, а условия передачи и взаиморасчетов за возвратные материалы определяются заказчиком и подрядчиком при заключении Договора подряда. Затраты трудовых и прочих ресурсов на приведение материалов и изделий от разборки в годное состояние в нормы ГЭСНр не включены.

Затраты по вывозке строительного мусора, получаемого от разборки конструктивных элементов и инженерно - технического оборудования зданий и сооружений, от пробивки отверстий и борозд, замены конструкций, а также завалов мусора на участке следует определять по действующим ценам (тарифам) на перевозки грузов для строительства, исходя из массы мусора (в тоннах) и расстояний отвозки его от строительной площадки до места свалки (в километрах).

1.15. Объемная масса строительного мусора в нормах ГЭСНр принята:

- при разборке каменных, бетонных, железобетонных конструкций и отбивке штукатурки 1800 кг/куб. м;

- при разборке деревянных, каркасно - засыпных конструкций 600 кг/куб. м;

- при выполнении прочих работ по разборке 1200 кг/куб. м.

2. Порядок применения ГЭСНр

2.1. Определение потребности в ресурсах на выполнение ремонтно - строительных работ осуществляется по нормам Сборников ГЭСНр. Перечни работ, учтенные в ГЭСНр, приведены в таблицах норм. Мелкие и второстепенные сопутствующие операции в составе работ не указаны.

В ГЭСНр учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их остановки, монтажа или укладки в дело. Нормы также учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций до места их складирования на строительной площадке.

Нормы учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций, для зданий высотой: при производстве отделочных, стекольных, кровельных работ и заполнении проемов - 30 м; при производстве остальных видов работ - 15 м; при большей высоте ремонтируемых зданий учитывают дополнительные затраты на вертикальный транспорт.

При производстве ремонтно - строительных работ в условиях плотной городской застройки, если предусмотрено устройство перевалочной складской базы или установка грузоподъемных кранов для перемещения материалов, изделий и конструкций от места разгрузки на приобъектную площадку, дополнительные затраты на погрузочно - разгрузочные работы, транспортировку материалов, изделий и конструкций и эксплуатацию строительных машин определяют отдельным расчетом, исходя из количества материалов (изделий и конструкций), завозимых на перевалочную складскую базу, и количества машино - смен работы грузоподъемных кранов.

2.2. При производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, и в других усложняющих условиях проведения ремонтно - строительных работ к затратам труда рабочих - строителей, затратам труда машинистов, времени использования строительных машин применяются следующие коэффициенты:

| N п/п | Наименование работ | Коэф- фици- енты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производство ремонтно - строительных работ в помеще- ниях эксплуатируемых зданий, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ | 1,2 |
| 2 | Производство ремонтно - строительных работ в эксплуа- тируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне про- изводства работ действующего технологического обору- дования (станков, установок, кранов и т.п.) или за- громождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицехо- вым путям; производство работ в помещениях высотой до 1,8 м | 1,35 |
| 2.1 | То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 градусов в помещениях | 1,5 |
| 2.2 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие - строители имеют рабочий день нормальной продолжитель- ности | 1,5 |
| 2.3 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие - строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе | 1,55 |
| 2.4 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие - строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе | 2,3 |
| 3 | Производство ремонтно - строительных работ на откры- тых и полуоткрытых производственных площадках с нали- чием в зоне производства работ действующего техноло- гического оборудования или движения технологического транспорта | 1,1 |
| 3.1 | То же, при особой стесненности рабочих мест | 1,15 |
| 3.2 | То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пы- ли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предпри- ятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие - строители имеют рабочий день нормальной продолжитель- ности | 1,25 |
| 4 | Производство ремонтно - строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи вы- сокого напряжения | 1,2 |
| 5 | Производство ремонтно - строительных работ в закрытых сооружениях и помещениях (коллекторах, резервуарах, бункерах, камерах и т.п.), верхняя отметка которых находится ниже 3 м от поверхности земли | 1,1 |
| 6 | Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стес- ненных условиях застроенной части городов | 1,1 |

Примечания. 1. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

2. Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов пунктов 4 и 5) не допускается. Коэффициенты, указанные в пунктах 4 и 5, могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

3. Данные коэффициенты не распространяются на нормы сборника ГЭСН N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений".

4. Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстояние, м:

+------------------------------+  +------------------------------+

¦до 1 кВ                   ¦  2¦  ¦330 кВ                    ¦ 25¦

+--------------------------+---¦  +--------------------------+---¦

¦от 1 до 20 кВ включительно¦ 10¦  ¦400 кВ                    ¦ 30¦

+--------------------------+---¦  +--------------------------+---¦

¦35 кВ                     ¦ 15¦  ¦500 кВ                    ¦ 30¦

+--------------------------+---¦  +--------------------------+---¦

¦110 кВ                    ¦ 20¦  ¦750 кВ                    ¦ 40¦

+--------------------------+---¦  +--------------------------+---¦

¦150 кВ                    ¦ 25¦  ¦800 кВ (постоянный ток)   ¦ 30¦

+------------------------------+  +------------------------------+

2.3. Затраты на выполнение работ по демонтажу (разборке) отдельных конструктивных элементов (конструкций) зданий и сооружений, внутренних санитарно - технических устройств и наружных инженерных сетей при отсутствии ГЭСНр на их демонтаж (разборку) и в ГЭСН N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений" могут определяться по соответствующим ГЭСН на строительные работы с применением к затратам труда рабочих - строителей, затратам труда машинистов, времени использования машин и механизмов следующих коэффициентов:

а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций - 0,8;

б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;

в) то же, внутренних санитарно - технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;

г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;

д) то же, металлических конструкций:

0,6 - к затратам труда основных рабочих;

0,7 - к затратам по эксплуатации машин, в том числе к затратам труда машинистов.

2.4. Для определения сметной стоимости конструкций и видов работ (в том числе уникальных), отсутствующих в сборниках ГЭСНр, могут разрабатываться индивидуальные (фирменные) сметные нормы, утверждаемые заказчиком в составе проекта (рабочего проекта).

Для разработки индивидуальных норм ГЭСНр рекомендуется использовать один из следующих методов:

Первый метод - подбор аналогов по отдельным элементам затрат из имеющихся в ГЭСНр, наиболее близко подходящих к конкретным индивидуальным условиям устройства таких конструктивных элементов или выполнения видов работ, и формирования на этой основе нормы.

Второй метод предусматривает хронометраж работ при устройстве индивидуальных конструктивных элементов. Хронометраж имеет целью определить величину затрат труда с учетом разряда выполняемых работ, затрат по эксплуатации строительных машин в маш.-часах, расход строительных материалов, конструкций, узлов, деталей, а также других затрат. На основе этих данных составляются индивидуальные элементные сметные нормы.

Третий метод предусматривает сочетание элементов первого и второго методов, т.е. применение аналогов по одним видам затрат и хронометраж по другим.

3. Применение ресурсного метода определения стоимости

ремонтно - строительных работ

3.1. Ресурсный метод определения стоимости - калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях и конструкциях, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы при производстве ремонтно - строительных работ принимаются из сборников ГЭСНр.

3.2. Для определения сметной стоимости ремонтно - строительных работ ресурсным методом рекомендуется применять формы локальной ресурсной ведомости и локального сметного расчета (локальной сметы), приведенные в Приложениях 1 и 2 к настоящим Общим указаниям. Допускается применение и других форм, более удобных для пользователя.

3.3. Оценку выделенных ресурсов при определении стоимости рекомендуется производить в текущем уровне цен. Для определения прямых затрат в локальных сметах на ремонтно - строительные работы рекомендуется предварительно составлять локальную ресурсную ведомость, в которой выделяются ресурсные показатели и заносятся в соответствующие графы ведомости, составляемой по форме N 5 (Приложение 1):

- в графу 2 "Шифр, номера нормативов и коды ресурсов" - шифр применяемого норматива и коды соответствующих ресурсов;

- в графу 3 "Наименование работ и затрат" - виды работ и затрат, а вслед за каждым из видов - наименования ресурсов в следующей последовательности: затраты труда рабочих - строителей, средний разряд работы, затраты труда рабочих, занятых управлением строительных машин, наименования используемых строительных машин, виды применяемых материальных ресурсов;

- в графу 4 "Единица измерения" - единицы измерения работ и ресурсов;

- в графу 5 "Количество на единицу измерения" - расходы ресурсов на единицу измерения того вида работ, к которому они относятся;

- в графу 6 "Общее количество" - объем работ против наименования соответствующего вида работ, принимаемый по проектным данным, а против наименования соответствующих ресурсов - их количество, подсчитанное как произведение удельного расхода на объем работ.

3.4. Все ресурсные показатели, выделяемые из нормативов, применяются со всеми поправками (коэффициентами), которые приведены в соответствующих сборниках и настоящих Общих указаниях.

3.5. Суммирование ресурсных показателей производится по желанию пользователя либо в целом по объекту (зданию, сооружению), либо по соответствующим разделам локальной ресурсной ведомости (сметы). В необходимых случаях производится суммирование ресурсов и при определении стоимости работ, подлежащих выполнению соответствующим субподрядчиком.

Рекомендуется суммирование показателей фиксировать в следующей последовательности:

Трудовые ресурсы:

Затраты труда рабочих - строителей, чел.-час.

Средний разряд работ

Затраты труда машинистов, чел.-час.

Строительные машины, маш.-час.:

.......................

Материальные ресурсы, натуральные показатели:

.......................

В отдельной графе против наименований строительных машин и материальных ресурсов проставляются соответствующие коды ресурсов, приводимые в применяемых нормативах.

3.6. Допускается выделение и суммирование ресурсных показателей производить непосредственно в составе локальной ресурсной сметы, составляемой по форме N 4 (Приложение 2).

3.7. При определении сметных прямых затрат оценке подлежат суммарные ресурсные показатели, приведенные в локальной ресурсной ведомости (в зависимости от выбора пользователя либо по итогу объекта в целом, либо по объекту в целом и также по соответствующим разделам сметы), с составлением локальной сметы по форме N 4 (Приложение 2). При этом графы 1 - 5 заполняются путем перенесения итоговых данных из формы N 5 (Приложение 1).

3.8. Определение сметных затрат - оценка ресурсов производится согласно положений МДС 81-1.99 (Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Госстрой России от 26.04.1999 N 31).

3.9. При определении стоимости строительства ресурсным методом могут быть использованы действующие нормативно - методические документы по ценообразованию в строительстве, в которых излагаются принципы и методы оценки различных элементов сметной стоимости в текущих ценах.

Приложение 1

ФОРМА N 5

_________________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ____

на ___________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи N ___________

| N п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Составил: __________________________

Проверил: __________________________

Приложение 2

ФОРМА N 4

_______________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N _____

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

на ___________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи N ______________________________________

Локальные ресурсные ведомости N ___________________________

Сметная стоимость ___________________ тыс. рублей

Составлен в ценах ___________________

| N п/п | Шифр, номера нормативов ресурсов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Составил: ______________________

Проверил: ______________________

СБОРНИК N 51

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-51

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разработке и перемещению грунтов при ремонте, подводке, смене или усилении фундаментов и оснований, а также при изменении уровня полов в здании.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая разрыхление грунта, необходимые дополнительные перекидки, очистку бровок, подноску и уборку материалов крепления.

1.3. Нормы расхода ресурсов определены на единицу объема работ (в т.ч. по толщине слоев уплотнения, глубине слоев разработки и рыхления) по обмеру в состоянии естественной плотности.

1.4. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по разработке грунтов рассчитан исходя из условий послойного залегания грунтов I - III групп на полную глубину котлована (траншеи). Соотношение объемов работ по группам грунтов, исходя из проектной глубины разработки принято:

I группы - 10%;

II группы - 50%;

III группы - 40%.

1.5. В нормах таблиц 1 и 2 расход ресурсов рассчитан с учетом устройства креплений котлованов (траншей) в неустойчивых грунтах. При этом к неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым - глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

Соотношение объемов работ в зависимости от устойчивости грунтов приняты:

с креплениями - 70%;

без креплений - 30%.

1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по разработке грунтов рассчитан исходя из условий их естественной влажности, т.е. не находящихся во время их разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. В нормах таблиц 2 и 5 расход ресурсов на выполнение указанных работ рассчитан исходя из условий разработки грунтов нормальной влажности в объеме 70%, повышенной влажности - 30%.

1.7. В нормах таблицы 5 расход ресурсов рассчитан на выполнение работ по разработке грунтов одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, с ковшом вместимостью 0,25 куб. м и углом поворота стрелы до 135 град., и бульдозерами 37 (50) кВт (л.с.). Расход ресурсов на выполнение работ по засыпке траншей и котлованов рассчитан исходя из условий их осуществления вручную в объеме 50%, с использованием бульдозера - 50%.

1.8. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по разработке грунта механизированным методом рассчитан с учетом времени внутрисменных перерывов в работе машин, не связанных с организацией ремонтно - строительного производства, а также времени перерывов в связи с переходом самоходных машин из одной рабочей зоны в другую и времени использования машин для выполнения трудно поддающихся нормированию работ.

1.9. Нормами учтено перемещение грунта тачками на расстояние до 20 м.

1.10. Коэффициенты на стесненные условия производства работ, предусмотренные п. 2.2 Общих указаний по применению ГЭСНр, к нормам таблицы 51-5 не применяются.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным или описи работ.

2.2. Глубину котлованов или траншей следует определять от черной отметки земли или подошвы подстилающего слоя под полы до отметки заложения фундаментов или трубопроводов (подошвы основания фундаментов или трубопроводов).

2.3. Ширина котлованов и траншей по дну принимается для рытья с откосами равной ширине основания под фундаменты, а при наличии креплений - равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны.

При необходимости спуска рабочих в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплениями должна составлять не менее 0,7 метра.

2.4. При определении объема разработки мокрых грунтов следует иметь в виду, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня:

на 0,3 м - для песков (кроме пылеватых);

на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей;

на 1,0 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.5. В нормах объем подсыпаемого грунта, используемого для изменения уровня полов в здании, принят с коэффициентом 1,05.

2.6. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке, следует принимать по количеству грунта, "вытесненного" фундаментами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей и пазух.

Таблица ГЭСНр 51-1

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Состав работ:

01. Разработка грунта вручную с зачисткой дна. 02. Устройство и разборка креплений. 03. Обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками. 04. Удаление лишнего грунта. 05. Устройство ходов для ручных тележек.

Измеритель: 100 куб. м грунта.

Разработка грунта внутри здания в:

51-1-1   котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 кв. м

51-1-2   котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 кв. м

51-1-3   котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 кв. м

51-1-4   котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 кв. м

51-1-5   траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м

51-1-6   траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м

51-1-7   траншеях более 3 м шириной более 1,5 м.

+----------------------------------------------------------------+

¦  Шифр  ¦Наименование ¦ Ед.  ¦ 51-1-1 ¦ 51-1-2 ¦ 51-1-3¦ 51-1-4 ¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+------+--------+--------+-------+--------¦

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦667,0   ¦500,19  ¦751,74 ¦607,2   ¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦  2     ¦  2     ¦  2    ¦  2     ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦  0,1   ¦  0,05  ¦  0,2  ¦  0,06  ¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+------+--------+--------+-------+--------¦

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль   ¦маш.-ч¦  0,1   ¦  0,05  ¦  0,2  ¦  0,06  ¦

¦        ¦бортовой     ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+------+--------+--------+-------+--------¦

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦102-0082¦Доски необ-  ¦куб. м¦  2,29  ¦  1,07  ¦  3,05 ¦  1,14  ¦

¦        ¦резные тол-  ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦щиной 44 мм и¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦более, IV    ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦сорта        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦102-0008¦Бревна строи-¦куб. м¦  1,33  ¦  0,62  ¦  1,58 ¦  0,59  ¦

¦        ¦тельные диа- ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦метром 14 -  ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦24 см        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦101-1805¦Гвозди строи-¦   т  ¦  0,0068¦  0,0032¦  0,006¦  0,0022¦

¦        ¦тельные      ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

+----------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------+

¦  Шифр   ¦    Наименование    ¦ Ед.  ¦ 51-1-5 ¦ 51-1-6 ¦ 51-1-7 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+------+--------+--------+--------¦

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦519,1   ¦512,6   ¦466,6   ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦  2     ¦  2     ¦  2     ¦

¦         ¦работы              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦  0,1   ¦  0,06  ¦  0,05  ¦

¦         ¦машинистов          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+------+--------+--------+--------¦

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч¦  0,1   ¦  0,06  ¦  0,05  ¦

+---------+--------------------+------+--------+--------+--------¦

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 102-0082¦Доски необрезные    ¦куб. м¦  2,47  ¦  1,36  ¦  0,84  ¦

¦         ¦толщиной 44 мм и    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦более, IV сорта     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные ¦куб. м¦  0,36  ¦  0,36  ¦  0,4   ¦

¦         ¦диаметром 14 - 24 см¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные ¦  т   ¦  0,0045¦  0,0025¦  0,0015¦

+----------------------------------------------------------------+

Таблица ГЭСНр 51-2

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ

ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ

Состав работ:

01. Разработка грунта вручную. 02. Устройство и разборка крепления стен котлованов (нормы 1, 2). 03. Обратная засыпка грунта.

Измеритель: 100 куб. м грунта.

Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов:

51-2-1   грунт I - II группы с креплением

51-2-2   грунт III - IV группы с креплением

51-2-3   грунт I - II группы без крепления

51-2-4   грунт III - IY группы без крепления.

+----------------------------------------------------------------+

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦ 51-2-1 ¦ 51-2-2 ¦51-2-3¦51-2-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦        ¦        ¦      ¦      ¦

+--------+----------------+------+--------+--------+------+------¦

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦433,4   ¦660,2   ¦346,5 ¦524,7 ¦

¦        ¦рабочих - строи-¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦        ¦телей           ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  2,2   ¦  2,3   ¦  2,2 ¦  2,3 ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  0,01  ¦  0,01  ¦  0,01¦  0,01¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

+--------+----------------+------+--------+--------+------+------¦

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль      ¦маш.-ч¦  0,01  ¦  0,01  ¦  0,01¦  0,01¦

¦        ¦бортовой        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

+--------+----------------+------+--------+--------+------+------¦

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦102-0082¦Доски необрезные¦куб. м¦  1,73  ¦  1,73  ¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦толщиной 44 мм и¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦        ¦более, IV сорта ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦102-0008¦Бревна строи-   ¦куб. м¦  1,0   ¦  1,0   ¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦тельные диамет- ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦        ¦ром 14 - 24 см  ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦101-1805¦Гвозди строи-   ¦  т   ¦  0,0025¦  0,0025¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦тельные         ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

+----------------------------------------------------------------+

Таблица ГЭСНр 51-3

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ

Состав работ:

01. Перекидка и перемещение грунта. 02. Планировка поверхности. 03. Трамбование грунта ручными трамбовками. 04. Устройство ходов для ручных тележек.

Измеритель: 100 куб. м грунта.

Изменение уровня пола в здании:

51-3-1   подсыпкой грунта

51-3-2   выемкой грунта с погрузкой.

+----------------------------------------------------------------+

¦  Шифр   ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦ 51-3-1 ¦ 51-3-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------¦

¦    1    ¦Затраты труда             ¦  чел.-ч ¦474,0   ¦619,0   ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2     ¦  2     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦  чел.-ч ¦  0,02  ¦  0,02  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------¦

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦  маш.-ч ¦  0,02  ¦  0,02  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------¦

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-0082¦Доски необрезные толщиной ¦  куб. м ¦  0,47  ¦  0,23  ¦

¦         ¦44 мм и более, IV сорта   ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные       ¦    т    ¦  0,003 ¦  0,001 ¦

+----------------------------------------------------------------+

Таблица ГЭСНр 51-4

РЫТЬЕ ЯМ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЕК И СТОЛБОВ

Состав работ:

01. Разработка грунта вручную. 02. Обратная засыпка. 03. Перекидка излишнего грунта.

Измеритель: 100 ям.

Рытье ям для установки стоек и столбов:

51-4-1   глубиной 0,4 м

51-4-2   глубиной 0,7 м.

+----------------------------------------------------------------+

¦  Шифр   ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦51-4-1 ¦51-4-2 ¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------¦

¦    1    ¦Затраты труда               ¦ чел.-ч  ¦ 260,0 ¦ 554,9 ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦   2,1 ¦   2,1 ¦

+----------------------------------------------------------------+

Таблица ГЭСНр 51-5

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Состав работ:

01. Разработка грунта. 02. Обратная засыпка котлованов. 03. Перекидка и погрузка в автомобиль - самосвал излишнего грунта (норма 1).

Измеритель: 100 кв. м основания.

Механизированная разработка грунта:

51-5-1   экскаваторами

51-5-2   бульдозерами.

+----------------------------------------------------------------+

¦  Шифр   ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦51-5-1 ¦51-5-2 ¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------¦

¦    1    ¦Затраты труда               ¦  чел.-ч ¦ 173,0 ¦167,0  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦   2,2 ¦  2,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦  чел.-ч ¦  17,72¦  2,22 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------¦

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 060337  ¦Экскаваторы одноковшовые на ¦  маш.-ч ¦   8,74¦   -   ¦

¦         ¦пневмоколесном ходу         ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 070147  ¦Бульдозеры                  ¦  маш.-ч ¦   0,24¦  2,22 ¦

¦ 400051  ¦Автомобиль - самосвал       ¦  маш.-ч ¦   8,74¦   -   ¦

+----------------------------------------------------------------+

Таблица ГЭСНр 51-6

ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ

С ВЫГРУЗКОЙ

Состав работ:

01. Погрузка грунта с выгрузкой и очисткой кузова.

Измеритель: 100 куб. м грунта.

51-6-1   Погрузка грунта вручную в автомобили - самосвалы с

выгрузкой.

+----------------------------------------------------------------+

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦51-6-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------¦

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦  чел.-ч ¦  83,0 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦   1,2 ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦  чел.-ч ¦  42,0 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------¦

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400051  ¦Автомобиль - самосвал               ¦  маш.-ч ¦  42,0 ¦

+----------------------------------------------------------------+