Утверждены

Постановлением Госстроя России

от 17 декабря 1999 г. N 77

Дата введения 1 января 2000 года

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНр 81-04-(51-62)-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

Общие указания по применению ГЭСНр-2001

ГЭСНр-2001-51 Земляные работы

ГЭСНр-2001-52 Фундаменты

ГЭСНр-2001-53 Стены

ГЭСНр-2001-54 Перекрытия

ГЭСНр-2001-55 Перегородки

ГЭСНр-2001-56 Проемы

ГЭСНр-2001-57 Полы

ГЭСНр-2001-58 Крыши, кровли

ГЭСНр-2001-59 Лестницы, крыльца

ГЭСНр-2001-60 Печные работы

ГЭСНр-2001-61 Штукатурные работы

ГЭСНр-2001-62 Малярные работы

ЧАСТЬ I

Разработаны Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт - Петербургском Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт - Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт - Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт - Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт - Петербург).

Рассмотрены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

Внесены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России.

Утверждены и введены в действие с 1 января 2000 года Постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. N 77.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ

НА РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

1. Основные положения

1.1. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно - строительные работы (в дальнейшем изложении - ГЭСНр) предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно - строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы и списания материалов.

ГЭСНр являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на ремонтно - строительные работы федерального (ФЕР) и территориального (ТЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно - строительных работ.

1.2. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно - строительные работы являются составной частью ГФЭСН-81. Содержание, построение, изложение и оформление ГЭСНр соответствуют требованиям СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения" и СП 81-01-94 "Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно - сметной документации", с учетом настоящих Общих указаний.

Организации, учреждения и предприятия, их должностные лица несут ответственность за неправильное применение норм ГЭСНр в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. ГЭСНр разработаны в составе следующих сборников:

| N сбор- ника | Наименование сборника ГЭСНр-2001 | Полное обозначение сборника <*> | Сокращенное обозначение сборника |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Земляные работы | ГЭСНр 81-04-51-2001 | ГЭСНр-2001-51 |
| 52 | Фундаменты | ГЭСНр 81-04-52-2001 | ГЭСНр-2001-52 |
| 53 | Стены | ГЭСНр 81-04-53-2001 | ГЭСНр-2001-53 |
| 54 | Перекрытия | ГЭСНр 81-04-54-2001 | ГЭСНр-2001-54 |
| 55 | Перегородки | ГЭСНр 81-04-55-2001 | ГЭСНр-2001-55 |
| 56 | Проемы | ГЭСНр 81-04-56-2001 | ГЭСНр-2001-56 |
| 57 | Полы | ГЭСНр 81-04-57-2001 | ГЭСНр-2001-57 |
| 58 | Крыши, кровли | ГЭСНр 81-04-58-2001 | ГЭСНр-2001-58 |
| 59 | Лестницы, крыльца | ГЭСНр 81-04-59-2001 | ГЭСНо-2001-59 |
| 60 | Печные работы | ГЭСНр 81-04-60-2001 | ГЭСНр-2001-60 |
| 61 | Штукатурные работы | ГЭСНр 81-04-61-2001 | ГЭСНр-2001-61 |
| 62 | Малярные работы | ГЭСНр 81-04-62-2001 | ГЭСНр-2001-62 |
| 63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | ГЭСНр 81-04-63-2001 | ГЭСНр-2001-63 |
| 64 | Лепные работы | ГЭСНр 81-04-64-2001 | ГЭСНр-2001-64 |
| 65 | Внутренние санитарно - технические работы | ГЭСНр 81-04-65-2001 | ГЭСНр-2001-65 |
| 66 | Наружные инженерные сети | ГЭСНр 81-04-66-2001 | ГЭСНр-2001-66 |
| 67 | Электромонтажные работы | ГЭСНр 81-04-67-2001 | ГЭСНр-2001-67 |
| 68 | Благоустройство | ГЭСНр 81-04-68-2001 | ГЭСНр-2001-68 |
| 69 | Прочие ремонтно - строительные работы | ГЭСНр 81-04-69-2001 | ГЭСНр-2001-69 |

--------------------------------

<*> Полное обозначение сборников ГЭСНр-2001 принято в соответствии с СП 81-01-94 "Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно - сметной документации".

1.4. ГЭСНр отражают среднеотраслевые затраты на принятую технику, технологию и организацию работ по видам ремонтно - строительных работ. В связи с этим ГЭСНр могут применяться для определения затрат всеми организациями - заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно - правовых форм и ведомственной принадлежности.

ГЭСНр учитывают усложненные условия выполнения ремонтно - строительных работ: рассредоточенность объемов работ, ограниченные возможности применения высокопроизводительных средств механизации, повышенные затраты ручного труда на внутрипостроечном транспорте и транспорте материалов в рабочей зоне и т.п. Нормы не учитывают влияние внешних усложняющих факторов производства ремонтно - строительных работ - загазованность, наличие вблизи объектов под напряжением и т.д.

ГЭСНр не распространяются на работы по ремонту конструкций и отделке уникальных зданий и сооружений, а также реставрации памятников архитектуры, к капитальности и качеству которых предъявляются повышенные требования.

1.5. Полученные на основе ГЭСНр данные о составе и количестве ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности выполнения работ, составления различной технологической документации и списания материалов.

1.6. В технических частях к сборникам ГЭСНр приводятся положения, обусловленные специфическими особенностями работ, которые необходимо учитывать при применении соответствующих сборников и их разделов.

Технические части к сборникам ГЭСНр содержат указания о порядке применения норм, относящихся только к данному сборнику. Техническая часть включает также правила определения объемов работ.

1.7. Таблицы ГЭСНр имеют шифр, описание состава работ, измеритель норм и количественные показатели. Наименования таблиц норм характеризуют процесс производства работ. Шифр таблицы состоит из номера сборника и порядкового номера таблицы в сборнике.

Из каждой таблицы ГЭСНр может образовываться несколько норм, обозначение и наименование которых вынесено перед таблицами ГЭСНр. Обозначение норм состоит из трех разделенных числовых значений:

первое - номер сборника ГЭСНр;

второе - номер нормативной таблицы сборника ГЭСНр;

третье - графа в нормативной таблице ГЭСНр.

Указанная система обозначения обеспечивает идентичность номенклатуры элементных сметных норм и составляемых на их основе единичных расценок.

1.8. В описании состава работ приводится перечень основных операций и видов работ. Для работ, относящихся не ко всем нормам таблицы, оказываются номера граф (норм), к которым они относятся. Измеритель относится ко всем графам таблицы и содержит единицу измерения, множитель и поясняющий текст. Множитель равен 1, 10, 100 и т.п. Параметры отдельных величин (длина, диаметр, площадь и т.п.), приведенные в таблицах сметных норм с характеристикой "до", следует считать включая указанный предел. Каждая графа таблицы ГЭСНр включает сметные нормы по конкретному варианту выполнения определенного вида работ, а таблица в целом объединяет однородные сметные нормы.

1.9. Таблицы ГЭСНр содержат следующие нормативные показатели;

- затраты труда рабочих - строителей, в чел.-ч;

- средний разряд работы;

- затраты труда машинистов, в чел.-ч;

- время эксплуатации и состав строительных машин, механизмов, механизированного инструмента, в маш.-ч;

- расход материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения.

Натуральные единицы измерения (чел.-ч, маш.-ч, куб. м, кв. м и др.) являются основой измерения ресурсов в ГЭСНр.

1.10. Состав применяемых в ГЭСНр строительных машин и механизмов дается в сокращенных наименованиях, без привязки к конкретным их маркам, указывается только тип и, при необходимости, основная характеристика машины. Такое построение ГЭСНр позволяет учитывать фактически применяемые машины и обеспечить достоверное определение стоимости их эксплуатации. Основанием для установления типов и марок строительных машин является проектная документация.

1.11. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в ГЭСНр в сокращенных наименованиях, по обобщенной номенклатуре, без указания дополнительных технических характеристик и марок (не влияющих на числовые значения норм), с приведением нормируемого расхода ресурсов, а в отдельных случаях и без него.

При определении затрат на материальные ресурсы пользователь норм принимает конкретные марки и характеристики материалов, изделий и конструкций для производства работ исходя из данных проекта, спецификаций, условий обеспечения указанными материальными ресурсами и торговой номенклатурой производителей (поставщиков).

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям в ГЭСНр указаны только наименования, а расход их принимается по проектным данным (рабочим чертежам). В таблицах норм в графах расхода такие материалы обозначаются литерой "П". В этих случаях при определении сметных норм расхода материалов должны учитывать минимальные, практически неустранимые потери и отходы, связанные с перемещением материалов и изделий от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработка при укладке в дело в соответствии с правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве в соответствии с РДС 82-202-96 (Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве. Минстрой России N 18-65 от 08.08.96).

Нормы расхода неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубка, крепления и т.д.) определены с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.

Нормы предусматривают применение конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов заводского изготовления. В отдельных случаях при небольшой потребности в деталях и изделиях, растворе и бетоне в соответствующих сметных нормах предусмотрено изготовление их в построечных условиях.

1.12. В нормах ГЭСНр предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т.п.).

При использовании лесоматериалов твердых пород к нормам затрат труда следует применять следующие коэффициенты:

для дуба, бука, граба, ясеня - 1,2;

для лиственницы, березы - 1,1.

1.13. Работы по смене конструкций, не предусмотренные в ГЭСНр, но встречающиеся при ремонте зданий и сооружений, следует нормировать как разборку конструкций по сборнику ГЭСН на строительные работы N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений", а устройство их вновь - по соответствующим нормам сборников ГЭСН на строительные работы.

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов) и не учтенные в ГЭСНр, следует нормировать по соответствующим нормам ГЭСН (кроме норм Сборника ГЭСН N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") на строительные работы с применением коэффициентов:

к затратам труда рабочих - строителей - 1,15;

к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда машинистов) - 1,25.

1.14. В ГЭСНр приводятся примерные натуральные показатели (масса) выхода строительного мусора. Количество пригодных для дальнейшего использования возвратных материалов, получаемых от разборки и передаваемых заказчику или подлежащих складированию с целью дальнейшего использования, а также конкретная масса негодных материалов и строительного мусора, подлежащих вывозу на свалку, определяется на основании актов обследования и осмотра их в натуре, а условия передачи и взаиморасчетов за возвратные материалы определяются заказчиком и подрядчиком при заключении Договора подряда. Затраты трудовых и прочих ресурсов на приведение материалов и изделий от разборки в годное состояние в нормы ГЭСНр не включены.

Затраты по вывозке строительного мусора, получаемого от разборки конструктивных элементов и инженерно - технического оборудования зданий и сооружений, от пробивки отверстий и борозд, замены конструкций, а также завалов мусора на участке следует определять по действующим ценам (тарифам) на перевозки грузов для строительства, исходя из массы мусора (в тоннах) и расстояний отвозки его от строительной площадки до места свалки (в километрах).

1.15. Объемная масса строительного мусора в нормах ГЭСНр принята:

- при разборке каменных, бетонных, железобетонных конструкций и отбивке штукатурки 1800 кг/куб. м;

- при разборке деревянных, каркасно - засыпных конструкций 600 кг/куб. м;

- при выполнении прочих работ по разборке 1200 кг/куб. м.

2. Порядок применения ГЭСНр

2.1. Определение потребности в ресурсах на выполнение ремонтно - строительных работ осуществляется по нормам Сборников ГЭСНр. Перечни работ, учтенные в ГЭСНр, приведены в таблицах норм. Мелкие и второстепенные сопутствующие операции в составе работ не указаны.

В ГЭСНр учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их остановки, монтажа или укладки в дело. Нормы также учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций до места их складирования на строительной площадке.

Нормы учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций, для зданий высотой: при производстве отделочных, стекольных, кровельных работ и заполнении проемов - 30 м; при производстве остальных видов работ - 15 м; при большей высоте ремонтируемых зданий учитывают дополнительные затраты на вертикальный транспорт.

При производстве ремонтно - строительных работ в условиях плотной городской застройки, если предусмотрено устройство перевалочной складской базы или установка грузоподъемных кранов для перемещения материалов, изделий и конструкций от места разгрузки на приобъектную площадку, дополнительные затраты на погрузочно - разгрузочные работы, транспортировку материалов, изделий и конструкций и эксплуатацию строительных машин определяют отдельным расчетом, исходя из количества материалов (изделий и конструкций), завозимых на перевалочную складскую базу, и количества машино - смен работы грузоподъемных кранов.

2.2. При производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, и в других усложняющих условиях проведения ремонтно - строительных работ к затратам труда рабочих - строителей, затратам труда машинистов, времени использования строительных машин применяются следующие коэффициенты:

| N п/п | Наименование работ | Коэф- фици- енты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производство ремонтно - строительных работ в помеще- ниях эксплуатируемых зданий, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ | 1,2 |
| 2 | Производство ремонтно - строительных работ в эксплуа- тируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне про- изводства работ действующего технологического обору- дования (станков, установок, кранов и т.п.) или за- громождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицехо- вым путям; производство работ в помещениях высотой до 1,8 м | 1,35 |
| 2.1 | То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 градусов в помещениях | 1,5 |
| 2.2 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие - строители имеют рабочий день нормальной продолжитель- ности | 1,5 |
| 2.3 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие - строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе | 1,55 |
| 2.4 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие - строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе | 2,3 |
| 3 | Производство ремонтно - строительных работ на откры- тых и полуоткрытых производственных площадках с нали- чием в зоне производства работ действующего техноло- гического оборудования или движения технологического транспорта | 1,1 |
| 3.1 | То же, при особой стесненности рабочих мест | 1,15 |
| 3.2 | То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пы- ли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предпри- ятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие - строители имеют рабочий день нормальной продолжитель- ности | 1,25 |
| 4 | Производство ремонтно - строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи вы- сокого напряжения | 1,2 |
| 5 | Производство ремонтно - строительных работ в закрытых сооружениях и помещениях (коллекторах, резервуарах, бункерах, камерах и т.п.), верхняя отметка которых находится ниже 3 м от поверхности земли | 1,1 |
| 6 | Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стес- ненных условиях застроенной части городов | 1,1 |

Примечания. 1. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

2. Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов пунктов 4 и 5) не допускается. Коэффициенты, указанные в пунктах 4 и 5, могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

3. Данные коэффициенты не распространяются на нормы сборника ГЭСН N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений".

4. Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстояние, м:

---------------------------T---¬  ---------------------------T---¬

¦до 1 кВ                   ¦  2¦  ¦330 кВ                    ¦ 25¦

+--------------------------+---+  +--------------------------+---+

¦от 1 до 20 кВ включительно¦ 10¦  ¦400 кВ                    ¦ 30¦

+--------------------------+---+  +--------------------------+---+

¦35 кВ                     ¦ 15¦  ¦500 кВ                    ¦ 30¦

+--------------------------+---+  +--------------------------+---+

¦110 кВ                    ¦ 20¦  ¦750 кВ                    ¦ 40¦

+--------------------------+---+  +--------------------------+---+

¦150 кВ                    ¦ 25¦  ¦800 кВ (постоянный ток)   ¦ 30¦

L--------------------------+----  L--------------------------+----

2.3. Затраты на выполнение работ по демонтажу (разборке) отдельных конструктивных элементов (конструкций) зданий и сооружений, внутренних санитарно - технических устройств и наружных инженерных сетей при отсутствии ГЭСНр на их демонтаж (разборку) и в ГЭСН N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений" могут определяться по соответствующим ГЭСН на строительные работы с применением к затратам труда рабочих - строителей, затратам труда машинистов, времени использования машин и механизмов следующих коэффициентов:

а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций - 0,8;

б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;

в) то же, внутренних санитарно - технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;

г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;

д) то же, металлических конструкций:

0,6 - к затратам труда основных рабочих;

0,7 - к затратам по эксплуатации машин, в том числе к затратам труда машинистов.

2.4. Для определения сметной стоимости конструкций и видов работ (в том числе уникальных), отсутствующих в сборниках ГЭСНр, могут разрабатываться индивидуальные (фирменные) сметные нормы, утверждаемые заказчиком в составе проекта (рабочего проекта).

Для разработки индивидуальных норм ГЭСНр рекомендуется использовать один из следующих методов:

Первый метод - подбор аналогов по отдельным элементам затрат из имеющихся в ГЭСНр, наиболее близко подходящих к конкретным индивидуальным условиям устройства таких конструктивных элементов или выполнения видов работ, и формирования на этой основе нормы.

Второй метод предусматривает хронометраж работ при устройстве индивидуальных конструктивных элементов. Хронометраж имеет целью определить величину затрат труда с учетом разряда выполняемых работ, затрат по эксплуатации строительных машин в маш.-часах, расход строительных материалов, конструкций, узлов, деталей, а также других затрат. На основе этих данных составляются индивидуальные элементные сметные нормы.

Третий метод предусматривает сочетание элементов первого и второго методов, т.е. применение аналогов по одним видам затрат и хронометраж по другим.

3. Применение ресурсного метода определения стоимости

ремонтно - строительных работ

3.1. Ресурсный метод определения стоимости - калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях и конструкциях, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы при производстве ремонтно - строительных работ принимаются из сборников ГЭСНр.

3.2. Для определения сметной стоимости ремонтно - строительных работ ресурсным методом рекомендуется применять формы локальной ресурсной ведомости и локального сметного расчета (локальной сметы), приведенные в Приложениях 1 и 2 к настоящим Общим указаниям. Допускается применение и других форм, более удобных для пользователя.

3.3. Оценку выделенных ресурсов при определении стоимости рекомендуется производить в текущем уровне цен. Для определения прямых затрат в локальных сметах на ремонтно - строительные работы рекомендуется предварительно составлять локальную ресурсную ведомость, в которой выделяются ресурсные показатели и заносятся в соответствующие графы ведомости, составляемой по форме N 5 (Приложение 1):

- в графу 2 "Шифр, номера нормативов и коды ресурсов" - шифр применяемого норматива и коды соответствующих ресурсов;

- в графу 3 "Наименование работ и затрат" - виды работ и затрат, а вслед за каждым из видов - наименования ресурсов в следующей последовательности: затраты труда рабочих - строителей, средний разряд работы, затраты труда рабочих, занятых управлением строительных машин, наименования используемых строительных машин, виды применяемых материальных ресурсов;

- в графу 4 "Единица измерения" - единицы измерения работ и ресурсов;

- в графу 5 "Количество на единицу измерения" - расходы ресурсов на единицу измерения того вида работ, к которому они относятся;

- в графу 6 "Общее количество" - объем работ против наименования соответствующего вида работ, принимаемый по проектным данным, а против наименования соответствующих ресурсов - их количество, подсчитанное как произведение удельного расхода на объем работ.

3.4. Все ресурсные показатели, выделяемые из нормативов, применяются со всеми поправками (коэффициентами), которые приведены в соответствующих сборниках и настоящих Общих указаниях.

3.5. Суммирование ресурсных показателей производится по желанию пользователя либо в целом по объекту (зданию, сооружению), либо по соответствующим разделам локальной ресурсной ведомости (сметы). В необходимых случаях производится суммирование ресурсов и при определении стоимости работ, подлежащих выполнению соответствующим субподрядчиком.

Рекомендуется суммирование показателей фиксировать в следующей последовательности:

Трудовые ресурсы:

Затраты труда рабочих - строителей, чел.-час.

Средний разряд работ

Затраты труда машинистов, чел.-час.

Строительные машины, маш.-час.:

.......................

Материальные ресурсы, натуральные показатели:

.......................

В отдельной графе против наименований строительных машин и материальных ресурсов проставляются соответствующие коды ресурсов, приводимые в применяемых нормативах.

3.6. Допускается выделение и суммирование ресурсных показателей производить непосредственно в составе локальной ресурсной сметы, составляемой по форме N 4 (Приложение 2).

3.7. При определении сметных прямых затрат оценке подлежат суммарные ресурсные показатели, приведенные в локальной ресурсной ведомости (в зависимости от выбора пользователя либо по итогу объекта в целом, либо по объекту в целом и также по соответствующим разделам сметы), с составлением локальной сметы по форме N 4 (Приложение 2). При этом графы 1 - 5 заполняются путем перенесения итоговых данных из формы N 5 (Приложение 1).

3.8. Определение сметных затрат - оценка ресурсов производится согласно положений МДС 81-1.99 (Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Госстрой России от 26.04.1999 N 31).

3.9. При определении стоимости строительства ресурсным методом могут быть использованы действующие нормативно - методические документы по ценообразованию в строительстве, в которых излагаются принципы и методы оценки различных элементов сметной стоимости в текущих ценах.

Приложение 1

ФОРМА N 5

_________________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ____

на ___________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи N ___________

| N п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Составил: __________________________

Проверил: __________________________

Приложение 2

ФОРМА N 4

_______________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N _____

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

на ___________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи N ______________________________________

Локальные ресурсные ведомости N ___________________________

Сметная стоимость ___________________ тыс. рублей

Составлен в ценах ___________________

| N п/п | Шифр, номера нормативов ресурсов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Составил: ______________________

Проверил: ______________________

СБОРНИК N 51

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-51

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разработке и перемещению грунтов при ремонте, подводке, смене или усилении фундаментов и оснований, а также при изменении уровня полов в здании.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая разрыхление грунта, необходимые дополнительные перекидки, очистку бровок, подноску и уборку материалов крепления.

1.3. Нормы расхода ресурсов определены на единицу объема работ (в т.ч. по толщине слоев уплотнения, глубине слоев разработки и рыхления) по обмеру в состоянии естественной плотности.

1.4. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по разработке грунтов рассчитан исходя из условий послойного залегания грунтов I - III групп на полную глубину котлована (траншеи). Соотношение объемов работ по группам грунтов, исходя из проектной глубины разработки принято:

I группы - 10%;

II группы - 50%;

III группы - 40%.

1.5. В нормах таблиц 1 и 2 расход ресурсов рассчитан с учетом устройства креплений котлованов (траншей) в неустойчивых грунтах. При этом к неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым - глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

Соотношение объемов работ в зависимости от устойчивости грунтов приняты:

с креплениями - 70%;

без креплений - 30%.

1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по разработке грунтов рассчитан исходя из условий их естественной влажности, т.е. не находящихся во время их разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. В нормах таблиц 2 и 5 расход ресурсов на выполнение указанных работ рассчитан исходя из условий разработки грунтов нормальной влажности в объеме 70%, повышенной влажности - 30%.

1.7. В нормах таблицы 5 расход ресурсов рассчитан на выполнение работ по разработке грунтов одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, с ковшом вместимостью 0,25 куб. м и углом поворота стрелы до 135 град., и бульдозерами 37 (50) кВт (л.с.). Расход ресурсов на выполнение работ по засыпке траншей и котлованов рассчитан исходя из условий их осуществления вручную в объеме 50%, с использованием бульдозера - 50%.

1.8. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по разработке грунта механизированным методом рассчитан с учетом времени внутрисменных перерывов в работе машин, не связанных с организацией ремонтно - строительного производства, а также времени перерывов в связи с переходом самоходных машин из одной рабочей зоны в другую и времени использования машин для выполнения трудно поддающихся нормированию работ.

1.9. Нормами учтено перемещение грунта тачками на расстояние до 20 м.

1.10. Коэффициенты на стесненные условия производства работ, предусмотренные п. 2.2 Общих указаний по применению ГЭСНр, к нормам таблицы 51-5 не применяются.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным или описи работ.

2.2. Глубину котлованов или траншей следует определять от черной отметки земли или подошвы подстилающего слоя под полы до отметки заложения фундаментов или трубопроводов (подошвы основания фундаментов или трубопроводов).

2.3. Ширина котлованов и траншей по дну принимается для рытья с откосами равной ширине основания под фундаменты, а при наличии креплений - равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны.

При необходимости спуска рабочих в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплениями должна составлять не менее 0,7 метра.

2.4. При определении объема разработки мокрых грунтов следует иметь в виду, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня:

на 0,3 м - для песков (кроме пылеватых);

на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей;

на 1,0 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.5. В нормах объем подсыпаемого грунта, используемого для изменения уровня полов в здании, принят с коэффициентом 1,05.

2.6. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке, следует принимать по количеству грунта, "вытесненного" фундаментами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей и пазух.

Таблица ГЭСНр 51-1

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Состав работ:

01. Разработка грунта вручную с зачисткой дна. 02. Устройство и разборка креплений. 03. Обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками. 04. Удаление лишнего грунта. 05. Устройство ходов для ручных тележек.

Измеритель: 100 куб. м грунта.

Разработка грунта внутри здания в:

51-1-1   котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 кв. м

51-1-2   котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 кв. м

51-1-3   котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 кв. м

51-1-4   котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 кв. м

51-1-5   траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м

51-1-6   траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м

51-1-7   траншеях более 3 м шириной более 1,5 м.

---------T-------------T------T--------T--------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦ Ед.  ¦ 51-1-1 ¦ 51-1-2 ¦ 51-1-3¦ 51-1-4 ¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+------+--------+--------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦667,0   ¦500,19  ¦751,74 ¦607,2   ¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦  2     ¦  2     ¦  2    ¦  2     ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦  0,1   ¦  0,05  ¦  0,2  ¦  0,06  ¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+------+--------+--------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль   ¦маш.-ч¦  0,1   ¦  0,05  ¦  0,2  ¦  0,06  ¦

¦        ¦бортовой     ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+------+--------+--------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦102-0082¦Доски необ-  ¦куб. м¦  2,29  ¦  1,07  ¦  3,05 ¦  1,14  ¦

¦        ¦резные тол-  ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦щиной 44 мм и¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦более, IV    ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦сорта        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦102-0008¦Бревна строи-¦куб. м¦  1,33  ¦  0,62  ¦  1,58 ¦  0,59  ¦

¦        ¦тельные диа- ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦метром 14 -  ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦        ¦24 см        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

¦101-1805¦Гвозди строи-¦   т  ¦  0,0068¦  0,0032¦  0,006¦  0,0022¦

¦        ¦тельные      ¦      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦

L--------+-------------+------+--------+--------+-------+---------

----------T--------------------T------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование    ¦ Ед.  ¦ 51-1-5 ¦ 51-1-6 ¦ 51-1-7 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+------+--------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦519,1   ¦512,6   ¦466,6   ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦  2     ¦  2     ¦  2     ¦

¦         ¦работы              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦  0,1   ¦  0,06  ¦  0,05  ¦

¦         ¦машинистов          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+------+--------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч¦  0,1   ¦  0,06  ¦  0,05  ¦

+---------+--------------------+------+--------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 102-0082¦Доски необрезные    ¦куб. м¦  2,47  ¦  1,36  ¦  0,84  ¦

¦         ¦толщиной 44 мм и    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦более, IV сорта     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные ¦куб. м¦  0,36  ¦  0,36  ¦  0,4   ¦

¦         ¦диаметром 14 - 24 см¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные ¦  т   ¦  0,0045¦  0,0025¦  0,0015¦

L---------+--------------------+------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 51-2

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ

ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ

Состав работ:

01. Разработка грунта вручную. 02. Устройство и разборка крепления стен котлованов (нормы 1, 2). 03. Обратная засыпка грунта.

Измеритель: 100 куб. м грунта.

Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов:

51-2-1   грунт I - II группы с креплением

51-2-2   грунт III - IV группы с креплением

51-2-3   грунт I - II группы без крепления

51-2-4   грунт III - IY группы без крепления.

---------T----------------T------T--------T--------T------T------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦ 51-2-1 ¦ 51-2-2 ¦51-2-3¦51-2-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦        ¦        ¦      ¦      ¦

+--------+----------------+------+--------+--------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦433,4   ¦660,2   ¦346,5 ¦524,7 ¦

¦        ¦рабочих - строи-¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦        ¦телей           ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  2,2   ¦  2,3   ¦  2,2 ¦  2,3 ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  0,01  ¦  0,01  ¦  0,01¦  0,01¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

+--------+----------------+------+--------+--------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль      ¦маш.-ч¦  0,01  ¦  0,01  ¦  0,01¦  0,01¦

¦        ¦бортовой        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

+--------+----------------+------+--------+--------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦102-0082¦Доски необрезные¦куб. м¦  1,73  ¦  1,73  ¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦толщиной 44 мм и¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦        ¦более, IV сорта ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦102-0008¦Бревна строи-   ¦куб. м¦  1,0   ¦  1,0   ¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦тельные диамет- ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦        ¦ром 14 - 24 см  ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

¦101-1805¦Гвозди строи-   ¦  т   ¦  0,0025¦  0,0025¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦тельные         ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦

L--------+----------------+------+--------+--------+------+-------

Таблица ГЭСНр 51-3

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ

Состав работ:

01. Перекидка и перемещение грунта. 02. Планировка поверхности. 03. Трамбование грунта ручными трамбовками. 04. Устройство ходов для ручных тележек.

Измеритель: 100 куб. м грунта.

Изменение уровня пола в здании:

51-3-1   подсыпкой грунта

51-3-2   выемкой грунта с погрузкой.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр   ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦ 51-3-1 ¦ 51-3-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦  чел.-ч ¦474,0   ¦619,0   ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2     ¦  2     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦  чел.-ч ¦  0,02  ¦  0,02  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦  маш.-ч ¦  0,02  ¦  0,02  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-0082¦Доски необрезные толщиной ¦  куб. м ¦  0,47  ¦  0,23  ¦

¦         ¦44 мм и более, IV сорта   ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные       ¦    т    ¦  0,003 ¦  0,001 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 51-4

РЫТЬЕ ЯМ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЕК И СТОЛБОВ

Состав работ:

01. Разработка грунта вручную. 02. Обратная засыпка. 03. Перекидка излишнего грунта.

Измеритель: 100 ям.

Рытье ям для установки стоек и столбов:

51-4-1   глубиной 0,4 м

51-4-2   глубиной 0,7 м.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦  Шифр   ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦51-4-1 ¦51-4-2 ¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦ чел.-ч  ¦ 260,0 ¦ 554,9 ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦   2,1 ¦   2,1 ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 51-5

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Состав работ:

01. Разработка грунта. 02. Обратная засыпка котлованов. 03. Перекидка и погрузка в автомобиль - самосвал излишнего грунта (норма 1).

Измеритель: 100 кв. м основания.

Механизированная разработка грунта:

51-5-1   экскаваторами

51-5-2   бульдозерами.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦  Шифр   ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦51-5-1 ¦51-5-2 ¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦  чел.-ч ¦ 173,0 ¦167,0  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦   2,2 ¦  2,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦  чел.-ч ¦  17,72¦  2,22 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 060337  ¦Экскаваторы одноковшовые на ¦  маш.-ч ¦   8,74¦   -   ¦

¦         ¦пневмоколесном ходу         ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 070147  ¦Бульдозеры                  ¦  маш.-ч ¦   0,24¦  2,22 ¦

¦ 400051  ¦Автомобиль - самосвал       ¦  маш.-ч ¦   8,74¦   -   ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 51-6

ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ

С ВЫГРУЗКОЙ

Состав работ:

01. Погрузка грунта с выгрузкой и очисткой кузова.

Измеритель: 100 куб. м грунта.

51-6-1   Погрузка грунта вручную в автомобили - самосвалы с

выгрузкой.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦51-6-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦  чел.-ч ¦  83,0 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦   1,2 ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦  чел.-ч ¦  42,0 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400051  ¦Автомобиль - самосвал               ¦  маш.-ч ¦  42,0 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

СБОРНИК N 52

ФУНДАМЕНТЫ

ГЭСНр-2001-52

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по усилению оснований фундаментов, ремонту каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные, устройству новых каменных и бетонных фундаментов под стены, предусмотренные новой планировкой помещений и т.п., а также по ремонту гидроизоляции фундаментов и стен подвалов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, выполняемых при ремонте и устройстве фундаментов, включая: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных при разборке и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах на выполнение работ по разборке фундаментов расход ресурсов рассчитан для условий разборки их на отдельные элементы: кирпичи, доски и т.п. Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена.

1.4. Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по разборке фундаментов, пробивке и заделке отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.5. В нормах приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При применении норм расход арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки норм затрат труда и времени использования машин.

1.6. В нормах на производство работ с применением опалубки расход оборачиваемых лесоматериалов предусмотрен с учетом количества их возврата после разборки и дополнительного расхода материалов на восстановление потерь.

1.7. В нормах на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по защите их от гниения. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по сборнику ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

1.8. Нормами предусматривается применение кирпича стандартного одинарного размером 250 x 120 x 65 мм. При применении кирпича других размеров и марок его расход следует определять по проектным данным.

1.9. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по обычной кладке цоколя под штукатурку.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.

2.2. Указанная в нормах толщина фундаментов в кирпичах определяется по длине кирпича.

2.3. Объем работ по устройству цоколей определяется по площади его вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у ее примыкания к стене.

2.4. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности.

2.5. Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1 куб. м принимается по проектным данным.

2.6. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 кв. м определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.

2.7. Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150 x 150 мм для установки анкерных болтов).

Таблица ГЭСНр 52-1

УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ

Состав работ:

01. Очистка и подготовка поверхности фундамента (норма 1). 02. Торкретирование поверхности фундамента и уход за нанесенным слоем.

Измеритель: 100 кв. м поверхности.

52-1-1   Усиление фундаментов торкретированием толщиной 10 мм

52-1-2   Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦52-1-1 ¦52-1-2 ¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦  чел.-ч ¦107,51 ¦ 24,26 ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  4,1  ¦  4,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦  чел.-ч ¦  7,22 ¦  3,46 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦  маш.-ч ¦  0,5  ¦  0,4  ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с   ¦  маш.-ч ¦  3,36 ¦  1,53 ¦

¦         ¦двигателем внутреннего      ¦         ¦       ¦       ¦

¦         ¦сгорания                    ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 110950  ¦Цемент - пушка              ¦  маш.-ч ¦  3,36 ¦  1,53 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-1305¦Портландцемент М400         ¦    т    ¦  0,89 ¦  0,74 ¦

¦ 411-1002¦Вода                        ¦  куб. м ¦  0,64 ¦  0,53 ¦

¦ 408-0094¦Песок                       ¦  куб. м ¦  1,82 ¦  1,51 ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 52-2

УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ

Состав работ:

01. Очистка и подготовка поверхности фундамента. 02. Сверление отверстий в фундаменте с установкой трубок. 03. Заделка зазоров между трубками и поверхностью кладки цементным раствором. 04. Нагнетание раствора через трубки в кладку фундамента с загрузкой смеси в растворонагнетатель.

Измеритель: 100 куб. м фундамента.

52-2-1   Усиление фундаментов цементацией.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦52-2-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦  чел.-ч ¦505,82 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  4    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦  чел.-ч ¦  0,48 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦  маш.-ч ¦  0,48 ¦

¦ 253000  ¦Растворонагнетатели                 ¦  маш.-ч ¦ 51,0  ¦

¦ 330201  ¦Машины сверлильные электрические    ¦  маш.-ч ¦ 27,2  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный                   ¦  куб. м ¦   П   ¦

¦ 103-9210¦Трубы водогазопроводные             ¦    м    ¦   П   ¦

¦ 402-9078¦Раствор цементно - известковый М50  ¦  куб. м ¦  0,224¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 52-3

УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ В ЦОКОЛЕ

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ

Состав работ:

01. Пробивка борозд высотой в 2 - 3 кирпича участками длиной 1 - 1,5 м на половину толщины стены с одной стороны. 02. Выравнивание поверхности цементным раствором. 03. Прокладка первого слоя изоляционного материала с отгибанием концов. 04. Тщательная заделка борозды кирпичом на растворе. 05. Пробивка борозд с другой стороны с выравниванием поверхности раствором. 06. Отгибание концов первого слоя изоляционного материала и укладка второго (внахлестку). 07. Тщательная заделка борозды кирпичом на цементном растворе.

Измеритель: 100 м цоколя.

Устройство изоляционного слоя существующих зданий при толщине цоколя:

52-3-1   в 2 кирпича

52-3-2   в 2,5 кирпича

52-3-3   в 3 кирпича.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦52-3-1 ¦52-3-2 ¦52-3-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабо- ¦  чел.-ч ¦375    ¦478    ¦610    ¦

¦         ¦чих - строителей    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,8  ¦  3,8  ¦  3,8  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦  чел.-ч ¦ 36,0  ¦ 46,6  ¦ 57,2  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦  маш.-ч ¦  0,3  ¦  0,4  ¦  0,5  ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передви-¦  маш.-ч ¦ 35,7  ¦ 46,2  ¦ 56,7  ¦

¦         ¦жные с двигателем   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦внутреннего сгорания¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные    ¦  маш.-ч ¦ 71,4  ¦ 92,4  ¦113,4  ¦

¦         ¦пневматические      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 404-9001¦Кирпич              ¦ 1000 шт.¦  4,3  ¦  5,4  ¦  6,5  ¦

¦ 101-9120¦Материал рулонный   ¦  кв. м  ¦112,0  ¦141,0  ¦169,0  ¦

¦ 402-0013¦Растворы тяжелые    ¦  куб. м ¦  3,22 ¦  4,05 ¦  4,9  ¦

¦         ¦цементно - извест-  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦ковые М50           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-0594¦Мастика битумная    ¦    т    ¦  0,19 ¦  0,26 ¦  0,29 ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦  куб. м ¦  0,38 ¦  0,49 ¦  0,56 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 52-4

УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ

Состав работ:

01. Копание канавки под цоколь. 02. Устройство щебеночного основания. 03. Кладка цоколя с устройством продухов и обмазкой поверхности цоколя битумной мастикой с одной стороны. 04. Обратная засыпка канавки.

Измеритель: 100 кв. м цоколя.

Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной:

52-4-1   в 0,5 кирпича

52-4-2   в 1 кирпич.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр   ¦      Наименование        ¦   Ед.   ¦ 52-4-1 ¦ 52-4-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦ 184,54 ¦ 287,01 ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   2,7  ¦   2,7  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦   0,27 ¦   0,58 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦   0,13 ¦   0,29 ¦

¦ 031811  ¦Погрузчики одноковшовые   ¦ маш.-ч  ¦   0,14 ¦   0,29 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                    ¦ 1000 шт.¦   5,04 ¦  10,15 ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный         ¦ куб. м  ¦   2,9  ¦   7,2  ¦

¦ 408-9080¦Щебень                    ¦ куб. м  ¦   5,3  ¦  12,0  ¦

¦ 101-0594¦Мастика битумная          ¦    т    ¦   0,31 ¦   0,31 ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦ куб. м  ¦   0,3  ¦   0,56 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 52-5

УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Состав работ:

01. Кладка кирпичных столбчатых фундаментов.

Измеритель: 1 куб. м.

52-5-1   Устройство кирпичных столбчатых фундаментов.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦52-5-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 13,66 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,5  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,01 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,01 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                              ¦ 1000 шт.¦  0,394¦

¦ 402-0013¦Растворы тяжелые цементно -         ¦ куб. м  ¦  0,24 ¦

¦         ¦известковые М50                     ¦         ¦       ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ куб. м  ¦  0,44 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 52-6

УСТРОЙСТВО ОСАДОЧНОГО ШВА

ИЗ ПРОСМОЛЕННЫХ ДОСОК ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ

И ПРИСТРАИВАЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Состав работ:

01. Поперечное перепиливание и окорка досок. 02. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях. 03. Обработка щитов мастикой с обшивкой толем. 04. Установка щитов по месту.

Измеритель: 100 кв. м щитов.

52-6-1   Устройство осадочного шва из просмоленных досок.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦52-6-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦164,72 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,3  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,12 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,12 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 102-0052¦Доски обрезные толщиной 22 мм,      ¦ куб. м  ¦  3,15 ¦

¦         ¦II сорта                            ¦         ¦       ¦

¦ 101-1742¦Толь                                ¦  кв. м  ¦233,1  ¦

¦ 101-0594¦Мастика битумная                    ¦    т    ¦  0,31 ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные                 ¦    т    ¦  0,078¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 52-7

ПОДВОДКА, СМЕНА, РЕМОНТ И УШИРЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ

Состав работ:

01. Разборка негодной части фундамента или стены. 02. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом. 03. Заготовка и установка двутавровых балок. 04. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см под новые фундаменты. 05. Кладка фундаментов из кирпича или камня с перевязкой со старой кладкой. 06. Подъем и установка блоков с заливкой швов и заделкой стыков. 07. Устройство горизонтальной изоляции рулонными материалами в два слоя.

Измеритель: 1 куб. м.

Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:

52-7-1   кирпичных

52-7-2   бутовых.

Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:

52-7-3   кирпичных

52-7-4   бутовых

52-7-5   сборных бетонных

52-7-6   сборных железобетонных.

Ремонт отдельными местами фундаментов:

52-7-7   кирпичных

52-7-8   бутовых.

Уширение фундаментов:

52-7-9   кирпичом

52-7-10  бутом

52-7-11  бетонными блоками.

---------T--------------T--------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦  Ед.   ¦52-7-1¦52-7-2¦52-7-3¦52-7-4¦52-7-5¦52-7-6¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦ измер. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦    затрат    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦12,98 ¦13,92 ¦29,35 ¦19,61 ¦14,96 ¦ 4,52 ¦

¦        ¦рабочих -     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦        ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3    ¦

¦        ¦работы        ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 3,77 ¦ 3,1  ¦17,41 ¦17,42 ¦

¦        ¦машинистов    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль    ¦ маш.-ч ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦

¦        ¦бортовой      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦021141  ¦Краны на      ¦ маш.-ч ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦ 0,28 ¦ 0,29 ¦

¦        ¦автомобильном ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦ходу          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦050101  ¦Компрессоры   ¦ маш.-ч ¦  -   ¦  -   ¦ 3,76 ¦ 3,09 ¦16,95 ¦16,95 ¦

¦        ¦передвижные   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦с двигателем  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦внутреннего   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦сгорания      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦330804  ¦Молотки       ¦ маш.-ч ¦  -   ¦  -   ¦ 7,23 ¦ 5,91 ¦32,5  ¦32,5  ¦

¦        ¦отбойные      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦пневматические¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦404-9001¦Кирпич        ¦1000 шт.¦ 0,39 ¦  -   ¦ 0,39 ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦  -   ¦

¦408-9011¦Камень бутовый¦ куб. м ¦  -   ¦ 1,03 ¦  -   ¦ 0,98 ¦  -   ¦  -   ¦

¦403-9010¦Блоки бетонные¦ куб. м ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 0,84 ¦  -   ¦

¦440-9121¦Блоки железо- ¦ куб. м ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 1,0  ¦

¦        ¦бетонные      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦402-9050¦Раствор       ¦ куб. м ¦ 0,25 ¦ 0,37 ¦ 0,27 ¦ 0,35 ¦ 0,11 ¦ 0,015¦

¦        ¦цементный     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦408-9080¦Щебень        ¦ куб. м ¦ 0,1  ¦ 0,1  ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦

¦101-1742¦Толь          ¦ кв. м  ¦ 1,8  ¦ 1,8  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦

¦101-0594¦Мастика       ¦   т    ¦ 0,004¦ 0,004¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦

¦        ¦битумная      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦401-9001¦Бетон         ¦ куб. м ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 0,03 ¦  -   ¦

L--------+--------------+--------+------+------+------+------+------+-------

---------T--------------T--------T------T------T------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦  Ед.   ¦52-7-7¦52-7-8¦52-7-9¦52-7-10¦52-7-11¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦ измер. ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦    затрат    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+------+------+------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦47,56 ¦37,24 ¦37,12 ¦ 28,54 ¦ 20,65 ¦

¦        ¦рабочих -     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦        ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы        ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦ 0,06 ¦ 0,05 ¦ 0,48 ¦  0,46 ¦  0,69 ¦

¦        ¦машинистов    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+------+------+------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль    ¦ маш.-ч ¦ 0,06 ¦ 0,05 ¦ 0,24 ¦  0,24 ¦  0,18 ¦

¦        ¦бортовой      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на      ¦ маш.-ч ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -   ¦  0,29 ¦

¦        ¦автомобильном ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦ходу          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦050101  ¦Компрессоры   ¦ маш.-ч ¦  -   ¦  -   ¦ 0,24 ¦  0,22 ¦  0,22 ¦

¦        ¦передвижные   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦с двигателем  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутреннего   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦сгорания      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦330804  ¦Молотки       ¦ маш.-ч ¦  -   ¦  -   ¦ 0,48 ¦  0,44 ¦  0,44 ¦

¦        ¦отбойные      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦пневматические¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+------+------+------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦404-9001¦Кирпич        ¦1000 шт.¦ 0,38 ¦ 0,03 ¦ 0,42 ¦  0,02 ¦  0,02 ¦

¦408-9011¦Камень бутовый¦ куб. м ¦  -   ¦ 0,92 ¦  -   ¦  1,03 ¦   -   ¦

¦403-9010¦Блоки бетонные¦ куб. м ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -   ¦  0,88 ¦

¦402-9050¦Раствор       ¦ куб. м ¦ 0,27 ¦ 0,38 ¦ 0,25 ¦  0,39 ¦  0,1  ¦

¦        ¦цементный     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦101-1039¦Сталь двутав- ¦   т    ¦  -   ¦  -   ¦ 0,073¦  0,073¦  0,073¦

¦        ¦ровая N 16-18 ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦408-9080¦Щебень        ¦ куб. м ¦  -   ¦  -   ¦ 0,05 ¦  0,05 ¦  0,05 ¦

¦401-9001¦Бетон         ¦ куб. м ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -   ¦  0,04 ¦

L--------+--------------+--------+------+------+------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 52-8

СМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ СТУЛЬЕВ

Состав работ:

01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. 02. Устройство песчаного основания. 03. Постановка деревянных стульев с заготовкой. 04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Измеритель: 1 стул.

Смена деревянных стульев:

52-8-1   на подкладках

52-8-2   на лежнях

52-8-3   на крестовинах.

----------T----------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр   ¦     Наименование     ¦  Ед.  ¦52-8-1 ¦52-8-2 ¦52-8-3 ¦

¦ ресурса ¦   элемента затрат    ¦измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------+-------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих ¦чел.-ч ¦10,07  ¦10,88  ¦11,52  ¦

¦         ¦- строителей          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд        ¦       ¦ 3     ¦ 3     ¦ 3     ¦

¦         ¦работы                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда         ¦чел.-ч ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦         ¦машинистов            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------+-------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой   ¦маш.-ч ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

+---------+----------------------+-------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 102-0010¦Пластины толщиной     ¦куб. м ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

¦         ¦20 - 24 см, II сорта  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные   ¦куб. м ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦         ¦диаметром 14 - 24 см  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-0594¦Мастика битумная      ¦  т    ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦

¦ 408-9020¦Песок                 ¦куб. м ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные   ¦  т    ¦ 0,0032¦ 0,0032¦ 0,0032¦

¦ 102-0081¦Доски необрезные      ¦куб. м ¦ 0,01  ¦   -   ¦   -   ¦

¦         ¦толщиной 44 мм и      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦более, III сорта      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор    ¦  т    ¦ 0,08  ¦ 0,07  ¦ 0,07  ¦

L---------+----------------------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 52-9

ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ СТУЛЬЕВ

Состав работ:

01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений 02. Устройство песчаного основания. 03. Кладка столбов из кирпича (норма 1). 04. Устройство монолитных бетонных столбов с установкой и разборкой опалубки (норма 2), установка сборных бетонных или железобетонных конструкций (норма 3). 05. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 06. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Измеритель: 1 куб. м.

Замена деревянных стульев:

52-9-1   на кирпичные столбы

52-9-2   на бетонные столбы

52-9-3   сборные бетонные или железобетонные столбы.

---------T--------------------T---------T-------T--------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦52-9-1 ¦ 52-9-2 ¦52-9-3 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦        ¦       ¦

+--------+--------------------+---------+-------+--------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦ 27,25 ¦21,5    ¦13,30  ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,1  ¦ 2,8    ¦ 3,2   ¦

¦        ¦работы              ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  0,02 ¦ 0,1    ¦ 1,33  ¦

¦        ¦машинистов          ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

+--------+--------------------+---------+-------+--------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на автомобиль-¦ маш.-ч  ¦   -   ¦   -    ¦ 1,27  ¦

¦        ¦ном ходу            ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой ¦ маш.-ч  ¦  0,02 ¦ 0,1    ¦ 0,06  ¦

+--------+--------------------+---------+-------+--------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦404-9001¦Кирпич              ¦ 1000 шт.¦  0,41 ¦   -    ¦   -   ¦

¦401-9001¦Бетон               ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 1,015  ¦ 0,67  ¦

¦403-9003¦Сборные конструкции ¦ куб. м  ¦   -   ¦   -    ¦ 1,0   ¦

¦402-9050¦Раствор цементный   ¦ куб. м  ¦  0,27 ¦   -    ¦ 0,006 ¦

¦408-9020¦Песок               ¦ куб. м  ¦  0,23 ¦ 0,22   ¦ 0,22  ¦

¦102-0052¦Доски необрезные    ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 0,00108¦   -   ¦

¦        ¦толщиной 25 мм,     ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦        ¦II сорта            ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦102-0056¦Доски обрезные      ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 0,00026¦   -   ¦

¦        ¦толщиной 32 - 44 мм,¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦        ¦II сорта            ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦102-0081¦Доски необрезные    ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 0,0115 ¦   -   ¦

¦        ¦толщиной 44 мм и    ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦        ¦более, III сорта    ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦102-0008¦Бревна строительные ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 0,132  ¦   -   ¦

¦        ¦диаметром 14 - 24 см¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦101-1742¦Толь                ¦ кв. м   ¦  4,62 ¦ 0,95   ¦   -   ¦

¦101-0594¦Мастика битумная    ¦    т    ¦  0,003¦ 0,0016 ¦ 0,0018¦

+--------+--------------------+---------+-------+--------+-------+

¦999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦  0,2  ¦ 0,2    ¦ 0,2   ¦

L--------+--------------------+---------+-------+--------+--------

Таблица ГЭСНр 52-10

СМЕНА ЗАБИРКИ И ОБШИВКИ ДЕРЕВЯННОГО ЗАСЫПНОГО ЦОКОЛЯ

Состав работ:

01. Разборка забирки цоколя и устройство вновь из досок с продухами и заглушками с осмолкой нижней части забирки (норма 1). 02. Разборка и восстановление отливной доски (нормы 2, 3). 03. Разборка и восстановление обшивки с осмолкой нижней части (нормы 2, 3). 04. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости) (нормы 2, 3). 05. Смена утепляющей засыпки (нормы 2, 3).

Измеритель: 100 кв. м цоколя.

Смена:

52-10-1   забирки цоколя из досок

52-10-2   облицовки цоколя

52-10-3   обшивки цоколя и забирки.

---------T---------------------T-------T-------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦     Наименование    ¦  Ед.  ¦52-10-1¦52-10-2 ¦52-10-3 ¦

¦ресурса ¦   элемента затрат   ¦измер. ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+---------------------+-------+-------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда        ¦чел.-ч ¦298,5  ¦385,3   ¦657,2   ¦

¦        ¦рабочих - строителей ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд       ¦       ¦  2,5  ¦  2,5   ¦  2,8   ¦

¦        ¦работы               ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда        ¦чел.-ч ¦  0,18 ¦  0,21  ¦  0,36  ¦

¦        ¦машинистов           ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+---------------------+-------+-------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой  ¦маш.-ч ¦  0,18 ¦  0,21  ¦  0,36  ¦

+--------+---------------------+-------+-------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ            ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦102-0052¦Доски обрезные       ¦куб. м ¦  5,78 ¦  2,69  ¦  7,89  ¦

¦        ¦толщиной 25 мм,      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦II сорта             ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦102-0076¦Доски необрезные     ¦куб. м ¦   -   ¦  6,3   ¦  4,2   ¦

¦        ¦толщиной 32 - 40 мм, ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦II сорта             ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0594¦Мастика битумная     ¦   т   ¦  0,053¦  0,053 ¦  0,146 ¦

¦102-0301¦Пластины IV сорта    ¦куб. м ¦  1,74 ¦   -    ¦  1,74  ¦

¦101-1805¦Гвозди строительные  ¦   т   ¦  0,023¦  0,019 ¦  0,036 ¦

¦409-9001¦Шлак                 ¦куб. м ¦   -   ¦ 28,1   ¦ 28,1   ¦

+--------+---------------------+-------+-------+--------+--------+

¦999-9900¦Строительный мусор   ¦   т   ¦  4,3  ¦ 24,0   ¦ 28,0   ¦

L--------+---------------------+-------+-------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 52-11

ВОДООТЛИВ ИЗ ПОДВАЛА

Состав работ:

01. Вычерпывание воды ведрами с выноской (норма 1). 02. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков (нормы 2, 3). 03. Откачка воды ручным (норма 2) или электрическим (механическим) (норма 3) насосом.

Измеритель: 100 куб. м воды.

Водоотлив из подвала:

52-11-1   ведрами

52-11-2   ручными насосами

52-11-3   электрическими (механическими) насосами.

---------T---------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование     ¦   Ед.   ¦52-11-1¦52-11-2¦52-11-3¦

¦ресурса ¦   элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда        ¦  чел.-ч ¦154,5  ¦ 14,01 ¦  7,0  ¦

¦        ¦рабочих - строителей ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд       ¦         ¦  1,8  ¦  1,8  ¦  2,0  ¦

¦        ¦работы               ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда        ¦  чел.-ч ¦   -   ¦   -   ¦  0,4  ¦

¦        ¦машинистов           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦351363  ¦Насосы ручные        ¦  маш.-ч ¦   -   ¦ 16,32 ¦   -   ¦

¦310102  ¦Насосы для водопони- ¦  маш.-ч ¦   -   ¦   -   ¦  1,34 ¦

¦        ¦жения и водоотвала   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 52-12

УСТРОЙСТВО ПРИЖИМНОЙ СТЕНКИ ИЗ КИРПИЧА

ПРИ РЕМОНТЕ ФУНДАМЕНТОВ

Состав работ:

01. Очистка поверхности фундамента. 02. Устройство каркаса. 03. Кладка кирпичной прижимной стенки толщиной 0,5 кирпича.

Измеритель: 100 кв. м стенки.

52-12-1   Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте

фундаментов.

----------T-----------------------------------T---------T--------¬

¦  Шифр   ¦   Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦52-12-1 ¦

¦ ресурса ¦                                   ¦  измер. ¦        ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦   1     ¦Затраты труда рабочих - строителей ¦ чел.-ч  ¦199,0   ¦

¦  1.1    ¦Средний разряд работы              ¦         ¦  2,2   ¦

¦   2     ¦Затраты труда машинистов           ¦ чел.-ч  ¦  0,15  ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦   3     ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 ¦         ¦        ¦

¦400001   ¦Автомобиль бортовой                ¦ маш.-ч  ¦  0,15  ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦   4     ¦МАТЕРИАЛЫ                          ¦         ¦        ¦

¦404-9001 ¦Кирпич                             ¦ 1000 шт.¦  5,2   ¦

¦402-9073 ¦Растворы тяжелые цементные         ¦ куб. м  ¦  3,1   ¦

¦102-0081 ¦Доски необрезные толщиной 44 мм и  ¦ куб. м  ¦  0,07  ¦

¦         ¦более, III сорта                   ¦         ¦        ¦

¦102-0073 ¦Доски необрезные толщиной 25 мм,   ¦ куб. м  ¦  0,06  ¦

¦         ¦III сорта                          ¦         ¦        ¦

¦101-1805 ¦Гвозди строительные                ¦    т    ¦  0,0012¦

¦411-1002 ¦Вода                               ¦ куб. м  ¦  0,3   ¦

L---------+-----------------------------------+---------+---------

Таблица ГЭСНр 52-13

РЕМОНТ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДВАЛОВ

Состав работ:

01. Очистка изолируемой поверхности. 02. Нарезка изоляционного материала по размеру. 03. Наклейка изоляционного материала. 04. Промазка концов изоляционного материала мастикой и расчисткой швов. 05. Заделка швов.

Измеритель: 100 кв. м изоляции.

52-13-1   Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов

в 2 слоя

52-13-2   Добавлять или исключать на каждый последующий слой

52-13-3   Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов

в 2 слоя

52-13-4   Добавлять или исключать на каждый последующий слой.

---------T--------------T--------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦   Ед.  ¦52-13-1¦52-13-2¦52-13-3¦52-13-4¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦    затрат    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦128,7  ¦ 38,7  ¦ 88,1  ¦ 19,4  ¦

¦        ¦рабочих -     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦        ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦

¦        ¦работы        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦  0,2  ¦  0,1  ¦  0,2  ¦  0,1  ¦

¦        ¦машинистов    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль    ¦ маш.-ч ¦  0,2  ¦  0,1  ¦  0,2  ¦  0,1  ¦

¦        ¦бортовой      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9120¦Материал      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рулонный      ¦ кв. м  ¦240,0  ¦120,0  ¦220,0  ¦110,0  ¦

¦101-0594¦Мастика       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦битумная      ¦   т    ¦  0,66 ¦  0,35 ¦  0,44 ¦  0,21 ¦

L--------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 52-14

РЕМОНТ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ

Состав работ:

01. Очистка изолируемой поверхности. 02. Ремонт гидроизоляции.

Измеритель: 100 кв. м.

52-14-1   Ремонт обмазочной изоляции фундаментов.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦52-14-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦   1     ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 31,5  ¦

¦  1.1    ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3    ¦

¦   2     ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,06 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦   3     ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦400001   ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,06 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦   4     ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦101-0594 ¦Мастика битумная                    ¦    т    ¦  0,4  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 52-15

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Состав работ:

01. Очистка поверхности от загрязнения. 02. Обезжиривание поверхности. 03. Герметизация ввода паклей, пропитанной раствором с уплотнением. 04. Гидроизоляция уплотнения.

Измеритель: 100 шт.

52-15-1   Герметизация вводов в подвальное помещение.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦52-15-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦   1     ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 64,45 ¦

¦  1.1    ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,2  ¦

¦   2     ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,01 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦   3     ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦400001   ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,01 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦   4     ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦101-9041 ¦Герметик У-30м                      ¦   кг    ¦ 20,9  ¦

¦402-9071 ¦Раствор тяжелый цементный           ¦ куб. м  ¦  0,1  ¦

¦101-1705 ¦Пакля пропитанная                   ¦   кг    ¦ 14,1  ¦

¦113-0003 ¦Ацетон                              ¦   т     ¦  0,005¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 52-16

ЗАДЕЛКА ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН

Состав работ:

01. Очистка проема. 02. Раскрой фанеры (норма 1), железа (норма 2). 03. Заделка окна.

Измеритель: 10 кв. м.

Заделка подвальных окон:

52-16-1   фанерой

52-16-2   железом

52-16-3   кирпичом толщиной в 1 кирпич.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦52-16-1¦52-16-2¦52-16-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  4,4  ¦  3,04 ¦ 40,8  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2,1  ¦  2,1  ¦  2,4  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,1  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001   ¦Автомобиль бортовой ¦ маш.-ч  ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,1  ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0263 ¦Фанера              ¦ куб. м  ¦  0,05 ¦   -   ¦   -   ¦

¦101-9351 ¦Сталь листовая      ¦    т    ¦   -   ¦  0,04 ¦   -   ¦

¦         ¦оцинкованная        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦404-9001 ¦Кирпич              ¦ 1000 шт.¦   -   ¦   -   ¦  1,02 ¦

¦402-9050 ¦Раствор цементный   ¦ куб. м  ¦   -   ¦   -   ¦  0,6  ¦

¦101-1805 ¦Гвозди строительные ¦    т    ¦  0,001¦  0,001¦   -   ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

СБОРНИК N 53

СТЕНЫ

ГЭСНр-2001-53

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту каменных стен с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленных и каркасных стен, усилению кирпичных стен, устройству новых стен, предусмотренных перепланировкой помещений и т.п.

1.2. Расход ресурсов в нормах рассчитан на выполнение всего комплекса работ, производимых при ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. Расход ресурсов в нормах рассчитан исходя из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.), а не путем валки или обрушения.

1.4. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей, а также перестановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4 метров.

1.5. В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке лесов.

1.6. В нормах предусмотрен расход исходя из условий применения одинарного кирпича размером 250 x 120 x 65 мм. При использовании кирпича других размеров и марок его расход следует определять по проектным данным.

1.7. Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.8. В нормах расход ресурсов на выполнение работ рассчитан с использованием готовых бетонных смесей и растворов.

1.9. В нормах таблицы 9 на выполнение работ по смене венцов в рубленных стенах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами.

1.10. В нормах таблицы 10 на выполнение работ по подъему рубленных стен домкратом не учтен расход ресурсов на выполнение работ по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов.

1.11. В нормах на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрен расход ресурсов на выполнение при этом земляных работ.

1.12. В нормах предусмотрен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). Для случаев конкретного использования норм расход арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки норм затрат труда и времени использования машин.

1.13. В нормах расход ресурсов оборачиваемых лесоматериалов предусмотрен с учетом возвращаемого количества материалов после каждой разборки и дополнительного расхода их на восстановление потерь.

1.14. В нормах на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по защите их от гниения. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по сборнику ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

1.15. Предусмотренные в нормах марки растворов, предназначенных для заделки отверстий в бетонных и железобетонных стенах и т.п. усреднены и не подлежат корректировке независимо от марок, указанных в проекте строительства объекта. При этом марку бетона необходимо корректировать по проектным данным.

1.16. В нормах таблицы 20 расход ресурсов рассчитан на выполнение работ по кладке стен из кирпича в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией:

простые стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

сложные стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Нормы расхода ресурсов на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, в настоящем Сборнике не приведены и, в случае необходимости, их следует определять по проектным данным. При этом следует иметь в виду, что к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Сложность наружных стен в процентах определяется как отношение величины площади, занимаемой усложненными частями кладки на общих сторонах наружных стен, к величине общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета величины площади проемов.

1.17. Нормой 53-21-1 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. При утеплении в два ряда к нормам затрат труда, времени эксплуатации строительных машин и расходу материалов следует применять коэффициент К = 2.

1.18. В нормах таблицы 21 расход монтажной пены типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п., силиконовых и акриловых герметиков определяется по проектно - технологическим данным.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки.

2.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в нормах, включается в общий объем кладки стен.

Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в нормах предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается.

2.3. Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.4. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних - по размерам между внутренними гранями наружных стен.

2.5. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:

- стен рубленных и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

- стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.

2.6. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.

2.7. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок.

2.8. При укреплении стен сжимами (нормы 53-12-1 - 53-12-3) длину сжимов следует определять как сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

При установке подкосов из бревен к стенам (норма 53-12-4) длина подкосов определяется по надземной части бревна.

Таблица ГЭСНр 53-1

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН

Состав работ:

01. Разборка дощатой обшивки стен (нормы 1, 2). 02. Разборка элементов каркаса (нормы 3, 4). 03. Удаление засыпного утеплителя (норма 5). 04. Разборка бревенчатых или брусчатых стен (нормы 6 - 9).

Измеритель: 100 кв. м стен.

Разборка обшивки:

53-1-1   неоштукатуренной

53-1-2   оштукатуренной.

Разборка каркаса:

53-1-3   из бревен

53-1-4   из брусьев

53-1-5   Разборка засыпного утеплителя.

Разборка стен:

53-1-6   бревенчатых неоштукатуренных

53-1-7   бревенчатых оштукатуренных

53-1-8   брусчатых неоштукатуренных

53-1-9   брусчатых оштукатуренных.

---------T-------------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦  Ед. ¦53-1-1¦53-1-2¦53-1-3¦53-1-4¦53-1-5¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты тру- ¦чел.-ч¦ 12,3 ¦ 41,6 ¦ 54,2 ¦ 51,2 ¦ 84,9 ¦

¦        ¦да рабочих - ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦  1,6 ¦  1,6 ¦  1,4 ¦  1,4 ¦  1,6 ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦  0,45¦  2,21¦  3,01¦  2,87¦  3,95¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦021141  ¦Краны на ав- ¦маш.-ч¦  0,45¦  2,21¦  3,01¦  2,87¦  3,95¦

¦        ¦томобильном  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦ходу         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦110101  ¦Бадьи        ¦маш.-ч¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦  3,95¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный ¦   т  ¦  0,94¦  5,73¦  2,74¦  2,74¦  9,8 ¦

¦        ¦мусор        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-------------+------+------+------+------+------+-------

---------T--------------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦  Ед.  ¦53-1-6 ¦53-1-7 ¦53-1-8 ¦ 53-1-9 ¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦ измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦    затрат    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦101,8  ¦128,6  ¦ 92,2  ¦135,9   ¦

¦        ¦рабочих -     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦       ¦  1,6  ¦  1,6  ¦  1,6  ¦  1,6   ¦

¦        ¦работы        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦  6,33 ¦  7,48 ¦  4,37 ¦  5,50  ¦

¦        ¦машинистов    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на      ¦маш.-ч ¦  6,33 ¦  7,48 ¦  4,37 ¦  5,50  ¦

¦        ¦автомобильном ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦ходу          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦999-9900¦Строительные  ¦  т    ¦ 19,37 ¦ 22,87 ¦ 10,26 ¦ 13,76  ¦

¦        ¦мусор         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L--------+--------------+-------+-------+-------+-------+---------

Таблица ГЭСНр 53-2

РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Состав работ:

01. Устройство временного настила с пробивкой гнезд и укладкой балок (норма 2). Перестановка и разборка настила (норма 2). 03. Разборка кладки стен и сводов. 04. Перестановка подмостей (нормы 1, 3, 5). 05. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель (нормы 1 - 3). 06. Очистка бутового камня от раствора с укладкой в штабель (норма 4)

Измеритель: 10 куб. м кладки.

Разборка кладки стен из:

53-2-1   кирпича

53-2-2   кирпича облегченной конструкции

53-2-3   бутового камня

53-2-4   шлакобетонных камней

53-2-5   Разборка кладки сводов из кирпича.

---------T-------------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦  Ед. ¦53-2-1¦53-2-2¦53-2-3¦53-2-4¦53-2-5¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦212,41¦109,85¦188,73¦164,78¦247,11¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦  1,8 ¦  1,8 ¦  1,8 ¦  1,8 ¦  2,0 ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦ 15,35¦ 15,35¦ 14,9 ¦  6,29¦ 22,8 ¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦021141  ¦Краны на     ¦маш.-ч¦  1,6 ¦  1,6 ¦  1,6 ¦  1,6 ¦  1,6 ¦

¦        ¦автомобильном¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦ходу         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦050101  ¦Компрессоры  ¦маш.-ч¦ 13,75¦ 13,75¦ 13,3 ¦  4,69¦ 21,2 ¦

¦        ¦передвижные с¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦двигателем   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦внутреннего  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦сгорания     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦330804  ¦Молотки      ¦маш.-ч¦ 27,5 ¦ 27,5 ¦ 26,6 ¦  9,39¦ 42,4 ¦

¦        ¦отбойные пне-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦вматические  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный ¦   т  ¦ 20,61¦ 15,85¦ 20,62¦ 22,64¦ 18,82¦

¦        ¦мусор        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-------------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 53-3

ПРОРЕЗКА ПРОЕМОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ

Состав работ:

01. Разметка проема. 02. Прорезка проема. 03. Обделка проема колодой или коробкой.

Измеритель: 1 кв. м проемов.

Прорезка проемов в стенах и перегородках:

53-3-1   из бревен

53-3-2   из брусьев

53-3-3   каркасно - обшивных.

---------T---------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование     ¦   Ед.   ¦53-3-1 ¦53-3-2 ¦53-3-3 ¦

¦ресурса ¦   элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда        ¦ чел.-ч  ¦ 8,76  ¦ 8,75  ¦ 3,26  ¦

¦        ¦рабочих - строителей ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд       ¦         ¦ 4     ¦ 4     ¦ 3,1   ¦

¦        ¦работы               ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда        ¦ чел.-ч  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,02  ¦

¦        ¦машинистов           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой  ¦ маш.-ч  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,02  ¦

¦331532  ¦Пила электрическая   ¦ маш.-ч  ¦ 2,0   ¦ 1,8   ¦ 1,02  ¦

¦        ¦цепная               ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-0515¦Доски строганные в   ¦ куб. м  ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦        ¦четверть толщиной    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦40 - 60 мм, III сорта¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди строительные  ¦    т    ¦ 0,0005¦ 0,0005¦ 0,0005¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный мусор   ¦    т    ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,03  ¦

L--------+---------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 53-4

ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ

Состав работ:

01. Снятие колод и наличников (нормы 1, 2). 02. Снятие наличников и коробок (нормы 3, 4). 03. Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений (нормы 1, 2). 04. Заготовка досок (нормы 3, 4). 05. Заделка проемов.

Измеритель: 10 кв. м проемов.

Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:

53-4-1   из бревен

53-4-2   из брусьев

53-4-3   каркасно - обшивных

53-4-4   из досок забранных стоймя в обвязке.

---------T----------------T--------T------T------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦  Ед.   ¦53-4-1¦53-4-2¦53-4-3 ¦53-4-4 ¦

¦ресурса ¦    элемента    ¦ измер. ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦     затрат     ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+--------+------+------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦ чел.-ч ¦104,45¦ 93,6 ¦ 49,35 ¦ 31,3  ¦

¦        ¦рабочих -       ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦        ¦  3,8 ¦  3,8 ¦  2,8  ¦  2,8  ¦

¦        ¦работы          ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦ чел.-ч ¦  1,21¦  0,76¦  0,86 ¦  0,36 ¦

¦        ¦машинистов      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+--------+------+------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль      ¦ маш.-ч ¦  1,21¦  0,76¦  0,86 ¦  0,36 ¦

¦        ¦бортовой        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦331441  ¦Рубанок         ¦ маш.-ч ¦   -  ¦   -  ¦  2,4  ¦  1,6  ¦

¦        ¦электрический   ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦331532  ¦Пила электричес-¦ маш.-ч ¦  1,2 ¦  0,4 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦кая цепная      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+--------+------+------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦104-9281¦Утеплитель      ¦ куб. м ¦   -  ¦   -  ¦   П   ¦   -   ¦

¦102-0008¦Бревна строи-   ¦ куб. м ¦  2,45¦   -  ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦тельные диамет- ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦ром 14 - 24 мм  ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦102-0024¦Бруски обрезные ¦ куб. м ¦   -  ¦  1,88¦  0,16 ¦  0,93 ¦

¦        ¦толщиной 40 - 75¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦мм, II сорта    ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦102-0138¦Доски необрез-  ¦ куб. м ¦   -  ¦   -  ¦  0,53 ¦  0,32 ¦

¦        ¦ные толщиной    ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦32 - 40 мм, IV  ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦сорта           ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦101-1705¦Пакля пропитан- ¦   кг   ¦ 12,0 ¦ 13,0 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ная             ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди          ¦   т    ¦   -  ¦   -  ¦  0,004¦  0,002¦

¦        ¦строительные    ¦        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+--------+------+------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 53-5

РЕМОНТ КАРКАСНЫХ СТЕН

Состав работ:

01. Разборка и восстановление чистой обшивки. 02. Смена части или целого элемента обвязки, стоек или подкосов с устройством сопряжений. 03. Осмолка нижней обвязки и нижней части стоек или подкосов.

Измеритель: 100 м элемента.

Ремонт каркасных стен со сменой:

53-5-1   обвязки из бревен

53-5-2   обвязки из брусьев

53-5-3   стоек и подкосов из бревен

53-5-4   стоек и подкосов из брусьев.

---------T--------------T------T-------T-------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦ Ед.  ¦53-5-1 ¦53-5-2 ¦ 53-5-3 ¦ 53-5-4 ¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦измер.¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦    затрат    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦409,5  ¦418,5  ¦357,2   ¦351,6   ¦

¦        ¦рабочих -     ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы        ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦  1,25 ¦  0,9  ¦  0,83  ¦  0,58  ¦

¦        ¦машинистов    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль    ¦маш.-ч¦  1,25 ¦  0,9  ¦  0,83  ¦  0,58  ¦

¦        ¦бортовой      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦102-0008¦Бревна строи- ¦куб. м¦  3,06 ¦   -   ¦  2,31  ¦   -    ¦

¦        ¦тельные диа-  ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦метром 14 - 24¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦мм            ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦102-0024¦Бруски обрез- ¦куб. м¦   -   ¦  2,59 ¦   -    ¦  1,79  ¦

¦        ¦ные толщиной  ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦40 - 75 мм,   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦II сорта      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-1770¦Толь          ¦кв. м ¦  3,34 ¦  3,34 ¦   -    ¦   -    ¦

¦101-0594¦Мастика битум-¦  т   ¦  0,007¦  0,007¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦ная           ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-1805¦Гвозди        ¦  т   ¦  0,004¦  0,004¦  0,004 ¦  0,004 ¦

¦        ¦строительные  ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0782¦Поковки       ¦  т   ¦  0,039¦  0,039¦  0,0201¦  0,0201¦

¦        ¦строительные  ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+--------+--------+

¦999-9900¦Строительный  ¦  т   ¦  1,82 ¦  1,33 ¦  1,5   ¦  1,1   ¦

¦        ¦мусор         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

L--------+--------------+------+-------+-------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 53-6

ДОБАВЛЕНИЕ УТЕПЛЯЮЩЕЙ ЗАСЫПКИ

Состав работ:

01. Добавление утепляющей засыпки с послойным трамбованием в стены или перегородки с подготовкой засыпки, снятием и обратной пришивкой досок обшивки.

Измеритель: 10 куб. м засыпки.

53-6-1   Добавление утепляющей засыпки.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦53-6-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦149,92 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  6,16 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 031811  ¦Погрузчики одноковшовые             ¦ маш.-ч  ¦  1,23 ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомобильном ходу         ¦ маш.-ч  ¦  4,93 ¦

¦ 110101  ¦Бадьи                               ¦ маш.-ч  ¦  4,93 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 104-9281¦Утеплитель                          ¦ куб. м  ¦ 10,8  ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные                 ¦    т    ¦  0,027¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 53-7

СМЕНА ДОСОК ЧИСТОЙ ОБШИВКИ СТЕН

Состав работ:

01. Удаление поврежденных досок. 02. Пришивка досок с их заготовкой, острожкой с одной стороны, стеской двух кромок.

Измеритель: 100 м досок.

53-7-1   Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦53-7-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 31,84 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,2  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,18 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,18 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 102-0112¦Доски обрезные толщиной 25 мм,      ¦ куб. м  ¦  0,363¦

¦         ¦II сорта                            ¦         ¦       ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные                 ¦    т    ¦  0,002¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦  0,25 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 53-8

УСТРОЙСТВО ВТОРОЙ ОБШИВКИ ИЗ ДОСОК

С ЗАСЫПКОЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ

Состав работ:

01. Прибивка брусков каркаса. 02. Обшивка каркаса строганными досками. 03. Засыпка утеплителя с трамбованием.

Измеритель: 100 кв. м обшивки.

53-8-1   Устройство второй обшивки из досок с засыпкой

утеплителем.

----------T-----------------------------------T---------T--------¬

¦  Шифр   ¦   Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦ 53-8-1 ¦

¦ ресурса ¦                                   ¦  измер. ¦        ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей ¦ чел.-ч  ¦ 94,51  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы              ¦         ¦  2,5   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов           ¦ чел.-ч  ¦  3,79  ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 ¦         ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                ¦ маш.-ч  ¦  0,9   ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомобильном ходу        ¦ маш.-ч  ¦  2,89  ¦

¦ 110101  ¦Бадьи                              ¦ маш.-ч  ¦  2,89  ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                          ¦         ¦        ¦

¦ 104-9281¦Утеплитель                         ¦ куб. м  ¦   П    ¦

¦ 203-0515¦Доски строганные в четверть        ¦ куб. м  ¦  2,6   ¦

¦         ¦толщиной 40 - 60 мм, III сорта     ¦         ¦        ¦

¦ 102-0025¦Бруски обрезные толщиной 40 - 75   ¦ куб. м  ¦  1,1   ¦

¦         ¦мм, III сорта                      ¦         ¦        ¦

¦ 101-1770¦Толь                               ¦ кв. м   ¦115,5   ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные                ¦    т    ¦  0,0082¦

L---------+-----------------------------------+---------+---------

Таблица ГЭСНр 53-9

СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ

Состав работ:

01. Установка подмостей или лесов (нормы 3, 4, 7, 8). 02. Расшивка венцов досками. 03. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. 04. Удаление негодного венца или его части. 05. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах и подмене. 06. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя (нормы 1, 2, 5, 6). 07. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой. 08. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.

Измеритель: 100 м венца.

Смена венцов в стенах:

53-9-1   из бревен окладных диаметром 240 мм

53-9-2   из бревен окладных диаметром 270 мм

53-9-3   из бревен рядовых диаметром 240 мм

53-9-4   из бревен рядовых диаметром 270 мм

53-9-5   из брусьев окладных сечением 200 x 200 мм

53-9-6   из брусьев окладных сечением 220 x 220 мм

53-9-7   из брусьев рядовых сечением 200 x 200 мм

53-9-8   из брусьев рядовых сечением 220 x 220 мм.

---------T-------------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦  Ед. ¦53-9-1¦53-9-2¦53-9-3¦53-9-4¦53-9-5¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦322,82¦378,08¦331,88¦382,19¦248,35¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦  3,2 ¦  3,2 ¦  3,2 ¦  3,2 ¦  3,2 ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦  4,3 ¦  5,53¦  4,38¦  5,38¦  3,3 ¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦021141  ¦Краны на     ¦маш.-ч¦  0,9 ¦  1,5 ¦  1,06¦  1,39¦  0,8 ¦

¦        ¦автомобильном¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦ходу         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль   ¦маш.-ч¦  3,4 ¦  4,03¦  3,32¦  3,99¦  2,5 ¦

¦        ¦бортовой     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦102-0008¦Бревна строи-¦куб. м¦  6,47¦  7,58¦  5,86¦  7,0 ¦   -  ¦

¦        ¦тельные диа- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦метром 14 -  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦24 мм        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦102-0032¦Брусья обрез-¦куб. м¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦  4,47¦

¦        ¦ные толщиной ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦150 мм и бо- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦лее, II сорта¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-1705¦Пакля пропи- ¦  кг  ¦ 25,0 ¦ 28,1 ¦ 26,2 ¦ 27,6 ¦ 28,0 ¦

¦        ¦танная       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-1742¦Толь         ¦кв. м ¦ 85,9 ¦ 89,08¦   -  ¦   -  ¦ 85,9 ¦

¦101-0594¦Мастика      ¦  т   ¦ 0,041¦  0,05¦   -  ¦   -  ¦ 0,041¦

¦        ¦битумная     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный ¦  т   ¦  3,83¦  4,87¦  3,96¦  4,63¦  2,66¦

¦        ¦мусор        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-------------+------+------+------+------+------+-------

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦53-9-6 ¦53-9-7 ¦53-9-8 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦286,86 ¦251,95 ¦321,68 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  3,95 ¦  3,21 ¦  3,86 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомо-    ¦ маш.-ч  ¦  0,92 ¦  0,71 ¦  0,87 ¦

¦         ¦бильном ходу        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦ маш.-ч  ¦  3,03 ¦  2,5  ¦  2,99 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 102-0032¦Брусья обрезные     ¦ куб. м  ¦  5,32 ¦  4,4  ¦  5,32 ¦

¦         ¦толщиной 150 мм и   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦более, II сорта     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-1705¦Пакля пропитанная   ¦   кг    ¦ 24,9  ¦ 23,1  ¦ 24,9  ¦

¦ 101-1742¦Толь                ¦ кв. м   ¦ 93,1  ¦   -   ¦   -   ¦

¦ 101-0594¦Мастика битумная    ¦    т    ¦  0,05 ¦   -   ¦   -   ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦  3,02 ¦  2,45 ¦  2,93 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 53-10

ПОДЪЕМ РУБЛЕННЫХ СТЕН ДОМКРАТОМ

Состав работ:

01. Подготовка места для домкрата. 02. Установка домкрата с проверкой его действия. 03. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с перестановкой домкрата. 04. Закрепление положения подъема временными креплениями. 05. Разборка временных креплений и опускание домкрата.

Измеритель: 100 подъемов.

53-10-1   Подъем рубленых стен домкратом.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦53-10-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦242,0  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 030202  ¦Домкраты гидравлические             ¦ маш.-ч  ¦237,0  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 53-11

РЕМОНТ КОНОПАТКИ СТЕН

Состав работ:

01. Расчистка шва. 02. Конопатка шва с добавлением пакли.

Измеритель: 100 м шва с одной стороны.

53-11-1   Ремонт конопатки шва с добавлением пакли.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦53-11-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦  8,27 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3    ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-1705¦Пакля пропитанная                   ¦   кг    ¦  9,55 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 53-12

УКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН

Состав работ:

01. Разметка отверстий для болтов (нормы 1 - 3). 02. Заготовка элементов для сжимов (нормы 1 - 3). 03. Подтеска горбин в венцах и установка временных подпорок (нормы 1 - 3). 04. Проолифливание и подгонка болтов (нормы 1 - 3). 05. Подтягивание стен болтами (нормы 1 - 3). 06. Защита болтов от промерзания (нормы 1 - 3). 07. Заготовка столбиков и подкосов (норма 4). 08. Установка столбиков с рытьем и засыпкой ям (норма 4). 09. Установка подкосов (норма 4).

Измеритель: 100 м сжимов и подкосов.

Укрепление деревянных стен:

53-12-1   сжимами из бревен

53-12-2   сжимами из брусьев

53-12-3   сжимами из пластин

53-12-4   подкосами.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦  Ед. ¦53-12-1¦53-12-2¦53-12-3¦53-12-4¦

¦ресурса ¦    элемента    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦     затрат     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦218,45 ¦209,18 ¦175,03 ¦201,53 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,3  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  1,69 ¦  0,81 ¦  0,62 ¦  1,18 ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль      ¦маш.-ч¦  1,69 ¦  0,81 ¦  0,62 ¦  1,18 ¦

¦        ¦бортовой        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦330206  ¦Дрели электри-  ¦маш.-ч¦  0,3  ¦  0,28 ¦  0,15 ¦   -   ¦

¦        ¦ческие          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0008¦Бревна строи-   ¦куб. м¦ 3,77  ¦   -   ¦   -   ¦ 4,025 ¦

¦        ¦тельные диамет- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ром 14 - 24 мм  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0025¦Бруски обрезные ¦куб. м¦   -   ¦ 2,688 ¦ 2,016 ¦   -   ¦

¦        ¦толщиной 40 - 75¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦мм, III сорта   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0138¦Доски необрезные¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 0,105 ¦

¦        ¦толщиной        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦32 - 40 мм, IV  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦сорта           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1714¦Болты строитель-¦  т   ¦ 0,09  ¦ 0,079 ¦ 0,069 ¦   -   ¦

¦        ¦ные             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0782¦Поковки строи-  ¦  т   ¦ 0,15  ¦ 0,15  ¦ 0,15  ¦ 0,0225¦

¦        ¦тельные         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа           ¦  т   ¦ 0,0076¦ 0,0076¦ 0,0076¦   -   ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 53-13

ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПРОЕМОВ КИРПИЧОМ

ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/4 КИРПИЧА

Состав работ:

01. Разборка кирпичной кладки вручную. 02. Расчистка и промывка разобранных мест водой. 03. Облицовка откосов проемов кирпичом. 04. Очистка поверхности облицовки от раствора. 05. Отеска неровностей и выступов.

Измеритель: 1 кв. м откосов.

53-13-1   Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине

заделки в 1/4 кирпича.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦53-13-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 1,09  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 3,1   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦ 0,01  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦ 0,01  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                              ¦ 1000 шт.¦ 0,03  ¦

¦ 402-9078¦Раствор цементно - известковый М50  ¦ куб. м  ¦ 0,0184¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ кв. м   ¦ 0,03  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 53-14

ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

Состав работ:

01. Разборка кирпичной кладки вдоль трещин (норма 2). 02. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. 03. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора (норма 2). 04. Заделка трещин цементным раствором (норма 1). 05. Очистка поверхности стен от раствора.

Измеритель: 10 м трещин.

Заделка трещин в кирпичных стенах:

53-14-1   цементным раствором

53-14-2   кирпичом.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 53-14-1¦ 53-14-2¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦   2,71 ¦ 115,8  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   3,4  ¦   3,6  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦    -   ¦   0,38 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомобильном    ¦ маш.-ч  ¦    -   ¦   0,38 ¦

¦         ¦ходу                      ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                    ¦ 1000 шт.¦        ¦   0,38 ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный         ¦ куб. м  ¦   0,02 ¦    -   ¦

¦ 402-9078¦Раствор цементно - извест-¦ куб. м  ¦    -   ¦   0,21 ¦

¦         ¦ковый М50                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦ куб. м  ¦   0,1  ¦   0,44 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 53-15

РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНЫХ СТЕН

Состав работ:

01. Разборка поврежденной кладки вручную. 02. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. 03. Очистка поверхности заделки от раствора. 04. Подбор кирпича для лицевой части кладки (нормы 1 - 4, 6 - 9). 05. Отеска неровностей и выступов (норма 5, 10).

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности стен.

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине

заделки:

53-15-1   в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 кв. м

53-15-2   в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 кв. м

53-15-3   в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 кв. м

53-15-4   в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 кв. м

53-15-5   стесывание неровностей толщиной до 40 мм.

Ремонт внутренней   поверхности  кирпичных  стен  при  глубине

заделки:

53-15-6   в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 кв. м

53-15-7   в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 кв. м

53-15-8   в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 кв. м

53-15-9   в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 кв. м

53-15-10  стесывание неровностей толщиной до 40 мм.

---------T-------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование¦  Ед.   ¦53-15-1¦53-15-2¦53-15-3¦53-15-4¦53-15-5¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда¦ чел.-ч ¦397,65 ¦ 361,5 ¦ 606,9 ¦ 551,8 ¦ 399,0 ¦

¦        ¦рабочих -    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦        ¦  2,7  ¦   2,7 ¦   2,5 ¦   2,5 ¦   2,7 ¦

¦        ¦ряд работы   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦ чел.-ч ¦  1,0  ¦   1,0 ¦   2,0 ¦   2,0 ¦   -   ¦

¦        ¦машинистов   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на     ¦ маш.-ч ¦  1,0  ¦   1,0 ¦   2,0 ¦   2,0 ¦   -   ¦

¦        ¦автомобильном¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ходу         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦330301  ¦Машины шлифо-¦ маш.-ч ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  48,0 ¦

¦        ¦вальные      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦электрические¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦404-9001¦Кирпич       ¦1000 шт.¦  5,2  ¦   5,2 ¦  10,33¦  10,33¦   -   ¦

¦402-9078¦Раствор це-  ¦ куб. м ¦  2,4  ¦   2,4 ¦   5,8 ¦   5,8 ¦   -   ¦

¦        ¦ментно - из- ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вестковый М50¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода         ¦ куб. м ¦  0,59 ¦   0,59¦   1,15¦   1,15¦   -   ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный ¦    т   ¦ 24,8  ¦  24,8 ¦   51,3¦  51,3 ¦   2,3 ¦

¦        ¦мусор        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------T--------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦  Ед.   ¦53-15-6¦53-15-7¦53-15-8¦53-15-9¦53-15-10¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦   затрат    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда¦ чел.-ч ¦397,65 ¦ 361,5 ¦ 606,9 ¦ 551,8 ¦ 399,0  ¦

¦        ¦рабочих -    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦        ¦  2,7  ¦   2,7 ¦   2,5 ¦   2,5 ¦   2,7  ¦

¦        ¦ряд работы   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦ чел.-ч ¦ 11,0  ¦  11,0 ¦  22,0 ¦  22,0 ¦   -    ¦

¦        ¦машинистов   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на     ¦ маш.-ч ¦  1,0  ¦   1,0 ¦   2,0 ¦   2,0 ¦   -    ¦

¦        ¦автомобильном¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦ходу         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦330301  ¦Машины шлифо-¦ маш.-ч ¦   -   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦  48,0  ¦

¦        ¦вальные      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦электрические¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦031121  ¦Подъемники   ¦ маш.-ч ¦ 10,0  ¦  10,0 ¦  20,0 ¦  20,0 ¦   -    ¦

¦        ¦мачтовые     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦404-9001¦Кирпич       ¦1000 шт.¦  5,2  ¦   5,2 ¦  10,33¦  10,33¦   -    ¦

¦402-9078¦Раствор це-  ¦ куб. м ¦  2,4  ¦   2,4 ¦   5,8 ¦   5,8 ¦   -    ¦

¦        ¦ментно - из- ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦вестковый М50¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦411-1002¦Вода         ¦ куб. м ¦  0,59 ¦   0,59¦   1,15¦   1,15¦   -    ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦999-9900¦Строительный ¦    т   ¦ 24,8  ¦  24,8 ¦  51,3 ¦  51,3 ¦   2,3  ¦

¦        ¦мусор        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L--------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------

Таблица ГЭСНр 53-16

РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. 03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. 04. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

Измеритель: 1 куб. м кладки.

Ремонт кладки стен отдельными местами:

53-16-1   кирпичной

53-16-2   бутовой.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 53-16-1¦ 53-16-2¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦  35,39 ¦  28,68 ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   2,3  ¦   2,7  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦   0,43 ¦   0,82 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомобильном    ¦ маш.-ч  ¦   0,2  ¦   0,37 ¦

¦         ¦ходу                      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦ маш.-ч  ¦   0,23 ¦   0,45 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                    ¦ 1000 шт.¦   0,402¦    -   ¦

¦ 408-9011¦Камень бутовый            ¦ куб. м  ¦    -   ¦   1,03 ¦

¦ 402-9078¦Раствор цементно - извест-¦ куб. м  ¦   0,253¦   0,378¦

¦         ¦ковый М50                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦ куб. м  ¦   0,44 ¦   -    ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 53-17

РЕМОНТ СТЕН ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. 03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. 04. Заполнение пустот утеплителем (норма 2). 05. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

Измеритель: 1 куб. м кладки.

Ремонт стен из шлакобетонных камней:

53-17-1   сплошных

53-17-2   пустотных.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 53-17-1¦ 53-17-2¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦  13,39 ¦ 15,71  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   3,3  ¦  3,7   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦   0,23 ¦  0,37  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦ маш.-ч  ¦   0,23 ¦  0,37  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 404-9210¦Камни легкобетонные       ¦ куб. м  ¦   0,92 ¦  0,92  ¦

¦ 104-9281¦Утеплитель                ¦ куб. м  ¦    -   ¦   П    ¦

¦ 402-9078¦Раствор цементно - извест-¦ куб. м  ¦   0,11 ¦  0,11  ¦

¦         ¦ковый М50                 ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦    т    ¦   1,79 ¦  1,58  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 53-18

РЕМОНТ ПЕРЕМЫЧЕК

Состав работ:

01. Устройство настила из досок (норма 1). 02. Разборка кладки перемычки (норма 1). 03. Пробивка борозд с очисткой их поверхности (норма 2). 04. Восстановление разобранной кладки перемычки с очисткой поверхности кладки от раствора (норма 1). 05. Разборка настила из досок (норма 1). 06. Устройство и разборка опалубки (норма 2). 07. Расстилание цементного раствора (норма 2). 08. Укладка арматуры и бетонной смеси (норма 2).

Измеритель: 1 куб. м перемычки.

53-18-1   Перекладка клинчатых кирпичных перемычек

53-18-2   Устройство монолитных железобетонных перемычек.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 53-18-1¦ 53-18-2¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦  39,26 ¦  59,84 ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   4    ¦   3,4  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦   3,95 ¦   6,73 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с ¦ маш.-ч  ¦   3,18 ¦   5,63 ¦

¦         ¦двигателем внутреннего    ¦         ¦        ¦        ¦

¦         ¦сгорания                  ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные          ¦ маш.-ч  ¦   3,18 ¦   5,63 ¦

¦         ¦пневматические            ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦ маш.-ч  ¦   0,77 ¦   1,1  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                    ¦ 1000 шт.¦   0,422¦    -   ¦

¦ 401-9001¦Бетон                     ¦ куб. м  ¦    -   ¦   1,02 ¦

¦ 402-9078¦Раствор цементно - извест-¦ куб. м  ¦   0,242¦     -  ¦

¦         ¦ковый М50                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные       ¦    т    ¦   0,001¦   0,006¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные       ¦ куб. м  ¦   0,04 ¦        ¦

¦         ¦диаметром 14 - 24 мм      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-0061¦Доски обрезные толщиной   ¦ куб. м  ¦   0,082¦        ¦

¦         ¦44 мм и более, III сорта  ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-0113¦Доски обрезные толщиной   ¦ куб. м  ¦    -   ¦   0,059¦

¦         ¦25 мм, III сорта          ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 204-9171¦Арматура                  ¦    т    ¦    -   ¦   0,018¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦ куб. м  ¦   0,47 ¦     -  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 53-19

СМЕНА КЛИНЧАТОЙ ПЕРЕМЫЧКИ НА БРУСКОВУЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ

Состав работ:

01. Разметка мест установки железобетонной брусковой перемычки. 02. Устройство настила из досок. 03. Разборка кладки перемычки. 04. Укладка брусков перемычки с заделкой гнезд и борозд кирпичом и заклинивание промежутка между старой и новой кладкой раствором. 05. Разборка настила из досок.

Измеритель: 1 перемычка.

Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:

53-19-1   разгрузочную

53-19-2   рядовую.

----------T---------------------------T--------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование        ¦  Ед.   ¦ 53-19-1¦ 53-19-2¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат       ¦ измер. ¦        ¦        ¦

+---------+---------------------------+--------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда              ¦ чел.-ч ¦  4,81  ¦  3,51  ¦

¦         ¦рабочих - строителей       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы      ¦        ¦  3     ¦  3     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов   ¦ чел.-ч ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

+---------+---------------------------+--------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомобильном ходу¦ маш.-ч ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

+---------+---------------------------+--------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                  ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 440-9006¦Сборные железобетонные     ¦ куб. м ¦   П    ¦   П    ¦

¦         ¦конструкции                ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный          ¦ куб. м ¦  0,084 ¦  0,07  ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                     ¦1000 шт.¦  0,007 ¦  0,007 ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные        ¦   т    ¦  0,001 ¦  0,001 ¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные        ¦ куб. м ¦  0,04  ¦  0,04  ¦

¦         ¦диаметром 14 - 24 мм       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 102-0061¦Доски обрезные толщиной    ¦ куб. м ¦  0,082 ¦  0,082 ¦

¦         ¦44 мм и более, III сорта   ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+---------------------------+--------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор         ¦   т    ¦  0,05  ¦  0,03  ¦

L---------+---------------------------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 53-20

КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА

И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ КИРПИЧОМ

Состав работ:

01. Прием раствора из кузова автомобиля - самосвала. 02. Установка и перестановка подмостей. 03. Подача материалов на рабочее место башенным краном. 04. Кирпичная кладка стен. 05. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 куб. м кладки.

Кладка отдельных участков стен из кирпича:

53-20-1   наружных простых

53-20-2   наружных средней сложности

53-20-3   наружных сложных

53-20-4   внутренних.

---------T--------------T--------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦  Ед.   ¦53-20-1¦53-20-2¦53-20-3¦53-20-4¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦    затрат    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦ 563   ¦ 628   ¦ 706   ¦ 670   ¦

¦        ¦рабочих -     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦        ¦   2,8 ¦   3,3 ¦   3,9 ¦   2,8 ¦

¦        ¦работы        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦  39,0 ¦  39,0 ¦  39,0 ¦  39,0 ¦

¦        ¦машинистов    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦020129  ¦Краны башенные¦ маш.-ч ¦  39,0 ¦  39,0 ¦  39,0 ¦  39,0 ¦

+--------+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦404-9001¦Кирпич        ¦1000 шт.¦  39,2 ¦  40,0 ¦  40,0 ¦  40,0 ¦

¦402-9078¦Раствор це-   ¦ куб. м ¦  24,0 ¦  24,1 ¦  24,2 ¦  23,6 ¦

¦        ¦ментно - из-  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вестковый М50 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода          ¦ куб. м ¦   4,4 ¦   4,4 ¦   4,4 ¦   4,4 ¦

L--------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 53-21

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И РАСШИВКА

ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

Состав работ:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Промазка и укладка жгута (норма 1). 04. Укладка термоизоляционных вкладышей (нормы 2 - 5, 20 - 22). 05. Покрытие изолируемой поверхности битумом (норма 3). 06. Герметизация стыка с нагнетанием мастики (монтажной пены или герметика) пневмошприцем (нормы 6 - 9, 19). 07. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках (норма 10) и водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках (норма 11). 08. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик (нормы 12, 13). 09. Зачистка и расшивка швов раствором (норма 14, 20). 10. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок (норма 15). 11. Раскрой полиэтилена на полосы (нормы 16 - 18). 12. Приварка полос (нормы 16 - 18). 13. Проверка качества швов дефектоскопом (нормы 16 - 18).

Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков.

53-21-1   Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных

и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками

на клею в один ряд.

Ремонт и    восстановление   герметизации   стеновых   панелей

минераловатными пакетами, стык:

53-21-2   горизонтальный

53-21-3   вертикальный.

Ремонт и   восстановление   герметизации   стеновых    панелей

пенополистиролом, стык:

53-21-4   горизонтальный

53-21-5   вертикальный.

Ремонт и    восстановление   герметизации   горизонтальных   и

вертикальных стыков стеновых панелей:

53-21-6   мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной

пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex",

"Chemlux", "Paso" и т.п.

53-21-7   мастикой герметизирующей нетвердеющей или

силиконовыми и акриловыми герметиками.

Ремонт и  восстановление герметизации коробок окон и балконных

дверей:

53-21-8   мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной

пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex",

"Chemlux", "Paso" и т.п.

53-21-9   мастикой герметизирующей нетвердеющей или

силиконовыми и акриловыми герметиками

53-21-10  Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков

53-21-11  Устройство водоотводящего фартука вертикальных

стыков.

Восстановление солнцезащиты:

53-21-12  полимерцементным составом

53-21-13  красками ПХВ (бутадионстирольными или

кумаронокаучуковыми)

53-21-14  Устройство чеканки и расшивка швов цокольных

панелей с внутренней стороны раствором

53-21-15  Устройство промазки и расшивка швов панелей

перекрытий раствором снизу.

Ремонт и восстановление стыков,  облицованных  полиэтиленовыми

полосами на поверхностях:

53-21-16  горизонтальных

53-21-17  вертикальных

53-21-18  потолочных.

Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:

53-21-19  монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo

Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.

53-21-20  прокладками ПРП в 2 слоя.

Ремонт и  восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1

ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:

53-21-21  насухо

53-21-22  на мастике.

---------T-------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦  Ед. ¦53-21-1¦53-21-2¦53-21-3¦53-21-4¦53-21-5¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦ 11,48 ¦  6,72 ¦ 20,3  ¦  7,67 ¦ 15,96 ¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦  4,1  ¦  3,5  ¦  3,7  ¦  3,6  ¦  3,6  ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦  0,05 ¦  0,81 ¦  1,21 ¦  0,64 ¦  1,09 ¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль   ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,81 ¦  1,21 ¦  0,64 ¦  1,09 ¦

¦        ¦бортовой     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦121011  ¦Котлы битум- ¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦  0,65 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ные передвиж-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ные          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1367¦Шнуры резино-¦  кг  ¦  1,05 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦вые круглого ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦сечения      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦104-9131¦Пакеты мине- ¦куб. м¦   -   ¦  0,8  ¦  1,16 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦раловатные   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦104-9100¦Плиты пенопо-¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,54 ¦  1,07 ¦

¦        ¦листирольные ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0609¦Мастика клея-¦  кг  ¦ 13,0  ¦ 30,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦щая кумароно-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦каучуковая   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦КН-2         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0072¦Битумы изоля-¦  т   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ционные БНИ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦  Ед. ¦53-21-6¦53-21-7¦53-21-8¦53-21-9¦53-21-10¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦ 29,36 ¦ 31,73 ¦ 27,74 ¦ 33,35 ¦ 15,08  ¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦  4,1  ¦  4,1  ¦  4,1  ¦  4,1  ¦  3,5   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦ 11,82 ¦ 21,21 ¦ 13,01 ¦ 17,46 ¦  0,04  ¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль   ¦маш.-ч¦  0,36 ¦  0,19 ¦  0,13 ¦  0,24 ¦  0,04  ¦

¦        ¦бортовой     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦031051  ¦Автовышки    ¦маш.-ч¦  5,73 ¦ 10,51 ¦  6,44 ¦  8,61 ¦    -   ¦

¦        ¦телескопичес-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦кие          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦050101  ¦Компрессоры  ¦маш.-ч¦  5,73 ¦ 10,51 ¦  6,44 ¦  8,61 ¦    -   ¦

¦        ¦передвижные с¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦двигателем   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦внутреннего  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦сгорания     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦331557  ¦Шприц пневма-¦маш.-ч¦  5,73 ¦ 10,51 ¦  6,44 ¦  8,61 ¦    -   ¦

¦        ¦тический для ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦заделки швов ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0617¦Мастика тио- ¦  кг  ¦ 20,9  ¦   -   ¦ 13,4  ¦   -   ¦    -   ¦

¦        ¦коловая (мон-¦  (П) ¦  (П)  ¦       ¦  (П)  ¦       ¦        ¦

¦        ¦тажная пена  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦типа         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦"Makroflex", ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦"Soudal",    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦"Neo Flex",  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦"Chemlux",   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦"Paso" и     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦т.п.)        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0605¦Мастика гер- ¦  т   ¦   -   ¦ 0,0762¦   -   ¦ 0,0721¦    -   ¦

¦        ¦метизирующая ¦ (П)  ¦       ¦  (П)  ¦       ¦  (П)  ¦        ¦

¦        ¦нетвердеющая ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦(силиконовые ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦и акриловые  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦герметики)   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-9443¦Водоотбойная ¦ кг   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  1,5   ¦

¦        ¦лента        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T---------------------T------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование     ¦ Ед.  ¦53-21-11¦53-21-12¦53-21-13¦

¦ресурса ¦   элемента затрат   ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------------+------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда        ¦чел.-ч¦  1,52  ¦ 26,25  ¦  1,55  ¦

¦        ¦рабочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд       ¦      ¦  3,4   ¦  3,9   ¦  3,4   ¦

¦        ¦работы               ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда        ¦чел.-ч¦  0,01  ¦  0,07  ¦   -    ¦

¦        ¦машинистов           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------------+------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой  ¦маш.-ч¦  0,01  ¦  0,07  ¦   -    ¦

+--------+---------------------+------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ            ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9444¦Водоотводящий        ¦  кг  ¦  0,05  ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦фартук               ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦113-9052¦Полимерцементный     ¦куб. м¦   -    ¦  0,07  ¦   -    ¦

¦        ¦состав               ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0485¦Краска перхлорвини-  ¦  т   ¦   -    ¦   -    ¦  0,0042¦

¦        ¦ловая фасадная       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+---------------------+------+--------+--------+---------

---------T--------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦ Ед.  ¦53-21-14¦53-21-15¦53-21-16¦53-21-17¦53-21-18¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦    затрат    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 12,29  ¦ 49,69  ¦131,07  ¦173,42  ¦201,77  ¦

¦        ¦рабочих -     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦      ¦  4,2   ¦  4,4   ¦  3,9   ¦  3,9   ¦  4,5   ¦

¦        ¦работы        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦  0,08  ¦  0,01  ¦  9,21  ¦ 12,3   ¦ 14,47  ¦

¦        ¦машинистов    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль    ¦маш.-ч¦  0,08  ¦  0,01  ¦  0,01  ¦  0,03  ¦  0,03  ¦

¦        ¦бортовой      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦081600  ¦Агрегаты для  ¦маш.-ч¦   -    ¦   -    ¦  9,2   ¦ 12,27  ¦ 14,44  ¦

¦        ¦сварки поли-  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦этилена       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦041803  ¦Дефектоскопы  ¦маш.-ч¦   -    ¦   -    ¦ 15,23  ¦ 20,01  ¦ 23,35  ¦

¦        ¦ультразвуковые¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0004¦Растворы це-  ¦куб. м¦  0,02  ¦  0,04  ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦ментные М100  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0219¦Гипс строи-   ¦   т  ¦   -    ¦  0,006 ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦тельный       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9466¦Лента поли-   ¦   т  ¦   -    ¦   -    ¦  0,033 ¦  0,033 ¦  0,033 ¦

¦        ¦этиленовая    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование   ¦ Ед.  ¦53-21-19¦53-21-20¦53-21-21¦53-21-22¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 32,63  ¦ 40,89  ¦  7,5   ¦ 11,65  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,8   ¦  3,8   ¦  4,1   ¦  4,1   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 10,71  ¦  0,2   ¦  0,14  ¦  0,04  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,14  ¦  0,04  ¦

¦050101  ¦Компрессоры перед- ¦маш.-ч¦ 10,51  ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦вижные с двигателем¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦внутреннего сгора- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ния                ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦331557  ¦Шприц пневматичес- ¦маш.-ч¦ 10,51  ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦кий для заделки    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦швов               ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0617¦Монтажная пена типа¦   П  ¦   П    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦"Makroflex",       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦"Soudal", "Neo     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦Flex", "Chemlux",  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦"Paso" и т.п.      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0004¦Растворы цементные ¦куб. м¦   -    ¦  0,2   ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦М100               ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0609¦Мастика клеящая    ¦  кг  ¦   -    ¦ 26,0   ¦   -    ¦ 12,0   ¦

¦        ¦кумаронокаучуковая ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦КН-2               ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9891¦Прокладки ПРП      ¦ 100 м¦   -    ¦  2,10  ¦  1,05  ¦  1,05  ¦

¦        ¦уплотнительные     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 53-22

ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН

Состав работ:

01. Заготовка деревянных стоек. 02. Установка стоек с креплением.

Измеритель: 100 м стоек.

53-22-1   Временная разгрузка каменных конструкций деревянными

стойками из бревен.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦53-22-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 77,4  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,4  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,14 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,14 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные диаметром       ¦ куб. м  ¦  0,26 ¦

¦         ¦14 - 24 мм                          ¦         ¦       ¦

¦ 102-0134¦Доски необрезные толщиной 44 мм и   ¦ куб. м  ¦  0,15 ¦

¦         ¦более, IV сорта                     ¦         ¦       ¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные                ¦   т     ¦  0,015¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 53-23

ПЕРЕКЛАДКА КАРНИЗОВ

Состав работ:

01. Разборка кирпичной кладки. 02. Кладка карниза с перевязкой со старой кладкой (нормы 1, 2). 03. Укладка карнизных плит с заделкой борозд и швов (норма 3). 04. Установка анкеров и крепление карнизных плит (норма 3).

Измеритель: 1 м карниза (нормы 1, 2), 1 куб. м плиты (норма 3).

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):

53-23-1   в 4 кирпича

53-23-2   в 6 кирпичей

53-23-3   Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный.

---------T-------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование   ¦  Ед.   ¦53-23-1 ¦53-23-2 ¦53-23-3 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦ измер. ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦ чел.-ч ¦  3,45  ¦  6,36  ¦ 42,4   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦        ¦  3     ¦  3     ¦  3,1   ¦

¦        ¦работы             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦ чел.-ч ¦  0,01  ¦  0,02  ¦  0,27  ¦

¦        ¦машинистов         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦020130  ¦Кран башенный      ¦ маш.-ч ¦  0,01  ¦  0,02  ¦  0,27  ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦404-9001¦Кирпич             ¦1000 шт.¦  0,04  ¦  0,076 ¦   -    ¦

¦440-9009¦Плиты железобетон- ¦ куб. м ¦   -    ¦   -    ¦  1,0   ¦

¦        ¦ные                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-9050¦Раствор цементный  ¦ куб. м ¦  0,025 ¦  0,0391¦  0,212 ¦

¦101-9662¦Болты анкерные     ¦   т    ¦   -    ¦   -    ¦  0,03  ¦

L--------+-------------------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 53-24

УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

КИРПИЧНЫХ СТЕН РЕМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ

ИНЪЕКЦИРОВАНИЯ

Состав работ:

01. Разметка, сверление и заделка отверстий в стенах. 02. Сушка стен до инъекцирования и после инъекцирования раствора. 03. Инъекцирование раствора в кладку стен.

Измеритель: 1 м изолируемой стены.

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования при толщине кладки стены:

53-24-1   1 кирпич

53-24-2   1,5 кирпича

53-24-3   2 кирпича

53-24-4   2,5 кирпича

53-24-5   3 кирпича

53-24-6   4 кирпича.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦  Ед. ¦53-24-1¦53-24-2¦53-24-3¦53-24-4¦53-24-5¦53-24-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦12,1   ¦12,7   ¦13,5   ¦13,7   ¦13,9   ¦14,2   ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦ 3,5   ¦ 3,5   ¦ 3,5   ¦ 3,5   ¦ 3,5   ¦ 3,5   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦331421  ¦Электрокало-¦маш.-ч¦ 4,77  ¦ 4,77  ¦ 6,53  ¦ 6,53  ¦ 7,58  ¦ 7,58  ¦

¦        ¦рифер       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦331451  ¦Перфораторы ¦маш.-ч¦ 0,32  ¦ 0,41  ¦ 0,53  ¦ 0,61  ¦ 0,74  ¦ 0,86  ¦

¦        ¦электричес- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦кие         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦050401  ¦Компрессоры ¦маш.-ч¦ 0,65  ¦ 0,65  ¦ 0,65  ¦ 0,65  ¦ 0,65  ¦ 0,65  ¦

¦        ¦передвижные ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦электричес- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦кие         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦340502  ¦Бачки крас- ¦маш.-ч¦ 0,65  ¦ 0,65  ¦ 0,65  ¦ 0,65  ¦ 0,65  ¦ 0,65  ¦

¦        ¦конагрева-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тельные     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦113-0043¦Жидкость    ¦  т   ¦ 0,002 ¦ 0,003 ¦ 0,005 ¦ 0,006 ¦ 0,007 ¦ 0,008 ¦

¦        ¦ГЖК-10      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода        ¦куб. м¦ 0,012 ¦ 0,018 ¦ 0,024 ¦ 0,03  ¦ 0,036 ¦ 0,042 ¦

¦101-1705¦Пакля пропи-¦  кг  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦

¦        ¦танная      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0244¦Замазка     ¦  т   ¦ 0,0015¦ 0,0015¦ 0,0015¦ 0,0015¦ 0,0015¦ 0,0015¦

¦402-0050¦Раствор из- ¦куб. м¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦

¦        ¦вестковый   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦1:3         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 53-25

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК

В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ

Состав работ:

01. Пробивка гнезд, борозд, отверстий. 02. Заготовка и установка металлических элементов 03. Заделка гнезд и борозд.

Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек.

53-25-1   Устройство металлических перемычек в стенах

существующих зданий.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦53-25-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦165,88 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,67 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,2  ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневматические     ¦ маш.-ч  ¦  0,92 ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с двигателем¦ маш.-ч  ¦  0,47 ¦

¦         ¦внутреннего сгорания                ¦         ¦       ¦

¦ 040502  ¦Установки для сварки ручной дуговой ¦ маш.-ч  ¦  0,74 ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические               ¦ маш.-ч  ¦  0,16 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 201-9002¦Стальные конструкции                ¦   т     ¦  1,04 ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                              ¦ 1000 шт.¦  0,57 ¦

¦ 402-9078¦Раствор цементно - известковый М50  ¦ куб. м  ¦  0,54 ¦

¦ 101-1529¦Электроды                           ¦    т    ¦  0,009¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

СБОРНИК N 54

ПЕРЕКРЫТИЯ

ГЭСНр-2001-54

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и устройству перекрытий.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перекрытий, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 метров. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

1.5. В нормах не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по сборнику ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

1.6. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий использования готового раствора и бетона.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами. При частичной смене перекрытий отдельными местами, объем работ следует определять по площади между осями балок и капитальными стенами.

2.2. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки.

2.3. Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по величине площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

Таблица ГЭСНр 54-1

РАЗБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ

С МЕЖДУБАЛОЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ БЕТОННЫХ СВОДИКОВ

Состав работ:

01. Сборка инвентарных подмостей. 02. Разборка монолитных перекрытий. 03. Разборка стальных балок перекрытий. 04. Перестановка подмостей. 05. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 кв. м перекрытий.

54-1-1   Разборка перекрытий по стальным балкам с

междубалочным заполнением из бетонных сводиков.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦54-1-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦216,59 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,2  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦ 32,16 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 020129  ¦Краны башенные                      ¦ маш.-ч  ¦  6,72 ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с двигателем¦ маш.-ч  ¦ 25,44 ¦

¦         ¦внутреннего сгорания                ¦         ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневматические     ¦ маш.-ч  ¦ 50,88 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦ 22,14 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 54-2

РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ

Состав работ:

01. Высвобождение концов балки из кирпичной кладки 02. Строповка балки и выдвижение ее из гнезд. 03. Перестроповка балки. 04. Укладка в штабель с расстроповкой.

Измеритель: 1 балка.

54-2-1   Разборка стальных балок перекрытий.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦54-2-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦  1,58 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  1,15 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 020129  ¦Краны башенные                      ¦ маш.-ч  ¦  1,15 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦  0,12 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 54-3

РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки (норма 3). 02. Перерубка драни (норма 3). 03. Разборка подшивки.

Измеритель: 100 кв. м подшивки.

Разборка подшивки потолков:

54-3-1   чистой из строганных досок

54-3-2   чистой из фанеры

54-3-3   оштукатуренной.

---------T--------------------T---------T-------T--------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦54-3-1 ¦ 54-3-2 ¦53-3-3 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦        ¦       ¦

+--------+--------------------+---------+-------+--------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦ 28,87 ¦ 14,79  ¦ 79,87 ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  1,6  ¦  2     ¦  2,8  ¦

¦        ¦работы              ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  0,8  ¦  0,09  ¦  3,72 ¦

¦        ¦машинистов          ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

+--------+--------------------+---------+-------+--------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые ¦ маш.-ч  ¦  0,8  ¦  0,09  ¦  3,72 ¦

+--------+--------------------+---------+-------+--------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦        ¦       ¦

¦999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦  2,39 ¦  0,35  ¦ 12,36 ¦

L--------+--------------------+---------+-------+--------+--------

Таблица ГЭСНр 54-4

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК

Состав работ:

01. Установка временной подпорной стойки под балку (норма 1). 02. Высвобождение концов балок (норма 1). 03. Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой дощатых накладок и прибивкой черепных брусков (норма 1). 04. Заделка концов балок кирпичом (норма 1). 05. Снятие старых черепных брусков (норма 2). 06. Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков (норма 2). 07. Стесывание пораженной поверхности балки (норма 3). 08. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями.

Измеритель: 100 концов (норма 1), 100 м брусков (норма 2), 100 м досок (норма 3).

Ремонт деревянных балок:

54-4-1   с заменой концов

54-4-2   с заменой черепных брусков

54-4-3   нашивкой досок.

---------T--------------------T---------T--------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦     Наименование   ¦   Ед.   ¦ 54-4-1 ¦54-4-2 ¦54-4-3 ¦

¦ресурса ¦   элемента затрат  ¦  измер. ¦        ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+---------+--------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦ 914,32 ¦ 22,19 ¦68,47  ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦   3,3  ¦  3,4  ¦ 3     ¦

¦        ¦работы              ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  23,7  ¦  0,1  ¦ 1,51  ¦

¦        ¦машинистов          ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+---------+--------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-    ¦ маш.-ч  ¦  15,2  ¦   -   ¦  -    ¦

¦        ¦бильном ходу        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой ¦ маш.-ч  ¦   8,5  ¦  0,1  ¦ 1,51  ¦

+--------+--------------------+---------+--------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦102-0008¦Бревна строительные ¦ куб. м  ¦  11,54 ¦   -   ¦  -    ¦

¦        ¦диаметром 14 - 24 см¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦102-0024¦Бруски обрезные     ¦ куб. м  ¦   1,782¦  0,4  ¦  -    ¦

¦        ¦толщиной 40 - 75 мм,¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦        ¦II сорта            ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦102-0057¦Доски обрезные тол- ¦ куб. м  ¦   2,73 ¦   -   ¦  -    ¦

¦        ¦щиной 32 - 40 мм,   ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦        ¦III сорта           ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦102-0060¦Доски обрезные тол- ¦ куб. м  ¦   4,0  ¦   -   ¦ 0,785 ¦

¦        ¦щиной 44 мм и более,¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦        ¦II сорта            ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦402-0001¦Раствор цементный   ¦ куб. м  ¦   0,336¦   -   ¦  -    ¦

¦404-9001¦Кирпич              ¦ 1000 шт.¦   0,4  ¦   -   ¦  -    ¦

¦408-9020¦Песок               ¦ куб. м  ¦   0,32 ¦   -   ¦  -    ¦

¦101-1805¦Гвозди строительные ¦    т    ¦   0,043¦  0,003¦ 0,0143¦

¦101-0782¦Поковки строительные¦    т    ¦   0,375¦   -   ¦  -    ¦

¦101-9270¦Проволока           ¦    т    ¦   0,075¦   -   ¦  -    ¦

¦101-9540¦Цемент              ¦    т    ¦   0,044¦   -   ¦  -    ¦

¦101-1770¦Толь                ¦ кв. м   ¦  26,1  ¦   -   ¦  -    ¦

+--------+--------------------+---------+--------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный мусор  ¦   т     ¦   9,92 ¦  0,14 ¦ 0,31  ¦

L--------+--------------------+---------+--------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 54-5

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СМЕНОЙ ПОДБОРОВ

Состав работ:

01. Разборка подборов. 02. Укладка по черепным брускам подбора.

Измеритель: 100 кв. м перекрытий.

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из:

54-5-1   досок

54-5-2   горбыля, пластин неоштукатуренных

54-5-3   горбыля, пластин оштукатуренных

54-5-4   щитов.

---------T--------------------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦  Ед. ¦54-5-1¦54-5-2¦54-5-3¦54-5-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦180,18¦126,44¦135,9 ¦158,04¦

¦        ¦рабочих - строителей¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦  2,7 ¦  2,5 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦

¦        ¦работы              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦  1,75¦  1,78¦  1,78¦  2,24¦

¦        ¦машинистов          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч¦  1,75¦  1,78¦  1,78¦  2,24¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦102-0084¦Бруски обрезные     ¦куб. м¦  0,34¦  0,34¦  0,34¦  0,34¦

¦        ¦толщиной 40 - 75 мм,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦III сорта           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦102-0121¦Доски обрезные тол- ¦куб. м¦ 5,675¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦щиной 44 мм и более,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦III сорта           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦102-0143¦Горбыль деловой     ¦куб. м¦   -  ¦  5,8 ¦  5,8 ¦   -  ¦

¦203-0513¦Щиты из досок       ¦кв. м ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦ 87,4 ¦

¦        ¦толщиной 50 мм      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-1805¦Гвозди строительные ¦  т   ¦  0,01¦  0,01¦  0,01¦  0,01¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный мусор  ¦  т   ¦  2,48¦  3,48¦  5,48¦  2,23¦

L--------+--------------------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 54-6

ВРУБКА ДЕРЕВЯННОГО РИГЕЛЯ МЕЖДУ БАЛКАМИ

Состав работ:

01. Установка временной стойки под балку. 02. Заготовка ригеля из брусьев. 03. Врубка ригеля в балки с устройством сопряжений.

Измеритель: 1 ригель.

Врубка деревянного ригеля между балками при:

54-6-1   разобранной подшивке

54-6-2   неразобранной подшивке.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 54-6-1 ¦ 54-6-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦ 11,89  ¦ 15,46  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  3,2   ¦  3,3   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  0,07  ¦  0,08  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,07  ¦  0,08  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-0028¦Брусья обрезные, II сорта ¦ куб. м  ¦  0,0814¦  0,0814¦

¦ 102-0061¦Доски обрезные толщиной   ¦ куб. м  ¦    -   ¦  0,036 ¦

¦         ¦44 мм и более, III сорта  ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные       ¦ куб. м  ¦  0,0236¦  0,0236¦

¦         ¦диаметром 14 - 24 мм      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-1705¦Пакля пропитанная         ¦    кг   ¦  0,05  ¦  0,05  ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные       ¦    т    ¦  0,0004¦  0,0004¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные      ¦    т    ¦  0,011 ¦  0,011 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 54-7

СМЕНА ЗАСЫПКИ ПЕРЕКРЫТИЯ

Состав работ:

01. Разборка засыпки перекрытия. 02. Удаление смазки или толевой изоляции. 03. Укладка толевой изоляции (норма 1). 04. Устройство новой смазки глиняным раствором (норма 2). 05. Устройство засыпки.

Измеритель: 100 кв. м перекрытия.

Смена засыпки перекрытия:

54-7-1   с укладкой толя

54-7-2   со смазкой глиняным раствором.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 54-7-1 ¦ 54-7-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦ 235,1  ¦ 277,36 ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   1,4  ¦   1,4  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  10,0  ¦  12,01 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦ маш.-ч  ¦   9,75 ¦   9,75 ¦

¦ 110501  ¦Глиномешалки              ¦ маш.-ч  ¦    -   ¦   1,85 ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦   0,25 ¦   0,41 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 104-9281¦Утеплитель                ¦ куб. м  ¦    П   ¦    П   ¦

¦ 101-1742¦Толь                      ¦  кв. м  ¦ 112,0  ¦    -   ¦

¦ 408-9020¦Песок                     ¦ куб. м  ¦    -   ¦   1,17 ¦

¦ 411-0002¦Глина                     ¦ куб. м  ¦    -   ¦   1,8  ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦ куб. м  ¦    -   ¦   0,6  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦    т    ¦  11,62 ¦  12,82 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 54-8

УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК

Состав работ:

01. Подтаскивание балок к месту укладки вручную. 02. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой и приваркой подкладок. 03. Выверка балок по осям и уровню.

Измеритель: 1 т балок.

Укладка металлических балок в перекрытиях:

54-8-1   междуэтажных

54-8-2   чердачных.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 54-8-1 ¦ 54-8-1 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦29,26   ¦27,26   ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦ 3      ¦ 3      ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦ 0,2    ¦ 0,2    ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 020129  ¦Краны башенные            ¦ маш.-ч  ¦ 0,2    ¦ 0,2    ¦

¦ 040502  ¦Установка для сварки      ¦ маш.-ч  ¦ 0,3    ¦ 0,3    ¦

¦         ¦ручной дуговой            ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-1060¦Балки двутавровые         ¦   т     ¦ 1,02   ¦ 1,02   ¦

¦ 401-9001¦Бетон                     ¦ куб. м  ¦ 0,265  ¦ 0,265  ¦

¦ 402-9071¦Раствор тяжелый цементный ¦ куб. м  ¦ 0,22   ¦ 0,22   ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                    ¦ 1000 шт.¦ 0,37   ¦ 0,37   ¦

¦ 204-9160¦Анкерные детали           ¦   кг    ¦45,0    ¦45,0    ¦

¦ 102-0084¦Бруски обрезные толщиной  ¦ куб. м  ¦ 0,0025 ¦ 0,0025 ¦

¦         ¦40 - 75 мм, II сорта      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-1504¦Электроды                 ¦    т    ¦ 0,00036¦ 0,00036¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 54-9

УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ

ДО 0,8 КВ. М С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ

Состав работ:

01. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв. м с заделкой швов.

Измеритель: 100 кв. м плит.

54-9-1   Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв. м с

заделкой швов.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦54-9-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦112,22 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  3,45 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 020129  ¦Краны башенные                      ¦ маш.-ч  ¦  3,45 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 440-9009¦Плиты железобетонные                ¦ куб. м  ¦   П   ¦

¦ 401-9001¦Бетон                               ¦ куб. м  ¦  1,6  ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный                   ¦ куб. м  ¦  0,4  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 54-10

УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ СТОЙКИ ПОД БАЛКИ ИЛИ ПРОГОНЫ

Состав работ:

01. Установка стойки под балку или прогон на клиньях с заготовкой ее.

Измеритель: 100 м стоек.

54-10-1   Установка деревянной стойки под балки или прогоны.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦54-10-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦107,3  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,5  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,7  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,7  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные диаметром       ¦ куб. м  ¦  3,39 ¦

¦         ¦14 - 24 см                          ¦         ¦       ¦

¦ 102-0040¦Брусья необрезные толщиной 150 мм и ¦ куб. м  ¦  2,65 ¦

¦         ¦более, II сорта                     ¦         ¦       ¦

¦ 101-0782¦Поковки                             ¦    т    ¦  0,063¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 54-11

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АНКЕРОВ

НА КОНЦЫ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК

Состав работ:

01. Разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями.

Измеритель: 100 кг анкеров.

54-11-1   Установка металлических анкеров на концы деревянных

балок.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦54-11-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 10,05 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 330206  ¦Дрели электрические                 ¦ маш.-ч  ¦  0,5  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные                ¦    т    ¦  0,11 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 54-12

УКРЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДШИВКИ ПОТОЛКА

Состав работ:

01. Отдирание отставших досок. 02. Смена негодных досок. 03. Пришивка досок гвоздями.

Измеритель: 100 кв. м подшивки.

54-12-1   Укрепление существующей подшивки потолка.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦54-12-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 16,8  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 102-0077¦Доски необрезные толщиной 32, 40 мм,¦ куб. м  ¦  0,3  ¦

¦         ¦III сорта                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные                 ¦    т    ¦  0,005¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦  0,18 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 54-13

УСТРАНЕНИЕ ПРОСАДКИ КОНЦА БАЛКИ НА ОПОРЕ

Состав работ:

01. Вскрытие гнезда. 02. Постановка временных стоек на клиньях. 03. Вывешивание балки. 04. Заделка гнезда.

Измеритель: 100 мест.

54-13-1   Устранение просадки конца балки на опоре.

----------T-----------------------------------T---------T--------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦ 54-13-1¦

¦ ресурса ¦                                   ¦  измер. ¦        ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей ¦ чел.-ч  ¦669,3   ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы              ¦         ¦  2,7   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов           ¦ чел.-ч  ¦ 13,5   ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 ¦         ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                ¦ маш.-ч  ¦  0,8   ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с двигате- ¦ маш.-ч  ¦ 12,7   ¦

¦         ¦лями внутреннего сгорания          ¦         ¦        ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневматические    ¦ маш.-ч  ¦ 25,4   ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                          ¦         ¦        ¦

¦ 401-9001¦Бетон                              ¦ куб. м  ¦  1,1   ¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные диаметром      ¦ куб. м  ¦  0,5   ¦

¦         ¦14 - 24 мм                         ¦         ¦        ¦

¦ 102-0077¦Доски необрезные толщиной 32,      ¦ куб. м  ¦  0,2   ¦

¦         ¦40 мм, III сорта                   ¦         ¦        ¦

¦ 102-0010¦Пластины толщиной 2 - 24 см,       ¦ куб. м  ¦  0,1   ¦

¦         ¦II сорта                           ¦         ¦        ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные                ¦    т    ¦  0,0029¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные               ¦    т    ¦  0,048 ¦

L---------+-----------------------------------+---------+---------

Таблица ГЭСНр 54-14

УКРЕПЛЕНИЕ КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК

Состав работ:

01. Подготовка элементов крепления. 02. Пробивка гнезд, сверление отверстий для болтов, изготовление врубок. 03. Постановка и разборка временных стоек. 04. Установка подбалок, подкосов. 05. Пригонка и сборка конструкций. 06. Заделка гнезд, постановка средств крепления.

Измеритель: 1 место.

Укрепление концов деревянных балок у каменной стены:

54-14-1   при помощи подбалки из бруса сверху или снизу

54-14-2   при помощи коротыша, заделываемого в стену

54-14-3   Укрепление концов деревянных балок у рубленой стены

при помощи коротыша на болтах к стене.

---------T----------------------T--------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование элемента ¦   Ед.  ¦54-14-1¦54-14-2¦54-14-3¦

¦ресурса ¦       затрат         ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------------+--------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда рабочих ¦ чел.-ч ¦14,04  ¦12,36  ¦ 8,52  ¦

¦        ¦- строителей          ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы ¦        ¦ 2,8   ¦ 2,8   ¦ 2,7   ¦

¦   2    ¦Затраты труда         ¦ чел.-ч ¦ 0,55  ¦ 0,55  ¦ 0,1   ¦

¦        ¦машинистов            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------------+--------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой   ¦ маш.-ч ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦050101  ¦Компрессоры с двигате-¦ маш.-ч ¦ 0,45  ¦ 0,45  ¦   -   ¦

¦        ¦лями внутреннего сго- ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рания                 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦330804  ¦Молотки отбойные      ¦ маш.-ч ¦ 0,45  ¦ 0,45  ¦   -   ¦

¦        ¦пневматические        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦330206  ¦Дрели электрические   ¦ маш.-ч ¦ 0,6   ¦ 0,2   ¦ 0,3   ¦

+--------+----------------------+--------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦401-9001¦Бетон                 ¦ куб. м ¦ 0,025 ¦   -   ¦   -   ¦

¦102-0008¦Бревна строительные   ¦ куб. м ¦ 0,011 ¦ 0,011 ¦ 0,011 ¦

¦        ¦диаметром 14 - 24 см  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0077¦Доски необрезные      ¦ куб. м ¦   -   ¦   -   ¦ 0,005 ¦

¦        ¦толщиной 32, 40 мм,   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦III сорта             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0010¦Пластины толщиной     ¦ куб. м ¦ 0,002 ¦ 0,002 ¦ 0,001 ¦

¦        ¦2 - 24 см, II сорта   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0028¦Брусья обрезные       ¦ куб. м ¦ 0,024 ¦ 0,03  ¦   -   ¦

¦        ¦толщиной 100, 125 мм, ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦II сорта              ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1714¦Болты строительные    ¦   т    ¦ 0,003 ¦ 0,0009¦ 0,001 ¦

¦101-1805¦Гвозди строительные   ¦   т    ¦ 0,0001¦   -   ¦ 0,0001¦

¦402-9050¦Раствор цементный     ¦ куб. м ¦   -   ¦ 0,001 ¦   -   ¦

¦404-9001¦Кирпич                ¦1000 шт.¦   -   ¦ 0,0011¦       ¦

¦101-0782¦Поковки строительные  ¦   т    ¦ 0,0003¦ 0,0003¦ 0,0003¦

L--------+----------------------+--------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 54-15

УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАСТИЛОВ

ПЕРЕКРЫТИЯ НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ КАМЕННЫЕ СТЕНЫ

Состав работ:

01. Пробивка борозд в кирпичных стенах для укладки плит и гнезд для установки анкеров. 02. Приготовление постели из раствора. 03. Укладка плит перекрытия при помощи крана с подъемом их через верхние обрезы стен здания с выверкой и исправлением положения плит. 04. Заливка швов между настилами раствором. 05. Установка анкеров. 06 Заделка горизонтальных борозд и гнезд бетоном.

Измеритель: 100 кв. м перекрытия.

54-15-1   Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия

на существующие каменные стены.

----------T-----------------------------------T---------T--------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат   ¦   Ед.   ¦ 54-15-1¦

¦ ресурса ¦                                   ¦  измер. ¦        ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей ¦ чел.-ч  ¦128,6   ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы              ¦         ¦  3,8   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов           ¦ чел.-ч  ¦ 37,16  ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 ¦         ¦        ¦

¦ 020129  ¦Краны башенные                     ¦ маш.-ч  ¦ 10,3   ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                ¦ маш.-ч  ¦  0,37  ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с двигате- ¦ маш.-ч  ¦ 26,49  ¦

¦         ¦лями внутреннего сгорания          ¦         ¦        ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневматические    ¦ маш.-ч  ¦ 50,33  ¦

¦ 040502  ¦Установка для сварки ручной дуговой¦ маш.-ч  ¦  1,18  ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                          ¦         ¦        ¦

¦ 440-9005¦Сборные железобетонные конструкции ¦  кв. м  ¦100,0   ¦

¦ 401-9001¦Бетон                              ¦ куб. м  ¦  1,58  ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный                  ¦ куб. м  ¦  0,43  ¦

¦ 101-1504¦Электроды                          ¦    т    ¦  0,0006¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные               ¦    т    ¦  0,026 ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                 ¦    т    ¦  3,5   ¦

L---------+-----------------------------------+---------+---------

СБОРНИК N 55

ПЕРЕГОРОДКИ

ГЭСНр-2001-55

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке и ремонту перегородок.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 метров. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

1.5. В нормах не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по сборнику ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

Таблица ГЭСНр 55-1

СМЕНА ИЛИ ПЕРЕБОРКА ОШТУКАТУРЕННЫХ

ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДОСОК

Состав работ:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 03. Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей (нормы 1 - 3). 05. Обшивка каркаса досками с двух сторон (нормы 3 - 6).

Измеритель: 100 кв. м перегородок (за вычетом проемов).

Смена или  переборка  оштукатуренных  перегородок  из   досок,

забранных в обвязки с добавлением новых досок:

55-1-1   до 10%

55-1-2   до 25%

55-1-3   до 50%.

Смена или   переборка   оштукатуренных   каркасно  -  обшивных

перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

55-1-4   до 10%

55-1-5   до 25%

55-1-6   до 50%.

---------T------------------------T------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование элемента  ¦ Ед.  ¦55-1-1 ¦55-1-2 ¦55-1-3 ¦

¦ресурса ¦        затрат          ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------------+------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда рабочих - ¦чел.-ч¦223,64 ¦226,98 ¦232,57 ¦

¦        ¦строителей              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы   ¦      ¦  2,4  ¦  2,4  ¦  2,4  ¦

¦   2    ¦Затраты труда машинистов¦чел.-ч¦  0,41 ¦  0,72 ¦  1,14 ¦

+--------+------------------------+------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой     ¦маш.-ч¦  0,41 ¦  0,72 ¦  1,14 ¦

+--------+------------------------+------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0025¦Бруски обрезные         ¦куб. м¦  0,02 ¦  0,07 ¦  0,11 ¦

¦        ¦40 - 75 мм, III сорта   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0121¦Доски обрезные толщиной ¦куб. м¦  0,43 ¦  1,19 ¦  2,16 ¦

¦        ¦44 мм и более, III сорта¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1742¦Толь                    ¦кв. м ¦ 14,0  ¦ 14,0  ¦ 14,0  ¦

¦101-1805¦Гвозди строительные     ¦  т   ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦

¦101-0782¦Поковки строительные    ¦  кг  ¦  6,4  ¦  6,4  ¦  6,4  ¦

+--------+------------------------+------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный мусор      ¦  т   ¦  0,24 ¦  0,5  ¦  0,8  ¦

L--------+------------------------+------+-------+-------+--------

---------T------------------------T------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование элемента  ¦ Ед.  ¦55-1-4 ¦55-1-5 ¦55-1-6 ¦

¦ресурса ¦      затрат            ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------------+------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда рабочих - ¦чел.-ч¦292,49 ¦296,56 ¦300,92 ¦

¦        ¦строителей              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы   ¦      ¦  2,4  ¦  2,4  ¦  2,4  ¦

¦   2    ¦Затраты труда машинистов¦чел.-ч¦  0,38 ¦  0,76 ¦  1,21 ¦

+--------+------------------------+------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой     ¦маш.-ч¦  0,38 ¦  0,76 ¦  1,21 ¦

+--------+------------------------+------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0025¦Бруски обрезные толщиной¦куб. м¦  0,07 ¦  0,19 ¦  0,34 ¦

¦        ¦40 - 75 мм, III сорта   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0112¦Доски обрезные толщиной ¦куб. м¦  0,43 ¦  1,19 ¦  2,16 ¦

¦        ¦25 мм, II сорта         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0121¦Доски обрезные толщиной ¦куб. м¦  0,04 ¦  0,11 ¦  0,21 ¦

¦        ¦44 мм и более, III сорта¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1742¦Толь                    ¦кв. м ¦ 14,0  ¦ 14,0  ¦ 14,0  ¦

¦101-1805¦Гвозди строительные     ¦  т   ¦  0,022¦  0,022¦  0,022¦

¦101-0782¦Поковки строительные    ¦  кг  ¦  6,4  ¦  6,4  ¦  6,4  ¦

+--------+------------------------+------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный мусор      ¦  т   ¦  0,32 ¦  0,53 ¦  0,91 ¦

L--------+------------------------+------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 55-2

ПЕРЕСТАНОВКА ФИЛЕНЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ:

01. Разборка перегородок. 02. Установка старых филенчатых полотен перегородок. 03. Пригонка новых готовых галтелей.

Измеритель: 100 кв. м перегородок (за вычетом проемов).

55-2-1   Перестановка филенчатых перегородок.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦55-2-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 88,6  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,7  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,05 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,05 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 203-0259¦Раскладки                           ¦    м    ¦140,0  ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные                 ¦    т    ¦  0,065¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 55-3

СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ

Состав работ:

01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора. 02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

Измеритель: 1 шт.

55-3-1   Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦55-3-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦0,177  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦3,3    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦0,03   ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦0,03   ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-0083¦Блоки стеклянные                    ¦ 1000 шт.¦0,00103¦

¦ 402-9078¦Раствор цементно - известковый      ¦ куб. м  ¦0,0005 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦0,004  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 55-4

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ

ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ ПО ТЕХНОЛОГИИ "KNAUF"

Состав работ:

01. Выравнивание готового основания раствором. 02. Приготовление гипсового монтажного клея. 03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок. 04. Установка плит на монтажном клее. 05. Затирка швов.

Измеритель: 100 кв. м перегородок (за вычетом проемов).

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:

55-4-1   в 1 слой при высоте этажа до 4 м

55-4-2   в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м

55-4-3   в 2 слоя при высоте этажа до 4 м

55-4-4   в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м.

---------T-------------------T------T-------T------T------T------¬

¦ Шифр   ¦    Наименование   ¦ Ед.  ¦55-4-1 ¦55-4-2¦55-4-3¦55-4-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда рабо-¦чел.-ч¦138,36 ¦134,19¦249,74¦241,54¦

¦        ¦чих - строителей   ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,8  ¦  3,8 ¦  4,0 ¦  4,0 ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  2,66 ¦  2,66¦  6,27¦  6,27¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемник мачтовый ¦маш.-ч¦  2,41 ¦  2,41¦  5,70¦  5,70¦

¦110901  ¦Растворосмеситель  ¦маш.-ч¦  0,39 ¦  0,39¦  0,72¦  0,72¦

¦        ¦передвижной        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,25 ¦  0,25¦  0,57¦  0,57¦

+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦403-9096¦Плиты гипсовые тол-¦кв. м ¦101,2  ¦101,2 ¦202,4 ¦202,4 ¦

¦        ¦щиной до 100 мм    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦104-9290¦Прокладки пробковые¦кв. м ¦  7,2  ¦  7,2 ¦ 14,4 ¦ 14,4 ¦

¦        ¦100 x 80 x 5 мм    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-9541¦Сухой гипсовый     ¦  т   ¦  0,180¦ 0,180¦ 0,340¦ 0,340¦

¦        ¦монтажный клей     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦  0,075¦ 0,075¦  0,14¦  0,14¦

L--------+-------------------+------+-------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 55-5

РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ

Состав работ:

01. Разборка перегородок. 02. Очистка годного кирпича от раствора. 03. Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: 100 кв. м перегородок.

55-5-1   Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦55-5-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 141,2 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦   3   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦   6,72¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с двигателем¦ маш.-ч  ¦   6,72¦

¦         ¦внутреннего сгорания                ¦         ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневматические     ¦ маш.-ч  ¦  13,44¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 999-9899¦Строительный мусор и масса возврат- ¦    т    ¦  19,4 ¦

¦         ¦ных материалов                      ¦         ¦       ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 55-6

ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ

СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ

Состав работ:

01. Пробивка проема. 02. Установка металлической перемычки (норма 2). 03. Отеска поверхности откосов. 04. Укрепление металлической сетки на откосах. 05. Оштукатуривание откосов. 06. Вырезка арматуры (норма 1). 07. Очистка годного кирпича от раствора (норма 2). 08. Складирование годного кирпича в штабель (норма 2).

Измеритель: 100 кв. м проемов.

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1   железобетонных

55-6-2   кирпичных.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦55-6-1 ¦55-6-2 ¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦ чел.-ч  ¦ 203,1 ¦153,8  ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦   3,4 ¦  3,4  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦ чел.-ч  ¦  47,5 ¦  7,14 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с   ¦ маш.-ч  ¦  47,4 ¦  7,04 ¦

¦         ¦двигателем внутреннего      ¦         ¦       ¦       ¦

¦         ¦сгорания                    ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневмати-  ¦ маш.-ч  ¦  94,8 ¦ 14,08 ¦

¦         ¦ческие                      ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦ маш.-ч  ¦   0,1 ¦  0,1  ¦

¦ 040504  ¦Аппараты для газовой сварки ¦ маш.-ч  ¦  34,2 ¦   -   ¦

¦         ¦и резки                     ¦         ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-1645¦Швеллер N 12                ¦    т    ¦   -   ¦  0,645¦

¦ 101-0872¦Сетка стальная плетеная     ¦ кв. м   ¦  15,1 ¦ 12,6  ¦

¦ 402-0041¦Растворы цементно -         ¦ куб. м  ¦   3,4 ¦  1,14 ¦

¦         ¦известковые                 ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-0136¦Дюбели стальные             ¦    т    ¦   0,01¦  0,01 ¦

¦ 101-0324¦Кислород                    ¦ куб. м  ¦  20,1 ¦   -   ¦

¦ 101-1602¦Ацетилен                    ¦ куб. м  ¦   2,7 ¦   -   ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦ 999-9899¦Строительный мусор и масса  ¦    т    ¦  23,8 ¦ 20,4  ¦

¦         ¦возвратных материалов       ¦         ¦       ¦       ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 55-7

ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ:

01. Расчистка щелей. 02. Пропитка пакли раствором гипса. 03. Конопатка щелей. 04. Оштукатуривание заделанной поверхности.

Измеритель: 100 м заделанных щелей.

55-7-1   Заделка щелей в верхней части перегородок.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦55-7-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 33,6  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,5  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,12 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  0,12 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 402-0041¦Растворы цементно - известковые     ¦ куб. м  ¦  0,11 ¦

¦ 101-0219¦Гипс строительный                   ¦    т    ¦  0,01 ¦

¦ 101-1705¦Пакля пропитанная                   ¦    кг   ¦ 84,8  ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ куб. м  ¦  0,01 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

СБОРНИК N 56

ПРОЕМЫ

ГЭСНр-2001-56

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.

1.5. В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который, в необходимых случаях, следует определять по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

1.6. В нормах на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтен расход ресурсов на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-63 "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

1.7. В нормах на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и установке приборов, в нормах таблиц 7, 8, 21, 22 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

Таблица ГЭСНр 56-1

ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 03. Снятие оконных коробок (нормы 1 - 3).

Измеритель: 100 коробок.

Демонтаж оконных коробок:

56-1-1   в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

56-1-2   в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке

56-1-3   в рубленых стенах.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦56-1-1 ¦56-1-2 ¦56-1-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦128,73 ¦382,36 ¦ 72,79 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2,5  ¦  2    ¦  2,5  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  2,15 ¦  3,62 ¦   -   ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦ маш.-ч  ¦  0,7  ¦  0,7  ¦   -   ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры пере-   ¦ маш.-ч  ¦  1,45 ¦  2,92 ¦   -   ¦

¦         ¦движные с двигателем¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦внутреннего сгорания¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные    ¦ маш.-ч  ¦  2,89 ¦  5,84 ¦   -   ¦

¦         ¦пневматические      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦ 10,66 ¦ 10,76 ¦  2,57 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 56-2

СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

Состав работ:

01. Снятие оконных переплетов со снятием петель.

Измеритель: 100 кв. м оконных переплетов.

Снятие оконных переплетов:

56-2-1   неостекленных

56-2-2   остекленных.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦56-2-1 ¦56-2-2 ¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦ чел.-ч  ¦ 33,06 ¦ 46,11 ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  2,3  ¦  2,3  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦ чел.-ч  ¦  0,48 ¦  0,93 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые         ¦ маш.-ч  ¦  0,48 ¦  0,93 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор          ¦    т    ¦  2,52 ¦  3,42 ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 56-3

СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК

Состав работ:

01. Снятие старых подоконных досок.

Измеритель: 100 кв. м.

Снятие подоконных досок:

56-3-1   бетонных и мозаичных

56-3-2   деревянных в зданиях каменных

56-3-3   деревянных в зданиях деревянных.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦56-3-1 ¦56-3-2 ¦56-3-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦275,6  ¦ 94,97 ¦ 79,22 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  1,8  ¦  2,3  ¦  2,2  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  1,58 ¦   -   ¦   -   ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры пере-   ¦ маш.-ч  ¦  1,58 ¦   -   ¦   -   ¦

¦         ¦движные с двигателем¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦внутреннего сгорания¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные    ¦ маш.-ч  ¦  3,16 ¦   -   ¦   -   ¦

¦         ¦пневматические      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦   т     ¦ 13,4  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 56-4

РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК И КОЛОД

Состав работ:

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов. 02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место. 03. Осмолка и обивка толем сменяемых частей коробок (нормы 1, 2). 04. Оконопатка коробок паклей. 05. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

Измеритель: 100 коробок или колод.

Ремонт оконных коробок:

56-4-1   в каменных стенах при одном переплете

56-4-2   в каменных стенах при двух переплетах

56-4-3   в рубленых и брусчатых стенах.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦56-4-1 ¦56-4-2 ¦56-4-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦505,0  ¦910,0  ¦970,0  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  0,13 ¦  0,19 ¦  0,09 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦ маш.-ч  ¦  0,13 ¦  0,19 ¦  0,09 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 102-0084¦Бруски обрезные     ¦ куб. м  ¦  0,54 ¦  1,35 ¦  3,36 ¦

¦         ¦толщиной 40 - 75 мм,¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦II сорта            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-1705¦Пакля пропитанная   ¦   кг    ¦ 46,3  ¦ 46,9  ¦258,0  ¦

¦ 101-0219¦Гипс строительный   ¦   т     ¦  0,165¦  0,238¦   -   ¦

¦ 101-1480¦Шурупы              ¦   т     ¦  0,001¦  0,001¦  0,002¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные ¦   т     ¦  0,004¦  0,006¦  0,012¦

¦ 300-9240¦Крепления           ¦   кг    ¦  1,24 ¦  1,24 ¦  1,87 ¦

¦ 101-1742¦Толь                ¦  кв. м  ¦ 31,3  ¦ 31,5  ¦   -   ¦

¦ 101-1814¦Клей столярный      ¦    кг   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

¦ 101-0594¦Мастика битумная    ¦    т    ¦  0,002¦  0,002¦   -   ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦ куб. м  ¦  0,17 ¦  0,24 ¦  0,001¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦  0,59 ¦  1,18 ¦  2,4  ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 56-5

РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

Состав работ:

01. Снятие и разборка створок. 02. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 03. Пригонка и постановка нового бруска. 04. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов.

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

56-5-1   из профилированных заготовок

56-5-2   с изготовлением элементов по размеру и профилю.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦56-5-1 ¦56-5-2 ¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦ чел.-ч  ¦347,91 ¦376,26 ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  3,1  ¦  4    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦ чел.-ч  ¦  0,19 ¦  0,19 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦ маш.-ч  ¦  0,19 ¦  0,19 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 102-9216¦Деревянные профильные заго- ¦ куб. м  ¦  0,66 ¦   -   ¦

¦         ¦товки                       ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 102-0084¦Бруски обрезные толщиной    ¦ куб. м  ¦   -   ¦  0,66 ¦

¦         ¦40 - 75 мм, II сорта        ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-1480¦Шурупы                      ¦    т    ¦  0,004¦  0,004¦

¦ 101-1814¦Клей столярный              ¦    кг   ¦  0,8  ¦  0,8  ¦

¦ 411-1002¦Вода                        ¦ куб. м  ¦  0,004¦  0,004¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор          ¦    т    ¦  0,55 ¦  0,55 ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 56-6

РЕМОНТ ФОРТОЧЕК

Состав работ:

01. Снятие форточек. 02. Смена бруска с заготовкой нового. 03. Пристрожка форточек с установкой угольников. 04. Навеска форточек с прирезкой петель.

Измеритель: 100 шт. форточек.

56-6-1   Ремонт форточек.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦56-6-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦91,66  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 4     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦ 0,03  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦ 0,03  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 102-0084¦Бруски обрезные толщиной 40 - 75 мм,¦ куб. м  ¦ 0,1   ¦

¦         ¦II сорта                            ¦         ¦       ¦

¦ 101-1814¦Клей столярный                      ¦    кг   ¦ 0,3   ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ куб. м  ¦ 0,0015¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦ 0,1   ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 56-7

УСТРОЙСТВО ФОРТОЧЕК В ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ

Состав работ:

01. Снятие створок со снятием петель. 02. Выемка стекол (нормы 1, 2). 03. Распиливание брусков створки. 04. Заготовка брусков. 05. Сборка створок и форточек. 06. Пригонка и навеска створок и форточек 07. Нарезка и вставка стекол (нормы 1, 2). 08. Установка пришивных отливов. 09. Постановка оконных и форточных приборов.

Измеритель: 100 шт. форточек.

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-7-1   остекленных спаренных

56-7-2   остекленных створных

56-7-3   неостекленных.

----------T--------------------T-------T--------T--------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦  Ед.  ¦ 56-7-1 ¦ 56-7-2 ¦56-7-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер. ¦        ¦        ¦       ¦

+---------+--------------------+-------+--------+--------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч ¦465,65  ¦435,28  ¦370,57 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦       ¦  4,1   ¦  3,7   ¦  4,3  ¦

¦         ¦работы              ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч ¦  0,32  ¦  0,32  ¦  0,26 ¦

¦         ¦машинистов          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

+---------+--------------------+-------+--------+--------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч ¦  0,13  ¦  0,13  ¦  0,1  ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦маш.-ч ¦  0,19  ¦  0,19  ¦  0,16 ¦

+---------+--------------------+-------+--------+--------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦ 202-9156¦Приборы оконные     ¦компл. ¦100,0   ¦100,0   ¦100,0  ¦

¦ 102-0024¦Бруски обрезные     ¦куб. м ¦  0,15  ¦  0,15  ¦  0,15 ¦

¦         ¦толщиной 40 - 75 мм,¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦         ¦II сорта            ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦ 101-9883¦Стекло оконное      ¦кв. м  ¦ 74,0   ¦ 66,84  ¦   -   ¦

¦ 101-0244¦Замазка оконная     ¦  т    ¦  0,028 ¦  0,025 ¦   -   ¦

¦ 101-1480¦Шурупы              ¦  т    ¦  0,018 ¦  0,0056¦  0,018¦

¦ 101-0162¦Гвозди              ¦  т    ¦  0,0004¦  0,0004¦   -   ¦

¦ 101-1814¦Клей столярный      ¦  кг   ¦  1,6   ¦  1,1   ¦  1,6  ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м ¦  0,008 ¦  0,005 ¦  0,008¦

L---------+--------------------+-------+--------+--------+--------

Таблица ГЭСНр 56-8

УСТАНОВКА НЕОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

В ГОТОВЫЕ КОРОБКИ

Состав работ:

01. Пригонка створок к коробкам. 02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. 03. Установка оконных приборов.

Измеритель: 100 створок, фрамуг, форточек.

Установка неостекленных оконных переплетов:

56-8-1   створных

56-8-2   глухих

56-8-3   форточек.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦56-8-1 ¦56-8-2 ¦56-8-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦224,57 ¦ 84,93 ¦ 61,25 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  4,8  ¦  4,5  ¦  4,8  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  0,48 ¦  0,96 ¦  0,1  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦ маш.-ч  ¦  0,2  ¦  0,16 ¦  0,04 ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦ маш.-ч  ¦  0,28 ¦  0,8  ¦  0,06 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 202-9053¦Переплеты оконные   ¦ кв. м.  ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦ 202-9156¦Приборы оконные     ¦комплект ¦100,0  ¦   -   ¦100,0  ¦

¦ 101-1480¦Шурупы              ¦    т    ¦  0,004¦  0,004¦  0,004¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 56-9

ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 03. Снятие дверных коробок (нормы 1 - 4).

Измеритель: 100 коробок.

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:

56-9-1   с отбивкой штукатурки в откосах

56-9-2   с выломкой четвертей в кладке.

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:

56-9-3   рубленных

56-9-4   каркасных и в перегородках.

---------T--------------------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦ Ед.  ¦56-9-1¦56-9-2¦56-9-3¦56-9-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦179,3 ¦449,6 ¦134,1 ¦ 67,4 ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦  2,3 ¦  2,3 ¦  2,2 ¦  2,2 ¦

¦        ¦работы              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦  3,97¦  3,97¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦машинистов          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦050101  ¦Компрессоры пере-   ¦маш.-ч¦  3,97¦  3,97¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦движные с двигателем¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦внутреннего сгорания¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦330804  ¦Молотки отбойные    ¦маш.-ч¦  7,93¦  7,93¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦пневматические      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный мусор  ¦  т   ¦ 10,5 ¦ 10,6 ¦  2,4 ¦  1,34¦

L--------+--------------------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 56-10

СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

Состав работ:

01. Снятие дверных полотен со снятием петель.

Измеритель: 100 кв. м дверных полотен.

56-10-1   Снятие дверных полотен.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦56-10-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 36,28 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,2  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦  1,18 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 56-11

СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ

Состав работ:

01. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

Измеритель: 100 м наличников.

56-11-1   Снятие наличников.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦56-11-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦  4,21 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,2  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦  0,4  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 56-12

СМЕНА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРИБОРОВ

Состав работ:

01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

Измеритель: 100 шт. приборов.

Смена дверных приборов:

56-12-1   петли

56-12-2   шпингалеты

56-12-3   ручки - скобы

56-12-4   ручки - кнопки

56-12-5   замки врезные

56-12-6   замки накладные

56-12-7   пружины

56-12-8   задвижки

56-12-9   щеколды.

Смена оконных приборов:

56-12-10   петли

56-12-11   ручки

56-12-12   остановы

56-12-13   фрамужные приборы

56-12-14   петли форточные

56-12-15   завертки форточные

56-12-16   задвижки.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦56-12-1¦56-12-2¦56-12-3¦56-12-4¦56-12-5¦56-12-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 99,6  ¦147,6  ¦ 32,76 ¦ 16,32 ¦ 73,2  ¦106,8  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦202-9155¦Приборы     ¦компл.¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦

¦        ¦дверные     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1480¦Шурупы      ¦  т   ¦  0,016¦  0,01 ¦  0,004¦  0,004¦  0,004¦  0,008¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------T------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦56-12-7¦56-12-8¦56-12-9¦56-12-10¦56-12-11¦56-12-12¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 57,24 ¦ 32,76 ¦ 57,24 ¦  98,4  ¦  24,6  ¦  16,32 ¦

¦        ¦труда ра-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦бочих -  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦   3    ¦   3    ¦   3    ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦202-9155¦Приборы  ¦компл.¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦дверные  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦202-9156¦Приборы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦

¦        ¦оконные  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1480¦Шурупы   ¦  т   ¦  0,008¦  0,004¦  0,004¦   0,016¦   0,002¦   0,004¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+---------

---------T------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Шифр   ¦Наименование¦ Ед.  ¦56-12-13¦56-12-14¦56-12-15¦56-12-16¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 106,8  ¦  40,92 ¦  32,76 ¦  38,76 ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦   3    ¦   3    ¦   3    ¦   3    ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦202-9156¦Приборы     ¦компл.¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦

¦        ¦оконные     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1480¦Шурупы      ¦  т   ¦   0,008¦   0,012¦   0,004¦   0,004¦

L--------+------------+------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 56-13

РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Состав работ:

01. Снятие дверных полотен (нормы 2, 4, 6). 02. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента (нормы 1 - 6). 03. Обратная навеска дверных полотен (нормы 2, 4, 6). 04. Конопатка коробок (нормы 1 - 6). 05. Выравнивание перекосов, дополнительное крепление, пристрожка четвертей (норма 7).

Измеритель: 10 коробок.

Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах:

56-13-1   без снятия полотен

56-13-2   со снятием полотен.

Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах:

56-13-3   без снятия полотен

56-13-4   со снятием полотен.

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:

56-13-5   без снятия полотен

56-13-6   со снятием полотен

56-13-7   выправка, укрепление и пристрожка четвертей.

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование   ¦  Ед. ¦56-13-1¦56-13-2¦56-13-3¦56-13-4¦56-13-5 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда рабо-¦чел.-ч¦46,99  ¦64,84  ¦32,77  ¦69,52  ¦149,77  ¦

¦        ¦чих - строителей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦ 3,4   ¦ 3,4   ¦ 3,4   ¦ 3,4   ¦  3,4   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 0,12  ¦ 0,12  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦  0,19  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦ 0,12  ¦ 0,12  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦  0,19  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦102-0084¦Бруски обрезные    ¦куб. м¦ 0,165 ¦ 0,165 ¦  -    ¦   -   ¦  0,33  ¦

¦        ¦толщиной 40 - 75   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦мм, II сорта       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦102-0048¦Доски обрезные тол-¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦ 0,029 ¦ 0,029 ¦   -    ¦

¦        ¦щиной 19 - 22 мм,  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦II сорта           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0219¦Гипс строительный  ¦  т   ¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦  -    ¦   -   ¦  0,168 ¦

¦101-1704¦Войлок строительный¦  т   ¦ 0,088 ¦ 0,088 ¦ 0,078 ¦ 0,078 ¦  0,105 ¦

¦101-1742¦Толь               ¦кв. м ¦ 2,7   ¦ 2,7   ¦  -    ¦   -   ¦  9,84  ¦

¦101-1480¦Шурупы             ¦  т   ¦       ¦ 0,0004¦  -    ¦ 0,0004¦   -    ¦

¦101-1805¦Гвозди строительные¦  т   ¦ 0,0001¦ 0,0001¦ 0,0007¦ 0,0013¦  0,0005¦

¦101-1814¦Клей столярный     ¦  кг  ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦  0,4   ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦ 0,15  ¦ 0,15  ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦  0,17  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦999-9900¦Строительный мусор ¦  т   ¦ 0,44  ¦ 0,44  ¦ 0,44  ¦ 0,44  ¦  0,44  ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦56-13-6 ¦56-13-7 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦167,62  ¦ 11,84  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд            ¦         ¦  3,4   ¦  3     ¦

¦         ¦работы                    ¦         ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦  0,19  ¦   -    ¦

¦         ¦машинистов                ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,19  ¦   -    ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-0084¦Бруски обрезные толщиной  ¦ куб. м  ¦  0,33  ¦   -    ¦

¦         ¦40 - 75 мм, II сорта      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-0219¦Гипс строительный         ¦   т     ¦  0,168 ¦        ¦

¦ 101-1704¦Войлок строительный       ¦   т     ¦  0,105 ¦   -    ¦

¦ 101-1742¦Толь                      ¦ кв. м   ¦  9,84  ¦   -    ¦

¦ 101-1480¦Шурупы                    ¦   т     ¦  0,0004¦   -    ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные       ¦   т     ¦  0,0005¦   -    ¦

¦ 101-1814¦Клей столярный            ¦   кг    ¦  0,4   ¦   -    ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦ куб. м  ¦  0,17  ¦   -    ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦   т     ¦  0,44  ¦   -    ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 56-14

ПЕРЕВЯЗКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

Состав работ:

01. Разборка дверного полотна. 02. Опиливание торцов обвязки и средников, филенок. 03. Выделка новых сопряжений. 04. Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка.

Измеритель: 100 полотен.

Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по:

56-14-1   высоте

56-14-2   ширине

56-14-3   высоте и ширине.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦56-14-1¦56-14-2¦56-14-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦169,46 ¦284,96 ¦400,46 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  4    ¦  4    ¦  4    ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-1814¦Клей столярный      ¦   кг    ¦  1,5  ¦  1,5  ¦  1,5  ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦ куб. м  ¦ 0,0075¦ 0,0075¦ 0,0075¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦   т     ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 56-15

РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

Состав работ:

01. Высверливание нагелей. 02. Снятие негодного бруса. 03. Очистка сопряжений от клея. 04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 05. Пригонка бруска. 06. Постановка на клей. 07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.

Измеритель: 100 брусков.

Ремонт дверных    полотен    со    сменой    брусков   обвязки

горизонтальных на 2 сопряжения:

56-15-1   верхних

56-15-2   нижних.

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки  вертикальных

с числом сопряжений:

56-15-3   2

56-15-4   3

56-15-5   4.

---------T--------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦ Ед.  ¦56-15-1¦56-15-2¦56-15-3¦56-15-4¦56-15-5¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦200,73 ¦263,73 ¦306,33 ¦380,75 ¦454,58 ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦  4    ¦  4    ¦  4    ¦  4    ¦  4    ¦

¦        ¦работы              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦  0,11 ¦  0,11 ¦  0,17 ¦  0,26 ¦  0,28 ¦

¦        ¦машинистов          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч¦  0,11 ¦  0,11 ¦  0,17 ¦  0,26 ¦  0,28 ¦

¦330206  ¦Дрели электрические ¦маш.-ч¦ 14,1  ¦ 18,4  ¦ 21,5  ¦ 26,7  ¦ 31,8  ¦

+--------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0084¦Бруски обрезные     ¦куб. м¦  0,4  ¦  0,4  ¦  0,6  ¦  0,9  ¦  1,0  ¦

¦        ¦толщиной 40 - 75 мм,¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦II сорта            ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1814¦Клей столярный      ¦  кг  ¦  1,2  ¦  1,2  ¦  1,2  ¦  1,45 ¦  2,4  ¦

¦411-1002¦Вода                ¦куб. м¦  0,006¦  0,006¦  0,006¦  0,007¦  0,012¦

+--------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный мусор  ¦  т   ¦  0,27 ¦  0,27 ¦  0,4  ¦  0,6  ¦  0,66 ¦

L--------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 56-16

РЕМОНТ КАЛЕВКИ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

Состав работ:

01. Вырезка или выдалбливание части бруска с калевкой длиной до 30 см. 02. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею и пришивкой шпильками.

Измеритель: 100 отремонтированных мест.

56-16-1   Ремонт калевки дверного полотна.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦56-16-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦13,62  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 3,9   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦ 0,09  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦ 0,09  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 102-0084¦Бруски обрезные толщиной 40 - 75 мм,¦ куб. м  ¦ 0,33  ¦

¦         ¦II сорта                            ¦         ¦       ¦

¦ 101-1814¦Клей столярный                      ¦    кг   ¦ 0,9   ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ куб. м  ¦ 0,0045¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦ 0,22  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 56-17

РЕМОНТ ПОРОГОВ

Состав работ:

01. Отеска и острожка поврежденного места порога. 02. Пригонка нового бруска. 03. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

Измеритель: 100 отремонтированных мест.

Ремонт порогов шириной:

56-17-1   100 мм

56-17-2   до 150 мм.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦56-17-1 ¦56-17-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦ 74,0   ¦105,2   ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд            ¦         ¦  3     ¦  3     ¦

¦         ¦работы                    ¦         ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦  0,24  ¦  0,32  ¦

¦         ¦машинистов                ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,24  ¦  0,32  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-9216¦Деревянные профильные     ¦ куб. м  ¦  0,86  ¦  1,11  ¦

¦         ¦заготовки                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-0180¦Гвозди строительные       ¦    т    ¦  0,0017¦  0,0025¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦    т    ¦  0,56  ¦  0,72  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 56-18

УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Состав работ:

01. Закрепление коробок дополнительными ершами. 02. Конопатка паклей (норма 1).

Измеритель: 100 коробок.

Укрепление оконных и дверных коробок:

56-18-1   с конопаткой

56-18-2   без конопатки.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦      Наименование        ¦   Ед.   ¦56-18-1 ¦56-18-2 ¦

¦ ресурса ¦    элемента затрат       ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦115,88  ¦ 21,28  ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  3     ¦  3     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  0,1   ¦  0,01  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,1   ¦  0,01  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-1671¦Закрепы металлические     ¦   кг    ¦ 17,2   ¦ 17,2   ¦

¦ 101-1705¦Пакля пропитанная         ¦   кг    ¦301,0   ¦   -    ¦

¦ 101-0219¦Гипс строительный         ¦   т     ¦  0,049 ¦   -    ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦ куб. м  ¦  0,015 ¦   -    ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 56-19

ОБИВКА ДВЕРЕЙ ДЕРМАНТИНОМ

Состав работ:

01. Прибивка дермантина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.

Измеритель: 100 кв. м обивки.

56-19-1   Обивка дверей дермантином.

----------T-----------------------------------T---------T--------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат   ¦   Ед.   ¦56-19-1 ¦

¦ ресурса ¦                                   ¦  измер. ¦        ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей ¦ чел.-ч  ¦ 71,18  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы              ¦         ¦  3,1   ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                          ¦         ¦        ¦

¦ 101-1670¦Дермантин                          ¦ кв. м   ¦151,2   ¦

+---------+-----------------------------------+---------+--------+

¦ 101-1704¦Войлок строительный                ¦ кв. м   ¦128,0   ¦

¦ 101-0162¦Гвозди отделочные                  ¦    т    ¦  0,0043¦

L---------+-----------------------------------+---------+---------

Таблица ГЭСНр 56-20

РЕМОНТ ВОРОТ И КАЛИТОК

Состав работ:

01. Снятие калиток и ворот. 02. Укрепление столбов. 03. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах до 25% нового готового материала. 04. Прирезка приборов. 05. Навеска калиток и ворот.

Измеритель: 100 кв. м полотна.

Ремонт:

56-20-1   калиток

56-20-2   ворот.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр   ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦56-20-1 ¦56-20-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦ 107,04 ¦ 212,37 ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд            ¦         ¦   3,1  ¦   3,1  ¦

¦         ¦работы                    ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 331532  ¦Пила электрическая цепная ¦ маш.-ч  ¦   5,7  ¦  14,4  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-0048¦Доски обрезные толщиной   ¦ куб. м  ¦   0,52 ¦   0,52 ¦

¦         ¦19 - 22 мм, II сорта      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-0088¦Брусья обрезные толщиной  ¦ куб. м  ¦   0,64 ¦   0,81 ¦

¦         ¦100, 125 мм, II сорта     ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-1714¦Болты строительные        ¦   т     ¦   0,02 ¦   0,05 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 56-21

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

Состав работ:

01. Пригонка дверных полотен к коробке. 02. Разметка мест острожки. 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами. 06. Навеска дверных полотен.

Измеритель: 100 полотен.

Установка полотен:

56-21-1   наружных кроме балконных

56-21-2   наружных балконных спаренных

56-21-3   наружных балконных без фрамуг

56-21-4   наружных балконных раздельных с фрамугами

56-21-5   внутренних межкомнатных

56-21-6   внутренних в санузлах, кухонных, шкафных,

антресольных.

---------T----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова-¦  Ед. ¦56-21-1¦56-21-2¦56-21-3¦56-21-4¦56-21-5¦56-21-6¦

¦ресурса ¦ние       ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦151,8  ¦140,46 ¦120,3  ¦163,14 ¦120,3  ¦114,0  ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦      ¦  4,5  ¦  4,4  ¦  4,3  ¦  4,5  ¦  4,3  ¦  4,3  ¦

¦        ¦разряд    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦  3,03 ¦  3,03 ¦  3,03 ¦  3,03 ¦  3,03 ¦  3,03 ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинистов¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль¦маш.-ч¦  1,3  ¦  1,3  ¦  1,3  ¦  1,3  ¦  1,3  ¦  1,3  ¦

¦        ¦бортовой  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники¦маш.-ч¦  1,73 ¦  1,73 ¦  1,73 ¦  1,73 ¦  1,73 ¦  1,73 ¦

¦        ¦мачтовые  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦202-9062¦Полотна   ¦кв. м ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦        ¦дверные   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦деревянные¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦202-9155¦Приборы   ¦компл.¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦

¦        ¦дверные   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1480¦Шурупы    ¦  т   ¦ 0,0038¦ 0,0038¦ 0,0038¦ 0,0038¦ 0,0038¦ 0,0038¦

L--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 56-22

НАВЕСКА ПЛОТНИЧНЫХ ДВЕРЕЙ

Состав работ:

01. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 02. Установка и крепление петель на шурупах. 03. Постановка приборов и навеска дверей на петлях.

Измеритель: 100 кв. м полотен.

Навеска плотничных дверей:

56-22-1   на шпонках или в наконечник при числе створок 1

56-22-2   на шпонках или в наконечник при числе створок 2

56-22-3   на планках при числе створок 1

56-22-4   на планках при числе створок 2

56-22-5   на качающихся петлях.

---------T--------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦  Ед. ¦56-22-1¦56-22-2¦56-22-3¦56-22-4¦56-22-5¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦ 25,21 ¦ 43,18 ¦ 16,81 ¦ 30,58 ¦  6,88 ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,1  ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦  2,1  ¦  2,1  ¦  2,1  ¦  2,1  ¦  2,1  ¦

¦        ¦машинистов          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Подъемники мачтовые ¦маш.-ч¦  1,3  ¦  1,3  ¦  1,3  ¦  1,3  ¦  1,3  ¦

¦031121  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч¦  0,8  ¦  0,8  ¦  0,8  ¦  0,8  ¦  0,8  ¦

+--------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦202-9062¦Полотна дверные     ¦кв. м ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦

¦        ¦деревянные          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦202-9155¦Приборы дверные     ¦компл.¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦101-1480¦Шурупы              ¦  т   ¦ 0,0002¦ 0,0002¦ 0,0002¦ 0,0002¦ 0,0002¦

L--------+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 56-23

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки вручную. 02. Установка металлоконструкций со сваркой.

Измеритель: 1 т.

56-23-1   Обрамление проемов угловой сталью.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦56-23-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦44,0   ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 3,4   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦ 0,48  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые                 ¦ маш.-ч  ¦ 0,38  ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦ 0,1   ¦

¦ 040502  ¦Установка для сварки ручной дуговой ¦ маш.-ч  ¦ 0,43  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-0996¦Сталь угловая                       ¦    т    ¦ 0,98  ¦

¦ 101-0982¦Сталь полосовая                     ¦    т    ¦ 0,05  ¦

¦ 101-1529¦Электроды                           ¦    т    ¦ 0,0051¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 56-24

ЗАМЕНА В ОКОННЫХ ПРОЕМАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕКЛОПРОФИЛИТА

Состав работ:

01. Выемка негодных элементов. 02. Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков.

Измеритель: 100 кв. м.

56-24-1   Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦56-24-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦288,0  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  1,7  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦  1,7  ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические               ¦ маш.-ч  ¦  3,28 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-1287¦Стеклопрофилит                      ¦ кв. м   ¦ 99,0  ¦

¦ 101-9090¦Мастика                             ¦    т    ¦  0,048¦

¦ 101-0306¦Изделия резиновые технические       ¦    кг   ¦ 42,0  ¦

¦ 101-0848¦Пластина губчатая резиновая         ¦    кг   ¦ 38,0  ¦

¦ 101-0329¦Клей N 88                           ¦    кг   ¦  4,0  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

СБОРНИК N 57

ПОЛЫ

ГЭСНр-2001-57

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке и ремонту полов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройству полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка, очистка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах не учтены трудозатраты и ресурсы на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который, в необходимых случаях, следует определять по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

Таблица ГЭСНр 57-1

РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

Измеритель: 100 кв. м основания.

Разборка оснований покрытия полов:

57-1-1   кирпичных столбиков под лаги

57-1-2   лаг из досок и брусков

57-1-3   простильных полов

57-1-4   дощатых оснований щитового паркета.

---------T--------------------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦ Ед.  ¦57-1-1¦57-1-2¦57-1-3¦57-1-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦ 8,71 ¦ 7,67 ¦ 17,44¦ 14,9 ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦ 2    ¦ 2    ¦  2   ¦  2   ¦

¦        ¦работы              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный мусор  ¦  т   ¦ 3,62 ¦ 0,7  ¦  4,67¦  1,92¦

L--------+--------------------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 57-2

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ

Состав работ:

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

Измеритель: 100 кв. м покрытий.

Разборка покрытий полов:

57-2-1   из линолеума и релина

57-2-2   из плиток поливинилхлоридных

57-2-3   из керамических плиток

57-2-4   цементных

57-2-5   из древесно - стружечных плит в один слой

57-2-6   из древесно - стружечных плит в два слоя

57-2-7   из древесно - волокнистых плит

57-2-8   паркетных

57-2-9   дощатых

57-2-10  асфальтовых.

---------T-----------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦  Ед. ¦57-2-1¦57-2-2¦57-2-3¦57-2-4¦57-2-5¦57-2-6¦57-2-7¦

¦ресурса ¦ние        ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦элемента   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦затрат     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 11,39¦35,49 ¦69,87 ¦111,2 ¦16,17 ¦23,94 ¦11,09 ¦

¦        ¦труда      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦рабочих -  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  2   ¦ 2    ¦ 3    ¦  3   ¦ 2    ¦ 2    ¦ 2    ¦

¦        ¦разряд     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦работы     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,13¦ 0,13 ¦ 1,44 ¦ 21,0 ¦ 0,15 ¦ 0,31 ¦ 0,12 ¦

¦        ¦труда      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦машинистов ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,13¦ 0,13 ¦ 1,44 ¦  1,8 ¦ 0,15 ¦ 0,31 ¦ 0,12 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦050101  ¦Компрессоры¦маш.-ч¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦ 19,2 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦

¦        ¦передвижные¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦с двигате- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦лем внут-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦реннего    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦сгорания   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦330804  ¦Молотки    ¦маш.-ч¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦ 38,4 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦

¦        ¦отбойные   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦пневмати-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦ческие     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строитель- ¦  т   ¦  0,47¦ 1,4  ¦ 5,2  ¦  6,6 ¦ 1,25 ¦ 2,5  ¦ 0,55 ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦57-2-8 ¦57-2-9 ¦57-2-10¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦ 40,59 ¦ 38,30 ¦ 33,83 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2    ¦  2    ¦  3    ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  0,67 ¦  0,86 ¦  4,64 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦ маш.-ч  ¦  0,67 ¦  0,86 ¦   -   ¦

¦ 031811  ¦Погрузчики одноков- ¦ маш.-ч  ¦   -   ¦    -  ¦  0,88 ¦

¦         ¦шовые               ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры пере-   ¦ маш.-ч  ¦   -   ¦   -   ¦  3,76 ¦

¦         ¦движные с двигателем¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦внутреннего сгора-  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦ния                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные    ¦ маш.-ч  ¦   -   ¦   -   ¦  7,52 ¦

¦         ¦пневматические      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦  3,08 ¦  2,49 ¦  6,15 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 57-3

РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ

Измеритель: 100 м плинтусов.

Разборка плинтусов:

57-3-1   деревянных и из пластмассовых материалов

57-3-2   цементных и из керамической плитки.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр   ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 57-3-1 ¦ 57-3-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦  3,77  ¦ 14,28  ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд            ¦         ¦  2     ¦  2     ¦

¦         ¦работы                    ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦    т    ¦  0,11  ¦  0,62  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 57-4

СМЕНА И ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ

Состав работ:

01. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. 02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. 03. Острожка провесов.

Измеритель: 100 кв. м.

Перестилка дощатых полов:

57-4-1   не крашеных

57-4-2   добавлять к 57-4-1 при крашеных полах

57-4-3   добавлять к 57-4-1 при площади пола до 5 кв. м.

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до:

57-4-4   25%

57-4-5   50%

57-4-6   добавлять к 57-4-4 при крашеных полах

57-4-7   добавлять к 57-4-4 при площади пола до 5 кв. м

57-4-8   добавлять к 57-4-5 при крашеных полах

57-4-9   добавлять к 57-4-5 при площади пола до 5 кв. м

57-4-10  Выравнивание лаг с изготовлением прокладок.

---------T-------------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦  Ед. ¦57-4-1¦57-4-2¦57-4-3¦57-4-4¦57-4-5¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦121,0 ¦ 11,8 ¦ 59,3 ¦125,0 ¦146,0 ¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦  0,4 ¦   -  ¦   -  ¦  1,2 ¦  2,8 ¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль   ¦маш.-ч¦  0,1 ¦   -  ¦   -  ¦  0,3 ¦  0,9 ¦

¦        ¦бортовой     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники   ¦маш.-ч¦  0,3 ¦   -  ¦   -  ¦  0,9 ¦  1,9 ¦

¦        ¦мачтовые     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦340311  ¦Машина для   ¦маш.-ч¦  5,69¦   -  ¦   -  ¦  5,69¦  5,69¦

¦        ¦острожки де- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦ревянных по- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦лов          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦202-9150¦Доски для    ¦куб. м¦  0,19¦   -  ¦   -  ¦  0,59¦  1,56¦

¦        ¦чистого пола ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-1805¦Гвозди строи-¦  т   ¦ 0,024¦   -  ¦   -  ¦ 0,024¦ 0,024¦

¦        ¦тельные      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-------------+------+------+------+------+------+-------

---------T------------T------T------T------T------T------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦  Ед. ¦57-4-6¦57-4-7¦57-4-8¦57-4-9¦57-4-10¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

+--------+------------+------+------+------+------+------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 12,1 ¦ 61,0 ¦ 13,8 ¦ 69,0 ¦  8,4  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3    ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

+--------+------------+------+------+------+------+------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦102-0056¦Доски обрез-¦куб. м¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  0,036¦

¦        ¦ные 32 - 40 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦мм, II сорта¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди      ¦  т   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  0,001¦

¦        ¦строительные¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

L--------+------------+------+------+------+------+------+--------

Таблица ГЭСНр 57-5

РЕМОНТ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ

Состав работ:

01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную (норма 1). 02. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную (норма 2).

Измеритель: 100 кв. м (норма 1), 100 м досок (норма 2).

57-5-1   Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек

57-5-2   Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр   ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 57-5-1 ¦ 57-5-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦  45,0  ¦  58,6  ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд            ¦         ¦   3    ¦   3    ¦

¦         ¦работы                    ¦         ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦   0,27 ¦   0,94 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦   0,07 ¦   0,24 ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовый       ¦ маш.-ч  ¦   0,2  ¦   0,7  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 202-9150¦Доски для чистого пола    ¦ куб. м  ¦   0,1  ¦   0,46 ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные       ¦   т     ¦   0,001¦   0,003¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 57-6

ОСТРОЖКА И ЦИКЛЕВКА ПОЛОВ, БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Состав работ:

01. Подметание пола. 02. Утапливание шляпок гвоздей (нормы 1 - 4). 03. Острожка (нормы 1 - 5) и циклевка (нормы 5, 6) пола. 04. Уборка стружки.

Измеритель: 100 кв. м пола.

Острожка провесов дощатых покрытий площадью:

57-6-1   до 5 кв. м

57-6-2   свыше 5 кв. м.

Острожка дощатых покрытий площадью:

57-6-3   до 5 кв. м

57-6-4   свыше 5 кв. м

57-6-5   Острожка и циклевка паркетных полов

57-6-6   Циклевка паркетных полов.

---------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦  Ед. ¦57-6-1¦57-6-2¦57-6-3¦57-6-4¦57-6-5¦57-6-6¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 14,6 ¦  9,7 ¦ 60,3 ¦ 40,2 ¦ 47,7 ¦ 36,4 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦331441  ¦Рубанок        ¦маш.-ч¦  7,3 ¦  4,85¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦

¦        ¦электрический  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦340311  ¦Машина для     ¦маш.-ч¦   -  ¦   -  ¦ 30,15¦ 19,30¦ 16,70¦  -   ¦

¦        ¦острожки       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦деревянных     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦полов          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦340310  ¦Машина паркет- ¦маш.-ч¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦  -   ¦  7,15¦ 18,2 ¦

¦        ¦но - шлифоваль-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦ная            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-1596¦Шкурка шлифо-  ¦кв. м ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦  -   ¦ 15,7 ¦ 21,3 ¦

¦        ¦вальная        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦двухслойная    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 57-7

РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА

Состав работ:

01. Удаление негодных планок. 02. Очистка основания. 03. Укладка мастики с выравниванием (нормы 4 - 6). 04. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. 05. Прибивка гвоздями (нормы 1 - 3). 06. Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: 100 мест.

Ремонт паркетных  покрытий  на  гвоздях площадью в одном месте

до:

57-7-1   5 планок

57-7-2   0,5 кв. м

57-7-3   1 кв. м.

Ремонт паркетных  покрытий  на  мастике площадью в одном месте

до:

57-7-4   5 планок

57-7-5   0,5 кв. м

57-7-6   1 кв. м.

---------T------------T------T------T-------T-------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦  Ед. ¦57-7-1¦57-7-2 ¦57-7-3 ¦57-7-4¦57-7-5¦57-7-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------+------+------+-------+-------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦34,99 ¦114,46 ¦176,19 ¦35,16 ¦109,59¦117,19¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦ 3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦ 3,1  ¦  3,1 ¦  3,1 ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 0,07 ¦  0,33 ¦  0,69 ¦ 0,12 ¦  0,61¦  1,22¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------+------+------+-------+-------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦ 0,05 ¦  0,2  ¦  0,4  ¦ 0,1  ¦  0,4 ¦  0,8 ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники  ¦маш.-ч¦ 0,02 ¦  0,13 ¦  0,29 ¦ 0,02 ¦  0,21¦  0,42¦

¦        ¦мачтовые    ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------+------+------+-------+-------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦102-9091¦Паркет штуч-¦кв. м ¦ 6,1  ¦ 40,8  ¦ 82,0  ¦ 6,1  ¦ 40,8 ¦ 82,0 ¦

¦        ¦ный         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0180¦Гвозди      ¦  т   ¦ 0,001¦  0,011¦  0,023¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦

¦        ¦строительные¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0609¦Мастика КН-2¦  кг  ¦   -  ¦   -   ¦   -   ¦16,5  ¦150,0 ¦300,0 ¦

+--------+------------+------+------+-------+-------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный¦  т   ¦ 0,14 ¦  0,94 ¦  1,89 ¦ 0,072¦  0,66¦  1,32¦

¦        ¦мусор       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+------------+------+------+-------+-------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 57-8

СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ

Состав работ:

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок. 02. Устройство настила из досок по готовым опорам. 03. Пробивка досок гвоздями.

Измеритель: 100 кв. м пола.

Смена простильных дощатых полов:

57-8-1   с добавлением новых досок до 25%

57-8-2   с добавлением новых досок до 50%

57-8-3   полная смена досок.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦57-8-1 ¦57-8-2 ¦57-8-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦ 42,62 ¦ 44,66 ¦ 62,07 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2,4  ¦  2,4  ¦  2,4  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  0,17 ¦  0,49 ¦  1,17 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦ маш.-ч  ¦  0,1  ¦  0,3  ¦  0,7  ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦ маш.-ч  ¦  0,07 ¦  0,19 ¦  0,47 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 102-0057¦Доски обрезные      ¦ куб. м  ¦  0,63 ¦  1,68 ¦  4,2  ¦

¦         ¦толщиной 32, 44 мм, ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦III сорта           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные ¦    т    ¦  0,013¦  0,013¦  0,013¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦  0,39 ¦  0,82 ¦  1,86 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 57-9

РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ

Состав работ:

01. Снятие отставших плиток. 02. Очистка основания. 03. Смазка основания мастикой. 04. Наклеивание плиток.

Измеритель: 100 плиток.

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-9-1   200 x 200 мм

57-9-2   300 x 300 мм.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр   ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 57-9-1 ¦ 57-9-1 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦  4,52  ¦  9,03  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд            ¦         ¦  3,3   ¦  3,3   ¦

¦         ¦работы                    ¦         ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовый       ¦ маш.-ч  ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-1865¦Плитки поливинилхлоридные ¦   шт.   ¦100,0   ¦100,0   ¦

¦ 101-0609¦Мастика КН-2              ¦   кг    ¦  1,81  ¦  4,08  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦   т     ¦  0,12  ¦  0,18  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 57-10

ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ

Состав работ:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Промазка кромок мастикой битумной (нормы 7 - 12). 03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. 04. Железнение поверхности.

Измеритель: 100 мест.

Заделка выбоин в полах цементных площадью до:

57-10-1   0,25 кв. м

57-10-2   0,5 кв. м

57-10-3   1,0 кв. м.

Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до:

57-10-4   0,25 кв. м

57-10-5   0,5 кв. м

57-10-6   1,0 кв. м.

Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до:

57-10-7   0,25 кв. м

57-10-8   0,5 кв. м

57-10-9   1,0 кв. м.

Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до:

57-10-10  0,25 кв. м

57-10-11  0,5 кв. м

57-10-12  1,0 кв. м.

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦  Ед. ¦57-10-1¦57-10-2¦57-10-3¦56-10-4¦57-10-5¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 40,73 ¦ 69,35 ¦124,23 ¦108,03 ¦184,44 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,32 ¦  0,68 ¦  1,38 ¦  0,51 ¦  1,23 ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦050101  ¦Компрессоры    ¦маш.-ч¦  0,32 ¦  0,68 ¦  1,38 ¦  0,51 ¦  1,23 ¦

¦        ¦передвижные    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦с двигателем   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутреннего    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦сгорания       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦330804  ¦Молотки        ¦маш.-ч¦  0,32 ¦  0,68 ¦  1,38 ¦  0,51 ¦  1,23 ¦

¦        ¦отбойные       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦пневматические ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-9071¦Раствор тяжелый¦куб. м¦  0,43 ¦  1,0  ¦  2,14 ¦  0,31 ¦  0,71 ¦

¦        ¦цементный      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-9021¦Раствор        ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,43 ¦  1,0  ¦

¦        ¦декоративный   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦(с каменной    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦крошкой)       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9540¦Цемент         ¦  т   ¦  0,01 ¦  0,02 ¦  0,045¦   -   ¦   -   ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦  0,05 ¦  0,07 ¦  0,1  ¦  0,05 ¦  0,07 ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦  т   ¦  0,3  ¦  0,7  ¦  1,48 ¦  0,51 ¦  1,19 ¦

¦        ¦мусор          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦  Ед. ¦57-10-6¦57-10-7¦57-10-8¦56-10-9¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦372,18 ¦ 28,74 ¦ 51,21 ¦ 90,45 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3    ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  2,53 ¦  0,16 ¦  0,38 ¦  0,84 ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦050101  ¦Компрессоры     ¦маш.-ч¦  2,53 ¦  0,16 ¦  0,38 ¦  0,84 ¦

¦        ¦передвижные     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦с двигателем    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутреннего     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦сгорания        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦330804  ¦Молотки         ¦маш.-ч¦  2,53 ¦  0,16 ¦  0,38 ¦  0,84 ¦

¦        ¦отбойные        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦пневматические  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦401-9001¦Асфальтобетон   ¦  т   ¦   -   ¦  0,83 ¦  1,93 ¦  4,1  ¦

¦402-9021¦Раствор         ¦куб. м¦  2,14 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦декоративный    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦(с каменной     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦крошкой)        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-9071¦Раствор тяжелый ¦куб. м¦  1,53 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦цементный       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9090¦Мастика         ¦  т   ¦   -   ¦  0,006¦  0,014¦  0,03 ¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,1  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный    ¦  т   ¦  2,54 ¦  0,26 ¦  0,61 ¦  1,28 ¦

¦        ¦мусор           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T--------------------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦  Ед.  ¦57-10-10¦57-10-11¦57-10-12¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер. ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч ¦ 53,16  ¦ 111,6  ¦ 136,8  ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦       ¦  3,3   ¦   3,3  ¦   3,3  ¦

¦        ¦работы              ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч ¦  1,06  ¦   2,64 ¦   5,42 ¦

¦        ¦машинистов          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦050101  ¦Компрессоры пере-   ¦маш.-ч ¦  0,17  ¦   0,47 ¦   0,98 ¦

¦        ¦движные с двигателем¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦внутреннего сгорания¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦330804  ¦Молотки отбойные    ¦маш.-ч ¦  0,17  ¦   0,47 ¦   0,98 ¦

¦        ¦пневматические      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦110901  ¦Растворосмеситель   ¦маш.-ч ¦  0,89  ¦   2,17 ¦   4,44 ¦

¦        ¦передвижной         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0631¦Опилки древесные    ¦куб. м ¦  0,47  ¦   1,1  ¦   2,35 ¦

¦113-0072¦Кислота соляная     ¦   т   ¦  0,23  ¦   0,47 ¦   1,01 ¦

¦115-9067¦Магнезит каустичес- ¦   т   ¦  0,2   ¦   0,6  ¦   1,08 ¦

¦        ¦кий                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1815¦Краски сухие для    ¦   т   ¦  0,012 ¦   0,028¦   0,06 ¦

¦        ¦внутренних работ    ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0580¦Магний хлористый    ¦   т   ¦  0,011 ¦   0,028¦   0,056¦

+--------+--------------------+-------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строительный мусор  ¦   т   ¦  0,23  ¦   0,54 ¦   1,15 ¦

L--------+--------------------+-------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 57-11

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА

Состав работ:

01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. Нанесение мастики (нормы 3 - 6). 04. Укладка плит (нормы 1 - 6). 05. Очистка швов от мастики (нормы 3 - 6), острожка провесов вручную (норма 7).

Измеритель: 100 кв. м основания.

Устройство оснований   под   покрытие   пола   из  древесно  -

волокнистых плит насухо в два слоя площадью:

57-11-1   до 20 кв. м

57-11-2   свыше 20 кв. м.

Устройство оснований  под  покрытие   пола   из   древесно   -

волокнистых плит на мастике в один слой площадью:

57-11-3   до 20 кв. м

57-11-4   свыше 20 кв. м.

Устройство оснований   под   покрытие   пола   из  древесно  -

стружечных плит площадью:

57-11-5   до 20 кв. м

57-11-6   свыше 20 кв. м.

Устройство обрешетки из досок под паркет:

57-11-7   щитовой

57-11-8   штучный.

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦  Ед. ¦57-11-1¦57-11-2¦57-11-3¦56-11-4¦57-11-5¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 26,03 ¦ 22,64 ¦ 30,56 ¦ 26,04 ¦ 46,06 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  2,3  ¦  2,3  ¦  2,5  ¦  2,5  ¦  2,7  ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,42 ¦  0,42 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,18 ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦маш.-ч¦  0,28 ¦  0,28 ¦  0,13 ¦  0,13 ¦  0,10 ¦

¦        ¦мачтовые       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦  0,14 ¦  0,14 ¦  0,12 ¦  0,12 ¦  0,08 ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0684¦Плиты древесно ¦1000  ¦  0,204¦  0,204¦  0,102¦  0,102¦   -   ¦

¦        ¦- волокнистые  ¦кв. м ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦твердые        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0698¦Плиты древесно ¦100   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  1,02 ¦

¦        ¦- стружечные   ¦кв. м ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0609¦Мастика КН-2   ¦кг    ¦   -   ¦   -   ¦133,0  ¦133,0  ¦133,0  ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование     ¦   Ед.   ¦57-11-6¦57-11-7¦57-11-8¦

¦ресурса ¦   элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда        ¦ чел.-ч  ¦ 38,12 ¦ 47,24 ¦25,99  ¦

¦        ¦рабочих - строителей ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд       ¦         ¦  2,7  ¦  2,8  ¦ 2,2   ¦

¦        ¦работы               ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда        ¦ чел.-ч  ¦  0,18 ¦  0,4  ¦ 0,82  ¦

¦        ¦машинистов           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые  ¦ маш.-ч  ¦  0,10 ¦  0,27 ¦ 0,53  ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой  ¦ маш.-ч  ¦  0,08 ¦  0,13 ¦ 0,29  ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0698¦Плиты древесно -     ¦100 кв. м¦  1,02 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦стружечные           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0076¦Доски необрезные     ¦ куб. м  ¦   -   ¦  1,42 ¦ 2,88  ¦

¦        ¦толщиной 32 - 40 мм, ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦II сорта             ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0609¦Мастика КН-2         ¦   кг    ¦133,0  ¦   -   ¦   -   ¦

¦101-0180¦Гвозди строительные  ¦   т     ¦   -   ¦  0,004¦ 0,0125¦

L--------+---------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 57-12

УСТРОЙСТВО ПАРКЕТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА НА ГВОЗДЯХ

Состав работ:

01. Подготовка основания. 02. Укладка паркетной планки (норма 1), доски (норма 2) на гвоздях 03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Измеритель: 100 кв. м покрытия.

57-12-1   Устройство паркетного покрытия из штучного паркета

без жилок на гвоздях

57-12-2   Устройство паркетного покрытия из паркетных досок

на гвоздях.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦57-12-1 ¦57-12-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦142,78  ¦  96,07 ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд            ¦         ¦  3,9   ¦   3,9  ¦

¦         ¦работы                    ¦         ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  0,27  ¦   0,67 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовый       ¦ маш.-ч  ¦  0,2   ¦   0,6  ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,07  ¦   0,07 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-9091¦Паркет штучный            ¦ кв. м   ¦102,0   ¦   -    ¦

¦ 102-9090¦Паркетные доски           ¦ кв. м   ¦   -    ¦ 102,0  ¦

¦ 101-0109¦Бумага битумированная     ¦   т     ¦  0,012 ¦   0,012¦

¦ 101-0180¦Гвозди строительные       ¦   т     ¦  0,0136¦   0,003¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 57-13

СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК

Состав работ:

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места. 02. Установка и укрепление новых решеток.

Измеритель: 100 штук.

57-13-1   Смена вентиляционных решеток.

----------T------------------------------------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦  Ед.   ¦57-13-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦ измер. ¦        ¦

+---------+------------------------------------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч ¦ 34,45  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦        ¦  2,8   ¦

+---------+------------------------------------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦        ¦        ¦

¦ 101-9182¦Металлические вентиляционные решетки¦   шт.  ¦100,0   ¦

¦         ¦для пола                            ¦        ¦        ¦

¦ 101-1480¦Шурупы                              ¦    т   ¦  0,0004¦

L---------+------------------------------------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 57-14

РЕМОНТ ПОЛОВ ИЗ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА

Состав работ:

01. Снятие старых квадр (норма 1). 02. Очистка основания и углубление его при надобности (норма 1). 03. Укладка квадр на клею (норма 1). 04. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания (норма 2). 05. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями (норма 2). 06. Заделка стыков соединений квадрами (норма 2). 07. Настилка добора и фриза с прострожкой провесов (норма 2). 08. Установка плинтусов (норма 2). 09. Снятие квадр и негодных филенок (норма 3). 10. Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых (норма 3). 11. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: 100 кв. м пола (нормы 1, 2), 100 щитов (норма 3).

57-14-1   Смена квадр

57-14-2   Перестилка обрешетки

57-14-3   Ремонт филенок щитов.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦57-14-1¦57-14-2¦57-14-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦583,53 ¦206,1  ¦701,7  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,6  ¦  3,7  ¦  4,4  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  0,3  ¦  0,82 ¦  0,31 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦ маш.-ч  ¦  0,2  ¦  0,4  ¦  0,1  ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦ маш.-ч  ¦  0,1  ¦  0,42 ¦  0,21 ¦

¦ 340310  ¦Машина паркетно -   ¦ маш.-ч  ¦ 11,06 ¦ 11,06 ¦ 11,06 ¦

¦         ¦шлифовальная        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 102-9092¦Паркетные щиты      ¦ кв. м   ¦100,0  ¦100,0  ¦ 49,0  ¦

¦ 102-0060¦Доски обрезные тол- ¦ куб. м  ¦   -   ¦  0,8  ¦  0,2  ¦

¦         ¦щиной 44 мм и более,¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦II сорта            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 203-0352¦Плинтусы из древеси-¦   м     ¦   -   ¦ 73,0  ¦   -   ¦

¦         ¦ны                  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-0180¦Гвозди строительные ¦   т     ¦  0,001¦  0,034¦  0,001¦

¦ 101-1814¦Клей столярный      ¦   кг    ¦  8,7  ¦  2,6  ¦ 17,2  ¦

¦ 101-1596¦Шкурка шлифовальная ¦  кв. м  ¦ 12,3  ¦ 12,3  ¦ 12,3  ¦

¦         ¦двухслойная         ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦ куб. м  ¦  0,043¦  0,013¦  0,086¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦   т     ¦  3,54 ¦  1,67 ¦   -   ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 57-15

СМЕНА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК В ПОЛАХ

Состав работ:

01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест. 02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

Измеритель: 100 плиток.

Смена керамических коврово - мозаичных плиток в полах:

57-15-1   до 10 шт.

57-15-2   более 10 шт.

Смена метлахских плиток в полах:

57-15-3   до 10 шт.

57-15-4   более 10 шт.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦  Ед. ¦57-15-1¦57-15-2¦57-15-3¦57-15-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦ 12,3  ¦  7,38 ¦ 16,65 ¦ 10,99 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль      ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

¦        ¦бортовой        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники      ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

¦        ¦мачтовые        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0287¦Плитки          ¦кв. м ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦        ¦керамические    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-9050¦Раствор         ¦куб. м¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,02 ¦  0,02 ¦

¦        ¦цементный       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,05 ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный    ¦      ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

¦        ¦мусор           ¦  т   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

СБОРНИК N 58

КРЫШИ, КРОВЛИ

ГЭСНр-2001-58

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и смене основных видов конструкций крыш и кровель.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных видов конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий их производства:

а) на высоте не более 15 м (на каждый последующий метр высоты норма затрат труда увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 кв. м - 4 кг (или одного листа размерами 1420 x 710 мм; для случаев использования черной кровельной стали нормы расхода ресурсов принимаются те же с добавлением нормы расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 кв. м).

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов - с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением на 0,07 метра.

Таблица ГЭСНр 58-1

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ

Состав работ:

01. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

Измеритель: 100 кв. м кровли.

Разборка:

58-1-1   обрешетки из брусков с прозорам

58-1-2   стропил со стойками и подкосами из досок

58-1-3   стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен

58-1-4   мауэрлатов.

---------T--------------------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦ Ед.  ¦58-1-1¦58-1-2¦58-1-3¦58-1-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦ 15,16¦ 22,68¦ 27,08¦ 6,73 ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦  2,4 ¦  2,4 ¦  2,4 ¦ 2,2  ¦

¦        ¦работы              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦  0,46¦  0,29¦  0,42¦ 0,27 ¦

¦        ¦машинистов          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦020129  ¦Краны башенные      ¦маш.-ч¦  0,46¦  0,29¦  0,42¦ 0,27 ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный мусор  ¦  т   ¦  1,4 ¦  0,9 ¦  1,25¦ 0,81 ¦

L--------+--------------------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 58-2

РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН

Состав работ:

01. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

Измеритель: 100 окон.

Разборка слуховых окон:

58-2-1   прямоугольных двускатных

58-2-2   прямоугольных односкатных

58-2-3   полукруглых и треугольных.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦58-2-1 ¦58-2-2 ¦58-2-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦ 341,36¦ 309,3 ¦ 138,4 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦   2,2 ¦   2,2 ¦   2,2 ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электричес- ¦ маш.-ч  ¦   6,1 ¦   6,1 ¦   4,28¦

¦         ¦кие                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦   5,6 ¦   5,6 ¦   4,6 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 58-3

РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Состав работ:

01. Разборка креплений. 02. Разборка на элементы. 03. Укладка на стройплощадке.

Измеритель: 100 м труб и покрытий.

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:

58-3-1   поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

58-3-2   водосточных труб с земли и подмостей

58-3-3   водосточных труб с люлек.

----------T---------------------T--------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование     ¦  Ед.   ¦58-3-1 ¦58-3-2 ¦58-3-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат    ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+---------------------+--------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда        ¦чел.-ч  ¦  9,1  ¦ 11,04 ¦ 29,34 ¦

¦         ¦рабочих - строителей ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы¦        ¦  2    ¦  2,3  ¦  2,3  ¦

+---------+---------------------+--------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические¦маш.-ч  ¦  0,12 ¦   -   ¦   -   ¦

+---------+---------------------+--------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор   ¦   т    ¦  0,12 ¦  0,325¦  0,325¦

L---------+---------------------+--------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 58-4

РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК

Состав работ:

01. Разборка креплений. 02. Разборка на элементы. 03. Укладка на стройплощадке.

Измеритель: 100 м парапетных решеток.

58-4-1   Разборка парапетных решеток.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦58-4-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 14,8  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические               ¦ маш.-ч  ¦  0,95 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦  0,8  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 58-5

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ

Состав работ:

01. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 02. Удаление негодного элемента. 03. Заготовка и установка нового элемента.

Измеритель: 100 м (нормы 1 - 5), 1 шт. (нормы 6, 7).

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:

58-5-1   укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух

сторон

58-5-2   смена стропильных ног из бревен

58-5-3   смена стропильных ног из брусьев

58-5-4   смена стропильных ног из досок

58-5-5   смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и

обертывание толью

58-5-6   выправка деревянных стропильных ног с постановкой

раскосов

58-5-7   смена концов деревянных стропильных с установкой

стоек под стропильные ноги.

---------T-------------T------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦ Ед.  ¦58-5-1¦58-5-2 ¦58-5-3 ¦58-5-4 ¦58-5-5 ¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦39,87 ¦160,21 ¦150,09 ¦133,25 ¦160,21 ¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦ 3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦ 0,35 ¦  0,63 ¦  0,32 ¦  0,19 ¦  0,63 ¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль   ¦маш.-ч¦ 0,35 ¦  0,63 ¦  0,32 ¦  0,19 ¦  0,63 ¦

¦        ¦бортовой     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦030401  ¦Лебедки      ¦маш.-ч¦ 0,64 ¦  1,81 ¦  1,18 ¦  0,52 ¦  1,81 ¦

¦        ¦электрические¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0008¦Бревна строи-¦куб. м¦  -   ¦  4,72 ¦   -   ¦  -    ¦  4,72 ¦

¦        ¦тельные      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦диаметром    ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦14 - 24 см   ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0032¦Брусья обрез-¦куб. м¦  -   ¦   -   ¦  2,66 ¦  -    ¦   -   ¦

¦        ¦ные 150 мм и ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦более,       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦II сорта     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0060¦Доски обрез- ¦куб. м¦ 2,1  ¦   -   ¦   -   ¦  0,95 ¦   -   ¦

¦        ¦ные 44 мм и  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦более,       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦II сорта     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди       ¦  т   ¦ 0,038¦  0,007¦  0,005¦  0,013¦  0,004¦

¦        ¦строительные ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0782¦Поковки      ¦  т   ¦  -   ¦  0,025¦  0,025¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦строительные ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9270¦Проволока    ¦  т   ¦  -   ¦  0,012¦  0,012¦  0,012¦   -   ¦

¦101-1742¦Толь         ¦кв. м ¦  -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 37,0  ¦

¦101-9090¦Мастика      ¦  т   ¦  -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,08 ¦

+--------+-------------+------+------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный ¦  т   ¦  -   ¦ 2,66  ¦  0,97 ¦  0,564¦  1,27 ¦

¦        ¦мусор        ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-------------+------+------+-------+-------+-------+--------

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦      Наименование        ¦   Ед.   ¦ 58-5-6 ¦ 58-5-7 ¦

¦ ресурса ¦    элемента затрат       ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦  1,42  ¦  4,24  ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2,8   ¦  3     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  0,27  ¦  0,34  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,27  ¦  0,34  ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические     ¦ маш.-ч  ¦  0,51  ¦  0,63  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные диа-  ¦ куб. м  ¦  0,067 ¦  0,063 ¦

¦         ¦метром 14 - 24 см         ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные       ¦   т     ¦    -   ¦  0,001 ¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные      ¦   т     ¦  0,001 ¦  0,002 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 58-6

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

Состав работ:

01. Снятие покрытия. 02. Укладка листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.

Измеритель: 100 кв. м покрытий.

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:

58-6-1   обыкновенного профиля

58-6-2   усиленного профиля.

----------T---------------------------T--------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование        ¦  Ед.   ¦ 58-6-1 ¦ 58-6-2 ¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат      ¦ измер. ¦        ¦        ¦

+---------+---------------------------+--------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда              ¦чел.-ч  ¦ 81,2   ¦ 94,8   ¦

¦         ¦рабочих - строителей       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы      ¦        ¦  3     ¦  3     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов   ¦чел.-ч  ¦  2,41  ¦  3,21  ¦

+---------+---------------------------+--------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомобильном ходу¦маш.-ч  ¦  1,52  ¦  2,32  ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой        ¦маш.-ч  ¦  0,89  ¦  0,89  ¦

+---------+---------------------------+--------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                  ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-0032¦Листы асбестоцементные     ¦кв. м   ¦135,0   ¦   -    ¦

¦         ¦волнистые обыкновенного    ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦профиля                    ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-0035¦Листы асбестоцементные     ¦кв. м   ¦    -   ¦130,0   ¦

¦         ¦волнистые унифицированного ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦профиля                    ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-9351¦Сталь листовая оцинкованная¦  т     ¦  0,04  ¦  0,02  ¦

¦ 101-0173¦Гвозди шиферные оцинкован- ¦  т     ¦  0,0019¦  0,0011¦

¦         ¦ные                        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные       ¦  т     ¦  0,005 ¦  0,005 ¦

¦ 101-1770¦Толь                       ¦кв. м   ¦  5,0   ¦  5,0   ¦

+---------+---------------------------+--------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор         ¦   т    ¦  1,47  ¦  2,35  ¦

L---------+---------------------------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 58-7

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ

И СМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ НА КРОВЛИ

ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Состав работ:

01. Снятие старого покрытия (нормы 6, 7). 02. Расчистка покрытия (нормы 1 - 5) или основания (нормы 6, 7). 03. Разогревание готовой мастики (нормы 1 - 5). 04. Покрытие новыми материалами.

Измеритель: 100 кв. м покрытий.

Ремонт отдельными  местами  рулонного  покрытия  с   промазкой

битумными составами:

58-7-1   с заменой 1 слоя

58-7-2   с заменой 2 слоев.

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:

58-7-3   рубероидной мастикой

58-7-4   смолой

58-7-5   битумным лаком.

Смена существующих   рулонных   кровель   на    покрытия    из

наплавляемых материалов:

58-7-6   в два слоя

58-7-7   в один слой.

---------T-------------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦ Ед.  ¦58-7-1¦58-7-2¦58-7-3¦58-7-4¦58-7-5¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦ 22,35¦ 43,04¦ 12,53¦13,30 ¦ 11,05¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦  3,2 ¦  3,2 ¦  2,5 ¦ 2,5  ¦  2,7 ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦  0,25¦  0,45¦  0,33¦ 0,37 ¦  0,24¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль   ¦маш.-ч¦  0,1 ¦  0,18¦  0,1 ¦ 0,12 ¦  0,06¦

¦        ¦бортовой     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники   ¦маш.-ч¦  0,15¦  0,27¦  0,23¦ 0,25 ¦  0,18¦

¦        ¦мачтовые     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦121011  ¦Котлы        ¦маш.-ч¦  0,75¦  1,49¦  0,61¦ 0,32 ¦   -  ¦

¦        ¦битумные     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-9123¦Материалы    ¦кв. м ¦115,0 ¦233,0 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦

¦        ¦рулонные     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦кровельные   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0594¦Мастика      ¦  т   ¦  0,33¦  0,57¦  0,25¦  -   ¦  -   ¦

¦        ¦битумная     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦кровельная   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦горячая      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦113-0299¦Лак битумный ¦  т   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  0,2 ¦

¦101-1591¦Смола камен- ¦  т   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 0,15 ¦  -   ¦

¦        ¦ноугольная   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦408-0094¦Песок        ¦куб. м¦  -   ¦  -   ¦  0,2 ¦ 0,2  ¦  0,2 ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный ¦  т   ¦  0,34¦  0,65¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦

¦        ¦мусор        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-------------+------+------+------+------+------+-------

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 58-7-6 ¦ 58-7-7 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦154,87  ¦146,47  ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  3,5   ¦  3,5   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  0,45  ¦  0,25  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,18  ¦  0,1   ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦ маш.-ч  ¦  0,27  ¦  0,15  ¦

¦ 150401  ¦Горелки газопламенные     ¦ маш.-ч  ¦  7,58  ¦  4,39  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-9121¦Наплавляемый материал для ¦ кв. м   ¦114,0   ¦164,0   ¦

¦         ¦верхнего слоя (марка по   ¦         ¦        ¦        ¦

¦         ¦проекту)                  ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-9122¦Наплавляемый материал для ¦ кв. м   ¦164,0   ¦   -    ¦

¦         ¦нижнего слоя (марка по    ¦         ¦        ¦        ¦

¦         ¦проекту)                  ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 402-9073¦Раствор цементный         ¦ куб. м  ¦  1,5   ¦  1,5   ¦

¦ 101-9351¦Сталь листовая оцинкован- ¦    т    ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦         ¦ная                       ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 542-0042¦Пропан - бутан            ¦    кг   ¦  6,9   ¦  3,45  ¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные      ¦    т    ¦  0,043 ¦  0,043 ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные       ¦    т    ¦  0,0014¦  0,0014¦

¦ 101-9090¦Мастика                   ¦    т    ¦  0,0021¦  0,0021¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦    т    ¦  0,78  ¦  0,78  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 58-8

СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ

ИЛИ ПОСТАНОВКА ЗАПЛАТ

Состав работ:

01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением (нормы 1, 2). 02. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев (нормы 3 - 6). 03. Заготовка и прибивка кляммер. 04. Заготовка заплаты (нормы 3 - 6). 05. Постановка заплаты из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием (нормы 3 - 6).

Измеритель: 100 листов (нормы 1, 2), 100 заплат (нормы 3 - 6).

Смена негодных  листов  кровли  до  5  шт.  в  одном  месте из

листовой кровельной стали:

58-8-1   черной

58-8-2   оцинкованной.

Постановка заплат из листовой кровельной стали:

58-8-3   черной размером 1/4 листа

58-8-4   черной размером 1/2 листа

58-8-5   оцинкованной размером 1/4 листа

58-8-6   оцинкованной размером 1/2 листа.

---------T----------T------T-------T-------T------T-------T------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова-¦ Ед.  ¦58-8-1 ¦58-8-2 ¦58-8-3¦58-8-4 ¦58-8-5¦58-8-6 ¦

¦ресурса ¦ние       ¦измер.¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦        ¦элемента  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦        ¦затрат    ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+

¦   1    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦131,6  ¦128,6  ¦58,4  ¦71,3   ¦57,5  ¦69,2   ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦        ¦рабочих - ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦        ¦строителей¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦      ¦  3    ¦  3    ¦ 2,9  ¦ 2,9   ¦ 3    ¦ 3     ¦

¦        ¦разряд    ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦        ¦работы    ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦  0,82 ¦  0,82 ¦ 0,24 ¦ 0,47  ¦ 0,24 ¦ 0,47  ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦        ¦машинистов¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль¦маш.-ч¦  0,7  ¦  0,7  ¦ 0,2  ¦ 0,4   ¦ 0,2  ¦ 0,4   ¦

¦        ¦бортовой  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники¦маш.-ч¦  0,12 ¦  0,12 ¦ 0,04 ¦ 0,07  ¦ 0,04 ¦ 0,07  ¦

¦        ¦мачтовые  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦101-9350¦Сталь лис-¦  т   ¦   П   ¦  П    ¦  П   ¦  П    ¦  П   ¦  П    ¦

¦        ¦товая     ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди    ¦  т   ¦  0,003¦  0,003¦ 0,001¦ 0,0018¦ 0,001¦ 0,0018¦

¦        ¦строитель-¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦        ¦ные       ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа     ¦  т   ¦  0,003¦   -   ¦ 0,001¦ 0,0015¦   -  ¦    -  ¦

+--------+----------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+

¦999-9900¦Строитель-¦  т   ¦  0,37 ¦  0,16 ¦ 0,05 ¦ 0,09  ¦ 0,04 ¦ 0,08  ¦

¦        ¦ный мусор ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦

L--------+----------+------+-------+-------+------+-------+------+--------

Таблица ГЭСНр 58-9

ПРОМАЗКА ФАЛЬЦЕВ И СВИЩЕЙ В ПОКРЫТИИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ

Состав работ:

01. Очистка поврежденных мест от краски, замазки и ржавчины. 02. Выправка загибов и заусенец на ремонтируемых местах. 03. Промазка фальцев и свищей.

Измеритель: 100 кв. м кровли.

58-9-1   Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной

стали.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦58-9-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦  2,87 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2    ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-0388¦Краски масляные                     ¦    т    ¦  0,001¦

¦ 101-1847¦Замазка                             ¦    кг   ¦  0,6  ¦

¦ 101-0628¦Олифа                               ¦    т    ¦  0,001¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 58-10

СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Состав работ:

01. Снятие негодных частей. 02. Навески новых готовых частей труб с укреплением.

Измеритель: 100 м (нормы 1, 2), 100 шт. (нормы 3 - 7).

Смена частей водосточных труб:

58-10-1   Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей

58-10-2   Прямые звенья с люлек

58-10-3   Колена с земли, лестниц и подмостей

58-10-4   Колена с люлек

58-10-5   Отливы (отметы)

58-10-6   Воронки с земли, лестниц или подмостей

58-10-7   Воронки с люлек.

---------T--------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наимено-¦ Ед.  ¦58-10-1¦58-10-2¦58-10-3¦58-10-4¦58-10-5¦58-10-6¦58-10-7¦

¦ресурса ¦вание   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты ¦чел.-ч¦ 36,8  ¦ 88,6  ¦ 63,9  ¦134,1  ¦ 53,1  ¦ 53,1  ¦119,7  ¦

¦        ¦труда   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦- строи-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦телей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦разряд  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты ¦чел.-ч¦  0,13 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦

¦        ¦труда   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинис-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦И МЕХА- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦НИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомо- ¦маш.-ч¦  0,13 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦

¦        ¦биль    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦бортовой¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕ-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦РИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦103-9001¦Трубы   ¦  м   ¦114,5  ¦114,5  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦202-9130¦Изделия ¦  шт. ¦   -   ¦   -   ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦

¦101-9344¦Проволо-¦  т   ¦ 0,0005¦ 0,0005¦ 0,0004¦ 0,0004¦ 0,0004¦ 0,0004¦ 0,0004¦

¦        ¦ка ка-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦танная  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 58-11

РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК

Состав работ:

01. Выправление погнутых элементов без снятия. 02. Укрепление отдельных элементов решеток. 03. Крепление решетки в местах заделки.

Измеритель: 10 м решеток.

58-11-1   Ремонт металлических парапетных решеток.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦58-11-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 4,73  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 3,1   ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 040502  ¦Установки для сварки ручной дуговой ¦ маш.-ч  ¦ 0,41  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные                 ¦    т    ¦ 0,001 ¦

¦ 101-1515¦Электроды                           ¦    т    ¦ 0,0012¦

¦ 101-1703¦Прокладки резиновые                 ¦    кг   ¦ 1,14  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 58-12

УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ

Состав работ:

01. Раскрой брусков и досок. 02. Крепление элементов обрешетки гвоздями.

Измеритель: 100 кв. м.

58-12-1   Устройство обрешетки сплошной из досок.

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю

из:

58-12-2   листовой стали

58-12-3   асбестоцементных листов

58-12-4   черепицы.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦58-12-1¦58-12-2¦58-12-3¦58-12-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦ 31,83 ¦ 21,35 ¦ 18,80 ¦18,41  ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  2,2  ¦  2,2  ¦  2,2  ¦ 2,2   ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  0,75 ¦  0,51 ¦  0,29 ¦ 0,16  ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль      ¦маш.-ч¦  0,31 ¦  0,19 ¦  0,1  ¦ 0,08  ¦

¦        ¦бортовой        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники      ¦маш.-ч¦  0,44 ¦  0,32 ¦  0,19 ¦ 0,08  ¦

¦        ¦мачтовые        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0025¦Бруски обрезные ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦  0,54 ¦ 0,9   ¦

¦        ¦толщиной        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦40 - 75 мм,     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦III сорта       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0077¦Доски необрезные¦куб. м¦  2,64 ¦  1,8  ¦  0,48 ¦   -   ¦

¦        ¦толщиной        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦32 - 40 мм,     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦III сорта       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди          ¦  т   ¦  0,009¦  0,006¦  0,006¦ 0,0042¦

¦        ¦строительные    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 58-13

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО

Состав работ:

01. Раскрой материала. 02. Укладка материалов. 03. Пришивка гвоздями и шпаклевка стыков мастикой (норма 2).

Измеритель: 100 кв. м кровли.

Устройство покрытия из рулонных материалов:

58-13-1   насухо без промазки кромок

58-13-2   насухо с промазкой кромок мастикой.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦58-13-1 ¦58-13-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦  4,52  ¦  8,36  ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2,3   ¦  2,5   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  0,06  ¦  0,07  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,06  ¦  0,07  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-9123¦Материалы рулонные кро-   ¦ кв. м   ¦115,0   ¦115,0   ¦

¦         ¦вельные                   ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-0594¦Мастика битумная          ¦   т     ¦   -    ¦  0,022 ¦

¦ 101-0195¦Гвозди толевые            ¦   т     ¦  0,003 ¦  0,003 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 58-14

СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Состав работ:

01. Разборка старой кровли. 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков. 03. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. 04. Изоляция готовой герметизирующей замазкой всех фальцев открытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе равной 1 м и лежащей выше фальца, соединяющего рядовое покрытие с желобом. 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике по всей ширине сплошной опалубке свеса, а также подкладочного слоя из старой кровельной стали вдоль желоба и нижней части разжелобков. 06. Защита специальными щитами перекрытий зданий от атмосферных осадков в перерывах между рабочими сменами.

Измеритель: 100 кв. м покрытий.

Смена кровли средней сложности:

58-14-1   с настенными желобами и свесами

58-14-2   без настенных желобов и свесов

58-14-3   с настенными желобами и свесами при площади покрытия

до 50 кв. м

58-14-4   без настенных желобов и свесов при площади покрытия

до 50 кв. м.

Смена кровли простой сложности:

58-14-5   с настенными желобами и свесами

58-14-6   без настенных желобов и свесов.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦58-14-1¦58-14-2¦58-14-3¦58-14-4¦58-14-5¦58-14-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты     ¦чел.-ч¦148,46 ¦138,96 ¦152,91 ¦143,12 ¦117,28 ¦109,77 ¦

¦        ¦труда       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих -   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний     ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦

¦        ¦разряд      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты     ¦чел.-ч¦  2,78 ¦  2,62 ¦  2,68 ¦  2,69 ¦  2,78 ¦  2,62 ¦

¦        ¦труда       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинистов  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦  0,6  ¦  0,57 ¦  0,62 ¦  0,58 ¦  0,6  ¦  0,57 ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники  ¦маш.-ч¦  2,18 ¦  2,05 ¦  2,24 ¦  2,11 ¦  2,18 ¦  2,05 ¦

¦        ¦мачтовые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9351¦Сталь листо-¦  т   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦        ¦вая оцинко- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ванная      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди      ¦  т   ¦ 0,0013¦ 0,0012¦ 0,0013¦ 0,0012¦ 0,0011¦ 0,0009¦

¦        ¦строительные¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0782¦Поковки     ¦  т   ¦  0,073¦  0,052¦  0,073¦  0,052¦  0,071¦  0,065¦

¦        ¦строительные¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0594¦Мастика     ¦  т   ¦  0,032¦   -   ¦  0,032¦   -   ¦  0,032¦   -   ¦

¦        ¦битумная    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1847¦Замазка     ¦  кг  ¦  0,9  ¦  0,9  ¦   0,9 ¦  0,9  ¦  0,9  ¦  0,9  ¦

¦101-1742¦Толь        ¦кв. м ¦ 15,7  ¦   -   ¦  15,7 ¦   -   ¦ 15,7  ¦   -   ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 58-15

ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Состав работ:

01. Снятие труб с коленами и воронками. 02. Выправка помятых мест частей труб и креплений. 03. Навеска труб с креплением ухватами или хомутами. 04. Замена негодных ухватов и пробок.

Измеритель: 100 м труб.

Перенавеска водосточных труб с:

58-15-1   земли, лестниц или подмостей

58-15-2   с люлек.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦58-15-1 ¦58-15-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦  60,4  ¦ 108,7  ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   3,1  ¦   3,1  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные      ¦    т    ¦    П   ¦   П    ¦

¦ 101-0794¦Проволока оцинкованная    ¦    т    ¦   0,001¦   0,001¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 58-16

РЕМОНТ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

Состав работ:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Заделка выбоин цементным раствором с железнением (нормы 1 - 3). 03. Огрунтовка подготовленных мест, заделка выбоин асфальтовой смесью с уплотнением и трамбованием поверхности вручную (нормы 4 - 6).

Измеритель: 100 мест.

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до:

58-16-1   0,25 кв. м

58-16-2   0,5 кв. м

58-16-3   1,0 кв. м.

Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до:

58-16-4   0,25 кв. м

58-16-5   0,5 кв. м

58-16-6   1,0 кв. м.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦58-16-1¦58-16-2¦58-16-3¦58-16-4¦58-16-5¦58-16-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты     ¦чел.-ч¦ 45,4  ¦ 75,3  ¦129,9  ¦ 24,3  ¦ 43,2  ¦ 76,3  ¦

¦        ¦труда       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих -   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний     ¦      ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦

¦        ¦разряд      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты     ¦чел.-ч¦  0,32 ¦  0,68 ¦  1,38 ¦  0,16 ¦  0,38 ¦  0,84 ¦

¦        ¦труда       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинистов  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦050101  ¦Компрессоры ¦маш.-ч¦  0,32 ¦  0,68 ¦  1,38 ¦  0,16 ¦  0,38 ¦  0,84 ¦

¦        ¦передвижные ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦с двигателем¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутреннего ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦сгорания    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦330804  ¦Молотки от- ¦маш.-ч¦  0,32 ¦  0,68 ¦  1,38 ¦  0,16 ¦  0,38 ¦  0,84 ¦

¦        ¦бойные пне- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вматические ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦030401  ¦Лебедки эле-¦маш.-ч¦  0,51 ¦  1,02 ¦  2,1  ¦  0,32 ¦  0,67 ¦  1,37 ¦

¦        ¦ктрические  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-9073¦Раствор     ¦куб. м¦  0,43 ¦  1,0  ¦  2,14 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦тяжелый     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦цементный   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦410-9010¦Асфальтобе- ¦  т   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,83 ¦  1,93 ¦  4,1  ¦

¦        ¦тонная смесь¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9540¦Цемент      ¦  т   ¦  0,004¦  0,009¦  0,021¦    -  ¦  -    ¦   -   ¦

¦101-0594¦Мастика     ¦  т   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,006¦  0,014¦  0,03 ¦

¦        ¦битумная    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный¦  т   ¦  0,3  ¦  0,7  ¦  1,48 ¦  0,26 ¦  0,61 ¦  1,28 ¦

¦        ¦мусор       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 58-17

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ

Измеритель: 100 кв. м покрытий кровель.

Разборка покрытий кровель:

58-17-1   из рулонных материалов

58-17-2   из листовой стали

58-17-3   из черепицы

58-17-4   из волнистых и полуволнистых асбестоцементных

листов.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦58-17-1¦58-17-2¦58-17-3¦58-17-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦ 17,41 ¦ 10,49 ¦ 67,19 ¦ 24,39 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦030401  ¦Лебедки элек-   ¦маш.-ч¦  0,84 ¦  0,25 ¦  1,7  ¦  0,63 ¦

¦        ¦трические       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦999-9900¦Строительный    ¦  т   ¦  0,78 ¦  0,51 ¦ 11,55 ¦  1,45 ¦

¦        ¦мусор           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 58-18

СМЕНА ОБРЕШЕТКИ

Состав работ:

01. Снятие досок или брусков обрешетки. 02. Перепиливание новых досок. 03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

Измеритель: 100 кв. м сменяемой обрешетки.

Смена обрешетки с прозорами из:

58-18-1   досок толщиной до 30 мм

58-18-2   досок толщиной до 50 мм

58-18-3   из брусков толщиной 50 мм и выше.

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до:

58-18-4   30 мм

58-18-5   50 мм.

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование   ¦ Ед.  ¦58-18-1¦58-18-2¦58-18-3¦58-18-4¦58-18-5¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда рабо-¦чел.-ч¦ 45,7  ¦ 65,12 ¦ 81,26 ¦ 95,69 ¦138,49 ¦

¦        ¦чих - строителей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  2,2  ¦  2,2  ¦  2,2  ¦  2,2  ¦  2,2  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,18 ¦  0,28 ¦  0,5  ¦  0,78 ¦  1,12 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,18 ¦  0,28 ¦  0,5  ¦  0,78 ¦  1,12 ¦

¦030401  ¦Лебедки электричес-¦маш.-ч¦  0,23 ¦  0,39 ¦  0,63 ¦  0,87 ¦  1,56 ¦

¦        ¦кие                ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0080¦Доски необрезные   ¦куб. м¦  0,8  ¦  1,3  ¦   -   ¦  3,2  ¦  5,2  ¦

¦        ¦толщиной 32 - 40   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦мм, II сорта       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0024¦Бруски обрезные    ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦  1,03 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦толщиной 40 - 75   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦мм, II сорта       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди строительные¦  т   ¦  0,001¦  0,004¦  0,001¦  0,004¦  0,001¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный мусор ¦  т   ¦  1,27 ¦  2,11 ¦  2,11 ¦  1,70 ¦  2,83 ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 58-19

СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Состав работ:

01. Разборка старого покрытия. 02. Заготовка картин и кляммер. 03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов. 04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

Измеритель: 100 м покрытий.

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из  рулонных

и штучных материалов:

58-19-1   разжелобков

58-19-2   настенных желобов

58-19-3   карнизных свесов.

Смена мелких    покрытий   из   листовой   стали   в   кровлях

металлических:

58-19-4   разжелобков

58-19-5   настенных желобов

58-19-6   карнизных свесов с настенными желобами.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦58-19-1¦58-19-2¦58-19-3¦58-19-4¦58-19-5¦58-19-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты     ¦чел.-ч¦151,27 ¦117,45 ¦101,24 ¦101,64 ¦ 78,32 ¦117,45 ¦

¦        ¦труда       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих -   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний     ¦      ¦  2,5  ¦  2,5  ¦  2,5  ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦разряд      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты     ¦чел.-ч¦  0,18 ¦  0,25 ¦  0,35 ¦  0,18 ¦  0,18 ¦  0,6  ¦

¦        ¦труда       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинистов  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,07 ¦  0,1  ¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,18 ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники  ¦маш.-ч¦  0,13 ¦  0,18 ¦  0,25 ¦  0,13 ¦  0,13 ¦  0,42 ¦

¦        ¦мачтовые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9351¦Сталь       ¦  т   ¦  0,459¦  0,298¦  0,294¦  0,459¦  0,298¦  0,592¦

¦        ¦листовая    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦оцинкованная¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди      ¦  т   ¦  0,002¦  0,001¦  0,001¦  0,002¦  0,001¦  0,001¦

¦        ¦строительные¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0782¦Поковки     ¦  т   ¦   -   ¦  0,117¦  0,116¦    -  ¦  0,117¦  0,233¦

¦        ¦строительные¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0794¦Проволока   ¦  т   ¦   -   ¦  0,006¦  0,006¦    -  ¦  0,006¦  0,012¦

¦        ¦оцинкованная¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный¦  т   ¦  0,465¦  0,358¦  0,594¦  0,468¦  0,358¦  0,712¦

¦        ¦мусор       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 58-20

СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Состав работ:

01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

Измеритель: 100 м.

Смена обделок из листовой стали,  поясков, сандриков, отливов,

карнизов, шириной до:

58-20-1   0,4 м

58-20-2   0,7 м.

Смена обделок из листовой стали,  брандмауэров и парапетов без

обделки боковых стенок, шириной до:

58-20-3  1 м

58-20-4  1,75 м.

Смена обделок из листовой стали, примыканий к:

58-20-5   каменным стенам

58-20-6   деревянным стенам

58-20-7   дымовым трубам

58-20-8   вытяжным трубам.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦58-20-1¦58-20-2¦58-20-3¦58-20-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦ 41,41 ¦ 63,22 ¦ 70,25 ¦113,23 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  0,12 ¦  0,2  ¦  0,25 ¦  0,42 ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль      ¦маш.-ч¦  0,04 ¦  0,06 ¦  0,07 ¦  0,12 ¦

¦        ¦бортовой        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники      ¦маш.-ч¦  0,08 ¦  0,14 ¦  0,18 ¦  0,3  ¦

¦        ¦мачтовые        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9351¦Сталь листовая  ¦ т    ¦  0,184¦  0,324¦  0,412¦  0,74 ¦

¦        ¦оцинкованная    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди          ¦  т   ¦  0,004¦  0,004¦  0,004¦  0,002¦

¦        ¦строительные    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0794¦Проволока       ¦  т   ¦  0,006¦  0,006¦  0,012¦   -   ¦

¦        ¦оцинкованная    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный    ¦  т   ¦  0,224¦  0,33 ¦  0,492¦  0,89 ¦

¦        ¦мусор           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование ¦ Ед.  ¦58-20-5¦58-20-6¦58-20-7¦58-20-8¦

¦ресурса ¦ элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦ 65,21 ¦ 51,97 ¦ 87,18 ¦92,86  ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦ 3     ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  0,08 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦ 0,1   ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль      ¦маш.-ч¦  0,03 ¦  0,03 ¦  0,03 ¦ 0,04  ¦

¦        ¦бортовой        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники      ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,05 ¦ 0,6   ¦

¦        ¦мачтовые        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9351¦Сталь листовая  ¦ т    ¦  0,09 ¦  0,09 ¦  0,09 ¦ 0,11  ¦

¦        ¦оцинкованная    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди          ¦  т   ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦ 0,013 ¦

¦        ¦строительные    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный    ¦  т   ¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,04 ¦ 0,18  ¦

¦        ¦мусор           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 58-21

СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБАХ

Состав работ:

01. Снятие старого колпака. 02. Изготовление нового колпака. 03. Установка на место с креплением.

Измеритель: 10 шт.

Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах:

58-21-1   в один канал

58-21-2   добавлять на каждый следующий канал.

---------T---------------------------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦       Наименование        ¦   Ед.   ¦58-21-1 ¦58-21-2 ¦

¦ресурса ¦     элемента затрат       ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+--------+---------------------------+---------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда рабочих -    ¦ чел.-ч  ¦ 18,6   ¦  5,2   ¦

¦        ¦строителей                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы      ¦         ¦  2,5   ¦  2,5   ¦

¦   2    ¦Затраты труда машинистов   ¦ чел.-ч  ¦  0,03  ¦  0,01  ¦

+--------+---------------------------+---------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         ¦         ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой        ¦ маш.-ч  ¦  0,03  ¦  0,01  ¦

+--------+---------------------------+---------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ                  ¦         ¦        ¦        ¦

¦101-9351¦Сталь листовая оцинкованная¦    т    ¦  0,052 ¦  0,015 ¦

+--------+---------------------------+---------+--------+--------+

¦999-9900¦Строительный мусор         ¦    т    ¦  0,052 ¦  0,015 ¦

L--------+---------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 58-22

СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Состав работ:

01. Снятие старых ухватов. 02. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок.

Измеритель: 100 шт.

Смена ухватов для водосточных труб:

58-22-1   в каменных стенах

58-22-2   в деревянных стенах.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦58-22-1 ¦58-22-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦ 37,8   ¦ 21,7   ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2,5   ¦  2,5   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  0,01  ¦  0,01  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,01  ¦  0,01  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные      ¦    т    ¦  0,092 ¦  0,092 ¦

¦ 101-0794¦Проволока оцинкованная    ¦    т    ¦  0,0004¦  0,0004¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦    т    ¦  0,01  ¦  0,01  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 58-23

УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ

К РАДИО И ТЕЛЕАНТЕННАМ

Состав работ:

01. Очистка поверхности кровли. 02. Устройство бетонной подушки. 03. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком. 04. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. 05. Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике. 06. Установка фартуков с креплением хомутами.

Измеритель: 1 место.

58-23-1   Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест

примыкания мягкой кровли.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦58-23-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 8,83  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 3     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦ 0,04  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 040502  ¦Установки для сварки ручной дуговой ¦ маш.-ч  ¦ 0,5   ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦ 0,04  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-9351¦Сталь листовая оцинкованная         ¦    т    ¦ 0,005 ¦

¦ 101-0594¦Мастика битумная                    ¦    т    ¦ 0,06  ¦

¦ 300-9518¦Гильзы стальные с фланцами          ¦    т    ¦ 0,015 ¦

¦ 101-1782¦Ткань мешочная                      ¦ 10 кв. м¦ 0,052 ¦

¦ 401-9001¦Бетон                               ¦ куб. м  ¦ 0,032 ¦

¦ 101-0849¦Пластина резиновая                  ¦    кг   ¦ 0,11  ¦

¦ 101-0852¦Рубероид                            ¦ кв. м   ¦17,25  ¦

¦ 101-0388¦Краски масляные                     ¦    т    ¦ 0,001 ¦

¦ 101-1522¦Электроды                           ¦    т    ¦ 0,0005¦

¦ 101-1705¦Пакля пропитанная                   ¦    кг   ¦ 0,45  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 58-24

СМЕНА КРОВЛИ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ

Состав работ:

01. Разборка кровли из черепицы. 02. Подбор черепицы и укладка ее по обрешетке с пригонкой. 03. Крепление черепицы. 04. Промазка швов со стороны чердака готовым цементным раствором с добавлением в него волокнистых веществ. 05. Укладка фасонных деталей на коньки и ребра. 06. Обделка мест примыкания к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с конопаткой швов.

Измеритель: 100 кв. м покрытия кровли.

Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до:

58-24-1   50%

58-24-2   75%

58-24-3   При смене покрытия с уклоном более 35 град. (более

1:1,43) добавлять к 58-24-1 и 58-24-2.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦58-24-1¦58-24-2¦58-24-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦149,34 ¦170,0  ¦ 29,98 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  1,87 ¦  2,74 ¦   -   ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦ маш.-ч  ¦  1,36 ¦  2,11 ¦   -   ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦ маш.-ч  ¦  0,51 ¦  0,63 ¦   -   ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 404-9095¦Черепица            ¦ тыс. шт.¦   П   ¦   П   ¦   -   ¦

¦ 402-9071¦Раствор тяжелый     ¦ куб. м  ¦  0,27 ¦  0,27 ¦   -   ¦

¦         ¦цементный           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 102-0062¦Доски обрезные 44 мм¦ куб. м  ¦  0,02 ¦  0,02 ¦   -   ¦

¦         ¦и более, IV сорта   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные¦   т     ¦  0,005¦  0,005¦   -   ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные ¦   т     ¦  0,002¦  0,002¦   -   ¦

¦ 101-9351¦Сталь листовая      ¦   т     ¦  0,03 ¦  0,03 ¦   -   ¦

¦         ¦оцинкованная        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-9921¦Примеси волокнистых ¦  кг     ¦  1,35 ¦  1,35 ¦   -   ¦

¦         ¦веществ             ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-1742¦Толь                ¦ кв. м   ¦ 11,0  ¦ 11,0  ¦   -   ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

СБОРНИК N 59

ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА

ГЭСНр-2001-59

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке элементов лестниц, ремонту и устройству лестничных маршей и площадок, ремонту на месте, смене и установке отдельных ступеней, ремонту и укреплению стоек металлических лестничных решеток, ремонту других несгораемых и деревянных элементов лестниц.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройстве лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы (прямые части и закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.4. В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке подмостей.

1.5. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по заделке гнезд рассчитан исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250 x 120 x 65 мм. При применении кирпича другого размера и марки расход его следует определять по проектным данным.

1.6. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий использования готовых бетонных смесей и растворов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

Таблица ГЭСНр 59-1

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ

Состав работ:

01. Разборка лестничных маршей с перилами и площадками (норма 1). 02. Разборка крылец с площадками и ступенями (норма 2). 03. Выкапывание деревянных стульев крыльца (норма 2).

Измеритель: 100 кв. м горизонтальной проекции.

Разборка деревянных:

59-1-1   лестниц с маршами и площадками

59-1-2   крылец с площадками и ступенями.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 59-1-1 ¦ 59-1-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦ 125,57 ¦ 206,23 ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   2,2  ¦   2,2  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические     ¦ маш.-ч  ¦   6,16 ¦    -   ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦    т    ¦  17,82 ¦  23,12 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 59-2

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

Состав работ:

01. Разборка деревянных чердачных лестниц.

Измеритель: 100 м марша.

59-2-1   Разборка деревянных чердачных лестниц.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦59-2-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 53,83 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,2  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические               ¦ маш.-ч  ¦  1,22 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦  3,35 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 59-3

РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК

Состав работ:

01. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном.

Измеритель: 100 м решетки.

Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки:

59-3-1   до 60 кг

59-3-2   свыше 60 кг.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦      Наименование        ¦   Ед.   ¦ 59-3-1 ¦ 59-3-2 ¦

¦ ресурса ¦    элемента затрат       ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦ 47,3   ¦ 69,34  ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2,2   ¦  2,3   ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 040504  ¦Аппарат для газовой резки ¦ маш.-ч  ¦  4,7   ¦  6,4   ¦

¦         ¦и сварки                  ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-0324¦Кислород                  ¦ куб. м  ¦  3,9   ¦  5,3   ¦

¦ 101-1602¦Ацетилен                  ¦ куб. м  ¦  0,6   ¦  0,8   ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦    т    ¦  2,5   ¦  5,0   ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 59-4

РАЗБОРКА ПОРУЧНЕЙ

Состав работ:

01. Снятие поручня. 02. Вывертывание шурупов (нормы 1, 2).

Измеритель: 100 м поручня (нормы 1, 3), 100 шт. (норма 2).

Разборка поручней деревянных:

59-4-1   прямой части

59-4-2   закруглений.

59-4-3   Разборка поручней поливинилхлоридных.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦59-4-1 ¦59-4-2 ¦59-4-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦ 13,25 ¦ 26,11 ¦  3,36 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,5  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦  0,14 ¦  0,08 ¦  0,07 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 59-5

РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ

Состав работ:

01. Снятие негодных ступеней (норма 1). 02. Изготовление новых ступеней и установка их на место (норма 1). 03. Расчистка трещин и отбитых мест (нормы 2, 3). 04. Устройство и разборка опалубки (нормы 2, 3). 05. Заделка мест ремонта (нормы 2, 3). 06. Шлифование отремонтированных мест вручную (нормы 2, 3). 07. Затирка и железнение отремонтированных мест (нормы 2, 3).

Измеритель: 100 ступеней.

Ремонт ступеней:

59-5-1   деревянных

59-5-2   бетонных

59-5-3   мозаичных.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦59-5-1 ¦59-5-2 ¦59-5-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦318,6  ¦102,89 ¦107,3  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3    ¦  3,1  ¦  3,5  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  1,01 ¦  0,44 ¦  0,62 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦ маш.-ч  ¦  0,4  ¦  0,15 ¦  0,26 ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦ маш.-ч  ¦  0,61 ¦  0,29 ¦  0,36 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 102-0112¦Доски обрезные тол- ¦ куб. м  ¦  0,369¦   -   ¦    -  ¦

¦         ¦щиной 25 мм, II сор-¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦та                  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 102-0116¦Доски обрезные тол- ¦ куб. м  ¦  1,6  ¦   -   ¦    -  ¦

¦         ¦щиной 32 - 40 мм,   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦II сорта            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 102-0138¦Доски необрезные    ¦ куб. м  ¦   -   ¦  0,529¦  0,562¦

¦         ¦32 - 40 мм, IV сорта¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 401-9001¦Бетон               ¦ куб. м  ¦   -   ¦  0,28 ¦    -  ¦

¦ 402-9021¦Раствор декоративный¦ куб. м  ¦   -   ¦   -   ¦  0,29 ¦

¦         ¦(с каменной крошкой)¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные ¦    т    ¦  0,003¦  0,001¦  0,001¦

¦ 204-0028¦Проволока арматурная¦    т    ¦    -  ¦  0,002¦  0,002¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦  3,34 ¦   -   ¦   -   ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 59-6

УСТРОЙСТВО ВСТАВОК В КАМЕННЫХ СТУПЕНЯХ

Состав работ:

01. Вырубка гнезд в поврежденных местах. 02. Установка вставок в гнезда с заготовкой вставок.

Измеритель: 100 мест.

59-6-1   Устройство вставок в каменных ступенях.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦59-6-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 179,7 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦   4,8 ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦   4,3 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры с двигателем внутреннего¦ маш.-ч  ¦   4,3 ¦

¦         ¦сгорания                            ¦         ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневматические     ¦ маш.-ч  ¦   4,3 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 411-9180¦Плиты облицовочные                  ¦ кв. м   ¦   П   ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный                   ¦ куб. м  ¦   0,04¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 59-7

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ

Состав работ:

01. Снятие сменяемой части поручня. 02. Расчистка поврежденных мест. 03. Постановка заделок с зачисткой после заделки со шпаклевкой и шлифовкой.

Измеритель: 100 заделок в поручнях.

Ремонт:

59-7-1   прямой части поручня с постановкой заделок

59-7-2   закруглений поручня с постановкой заделок.

----------T-------------------------T----------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование      ¦   Ед.    ¦ 59-7-1 ¦ 59-7-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат     ¦  измер.  ¦        ¦        ¦

+---------+-------------------------+----------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -  ¦  чел.-ч  ¦ 37,92  ¦ 42,29  ¦

¦         ¦строителей               ¦          ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд  работы   ¦          ¦  3     ¦  3,1   ¦

+---------+-------------------------+----------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       ¦          ¦        ¦        ¦

¦ 330206  ¦Дрели электрические      ¦  маш.-ч  ¦  2,4   ¦  3,8   ¦

+---------+-------------------------+----------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                ¦          ¦        ¦        ¦

¦ 102-0116¦Доски обрезные толщиной  ¦  куб. м  ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦         ¦32, 40 мм, II сорта      ¦          ¦        ¦        ¦

¦ 101-1712¦Шпатлевка                ¦     т    ¦  0,0055¦  0,0055¦

¦ 101-1480¦Шурупы                   ¦     т    ¦  0,0023¦  0,0023¦

¦ 101-1916¦Бумага шлифовальная      ¦1000 кв. м¦  0,0012¦  0,0012¦

L---------+-------------------------+----------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 59-8

УКРЕПЛЕНИЕ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ОГРАЖДЕНИЙ

Состав работ:

01. Расчистка гнезд. 02. Расклинивание стойки металлическими клиньями. 03 Заделка гнезд цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

Измеритель: 100 укрепленных стоек.

59-8-1   Укрепление стоек металлических решеток ограждений.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦59-8-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 24,05 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,9  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  0,05 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые                 ¦ маш.-ч  ¦  0,05 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный                   ¦ кв. м   ¦  0,07 ¦

¦ 201-9014¦Металлические изделия               ¦    т    ¦  0,036¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 59-9

РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК

Состав работ:

01. Очистка решеток от коррозии. 02. Выправка решеток.

Измеритель: 100 м решетки.

59-9-1   Ремонт металлических лестничных решеток.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦59-9-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 9,71  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 3,8   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦ 0,07  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые                 ¦ маш.-ч  ¦ 0,07  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный                   ¦ кв. м   ¦ 0,084 ¦

¦ 201-9014¦Металлические изделия               ¦    т    ¦ 0,038 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 59-10

СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ

Состав работ:

01. Пробивка вручную гнезд или борозд в кирпичных стенах. 02. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени. 03. Установка ступеней с заделкой их концов в стену и выверкой правильности установки ступеней.

Измеритель: 100 м ступеней.

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:

59-10-1   смена на косоурах

59-10-2   смена на сплошном основании или с заделкой двух

концов.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦59-10-1 ¦59-10-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦ 189,8  ¦ 278,85 ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд  работы    ¦         ¦   3,1  ¦   3,3  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦   4,74 ¦   4,79 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомобильном    ¦ маш.-ч  ¦   0,2  ¦   0,4  ¦

¦         ¦ходу                      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦ маш.-ч  ¦   4,54 ¦   4,39 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 403-9178¦Ступени                   ¦    м    ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный         ¦ куб. м  ¦   0,353¦   0,706¦

¦ 404-9001¦Кирпич                    ¦ 1000 шт.¦   0,25 ¦   0,5  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

СБОРНИК N 60

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-60

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке и ремонту элементов печей.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке и ремонте элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов, теску, околку и сортировку кирпичей, приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей, устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности, уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы. Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.4. В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по перестановке лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также по сборке, разборке и передвижке подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.5. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по оштукатуриванию поверхности печей и труб.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.3. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

Таблица ГЭСНр 60-1

РАЗБОРКА КЛАДКИ ПЕЧЕЙ И ОЧАГОВ

Состав работ:

01. Снятие изразцов (нормы 2, 4) или футляров из кровельной стали (норма 5). 02. Снятие приборов. 03. Разборка кладки.

Измеритель: 1 куб. м кладки.

Разборка кладки печей:

60-1-1   необлицованных

60-1-2   облицованных.

Разборка кладки очагов:

60-1-3   необлицованных

60-1-4   облицованных

60-1-5   Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали.

---------T-------------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦ Ед.  ¦60-1-1¦60-1-2¦60-1-3¦60-1-4¦60-1-5¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦ 6,74 ¦ 8,01 ¦ 6,07 ¦ 6,39 ¦ 7,76 ¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦ 2    ¦ 2,2  ¦ 2    ¦ 2,2  ¦ 2,1  ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный ¦   т  ¦ 2,04 ¦ 2,19 ¦ 1,79 ¦ 1,94 ¦ 2,05 ¦

¦        ¦мусор        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-------------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 60-2

РАЗБОРКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ И БОРОВОВ

Состав работ:

01. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.

Измеритель: 100 м.

Разборка дымовых кирпичных труб и боровов:

60-2-1   в один канал

60-2-2   добавлять на каждый следующий канал.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 60-2-1 ¦ 60-2-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦ 164,47 ¦  94,44 ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд  работы    ¦         ¦   2,5  ¦   2,5  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦   3,98 ¦   1,82 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦ маш.-ч  ¦   3,98 ¦   1,82 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦    т    ¦  31,1  ¦  19,89 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 60-3

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

Состав работ:

01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича. 03. Установка изразцов (норма 1). 04. Снятие и установка печных приборов. 05. Промывка и протирка поверхности облицовки печей (норма 1).

Измеритель: 10 печей.

Большой ремонт печей:

60-3-1   облицованных

60-3-2   необлицованных.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦ 60-3-1 ¦ 60-3-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦190,94  ¦ 156,46 ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд  работы    ¦         ¦  3,2   ¦   2,3  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические     ¦ маш.-ч  ¦  2,14  ¦   1,57 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                    ¦ 1000 шт.¦    П   ¦    П   ¦

¦ 101-9053¦Изразцы                   ¦  кв. м  ¦    П   ¦    -   ¦

¦ 408-9020¦Песок                     ¦ куб. м  ¦  1,31  ¦   0,81 ¦

¦ 411-0002¦Глина                     ¦ куб. м  ¦  2,03  ¦   1,26 ¦

¦ 101-0180¦Гвозди строительные       ¦    т    ¦  0,005 ¦    -   ¦

¦ 101-0799¦Проволока                 ¦    т    ¦  0,004 ¦    -   ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦ куб. м  ¦  0,91  ¦   0,54 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦    т    ¦  9,29  ¦   6,49 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 60-4

МАЛЫЙ РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

Состав работ:

01. Разборка поврежденных участков кладки. 02. Восстановление кладки разобранного участка. 03. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.

Измеритель: 100 шт.

Малый ремонт печей русских:

60-4-1   сводов

60-4-2   пода, наружной стенки.

Малый ремонт печей голландских:

60-4-3   сводов

60-4-4   пода, топочного или поддувального отверстия.

Малый ремонт кухонных очагов:

60-4-5   боковой или задней стенки

60-4-6   топочного или поддувального отверстия.

---------T---------------T--------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦  Ед.   ¦60-4-1¦60-4-2¦60-4-3¦60-4-4¦60-4-5¦60-4-6¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч  ¦576,88¦177,88¦617,34¦312,84¦239,34¦149,04¦

¦        ¦рабочих -      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦        ¦  3,1 ¦  3,1 ¦  3   ¦  2,8 ¦  2,8 ¦  2,5 ¦

¦        ¦работы         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦030401  ¦Лебедки        ¦маш.-ч  ¦  2,17¦  2,17¦  2,17¦  2,17¦  2,17¦  2,17¦

¦        ¦электрические  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦404-9001¦Кирпич         ¦1000 шт.¦   П  ¦  П   ¦  П   ¦   П  ¦   П  ¦  П   ¦

¦408-9020¦Песок          ¦куб. м  ¦  0,9 ¦  0,9 ¦  0,9 ¦  0,9 ¦  0,9 ¦  0,9 ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м  ¦  0,63¦  0,63¦  0,63¦  0,63¦  0,63¦  0,63¦

¦411-0002¦Глина          ¦куб. м  ¦  1,4 ¦  1,4 ¦  1,4 ¦  1,4 ¦  1,4 ¦  1,4 ¦

+--------+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный   ¦  т     ¦  6,6 ¦  6,6 ¦  6,6 ¦  6,6 ¦  6,6 ¦  6,6 ¦

¦        ¦мусор          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+---------------+--------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 60-5

ПЕРЕКЛАДКА ЧАСТЕЙ РУССКОЙ ПЕЧИ

Состав работ:

01. Разборка кладки частей печи. 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 мест.

Перекладка частей русской печи:

60-5-1   устья

60-5-2   свода

60-5-3   пода

60-5-4   наружной стенки.

---------T-----------------T---------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование   ¦   Ед.   ¦60-5-1¦60-5-2¦60-5-3¦60-5-4¦

¦ресурса ¦ элемента затрат ¦  измер. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------------+---------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда    ¦ чел.-ч  ¦337,7 ¦936,2 ¦351,2 ¦400,37¦

¦        ¦рабочих -        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд   ¦         ¦  3,1 ¦  3,1 ¦  3,1 ¦  3,1 ¦

¦        ¦работы           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда    ¦ чел.-ч  ¦  0,06¦  0,06¦  0,17¦  0,17¦

¦        ¦машинистов       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------------+---------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И         ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦021141  ¦Краны на автомо- ¦ маш.-ч  ¦  0,06¦  0,06¦  0,17¦  0,17¦

¦        ¦бильном ходу     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------------+---------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦404-9001¦Кирпич           ¦ 1000 шт.¦   П  ¦  П   ¦  П   ¦   П  ¦

¦408-9020¦Песок            ¦ куб. м  ¦  0,95¦  0,95¦  2,07¦  2,07¦

¦411-0002¦Глина            ¦ куб. м  ¦  1,47¦  1,47¦  3,22¦  3,22¦

¦411-1002¦Вода             ¦ куб. м  ¦  0,64¦  0,64¦  1,28¦  1,28¦

+--------+-----------------+---------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный     ¦    т    ¦  8,79¦  8,79¦ 17,58¦ 17,58¦

¦        ¦мусор            ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------------+---------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 60-6

СМЕНА ВОДОГРЕЙНЫХ И ПИЩЕВАРНЫХ КОТЛОВ

Состав работ:

01. Разборка кладки со снятием старого котла. 02. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 котлов.

Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:

60-6-1   75 литров

60-6-2   185 литров

60-6-3   300 литров.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦60-6-1 ¦60-6-2 ¦60-6-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦223,75 ¦283,46 ¦406,98 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  1,44 ¦  1,56 ¦  1,72 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомо-    ¦ маш.-ч  ¦  1,44 ¦  1,56 ¦  1,72 ¦

¦         ¦бильном ходу        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 404-9001¦Кирпич              ¦ 1000 шт.¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦ 300-9222¦Котел чугунный      ¦   шт.   ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦

¦         ¦пищеварочный        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 408-9020¦Песок               ¦ куб. м  ¦  1,31 ¦  1,4  ¦  1,51 ¦

¦ 411-0002¦Глина               ¦ куб. м  ¦  2,03 ¦  2,17 ¦  2,38 ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦ куб. м  ¦  0,98 ¦  1,03 ¦  1,12 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦   т     ¦ 14,55 ¦ 19,86 ¦ 25,33 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 60-7

ПЕРЕКЛАДКА ДЫМОВЫХ ТРУБ

Состав работ:

01. Разборка кладки. 02. Кладка труб с добавлением нового кирпича. 03. Устройство горизонтальных разделок (нормы 1 - 4). 04. Выкладка выдр и головок с устройством отливов (нормы 5 - 8). 05. Швабровка каналов.

Измеритель: 100 м труб.

Перекладка дымовых   труб  под  крышей  с  добавлением  нового

кирпича до:

60-7-1   25% в один канал

60-7-2   25% добавлять на каждый следующий канал

60-7-3   50% в один канал

60-7-4   50% добавлять на каждый следующий канал.

Перекладка дымовых  труб  над  крышей  с  добавлением   нового

кирпича до:

60-7-5   25% в один канал

60-7-6   25% добавлять на каждый следующий канал

60-7-7   50% в один канал

60-7-8   50% добавлять на каждый следующий канал.

---------T------------------T--------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦  Ед.   ¦60-7-1¦60-7-2¦60-7-3¦60-7-4¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦ измер. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+--------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда ра- ¦ чел.-ч ¦566,95¦320,45¦608,12¦336,47¦

¦        ¦бочих - строителей¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦        ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦

¦        ¦работы            ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда     ¦ чел.-ч ¦  1,22¦  0,56¦  2,21¦  1,22¦

¦        ¦машинистов        ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+--------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники мачто- ¦ маш.-ч ¦  0,85¦  0,39¦  1,55¦  0,85¦

¦        ¦вые               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-  ¦ маш.-ч ¦  0,37¦  0,17¦  0,66¦  0,37¦

¦        ¦бильном ходу      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+--------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦404-9001¦Кирпич            ¦1000 шт.¦   П  ¦  П   ¦  П   ¦   П  ¦

¦408-9020¦Песок             ¦ куб. м ¦  1,2 ¦  0,5 ¦  1,2 ¦  0,5 ¦

¦411-0002¦Глина             ¦ куб. м ¦  1,8 ¦  0,7 ¦  1,8 ¦  0,7 ¦

¦411-1002¦Вода              ¦ куб. м ¦  0,74¦  0,31¦  0,74¦  0,31¦

+--------+------------------+--------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный мусор¦   т    ¦  9,09¦  3,74¦ 12,28¦  7,43¦

L--------+------------------+--------+------+------+------+-------

---------T------------------T--------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦   Ед.  ¦60-7-5¦60-7-6¦60-7-7¦60-7-8¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦ измер. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+--------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда ра- ¦ чел.-ч ¦565,48¦320,45¦609,21¦336,37¦

¦        ¦бочих - строителей¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦        ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦

¦        ¦работы            ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда     ¦ чел.-ч ¦  2,29¦  1,02¦  4,43¦  1,66¦

¦        ¦машинистов        ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+--------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники мачто- ¦ маш.-ч ¦  1,6 ¦  0,71¦  3,1 ¦  1,16¦

¦        ¦вые               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-  ¦ маш.-ч ¦  0,69¦  0,31¦  1,33¦  0,5 ¦

¦        ¦бильном ходу      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+--------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦404-9001¦Кирпич            ¦1000 шт.¦   П  ¦  П   ¦  П   ¦   П  ¦

¦402-0012¦Растворы цементно ¦ куб. м ¦  5,0 ¦  2,68¦  5,0 ¦  2,68¦

¦        ¦- известковые     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦411-1002¦Вода              ¦ куб. м ¦  0,2 ¦  0,1 ¦  0,4 ¦  0,3 ¦

+--------+------------------+--------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный мусор¦   т    ¦ 12,34¦  5,37¦ 17,34¦  8,28¦

L--------+------------------+--------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 60-8

ПЕРЕКЛАДКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОК ПЕЧЕЙ

Состав работ:

01. Разборка кладки поврежденной части разделки. 02. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 м разделок.

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:

60-8-1   0,25 кирпича

60-8-2   0,5 кирпича

60-8-3   1,0 кирпич.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦60-8-1 ¦60-8-2 ¦60-8-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦ 72,73 ¦ 89,47 ¦157,93 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,2  ¦  3    ¦  2,8  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  0,73 ¦  1,30 ¦  2,49 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомо-    ¦ маш.-ч  ¦  0,73 ¦  1,30 ¦  2,49 ¦

¦         ¦бильном ходу        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 404-9001¦Кирпич              ¦ 1000 шт.¦   П   ¦  П    ¦  П    ¦

¦ 408-9020¦Песок               ¦ куб. м  ¦  0,119¦  0,225¦  0,428¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦ куб. м  ¦  0,07 ¦  0,14 ¦  0,3  ¦

¦ 411-0002¦Глина               ¦ куб. м  ¦  0,185¦  0,35 ¦  0,665¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦  2,56 ¦  3,4  ¦  6,96 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 60-9

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТРУБЫ

Состав работ:

01. Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена (норма 1). 02. Закрепление существующих приборов (норма 1). 03. Швабровка отремонтированных поверхностей (норма 1). 04. Разборка поврежденной кладки (нормы 2, 3). 05. Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 шт.

Ремонт отдельных частей трубы:

60-9-1   патрубков

60-9-2   разделок в один канал

60-9-3   разделок, добавлять на каждый следующий канал.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦60-9-1 ¦60-9-2 ¦60-9-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦177,77 ¦240,06 ¦ 65,09 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,2  ¦  3    ¦  3    ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦  0,78 ¦  1,06 ¦  0,41 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомо-    ¦ маш.-ч  ¦  0,78 ¦  1,06 ¦  0,41 ¦

¦         ¦бильном ходу        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 404-9001¦Кирпич              ¦ 1000 шт.¦   П   ¦  П    ¦  П    ¦

¦ 408-9020¦Песок               ¦ куб. м  ¦  0,4  ¦  0,4  ¦  0,2  ¦

¦ 411-0002¦Глина               ¦ куб. м  ¦  0,6  ¦  0,6  ¦  0,2  ¦

¦ 101-1704¦Войлок строительный ¦    т    ¦    -  ¦  0,13 ¦  0,1  ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦ куб. м  ¦  0,27 ¦  0,27 ¦  0,08 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор  ¦    т    ¦  2,0  ¦  2,0  ¦  1,0  ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 60-10

ИСПРАВЛЕНИЕ КЛАДКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

Состав работ:

01. Разборка неисправной кирпичной кладки с очисткой кирпича. 02. Восстановление разобранной кладки с заменой негодных кирпичей. 03. Швабровка восстановленной поверхности.

Измеритель: 100 кирпичей (норма 1), 100 труб (нормы 2 - 4).

60-10-1   Исправление кладки дымовой трубы.

Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50%  нового

кирпича:

60-10-2   с одним каналом

60-10-3   с двумя каналами

60-10-4   добавлять на каждый последующий канал сверх двух.

---------T--------------T--------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦   Ед.  ¦60-10-1¦60-10-2+60-10-3¦60-10-4¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦    затрат    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦14,77  ¦126,22 ¦200,68 ¦ 62,61 ¦

¦        ¦рабочих -     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦        ¦ 2,9   ¦  2,9  ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦ 0,08  ¦  0,98 ¦  1,67 ¦  0,52 ¦

¦        ¦машинистов    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на авто-¦ маш.-ч ¦ 0,08  ¦  0,98 ¦  1,67 ¦  0,52 ¦

¦        ¦мобильном ходу¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦404-9001¦Кирпич        ¦1000 шт.¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦402-0012¦Растворы      ¦ куб. м ¦ 0,06  ¦  1,3  ¦  2,0  ¦  0,6  ¦

¦        ¦цементно -    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-0002¦Глина         ¦ куб. м ¦ 0,004 ¦    -  ¦    -  ¦   -   ¦

¦408-9020¦Песок         ¦ куб. м ¦ 0,003 ¦    -  ¦    -  ¦   -   ¦

¦411-1002¦Вода          ¦ куб. м ¦ 0,002 ¦  0,2  ¦  0,3  ¦  0,1  ¦

+--------+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный  ¦   т    ¦ 0,51  ¦  5,46 ¦  8,31 ¦   -   ¦

¦        ¦мусор         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 60-11

СМЕНА ИЗРАЗЦОВ ОБЛИЦОВКИ ПЕЧЕЙ

Состав работ:

01. Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки. 02. Подбор новых изразцов по цвету с подтеской их по месту. 03. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов. 04. Протирка облицовки ветошью.

Измеритель: 100 изразцов.

60-11-1   Смена изразцов облицовки печей.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦60-11-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦118,76 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  4,3  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-9053¦Изразцы                             ¦ кв. м   ¦   П   ¦

¦ 408-9020¦Песок                               ¦ куб. м  ¦  0,1  ¦

¦ 411-0002¦Глина                               ¦ куб. м  ¦  0,2  ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ куб. м  ¦  0,07 ¦

¦ 101-1757¦Ветошь                              ¦    кг   ¦  0,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦  0,93 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 60-12

ПРОМАЗКА ТРЕЩИН В КЛАДКЕ ПЕЧИ

Состав работ:

01. Расчистка и расшивка трещин. 02. Промазка трещин глиняным раствором.

Измеритель: 1 печь или очаг.

60-12-1   Промазка трещин в кладке печи.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦60-12-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦ 1,57  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 2,2   ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 411-0002¦Глина                               ¦ куб. м  ¦ 0,006 ¦

¦ 408-9020¦Песок                               ¦ куб. м  ¦ 0,003 ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ куб. м  ¦ 0,002 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 60-13

ОБДЕЛКА КИРПИЧОМ ТОПЛИВНИКОВ

Состав работ:

01. Обделка кирпичом топливников. 02. Промазка трещин в кладке.

Измеритель: 100 топливников.

Обделка кирпичом топливников:

60-13-1   ванных колонок

60-13-2   очагов.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦60-13-1 ¦60-13-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦ 231,28 ¦ 155,68 ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд  работы    ¦         ¦   3,3  ¦   3    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦   0,34 ¦   0,34 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 021141  ¦Краны на автомобильном    ¦ маш.-ч  ¦   0,34 ¦   0,34 ¦

¦         ¦ходу                      ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                    ¦ 1000 шт.¦   1,6  ¦   1,6  ¦

¦ 408-9020¦Песок                     ¦ куб. м  ¦   1,0  ¦   1,0  ¦

¦ 411-0002¦Глина                     ¦ куб. м  ¦   1,2  ¦   0,7  ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦ куб. м  ¦   0,54 ¦   0,29 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 60-14

СМЕНА ПРИБОРОВ В ПЕЧАХ

Состав работ:

01. Снятие старых приборов. 02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.

Измеритель: 100 приборов.

Смена приборов в печах необлицованных:

60-14-1   вычистных и поддувальных дверок

60-14-2   топочных дверок

60-14-3   вьюшек

60-14-4   задвижек

60-14-5   духовых шкафов

60-14-6   водогрейных коробок

60-14-7   душников и розеток.

Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки:

60-14-8   вычистных и поддувальных дверок

60-14-9   топочных дверок

60-14-10  вьюшек

60-14-11  задвижек

60-14-12  духовых шкафов

60-14-13  водогрейных коробок

60-14-14  душников и розеток.

Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки:

60-14-15  вычистных и поддувальных дверок

60-14-16  топочных дверок

60-14-17  духовых шкафов

60-14-18  водогрейных коробок.

---------T----------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова-¦  Ед.   ¦60-14-1¦60-14-2¦60-14-3¦60-14-4¦60-14-5¦60-14-6¦

¦ресурса ¦ние       ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты   ¦ чел.-ч ¦109,4  ¦197,57 ¦138,7  ¦ 69,4  ¦206,56 ¦175,78 ¦

¦        ¦труда     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих - ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦        ¦  2,7  ¦  3,3  ¦  2,7  ¦  3,4  ¦  2,5  ¦  2,5  ¦

¦        ¦разряд    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦030801  ¦Лебедки   ¦ маш.-ч ¦  0,58 ¦  0,44 ¦  0,3  ¦  0,3  ¦  1,9  ¦  1,4  ¦

¦        ¦электри-  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦300-9340¦Приборы   ¦ комп.  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦

¦404-9001¦Кирпич    ¦1000 шт.¦  0,8  ¦  0,6  ¦  0,4  ¦  0,4  ¦  1,0  ¦  1,9  ¦

¦408-9020¦Песок     ¦ куб. м ¦  0,216¦  0,162¦  0,11 ¦  0,108¦  0,27 ¦  0,513¦

¦411-0002¦Глина     ¦ куб. м ¦  0,336¦  0,252¦  0,17 ¦  0,168¦  0,42 ¦  0,798¦

¦411-1002¦Вода      ¦ куб. м ¦  0,16 ¦  0,12 ¦  0,08 ¦  0,078¦  0,19 ¦  0,37 ¦

¦101-0799¦Проволока ¦   т    ¦  0,005¦  0,005¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

L--------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------T------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦60-14-7¦60-14-8¦60-14-9¦60-14-10¦60-14-11¦60-14-12¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 38,35 ¦130,4  ¦239,66 ¦ 170,2  ¦ 138,7  ¦ 277,27 ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦  3    ¦  3,6  ¦  3,9  ¦   3,8  ¦   3,8  ¦   3,6  ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦030801  ¦Лебедки  ¦маш.-ч¦   -   ¦  0,58 ¦  0,44 ¦   0,3  ¦   0,3  ¦   1,81 ¦

¦        ¦электри- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9340¦Приборы  ¦комп. ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦

¦404-9001¦Кирпич   ¦1000  ¦  0,011¦  0,8  ¦  0,6  ¦   0,4  ¦   0,4  ¦   1,0  ¦

¦        ¦         ¦шт.   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦408-9020¦Песок    ¦куб. м¦   -   ¦  0,216¦  0,162¦   0,108¦   0,108¦   0,27 ¦

¦411-0002¦Глина    ¦куб. м¦  0,007¦  0,336¦  0,252¦   0,168¦   0,168¦   0,42 ¦

¦101-0219¦Гипс     ¦  т   ¦   -   ¦    -  ¦  0,03 ¦    -   ¦    -   ¦   0,005¦

¦        ¦строи-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тельный  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода     ¦куб. м¦  0,003¦  0,16 ¦  0,12 ¦   0,078¦   0,078¦   0,21 ¦

¦101-0799¦Проволока¦  т   ¦   -   ¦  0,005¦  0,014¦    -   ¦    -   ¦   0,002¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+---------

---------T-------T-----T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наиме- ¦Ед.  ¦60-14-13¦60-14-14¦60-14-15¦60-14-16¦60-14-17¦60-14-18¦

¦ресурса ¦нование¦из-  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемен-¦мер. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦та за- ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦трат   ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты¦чел.-¦ 239,6  ¦  57,25 ¦ 151,55 ¦ 239,66 ¦ 287,77 ¦ 270,56 ¦

¦        ¦труда  ¦ч    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабо-  ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦чих -  ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строи- ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦телей  ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний¦     ¦   3,4  ¦   4    ¦   4,6  ¦   4,8  ¦   4,4  ¦   3,8  ¦

¦        ¦разряд ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦И МЕХА-¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦НИЗМЫ  ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦030801  ¦Лебедки¦маш.-¦   1,4  ¦   -    ¦   0,58 ¦   0,44 ¦   1,81 ¦   1,4  ¦

¦        ¦элек-  ¦ч    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тричес-¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦кие    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИ-¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦АЛЫ    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9340¦Приборы¦комп.¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦

¦404-9001¦Кирпич ¦1000 ¦   1,9  ¦   -    ¦   0,8  ¦   0,6  ¦   1,0  ¦   1,9  ¦

¦        ¦       ¦шт.  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦408-9020¦Песок  ¦куб. ¦   0,573¦   0,007¦   0,216¦   0,162¦   0,27 ¦   0,513¦

¦        ¦       ¦м    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-0002¦Глина  ¦куб. ¦   0,798¦   0,011¦   0,336¦   0,252¦   0,42 ¦   0,798¦

¦        ¦       ¦м    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода   ¦куб. ¦   0,39 ¦   0,005¦   0,16 ¦   0,12 ¦   0,21 ¦   0,39 ¦

¦        ¦       ¦м    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0219¦Гипс   ¦т    ¦   0,01 ¦   -    ¦   0,004¦   0,003¦   0,005¦   0,01 ¦

¦        ¦строи- ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тельный¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0799¦Прово- ¦т    ¦   0,03 ¦   -    ¦   0,018¦   0,015¦   0,02 ¦   0,03 ¦

¦        ¦лока   ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+-------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 60-15

СМЕНА ПРЕДТОПОЧНЫХ ЛИСТОВ

Состав работ:

01. Снятие старых листов. 02. Заготовка новых из кровельной стали. 03. Установка листов на место.

Измеритель: 100 листов.

Смена предтопочных листов:

60-15-1   дугообразных

60-15-2   прямоугольных.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦60-15-1 ¦60-15-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦ 36,04  ¦ 29,32  ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2     ¦  2     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  0,05  ¦  0,06  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,05  ¦  0,06  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-9350¦Сталь листовая            ¦    т    ¦  0,108 ¦  0,138 ¦

¦ 101-0180¦Гвозди строительные       ¦    т    ¦  0,008 ¦  0,008 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 60-16

ПРОЧИСТКА ДЫМОХОДА

Состав работ:

01. Пробивка отверстия. 02. Удаление сажи. 03. Обратная заделка дымохода. 04. Опробование дымохода.

Измеритель: 100 м дымохода.

Прочистка дымохода:

60-16-1   из кирпича горизонтального

60-16-2   из кирпича вертикального

60-16-3   из кровельной стали.

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦60-16-1¦60-16-2¦60-16-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦ чел.-ч  ¦ 17,74 ¦  9,24 ¦ 17,2  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2    ¦  2,2  ¦  2,2  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 402-0012¦Растворы тяжелые    ¦ куб. м  ¦  0,001¦  0,001¦   -   ¦

¦         ¦цементно - известко-¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦вые                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 404-9001¦Кирпич              ¦ 1000 шт.¦  0,03 ¦  0,03 ¦   -   ¦

¦ 408-9020¦Песок               ¦ куб. м  ¦  0,021¦  0,021¦  0,06 ¦

¦ 411-0002¦Глина               ¦ куб. м  ¦   -   ¦  -    ¦  0,07 ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦ куб. м  ¦   -   ¦  -    ¦  0,034¦

¦ 101-0180¦Гвозди строительные ¦    т    ¦   -   ¦  -    ¦  0,002¦

¦ 101-0799¦Проволока           ¦    т    ¦   -   ¦  -    ¦  0,004¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 60-17

УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И ТРУБ

Состав работ:

01. Разметка отверстий. 02. Удаление засыпки и смазки (нормы 1, 2). 03. Отбивка штукатурки и перерубка драни (при оштукатуренных потолках) (нормы 1, 2). 04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка (нормы 1, 2). 05. Выпиливание отверстий в полах (нормы 2 - 4).

Измеритель: 100 отверстий.

Устройство отверстий для печей и труб в:

60-17-1   перекрытиях чердачных

60-17-2   перекрытиях междуэтажных

60-17-3   полах без отделки фриза

60-17-4   полах с отделкой фриза.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦60-17-1¦60-17-2¦60-17-3¦60-17-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦246,13 ¦281,23 ¦205,07 ¦322,75 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,15 ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦331532  ¦Пила электричес-¦маш.-ч¦ 86,14 ¦ 98,43 ¦ 71,77 ¦112,96 ¦

¦        ¦кая цепная      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль      ¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,15 ¦

¦        ¦бортовой        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0116¦Доски обрезные  ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,725¦

¦        ¦толщиной 32 - 40¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦мм, II сорта    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1805¦Гвозди          ¦  т   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,001¦

¦        ¦строительные    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 60-18

УСТРОЙСТВО ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки. 02. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 1 x 0,5 кирпича. 03. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе. 04. Смазка и швабровка стенок канала.

Измеритель: 100 м канала.

Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах:

60-18-1   в один канал

60-18-2   добавлять на каждый следующий канал.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦60-18-1 ¦60-18-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦ 423,27 ¦ 325,83 ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   2,3  ¦   2,3  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦   2,3  ¦   2,3  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с ¦ маш.-ч  ¦   2,3  ¦   2,3  ¦

¦         ¦двигателем внутреннего    ¦         ¦        ¦        ¦

¦         ¦сгорания                  ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневмати-¦ маш.-ч  ¦   4,6  ¦   4,6  ¦

¦         ¦ческие                    ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 404-9001¦Кирпич                    ¦ 1000 шт.¦    П   ¦    П   ¦

¦ 408-9020¦Песок                     ¦ куб. м  ¦   0,5  ¦   0,7  ¦

¦ 411-0002¦Глина                     ¦ куб. м  ¦   0,7  ¦   1,1  ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦ куб. м  ¦   0,34 ¦   0,49 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор        ¦   т     ¦   4,8  ¦   4,8  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 60-19

СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ ТРУБАХ

Состав работ:

01. Снятие старого колпака. 02. Изготовление нового колпака. 03. Установка колпака на место с закреплением проволокой.

Измеритель: 100 колпаков.

Смена колпаков на дымовых трубах:

60-19-1   на один канал

60-24-2   добавлять на каждый следующий канал.

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦60-19-1 ¦60-19-2 ¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -   ¦ чел.-ч  ¦263,25  ¦ 78,37  ¦

¦         ¦строителей                ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  3     ¦  3     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦  0,47  ¦  0,13  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦ маш.-ч  ¦  0,25  ¦  0,07  ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦ маш.-ч  ¦  0,22  ¦  0,06  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-9350¦Сталь листовая            ¦    т    ¦  0,6   ¦  0,17  ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные       ¦    т    ¦  0,006 ¦  0,003 ¦

¦ 101-0799¦Проволока                 ¦    т    ¦  0,0025¦  0,0013¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

СБОРНИК N 61

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-61

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

1.5. В нормах на выполнение работ расход ресурсов рассчитан исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 кв. м; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 кв. м расход ресурсов определяется по этим же нормам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда рабочих - строителей.

1.6. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно - технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код 402-0036) определяется по соответствующим нормам для условий их производства с использованием цементно - известкового раствора.

1.8. В нормах табл. 61-12, 61-15, 61-16, с 61-19 по 61-23, 61-25 и 61-26, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье "Машины и механизмы" не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, в соответствии с Перечнем статей затрат накладных расходов в строительстве (Приложение 6 МДС 81-1.99 Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации) учтены в составе накладных расходов по статье "Расходы на организацию работ на строительных площадках". Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.9. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно - известковым раствором площадью до 1 кв. м.

1.10. При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли затраты на эксплуатацию электрических лебедок из соответствующих норм следует исключать.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Таблица ГЭСНр 61-1

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Состав работ:

01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА (нормы 3, 4, 7, 8). 02. Грунтовка поверхности (нормы 3, 4, 7, 8, 9 - 12). 03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно - песчаной смеси 50% дисперсии ПВА (нормы 3, 4, 7, 8), приготовление раствора из сухих смесей (нормы 9 - 12). 04. Нанесение раствора вручную с затиркой. 05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Измеритель: 100 кв. м поверхности.

Сплошное выравнивание  штукатурки  стен цементно - известковым

раствором при толщине намета:

61-1-1   до 5 мм

61-1-2   до 10 мм.

Сплошное выравнивание    штукатурки    стен   полимерцементным

раствором при толщине намета:

61-1-3   до 5 мм

61-1-4   до 10 мм.

Сплошное выравнивание    штукатурки    потолков   цементно   -

известковым раствором при толщине намета:

61-1-5   до 5 мм

61-1-6   до 10 мм.

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерным раствором

при толщине намета:

61-1-7   до 5 мм

61-1-8   до 10 мм.

Сплошное выравнивание  штукатурки  внутри  здания (однослойная

штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит")  толщиной  до

10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-1-9   стен

61-1-10  потолков

61-1-11  оконных и дверных откосов плоских

61-1-12  оконных и дверных откосов криволинейных.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование ¦ Ед.  ¦61-1-1 ¦61-1-2 ¦61-1-3 ¦61-1-4 ¦

¦ресурса ¦ элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦ 29,58 ¦ 42,37 ¦35,73  ¦ 50,4  ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  2,7  ¦  2,7  ¦ 2,8   ¦  2,8  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  0,32 ¦  0,64 ¦ 0,29  ¦  0,58 ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники      ¦маш.-ч¦  0,32 ¦  0,64 ¦ 0,29  ¦  0,58 ¦

¦        ¦мачтовые        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы        ¦куб. м¦  0,53 ¦  1,06 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦цементно -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦410-9040¦Пескоцементная  ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦ 0,568 ¦ 1,135 ¦

¦        ¦смесь           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1813¦Дисперсия ПВА   ¦  т   ¦   -   ¦   -   ¦ 0,0253¦ 0,0506¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,35 ¦  0,35 ¦ 0,35  ¦ 0,35  ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование ¦ Ед.  ¦61-1-5 ¦61-1-6 ¦61-1-7 ¦61-1-8 ¦

¦ресурса ¦ элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦ 37,24 ¦ 48,23 ¦44,41  ¦57,25  ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  2,7  ¦  2,7  ¦ 2,8   ¦ 2,8   ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  0,34 ¦  0,67 ¦ 0,3   ¦ 0,61  ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники      ¦маш.-ч¦  0,34 ¦  0,67 ¦ 0,3   ¦ 0,61  ¦

¦        ¦мачтовые        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы        ¦куб. м¦  0,56 ¦  1,12 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦цементно -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦410-9040¦Пескоцементная  ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦ 0,593 ¦ 1,19  ¦

¦        ¦смесь           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1813¦Дисперсия ПВА   ¦  т   ¦   -   ¦   -   ¦ 0,0266¦ 0,0532¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,35 ¦  0,35 ¦ 0,35  ¦ 0,35  ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование ¦  Ед. ¦61-1-9 ¦61-1-10¦61-1-11¦61-1-12¦

¦ресурса ¦ элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦ 73,80 ¦ 89,76 ¦130,63 ¦277,5  ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  4,1  ¦  4,4  ¦  4,5  ¦  4,5  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  0,46 ¦  0,46 ¦  0,46 ¦  0,46 ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦110901  ¦Растворосмесите-¦маш.-ч¦  1,44 ¦  1,68 ¦  2,55 ¦  2,55 ¦

¦        ¦ли передвижные  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники      ¦маш.-ч¦  0,46 ¦  0,46 ¦  0,46 ¦  0,46 ¦

¦        ¦мачтовые        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9541¦Сухая растворная¦  т   ¦  0,96 ¦  1,12 ¦  1,70 ¦  1,70 ¦

¦        ¦смесь           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9732¦Грунтовка       ¦  т   ¦  0,010¦  0,011¦  0,018¦  0,018¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,63 ¦  0,74 ¦  1,12 ¦  1,12 ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-2

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ

И БЕТОНУ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки   внутренних   стен   по  камню  известковым

раствором площадью отдельных мест:

61-2-1   до 1 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-2-2   до 1 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-2-3   до 10 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-2-4   до 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-2-5   более 10 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-2-6   более 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя.

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно -

известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-2-7   до 1 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-2-8   до 1 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-2-9   до 10 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-2-10  до 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-2-11  более 10 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-2-12  более 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя.

---------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦61-2-1¦61-2-2¦61-2-3¦61-2-4¦61-2-5¦61-2-6¦

¦ресурса ¦   элемента    ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦    затрат     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦203,07¦ 29,21¦146,07¦ 20,66¦129,92¦ 18,76¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3,3 ¦  3,3 ¦  3,3 ¦  3,3 ¦  3,3 ¦  3,3 ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,67¦  0,34¦  0,67¦  0,34¦  0,67¦  0,34¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦маш.-ч¦  0,67¦  0,34¦  0,67¦  0,34¦  0,67¦  0,34¦

¦        ¦мачтовые       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦402-0051¦Растворы тяже- ¦куб. м¦  2,2 ¦  1,1 ¦  2,2 ¦  1,1 ¦  2,2 ¦  1,1 ¦

¦        ¦лые известковые¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦  0,35¦   -  ¦  0,35¦   -  ¦  0,35¦   -  ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный   ¦  т   ¦  3,38¦  1,69¦  3,38¦  1,69¦  3,38¦  1,69¦

¦        ¦мусор          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

---------T---------------T------T------T------T------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦ Ед.  ¦61-2-7¦61-2-8¦61-2-9¦61-2-10¦61-2-11¦61-2-12¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦228,35¦ 32,58¦157,10¦ 22,13 ¦142,65 ¦ 20,33 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3,3 ¦  3,3 ¦  3,3 ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,67¦  0,34¦  0,67¦  0,34 ¦  0,67 ¦  0,34 ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦маш.-ч¦  0,67¦  0,34¦  0,67¦  0,34 ¦  0,67 ¦  0,34 ¦

¦        ¦мачтовые       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦куб. м¦  2,2 ¦  1,1 ¦  2,2 ¦  1,1  ¦  2,2  ¦  1,1  ¦

¦        ¦лые цементно - ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦  0,35¦   -  ¦  0,35¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦  т   ¦  3,38¦  1,69¦  3,38¦  1,69 ¦  3,38 ¦  1,69 ¦

¦        ¦мусор          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-3

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО ДЕРЕВУ

ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково - алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-3-1   до 1 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-3-2   до 1 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-3-З   до 10 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-3-4   до 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-3-5   более 10 кв. м толщиной слоя до 25 мм

63-3-6   более 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя.

---------T---------------T--------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦  Ед.   ¦61-3-1¦61-3-2¦61-3-3¦61-3-4¦61-3-5¦61-3-6¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч  ¦220,92¦ 35,01¦161,33¦ 23,05¦153,52¦ 25,84¦

¦        ¦рабочих -      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦        ¦  3,2 ¦  3,2 ¦  3,2 ¦  3,2 ¦  3,2 ¦  3,2 ¦

¦        ¦работы         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч  ¦  0,78¦  0,34¦  0,78¦  0,34¦  0,78¦  0,34¦

¦        ¦машинистов     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦маш.-ч  ¦  0,78¦  0,34¦  0,78¦  0,34¦  0,78¦  0,34¦

¦        ¦мачтовые       ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦402-0051¦Растворы       ¦куб. м  ¦  2,0 ¦  0,8 ¦  2,0 ¦  0,8 ¦  2,0 ¦  0,8 ¦

¦        ¦тяжелые        ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦известковые    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0219¦Гипс           ¦   т    ¦  1,05¦  0,25¦  1,05¦  0,25¦  1,05¦  0,25¦

¦        ¦строительный   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0162¦Гвозди         ¦   т    ¦ 0,001¦   -  ¦ 0,001¦   -  ¦ 0,001¦   -  ¦

¦        ¦отделочные     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦102-0308¦Дрань          ¦1000 шт.¦  0,6 ¦   -  ¦  0,6 ¦   -  ¦  0,6 ¦   -  ¦

¦        ¦штукатурная    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м  ¦  0,35¦   -  ¦  0,35¦   -  ¦  0,35¦   -  ¦

+--------+---------------+--------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный   ¦   т    ¦  4,23¦  1,65¦  4,23¦  1,65¦  4,23¦  1,65¦

¦        ¦мусор          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+---------------+--------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 61-4

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки  потолков  по  камню  известковым  раствором

площадью отдельных мест:

61-4-1   до 1 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-4-2   до 1 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-4-3   до 10 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-4-4   до 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-4-5   более 10 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-4-6   более 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя.

Ремонт штукатурки  потолков  по  камню  и  бетону  цементно  -

известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-4-7   до 1 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-4-8   до 1 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-4-9   до 10 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-4-10  до 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-4-11  более 10 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-4-12  более 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя.

---------T----------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование ¦ Ед.  ¦61-4-1¦61-4-2¦61-4-3¦61-4-4¦61-4-5¦61-4-6¦

¦ресурса ¦ элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦229,75¦ 39,35¦195,75¦ 33,35¦169,75¦ 30,35¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3,4 ¦  3,4 ¦  3,4 ¦  3,4 ¦  3,4 ¦  3,4 ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  0,72¦  0,36¦  0,72¦  0,36¦  0,72¦  0,36¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники      ¦маш.-ч¦  0,72¦  0,36¦  0,72¦  0,36¦  0,72¦  0,36¦

¦        ¦мачтовые        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦402-0051¦Растворы тяжелые¦куб. м¦  2,31¦  1,16¦  2,31¦  1,16¦  2,31¦  1,16¦

¦        ¦известковые     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,35¦   -  ¦  0,35¦   -  ¦  0,35¦   -  ¦

+--------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный    ¦  т   ¦  3,38¦  1,69¦  3,38¦  1,69¦  3,38¦  1,69¦

¦        ¦мусор           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+----------------+------+------+------+------+------+------+-------

---------T---------------T------T------T------T------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦61-4-7¦61-4-8¦61-4-9¦61-4-10¦61-4-11¦61-4-12¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦290,27¦ 50,15¦226,27¦ 39,15 ¦199,73 ¦ 35,15 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3,4 ¦  3,4 ¦  3,4 ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,72¦  0,36¦  0,72¦  0,36 ¦  0,72 ¦  0,36 ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦маш.-ч¦  0,72¦  0,36¦  0,72¦  0,36 ¦  0,72 ¦  0,36 ¦

¦        ¦мачтовые       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0051¦Растворы тяже- ¦куб. м¦  2,31¦  1,16¦  2,31¦  1,16 ¦  2,31 ¦  1,16 ¦

¦        ¦лые цементно - ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦  0,35¦   -  ¦  0,35¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦ т    ¦  3,38¦  1,69¦  3,38¦  1,69 ¦  3,38 ¦  1,69 ¦

¦        ¦мусор          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-5

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО ДЕРЕВУ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково - алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-5-1   до 1 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-5-2   до 1 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-5-3   до 10 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-5-4   до 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-5-5   более 10 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-5-6   более 10 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя.

---------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦ Ед.  ¦61-5-1¦61-5-2¦61-5-3¦61-5-4¦61-5-5¦61-5-6¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦255,53¦ 40,87¦217,53¦34,87 ¦191,98¦31,87 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3,4 ¦  3,4 ¦  3,4 ¦ 3,4  ¦  3,4 ¦ 3,4  ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,72¦  0,36¦  0,72¦ 0,36 ¦  0,72¦ 0,36 ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦маш.-ч¦  0,72¦  0,36¦  0,72¦ 0,36 ¦  0,72¦ 0,36 ¦

¦        ¦мачтовые       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦402-0051¦Растворы тяже- ¦куб. м¦  2,1 ¦  0,84¦  2,1 ¦ 0,84 ¦  2,1 ¦ 0,84 ¦

¦        ¦лые известковые¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0219¦Гипс           ¦  т   ¦  1,1 ¦  0,26¦  1,1 ¦ 0,26 ¦  1,1 ¦ 0,26 ¦

¦        ¦строительный   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0162¦Гвозди         ¦  т   ¦ 0,001¦   -  ¦ 0,001¦  -   ¦ 0,001¦   -  ¦

¦        ¦отделочные     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦102-0308¦Дрань          ¦ 1000 ¦  0,65¦   -  ¦  0,65¦  -   ¦  0,65¦   -  ¦

¦        ¦штукатурная    ¦  шт. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦  0,35¦   -  ¦  0,35¦  -   ¦  0,35¦   -  ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный   ¦  т   ¦  4,23¦  1,65¦  4,23¦ 1,65 ¦  4,23¦ 1,65 ¦

¦        ¦мусор          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 61-6

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТОЛБОВ И ПИЛЯСТР ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки  столбов  и пилястр внутри здания по камню и

бетону:

61-6-1   известковым раствором толщиной слоя до 20 мм

61-6-2   известковым раствором добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-6-3   цементно - известковым раствором толщиной слоя до

20 мм

61-6-4   цементно - известковым раствором добавлять на каждые

следующие 10 мм толщины слоя.

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания,  по  дереву

известково - алебастровым раствором:

61-6-5   толщиной слоя до 20 мм

61-6-6   добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя.

---------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦ Ед.  ¦61-6-1¦61-6-2¦61-6-3¦61-6-4¦61-6-5¦61-6-6¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦282,49¦ 47,85¦318,28¦56,55 ¦316,14¦ 47,85¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3,6 ¦  3,6 ¦ 3,6  ¦ 3,6  ¦  3,6 ¦  3,6 ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,68¦  0,34¦ 0,68 ¦ 0,34 ¦  0,68¦  0,34¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦маш.-ч¦  0,68¦  0,34¦ 0,68 ¦ 0,34 ¦  0,68¦  0,34¦

¦        ¦мачтовые       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦куб. м¦   -  ¦  -   ¦ 2,2  ¦ 1,1  ¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦лые цементно - ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦известковые    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦402-0051¦Растворы тяже- ¦куб. м¦  2,2 ¦  1,1 ¦   -  ¦  -   ¦  2,0 ¦  0,8 ¦

¦        ¦лые известковые¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0162¦Гвозди         ¦  т   ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦  -   ¦0,0013¦   -  ¦

¦        ¦отделочные     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0219¦Гипс           ¦  т   ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦  -   ¦  1,05¦  0,25¦

¦        ¦строительный   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦102-0308¦Дрань          ¦ 1000 ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦  -   ¦  0,65¦   -  ¦

¦        ¦штукатурная    ¦  шт. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦  0,35¦   -  ¦ 0,35 ¦  -   ¦  0,35¦   -  ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный   ¦  т   ¦  4,84¦  2,42¦ 4,84 ¦ 2,42 ¦  5,49¦  2,0 ¦

¦        ¦мусор          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 61-7

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки откосов внутри  здания  по  камню  и  бетону

цементно - известковым раствором:

61-7-1   прямолинейных

61-7-2   криволинейных.

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково -

алебастровым раствором:

61-7-3   прямолинейных

61-7-4   криволинейных.

---------T---------------T--------T------T------T--------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦  Ед.   ¦61-7-1¦61-7-2¦ 61-7-3 ¦61-7-4 ¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер. ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

+--------+---------------+--------+------+------+--------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦ чел.-ч ¦383,06¦431,29¦349,45  ¦393,45 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦        ¦  3,6 ¦  3,6 ¦  3,4   ¦  3,6  ¦

¦        ¦работы         ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦ чел.-ч ¦  1,16¦  1,16¦  1,16  ¦  1,16 ¦

¦        ¦машинистов     ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

+--------+---------------+--------+------+------+--------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦ маш.-ч ¦  1,16¦  1,16¦  1,16  ¦  1,16 ¦

¦        ¦мачтовые       ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

+--------+---------------+--------+------+------+--------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦ куб. м ¦  4,4 ¦  4,4 ¦   -    ¦   -   ¦

¦        ¦лые цементно - ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦        ¦известковые    ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦402-0051¦Растворы тяже- ¦ куб. м ¦   -  ¦   -  ¦  3,2   ¦  3,2  ¦

¦        ¦лые известковые¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦101-0162¦Гвозди         ¦   т    ¦   -  ¦   -  ¦ 0,00134¦0,00134¦

¦        ¦отделочные     ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦101-0219¦Гипс           ¦   т    ¦   -  ¦   -  ¦  1,04  ¦  1,04 ¦

¦        ¦строительный   ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦102-0308¦Дрань          ¦1000 шт.¦   -  ¦   -  ¦  0,65  ¦  0,65 ¦

¦        ¦штукатурная    ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦ куб. м ¦  0,35¦  0,35¦  0,35  ¦  0,35 ¦

+--------+---------------+--------+------+------+--------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦   т    ¦  8,1 ¦  8,1 ¦  8,1   ¦  8,1  ¦

¦        ¦мусор          ¦        ¦      ¦      ¦        ¦       ¦

L--------+---------------+--------+------+------+--------+--------

Таблица ГЭСНр 61-8

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТЯГ И КАРНИЗОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной площади развернутой поверхности тяг.

Ремонт штукатурки тяг и карнизов  внутри  здания  по  камню  и

бетону цементно - известковым раствором:

61-8-1   горизонтальных длиной до 5 м

61 8-2   горизонтальных длиной до 10 м

61-8-3   вертикальных длиной до 5 м

61-8-4   вертикальных длиной до 10 м.

Ремонт штукатурки тяг  и  карнизов  внутри  здания  по  дереву

известково - алебастровым раствором:

61-8-5   горизонтальных длиной до 5 м

61-8-6   горизонтальных длиной до 10 м

61-8-7   вертикальных длиной до 5 м

61-8-8   вертикальных длиной до 10 м.

---------T---------------T---------T------T------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦   Ед.   ¦61-8-1¦61-8-2¦61-8-3 ¦61-8-4 ¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦  измер. ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+---------+------+------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦ чел.-ч  ¦584,16¦513,46¦715,77 ¦628,81 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦         ¦  3,3 ¦  3,3 ¦  3,4  ¦  3,4  ¦

¦        ¦работы         ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦ чел.-ч  ¦  1,62¦  1,62¦  1,62 ¦  1,62 ¦

¦        ¦машинистов     ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+---------+------+------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦ маш.-ч  ¦  1,62¦  1,62¦  1,62 ¦  1,62 ¦

¦        ¦мачтовые       ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+---------+------+------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦ куб. м  ¦  5,5 ¦  5,5 ¦  5,5  ¦  5,5  ¦

¦        ¦лые цементно - ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые    ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦101-0219¦Гипс           ¦   т     ¦  0,5 ¦  0,5 ¦  0,5  ¦  0,5  ¦

¦        ¦строительный   ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦ куб. м  ¦  0,35¦  0,35¦  0,35 ¦  0,35 ¦

+--------+---------------+---------+------+------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦   т     ¦ 11,3 ¦ 11,3 ¦ 11,3  ¦ 11,3  ¦

¦        ¦мусор          ¦         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+---------+------+------+-------+--------

---------T-----------------T--------T-------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование  ¦  Ед.   ¦61-8-5 ¦61-8-6¦61-8-7¦61-8-8¦

¦ресурса ¦ элемента затрат ¦ измер. ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------------+--------+-------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда    ¦ чел.-ч ¦471,25 ¦414,71¦577,12¦502,85¦

¦        ¦рабочих -        ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей       ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд   ¦        ¦  3,3  ¦  3,3 ¦  3,4 ¦  3,4 ¦

¦        ¦работы           ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда    ¦ чел.-ч ¦  1,62 ¦  1,62¦  1,62¦  1,62¦

¦        ¦машинистов       ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------------+--------+-------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И         ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ        ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники       ¦ маш.-ч ¦  1,62 ¦  1,62¦  1,62¦  1,62¦

¦        ¦мачтовые         ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------------+--------+-------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ        ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦402-0051¦Растворы тяжелые ¦ куб. м ¦  4,0  ¦  4,0 ¦  4,0 ¦  4,0 ¦

¦        ¦известковые      ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0162¦Гвозди отделочные¦   т    ¦ 0,0007¦0,0007¦0,0007¦0,0007¦

¦101-0219¦Гипс строительный¦   т    ¦  2,5  ¦  2,5 ¦  2,5 ¦  2,5 ¦

¦102-0308¦Дрань штукатурная¦1000 шт.¦  0,6  ¦  0,6 ¦  0,6 ¦  0,6 ¦

¦411-1002¦Вода             ¦ куб. м ¦  0,35 ¦  0,35¦  0,35¦  0,35¦

+--------+-----------------+--------+-------+------+------+------+

¦999-9900¦Строительный     ¦   т    ¦ 11,3  ¦ 11,3 ¦ 11,3 ¦ 11,3 ¦

¦        ¦мусор            ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------------+--------+-------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 61-9

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

61-9-1   Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦61-9-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦325,9  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,4  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦  1,19 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые                 ¦ маш.-ч  ¦  1,19 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 402-0041¦Растворы тяжелые цементно - извест- ¦ куб. м  ¦  3,85 ¦

¦         ¦ковые                               ¦         ¦       ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ куб. м  ¦  0,35 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦    т    ¦  8,5  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 61-10

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-10-2   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-10-3   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-10-4   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м, добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-10-5   декоративным раствором площадью отдельных мест до

5 кв. м толщиной слоя 30 мм

61-10-6   декоративным раствором площадью отдельных мест более

5 кв. м толщиной слоя 30 мм.

---------T---------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦  Ед.  ¦61-10-1¦61-10-2¦61-10-3¦61-10-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч ¦201,84 ¦ 36,18 ¦188,25 ¦ 32,18 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦       ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦

¦        ¦работы         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦030401  ¦Лебедки        ¦маш.-ч ¦  0,71 ¦  0,36 ¦  0,71 ¦  0,36 ¦

¦        ¦электрические  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦куб. м ¦  2,2  ¦  1,1  ¦  2,2  ¦  1,1  ¦

¦        ¦лые цементно - ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м ¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦   т   ¦  4,84 ¦  2,42 ¦  4,84 ¦  2,42 ¦

¦        ¦мусор          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦61-10-5¦61-10-6¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦ чел.-ч  ¦347,17 ¦300,15 ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические       ¦ маш.-ч  ¦  1,03 ¦  1,03 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 402-0041¦Растворы тяжелые цементно - ¦ куб. м  ¦  2,64 ¦  2,64 ¦

¦         ¦известковые                 ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 402-9020¦Раствор декоративный        ¦ куб. м  ¦  0,66 ¦  0,66 ¦

¦ 411-1002¦Вода                        ¦ куб. м  ¦  0,35 ¦  0,35 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор          ¦    т    ¦  7,3  ¦  7,3  ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-11

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

С ЛЕСТНИЦ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-11-2   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м, добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-11-3   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-11-4   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м, добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-11-5   декоративным раствором площадью отдельных мест до

5 кв. м толщиной слоя 30 мм

61-11-6   декоративным раствором площадью отдельных мест

более 5 м толщиной слоя 30 мм.

---------T---------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦  Ед.  ¦61-11-1¦61-11-2¦61-11-3¦61-11-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч ¦245,92 ¦ 42,18 ¦224,25 ¦ 38,18 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦       ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦

¦        ¦работы         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦куб. м ¦  2,2  ¦  1,1  ¦  2,2  ¦  1,1  ¦

¦        ¦лые цементно - ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м ¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦   т   ¦  4,84 ¦  2,42 ¦  4,84 ¦  2,42 ¦

¦        ¦мусор          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦61-11-5¦61-11-6¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦ чел.-ч  ¦407,17 ¦352,15 ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 402-0041¦Растворы тяжелые цементно - ¦ куб. м  ¦  2,64 ¦  2,64 ¦

¦         ¦известковые                 ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 402-9020¦Раствор декоративный        ¦ куб. м  ¦  0,66 ¦  0,66 ¦

¦ 411-1002¦Вода                        ¦ куб. м  ¦  0,35 ¦  0,35 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор          ¦    т    ¦  7,3  ¦  7,3  ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-12

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

С ЛЮЛЕК

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-12-2   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м, добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-12-3   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м толщиной слоя до 20 мм

61-12-4   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м, добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-12-5   декоративным раствором площадью отдельных мест до

5 кв. м толщиной слоя 30 мм

61-12-6   декоративным раствором площадью отдельных мест более

5 кв. м толщиной слоя 30 мм.

---------T---------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦  Ед.  ¦61-12-1¦61-12-2¦61-12-3¦61-12-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч ¦236,64 ¦ 41,18 ¦217,25 ¦ 37,18 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦       ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦

¦        ¦работы         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦ куб. м¦  2,2  ¦  1,1  ¦  2,2  ¦  1,1  ¦

¦        ¦лые цементно - ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦ куб. м¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦  т    ¦  4,84 ¦  2,42 ¦  4,84 ¦  2,42 ¦

¦        ¦мусор          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦61-12-5¦61-12-6¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦ чел.-ч  ¦395,17 ¦341,15 ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 402-0041¦Растворы тяжелые цементно - ¦ куб. м  ¦  2,64 ¦  2,64 ¦

¦         ¦известковые                 ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 402-9020¦Раствор декоративный        ¦ куб. м  ¦  0,66 ¦  0,66 ¦

¦ 411-1002¦Вода                        ¦ куб. м  ¦  0,35 ¦  0,35 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор          ¦    т    ¦  7,3  ¦  7,3  ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-13

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-13-2   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м, добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-13-3   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-13-4   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м. добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-13-5   декоративным раствором площадью отдельных мест до

5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-13-6   декоративным раствором площадью отдельных мест более

5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-13-7   на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой

400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3

61-13-8   на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой

400 м добавлять к 61-13-5 и 61-13-6.

---------T---------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦  Ед.  ¦61-13-1¦61-13-2¦61-13-3¦61-13-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч ¦318,47 ¦ 47,85 ¦285,47 ¦ 42,85 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦       ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦работы         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦030401  ¦Лебедки элект- ¦маш.-ч ¦  1,36 ¦  0,34 ¦  1,36 ¦  0,34 ¦

¦        ¦рические       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦куб. м ¦  4,4  ¦  1,1  ¦  4,4  ¦  1,1  ¦

¦        ¦лые цементно - ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м ¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦  т    ¦  9,7  ¦  2,4  ¦  9,7  ¦  2,4  ¦

¦        ¦мусор          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦  Ед.  ¦61-13-5¦61-13-6¦61-13-7¦61-13-8¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч ¦548,12 ¦487,66 ¦ 17,05 ¦ 23,2  ¦

¦        ¦рабочих -      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦       ¦  3,9  ¦  3,9  ¦  3,5  ¦  3,9  ¦

¦        ¦работы         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦030401  ¦Лебедки элект- ¦маш.-ч ¦  1,36 ¦  1,36 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦рические       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦куб. м ¦  3,41 ¦  3,41 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦лые цементно - ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-9020¦Раствор        ¦куб. м ¦  0,99 ¦  0,99 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦декоративный   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м ¦  0,35 ¦  0,35 ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦   т   ¦  9,8  ¦  9,8  ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мусор          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-14

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

С ЛЕСТНИЦ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхностей (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-14-2   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м, добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-14-3   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-14-4   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м, добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-14-5   декоративным раствором площадью отдельных мест до

5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-14-6   декоративным раствором площадью отдельных мест более

5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-14-7   на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой

400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14-3

61-14-8   на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой

400 м добавлять к 61-14-5 и 61-14-6.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦61-14-1¦61-14-2¦61-14-3¦61-14-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦373,47 ¦ 55,85 ¦340,47 ¦ 50,85 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяжелые¦куб. м¦  4,4  ¦  1,1  ¦  4,4  ¦  1,1  ¦

¦        ¦цементно -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный    ¦  т   ¦  9,7  ¦  2,4  ¦  9,7  ¦  2,4  ¦

¦        ¦мусор           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование ¦  Ед. ¦61-14-5¦61-14-6¦61-14-7¦61-14-8¦

¦ресурса ¦ элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦643,12 ¦577,43 ¦ 21,34 ¦ 28,49 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3,9  ¦  3,9  ¦  3,5  ¦  3,9  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяжелые¦куб. м¦  3,41 ¦  3,41 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦цементно -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-9020¦Раствор декора- ¦куб. м¦  0,99 ¦  0,99 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦тивный          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,35 ¦  0,35 ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный    ¦ т    ¦  9,8  ¦  9,8  ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мусор           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-15

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

С ЛЮЛЕК

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-15-2   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест до 5 кв. м, добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-15-3   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-15-4   цементно - известковым раствором площадью отдельных

мест более 5 кв. м, добавлять на каждые следующие

10 мм толщины слоя

61-15-5   декоративным раствором площадью отдельных мест до

5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-15-6   декоративным раствором площадью отдельных мест

более 5 кв. м толщиной слоя до 40 мм

61-15-7   на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой

400 м добавлять к 61-15-1 и 61-15-3

61-15-8   на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой

400 м добавлять к 61-15-5 и 61-15-6.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦61-15-1¦61-15-2¦61-15-3¦61-15-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦362,47 ¦ 54,85 ¦329,47 ¦ 49,85 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяжелые¦куб. м¦  4,4  ¦  1,1  ¦  4,4  ¦  1,1  ¦

¦        ¦цементно -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный    ¦  т   ¦  9,7  ¦  2,4  ¦  9,7  ¦  2,4  ¦

¦        ¦мусор           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦61-15-5¦61-15-6¦61-15-7¦61-15-8¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦624,12 ¦568,43 ¦ 20,42 ¦ 27,72 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3,9  ¦  3,9  ¦  3,5  ¦  3,9  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяжелые¦куб. м¦  3,41 ¦  3,41 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦цементно -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-9020¦Раствор декора- ¦куб. м¦  0,99 ¦  0,99 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦тивный          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,35 ¦  0,35 ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный    ¦  т   ¦  9,8  ¦  9,8  ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мусор           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-16

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ

ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой драни. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки  гладких  фасадов  по   дереву   известковым

раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

61-16-1   до 5 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-16-2   до 5 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-16-3   более 5 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-16-4   более 5 кв. м добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя.

Ремонт штукатурки  гладких  фасадов  по   дереву   известковым

раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

61-16-5   до 5 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-16-6   до 5 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-16-7   более 5 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-16-8   более 5 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя.

Ремонт штукатурки  гладких  фасадов  по   дереву   известковым

раствором с люлек площадью отдельных мест:

61-16-9   до 5 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-16-10  до 5 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя

61-16-11  более 5 кв. м толщиной слоя до 25 мм

61-16-12  более 5 кв. м, добавлять на каждые следующие 10 мм

толщины слоя.

---------T----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова-¦ Ед.  ¦61-16-1¦61-16-2¦61-16-3¦61-16-4¦61-16-5¦61-16-6¦

¦ресурса ¦ние       ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦213,15 ¦ 31,87 ¦191,15 ¦ 27,87 ¦250,15 ¦ 37,87 ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦

¦        ¦разряд    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦030401  ¦Лебедки   ¦маш.-ч¦  0,87 ¦  0,34 ¦  0,87 ¦  0,34 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦электри-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0051¦Растворы  ¦куб. м¦  2,8  ¦  1,1  ¦  2,8  ¦  1,1  ¦  2,8  ¦  1,1  ¦

¦        ¦тяжелые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известко- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вые       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0162¦Гвозди    ¦  т   ¦ 0,0007¦   -   ¦ 0,0007¦   -   ¦ 0,0007¦   -   ¦

¦        ¦отделочные¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦102-0308¦Дрань шту-¦ 1000 ¦  0,6  ¦   -   ¦  0,6  ¦   -   ¦  0,6  ¦   -   ¦

¦        ¦катурная  ¦  шт. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода      ¦куб. м¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель-¦  т   ¦  6,2  ¦  2,42 ¦  6,2  ¦  2,42 ¦  6,2  ¦  2,42 ¦

¦        ¦ный мусор ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------T------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦61-16-7¦61-16-8¦61-16-9¦61-16-10¦61-16-11¦61-16-12¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦228,15 ¦ 33,87 ¦242,15 ¦ 36,87  ¦220,15  ¦ 32,87  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2   ¦  3,2   ¦  3,2   ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0051¦Растворы ¦куб. м¦  2,8  ¦  1,1  ¦  2,8  ¦  1,1   ¦  2,8   ¦  1,1   ¦

¦        ¦тяжелые  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦известко-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦вые      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0162¦Гвозди   ¦  т   ¦ 0,0007¦   -   ¦ 0,0007¦   -    ¦  0,0007¦   -    ¦

¦        ¦отделоч- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ные      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦102-0308¦Дрань    ¦ 1000 ¦  0,6  ¦   -   ¦  0,6  ¦   -    ¦  0,6   ¦   -    ¦

¦        ¦штукатур-¦  шт. ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ная      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода     ¦куб. м¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -    ¦  0,35  ¦   -    ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строи-   ¦ т    ¦  6,2  ¦  2,42 ¦  6,2  ¦  2,42  ¦  6,2   ¦  2,42  ¦

¦        ¦тельный  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦мусор    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 61-17

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ

КОЛОНН И ПИЛЯСТР С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7 - 10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7 - 10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7 - 10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7 - 10).

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки  наружных  столбов,  прямоугольных  колонн и

пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1   цементно - известковым раствором гладких толщиной

слоя до 20 мм

61-17-2   цементно - известковым раствором гладких, добавлять

на каждые следующие 10 мм толщины слоя

61-17-3   цементно - известковым раствором с каннелюрами

толщиной слоя до 40 мм

61-17-4   цементно - известковым раствором с каннелюрами,

добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

61-17-5   цементно - известковым раствором с рустами толщиной

слоя до 40 мм

61-17-6   цементно - известковым раствором с рустами,

добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных

нормой 400 м

61-17-7   декоративным раствором гладких толщиной слоя до

30 мм

61-17-8   декоративным раствором с рустами толщиной слоя до

40 мм

61-17-9   декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя

до 40 мм

61-17-10  декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м

рустов сверх предусмотренных нормой 400 м.

Ремонт штукатурки наружных  столбов,  прямоугольных  колонн  и

пилястр с земли и лесов по дереву:

61-17-11  известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм

61-17-12  известковым раствором гладких добавлять на каждые

следующие 10 мм

61-17-13  известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до

40 мм

61-17-14  известковым раствором с каннелюрами добавлять на

каждые следующие 10 мм.

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦61-17-1¦61-17-2¦61-17-3¦61-17-4¦61-17-5¦

¦ресурса ¦ние        ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦250,76 ¦ 34,88 ¦414,18 ¦ 48,6  ¦378,43 ¦

¦        ¦труда      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих -  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,9  ¦  3,9  ¦  4,3  ¦

¦        ¦разряд     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦030401  ¦Лебедки    ¦маш.-ч¦  0,68 ¦  0,34 ¦  1,36 ¦  0,34 ¦  1,32 ¦

¦        ¦электри-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы   ¦куб. м¦  2,2  ¦  1,1  ¦  4,4  ¦  1,1  ¦  4,4  ¦

¦        ¦тяжелые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦цементно - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода       ¦куб. м¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦  т   ¦  4,84 ¦  2,42 ¦  9,9  ¦  2,42 ¦  9,7  ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T----------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименова-¦ Ед.  ¦61-17-6¦61-17-7¦61-17-8¦61-17-9¦61-17-10¦

¦ресурса ¦ние       ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦элемента  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦ 14,35 ¦457,37 ¦496,27 ¦590,81 ¦ 19,0   ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦рабочих-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦      ¦  3,7  ¦  3,8  ¦  3,9  ¦  4    ¦  3,8   ¦

¦        ¦разряд    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦работы    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦030401  ¦Лебедки   ¦маш.-ч¦   -   ¦  1,03 ¦  1,36 ¦  1,36 ¦   -    ¦

¦        ¦электри-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦ческие    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы  ¦куб. м¦   -   ¦  2,64 ¦  3,4  ¦  3,4  ¦   -    ¦

¦        ¦тяжелые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦цементно -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦известко- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦вые       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦402-9020¦Раствор   ¦куб. м¦   -   ¦  0,66 ¦  0,99 ¦  0,99 ¦   -    ¦

¦        ¦декоратив-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦ный       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦411-1002¦Вода      ¦куб. м¦   -   ¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦   -    ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦999-9900¦Строитель-¦  т   ¦       ¦  7,39 ¦  9,86 ¦  9,9  ¦   -    ¦

¦        ¦ный мусор ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T----------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено-  ¦  Ед.   ¦61-17-11¦61-17-12¦61-17-13¦61-17-14¦

¦ресурса ¦вание     ¦ измер. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты   ¦ чел.-ч ¦305,57  ¦ 47,27  ¦439,69  ¦ 50,04  ¦

¦        ¦труда     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих - ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строите-  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦        ¦  3,8   ¦  3,8   ¦  4,1   ¦  4,1   ¦

¦        ¦разряд    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦030401  ¦Лебедки   ¦ маш.-ч ¦  0,87  ¦  0,34  ¦  1,74  ¦  0,34  ¦

¦        ¦электри-  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0051¦Растворы  ¦ куб. м ¦  2,8   ¦  1,1   ¦  4,4   ¦  1,1   ¦

¦        ¦тяжелые   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦известко- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦вые соста-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ва        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0162¦Гвозди    ¦   т    ¦  0,0013¦   -    ¦  0,0026¦   -    ¦

¦        ¦отделочные¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦102-0308¦Дрань шту-¦1000 шт.¦  0,7   ¦   -    ¦  1,34  ¦   -    ¦

¦        ¦катурная  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода      ¦ куб. м ¦  0,35  ¦   -    ¦  0,35  ¦   -    ¦

+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строитель ¦   т    ¦  6,2   ¦  2,42  ¦  9,9   ¦  2,42  ¦

¦        ¦ный мусор ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+----------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 61-18

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ

КОЛОНН И ПИЛЯСТР С ЛЕСТНИЦ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7 - 10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7 - 10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7 - 10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7 - 10).

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки  наружных  столбов,  прямоугольных  колонн и

пилястр с лестниц по камню и бетону:

61-18-1   цементно - известковым раствором гладких толщиной

слоя до 20 мм

61-18-2   цементно - известковым раствором гладких, добавлять

на каждые следующие 10 мм толщины слоя

61-18-3   цементно - известковым раствором с каннелюрами

толщиной слоя до 40 мм

61-18-4   цементно - известковым раствором с каннелюрами,

добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

61-18-5   цементно - известковым раствором с рустами толщиной

слоя до 40 мм

61-18-6   цементно - известковым раствором с рустами,

добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных

нормой 400 м

61-18-7   декоративным раствором гладких толщиной слоя

до 30 мм

61-18-8   декоративным раствором с рустами толщиной слоя

до 40 мм

61-18-9   декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя

до 40 мм

61-18-10  декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м

рустов сверх предусмотренных нормой 400 м.

Ремонт штукатурки  наружных  столбов,  прямоугольных  колонн и

пилястр с лестниц по дереву:

61-18-11  известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм

61-18-12  известковым раствором гладких добавлять на каждые

следующие 10 мм толщины слоя

61-18-13  известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя

до 40 мм

61-18-14  известковым раствором с каннелюрами добавлять на

каждые следующие 10 мм толщины слоя.

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦61-18-1¦61-18-2¦61-18-3¦61-18-4¦61-18-5¦

¦ресурса ¦ние        ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦287,63 ¦ 42,48 ¦457,32 ¦ 53,35 ¦426,98 ¦

¦        ¦труда      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих -  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,9  ¦  3,9  ¦  4,3  ¦

¦        ¦разряд     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы   ¦куб. м¦  2,8  ¦  1,1  ¦  4,4  ¦  1,1  ¦  4,4  ¦

¦        ¦тяжелые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦цементно - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода       ¦куб. м¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦  т   ¦  4,84 ¦  2,42 ¦  9,9  ¦  2,42 ¦  9,7  ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦61-18-6¦61-18-7¦61-18-8¦61-18-9¦61-18-10¦

¦ресурса ¦ние        ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦элемента   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦затрат     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 14,8  ¦526,17 ¦574,55 ¦651,72 ¦ 19,6   ¦

¦        ¦труда      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦рабочих-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,7  ¦  3,8  ¦  3,9  ¦  4    ¦  3,8   ¦

¦        ¦разряд     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦работы     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы   ¦куб. м¦   -   ¦  2,64 ¦  3,4  ¦  3,4  ¦   -    ¦

¦        ¦тяжелые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦цементно - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦известковые¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦402-9020¦Раствор де-¦куб. м¦   -   ¦  0,66 ¦  0,99 ¦  0,99 ¦   -    ¦

¦        ¦коративный ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦411-1002¦Вода       ¦куб. м¦   -   ¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦   -    ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦999-9900¦Строитель- ¦ т    ¦       ¦  7,39 ¦  9,86 ¦  9,9  ¦   -    ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T-------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦   Ед.  ¦61-18-11¦61-18-12¦61-18-13¦61-18-14¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦  измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦   затрат    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда¦ чел.-ч ¦352,45  ¦ 54,59  ¦484,17  ¦ 60,83  ¦

¦        ¦рабочих -    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦        ¦  3,8   ¦  3,8   ¦  4,1   ¦  4,1   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0051¦Растворы тя- ¦ куб. м ¦  2,8   ¦  1,1   ¦  4,4   ¦  1,1   ¦

¦        ¦желые извест-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ковые        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0162¦Гвозди       ¦    т   ¦  0,0013¦   -    ¦  0,0026¦   -    ¦

¦        ¦отделочные   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦102-0308¦Дрань штука- ¦1000 шт.¦  0,7   ¦   -    ¦  1,34  ¦   -    ¦

¦        ¦турная       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода         ¦ куб. м ¦  0,35  ¦   -    ¦  0,35  ¦   -    ¦

+--------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строительный ¦   т    ¦  6,2   ¦  2,42  ¦  9,9   ¦  2,42  ¦

¦        ¦мусор        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+-------------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 61-19

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ

КОЛОНН И ПИЛЯСТР С ЛЮЛЕК

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7 - 10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7 - 10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7 - 10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7 - 10).

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки наружных  столбов,  прямоугольных  колонн  и

пилястр с люлек по камню и бетону:

61-19-1   цементно - известковым раствором гладких толщиной

слоя до 20 мм

61-19-2   цементно - известковым раствором гладких, добавлять

на каждые следующие 10 мм толщины слоя

61-19-3   цементно - известковым раствором с каннелюрами

толщиной слоя до 40 мм

61-19-4   цементно - известковым раствором с каннелюрами,

добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

61-19-5   цементно - известковым раствором с рустами толщиной

слоя до 40 мм

61-19-6   цементно - известковым раствором с рустами,

добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной

нормой 400 м

61-19-7   декоративным раствором гладких толщиной слоя

до 30 мм

61-19-8   декоративным раствором с рустами толщиной слоя

до 40 мм

61-19-9   декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя

до 40 мм

61-19-10  декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м

рустов сверх предусмотренной нормой 400 м.

Ремонт штукатурки  наружных  столбов,  прямоугольных  колонн и

пилястр с лестниц по дереву:

61-19-11  известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм

61-19-12  известковым раствором гладких добавлять на каждые

следующие 10 мм толщины слоя

61-19-13  известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя

до 40 мм

61-19-14  известковым раствором с каннелюрами добавлять на

каждые следующие 10 мм толщины слоя.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦61-19-1¦61-19-2¦61-19-3¦61-19-4¦61-19-5¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦303,64 ¦ 39,71 ¦477,85 ¦ 56,18 ¦479,11 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,9  ¦  3,9  ¦  4,3  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяжелые¦куб. м¦  2,2  ¦  1,1  ¦  4,4  ¦  1,1  ¦  4,4  ¦

¦        ¦цементно -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода            ¦куб. м¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦   -   ¦  0,35 ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный    ¦  т   ¦  4,84 ¦  2,42 ¦  9,9  ¦  2,42 ¦  9,7  ¦

¦        ¦мусор           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦ Ед.  ¦61-19-6¦61-19-7¦61-19-8¦61-19-9¦61-19-10¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 15,1  ¦559,45 ¦606,51 ¦712,19 ¦ 20,0   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3,7  ¦  3,8  ¦  3,9  ¦  4    ¦  3,8   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦куб. м¦   -   ¦  2,64 ¦  3,4  ¦  3,4  ¦   -    ¦

¦        ¦лые цементно - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦известковые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦402-9020¦Раствор        ¦куб. м¦   -   ¦  0,66 ¦  0,99 ¦  0,99 ¦   -    ¦

¦        ¦декоративный   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦   -   ¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦   -    ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦999-9900¦Строительный   ¦  т   ¦       ¦  7,39 ¦  9,86 ¦  9,9  ¦   -    ¦

¦        ¦мусор          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T-----------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование  ¦   Ед.  ¦61-19-11¦61-19-12¦61-19-13¦61-19-14¦

¦ресурса ¦ элемента затрат ¦  измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда    ¦ чел.-ч ¦358,56  ¦ 53,85  ¦513,28  ¦ 59,89  ¦

¦        ¦рабочих -        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 1.1    ¦Средний разряд   ¦        ¦  3,8   ¦  3,8   ¦  4,1   ¦  4,1   ¦

¦        ¦работы           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0051¦Растворы тяжелые ¦ куб. м ¦  2,8   ¦  1,1   ¦  4,4   ¦  1,1   ¦

¦        ¦известковые      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0162¦Гвозди отделочные¦    т   ¦  0,0013¦   -    ¦  0,0026¦   -    ¦

¦102-0308¦Дрань штукатурная¦1000 шт.¦  0,7   ¦   -    ¦  1,34  ¦   -    ¦

¦411-1002¦Вода             ¦ куб. м ¦  0,35  ¦   -    ¦  0,35  ¦   -    ¦

+--------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строительный     ¦   т    ¦  6,2   ¦  2,42  ¦  9,9   ¦  2,42  ¦

¦        ¦мусор            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+-----------------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 61-20

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя (нормы 4 - 6). 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 4 - 6). 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки  наружных  прямолинейных  откосов по камню и

бетону цементно - известковым раствором:

61-20-1   с земли и лесов

61-20-2   с лестниц

61-20-3   с люлек.

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов  по  камню  и

бетону декоративным раствором:

61-20-4   с земли и лесов

61-20-5   с лестниц

61-20-6   с люлек.

Ремонт штукатурки  наружных  прямолинейных  откосов  по дереву

цементно - известковым раствором с:

61-20-7   с земли и лесов

61-20-8   с лестниц

61-20-9   с люлек.

---------T--------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦ Ед.  ¦61-20-1¦61-20-2¦61-20-3¦61-20-4¦61-20-5¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦    затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦323,4  ¦389,0  ¦375,8  ¦764,4  ¦940,2  ¦

¦        ¦рабочих -     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦      ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,8  ¦  3,8  ¦

¦        ¦работы        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки       ¦маш.-ч¦  1,36 ¦   -   ¦   -   ¦  1,36 ¦   -   ¦

¦        ¦электрические ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы      ¦куб. м¦  4,4  ¦  4,4  ¦  4,4  ¦  3,41 ¦  3,41 ¦

¦        ¦тяжелые       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦цементно -    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-9020¦Раствор       ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,99 ¦  0,99 ¦

¦        ¦декоративный  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода          ¦куб. м¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный  ¦  т   ¦  9,68 ¦  9,68 ¦  9,86 ¦  9,88 ¦  9,88 ¦

¦        ¦мусор         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T----------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦  Ед.   ¦61-20-6 ¦61-20-7 ¦61-20-8 ¦61-20-9 ¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦ измер. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦ чел.-ч ¦940,2   ¦288,0   ¦405,8   ¦331,2   ¦

¦        ¦рабочих -       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦        ¦  3,8   ¦  3,7   ¦  3,7   ¦  3,7   ¦

¦        ¦работы          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки         ¦ маш.-ч ¦   -    ¦  1,36  ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦электрические   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы тяжелые¦ куб. м ¦  3,41  ¦  4,4   ¦  4,4   ¦  4,4   ¦

¦        ¦цементно -      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦известковые     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-9020¦Раствор         ¦ куб. м ¦  0,99  ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦декоративный    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0162¦Гвозди          ¦   т    ¦   -    ¦  0,0014¦  0,0014¦  0,0014¦

¦        ¦отделочные      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦102-0308¦Дрань штукатур- ¦1000 шт.¦   -    ¦  0,65  ¦  0,65  ¦  0,65  ¦

¦        ¦ная             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода            ¦ куб. м ¦  0,35  ¦  0,35  ¦  0,35  ¦  0,35  ¦

+--------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строительный    ¦   т    ¦  9,88  ¦  9,7   ¦  9,7   ¦  9,7   ¦

¦        ¦мусор           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+----------------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 61-21

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя (нормы 4 - 6). 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 4 - 6). 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов  по  камню  и

бетону цементно - известковым раствором:

61-21-1   с земли и лесов

61-21-2   с лестниц

61-21-3   с люлек.

Ремонт штукатурки  наружных  прямолинейных  откосов по камню и

бетону декоративным раствором:

61-21-4   с земли и лесов

61-21-5   с лестниц

61-21-6   с люлек.

Ремонт штукатурки наружных  прямолинейных  откосов  по  дереву

цементно - известковым раствором:

61-21-7   с земли и лесов

61-21-8   с лестниц

61-21-9   с люлек.

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦61-21-1¦61-21-2¦61-21-3¦61-21-4¦61-21-5¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦389,0  ¦471,4  ¦454,6  ¦940,2  ¦1161,3 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,8  ¦   3,8 ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки        ¦маш.-ч¦  1,36 ¦   -   ¦   -   ¦  1,36 ¦   -   ¦

¦        ¦электрические  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы тяже- ¦куб. м¦  4,4  ¦  4,4  ¦  4,4  ¦  3,41 ¦   3,41¦

¦        ¦лые цементно - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известковые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-9020¦Растворы       ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,99 ¦   0,99¦

¦        ¦декоративный   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦   0,35¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный   ¦  т   ¦  9,68 ¦  9,68 ¦  9,68 ¦  9,88 ¦   9,88¦

¦        ¦мусор          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T----------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦  Ед.   ¦61-21-6 ¦61-21-7 ¦61-21-8 ¦61-21-9 ¦

¦ресурса ¦ элемента затрат¦ измер. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч  ¦1161,3  ¦337,5   ¦413,5   ¦399,3   ¦

¦        ¦рабочих -       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦        ¦   3,8  ¦  3,7   ¦  3,7   ¦  3,7   ¦

¦        ¦работы          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки         ¦маш.-ч  ¦   -    ¦  1,36  ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦электрические   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы тяжелые¦ куб. м ¦   3,41 ¦  4,4   ¦  4,4   ¦  4,4   ¦

¦        ¦цементно -      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦известковые     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-9020¦Раствор         ¦ куб. м ¦   0,99 ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦декоративный    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0162¦Гвозди          ¦   т    ¦   -    ¦  0,0014¦  0,0014¦  0,0014¦

¦        ¦отделочные      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦102-0308¦Дрань           ¦1000 шт.¦   -    ¦  0,65  ¦  0,65  ¦  0,65  ¦

¦        ¦штукатурная     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода            ¦ куб. м ¦   0,35 ¦  0,35  ¦  0,35  ¦  0,35  ¦

+--------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строительный    ¦  т     ¦   9,88 ¦  9,7   ¦  9,7   ¦  9,7   ¦

¦        ¦мусор           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+----------------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 61-22

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ТЯГ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной площади развернутой поверхности тяг.

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по

камню и бетону цементно - известковым раствором:

61-22-1   длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов

61-22-2   длиной в одном месте до 5 м с лестниц

61-22-3   длиной в одном месте до 5 м с люлек

61-22-4   длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов

61-22-5   длиной в одном месте более 5 м с лестниц

61-22-6   длиной в одном месте более 5 м с люлек.

Ремонт штукатурки  наружных  прямолинейных вертикальных тяг по

камню и бетону цементно - известковым раствором:

61-22-7   длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов

61-22-8   длиной в одном месте до 5 м с лестниц

61-22-9   длиной в одном месте до 5 м с люлек

61-22-10  длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов

61-22-11  длиной в одном месте более 5 м с лестниц

61-22-12  длиной в одном месте более 5 м с люлек.

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по

дереву известковым раствором:

61-22-13  длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов

61-22-14  длиной в одном месте до 5 м с лестниц

61-22-15  длиной в одном месте до 5 м с люлек

61-22-16  длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов

61-22-17  длиной в одном месте более 5 м с лестниц

61-22-18  длиной в одном месте более 5 м с люлек.

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по

камню и бетону декоративным раствором:

61-22-19  площадью в одном месте до 5 м с земли и лесов

61-22-20  площадью в одном месте до 5 кв. м с лестниц

61-22-21  площадью в одном месте до 5 кв. м с люлек.

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных  тяг  по

камню и бетону декоративным раствором:

61-22-22  площадью в одном месте до 5 кв. м с земли и лесов

61-22-23  площадью в одном месте до 5 кв. м с лестниц

61-22-24  площадью в одном месте до 5 кв. м с люлек.

---------T----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова-¦  Ед. ¦61-22-1¦61-22-2¦61-22-3¦61-22-4¦61-22-5¦61-22-6¦

¦ресурса ¦ние       ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦549,55 ¦678,55 ¦652,55 ¦466,91 ¦595,91 ¦569,91 ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦      ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦

¦        ¦разряд    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки   ¦маш.-ч¦  1,78 ¦   -   ¦   -   ¦  1,78 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦электри-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы  ¦куб. м¦  5,8  ¦  5,8  ¦  5,8  ¦  5,8  ¦  5,8  ¦  5,8  ¦

¦        ¦цементно -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦известко- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вые       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода      ¦куб. м¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель-¦  т   ¦ 12,8  ¦ 12,8  ¦ 12,8  ¦ 12,8  ¦ 12,8  ¦ 12,8  ¦

¦        ¦ный мусор ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------T------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦61-22-7¦61-22-8¦61-22-9¦61-22-10¦61-22-11¦61-22-12¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦717,75 ¦846,75 ¦820,75 ¦ 635,12 ¦ 764,12 ¦ 738,12 ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦  3,7  ¦  3,7  ¦  3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки  ¦маш.-ч¦  1,78 ¦   -   ¦   -   ¦   1,78 ¦    -   ¦    -   ¦

¦        ¦электри- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы ¦куб. м¦  5,8  ¦  5,8  ¦  5,8  ¦   5,8  ¦   5,8  ¦   5,8  ¦

¦        ¦цементно ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- извест-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ковые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода     ¦куб. м¦  0,35 ¦  0,35 ¦  0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строи-   ¦ т    ¦ 12,8  ¦ 12,8  ¦ 12,8  ¦  12,8  ¦  12,8  ¦  12,8  ¦

¦        ¦тельный  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦мусор    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+---------

---------T--------T----T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено-¦Ед. ¦61-22-13¦61-22-14¦61-22-15¦61-22-16¦61-22-17¦61-22-18¦

¦ресурса ¦вание   ¦из- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента¦мер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты ¦чел.¦603,21  ¦745,21  ¦716,21  ¦513,27  ¦655,27  ¦626,27  ¦

¦        ¦труда   ¦-ч  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- строи-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦телей   ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний ¦    ¦  3,7   ¦  3,7   ¦  3,7   ¦  3,7   ¦  3,7   ¦  3,7   ¦

¦        ¦разряд  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦И МЕХА- ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦НИЗМЫ   ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки ¦маш.¦  1,78  ¦   -    ¦   -    ¦  1,78  ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦электри-¦-ч  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИА-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ЛЫ      ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы¦куб.¦  5,8   ¦  5,8   ¦  5,8   ¦  5,8   ¦  5,8   ¦  5,8   ¦

¦        ¦цементно¦м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- извес-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тковые  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0162¦Гвозди  ¦т   ¦  0,0007¦  0,0007¦  0,0007¦  0,0007¦  0,0007¦  0,0007¦

¦        ¦отделоч-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ные     ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦102-0308¦Дрань   ¦1000¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,6   ¦

¦        ¦штука-  ¦шт. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦турная  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода    ¦куб.¦  0,35  ¦  0,35  ¦  0,35  ¦  0,35  ¦  0,35  ¦  0,35  ¦

¦        ¦        ¦м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строи-  ¦т   ¦ 12,8   ¦ 12,8   ¦ 12,8   ¦ 12,8   ¦ 12,8   ¦ 12,8   ¦

¦        ¦тельный-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦мусор   ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T--------T----T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено-¦Ед. ¦61-22-19¦61-22-20¦61-22-21¦61-22-22¦61-22-23¦61-22-24¦

¦ресурса ¦вание   ¦из- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента¦мер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты ¦чел.¦ 904,73 ¦1117,73 ¦1074,73 ¦1220,26 ¦1508,26 ¦1450,26 ¦

¦        ¦труда   ¦-ч  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- строи-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦телей   ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний ¦    ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦

¦        ¦разряд  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗ-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЫ      ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки ¦маш.¦   1,78 ¦    -   ¦    -   ¦   1,78 ¦    -   ¦    -   ¦

¦        ¦электри-¦-ч  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИА-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ЛЫ      ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы¦куб.¦   5,1  ¦   5,1  ¦   5,1  ¦   5,1  ¦   5,1  ¦   5,1  ¦

¦        ¦цементно¦м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- извес-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тковые  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-9020¦Раствор ¦куб.¦   1,8  ¦   1,8  ¦   1,8  ¦   1,8  ¦   1,8  ¦   1,8  ¦

¦        ¦декора- ¦м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тивный  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода    ¦куб.¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦

¦        ¦        ¦м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строи-  ¦т   ¦  15,5  ¦  15,5  ¦  15,5  ¦  15,5  ¦  15,5  ¦  15,5  ¦

¦        ¦тельный ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦мусор   ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 61-23

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ТЯГ

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка, установка правил. 04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенков. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной площади развернутой поверхности тяг.

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по

камню и бетону цементно - известковым раствором:

61-23-1   длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов

61-23-2   длиной в одном месте до 5 м с лестниц

61-23-3   длиной в одном месте до 5 м с люлек

61-23-4   длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов

61-23-5   длиной в одном месте более 5 м с лестниц

61-23-6   длиной в одном месте более 5 м с люлек.

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных  тяг  по

камню и бетону цементно - известковым раствором:

61-23-7   длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов

61-23-8   длиной в одном месте до 5 м с лестниц

61-23-9   длиной водном месте до 5 м с люлек

61-23-10  длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов

61-23-11  длиной в одном месте более 5 м с лестниц

61-23-12  длиной в одном месте более 5 м с люлек.

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по

дереву известковым раствором:

61-23-13  длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов

61-23-14  длиной в одном месте до 5 м с лестниц

61-23-15  длиной в одном месте до 5 м с люлек

61-23-16  длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов

61-23-17  длиной в одном месте более 5 м с лестниц

61-23-18  длиной в одном месте более 5 м с люлек.

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по

камню и бетону декоративным раствором:

61-23-19  площадью в одном месте до 5 кв. м с земли и лесов

61-23-20  площадью в одном месте до 5 кв. м с лестниц

61-23-21  площадью в одном месте до 5 кв. м с люлек.

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных  тяг  по

камню и бетону декоративным раствором:

61-23-22  площадью в одном месте до 5 кв. м с земли и лесов

61-23-23  площадью в одном месте до 5 кв. м с лестниц

61-23-24  площадью в одном месте до 5 кв. м с люлек.

---------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наимено-¦  Ед.  ¦61-23-1¦61-23-2¦61-23-3¦61-23-4¦61-23-5¦61-23-6¦

¦ресурса ¦вание   ¦ измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты ¦ чел.-ч¦985,55 ¦1114,55¦1061,55¦902,91 ¦1031,91¦1005,91¦

¦        ¦труда   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦- строи-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦телей   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний ¦       ¦  3,7  ¦   3,7 ¦   3,7 ¦  3,7  ¦   3,7 ¦   3,7 ¦

¦        ¦разряд  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦И МЕХА- ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦НИЗМЫ   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки ¦ маш.-ч¦  1,78 ¦   -   ¦   -   ¦  1,78 ¦    -  ¦    -  ¦

¦        ¦электри-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕ-   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦РИАЛЫ   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0041¦Растворы¦ куб. м¦  5,8  ¦   5,8 ¦   5,8 ¦  5,8  ¦   5,8 ¦   5,8 ¦

¦        ¦цементно¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦- извес-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тковые  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода    ¦ куб. м¦  0,35 ¦   0,35¦   0,35¦  0,35 ¦   0,35¦   0,35¦

+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строи-  ¦   т   ¦ 12,8  ¦  12,8 ¦  12,8 ¦ 12,8  ¦  12,8 ¦  12,8 ¦

¦        ¦тельный ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦мусор   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T--------T------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено-¦ Ед.  ¦61-23-7¦61-23-8¦61-23-9¦61-23-10¦61-23-11¦61-23-12¦

¦ресурса ¦вание   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты ¦чел.-ч¦1153,75¦1282,75¦1256,75¦1071,12 ¦1200,12 ¦1174,12 ¦

¦        ¦труда   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- строи-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦телей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний ¦      ¦   3,7 ¦   3,7 ¦   3,7 ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦

¦        ¦работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦разряд  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗ-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки ¦маш.-ч¦   1,78¦   -   ¦   -   ¦   1,78 ¦    -   ¦    -   ¦

¦        ¦электри-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИА-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы¦куб. м¦   5,8 ¦   5,8 ¦   5,8 ¦   5,8  ¦   5,8  ¦   5,8  ¦

¦        ¦цементно¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- извес-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тковые  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода    ¦куб. м¦   0,35¦   0,35¦   0,35¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦

+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строи-  ¦  т   ¦  12,8 ¦  12,8 ¦  12,8 ¦  12,8  ¦  12,8  ¦  12,8  ¦

¦        ¦тельный ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦мусор   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+---------

---------T--------T----T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено-¦Ед. ¦61-23-13¦61-23-14¦61-23-15¦61-23-16¦61-23-17¦61-23-18¦

¦ресурса ¦вание   ¦из- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента¦мер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты ¦чел.¦1081,21 ¦1223,21 ¦1194,21 ¦991,27  ¦1133,27 ¦1104,27 ¦

¦        ¦труда   ¦-ч  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- строи-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦телей   ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний ¦    ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦  3,7   ¦   3,7  ¦   3,7  ¦

¦        ¦разряд  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗ-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЫ      ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки ¦маш.¦   1,78 ¦   -    ¦    -   ¦  1,78  ¦    -   ¦    -   ¦

¦        ¦электри-¦-ч  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИА-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ЛЫ      ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы¦куб.¦   5,8  ¦   5,8  ¦   5,8  ¦  5,8   ¦   5,8  ¦   5,8  ¦

¦        ¦цементно¦м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- извес-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тковые  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0162¦Гвозди  ¦т   ¦  0,0007¦  0,0007¦  0,0007¦  0,0007¦  0,0007¦  0,0007¦

¦        ¦отделоч-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ные     ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦102-0308¦Дрань   ¦1000¦   0,6  ¦   0,6  ¦   0,6  ¦  0,6   ¦   0,6  ¦   0,6  ¦

¦        ¦штука-  ¦шт. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦турная  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода    ¦куб.¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦  0,35  ¦   0,35 ¦   0,35 ¦

¦        ¦        ¦м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строи-  ¦т   ¦  12,8  ¦  12,8  ¦  12,8  ¦ 12,8   ¦  12,8  ¦  12,8  ¦

¦        ¦тельный ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦мусор   ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T--------T----T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено-¦Ед. ¦61-23-19¦61-23-20¦61-23-21¦61-23-22¦61-23-23¦61-23-24¦

¦ресурса ¦вание   ¦из- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента¦мер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты ¦чел.¦1621,73 ¦1834,73 ¦1791,73 ¦2188,26 ¦2476,26 ¦2418,26 ¦

¦        ¦труда   ¦-ч  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- строи-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦телей   ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний ¦    ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦   3,7  ¦

¦        ¦разряд  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗ-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЫ      ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки ¦маш.¦   1,78 ¦    -   ¦    -   ¦   1,78 ¦    -   ¦    -   ¦

¦        ¦электри-¦-ч  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИА-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ЛЫ      ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-0041¦Растворы¦куб.¦   5,1  ¦   5,1  ¦   5,1  ¦   5,1  ¦   5,1  ¦   5,1  ¦

¦        ¦цементно¦м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- извес-¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тковые  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦402-9020¦Раствор ¦куб.¦   1,8  ¦   1,8  ¦   1,8  ¦   1,8  ¦   1,8  ¦   1,8  ¦

¦        ¦декора- ¦м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тивный  ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода    ¦куб.¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦   0,35 ¦

¦        ¦        ¦м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строи-  ¦т   ¦  15,5  ¦  15,5  ¦  15,5  ¦  15,5  ¦  15,5  ¦  15,5  ¦

¦        ¦тельный ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦мусор   ¦    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 61-24

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ СУХОЙ

РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА "ВЕТОНИТ")

Состав работ:

01. Очистка поверхности. 02. Расшивка трещин. 03. Заполнение трещин "Ветонитом". 04. Двукратное нанесение "Ветонита". 05. Шлифование поверхности. 06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. 06. Приготовление раствора "Ветонита" на месте.

Измеритель: 100 кв. м отремонтированной поверхности.

61-24-1   Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью

(типа "Ветонит").

----------T-----------------------------------T----------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента затрат    ¦   Ед.    ¦61-24-1¦

¦ ресурса ¦                                   ¦  измер.  ¦       ¦

+---------+-----------------------------------+----------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей ¦  чел.-ч  ¦ 62,91 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы              ¦          ¦  4,7  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов           ¦  чел.-ч  ¦  6,21 ¦

+---------+-----------------------------------+----------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 ¦          ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые                ¦  маш.-ч  ¦  0,57 ¦

¦ 110900  ¦Растворосмесители передвижные      ¦  маш.-ч  ¦  5,64 ¦

+---------+-----------------------------------+----------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                          ¦          ¦       ¦

¦ 101-9541¦Сухая растворная смесь (типа       ¦    т     ¦  0,54 ¦

¦         ¦"Ветонит")                         ¦          ¦       ¦

¦ 101-1749¦Латекс                             ¦    т     ¦  0,01 ¦

¦ 101-1916¦Бумага шлифовальная                ¦1000 кв. м¦  0,002¦

¦ 411-1002¦Вода                               ¦ куб. м   ¦  0,41 ¦

L---------+-----------------------------------+----------+--------

Таблица ГЭСНр 61-25

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ

Состав работ:

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 02. Просеивание песка и заполнение аппарата. 03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 04. Собирание отработанного песка.

Измеритель: 100 кв. м очищенной поверхности.

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

61-25-1   гладкой с земли и лесов

61-25-2   гладкой с лестниц

61-25-3   гладкой с люлек

61-25-4   с рустами с земли и лесов

61-25-5   с рустами с лестниц

61-25-6   с рустами с люлек.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦61-25-1¦61-25-2¦61-25-3¦61-25-4¦61-25-5¦61-25-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты     ¦чел.-ч¦ 18,33 ¦ 22,85 ¦ 21,92 ¦ 21,92 ¦ 27,38 ¦ 26,33 ¦

¦        ¦труда       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих -   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний     ¦      ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦

¦        ¦разряд      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты     ¦чел.-ч¦  9,16 ¦ 11,42 ¦ 10,96 ¦ 10,96 ¦ 13,69 ¦ 13,15 ¦

¦        ¦труда       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинистов  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 050101 ¦Компрессоры ¦маш.-ч¦  9,16 ¦ 11,42 ¦ 10,96 ¦ 10,96 ¦ 13,69 ¦ 13,15 ¦

¦        ¦передвижные ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦с двигателем¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутреннего ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦сгорания    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 331410 ¦Аппарат пес-¦маш.-ч¦  9,16 ¦ 11,42 ¦ 10,96 ¦ 10,96 ¦ 13,69 ¦ 13,15 ¦

¦        ¦коструйный  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦408-9020¦Песок       ¦куб. м¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-26

ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ

Состав работ:

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: 100 кв. м перетертой поверхности.

Перетирка штукатурки:

61-26-1   внутренних помещений

61-26-2   фасадов гладких с земли и лесов

61-26-3   фасадов гладких с лестниц

61-26-4   фасадов гладких с люлек.

Перетирка штукатурки фасадов с рустами с:

61-26-5   с земли и лесов

61-26-6   с лестниц

61-26-7   с люлек.

---------T------T----T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наиме-¦Ед. ¦61-26-1¦61-26-2¦61-26-3¦61-26-4¦61-26-5¦61-26-6¦61-26-7¦

¦ресурса ¦нова- ¦из- ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ние   ¦мер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦эле-  ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦мента ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затра-¦чел.¦ 28,07 ¦ 35,73 ¦ 44,2  ¦ 43,04 ¦ 47,91 ¦ 60,08 ¦ 57,65 ¦

¦        ¦ты    ¦-ч  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦труда ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабо- ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих - ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строи-¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦телей ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Сред- ¦    ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦ний   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦разряд¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затра-¦чел.¦  0,1  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ты    ¦-ч  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦труда ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦маши- ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦И МЕ- ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ХАНИЗ-¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЫ    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъ- ¦маш.¦  0,1  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦емники¦-ч  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦мачто-¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вые   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебед-¦маш.¦   -   ¦  0,1  ¦   -   ¦   -   ¦  0,1  ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ки    ¦-ч  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элек- ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦триче-¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ские  ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕ- ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦РИАЛЫ ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0051¦Раст- ¦куб.¦  0,034¦  0,03 ¦  0,03 ¦  0,03 ¦  0,03 ¦  0,03 ¦  0,03 ¦

¦        ¦воры  ¦м   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тяже- ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦лые   ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦извес-¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тковые¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода  ¦куб.¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦

¦        ¦      ¦м   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-27

НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ

Состав работ:

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3 - 5 мм. 02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

Измеритель: 100 кв. м поверхности.

Насечка поверхностей   под   штукатурку,   стен,  перегородок,

прямоугольных   столбов,   колонн,   пилястр    и    криволинейных

поверхностей большого радиуса:

61-27-1   по кирпичу

61-27-2   по бетону.

Насечка поверхностей  под  штукатурку,  потолков,   лестничных

маршей,  цилиндрических  колонн,  балок,  карнизов и других мелких

поверхностей:

61-27-3   по кирпичу

61-27-4   по бетону.

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦61-27-1¦61-27-2¦61-27-3¦61-27-4¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦ 32,48 ¦ 57,42 ¦ 39,44 ¦ 70,18 ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  2,2  ¦  2,2  ¦  2,2  ¦  2,2  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  3,14 ¦  5,73 ¦  3,81 ¦  6,94 ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 050101 ¦Компрессоры пе- ¦маш.-ч¦  3,14 ¦  5,73 ¦  3,81 ¦  6,94 ¦

¦        ¦редвижные с дви-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦гателем внутрен-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦него сгорания   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 330804 ¦Молотки отбойные¦маш.-ч¦  3,14 ¦  5,73 ¦  3,81 ¦  6,94 ¦

¦        ¦пневматические  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-28

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ

ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

Состав работ:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором (нормы 1, 3). 03. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями (норма 2). 04. Обертывание балок сеткой с креплением (норма 4). 05. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково - гипсового раствора (нормы 5 - 8). 06. Приготовление гипсового раствора вручную.

Измеритель: 100 кв. м поверхности.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-28-1   по кирпичным и бетонным поверхностям

61-28-2   по дереву и гипсовым плитам

61-28-3   в местах примыкания деревянных поверхностей к

кирпичным и бетонным

61-28-4   Обертывание балок сеткой.

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки  по

каркасу с обмазкой раствором:

61-28-5   стен и перегородок

61-28-6   потолков, лестничных маршей

61-28-7   столбов, пилястр, прямоугольных колонн,

криволинейных поверхностей большого размера

61-28-8   цилиндрических колонн, балок, карнизов и других

мелких поверхностей.

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование   ¦ Ед.  ¦61-28-1¦61-28-2¦61-28-3¦61-28-4¦61-28-5¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 81,6  ¦ 52,0  ¦ 71,14 ¦ 26,2  ¦ 60,2  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦  2,3  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,13 ¦  0,1  ¦  0,16 ¦  0,08 ¦  0,45 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки электричес-¦маш.-ч¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,05 ¦  0,2  ¦

¦        ¦кие                ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,13 ¦  0,1  ¦  0,16 ¦  0,08 ¦  0,45 ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0874¦Сетка проволочная  ¦кв. м ¦110,0  ¦110,0  ¦110,0  ¦108,0  ¦108,0  ¦

¦        ¦тканая             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0051¦Растворы тяжелые   ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,38 ¦

¦        ¦известковые        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0162¦Гвозди отделочные  ¦  т   ¦   -   ¦ 0,0065¦ 0,0035¦   -   ¦   -   ¦

¦101-0219¦Гипс строительный  ¦  т   ¦  0,25 ¦   -   ¦  0,125¦   -   ¦  0,25 ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦  0,18 ¦   -   ¦  0,09 ¦   -   ¦  0,18 ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование     ¦   Ед.   ¦61-28-6¦61-28-7¦61-28-8¦

¦ресурса ¦   элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда        ¦ чел.-ч  ¦ 68,0  ¦ 86,6  ¦102,1  ¦

¦        ¦рабочих - строителей ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд       ¦         ¦  2,3  ¦  2,3  ¦  2,3  ¦

¦        ¦работы               ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда        ¦ чел.-ч  ¦  0,47 ¦  0,45 ¦  0,48 ¦

¦        ¦машинистов           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки электрические¦ маш.-ч  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой  ¦ маш.-ч  ¦  0,47 ¦  0,45 ¦  0,48 ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0874¦Сетка проволочная    ¦ кв. м   ¦108,0  ¦108,0  ¦108,0  ¦

¦        ¦тканая               ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0051¦Растворы тяжелые     ¦ куб. м  ¦  0,42 ¦  0,39 ¦  0,43 ¦

¦        ¦известковые          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0219¦Гипс строительный    ¦    т    ¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦

¦411-1002¦Вода                 ¦ куб. м  ¦  0,18 ¦  0,18 ¦  0,18 ¦

L--------+---------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-29

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ

ПО ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Состав работ:

01. Набивка гвоздей (норма 1). 02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50 x 50 мм (норма 1). 03. Прибивка драни (норма 2).

Измеритель: 100 кв. м поверхности.

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1   из гвоздей с сплетением проволокой

61-29-2   из драни штукатурной.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦61-29-1¦61-29-2¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦ чел.-ч  ¦105,9  ¦ 39,0  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  2    ¦  2    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦ чел.-ч  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические       ¦ маш.-ч  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦ маш.-ч  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-0816¦Проволока                   ¦    т    ¦  0,06 ¦   -   ¦

¦ 102-0308¦Дрань штукатурная           ¦ 1000 шт.¦   -   ¦  2,60 ¦

¦ 101-0162¦Гвозди отделочные           ¦    т    ¦  0,005¦  0,004¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 61-30

ЗАМЕНА ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ ДРАНИ

Состав работ:

01. Очистка поверхности от негодной драни. 02. Удаление гвоздей. 03. Подбивка новой драни. 04 Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала (7 - 10).

Измеритель: 100 кв. м поверхности.

Замена основания  под  штукатурку  из  драни без изоляционного

слоя:

61-30-1   стен площадью до 10 кв. м

61-30-2   стен площадью до 20 кв. м

61-30-3   потолков площадью до 10 кв. м

61-30-4   потолков площадью до 20 кв. м

61-30-5   столбов, колонн площадью до 10 кв. м

61-30-6   столбов, колонн площадью до 20 кв. м.

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

61-30-7   стен площадью до 10 кв. м

61-30-8   стен площадью до 20 кв. м

61-30-9   потолков площадью до 10 кв. м

61-30-10  потолков площадью до 20 кв. м.

---------T--------------T------T-------T-------T-------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦ Ед.  ¦61-30-1¦61-30-2¦61-30-3¦61-30-4 ¦61-30-5 ¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦    затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦48,3   ¦41,0   ¦57,8   ¦ 49,4   ¦ 72,5   ¦

¦        ¦рабочих -     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦      ¦ 2     ¦ 2     ¦ 2     ¦  2     ¦  2     ¦

¦        ¦работы        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦        ¦машинистов    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки       ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦        ¦электрические ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль    ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦        ¦бортовой      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦102-0308¦Дрань шту-    ¦ 1000 ¦ 2,64  ¦ 2,64  ¦ 2,64  ¦  2,64  ¦  2,64  ¦

¦        ¦катурная      ¦  шт. ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0162¦Гвозди        ¦   т  ¦ 0,0041¦ 0,0041¦ 0,0041¦  0,0041¦  0,0041¦

¦        ¦отделочные    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

L--------+--------------+------+-------+-------+-------+--------+---------

---------T--------------T------T-------T-------T-------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦ Ед.  ¦61-30-6¦61-30-7¦61-30-8¦61-30-9 ¦61-30-10¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦    затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦60,0   ¦ 58,8  ¦ 50,4  ¦ 71,4   ¦ 60,9   ¦

¦        ¦рабочих -     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦      ¦ 2     ¦  2    ¦  2    ¦  2     ¦  2     ¦

¦        ¦работы        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 0,1   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦машинистов    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки       ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦электрические ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль    ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦бортовой      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦104-9290¦Материалы     ¦кв. м ¦   -   ¦104,0  ¦104,0  ¦104,0   ¦104,0   ¦

¦        ¦изоляционные  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦102-0308¦Дрань шту-    ¦ 1000 ¦ 2,64  ¦  2,64 ¦  2,64 ¦  2,64  ¦  2,64  ¦

¦        ¦катурная      ¦  шт. ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0162¦Гвозди        ¦  т   ¦ 0,0041¦ 0,0044¦ 0,0044¦  0,0044¦  0,0044¦

¦        ¦отделочные    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

L--------+--------------+------+-------+-------+-------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 61-31

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ

Состав работ:

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

Измеритель: 100 кв. м поверхности.

61-31-1   Оштукатуривание поверхности дымовых труб.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦61-31-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦131,4  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,7  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические               ¦ маш.-ч  ¦  1,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 402-0041¦Растворы тяжелые цементно - извест- ¦ куб. м  ¦  1,82 ¦

¦         ¦ковые                               ¦         ¦       ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ куб. м  ¦  0,35 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

СБОРНИК N 62

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение малярных работ при ремонте зданий и сооружений. Сборник разработан в составе следующих частей:

01. Окраска внутренних помещений;

02. Окраска фасадов;

03. Окраска металлических поверхностей;

04. Разные работы.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

1.5. В нормах табл. с 62-19 по 62-27, 62-30, 62-31, 62-36, 62-39, 62-40, 62-41 и 62-43, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье "Машины и механизмы" не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, в соответствии с Перечнем статей затрат накладных расходов в строительстве (Приложение 6 МДС 81-1.99 Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации) учтены в составе накладных расходов по статье "Расходы на организацию работ на строительных площадках". Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяется по нормам настоящего сборника.

1.7. Расход ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по нормам на окраску окон.

1.8. В нормах на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске расход ресурсов рассчитан для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 кв. м окрашиваемой поверхности - 1,5 чел.-ч затрат труда рабочих - строителей со средним разрядом 2,5.

1.9. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 кв. м окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда рабочих - строителей со средним разрядом 1,0.

1.10. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин из соответствующих норм следует исключать.

1.11. В таблицах настоящего сборника, в которых не приведен состав работ, расход ресурсов рассчитан для технологий производства работ, указанных в Таблицах 1-1 и 1-2.

Таблица 1-1

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ

ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| N п/п | Наименование операции | Окраска поверхностей внутренних помещений |  |  |  | Окраска фасадов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из- вес- тко- вая | клеевая |  |  | из- вес- тко- вая | ка- зеи- но- вая | си- ли- кат- ная | пер- хлор- вини- ловая |
|  |  |  | про- стая | улуч- шен- ная | вы- со- ко- ка- чес. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Очистка от загряз- нений и удаление пятен | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 2 | Растушевка и очис- тка набело вручную частичная | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 4 | Подмазка выбоин, трещин и расчищен- ных мест со сгла- живанием | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 5 | Шлифовка подмазан- ных мест | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 6 | Первое шпатлевание подмазанных мест | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 7 | Шлифовка прошпат- леванных поверх- ностей | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 8 | Второе шпатлевание подмазанных мест | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 9 | Шлифовка прошпат- леванных поверхно- стей | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 10 | Огрунтовка первая | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Огрунтовка вторая с подцветкой | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 12 | Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Торцевание | - | - | + | + | - | - | - | - |

Примечание. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Таблица 1-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| N п/п | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) |  |  |  |  | Окраска ме- таллических поверхностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | простая масляная |  | улуч- шен- ная мас- ля- ная | высо- кока- чест- вен- ная мас- ляная | водо- эмуль- сионная |  |
|  |  | с под- го- тов- кой | без |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Очистка от загря- знений | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Расчистка отстаю- щей краски | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Расшивка трещин и щелей | + | + | + | + | + | - |
| 4 | Огрунтовка раст- вором мыловара | - | - | - | - | + | - |
| 5 | Проолифка расчи- щенных мест и вы- боин | + | + | + | + | - | + |
| 6 | Подмазка |  |  |  |  |  |  |
|  | а) трещин и выбо- ин | + | - | + | + | + | - |
|  | б) свищей и греб- ней | - | - | - | - | - | + |
| 7 | Шлифовка подма- занных мест | + | - | + | + | + | + |
| 8 | Шпатлевка расчи- щенных и подма- занных мест | - | - | + | + | + | - |
| 9 | Шлифовка шпатлев- ки | - | - | + | + | + | - |
| 10 | Вторая шпатлевка | - | - | - | + | + | - |
| 11 | Шлифовка | - | - | - | + | + | - |
| 12 | Огрунтовка прош- патлеванных и подмазанных мест | + | - | + | + | + | - |
| 13 | Флейцевание | - | - | + | + | + | - |
| 14 | Шлифовка | - | - | + | + | + | - |
| 15 | Первая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Флейцевание | - | - | + | + | + | - |
| 17 | Шлифовка шкуркой окрашенной повер- хности | - | - | + | + | + | - |
| 18 | Вторая окраска | - | + | + | + | + | - |
| 19 | Флейцевание или торцевание | - | + | + | - | + | - |

Примечание. Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель таблицы N с 62-28 по 62-31.

1.11. В нормах, кроме оговоренных случаев, расход ресурсов рассчитан для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности состав работ - графа 3 таблицы 1-2.

1.12. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраске фасадов простых - без архитектурных деталей гладких и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.13. Нормами предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 кв. м. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 кв. м к нормам затрат труда рабочих - строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для опреде- ления площади окраски |
| --- | --- |
| до 2 | 1,0 |
| от 2,1 до 10 | 1,1 |
| от 10,1 до 40 | 1,5 |
| от 40,1 до 70 | 2,1 |
| от 70,1 до 100 | 2,8 |

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

Таблица 2-2

|  | Характеристика заполнения | Мате- риал стен | Состав заполнения | Коэффициент |  | в т.ч. де- тали про- олифленные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество переплетов |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздельные переплеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С подоконной доской | Ка- мен- ные | Коробка, переп- лет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | То же | Дере- вян- ные | То же с налични- ками с двух сто- рон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3 | Без подоконной | Ка- мен- ные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | - | - |
| Спаренные переплеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | С подоконной доской | Ка- мен- ные | Коробка, переп- лет, подоконная доска | - | 2,5 | - | 0,3 |
| 5 | Без подоконной доски | Ка- мен- ные | Коробка, переплет | - | 2,2 | - | - |
| 6 | Фрамуги | Пере- горо- дки | Переплет, налич- ники с двух сто- рон | 1,6 | - | 0,7 | - |
| 7 | Витринное де- ревянное | Ка- мен- ные | Коробка, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Площадью до 4 кв. м с разде- льными переп- летами | Ка- мен- ные | Короба, переплет, раскладки, мон- тажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | То же более 4 кв. м | Ка- мен- ные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Раздельные полотна | Ка- мен- ные | Коробка, дверное полотно | 2,1 | 3,5 | - | - |
| 11 | Спаренные полотна | Ка- мен- ные | Коробка, дверное полотно | - | 2,6 | - | - |
| ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Глухие дверные полотна | Ка- мен- ные | Коробка, полотно | 2,4 | - | - | - |
| 13 | Глухие дверные полотна | Дере- вян- ные | То же с налични- ками с двух сто- рон | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 14 | Глухие дверные полотна | Пере- горо- дки | То же с налични- ками с двух сто- рон | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 15 | Остекленные дверные полот- на | Ка- мен- ные | Коробки, полотна | 1,8 | - | - | - |
| 16 | Остекленные дверные полот- на | Пере- горо- дки | То же с налични- ками с двух сто- рон | 2,1 | - | 0,3 | - |
| 17 | Шкафные двери | Пере- горо- дки | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,1 | - | 0,3 | - |
| 18 | Обрамление от- крытого проема | Пере- горо- дки | Коробка, налични- ки с двух | 0,9 | - | 0,4 | - |

Примечания. 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах п. п. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках п. п. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140 - 160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

| N п/п | Высота рельефа в мм | Коэффициент при рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | редком | густом |
| 1 | до 30 мм | 1,5 | 3,0 |
| 2 | более 30 мм | 3,0 | 5,0 |

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог. м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 кв. м на каждые 10 мм диметра трубы. Плошая окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

- площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 кв. м;

- площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;

- площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

Таблица 2-4

| N п/п | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски, 1 кв. м на 1 м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стальных | чугунных |
| 1 | 15 | 0,11 | - |
| 2 | 20 | 0,13 | - |
| 3 | 25 | 0,16 | - |
| 4 | 32 | 0,18 | - |
| 5 | 40 | 0,21 | - |
| 6 | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7 | 63 | 0,31 | - |
| 8 | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9 | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 10 | 125 | - | 0,59 |
| 11 | 150 | - | 0,72 |

01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица ГЭСНр 62-1

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности (без вычета проемов).

Окраска клеевыми составами:

62-1-1   простая

62-1-2   улучшенная

62-1-3   высококачественная.

Окраска известковыми составами:

62-1-4   по штукатурке

62-1-5   по кирпичу и бетону

62-1-6   по дереву.

---------T-------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦  Ед.   ¦ 62-1-1 ¦ 62-1-2 ¦ 62-1-3 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦ измер. ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦ чел.-ч ¦13,7    ¦21,1    ¦33,8    ¦

¦        ¦рабочих -          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦        ¦ 2,6    ¦ 2,8    ¦ 3,1    ¦

¦        ¦работы             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦ чел.-ч ¦ 0,15   ¦ 0,15   ¦ 0,15   ¦

¦        ¦машинистов         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 031121 ¦Подъемники мачтовые¦ маш.-ч ¦ 0,1    ¦ 0,1    ¦ 0,1    ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой¦ маш.-ч ¦ 0,05   ¦ 0,05   ¦ 0,05   ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1815¦Краски сухие для   ¦   т    ¦ 0,002  ¦ 0,002  ¦ 0,002  ¦

¦        ¦внутренних работ   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0620¦Мел молотый        ¦   т    ¦ 0,0231 ¦ 0,0249 ¦ 0,0285 ¦

¦101-0639¦Пемза              ¦ куб. м ¦ 0,0004 ¦ 0,0004 ¦ 0,0004 ¦

¦101-1757¦Ветошь             ¦   кг   ¦ 0,01   ¦ 0,01   ¦ 0,01   ¦

¦101-1916¦Бумага шлифовальная¦1000 кв.¦ 0,00008¦ 0,00008¦ 0,00008¦

¦        ¦                   ¦   м    ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0623¦Мыло хозяйственное ¦   шт.  ¦ 1,7    ¦ 1,8    ¦ 2,8    ¦

¦101-1840¦Клей малярный      ¦   кг   ¦ 0,87   ¦ 0,91   ¦ 1,1    ¦

¦101-0488¦Купорос медный     ¦   т    ¦ 0,0004 ¦ 0,0005 ¦ 0,0007 ¦

¦411-1002¦Вода               ¦ куб. м ¦ 0,124  ¦ 0,124  ¦ 0,124  ¦

L--------+-------------------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦  Ед.   ¦ 62-1-4 ¦ 62-1-5 ¦ 62-1-6 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦ измер. ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦ чел.-ч ¦14,3    ¦10,4    ¦10,27   ¦

¦        ¦рабочих -          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦        ¦ 2,5    ¦ 2,5    ¦ 2,5    ¦

¦        ¦работы             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦ чел.-ч ¦ 0,13   ¦ 0,13   ¦ 0,13   ¦

¦        ¦машинистов         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 031121 ¦Подъемники мачтовые¦ маш.-ч ¦ 0,1    ¦ 0,1    ¦ 0,1    ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой¦ маш.-ч ¦ 0,03   ¦ 0,03   ¦ 0,03   ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1815¦Краски сухие для   ¦   т    ¦ 0,0005 ¦ 0,0006 ¦ 0,0005 ¦

¦        ¦внутренних работ   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0253¦Известь негашеная  ¦   т    ¦ 0,019  ¦ 0,023  ¦ 0,019  ¦

¦101-0639¦Пемза              ¦ куб. м ¦ 0,0004 ¦ 0,0004 ¦ 0,0004 ¦

¦101-1757¦Ветошь             ¦   кг   ¦ 0,01   ¦ 0,01   ¦ 0,01   ¦

¦101-1916¦Бумага шлифовальная¦1000 кв.¦ 0,00008¦ 0,00008¦ 0,00008¦

¦        ¦                   ¦   м    ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0488¦Купорос медный     ¦   т    ¦ 0,0005 ¦ 0,0004 ¦ 0,0004 ¦

¦411-1002¦Вода               ¦ куб. м ¦ 0,124  ¦ 0,124  ¦ 0,124  ¦

L--------+-------------------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 62-2

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-2-1   без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-2-2   с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-2-3   с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-2-4   с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%.

---------T-------------T---------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦   Ед.   ¦62-2-1 ¦62-2-2 ¦62-2-3 ¦62-2-4 ¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦15,39  ¦21,2   ¦33,29  ¦61,33  ¦

¦        ¦рабочих -    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦ 0,16  ¦ 0,17  ¦ 0,17  ¦ 0,17  ¦

¦        ¦машинистов   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники   ¦ маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦мачтовые     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль   ¦ маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,07  ¦ 0,07  ¦ 0,07  ¦

¦        ¦бортовой     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски       ¦    т    ¦ 0,0128¦ 0,0151¦ 0,0167¦ 0,0189¦

¦        ¦масляные для ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутренних   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа        ¦    т    ¦ 0,002 ¦ 0,0014¦ 0,0042¦ 0,0076¦

¦101-1712¦Шпатлевка    ¦    т    ¦   -   ¦ 0,0235¦ 0,025 ¦ 0,0255¦

¦101-1916¦Бумага       ¦1000 кв. ¦   -   ¦ 0,0008¦ 0,0008¦ 0,0008¦

¦        ¦шлифовальная ¦    м    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0639¦Пемза        ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 0,0004¦ 0,0004¦ 0,0004¦

¦101-1757¦Ветошь       ¦    кг   ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

L--------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-3

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:

62-3-1   без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-3-2   с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-3-3   с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-3-4   с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%.

---------T-------------T---------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦   Ед.   ¦62-3-1 ¦62-3-2 ¦62-3-3 ¦62-3-4 ¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦18,24  ¦25,19  ¦39,67  ¦73,3   ¦

¦        ¦рабочих -    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦машинистов   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники   ¦ маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦мачтовые     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль   ¦ маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

¦        ¦бортовой     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски       ¦    т    ¦ 0,0134¦ 0,0159¦ 0,0175¦ 0,0198¦

¦        ¦масляные для ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутренних   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа        ¦    т    ¦ 0,0017¦ 0,0015¦ 0,0044¦ 0,008 ¦

¦101-1712¦Шпатлевка    ¦    т    ¦   -   ¦ 0,0255¦ 0,045 ¦ 0,0515¦

¦101-1916¦Бумага       ¦ 1000 кв.¦   -   ¦ 0,0008¦ 0,0008¦ 0,0008¦

¦        ¦шлифовальная ¦    м    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0639¦Пемза        ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 0,0004¦ 0,0004¦ 0,0004¦

¦101-1757¦Ветошь       ¦    кг   ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

L--------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-4

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-4-1   без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-4-2   с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-4-3   с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-4-4   с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%.

Простая масляная  окраска  ранее  окрашенных  окон  только  со

стороны фасада с приставных лестниц:

62-4-5   без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-4-6   с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-4-7   с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-4-8   с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%.

Простая масляная  окраска  ранее  окрашенных  окон  только  со

стороны фасада с люлек:

62-4-9   без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-4-10  с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-4-11  с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-4-12  с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%.

---------T-------------T---------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦   Ед.   ¦62-4-1 ¦62-4-2 ¦62-4-3 ¦62-4-4 ¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦30,89  ¦42,1   ¦57,46  ¦91,1   ¦

¦        ¦рабочих -    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦машинистов   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники   ¦ маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦мачтовые     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль   ¦ маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

¦        ¦бортовой     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски       ¦    т    ¦ 0,0122¦ 0,0157¦ 0,0164¦ 0,0187¦

¦        ¦масляные для ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутренних   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа        ¦    т    ¦ 0,0009¦ 0,0012¦ 0,0034¦ 0,0064¦

¦101-1712¦Шпатлевка    ¦    т    ¦   -   ¦ 0,0255¦ 0,0455¦ 0,0475¦

¦101-1916¦Бумага       ¦1000 кв. ¦   -   ¦ 0,0008¦ 0,0008¦ 0,0008¦

¦        ¦шлифовальная ¦    м    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0639¦Пемза        ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 0,0004¦ 0,0004¦ 0,0004¦

¦101-1757¦Ветошь       ¦    кг   ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

L--------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------

---------T------------T---------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦   Ед.   ¦62-4-5 ¦62-4-6 ¦62-4-7 ¦ 62-4-8 ¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦   затрат   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+---------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦ чел.-ч  ¦40,59  ¦54,0   ¦74,56  ¦114,8   ¦

¦        ¦да рабочих- ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦  3,1   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦ чел.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦

¦        ¦да машинис- ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦тов         ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+---------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль  ¦ маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦

¦        ¦бортовой    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+---------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-9840¦Краски      ¦    т    ¦ 0,0122¦ 0,0157¦ 0,0164¦  0,0187¦

¦        ¦масляные для¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦внутренних  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦работ       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0628¦Олифа       ¦    т    ¦ 0,0009¦ 0,0012¦ 0,0034¦  0,0064¦

¦101-1712¦Шпатлевка   ¦    т    ¦   -   ¦ 0,0255¦ 0,0455¦  0,0475¦

¦101-1916¦Бумага      ¦ 1000 кв.¦   -   ¦ 0,0008¦ 0,0008¦  0,0008¦

¦        ¦шлифовальная¦    м    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0639¦Пемза       ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 0,0004¦ 0,0004¦  0,0004¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦    кг   ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦  0,16  ¦

L--------+------------+---------+-------+-------+-------+---------

---------T-------------T--------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование¦  Ед.   ¦62-4-9 ¦62-4-10¦62-4-11¦62-4-12 ¦

¦ресурса ¦   элемента  ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦    затрат   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда¦ чел.-ч ¦38,69  ¦51,6   ¦71,16  ¦110,1   ¦

¦        ¦рабочих -    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦        ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦  3,1   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦ чел.-ч ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦

¦        ¦машинистов   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль   ¦ маш.-ч ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦

¦        ¦бортовой     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-9840¦Краски       ¦   т    ¦ 0,0122¦ 0,0157¦ 0,0164¦  0,0187¦

¦        ¦масляные для ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦внутренних   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦работ        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0628¦Олифа        ¦   т    ¦ 0,0009¦ 0,0012¦ 0,0034¦  0,0064¦

¦101-1712¦Шпатлевка    ¦   т    ¦   -   ¦ 0,0255¦ 0,0455¦  0,0475¦

¦101-1916¦Бумага       ¦1000 кв.¦   -   ¦ 0,0008¦ 0,0008¦  0,0008¦

¦        ¦шлифовальная ¦   м    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0639¦Пемза        ¦ куб. м ¦   -   ¦ 0,0004¦ 0,0004¦  0,0004¦

¦101-1757¦Ветошь       ¦   кг   ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦  0,16  ¦

L--------+-------------+--------+-------+-------+-------+---------

Таблица ГЭСНр 62-5

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-5-1   без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-5-2   с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-5-3   с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-5-4   с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%.

---------T-------------T---------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦   Ед.   ¦62-5-1 ¦62-5-2 ¦62-5-3 ¦62-5-4 ¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦18,47  ¦26,22  ¦40,93  ¦73,76  ¦

¦        ¦рабочих -    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦машинистов   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники   ¦ маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦мачтовые     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль   ¦ маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

¦        ¦бортовой     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски       ¦    т    ¦ 0,0146¦ 0,0154¦ 0,0169¦ 0,0192¦

¦        ¦масляные для ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутренних   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа        ¦    т    ¦ 0,002 ¦ 0,0012¦ 0,0034¦ 0,0064¦

¦101-1712¦Шпатлевка    ¦    т    ¦   -   ¦ 0,0255¦ 0,0455¦ 0,0475¦

¦101-1916¦Бумага шлифо-¦1000 кв. ¦   -   ¦ 0,0008¦ 0,0008¦ 0,0008¦

¦        ¦вальная      ¦    м    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0639¦Пемза        ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 0,0004¦ 0,0004¦ 0,0004¦

¦101-1757¦Ветошь       ¦    кг   ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

L--------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-6

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-6-1   без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-6-2   с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-6-3   с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-6-4   с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%.

---------T-------------T---------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦   Ед.   ¦62-6-1 ¦62-6-2 ¦62-6-3 ¦62-6-4 ¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦11,26  ¦13,57  ¦20,97  ¦35,57  ¦

¦        ¦рабочих -    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦

¦        ¦машинистов   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники   ¦ маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦мачтовые     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль   ¦ маш.-ч  ¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦

¦        ¦бортовой     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски       ¦    т    ¦ 0,0121¦ 0,0103¦ 0,0115¦ 0,0132¦

¦        ¦масляные для ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутренних   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа        ¦    т    ¦ 0,0014¦ 0,0012¦ 0,0036¦ 0,0066¦

¦101-1712¦Шпатлевка    ¦    т    ¦   -   ¦ 0,0325¦ 0,0455¦ 0,0475¦

¦101-1916¦Бумага шлифо-¦ 1000    ¦   -   ¦ 0,0008¦ 0,0008¦ 0,0008¦

¦        ¦вальная      ¦ кв. м   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0639¦Пемза        ¦ куб. м  ¦   -   ¦ 0,0004¦ 0,0004¦ 0,0004¦

¦101-1757¦Ветошь       ¦    кг   ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

L--------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-7

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Улучшенная масляная  окраска ранее окрашенных стен за один раз

с расчисткой старой краски:

62-7-1   до 10%

62-7-2   до 35%

62-7-3   более 35%.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два  раза

с расчисткой старой краски:

62-7-4   до 10%

62-7-5   до 35%

62-7-6   более 35%.

---------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦  Ед.  ¦62-7-1 ¦62-7-2 ¦62-7-3 ¦62-7-4 ¦62-7-5 ¦62-7-6 ¦

¦ресурса ¦вание    ¦ измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч ¦28,3   ¦44,9   ¦66,4   ¦32,26  ¦51,19  ¦75,69  ¦

¦        ¦труда ра-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦бочих -  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строите- ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦лей      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦       ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦разряд   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦труда ма-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦шинистов ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемни-¦маш.-ч ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦ки мачто-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вые      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

¦        ¦биль бор-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦товой    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски   ¦   т   ¦ 0,0151¦ 0,0158¦ 0,0167¦ 0,0202¦ 0,0211¦ 0,0219¦

¦        ¦масляные ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦для внут-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ренних   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа    ¦   т   ¦ 0,002 ¦ 0,0057¦ 0,0107¦ 0,002 ¦ 0,0057¦ 0,0107¦

¦101-1712¦Шпатлевка¦   т   ¦ 0,0437¦ 0,05  ¦ 0,0524¦ 0,0337¦ 0,409 ¦ 0,0496¦

¦101-1916¦Бумага   ¦ 1000  ¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦

¦        ¦шлифо-   ¦ кв. м ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вальная  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0639¦Пемза    ¦куб. м ¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦   кг  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦

L--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-8

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Улучшенная масляная  окраска ранее окрашенных потолков за один

раз с расчисткой старой краски:

62-8-1   до 10%

62-8-2   до 35%

62-8-3   более 35%.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков  за  два

раза с расчисткой старой краски:

62-8-4   до 10%

62-8-5   до 35%

62-8-6   более 35%.

---------T---------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦   Ед.   ¦62-8-1 ¦62-8-2 ¦62-8-3 ¦62-8-4 ¦62-8-5 ¦62-8-6 ¦

¦ресурса ¦вание    ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты  ¦ чел.-ч  ¦34,0   ¦53,8   ¦79,5   ¦38,76  ¦61,33  ¦90,63  ¦

¦        ¦труда    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих -¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строите- ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦лей      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦разряд   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦ чел.-ч  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦труда ма-¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦шинистов ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемни-¦ маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦ки мачто-¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вые      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦ маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

¦        ¦биль бор-¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦товой    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски   ¦    т    ¦ 0,0157¦ 0,0165¦ 0,0175¦ 0,0214¦ 0,0222¦ 0,0232¦

¦        ¦масляные ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦для внут-¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ренних   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа    ¦    т    ¦ 0,002 ¦ 0,0059¦ 0,0111¦ 0,002 ¦ 0,0059¦ 0,0111¦

¦101-1712¦Шпатлевка¦    т    ¦ 0,0337¦ 0,0408¦ 0,0496¦ 0,0337¦ 0,0408¦ 0,0496¦

¦101-1916¦Бумага   ¦ 1000    ¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦

¦        ¦шлифо-   ¦ кв. м   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вальная  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0639¦Пемза    ¦ куб. м  ¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦    кг   ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦

L--------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-9

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Улучшенная масляная  окраска ранее окрашенных окон за один раз

с расчисткой старой краски:

62-9-1   до 10%

62-9-2   до 35%

62-9-3   более 35%.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два  раза

с расчисткой старой краски:

62-9-4   до 10%

62-9-5   до 35%

62-9-6   более 35%.

Улучшенная масляная  окраска ранее окрашенных окон за один раз

только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой  старой

краски:

62-9-7   до 10%

62-9-8   до 35%

62-9-9   более 35%.

Улучшенная масляная  окраска ранее окрашенных окон за два раза

только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой  старой

краски:

62-9-10   до 10%

62-9-11   до 35%

62-9-12   более 35%.

Улучшенная масляная  окраска ранее окрашенных окон за один раз

только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

62-9-13   до 10%

62-9-14   до 35%

62-9-15   более 35%.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два  раза

только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

62-9-16   до 10%

62-9-17   до 35%

62-9-18   более 35%.

---------T---------T------T-------T-------T--------T-------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦  Ед. ¦62-9-1 ¦62-9-2 ¦ 62-9-3 ¦62-9-4 ¦ 62-9-5 ¦ 62-9-6 ¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦60,06  ¦81,9   ¦117,0   ¦84,5   ¦102,7   ¦140,7   ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих -¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦  3,1   ¦ 3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦  0,16  ¦ 0,16  ¦  0,16  ¦  0,16  ¦

¦        ¦труда ма-¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦шинистов ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 031121 ¦Подъемни-¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦        ¦ки мачто-¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦вые      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦  0,06  ¦

¦        ¦биль бор-¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦товой    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-9840¦Краски   ¦  т   ¦ 0,0157¦ 0,0163¦  0,0174¦ 0,0214¦  0,0221¦  0,0231¦

¦        ¦масляные ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦для внут-¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦ренних   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦работ    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0628¦Олифа    ¦  т   ¦ 0,0016¦ 0,0046¦  0,0087¦ 0,0016¦  0,0046¦  0,0087¦

¦101-1712¦Шпатлевка¦  т   ¦ 0,0327¦ 0,0378¦  0,0441¦ 0,0327¦  0,0378¦  0,0441¦

¦101-1916¦Бумага   ¦1000  ¦ 0,0011¦ 0,0011¦  0,0011¦ 0,0011¦  0,0011¦  0,0011¦

¦        ¦шлифо-   ¦кв. м ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦вальная  ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0639¦Пемза    ¦куб. м¦ 0,0024¦ 0,0024¦  0,0024¦ 0,0024¦  0,0024¦  0,0024¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦  кг  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦  0,18  ¦ 0,18  ¦  0,18  ¦  0,18  ¦

L--------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---------

---------T---------T------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦62-9-7 ¦62-9-8 ¦62-9-9 ¦62-9-10 ¦62-9-11 ¦62-9-12 ¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦71,56  ¦97,6   ¦139,2  ¦100,8   ¦122,5   ¦169,8   ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦  0,06  ¦  0,06  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦  0,06  ¦  0,06  ¦

¦        ¦биль бор-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦товой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9840¦Краски   ¦  т   ¦ 0,0157¦ 0,0163¦ 0,0174¦  0,0214¦  0,0221¦  0,0231¦

¦        ¦масляные ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦для внут-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ренних   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0628¦Олифа    ¦  т   ¦ 0,0016¦ 0,0046¦ 0,0087¦  0,0016¦  0,0046¦  0,0087¦

¦101-1712¦Шпатлевка¦  т   ¦ 0,0327¦ 0,0378¦ 0,0441¦  0,0327¦  0,0378¦  0,0441¦

¦101-1916¦Бумага   ¦1000  ¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦  0,0011¦  0,0011¦  0,0011¦

¦        ¦шлифо-   ¦кв. м ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦вальная  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0639¦Пемза    ¦куб. м¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦  0,0024¦  0,0024¦  0,0024¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦  кг  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦  0,18  ¦  0,18  ¦  0,18  ¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+---------

---------T---------T------T-------T-------T--------T-------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦62-9-13¦62-9-14¦62-9-15 ¦62-9-16¦62-9-17 ¦62-9-18 ¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦69,26  ¦94,5   ¦134,8   ¦97,5   ¦118,5   ¦164,0   ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих -¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦  3,1   ¦ 3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦  0,06  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦машинис- ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦тов      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦  0,06  ¦

¦        ¦биль бор-¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦товой    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-9840¦Краски   ¦  т   ¦ 0,0157¦ 0,0163¦  0,0174¦ 0,0214¦  0,0221¦  0,0231¦

¦        ¦масляные ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦для внут-¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦ренних   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦работ    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0628¦Олифа    ¦  т   ¦ 0,0016¦ 0,0046¦  0,0087¦ 0,0016¦  0,0046¦  0,0087¦

¦101-1712¦Шпатлевка¦  т   ¦ 0,0327¦ 0,0378¦  0,0441¦ 0,0327¦  0,0378¦  0,0441¦

¦101-1916¦Бумага   ¦1000  ¦ 0,0011¦ 0,0011¦  0,0011¦ 0,0011¦  0,0011¦  0,0011¦

¦        ¦шлифо-   ¦кв. м ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦вальная  ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0639¦Пемза    ¦куб. м¦ 0,0024¦ 0,0024¦  0,0024¦ 0,0024¦  0,0024¦  0,0024¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦  кг  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦  0,18  ¦ 0,18  ¦  0,18  ¦  0,18  ¦

L--------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 62-10

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Улучшенная масляная  окраска  ранее  окрашенных дверей за один

раз с расчисткой старой краски:

62-10-1   до 10%

62-10-2   до 35%

62-10-3   более 35%.

Улучшенная масляная окраска ранее  окрашенных  дверей  за  два

раза с расчисткой старой краски:

62-10-4   до 10%

62-10-5   до 35%

62-10-6   более 35%.

---------T---------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦62-10-1¦62-10-2¦62-10-3¦62-10-4¦62-10-5¦62-10-6¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦37,5   ¦58,2   ¦84,0   ¦42,75  ¦66,35  ¦95,76  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемни-¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦ки мачто-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вые      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

¦        ¦биль бор-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦товой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски   ¦   т  ¦ 0,0155¦ 0,0162¦ 0,0172¦ 0,0209¦ 0,0215¦ 0,0226¦

¦        ¦масляные ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦для внут-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ренних   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа    ¦   т  ¦ 0,0018¦ 0,0051¦ 0,0097¦ 0,0018¦ 0,0051¦ 0,0097¦

¦101-1712¦Шпатлевка¦   т  ¦ 0,0332¦ 0,0394¦ 0,0473¦ 0,0332¦ 0,0394¦ 0,0473¦

¦101-1916¦Бумага   ¦1000  ¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦

¦        ¦шлифо-   ¦кв. м ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вальная  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0639¦Пемза    ¦куб. м¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦   кг ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-11

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз

с расчисткой старой краски:

62-11-1   до 10%

62-11-2   до 35%

62-11-3   более 35%.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза

с расчисткой старой краски:

62-11-4   до 10%

62-11-5   до 35%

62-11-6   более 35%.

---------T---------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦62-11-1¦62-11-2¦62-11-3¦62-11-4¦62-11-5¦62-11-6¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦22,2   ¦40,0   ¦48,7   ¦25,3   ¦45,6   ¦55,52  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемни-¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦ки мачто-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вые      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

¦        ¦биль бор-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦товой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски   ¦   т  ¦ 0,0142¦ 0,0147¦ 0,0154¦ 0,0167¦ 0,0172¦ 0,0179¦

¦        ¦масляные ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦для внут-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ренних   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа    ¦   т  ¦ 0,0024¦ 0,007 ¦ 0,0136¦ 0,0024¦ 0,007 ¦ 0,0136¦

¦101-1712¦Шпатлевка¦   т  ¦ 0,0338¦ 0,0414¦ 0,0432¦ 0,0338¦ 0,041 ¦ 0,0432¦

¦101-1916¦Бумага   ¦1000  ¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦

¦        ¦шлифо-   ¦кв. м ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦вальная  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0639¦Пемза    ¦куб. м¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦ 0,0024¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦   кг ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦ 0,18  ¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-12

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-12-1   до 10%

62-12-2   до 35%

62-12-3   более 35%.

---------T--------------------T----------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦     Наименование   ¦    Ед.   ¦62-12-1¦62-12-2¦62-12-3¦

¦ресурса ¦   элемента затрат  ¦   измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+----------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦  чел.-ч  ¦34,66  ¦58,25  ¦89,03  ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦          ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦

¦        ¦работы              ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦  чел.-ч  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦машинистов          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+----------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники мачтовые ¦  маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой ¦  маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

+--------+--------------------+----------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски масляные для ¦    т     ¦ 0,0164¦ 0,0172¦ 0,0181¦

¦        ¦внутренних работ    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа               ¦    т     ¦ 0,006 ¦ 0,0102¦ 0,016 ¦

¦101-1712¦Шпатлевка           ¦    т     ¦ 0,0445¦ 0,0532¦ 0,0542¦

¦101-1916¦Бумага шлифовальная ¦1000 кв. м¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦

¦101-0639¦Пемза               ¦  куб. м  ¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦

¦101-1757¦Ветошь              ¦    кг    ¦ 0,21  ¦ 0,21  ¦ 0,21  ¦

L--------+--------------------+----------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-13

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-13-1   до 10%

62-13-2   до 35%

62-13-3   более 35%.

---------T-------------------T----------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование   ¦    Ед.   ¦62-13-1¦62-13-2¦ 62-13-3¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦   измер. ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+----------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда рабо-¦  чел.-ч  ¦41,15  ¦69,77  ¦106,48  ¦

¦        ¦чих - строителей   ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦          ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦  3,3   ¦

¦        ¦работы             ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦  чел.-ч  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦  0,16  ¦

¦        ¦машинистов         ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+----------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 031121 ¦Подъемники мачтовые¦  маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой¦  маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦

+--------+-------------------+----------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-9840¦Краски масляные для¦    т     ¦ 0,0176¦ 0,0187¦  0,0193¦

¦        ¦внутренних работ   ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦    т     ¦ 0,0063¦ 0,0107¦  0,0167¦

¦101-1712¦Шпатлевка          ¦    т     ¦ 0,0445¦ 0,0532¦  0,0542¦

¦101-1916¦Бумага шлифовальная¦1000 кв. м¦ 0,0016¦ 0,0016¦  0,0016¦

¦101-0639¦Пемза              ¦  куб. м  ¦ 0,0044¦ 0,0044¦  0,0044¦

¦101-1757¦Ветошь             ¦    кг    ¦ 0,21  ¦ 0,21  ¦  0,21  ¦

L--------+-------------------+----------+-------+-------+---------

Таблица ГЭСНр 62-14

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-14-1   до 10%

62-14-2   до 35%

62-14-3   более 35%.

---------T-------------------T---------T-------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование   ¦   Ед.   ¦62-14-1¦ 62-14-2¦ 62-14-3¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦  измер. ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+---------+-------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда рабо-¦ чел.-ч  ¦89,7   ¦126,88  ¦179,4   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦         ¦       ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦         ¦ 3,3   ¦  3,3   ¦  3,3   ¦

¦        ¦работы             ¦         ¦       ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦ чел.-ч  ¦ 0,16  ¦  0,16  ¦  0,16  ¦

¦        ¦машинистов         ¦         ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+---------+-------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦         ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 031121 ¦Подъемники мачтовые¦ маш.-ч  ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой¦ маш.-ч  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦  0,06  ¦

+--------+-------------------+---------+-------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦         ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-9840¦Краски масляные для¦    т    ¦ 0,0174¦  0,0181¦  0,0191¦

¦        ¦внутренних работ   ¦         ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦    т    ¦ 0,0058¦  0,0092¦  0,0138¦

¦101-1712¦Шпатлевка          ¦    т    ¦ 0,0432¦  0,0495¦  0,0575¦

¦101-1916¦Бумага шлифовальная¦1000 кв. ¦ 0,0016¦  0,0016¦  0,0016¦

¦        ¦                   ¦    м    ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0639¦Пемза              ¦ куб. м  ¦ 0,0044¦  0,0044¦  0,0044¦

¦101-1757¦Ветошь             ¦    кг   ¦ 0,21  ¦  0,21  ¦  0,21  ¦

L--------+-------------------+---------+-------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 62-15

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

62-15-1   до 10%

62-15-2   до 35%

62-15-3   более 35%.

---------T-------------------T----------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦    Ед.   ¦62-15-1¦62-15-2¦ 62-15-3¦

¦ресурса ¦ элемента затрат   ¦   измер. ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+----------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда рабо-¦  чел.-ч  ¦51,07  ¦79,57  ¦115,48  ¦

¦        ¦чих - строителей   ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦          ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦  3,3   ¦

¦        ¦работы             ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦  чел.-ч  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦  0,16  ¦

¦        ¦машинистов         ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+----------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 031121 ¦Подъемники мачтовые¦  маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой¦  маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦  0,06  ¦

+--------+-------------------+----------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-9840¦Краски масляные для¦    т     ¦ 0,0169¦ 0,0176¦  0,0187¦

¦        ¦внутренних работ   ¦          ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦    т     ¦ 0,006 ¦ 0,01  ¦  0,0155¦

¦101-1712¦Шпатлевка          ¦    т     ¦ 0,0441¦ 0,0472¦  0,0555¦

¦101-1916¦Бумага шлифовальная¦1000 кв. м¦ 0,0016¦ 0,0016¦  0,0016¦

¦101-0639¦Пемза              ¦  куб. м  ¦ 0,0044¦ 0,0044¦  0,0044¦

¦101-1757¦Ветошь             ¦    кг    ¦ 0,21  ¦ 0,21  ¦  0,21  ¦

L--------+-------------------+----------+-------+-------+---------

Таблица ГЭСНр 62-16

ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Ранее окрашенных  известковой или клеевой краской с расчисткой

старой краски:

62-16-1   до 10%

62-16-2   до 35%

62-16-3   более 35%.

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой  старой

краски:

62-16-4   до 10%

62-16-5   до 35%

62-16-6   более 35%.

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски:

62-16-7   до 10%

62-16-8   до 35%

62-16-9   более 35%.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦62-16-1¦62-16-2¦62-16-3¦62-16-4¦62-16-5¦62-16-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦18,02  ¦25,95  ¦27,53  ¦20,09  ¦28,02  ¦29,6   ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники  ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦мачтовые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9844¦Краски водо-¦  т   ¦ 0,063 ¦ 0,067 ¦ 0,071 ¦ 0,063 ¦ 0,067 ¦ 0,071 ¦

¦        ¦эмульсионные¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0623¦Мыло хозяй- ¦  шт. ¦ 2,4   ¦ 3,2   ¦ 5,1   ¦ 2,4   ¦ 3,2   ¦ 5,1   ¦

¦        ¦ственное    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0620¦Мел молотый ¦  т   ¦ 0,0041¦ 0,012 ¦ 0,0255¦ 0,0041¦ 0,012 ¦ 0,0255¦

¦101-1712¦Шпатлевка   ¦  т   ¦ 0,051 ¦ 0,064 ¦ 0,072 ¦ 0,051 ¦ 0,064 ¦ 0,072 ¦

¦101-1916¦Бумага шли- ¦1000  ¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦

¦        ¦фовальная   ¦кв. м ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0639¦Пемза       ¦куб. м¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦

¦411-1002¦Вода        ¦куб. м¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦

¦101-1840¦Клей маляр- ¦  кг  ¦ 1,43  ¦ 2,43  ¦ 4,02  ¦ 1,43  ¦ 2,43  ¦ 4,02  ¦

¦        ¦ный         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T--------------------T----------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦    Ед.   ¦62-16-7¦62-16-8¦62-16-9¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦   измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+----------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦  чел.-ч  ¦24,38  ¦32,31  ¦33,89  ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦          ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦работы              ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦  чел.-ч  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦машинистов          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+----------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники мачтовые ¦  маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой ¦  маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

+--------+--------------------+----------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9844¦Краски водоэмульси- ¦    т     ¦ 0,063 ¦ 0,067 ¦ 0,071 ¦

¦        ¦онные               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0623¦Мыло хозяйственное  ¦    шт.   ¦ 2,4   ¦ 3,2   ¦ 5,1   ¦

¦101-0620¦Мел молотый         ¦    т     ¦ 0,0041¦ 0,012 ¦ 0,0255¦

¦101-1712¦Шпатлевка           ¦    т     ¦ 0,051 ¦ 0,064 ¦ 0,072 ¦

¦101-1916¦Бумага шлифовальная ¦1000 кв. м¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦

¦101-0639¦Пемза               ¦  куб. м  ¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦

¦411-1002¦Вода                ¦  куб. м  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦

¦101-1840¦Клей малярный       ¦    кг    ¦ 1,43  ¦ 2,43  ¦ 4,02  ¦

L--------+--------------------+----------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-17

ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Ранее окрашенных  известковой или клеевой краской с расчисткой

старой краски:

62-17-1   до 10%

62-17-2   до 35%

62-17-3   более 35%.

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой  старой

краски:

62-17-4   до 10%

62-17-5   до 35%

62-17-6   более 35%.

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски:

62-17-7   до 10%

62-17-8   до 35%

62-17-9   более 35%.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦62-17-1¦62-17-2¦62-17-3¦62-17-4¦62-17-5¦62-17-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦21,84  ¦31,99  ¦34,02  ¦26,1   ¦36,25  ¦33,78  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники  ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦мачтовые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9844¦Краски водо-¦  т   ¦ 0,063 ¦ 0,067 ¦ 0,071 ¦ 0,063 ¦ 0,067 ¦ 0,071 ¦

¦        ¦эмульсионные¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0623¦Мыло хозяй- ¦  шт. ¦ 2,4   ¦ 3,2   ¦ 5,1   ¦ 2,4   ¦ 3,2   ¦ 5,1   ¦

¦        ¦ственное    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0620¦Мел молотый ¦  т   ¦ 0,0041¦ 0,012 ¦ 0,0255¦ 0,0041¦ 0,012 ¦ 0,0255¦

¦101-1712¦Шпатлевка   ¦  т   ¦ 0,055 ¦ 0,068 ¦ 0,076 ¦ 0,055 ¦ 0,068 ¦ 0,076 ¦

¦101-1916¦Бумага шли- ¦1000  ¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦

¦        ¦фовальная   ¦кв. м ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода        ¦куб. м¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦

¦101-0639¦Пемза       ¦куб. м¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦

¦101-1840¦Клей маляр- ¦  кг  ¦ 1,43  ¦ 2,43  ¦ 4,02  ¦ 1,43  ¦ 2,43  ¦ 4,02  ¦

¦        ¦ный         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T--------------------T----------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦    Ед.   ¦62-17-7¦62-17-8¦62-17-9¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦   измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+----------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦  чел.-ч  ¦28,63  ¦38,78  ¦40,81  ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦          ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦работы              ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦  чел.-ч  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦

¦        ¦машинистов          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+----------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники мачтовые ¦  маш.-ч  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой ¦  маш.-ч  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦ 0,06  ¦

+--------+--------------------+----------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9844¦Краски водоэмуль-   ¦    т     ¦ 0,063 ¦ 0,067 ¦ 0,071 ¦

¦        ¦сионные             ¦          ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0623¦Мыло хозяйственное  ¦    шт.   ¦ 2,4   ¦ 3,2   ¦ 5,1   ¦

¦101-0620¦Мел молотый         ¦    т     ¦ 0,0041¦ 0,012 ¦ 0,0255¦

¦101-1712¦Шпатлевка           ¦    т     ¦ 0,055 ¦ 0,068 ¦ 0,076 ¦

¦101-1916¦Бумага шлифовальная ¦1000 кв. м¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦

¦411-1002¦Вода                ¦  куб. м  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦

¦101-0639¦Пемза               ¦  куб. м  ¦ 0,0044¦ 0,0044¦ 0,0044¦

¦101-1840¦Клей малярный       ¦    кг    ¦ 1,43  ¦ 2,43  ¦ 4,02  ¦

L--------+--------------------+----------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-18

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ

ПОРУЧНЕЙ С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ, ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ,

ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска масляными составами:

62-18-1   деревянных поручней с покрытием лаком

62-18-2   плинтусов и галтелей

62-18-3   торцов лестничных маршей.

---------T--------------------T------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦ Ед.  ¦ 62-18-1 ¦62-18-2 ¦62-18-3 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦         ¦        ¦        ¦

+--------+--------------------+------+---------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦129,9    ¦38,4    ¦40,7    ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦      ¦         ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦  3,2    ¦ 3,2    ¦ 3,2    ¦

¦        ¦работы              ¦      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦  0,16   ¦ 0,16   ¦ 0,16   ¦

¦        ¦машинистов          ¦      ¦         ¦        ¦        ¦

+--------+--------------------+------+---------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121 ¦Подъемники мачтовые ¦маш.-ч¦  0,1    ¦ 0,1    ¦ 0,1    ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч¦  0,06   ¦ 0,06   ¦ 0,06   ¦

+--------+--------------------+------+---------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦         ¦        ¦        ¦

¦101-9840¦Краски масляные для ¦  т   ¦  0,0137 ¦ 0,0137 ¦ 0,0124 ¦

¦        ¦внутренних работ    ¦      ¦         ¦        ¦        ¦

¦101-1827¦Лак                 ¦  т   ¦  0,0022 ¦   -    ¦   -    ¦

¦101-0628¦Олифа               ¦  т   ¦  0,0027 ¦ 0,0032 ¦ 0,0054 ¦

¦101-1712¦Шпатлевка           ¦  т   ¦  0,0564 ¦ 0,0124 ¦ 0,0236 ¦

¦101-0639¦Пемза               ¦куб. м¦  0,0024 ¦ 0,0024 ¦ 0,0024 ¦

¦101-1916¦Бумага шлифовальная ¦1000  ¦  0,00084¦ 0,00084¦ 0,00084¦

¦        ¦                    ¦кв. м ¦         ¦        ¦        ¦

¦101-1757¦Ветошь              ¦  кг  ¦  0,31   ¦ 0,31   ¦ 0,31   ¦

L--------+--------------------+------+---------+--------+---------

02. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица ГЭСНр 62-19

ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности (без вычета проемов).

Окраска известковыми составами фасадов простых по:

62-19-1   штукатурке с земли и лесов

62-19-2   штукатурке с лестниц

62-19-3   штукатурке с люлек

62-19-4   кирпичу с земли и лесов

62-19-5   кирпичу с лестниц

62-19-6   кирпичу с люлек

62-19-7   дереву с земли и лесов

62-19-8   дереву с лестниц.

При окраске фасадов рустованных добавлять к:

62-19-9    62-19-1

62-19-10   62-19-2

62-19-11   62-19-3

62-19-12   62-19-4

62-19-13   62-19-5

62-19-14   62-19-6.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦62-19-1¦62-19-2¦62-19-3¦62-19-4¦62-19-5¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦18,46  ¦20,15  ¦32,09  ¦11,05  ¦15,56  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦ 2,5   ¦ 2,5   ¦ 2,5   ¦ 2,5   ¦ 2,5   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки эле-¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦ 0,1   ¦  -    ¦

¦        ¦ктрические  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0253¦Известь     ¦   т  ¦ 0,0182¦ 0,0182¦ 0,0182¦ 0,0232¦ 0,0232¦

¦        ¦негашеная   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9853¦Пигмент     ¦   кг ¦ 0,4   ¦ 0,4   ¦ 0,4   ¦ 0,6   ¦ 0,6   ¦

¦        ¦тертый      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1712¦Шпатлевка   ¦   т  ¦ 0,0245¦ 0,0245¦ 0,0245¦   -   ¦   -   ¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦   кг ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦411-1002¦Вода        ¦куб. м¦ 0,124 ¦ 0,124 ¦ 0,124 ¦ 0,124 ¦ 0,124 ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦62-19-6¦62-19-7¦62-19-8¦62-19-9¦62-19-10¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦29,79  ¦10,79  ¦12,94  ¦  2,47 ¦  3,12  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦ 2,5   ¦ 2,5   ¦ 2,5   ¦  2,5  ¦  2,5   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦   -   ¦   -    ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки эле-¦маш.-ч¦   -   ¦ 0,1   ¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦

¦        ¦ктрические  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦   -   ¦   -    ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0253¦Известь     ¦  т   ¦ 0,0232¦ 0,0153¦ 0,0153¦   -   ¦   -    ¦

¦        ¦негашеная   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-9853¦Пигмент     ¦  кг  ¦ 0,4   ¦ 0,4   ¦ 0,4   ¦   -   ¦   -    ¦

¦        ¦тертый      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦  кг  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦       ¦        ¦

¦411-1002¦Вода        ¦куб. м¦ 0,124 ¦ 0,124 ¦ 0,124 ¦   -   ¦   -    ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦62-19-11¦62-19-12¦62-19-13¦62-19-14¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  1,68  ¦  1,49  ¦  1,82  ¦  1,82  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦  2,5   ¦  2,5   ¦  2,5   ¦  2,5   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+------------+------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 62-20

ОКРАСКА КАЗЕИНОВЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 кв. м поверхности фасадов.

Окраска казеиновыми красками фасадов:

62-20-1   с земли и лесов

62-20-2   с лестниц

62-20-3   с люлек.

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

62-20-4   62-20-1

62-20-5   62-20-2

62-20-6   62-20-3.

---------T----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова-¦ Ед.  ¦62-20-1¦62-20-2¦62-20-3¦62-20-4¦62-20-5¦62-20-6¦

¦ресурса ¦ние       ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦20,67  ¦25,48  ¦36,92  ¦  2,47 ¦  3,12 ¦  4,94 ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦      ¦ 2,6   ¦ 2,6   ¦ 2,6   ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦

¦        ¦разряд    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦ 0,02  ¦ 0,02  ¦ 0,02  ¦   -   ¦    -  ¦   -   ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинистов¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки   ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦электри-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль¦маш.-ч¦ 0,02  ¦ 0,02  ¦ 0,02  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦бортовой  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9845¦Краски    ¦  т   ¦ 0,0223¦ 0,0223¦ 0,0223¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦казеиновые¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1712¦Шпатлевка ¦  т   ¦ 0,0245¦ 0,0245¦ 0,0245¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦101-1757¦Ветошь    ¦  кг  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦411-1002¦Вода      ¦куб. м¦ 0,124 ¦ 0,124 ¦ 0,124 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

L--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-21

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Простая масляная   окраска   ранее   окрашенных   фасадов  без

подготовки с расчисткой старой краски 10%:

62-21-1   с земли и лесов

62-21-2   с лестниц

62-21-3   с люлек.

Простая масляная   окраска   ранее   окрашенных   фасадов    с

подготовкой и расчисткой старой краски:

62-21-4   до 10% с земли и лесов

62-21-5   до 10% с лестниц

62-21-6   до 10% с люлек

62-21-7   до 35% с земли и лесов

62-21-8   до 35% с лестниц

62-21-9   до 35% с люлек

62-21-10  более 35% с земли и лесов

62-21-11  более 35% с лестниц

62-21-12  более 35% с люлек.

---------T---------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦62-21-1¦62-21-2¦62-21-3¦62-21-4¦62-21-5¦62-21-6¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦14,93  ¦18,58  ¦27,59  ¦21,2   ¦26,22  ¦35,11  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦- строи- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦телей    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки  ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦

¦        ¦электри- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦биль бор-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦товой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9841¦Краски   ¦  т   ¦ 0,0132¦ 0,0132¦ 0,0132¦ 0,0116¦ 0,0116¦ 0,0116¦

¦        ¦масляные ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦для на-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ружных   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1712¦Шпатлевка¦  т   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 0,0321¦ 0,0321¦ 0,0321¦

¦101-0628¦Олифа    ¦  т   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 0,0036¦ 0,0036¦ 0,0036¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦  кг  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------T------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦62-21-7¦62-21-8¦62-21-9¦62-21-10¦62-21-11¦62-21-12¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦33,4   ¦43,54  ¦49,13  ¦ 61,56  ¦ 76,49  ¦ 83,11  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦  3,3   ¦  3,3   ¦  3,3   ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки  ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦   -   ¦   -   ¦  0,1   ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦электри- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦        ¦биль бор-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦товой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9841¦Краски   ¦  т   ¦ 0,0127¦ 0,0127¦ 0,0127¦  0,0145¦  0,0145¦  0,0145¦

¦        ¦масляные ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦для на-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ружных   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1712¦Шпатлевка¦  т   ¦ 0,0363¦ 0,0363¦ 0,0363¦  0,0405¦  0,0405¦  0,0405¦

¦101-0628¦Олифа    ¦  т   ¦ 0,0065¦ 0,0065¦ 0,0065¦  0,0101¦  0,0101¦  0,0101¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦  кг  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 62-22

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-22-1   до 10% с земли и лесов

62-22-2   до 10% с лестниц

62-22-3   до 10% с люлек

62-22-4   до 35% с земли и лесов

62-22-5   до 35% с лестниц

62-22-6   до 35% с люлек

62-22-7   более 35% с земли и лесов

62-22-8   более 35% с лестниц

62-22-9   более 35% с люлек.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦62-22-1¦62-22-2¦62-22-3¦62-22-4¦62-22-5¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦31,58  ¦39,1   ¦47,31  ¦51,07  ¦63,61  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки эле-¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦ 0,1   ¦  -    ¦

¦        ¦ктрические  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9841¦Краски      ¦  т   ¦ 0,0127¦ 0,0127¦ 0,0127¦ 0,0132¦ 0,0132¦

¦        ¦масляные для¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦наружных    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1712¦Шпатлевка   ¦  т   ¦ 0,0337¦ 0,0337¦ 0,0337¦ 0,0408¦ 0,0408¦

¦101-1824¦Олифа       ¦  т   ¦ 0,0077¦ 0,0077¦ 0,0077¦ 0,0111¦ 0,0111¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦  кг  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦62-22-6¦62-22-7¦62-22-8¦62-22-9¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦70,79  ¦53,12  ¦93,82  ¦99,86  ¦

¦        ¦рабочих -       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦

¦        ¦машинистов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки         ¦маш.-ч¦  -    ¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦

¦        ¦электрические   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль      ¦маш.-ч¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦

¦        ¦бортовой        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9841¦Краски масляные ¦  т   ¦ 0,0132¦ 0,0141¦ 0,0141¦ 0,0141¦

¦        ¦для наружных    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1712¦Шпатлевка       ¦  т   ¦ 0,0408¦ 0,0495¦ 0,0495¦ 0,0495¦

¦101-1824¦Олифа           ¦  т   ¦ 0,0111¦ 0,0155¦ 0,0155¦ 0,0155¦

¦101-1757¦Ветошь          ¦  кг  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-23

ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по:

62-23-1   штукатурке с земли и лесов

62-23-2   штукатурке с лестниц

62-23-3   штукатурке с люлек

62-23-4   кирпичу с земли и лесов

62-23-5   кирпичу с лестниц

62-23-6   кирпичу с люлек

62-23-7   дереву с земли и лесов

62-23-8   дереву с лестниц.

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

62-23-9    62-23-1

62-23-10   62-23-2

62-23-11   62-23-3

62-23-12   62-23-4

62-23-13   62-23-5

62-23-14   62-23-6.

---------T-------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦ Ед.  ¦62-23-1¦62-23-2¦62-23-3¦62-23-4¦62-23-5¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦23,01  ¦28,08  ¦46,02  ¦17,16  ¦20,8   ¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦ 3,2   ¦ 3,2   ¦ 3,2   ¦ 3,2   ¦ 3,2   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦

¦        ¦машинистов   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки      ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦ 0,1   ¦  -    ¦

¦        ¦электрические¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль   ¦маш.-ч¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦ 0,04  ¦

¦        ¦бортовой     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9842¦Краски сили- ¦  т   ¦ 0,014 ¦ 0,014 ¦ 0,014 ¦ 0,014 ¦ 0,014 ¦

¦        ¦катные       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦113-0368¦Стекло жидкое¦  т   ¦ 0,0145¦ 0,0145¦ 0,0145¦ 0,0145¦ 0,0145¦

¦101-1757¦Ветошь       ¦  кг  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦101-0639¦Пемза        ¦куб. м¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦

L--------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦62-23-6¦62-23-7¦62-23-8¦62-23-9¦62-23-10¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦34,45  ¦ 9,62  ¦11,31  ¦ 2,73  ¦  3,38  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦ 3,2   ¦ 3,2   ¦ 3,2   ¦ 3,2   ¦  3,2   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 0,04  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦   -   ¦    -   ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦ 0,04  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦   -   ¦    -   ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-9842¦Краски сили-¦  т   ¦ 0,014 ¦ 0,014 ¦ 0,014 ¦   -   ¦    -   ¦

¦        ¦катные      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦113-0368¦Стекло жид- ¦  т   ¦ 0,0145¦ 0,0145¦ 0,0145¦   -   ¦    -   ¦

¦        ¦кое         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦  кг  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦   -   ¦    -   ¦

¦101-0639¦Пемза       ¦куб. м¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦   -   ¦    -   ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦62-23-11¦62-23-12¦62-23-13¦62-23-14¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  5,46  ¦  1,69  ¦  1,69  ¦  3,38  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦  3,2   ¦  3,2   ¦  3,2   ¦  3,2   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+------------+------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 62-24

ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по:

62-24-1   штукатурке с земли и лесов

62-24-2   штукатурке с лестниц

62-24-3   штукатурке с люлек

62-24-4   кирпичу с земли и лесов

62-24-5   кирпичу с лестниц

62-24-6   кирпичу с люлек

62-24-7   дереву с земли и лесов

62-24-8   дереву с лестниц.

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

62-24-9    62-24-1

62-24-10   62-24-2

62-24-11   62-24-3

62-24-12   62-24-4

62-24-13   62-24-5

62-24-14   62-24-6.

---------T--------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наимено-¦ Ед.  ¦62-24-1¦62-24-2¦62-24-3¦62-24-4¦62-24-5¦

¦ресурса ¦вание   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты ¦чел.-ч¦ 25,09 ¦ 29,9  ¦ 50,18 ¦ 23,27 ¦ 28,08 ¦

¦        ¦труда   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦- строи-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦телей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦

¦        ¦разряд  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты ¦чел.-ч¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,05 ¦

¦        ¦труда   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинис-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗ-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки ¦маш.-ч¦  0,1  ¦   -   ¦   -   ¦  0,1  ¦   -   ¦

¦        ¦электри-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомо- ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,05 ¦  0,05 ¦

¦        ¦биль    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦бортовой¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИА-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9842¦Краски  ¦  т   ¦  0,028¦  0,028¦  0,028¦  0,028¦  0,028¦

¦        ¦силикат-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ные     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦113-0368¦Стекло  ¦  т   ¦  0,023¦  0,023¦  0,023¦  0,023¦  0,023¦

¦        ¦жидкое  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1757¦Ветошь  ¦  кг  ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦

¦101-0639¦Пемза   ¦куб. м¦  0,003¦  0,003¦  0,003¦  0,003¦  0,003¦

L--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T-------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наиме- ¦ Ед.  ¦62-24-6¦62-24-7¦62-24-8¦62-24-9¦62-24-10¦

¦ресурса ¦нование¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦элемен-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦та зат-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦рат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты¦чел.-ч¦ 46,54 ¦ 13,52 ¦ 15,99 ¦  3,38 ¦  4,03  ¦

¦        ¦труда  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦рабочих¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦- стро-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦ителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2   ¦

¦        ¦разряд ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦работы ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты¦чел.-ч¦  0,05 ¦  0,04 ¦  0,04 ¦   -   ¦    -   ¦

¦        ¦труда  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦маши-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦нистов ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦И МЕХА-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦НИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомо-¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,04 ¦  0,04 ¦   -   ¦    -   ¦

¦        ¦биль   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦борто- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦вой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕ-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦РИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-9842¦Краски ¦  т   ¦  0,028¦  0,028¦  0,028¦   -   ¦    -   ¦

¦        ¦сили-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦катные ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦113-0368¦Стекло ¦  т   ¦  0,023¦  0,023¦  0,023¦   -   ¦    -   ¦

¦        ¦жидкое ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-1757¦Ветошь ¦  кг  ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦   -   ¦    -   ¦

¦101-0639¦Пемза  ¦куб. м¦  0,003¦  0,003¦  0,003¦   -   ¦    -   ¦

L--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦62-24-11¦62-24-12¦62-24-13¦62-24-14¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  6,76  ¦  2,21  ¦  2,73  ¦  4,42  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦  3,2   ¦  3,2   ¦  3,2   ¦  3,2   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+------------+------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 62-25

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ

ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

Измеритель: 100 кв. м обработанной поверхности.

Огрунтовка фасадов:

62-25-1   простых с земли и лесов

62-25-2   простых с лестниц

62-25-3   простых с люлек

62-25-4   сложных с земли и лесов

62-25-5   сложных с лестниц

62-25-6   сложных с люлек.

Шпатлевка фасадов:

62-25-7   простых с земли и лесов

62-25-8   простых с лестниц

62-25-9   простых с люлек

62-25-10  сложных с земли и лесов

62-25-11  сложных с лестниц

62-25-12  сложных с люлек.

---------T----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова-¦ Ед.  ¦62-25-1¦62-25-2¦62-25-3¦62-25-4¦62-25-5¦62-25-6¦

¦ресурса ¦ние       ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦ 4,29  ¦ 5,46  ¦ 8,58  ¦ 5,06  ¦ 6,44  ¦10,12  ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦разряд    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинистов¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки   ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦

¦        ¦электри-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 050401 ¦Компрес-  ¦маш.-ч¦ 1,71  ¦ 2,18  ¦ 3,43  ¦ 2,02  ¦ 2,57  ¦ 4,05  ¦

¦        ¦соры пере-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦движные с ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦электро-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦двигателем¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 340601 ¦Пистолет  ¦маш.-ч¦ 3,42  ¦ 4,36  ¦ 6,86  ¦ 4,04  ¦ 5,14  ¦ 8,1   ¦

¦        ¦распыли-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тель      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль¦маш.-ч¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦бортовой  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦113-0032¦Грунтовка ¦  т   ¦ 0,0161¦ 0,0161¦ 0,0161¦ 0,0161¦ 0,0161¦ 0,0161¦

¦        ¦ХС-4      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------T------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦62-25-7¦62-25-8¦62-25-9¦62-25-10¦62-25-11¦62-25-12¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦23,6   ¦29,41  ¦37,96  ¦ 27,59  ¦ 34,43  ¦ 42,75  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦- строи- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦телей    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦ 3     ¦ 3     ¦ 3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 0,02  ¦ 0,02  ¦ 0,02  ¦  0,02  ¦  0,02  ¦  0,02  ¦

¦        ¦труда ма-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦шинистов ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки  ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦  0,1   ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦электри- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч¦ 0,02  ¦ 0,02  ¦ 0,02  ¦  0,02  ¦  0,02  ¦  0,02  ¦

¦        ¦биль бор-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦товой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦113-0196¦Шпатлевка¦  т   ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦  0,05  ¦  0,05  ¦  0,05  ¦

¦        ¦ХВ-005   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0639¦Пемза    ¦куб. м¦ 0,0047¦ 0,0047¦ 0,0047¦  0,0047¦  0,0047¦  0,0047¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 62-26

ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска перхлорвиниловыми     красками    по    подготовленной

поверхности фасадов простых:

62-26-1   за 1 раз с земли и лесов

62-26-2   за 1 раз с лестниц

62-26-3   за 1 раз с люлек

62-26-4   за 2 раза с земли и лесов

62-26-5   за 2 раза с лестниц

62-26-6   за 2 раза с люлек.

Окраска перхлорвиниловыми     красками    по    подготовленной

поверхности фасадов сложных:

62-26-7   за 1 раз с земли и лесов

62-26-8   за 1 раз с лестниц

62-26-9   за 1 раз с люлек

62-26-10  за 2 раза с земли и лесов

62-26-11  за 2 раза с лестниц

62-26-12  за 2 раза с люлек.

---------T----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наимено-  ¦ Ед.  ¦62-26-1¦62-26-2¦62-26-3¦62-26-4¦62-26-5¦62-26-6¦

¦ресурса ¦вание     ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦ 8,19  ¦10,27  ¦16,38  ¦14,59  ¦18,12  ¦27,8   ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦разряд    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦труда ма- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦шинистов  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки   ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦

¦        ¦электри-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 050401 ¦Компрессо-¦маш.-ч¦ 3,27  ¦ 4,1   ¦ 6,55  ¦ 6,03  ¦ 7,53  ¦12,06  ¦

¦        ¦ры пере-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦движные с ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦электро-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦двигателем¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 340601 ¦Пистолет  ¦маш.-ч¦ 6,54  ¦ 8,2   ¦13,1   ¦12,06  ¦15,06  ¦24,12  ¦

¦        ¦распыли-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тель      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦бортовой  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9843¦Краски    ¦  т   ¦ 0,0323¦ 0,0323¦ 0,0323¦ 0,0538¦ 0,0538¦ 0,0538¦

¦        ¦перхлор-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦виниловые ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1292¦Уайт -    ¦  т   ¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0016¦ 0,0016¦ 0,0016¦

¦        ¦спирит    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1757¦Ветошь    ¦ кг   ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦

L--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------T------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦62-26-7¦62-26-8¦62-26-9¦62-26-10¦62-26-11¦62-26-12¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 9,66  ¦12,08  ¦19,03  ¦ 16,87  ¦ 20,98  ¦ 29,87  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦        ¦труда ма-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦шинистов ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030401 ¦Лебедки  ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦  0,1   ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦электри- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ческие   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 050401 ¦Компрес- ¦маш.-ч¦ 3,86  ¦ 4,85  ¦ 7,73  ¦  7,11  ¦  8,89  ¦ 14,23  ¦

¦        ¦соры пе- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦редвижные¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦с элект- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦родвига- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦телем    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 340601 ¦Пистолет ¦маш.-ч¦ 7,72  ¦ 9,7   ¦15,46  ¦ 14,22  ¦ 17,78  ¦ 28,46  ¦

¦        ¦распыли- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тель     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦        ¦биль бор-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦товой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9843¦Краски   ¦  т   ¦ 0,0323¦ 0,0323¦ 0,0323¦  0,0538¦  0,0538¦  0,0538¦

¦        ¦перхлор- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦виниловые¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1292¦Уайт -   ¦  т   ¦ 0,0011¦ 0,0011¦ 0,0011¦  0,0016¦  0,0016¦  0,0016¦

¦        ¦спирит   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦  кг  ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦  0,41  ¦  0,41  ¦  0,41  ¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 62-27

СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО - ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ

СОСТАВОМ (ЦПВА)

Состав работ:

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. 02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: 100 кв. м ошпаклеванной поверхности.

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно - поливинилацетатным составом:

62-27-1   с лесов и земли

62-27-2   с лестниц

62-27-3   с люлек.

---------T----------------------T--------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦     Наименование     ¦  Ед.   ¦62-27-1¦62-27-2¦62-27-3¦

¦ресурса ¦   элемента затрат    ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------------+--------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда         ¦ чел.-ч ¦24,05  ¦29,38  ¦48,1   ¦

¦        ¦рабочих - строителей  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы ¦        ¦ 3     ¦ 3     ¦ 3     ¦

¦   2    ¦Затраты труда         ¦ чел.-ч ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦машинистов            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------------+--------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой   ¦ маш.-ч ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

+--------+----------------------+--------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0620¦Мел молотый           ¦   т    ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦

¦101-1840¦Клей малярный         ¦   кг   ¦ 1,4   ¦ 1,4   ¦ 1,4   ¦

¦101-9540¦Цемент                ¦   т    ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦

¦101-0001¦Асбест                ¦   т    ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦

¦101-1813¦Эмульсия ПВА          ¦   т    ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦

¦101-0639¦Пемза                 ¦ куб. м ¦ 0,0047¦ 0,0047¦ 0,0047¦

L--------+----------------------+--------+-------+-------+--------

03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица ГЭСНр 62-28

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ

ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ

Измеритель: 100 кв. м кровли.

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

62-28-1   за один раз

62-28-2   за два раза.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование         ¦   Ед.   ¦62-28-1¦62-28-2¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат        ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦ чел.-ч  ¦  8,53 ¦ 11,28 ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  3,2  ¦  3,2  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦ чел.-ч  ¦  0,01 ¦  0,01 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электрические       ¦ маш.-ч  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦ маш.-ч  ¦  0,01 ¦  0,01 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-9841¦Краски масляные для наружных¦    т    ¦  0,017¦  0,021¦

¦         ¦работ                       ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-0628¦Олифа                       ¦    т    ¦  0,003¦  0,006¦

¦ 101-1757¦Ветошь                      ¦    кг   ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-29

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ

БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРЫШ)

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

62-29-1   за один раз

62-29-2   за два раза.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование         ¦   Ед.   ¦62-29-1¦62-29-2¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат        ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦ чел.-ч  ¦13,78  ¦18,72  ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦ 3,2   ¦ 3,2   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦ чел.-ч  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦ маш.-ч  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-9841¦Краски масляные для наружных¦    т    ¦ 0,0156¦ 0,0161¦

¦         ¦работ                       ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-0628¦Олифа                       ¦    т    ¦ 0,004 ¦ 0,009 ¦

¦ 101-1757¦Ветошь                      ¦    кг   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-30

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ

ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

62-30-1   за один раз с земли и лесов

62-30-2   за один раз с лестниц

62-30-3   за один раз с люлек

62-30-4   за два раза с земли и лесов

62-30-5   за два раза с лестниц

62-30-6   за два раза с люлек.

---------T----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова-¦ Ед.  ¦62-30-1¦62-30-2¦62-30-3¦62-30-4¦62-30-5¦62-30-6¦

¦ресурса ¦ние       ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦35,88  ¦42,88  ¦41,38  ¦48,68  ¦60,54  ¦58,14  ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих - ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний   ¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦разряд    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты   ¦чел.-ч¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦труда     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинистов¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки   ¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦

¦        ¦электри-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ческие    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль¦маш.-ч¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦бортовой  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9841¦Краски    ¦  т   ¦ 0,0156¦ 0,0156¦ 0,0156¦ 0,0161¦ 0,0161¦ 0,0161¦

¦        ¦масляные  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦для наруж-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ных работ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа     ¦  т   ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,0097¦ 0,0097¦ 0,0097¦

¦101-1757¦Ветошь    ¦  кг  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

L--------+----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-31

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

ОТДЕЛЬНЫХ КАРНИЗОВ, БРАНДМАУЭРНЫХ СТЕН, ПАРАПЕТОВ,

ЗОНТОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

БАЛОК, ПРОГОНОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

62-31-1   за один раз с земли и лесов

62-31-2   за один раз с лестниц

62-31-3   за один раз с люлек

62-31-4   за два раза с земли и лесов

62-31-5   за два раза с лестниц

62-31-6   за два раза с люлек.

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦62-31-1¦62-31-2¦62-31-3¦62-31-4¦62-31-5¦62-31-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты     ¦чел.-ч¦16,87  ¦29,53  ¦36,82  ¦20,75  ¦35,34  ¦44,12  ¦

¦        ¦труда       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих -   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401 ¦Лебедки эле-¦маш.-ч¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦ 0,1   ¦  -    ¦  -    ¦

¦        ¦ктрические  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9841¦Краски мас- ¦  т   ¦ 0,0156¦ 0,0156¦ 0,0156¦ 0,0161¦ 0,0161¦ 0,0161¦

¦        ¦ляные для   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦наружных    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работ       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа       ¦  т   ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,0098¦ 0,0098¦ 0,0098¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦  кг  ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-32

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ

И ЧУГУННЫХ ТРУБ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб:

62-32-1   стальных за 1 раз

62-32-2   стальных за 2 раза

62-32-3   чугунных за 1 раз

62-32-4   чугунных за 2 раза.

---------T-------------T---------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦   Ед.   ¦62-32-1¦62-32-2¦62-32-3¦62-32-4¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦62,75  ¦80,6   ¦44,72  ¦51,22  ¦

¦        ¦рабочих -    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦         ¦ 2,4   ¦ 2,4   ¦ 2,4   ¦ 2,4   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда¦ чел.-ч  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦машинистов   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль   ¦ маш.-ч  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦бортовой     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9840¦Краски масля-¦    т    ¦ 0,0155¦ 0,0161¦ 0,0155¦ 0,0161¦

¦        ¦ные для на-  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ружных работ ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа        ¦    т    ¦ 0,004 ¦ 0,009 ¦ 0,004 ¦ 0,009 ¦

¦101-1757¦Ветошь       ¦    кг   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

L--------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-33

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ

И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

62-33-1   за 1 раз

62-33-2   за 2 раза.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦  Шифр   ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦62-33-1¦62-33-2¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦ чел.-ч  ¦50,02  ¦65,94  ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦ 3,2   ¦ 3,2   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦ чел.-ч  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦ маш.-ч  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-9840¦Краски масляные для наружных¦    т    ¦ 0,0155¦ 0,0161¦

¦         ¦работ                       ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-0628¦Олифа                       ¦    т    ¦ 0,004 ¦ 0,009 ¦

¦ 101-1757¦Ветошь                      ¦    кг   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-34

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ

ПЕРЕПЛЕТОВ, САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,25 КВ. М

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно - технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 кв. м:

62-34-1   за 1 раз

62-34-2   за 2 раза.

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦  Шифр   ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦62-34-1¦62-34-2¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦ чел.-ч  ¦ 59,8  ¦ 77,74 ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  3    ¦  3    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦ чел.-ч  ¦  0,01 ¦  0,01 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦ маш.-ч  ¦  0,01 ¦  0,01 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-9850¦Краска масляная             ¦    кг   ¦ 15,6  ¦ 16,1  ¦

¦ 101-0628¦Олифа                       ¦    т    ¦  0,005¦  0,01 ¦

¦ 101-1757¦Ветошь                      ¦    кг   ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-35

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

62-35-1   без рельефа за 1 раз

62-35-2   без рельефа за 2 раза

62-35-3   художественных с рельефом за 1 раз

62-35-4   художественных с рельефом за 2 раза.

---------T------------T---------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦   Ед.   ¦62-35-1¦62-35-2¦62-35-3¦ 62-35-4¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦   затрат   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+---------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦ чел.-ч  ¦62,75  ¦80,73  ¦78,23  ¦100,7   ¦

¦        ¦да рабочих -¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦  3,1   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦ чел.-ч  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦  0,01  ¦

¦        ¦да машинис- ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦тов         ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+---------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль  ¦ маш.-ч  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦  0,01  ¦

¦        ¦бортовой    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------+---------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-9841¦Краски мас- ¦    т    ¦ 0,0119¦ 0,0136¦ 0,0258¦  0,0331¦

¦        ¦ляные для   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦наружных    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦работ       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0628¦Олифа       ¦    т    ¦ 0,003 ¦ 0,007 ¦ 0,008 ¦  0,016 ¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦    кг   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦

L--------+------------+---------+-------+-------+-------+---------

Таблица ГЭСНр 62-36

ОКРАСКА АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРОШКОМ

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

Окраска алюминиевым порошком  ранее  окрашенных  металлических

поверхностей:

62-36-1   водосточных труб за 1 раз

62-36-2   водосточных труб за 2 раза

62-36-3   поверхностей площадью до 5 кв. м за 1 раз

62-36-4   поверхностей площадью до 5 кв. м за 2 раза

62-36-5   поверхностей площадью более 5 кв. м за 1 раз

62-36-6   поверхностей площадью более 5 кв. м за 2 раза.

При работе с приставных лестниц добавлять к:

62-36-7   62-36-1

62-36-8   62-36-2

62-36-9   62-36-3

62-36-10  62-36-4

62-36-11  62-36-5

62-36-12  62-36-6.

При работе с подвесных люлек добавлять к:

62-36-13  62-36-1

62-36-14  62-36-2

62-36-15  62-36-3

62-36-16  62-36-4

62-36-17  62-36-5

62-36-18  62-36-6.

---------T---------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наимено- ¦ Ед.  ¦62-36-1¦62-36-2¦62-36-3¦62-36-4¦62-36-5¦62-36-6¦

¦ресурса ¦вание    ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦элемента ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦33,7   ¦52,1   ¦51,6   ¦78,0   ¦18,6   ¦32,1   ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦рабочих  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦- строи- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦телей    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний  ¦      ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦ 3,3   ¦

¦        ¦разряд   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты  ¦чел.-ч¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦труда    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомо-  ¦маш.-ч¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦        ¦биль бор-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦товой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0831¦Пудра    ¦  т   ¦ 0,0012¦ 0,0024¦ 0,0012¦ 0,0024¦ 0,0012¦ 0,0024¦

¦        ¦алюми-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ниевая   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1292¦Уайт -   ¦  т   ¦ 0,0045¦ 0,009 ¦ 0,0045¦ 0,009 ¦ 0,0045¦ 0,009 ¦

¦        ¦спирит   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа    ¦  т   ¦ 0,0015¦ 0,0015¦ 0,0015¦ 0,0015¦ 0,0015¦ 0,0015¦

¦101-1757¦Ветошь   ¦  кг  ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦

L--------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

--------T--------T------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр ¦Наимено-¦ Ед.  ¦62-36-7¦62-36-8¦62-36-9¦62-36-10¦62-36-11¦62-36-12¦

¦ресурса¦вание   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦       ¦элемента¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦       ¦затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+-------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+

¦   1   ¦Затраты ¦чел.-ч¦  8,4  ¦ 13,1  ¦ 12,9  ¦ 19,4   ¦  4,6   ¦  8,0   ¦

¦       ¦труда   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦       ¦рабочих ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦       ¦- строи-¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦       ¦телей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1  ¦Средний ¦      ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,3   ¦  3,3   ¦  3,3   ¦

¦       ¦разряд  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦       ¦работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

L-------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+---------

-----T--------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦Шифр¦Наимено-¦ Ед.  ¦62-36-13¦62-36-14¦62-36-15¦62-36-16¦62-36-17¦62-36-18¦

¦ре- ¦вание   ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦сур-¦элемента¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦са  ¦затрат  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+----+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦1   ¦Затраты ¦чел.-ч¦  6,7   ¦ 10,4   ¦ 10,3   ¦ 15,5   ¦  3,7   ¦  6,4   ¦

¦    ¦труда   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦    ¦рабочих ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦    ¦- строи-¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦    ¦телей   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦1.1 ¦Средний ¦      ¦  3,3   ¦  3,3   ¦  3,3   ¦  3,3   ¦  3,3   ¦  3,3   ¦

¦    ¦разряд  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦    ¦работы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L----+--------+------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 62-37

ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ПЕЧЕЙ, СТОЯКОВ И ТРУБ

Состав работ:

01. Очистка поверхности от загрязнения. 02. Расшивка и промазка трещин 03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

62-37-1   Окраска известковыми составами печей, стояков, труб.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦62-37-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦12,17  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 3     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦ 0,01  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦ 0,01  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-0253¦Известь негашеная                   ¦    т    ¦ 0,019 ¦

¦ 101-1815¦Краски сухие для внутренних работ   ¦    т    ¦ 0,0004¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ куб. м  ¦ 0,01  ¦

¦ 101-1757¦Ветошь                              ¦    кг   ¦ 0,1   ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 62-38

ПЕРЕМАТОВКА СТЕКОЛ

Состав работ:

01. Расчистка старой краски. 02. Протирка стекол. 03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

Измеритель: 100 кв. м окрашиваемой поверхности.

62-38-1   Перематовка стекол.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦62-38-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦98,67  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 3     ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-9850¦Краска масляная                     ¦   кг    ¦ 4,1   ¦

¦ 101-0628¦Олифа                               ¦   т     ¦ 0,0005¦

¦ 101-1757¦Ветошь                              ¦   кг    ¦ 0,1   ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 62-39

ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ, ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ

Состав работ:

01. Приготовление моющего раствора. 02. Промывка поверхности.

Измеритель: 100 кв. м промытой поверхности.

Промывка поверхности окрашенной масляными красками:

62-39-1   стен и фасадов

62-39-2   потолков

62-39-3   окон и дверей.

При промывке фасадов с лестниц добавлять к:

62-39-4   62-39-1

62-39-5   62-39-3.

При промывке фасадов с люлек добавлять к:

62-39-6   62-39-1

62-39-7   62-39-3.

---------T----------------------T--------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦     Наименование     ¦  Ед.   ¦62-39-1¦62-39-2¦62-39-3¦

¦ресурса ¦   элемента затрат    ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------------+--------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда         ¦ чел.-ч ¦  5,98 ¦  7,64 ¦  9,35 ¦

¦        ¦рабочих - строителей  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд        ¦        ¦  2,2  ¦  2,2  ¦  2,2  ¦

¦        ¦работы                ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------------+--------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0623¦Мыло хозяйственное    ¦  шт.   ¦  1,6  ¦  1,6  ¦  1,6  ¦

¦101-1757¦Ветошь                ¦  кг    ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

¦411-1002¦Вода                  ¦ куб. м ¦  0,07 ¦  0,07 ¦  0,07 ¦

L--------+----------------------+--------+-------+-------+--------

---------T----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование  ¦ Ед.  ¦62-39-4¦62-39-5¦62-39-6¦62-39-7¦

¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда   ¦чел.-ч¦  1,56 ¦  2,73 ¦  1,24 ¦  2,21 ¦

¦        ¦рабочих - строи-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦телей           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд  ¦      ¦  2,2  ¦  2,2  ¦  2,2  ¦  2,2  ¦

¦        ¦работы          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-40

ПРОТИРКА ОЛИФОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ОКРАШЕННОЙ

МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ

Состав работ:

01. Очистка поверхностей от загрязнения. 02. Протирка поверхности олифой.

Измеритель: 100 кв. м протертой поверхности.

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:

62-40-1   стен, потолков и фасадов

62-40-2   полов

62-40-3   окон и дверей.

При протирке фасадов с лестниц добавлять к:

62-40-4   62-40-1

62-40-5   62-40-3.

При протирке фасадов с люлек добавлять к:

62-40-6   62-40-1

62-40-7   62-40-3.

---------T---------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование     ¦   Ед.   ¦62-40-1¦62-40-2¦62-40-3¦

¦ресурса ¦  элемента затрат    ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда        ¦ чел.-ч  ¦ 5,85  ¦ 3,51  ¦ 7,02  ¦

¦        ¦рабочих - строителей ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы¦         ¦ 2,1   ¦ 2,1   ¦ 2,1   ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0628¦Олифа                ¦    т    ¦ 0,0005¦ 0,0005¦ 0,0005¦

¦101-1757¦Ветошь               ¦    кг   ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦

L--------+---------------------+---------+-------+-------+--------

---------T---------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование   ¦  Ед.  ¦62-40-4¦62-40-5¦62-40-6¦62-40-7¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч ¦  1,51 ¦  1,48 ¦  1,17 ¦  1,43 ¦

¦        ¦рабочих - стро-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ителей         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦       ¦  2,1  ¦  2,1  ¦  2,1  ¦  2,1  ¦

¦        ¦работы         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-41

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ

ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК

Измеритель: 100 кв. м расчищенной поверхности.

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:

62-41-1   с земли и лесов

62-41-2   с лестниц

62-41-3   с люлек.

---------T---------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование     ¦   Ед.   ¦62-41-1¦62-41-2¦62-41-3¦

¦ресурса ¦  элемента затрат    ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда        ¦ чел.-ч  ¦ 20,8  ¦ 25,87 ¦ 36,7  ¦

¦        ¦рабочих - строителей ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы¦         ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦

L--------+---------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-42

ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ

Состав работ:

01. Приготовление раствора. 02. Протравка поверхности.

Измеритель: 100 кв. м протравленной поверхности.

62-42-1   Протравка цементной штукатурки нейтрализующим

раствором.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦62-42-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦  3,77 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2    ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-0488¦Купорос медный                      ¦    т    ¦  0,001¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦ куб. м  ¦  0,05 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 62-43

МЕЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕКОЛ ПРИ ОКРАСКЕ ФАСАДОВ

Состав работ:

01. Приготовление мелового состава. 02. Нанесение состава на стекла кистью. 03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

Измеритель: 100 кв. м площади оконных проемов.

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

62-43-1   с земли и лесов

62-43-2   с лестниц

62-43-3   с люлек.

---------T---------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦     Наименование    ¦   Ед.   ¦62-43-1¦62-43-2¦62-43-3¦

¦ресурса ¦   элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда        ¦ чел.-ч  ¦16,9   ¦21,2   ¦20,3   ¦

¦        ¦рабочих - строителей ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы¦         ¦ 2     ¦ 2     ¦ 2     ¦

+--------+---------------------+---------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0620¦Мел природный молотый¦   т     ¦ 0,0156¦ 0,0156¦ 0,0156¦

¦101-1757¦Ветошь               ¦   кг    ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦

¦411-1002¦Вода                 ¦ куб. м  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

L--------+---------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 62-44

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ТКАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ

Состав работ:

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

Измеритель: 100 кв. м отделываемой поверхности.

62-44-1  Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦62-44-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦ чел.-ч  ¦32,41  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 3,7   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦ чел.-ч  ¦ 0,07  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 340501  ¦Краскопульт                         ¦ маш.-ч  ¦ 8,53  ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦ маш.-ч  ¦ 0,07  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 113-0267¦Антипирен "Роса"                    ¦    т    ¦ 0,0614¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Часть 2