Утверждены

Постановлением Госстроя России

от 17 декабря 1999 г. N 77

Дата введения 1 января 2000 года

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНр 81-04-(63-69)-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

Общие указания по применению ГЭСНр-2001

ГЭСНр-2001-51 Земляные работы

ГЭСНр-2001-52 Фундаменты

ГЭСНр-2001-53 Стены

ГЭСНр-2001-54 Перекрытия

ГЭСНр-2001-55 Перегородки

ГЭСНр-2001-56 Проемы

ГЭСНр-2001-57 Полы

ГЭСНр-2001-58 Крыши, кровли

ГЭСНр-2001-59 Лестницы, крыльца

ГЭСНр-2001-60 Печные работы

ГЭСНр-2001-61 Штукатурные работы

ГЭСНр-2001-62 Малярные работы

ГЭСНр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы

ГЭСНр-2001-64 Лепные работы

ГЭСНр-2001-65 Внутренние санитарно - технические работы

ГЭСНр-2001-66 Наружные инженерные сети

ГЭСНр-2001-67 Электромонтажные работы

ГЭСНр-2001-68 Благоустройство

ГЭСНр-2001-69 Прочие ремонтно - строительные работы

ЧАСТЬ II

Разработаны Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт - Петербургском Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт - Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт - Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт - Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт - Петербург).

Рассмотрены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

Внесены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России.

Утверждены и введены в действие с 1 января 2000 года Постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. N 77.

СБОРНИК N 63

СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-63

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно - строительные работы".

1.4. В нормах, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье "Машины и механизмы" не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, в соответствии с Перечнем статей затрат накладных расходов в строительстве (приложение 6 МДС 81-1.99 Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации) учтены в составе накладных расходов по статье "Расходы на организацию работ на строительных площадках". Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.5. В нормах на выполнение стекольных работ не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, который следует определять по нормам сборника ГЭСНр-2001-56 "Проемы".

1.6. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам с 63-7 по 63-12 определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

- размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружном обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

- площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Таблица ГЭСНр 63-1

СМЕНА СТЕКОЛ ТОЛЩИНОЙ 2 - 3 ММ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

Измеритель: 100 кв. м остекления

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла:

63-1-1     до 0,25 кв. м

63-1-2     до 0,5 кв. м

63-1-3     до 1,0 кв. м

Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла:

63-1-4     до 0,25 кв. м

63-1-5     до 0,5 кв. м

63-1-6     до 1,0 кв. м

При работе с приставных лестниц добавлять:

63-1-7     к 63-1-1

63-1-8     к 63-1-2

63-1-9     к 63-1-3

63-1-10    к 63-1-4

63-1-11    к 63-1-5

63-1-12    к 63-1-6

При работе с люлек добавлять:

63-1-13    к 63-1-1

63-1-14    к 63-1-2

63-1-15    к 63-1-3

63-1-16    к 63-1-4

63-1-17    к 63-1-5

63-1-18    к 63-1-6

---------T------------T------T--------T--------T--------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦  Ед. ¦ 63-1-1 ¦ 63-1-2 ¦ 63-1-3 ¦63-1-4 ¦63-1-5 ¦63-1-6 ¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦310,88  ¦196,3   ¦137,8   ¦325,0  ¦189,8  ¦140,4  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  0,5   ¦  0,5   ¦  0,5   ¦  0,5  ¦  0,5  ¦  0,5  ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники  ¦маш.-ч¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦

¦        ¦мачтовые    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9882¦Стекло      ¦кв. м ¦110,0   ¦115,0   ¦115,0   ¦110,0  ¦115,0  ¦115,0  ¦

¦        ¦оконное     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0244¦Замазка     ¦т     ¦  0,0976¦  0,0732¦  0,0488¦  0,25 ¦  0,141¦  0,101¦

¦101-0162¦Гвозди      ¦т     ¦  0,0007¦  0,0005¦  0,0003¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦отделочные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦кг    ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

¦203-0259¦Штапики     ¦м     ¦816,0   ¦612,0   ¦408,0   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный¦т     ¦  0,55  ¦  0,5   ¦  0,48  ¦  0,59 ¦  0,52 ¦  0,48 ¦

¦        ¦мусор       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+--------+--------+--------+-------+-------+--------

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦  Ед. ¦ 63-1-7¦ 63-1-8¦ 63-1-9¦63-1-10¦63-1-11¦63-1-12¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  84,5 ¦  47,58¦  33,15¦  79,3 ¦ 45,8  ¦ 25,7  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦   3   ¦   3   ¦   3   ¦   3   ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦63-1-13¦63-1-14¦63-1-15¦63-1-16¦63-1-17¦63-1-18¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  68,25¦  38,09¦  26,52¦  63,7 ¦ 33,66 ¦ 26,65 ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦   3   ¦   3   ¦   3   ¦   3   ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 63-2

СМЕНА СТЕКОЛ ТОЛЩИНОЙ 4 - 6 ММ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол (нормы 1 - 3), или обкладывание стекол эластичными прокладками (нормы 4 - 6). 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

Измеритель: 100 кв. м остекления

Смена стекол  в  деревянных  переплетах на штапиках по замазке

при площади стекол:

63-2-1     до 0,25 кв. м

63-2-2     до 0,5 кв. м

63-2-3     до 1,0 кв. м

Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной

прокладке при площади стекол:

63-2-4     до 0,25 кв. м

63-2-5     до 0,5 кв. м

63-2-6     до 1,0 кв. м

При работе с лестниц добавлять:

63-2-7     к 63-2-1

63-2-8     к 63-2-2

63-2-9     к 63-2-3

63-2-10    к 63-2-4

63-2-11    к 63-2-5

63-2-12    к 63-2-6

При работе с люлек добавлять:

63-2-13    к 63-2-1

63-2-14    к 63-2-2

63-2-15    к 63-2-3

63-2-16    к 63-2-4

63-2-17    к 63-2-5

63-2-18    к 63-2-6

---------T------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦ 63-2-1 ¦ 63-2-2 ¦ 63-2-3 ¦ 63-2-4 ¦ 63-2-5 ¦ 63-2-6 ¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦191,1   ¦135,2   ¦105,3   ¦214,5   ¦150,8   ¦115,7   ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦  3,6   ¦  3,6   ¦  3,6   ¦  3,6   ¦  3,6   ¦  3,6   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  0,5   ¦  0,5   ¦  0,5   ¦  0,5   ¦  0,5   ¦  0,5   ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦031121  ¦Подъемники  ¦маш.-ч¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25  ¦

¦        ¦мачтовые    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25  ¦  0,25  ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9883¦Стекло      ¦кв. м ¦103,0   ¦103,0   ¦104,0   ¦103,0   ¦103,0   ¦104,0   ¦

¦101-0244¦Замазка     ¦т     ¦  0,0976¦  0,0732¦  0,0488¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦101-0162¦Гвозди      ¦т     ¦  0,0007¦  0,0005¦  0,0003¦  0,0007¦  0,0005¦  0,0003¦

¦        ¦отделочные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1703¦Прокладки   ¦кг    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦ 73,1   ¦ 51,0   ¦ 38,6   ¦

¦        ¦резиновые   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦203-0259¦Штапики     ¦м     ¦816,0   ¦612,0   ¦408,0   ¦816,0   ¦612,0   ¦408,0   ¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦кг    ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

+--------+------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строительный¦т     ¦  1,03  ¦  1,013 ¦  0,99  ¦  1,01  ¦  1,0   ¦  0,98  ¦

¦        ¦мусор       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦63-2-7 ¦63-2-8 ¦63-2-9 ¦63-2-10¦63-2-11¦63-2-12¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  46,15¦  32,11¦  24,83¦  52,1 ¦ 36,27 ¦ 27,43 ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦   3,6 ¦   3,6 ¦   3,6 ¦   3,6 ¦  3,6  ¦  3,6  ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦63-2-13¦63-2-14¦63-2-15¦63-2-16¦63-2-17¦63-2-18¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  36,92¦  25,87¦  19,9 ¦  41,6 ¦ 28,9  ¦ 21,8  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦   3,6 ¦   3,6 ¦   3,6 ¦   3,6 ¦  3,6  ¦  3,6  ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 63-3

СМЕНА СТЕКОЛ ТОЛЩИНОЙ 4 - 6 ММ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ПЕРЕПЛЕТАХ

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол (нормы 1 - 3), или обкладывание стекол эластичными прокладками (нормы 4 - 6). 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

Измеритель: 100 кв. м остекления

Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке

при площади стекол:

63-3-1     до 0,25 кв. м

63-3-2     до 0,5 кв. м

63-3-3     до 1,0 кв. м

Смена стекол  в  металлических  переплетах  на   штапиках   по

эластичной прокладке при площади стекол:

63-3-4     до 0,25 кв. м

63-3-5     до 0,5 кв. м

63-3-6     до 1,0 кв. м

При работе с лестниц добавлять:

63-3-7     к 63-3-1

63-3-8     к 63-3-2

63-3-9     к 63-3-3

63-3-10    к 63-3-4

63-3-11    к 63-3-5

63-3-12    к 63-3-6

При работе с люлек добавлять:

63-3-13    к 63-3-1

63-3-14    к 63-3-2

63-3-15    к 63-3-3

63-3-16    к 63-3-4

63-3-17    к 63-3-5

63-3-18    к 63-3-6

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦63-3-1 ¦63-3-2 ¦63-3-3 ¦63-3-4 ¦63-3-5 ¦63-3-6 ¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦191,1  ¦135,2  ¦105,3  ¦243,1  ¦171,6  ¦135,2  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦  3,6  ¦  3,6  ¦  3,6  ¦  3,6  ¦  3,6  ¦  3,6  ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  0,5  ¦  0,5  ¦  0,5  ¦  0,5  ¦  0,5  ¦  0,5  ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники  ¦маш.-ч¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦

¦        ¦мачтовые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦  0,25 ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9883¦Стекло      ¦кв. м ¦103,0  ¦103,0  ¦104,0  ¦103,0  ¦103,0  ¦104,0  ¦

¦101-0244¦Замазка     ¦т     ¦  0,161¦  0,115¦  0,69 ¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦

¦101-1703¦Прокладки   ¦кг    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 73,1  ¦ 51,0  ¦ 38,6  ¦

¦        ¦резиновые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦кг    ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный¦т     ¦  1,07 ¦  1,04 ¦  1,0  ¦  1,0  ¦  0,98 ¦  0,98 ¦

¦        ¦мусор       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦63-3-7 ¦63-3-8 ¦63-3-9 ¦63-3-10¦63-3-11¦63-3-12¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  46,15¦  32,11¦  24,83¦  59,41¦ 41,47 ¦ 32,11 ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦   3,6 ¦   3,6 ¦   3,6 ¦   3,6 ¦  3,6  ¦  3,6  ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦63-3-13¦63-3-14¦63-3-15¦63-3-16¦63-3-17¦63-3-18¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  36,92¦  25,87¦  19,9 ¦  47,58¦ 33,15 ¦ 25,74 ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦   3,6 ¦   3,6 ¦   3,6 ¦   3,6 ¦  3,6  ¦  3,6  ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 63-4

ПЕРЕМАЗКА ФАЛЬЦЕВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ

Состав работ:

01. Очистка старой замазки. 02. Промазка фальцев.

Измеритель: 100 кв. м переплетов

Перемазка фальцев:

63-4-1     с земли или лесов

63-4-2     с лестниц

63-4-3     с люлек

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦63-4-1 ¦63-4-2 ¦63-4-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦56,42  ¦67,12  ¦64,92  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦ 2     ¦ 2     ¦ 2     ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-0244¦Замазка             ¦т        ¦ 0,0488¦ 0,0488¦ 0,0488¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 63-5

СНЯТИЕ ОБОЕВ

Состав работ:

01. Снятие обоев.

Измеритель: 100 кв. м очищаемой поверхности

Снятие обоев:

63-5-1     простых и улучшенных

63-5-2     высококачественных и линкруста

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦Наименование элемента затрат¦   Ед.   ¦63-5-1 ¦63-5-2 ¦

¦ ресурса ¦                            ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦чел.-ч   ¦ 10,4  ¦ 11,3  ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  2    ¦  2    ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор          ¦т        ¦  0,03 ¦  0,08 ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 63-6

СМЕНА ОБОЕВ

Состав работ:

01. Сдирание старых обоев. 02. Обработка стен пемзой. 03. Подмазка раковин и щелей. 04. Приготовление клеевых составов. 05. Проклейка стен бумагой. 06. Обработка швов подклейки пемзой. 07. Обрезка кромок обоев (при необходимости). 08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

Измеритель: 100 кв. м оклеенной поверхности

Смена обоев:

63-6-1     обыкновенного качества

63-6-2     улучшенных

63-6-3     высококачественных

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦63-6-1 ¦63-6-2 ¦63-6-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦52,62  ¦54,73  ¦68,77  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦ 3,1   ¦ 3,2   ¦ 3,3   ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемник мачтовый  ¦маш.-ч   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-9265¦Обои                ¦100 кв. м¦ 1,12  ¦ 1,12  ¦ 1,12  ¦

¦ 101-1712¦Шпатлевка клеевая   ¦т        ¦ 0,009 ¦ 0,009 ¦ 0,09  ¦

¦ 610-1129¦Бумага ролевая      ¦т        ¦ 0,007 ¦ 0,007 ¦ 0,007 ¦

¦ 101-1817¦Клей обойный        ¦т        ¦ 0,002 ¦ 0,002 ¦ 0,003 ¦

¦ 101-0639¦Пемза               ¦куб. м   ¦ 0,0004¦ 0,0004¦ 0,0004¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м   ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,015 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 63-7

РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ

И ИЗ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК

Состав работ:

01. Разборка облицовки из плит и плиток. 02. Очистка годных плит и плиток от раствора. 03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

Измеритель: 100 кв. м поверхности облицовки

Разборка облицовки стен из плит и плиток:

63-7-1     мраморных

63-7-2     гранитных

63-7-3     известковых

63-7-4     железобетонных

63-7-5     керамических глазурованных плиток

---------T------------T------T------T------T------T------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦  Ед. ¦63-7-1¦63-7-2¦63-7-3¦63-7-4¦ 63-7-5¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

+--------+------------+------+------+------+------+------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦364,1 ¦612,2 ¦547,3 ¦513,5 ¦ 74,3  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦  2,1 ¦  2,1 ¦  2,1 ¦  2,1 ¦  2,1  ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  3,49¦  8,67¦  7,31¦  7,4 ¦  1,99 ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

+--------+------------+------+------+------+------+------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники  ¦маш.-ч¦  0,61¦  1,53¦  1,29¦  1,3 ¦  0,35 ¦

¦        ¦мачтовые    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦050101  ¦Компрессоры ¦маш.-ч¦  2,88¦  7,14¦  6,02¦  6,1 ¦  1,64 ¦

¦        ¦передвижные ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦с двигателем¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦внутреннего ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦сгорания    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦330804  ¦Молотки от- ¦маш.-ч¦  5,76¦ 14,28¦ 12,04¦ 12,2 ¦  3,28 ¦

¦        ¦бойные      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

L--------+------------+------+------+------+------+------+--------

Таблица ГЭСНр 63-8

РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ

Состав работ:

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 кв. м в одном месте. 02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделываемую поверхность с приготовлением раствора. 03. Шлифовка со шпаклевкой за 2 раза. 04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

Измеритель: 100 мест

Ремонт облицовки из мраморных плит:

63-8-1     стен гладких

63-8-2     колонн прямоугольных

63-8-3     колонн круглых

63-8-4     капителей, карнизов, отливов

---------T--------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование ¦  Ед.   ¦ 63-8-1 ¦ 63-8-2 ¦ 63-8-3 ¦ 63-8-4 ¦

¦ресурса ¦   элемента   ¦ измер. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦    затрат    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ¦чел.-ч  ¦23,9    ¦33,1    ¦41,4    ¦40,0    ¦

¦        ¦рабочих -     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд¦        ¦ 3      ¦ 3      ¦ 3      ¦ 3      ¦

¦        ¦работы        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда ¦чел.-ч  ¦ 0,1    ¦ 0,1    ¦ 0,1    ¦ 0,1    ¦

¦        ¦машинистов    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль    ¦маш.-ч  ¦ 0,05   ¦ 0,05   ¦ 0,05   ¦ 0,05   ¦

¦        ¦бортовой      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦031121  ¦Подъемники    ¦маш.-ч  ¦ 0,05   ¦ 0,05   ¦ 0,05   ¦ 0,05   ¦

¦        ¦мачтовые      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9129¦Камень природ-¦кг      ¦ 0,6    ¦ 0,6    ¦ 0,6    ¦ 1,2    ¦

¦        ¦ный шлифовоч- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ный           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9128¦Камень оселко-¦кг      ¦ 0,13   ¦ 0,13   ¦ 0,13   ¦ 0,25   ¦

¦        ¦вый шлифовоч- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ный           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0219¦Гипс строи-   ¦т       ¦ 0,042  ¦ 0,042  ¦ 0,042  ¦ 0,085  ¦

¦        ¦тельный       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1814¦Клей столярный¦кг      ¦ 0,5    ¦ 0,5    ¦ 0,5    ¦ 0,9    ¦

¦101-1815¦Краски сухие  ¦т       ¦ 0,003  ¦ 0,003  ¦ 0,003  ¦ 0,01   ¦

¦        ¦для внутренних¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦работ         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0117¦Воск          ¦т       ¦ 0,00004¦ 0,00004¦ 0,00004¦ 0,00008¦

¦101-0878¦Скипидар      ¦т       ¦ 0,0001 ¦ 0,0001 ¦ 0,0001 ¦ 0,00018¦

¦        ¦живичный      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9209¦Губка резино- ¦кг      ¦ 0,035  ¦ 0,035  ¦ 0,035  ¦ 0,07   ¦

¦        ¦вая           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1782¦Ткань мешочная¦10 кв. м¦ 0,07   ¦ 0,07   ¦ 0,07   ¦   -    ¦

¦411-1002¦Вода          ¦куб. м  ¦ 0,063  ¦ 0,063  ¦ 0,063  ¦ 0,085  ¦

+--------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9900¦Строительный  ¦т       ¦ 0,022  ¦ 0,022  ¦ 0,022  ¦ 0,045  ¦

¦        ¦мусор         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 63-9

РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК

Состав работ:

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 02. Подготовка и укладка плиток на растворе. 03. Расшивка швов и протирка поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт облицовки  из керамических глазурованных плиток рядовых

на стенах:

63-9-1     со сменой плиток в одном месте до 10 штук

63-9-2     со сменой плиток в одном месте более 10 штук

Ремонт облицовки  из керамических глазурованных плиток рядовых

на столбах и откосах:

63-9-3     со сменой плиток в одном месте до 10 штук

63-9-4     со сменой плиток в одном месте более 10 штук

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-9-5     карнизных

63-9-6     плинтусных

---------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦63-9-1 ¦63-9-2 ¦63-9-3 ¦63-9-4 ¦63-9-5 ¦63-9-6 ¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦28,05  ¦20,79  ¦52,25  ¦37,29  ¦27,83  ¦27,83  ¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

¦        ¦да машинис- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль  ¦маш.-ч¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦

¦        ¦бортовой    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники  ¦маш.-ч¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦

¦        ¦мачтовые    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0256¦Плитки кера-¦кв. м ¦ 2,47  ¦ 2,47  ¦ 2,47  ¦ 2,47  ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мические    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦глазурован- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ные         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9047¦Плитки плин-¦м     ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦16,5   ¦

¦        ¦тусные      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9048¦Плитки кар- ¦м     ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦16,5   ¦   -   ¦

¦        ¦низные      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦402-0036¦Растворы тя-¦куб. м¦ 0,037 ¦ 0,037 ¦ 0,037 ¦ 0,037 ¦ 0,016 ¦ 0,016 ¦

¦        ¦желые цемен-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тные        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1757¦Ветошь      ¦кг    ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦101-0631¦Опилки дре- ¦куб. м¦ 0,0025¦ 0,0025¦ 0,0025¦ 0,0025¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦

¦        ¦весные      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода        ¦куб. м¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,01  ¦ 0,01  ¦

¦101-9540¦Цемент      ¦т     ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,0003¦ 0,0003¦

+--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный¦т     ¦ 0,09  ¦ 0,09  ¦ 0,9   ¦ 0,09  ¦ 0,03  ¦ 0,03  ¦

¦        ¦мусор       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 63-10

РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

Состав работ:

01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

Измеритель: 100 кв. м облицовки

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1    стен и перегородок

63-10-2    потолков

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦Наименование элемента затрат¦   Ед.   ¦63-10-1¦63-10-2¦

¦ ресурса ¦                            ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих -     ¦чел.-ч   ¦  7,31 ¦  9,58 ¦

¦         ¦строителей                  ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые         ¦маш.-ч   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 63-11

РЕМОНТ СТЕН ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

Измеритель: 100 кв. м ремонтируемой поверхности

Ремонт стен   облицованных  гипсокартонными  листами  площадью

ремонтируемых мест:

63-11-1    до 1 кв. м

63-11-2    до 5 кв. м

63-11-3    до 10 кв. м

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦63-11-1¦63-11-2¦63-11-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 36,25 ¦ 30,59 ¦ 24,92 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  0,38 ¦  0,38 ¦  0,38 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦маш.-ч   ¦  0,18 ¦  0,18 ¦  0,18 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-9154¦Листы гипсокартонные¦кв. м    ¦105,0  ¦105,0  ¦105,0  ¦

¦ 101-0162¦Гвозди отделочные   ¦т        ¦  0,003¦  0,003¦  0,003¦

¦ 101-0219¦Гипс строительный   ¦т        ¦  0,49 ¦  0,49 ¦  0,49 ¦

¦ 101-0329¦Клей N 88           ¦кг       ¦  4,8  ¦  4,8  ¦  4,8  ¦

¦ 402-0051¦Раствор известковый ¦куб. м   ¦  0,06 ¦  0,06 ¦  0,06 ¦

¦ 101-0113¦Ткань               ¦10 кв. м ¦  1,2  ¦  1,2  ¦  1,2  ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м   ¦  0,24 ¦  0,24 ¦  0,24 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 63-12

РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

Измеритель: 100 кв. м ремонтируемой поверхности

Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами  площадью

ремонтируемых мест до:

63-12-1    1 кв. м

63-12-2    5 кв. м

63-12-3    10 кв. м

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование     ¦   Ед.   ¦63-12-1¦63-12-2¦63-12-3¦

¦ ресурса ¦ элемента затрат    ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 41,92 ¦ 36,25 ¦ 30,59 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  0,38 ¦  0,38 ¦  0,38 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦маш.-ч   ¦  0,18 ¦  0,18 ¦  0,18 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-9154¦Листы гипсокартонные¦кв. м    ¦105,0  ¦105,0  ¦105,0  ¦

¦ 101-0162¦Гвозди отделочные   ¦т        ¦  0,003¦  0,003¦  0,003¦

¦ 101-0219¦Гипс строительный   ¦т        ¦  0,49 ¦  0,49 ¦  0,49 ¦

¦ 101-0329¦Клей N 88           ¦кг       ¦  4,8  ¦  4,8  ¦  4,8  ¦

¦ 402-0051¦Раствор известковый ¦куб. м   ¦  0,06 ¦  0,06 ¦  0,06 ¦

¦ 101-0113¦Ткань               ¦10 кв. м ¦  1,2  ¦  1,2  ¦  1,2  ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м   ¦  0,24 ¦  0,24 ¦  0,24 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

СБОРНИК N 64

ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-64

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение лепных работ.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.3. Нормы по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому вводить в нормы какие-либо дополнения, изменения или поправки для применения их в соответствии с проектными данными не допускается.

1.4. Нормами предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.5. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.6. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

Таблица 1

НОРМЫ РАСХОДА МОДЕЛЕЙ И ВЫХОДА ДЕТАЛЕЙ

ОДИНАКОВОГО РИСУНКА

| N п/п | Наименование лепных изделий | Ед. измер. | Количество деталей на одну модель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гипсовых | цементных |
| 1. | Балясины и полубалясины без орна- мента | шт. | 250 | 150 |
| 2. | Балясины и полубалясины орнаменто- ванные | шт. | 150 | 100 |
| 3. | Базы, розетки, капители ионичес- кие, дорические и тосканские, гер- бы и т.п. гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4. | Базы, розетки, капители ионичес- кие, дорические и тосканские, гер- бы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка | шт. | 100 | 60 |
| 5. | Вазы, кронштейны, модульоны и су- хари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6. | Вазы, кронштейны, модульоны и су- хари орнаментованные | шт. | 80 | 50 |
| 7. | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка | м | 125 | 75 |
| 9. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложнос- ти и сложного | м | 120 | 80 |
| 10. | Поручни и тетивы | м | 200 | 120 |
| 11. | Маски - замки простого рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 200 | 120 |
| 12. | Маски - замки сложного рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 100 | 60 |
| 13. | Листы гладкие при высоте до 400 мм | шт. | 120 | 80 |
| 14. | Картуши при высоте, ширине до 1000 мм | шт. | 150 | 100 |
| 15. | Решетки вентиляционные | шт. | 100 | - |
| 16. | Триглифы, независимо от ширины, при высоте до 750 мм | шт. | 150 | 100 |
| 17. | Шишки гладкие при высоте до 250 мм | шт. | 150 | 100 |
| 18. | Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм | шт. | 100 | 60 |
| 19. | Эмблемы круглые и портальные | шт. | 100 | 60 |

Примечание. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в табл. 1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.7. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий нормами не предусмотрена.

1.8. В нормах предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.8.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.8.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание. К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно - лаковые.

1.8.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.8.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.9. Расход ресурсов на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся нормам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.10. Расход вспомогательных материальных ресурсов в нормах настоящего сборника не учтен и определяется по фактической потребности.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, нормируются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

Таблица ГЭСНр 64-1

БАЗЫ ПОД КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-1-1     цементных

64-1-2     гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-1-3     легкоудаляемых

64-1-4     трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-1-5     легкоудаляемых

64-1-6     трудноудаляемых

64-1-7     Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-1-1¦64-1-2¦64-1-3¦64-1-4¦64-1-5¦64-1-6¦64-1-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 2,75 ¦ 1,79 ¦ 0,18 ¦ 0,75 ¦ 1,31 ¦ 1,88 ¦ 1,75 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦ 3,2  ¦ 3,2  ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3,2  ¦ 3,2  ¦ 3,3  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 0,06 ¦ 0,02 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 0,02 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦ 0,06 ¦ 0,02 ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦  -   ¦ 0,02 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦  -   ¦ -    ¦ -    ¦  -   ¦  -   ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦ 0,03 ¦ 0,015¦  -   ¦ -    ¦ -    ¦  -   ¦  -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 64-2

БАЗЫ ПОД КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ ДО 400 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-2-1     цементных

64-2-2     гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-2-3     легкоудаляемых

64-2-4     трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-2-5     легкоудаляемых

64-2-6     трудноудаляемых

64-2-7     Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-2-1¦64-2-2¦64-2-3¦64-2-4¦64-2-5¦64-2-6¦64-2-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 4,17 ¦ 2,6  ¦ 0,31 ¦ 1,26 ¦ 2,21 ¦  3,15¦  2,78¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦ 3,2  ¦ 3,2  ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3,2  ¦  3,2 ¦  3,3 ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 0,12 ¦ 0,03 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  0,02¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники ¦маш.-ч¦ 0,12 ¦ 0,03 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  0,02¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦ 0,06 ¦ 0,023¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 64-3

БАЗЫ ПОД КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-3-1     цементных

64-3-2     гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-3-3     легкоудаляемых

64-3-4     трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-3-5     легкоудаляемых

64-3-6     трудноудаляемых

64-3-7     Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-3-1¦64-3-2¦64-3-3¦64-3-4¦64-3-5¦64-3-6¦64-3-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 4,86 ¦ 3,19 ¦ 0,49 ¦ 1,99 ¦ 3,52 ¦  5,0 ¦ 4,29 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦ 3,2  ¦ 3,2  ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3,2  ¦  3,2 ¦ 3,3  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 0,12 ¦ 0,05 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦ 0,03 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники ¦маш.-ч¦ 0,12 ¦ 0,05 ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -  ¦ 0,03 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦  -   ¦ -    ¦ -    ¦   -  ¦  -   ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦ 0,06 ¦ 0,03 ¦  -   ¦ -    ¦ -    ¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 64-4

БАЗЫ ПО ПИЛЯСТРАМ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-4-1     цементных

64-4-2     гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-4-3     легкоудаляемых

64-4-4     трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-4-5     легкоудаляемых

64-4-6     трудноудаляемых

64-4-7     Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦  Ед. ¦64-4-1¦64-4-2¦64-4-3¦64-4-4¦64-4-5¦64-4-6¦64-4-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 1,52 ¦ 0,91 ¦ 0,09 ¦ 0,38 ¦ 0,66 ¦ 0,94 ¦ 0,87 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦ 3,2  ¦ 3,2  ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3,2  ¦ 3,2  ¦ 3,3  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 0,03 ¦ 0,01 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 0,01 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦ 0,03 ¦ 0,01 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦ 0,01 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦  -   ¦ -    ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦ 0,015¦ 0,008¦  -   ¦ -    ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 64-5

БАЗЫ ПО ПИЛЯСТРАМ ВЫСОТОЙ ДО 400 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-5-1     цементных

64-5-2     гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-5-3     легкоудаляемых

64-5-4     трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-5-5     легкоудаляемых

64-5-6     трудноудаляемых

64-5-7     Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-5-1¦64-5-2¦64-5-3¦64-5-4¦64-5-5¦64-5-6¦64-5-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 2,11 ¦ 1,31 ¦ 0,16 ¦ 0,62 ¦ 1,11 ¦ 1,57 ¦ 1,38 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦ 3,2  ¦ 3,2  ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3,2  ¦ 3,2  ¦ 3,3  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 0,06 ¦ 0,02 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 0,01 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦ 0,06 ¦ 0,02 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦ 0,01 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦  -   ¦ -    ¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦ 0,03 ¦ 0,012¦  -   ¦ -    ¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 64-6

БАЗЫ ПО ПИЛЯСТРАМ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-6-1     цементных

64-6-2     гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-6-3     легкоудаляемых

64-6-4     трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-6-5     легкоудаляемых

64-6-6     трудноудаляемых

64-6-7     Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-6-1¦64-6-2¦64-6-3¦64-6-4¦64-6-5¦64-6-6¦64-6-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 2,43 ¦ 1,59 ¦ 0,25 ¦ 0,99 ¦ 1,77 ¦ 2,51 ¦ 2,15 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦ 3,2  ¦ 3,2  ¦  3   ¦  3   ¦ 3,2  ¦ 3,2  ¦ 3,3  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 0,06 ¦ 0,02 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 0,02 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦ 0,06 ¦ 0,02 ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -  ¦ 0,02 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦  -   ¦ -    ¦ -    ¦   -  ¦   -  ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦ 0,03 ¦ 0,015¦  -   ¦ -    ¦ -    ¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 64-7

БАЛЯСИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БУТЫЛОЧНЫЕ

И КВАДРАТНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-7-1     цементных

64-7-2     гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-7-3     легкоудаляемых

64-7-4     трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-7-5     легкоудаляемых

64-7-6     трудноудаляемых

64-7-7     Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-7-1¦64-7-2¦64-7-3¦64-7-4¦64-7-5¦64-7-6¦64-7-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 1,37 ¦ 0,85 ¦ 0,26 ¦ 1,01 ¦ 1,82 ¦ 2,57 ¦ 2,09 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3,5  ¦ 3,5  ¦ 3,6  ¦ 3,6  ¦ 3,4  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 0,07 ¦ 0,03 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 0,02 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦ 0,07 ¦ 0,03 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦ 0,02 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦  -   ¦ -    ¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦ 0,042¦ 0,02 ¦  -   ¦ -    ¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 64-8

БАЛЯСИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БУТЫЛОЧНЫЕ

И КВАДРАТНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-8-1     цементных

64-8-2     гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-8-3     легкоудаляемых

64-8-4     трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-8-5     легкоудаляемых

64-8-6     трудноудаляемых

64-8-7     Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-8-1¦64-8-2¦64-8-3¦64-8-4¦64-8-5¦64-8-6¦64-8-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 1,89 ¦ 1,26 ¦ 0,41 ¦ 1,65 ¦ 2,89 ¦ 4,11 ¦ 3,32 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3,5  ¦ 3,5  ¦ 3,6  ¦ 3,6  ¦ 3,4  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 0,09 ¦ 0,06 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 0,05 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦ 0,09 ¦ 0,06 ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -  ¦ 0,05 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦  -   ¦ -    ¦ -    ¦   -  ¦   -  ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦ 0,059¦ 0,04 ¦  -   ¦ -    ¦ -    ¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 64-9

ПОЛУБАЛЯСИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БУТЫЛОЧНЫЕ

И КВАДРАТНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-9-1     цементных

64-9-2     гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-9-3     легкоудаляемых

64-9-4     трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-9-5     легкоудаляемых

64-9-6     трудноудаляемых

64-9-7     Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-9-1¦64-9-2¦64-9-3¦64-9-4¦64-9-5¦64-9-6¦64-9-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 2,25 ¦ 1,91 ¦ 0,13 ¦ 0,51 ¦ 0,82 ¦ 1,29 ¦ 1,16 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3,5  ¦ 3,5  ¦ 3,6  ¦ 3,6  ¦ 3,4  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦  -   ¦ -    ¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦

+--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦ 0,015¦ 0,013¦  -   ¦ -    ¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 64-10

ПОЛУБАЛЯСИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БУТЫЛОЧНЫЕ

И КВАДРАТНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-10-1    цементных

64-10-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-10-3    легкоудаляемых

64-10-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-10-5    легкоудаляемых

64-10-6    трудноудаляемых

64-10-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-10-1¦64-10-2¦64-10-3¦64-10-4¦64-10-5¦64-10-6¦64-10-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  2,71 ¦  2,16 ¦  0,21 ¦  0,82 ¦  1,44 ¦  2,05 ¦  1,74 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,6  ¦  3,6  ¦  3,4  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,04 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦  0,2  ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,04 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦   -   ¦  0,2  ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦  -    ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,025¦  0,013¦   -   ¦  -    ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-11

ВАЗЫ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-11-1    цементных

64-11-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-11-3    легкоудаляемых

64-11-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-11-5    легкоудаляемых

64-11-6    трудноудаляемых

64-11-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-11-1¦64-11-2¦64-11-3¦64-11-4¦64-11-5¦64-11-6¦64-11-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  3,68 ¦  2,49 ¦  0,29 ¦  1,21 ¦  2,49 ¦  3,41 ¦  2,94 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,07 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦  0,03 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,07 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦  -    ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,02 ¦  0,01 ¦   -   ¦  -    ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-12

ВАЗЫ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-12-1    цементных

64-12-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-12-3    легкоудаляемых

64-12-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-12-5    легкоудаляемых

64-12-6    трудноудаляемых

64-12-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-12-1¦64-12-2¦64-12-3¦64-12-4¦64-12-5¦64-12-6¦64-12-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  4,95 ¦  3,43 ¦  0,48 ¦  1,92 ¦  3,94 ¦  5,41 ¦  4,59 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,13 ¦  0,07 ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,05 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,13 ¦  0,07 ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,05 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,035¦  0,018¦   -   ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-13

ВАЗЫ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-13-1    цементных

64-13-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-13-3    легкоудаляемых

64-13-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-5    легкоудаляемых

64-13-6    трудноудаляемых

64-13-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-13-1¦64-13-2¦64-13-3¦64-13-4¦64-13-5¦64-13-6¦64-13-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  6,03 ¦  4,12 ¦  0,62 ¦  2,46 ¦  5,06 ¦  6,92 ¦  6,03 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,3  ¦  3,3  ¦   3,2 ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,18 ¦  0,1  ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦  0,02 ¦  0,08 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,18 ¦  0,1  ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦  0,02 ¦  0,08 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,05 ¦  0,025¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-14

ВЕНКИ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-14-1    цементных

64-14-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-14-3    легкоудаляемых

64-14-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-14-5    легкоудаляемых

64-14-6    трудноудаляемых

64-14-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-14-1¦64-14-2¦64-14-3¦64-14-4¦64-14-5¦64-14-6¦64-14-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  3,56 ¦  2,64 ¦  0,22 ¦  0,87 ¦  1,96 ¦  2,63 ¦  2,59 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3    ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,05 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,022¦  0,011¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-15

ВЕНКИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-15-1    цементных

64-15-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-15-3    легкоудаляемых

64-15-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-15-5    легкоудаляемых

64-15-6    трудноудаляемых

64-15-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-15-1¦64-15-2¦64-15-3¦64-15-4¦64-15-5¦64-15-6¦64-15-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  5,94 ¦  4,13 ¦  0,44 ¦  1,56 ¦  3,62 ¦  4,73 ¦  4,78 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3    ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,15 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,06 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,15 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,06 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,08 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-16

ГЕРБЫ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-16-1    цементных

64-16-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-16-3    легкоудаляемых

64-16-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-16-5    легкоудаляемых

64-16-6    трудноудаляемых

64-16-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-16-1¦64-16-2¦64-16-3¦64-16-4¦64-16-5¦64-16-6¦64-16-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  5,41 ¦  3,89 ¦  0,25 ¦  1,01 ¦  1,76 ¦  2,51 ¦  2,43 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3    ¦   3   ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3    ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,08 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,08 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,05 ¦  0,025¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-17

ГЕРБЫ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-17-1    цементных

64-17-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-17-3    легкоудаляемых

64-17-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-17-5    легкоудаляемых

64-17-6    трудноудаляемых

64-17-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-17-1¦64-17-2¦64-17-3¦64-17-4¦64-17-5¦64-17-6¦64-17-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  8,84 ¦  6,29 ¦  0,44 ¦  1,76 ¦  3,11 ¦  4,42 ¦  4,15 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3    ¦  3    ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3    ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,14 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,06 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,14 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,06 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1    ¦  1    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,1  ¦  0,05 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-18

ГИРЛЯНДЫ ДЛИНОЙ ПО ОГИБУ ДО 750 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-18-1    цементных

64-18-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-18-3    легкоудаляемых

64-18-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-18-5    легкоудаляемых

64-18-6    трудноудаляемых

64-18-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-18-1¦64-18-2¦64-18-3¦64-18-4¦64-18-5¦64-18-6¦64-18-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  5,67 ¦  4,03 ¦  0,25 ¦  1,01 ¦  2,34 ¦  2,99 ¦  3,01 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,2  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,07 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,07 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,014¦  0,007¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-19

ГИРЛЯНДЫ ДЛИНОЙ ПО ОГИБУ ДО 1000 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-19-1    цементных

64-19-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-19-3    легкоудаляемых

64-19-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-19-5    легкоудаляемых

64-19-6    трудноудаляемых

64-19-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-19-1¦64-19-2¦64-19-3¦64-19-4¦64-19-5¦64-19-6¦64-19-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  7,01 ¦  5,01 ¦  0,37 ¦  1,51 ¦  3,81 ¦  4,95 ¦  4,84 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,2  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,1  ¦  0,07 ¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦   -   ¦  0,05 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,1  ¦  0,07 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,05 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,04 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-20

КАПИТЕЛИ ДОРИЧЕСКИЕ И ТОСКАНСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-20-1    цементных

64-20-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-20-3    легкоудаляемых

64-20-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-20-5    легкоудаляемых

64-20-6    трудноудаляемых

64-20-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-20-1¦64-20-2¦64-20-3¦64-20-4¦64-20-5¦64-20-6¦64-20-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 10,01 ¦  8,19 ¦  0,28 ¦  0,99 ¦  2,44 ¦  2,98 ¦  3,06 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,05 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,021¦  0,012¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-21

КАПИТЕЛИ ДОРИЧЕСКИЕ И ТОСКАНСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-21-1    цементных

64-21-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-21-3    легкоудаляемых

64-21-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-21-5    легкоудаляемых

64-21-6    трудноудаляемых

64-21-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-21-1¦64-21-2¦64-21-3¦64-21-4¦64-21-5¦64-21-6¦64-21-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 11,96 ¦  9,36 ¦  0,56 ¦  1,85 ¦  4,32 ¦  5,59 ¦  5,21 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,15 ¦  0,07 ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,05 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,15 ¦  0,07 ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,05 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,07 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-22

КАПИТЕЛИ ИОНИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-22-1    цементных

64-22-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-22-3    легкоудаляемых

64-22-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-22-5    легкоудаляемых

64-22-6    трудноудаляемых

64-22-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-22-1¦64-22-2¦64-22-3¦64-22-4¦64-22-5¦64-22-6¦64-22-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 10,01 ¦  8,19 ¦  0,37 ¦  1,31 ¦  2,82 ¦  3,95 ¦  3,43 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,4  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,05 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,015¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,015¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,021¦  0,012¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-23

КАПИТЕЛИ ИОНИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-23-1    цементных

64-23-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-23-3    легкоудаляемых

64-23-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-23-5    легкоудаляемых

64-23-6    трудноудаляемых

64-23-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Шифр   ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-23-1¦64-23-2¦64-23-3¦64-23-4¦64-23-5¦64-23-6¦64-23-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 11,96 ¦  9,36 ¦  0,79 ¦  3,03 ¦  6,91 ¦  9,12 ¦  7,93 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,15 ¦  0,07 ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,05 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,15 ¦  0,07 ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,05 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,07 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-24

КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-24-1    цементных

64-24-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-24-3    легкоудаляемых

64-24-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-24-5    легкоудаляемых

64-24-6    трудноудаляемых

64-24-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-24-1¦64-24-2¦64-24-3¦64-24-4¦64-24-5¦64-24-6¦64-24-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 19,89 ¦ 15,73 ¦  0,64 ¦  2,47 ¦ 11,44 ¦ 12,48 ¦ 12,09 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,5  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,17 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦  0,02 ¦  0,06 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,17 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦  0,02 ¦  0,06 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,07 ¦  0,035¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-25

КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-25-1    цементных

64-25-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-25-3    легкоудаляемых

64-25-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-25-5    легкоудаляемых

64-25-6    трудноудаляемых

64-25-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-25-1¦64-25-2¦64-25-3¦64-25-4¦64-25-5¦64-25-6¦64-25-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 25,22 ¦ 19,24 ¦  1,26 ¦  4,95 ¦ 21,19 ¦ 24,96 ¦ 24,05 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,5  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,27 ¦  0,19 ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦  0,03 ¦  0,09 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,27 ¦  0,19 ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦  0,03 ¦  0,09 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,12 ¦  0,06 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-26

КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-26-1    цементных

64-26-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-26-3    легкоудаляемых

64-26-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-26-5    легкоудаляемых

64-26-6    трудноудаляемых

64-26-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-26-1¦64-26-2¦64-26-3¦64-26-4¦64-26-5¦64-26-6¦64-26-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 49,79 ¦ 35,49 ¦  1,87 ¦  7,54 ¦ 32,11 ¦ 37,7  ¦ 36,27 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,5  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,36 ¦  0,26 ¦   -   ¦   -   ¦  0,04 ¦  0,04 ¦  0,011¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,36 ¦  0,26 ¦   -   ¦   -   ¦  0,04 ¦  0,04 ¦  0,011¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,14 ¦  0,07 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-27

КАРТУШИ С НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ (ВЫСОТА, ШИРИНА)

ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-27-1    цементных

64-27-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-27-3    легкоудаляемых

64-27-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-27-5    легкоудаляемых

64-27-6    трудноудаляемых

64-27-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-27-1¦64-27-2¦64-27-3¦64-27-4¦64-27-5¦64-27-6¦64-27-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  3,46 ¦  2,57 ¦  0,25 ¦  1,01 ¦  2,24 ¦  2,99 ¦  2,87 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,06 ¦  0,03 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,06 ¦  0,03 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,022¦  0,012¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-28

КАРТУШИ С НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ (ВЫСОТА, ШИРИНА)

ДО 750 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-28-1    цементных

64-28-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-28-3    легкоудаляемых

64-28-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-28-5    легкоудаляемых

64-28-6    трудноудаляемых

64-28-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-28-1¦64-28-2¦64-28-3¦64-28-4¦64-28-5¦64-28-6¦64-28-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  4,49 ¦  3,49 ¦  0,37 ¦  1,51 ¦  3,39 ¦  4,52 ¦  4,39 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,09 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,09 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,047¦  0,027¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-29

КАРТУШИ С НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ (ВЫСОТА, ШИРИНА)

ДО 1000 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-29-1    цементных

64-29-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-29-3    легкоудаляемых

64-29-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-29-5    легкоудаляемых

64-29-6    трудноудаляемых

64-29-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-29-1¦64-29-2¦64-29-3¦64-29-4¦64-29-5¦64-29-6¦64-29-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  6,03 ¦  4,86 ¦  0,57 ¦  2,26 ¦  5,11 ¦  6,83 ¦  6,47 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,16 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,05 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,16 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,05 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,082¦  0,047¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-30

КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ С НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ

ДО 200 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-30-1    цементных

64-30-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-30-3    легкоудаляемых

64-30-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-30-5    легкоудаляемых

64-30-6    трудноудаляемых

64-30-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-30-1¦64-30-2¦64-30-3¦64-30-4¦64-30-5¦64-30-6¦64-30-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  1,74 ¦  1,35 ¦  0,16 ¦  0,61 ¦  1,29 ¦  1,76 ¦  1,66 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,01 ¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,01 ¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,003¦  0,002¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-31

КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ С НАИБОЛЬШИМ

ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 300 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-31-1    цементных

64-31-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-31-3    легкоудаляемых

64-31-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-31-5    легкоудаляемых

64-31-6    трудноудаляемых

64-31-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-31-1¦64-31-2¦64-31-3¦64-31-4¦64-31-5¦64-31-6¦64-31-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  2,85 ¦  2,19 ¦  0,22 ¦  0,87 ¦  1,79 ¦  2,43 ¦  2,35 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,01 ¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,01 ¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,008¦  0,005¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-32

КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ С НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ

ДО 400 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-32-1    цементных

64-32-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-32-3    легкоудаляемых

64-32-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-32-5    легкоудаляемых

64-32-6    трудноудаляемых

64-32-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-32-1¦64-32-2¦64-32-3¦64-32-4¦64-32-5¦64-32-6¦64-32-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  3,77 ¦  2,74 ¦  0,28 ¦  1,13 ¦  2,28 ¦  3,06 ¦  3,06 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,03 ¦  0,015¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,03 ¦  0,015¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,01 ¦  0,005¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-33

КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ С НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ

ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-33-1    цементных

64-33-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-33-3    легкоудаляемых

64-33-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-33-5    легкоудаляемых

64-33-6    трудноудаляемых

64-33-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-33-1¦64-33-2¦64-33-3¦64-33-4¦64-33-5¦64-33-6¦64-33-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  4,71 ¦  3,48 ¦  0,34 ¦  1,38 ¦  2,78 ¦  3,78 ¦  3,78 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,05 ¦  0,03 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,03 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,027¦  0,017¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-34

ЛИСТЫ ВЫСОТОЙ ДО 150 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-34-1    цементных

64-34-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-34-3    легкоудаляемых

64-34-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-34-5    легкоудаляемых

64-34-6    трудноудаляемых

64-34-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-34-1¦64-34-2¦64-34-3¦64-34-4¦64-34-5¦64-34-6¦64-34-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  2,02 ¦ 1,53  ¦  0,05 ¦  0,25 ¦  0,75 ¦  0,95 ¦  1,09 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦ 3,1   ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦ 1,0   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,001¦ 0,0005¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-35

ЛИСТЫ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-35-1    цементных

64-35-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-35-3    легкоудаляемых

64-35-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-35-5    легкоудаляемых

64-35-6    трудноудаляемых

64-35-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-35-1¦64-35-2¦64-35-3¦64-35-4¦64-35-5¦64-35-6¦64-35-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  2,54 ¦  1,81 ¦  0,11 ¦  0,53 ¦  1,16 ¦  1,57 ¦  1,65 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,004¦  0,002¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-36

ЛИСТЫ ВЫСОТОЙ ДО 400 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-36-1    цементных

64-36-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-36-3    легкоудаляемых

64-36-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-36-5    легкоудаляемых

64-36-6    трудноудаляемых

64-36-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-36-1¦64-36-2¦64-36-3¦64-36-4¦64-36-5¦64-36-6¦64-36-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  3,61 ¦  2,69 ¦  0,21 ¦  1,04 ¦  2,15 ¦  2,98 ¦  2,86 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,02 ¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,02 ¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,01 ¦  0,005¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-37

МАСКИ - ЗАМКИ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-37-1    цементных

64-37-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-37-3    легкоудаляемых

64-37-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-37-5    легкоудаляемых

64-37-6    трудноудаляемых

64-37-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-37-1¦64-37-2¦64-37-3¦64-37-4¦64-37-5¦64-37-6¦64-37-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  3,72 ¦  2,85 ¦  0,16 ¦  0,61 ¦  1,44 ¦  1,89 ¦  1,87 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,02 ¦  0,015¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,02 ¦  0,015¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,02 ¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-38

МАСКИ - ЗАМКИ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-38-1    цементных

64-38-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-38-3    легкоудаляемых

64-38-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-38-5    легкоудаляемых

64-38-6    трудноудаляемых

64-38-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-38-1¦64-38-2¦64-38-3¦64-38-4¦64-38-5¦64-38-6¦64-38-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  4,54 ¦  3,39 ¦  0,27 ¦  0,98 ¦  2,54 ¦  3,31 ¦  3,25 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,2  ¦  3,2  ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,03 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,03 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,01 ¦  0,005¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-39

ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫСОТОЙ ДО 50 ММ

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

64-39-1    цементных

64-39-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-39-3    легкоудаляемых

64-39-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-39-5    легкоудаляемых

64-39-6    трудноудаляемых

64-39-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-39-1¦64-39-2¦64-39-3¦64-39-4¦64-39-5¦64-39-6¦64-39-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦113,1  ¦ 84,5  ¦ 14,43 ¦ 57,59 ¦101,4  ¦145,6  ¦120,9  ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,06 ¦  0,03 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,06 ¦  0,03 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9001¦Детали     ¦м     ¦101,0  ¦101,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,4  ¦  0,2  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-40

ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

64-40-1    цементных

64-40-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-40-2    легкоудаляемых

64-40-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-40-5    легкоудаляемых

64-40-6    трудноудаляемых

64-40-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-40-1¦64-40-2¦64-40-3¦64-40-4¦64-40-5¦64-40-6¦64-40-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦139,1  ¦102,7  ¦ 21,58 ¦ 87,1  ¦154,7  ¦219,7  ¦182,1  ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,12 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,06 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,12 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,06 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9001¦Детали     ¦м     ¦101,0  ¦101,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,81 ¦  0,5  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-41

ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

64-41-1    цементных

64-41-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-41-2    легкоудаляемых

64-41-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-41-5    легкоудаляемых

64-41-6    трудноудаляемых

64-41-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-41-1¦64-41-2¦64-41-3¦64-41-4¦64-41-5¦64-41-6¦64-41-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦213,2  ¦159,9  ¦ 28,86 ¦115,7  ¦280,2  ¦293,8  ¦248,3  ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,2  ¦  0,1  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,1  ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,2  ¦  0,1  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,1  ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9001¦Детали     ¦м     ¦101,0  ¦101,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  1,5  ¦  0,91 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-42

ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫСОТОЙ ДО 300 ММ

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

64-42-1    цементных

64-42-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-42-2    легкоудаляемых

64-42-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-42-5    легкоудаляемых

64-42-6    трудноудаляемых

64-42-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-42-1¦64-42-2¦64-42-3¦64-42-4¦64-42-5¦64-42-6¦64-42-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦266,5  ¦198,9  ¦ 36,79 ¦152,1  ¦257,4  ¦374,4  ¦315,9  ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦  2,8  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,4  ¦  0,3  ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦  0,03 ¦  0,2  ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,4  ¦  0,3  ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦  0,03 ¦  0,2  ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9001¦Детали     ¦м     ¦101,0  ¦101,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  2,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-43

ПОРУЧНИ ШИРИНОЙ ДО 250 ММ

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

64-43-1    цементных

64-43-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-43-2    легкоудаляемых

64-43-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-43-5    легкоудаляемых

64-43-6    трудноудаляемых

64-43-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-43-1¦64-43-2¦64-43-3¦64-43-4¦64-43-5¦64-43-6¦64-43-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦282,1  ¦179,4  ¦ 25,22 ¦ 74,49 ¦175,5  ¦224,9  ¦244,4  ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,81 ¦  0,26 ¦   -   ¦   -   ¦  0,04 ¦  0,04 ¦  0,25 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,81 ¦  0,26 ¦   -   ¦   -   ¦  0,04 ¦  0,04 ¦  0,25 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9001¦Детали     ¦м     ¦101,0  ¦101,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  3,53 ¦  1,52 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-44

РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-44-1    цементных

64-44-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-44-3    легкоудаляемых

64-44-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-44-5    легкоудаляемых

64-44-6    трудноудаляемых

64-44-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-44-1¦64-44-2¦64-44-3¦64-44-4¦64-44-5¦64-44-6¦64-44-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦ 1,82  ¦ 1,41  ¦  0,11 ¦  0,41 ¦  0,72 ¦  1,01 ¦  0,92 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦ 3     ¦ 3     ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦ 1,0   ¦ 1,0   ¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦ 0,0015¦ 0,0008¦   -   ¦   -   ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-45

РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-45-1    цементных

64-45-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-45-3    легкоудаляемых

64-45-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-45-5    легкоудаляемых

64-45-6    трудноудаляемых

64-45-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-45-1¦64-45-2¦64-45-3¦64-45-4¦64-45-5¦64-45-6¦64-45-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  2,08 ¦ 1,59  ¦  0,14 ¦  0,56 ¦  0,98 ¦  1,41 ¦  1,26 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦ 3     ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦ 1,0   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,004¦ 0,0025¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-46

РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-46-1    цементных

64-46-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-46-3    легкоудаляемых

64-46-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-46-5    легкоудаляемых

64-46-6    трудноудаляемых

64-46-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-46-1¦64-46-2¦64-46-3¦64-46-4¦64-46-5¦64-46-6¦64-46-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  3,39 ¦  2,39 ¦  0,19 ¦  0,75 ¦  1,35 ¦  1,92 ¦  1,77 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,03 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,03 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,01 ¦  0,005¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-47

РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-47-1    цементных

64-47-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-47-3    легкоудаляемых

64-47-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-47-5    легкоудаляемых

64-47-6    трудноудаляемых

64-47-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-47-1¦64-47-2¦64-47-3¦64-47-4¦64-47-5¦64-47-6¦64-47-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  5,41 ¦  4,02 ¦  0,28 ¦  1,26 ¦  2,12 ¦  3,06 ¦  2,72 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,05 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,01 ¦  0,016¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-48

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 КВ. М

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-48-1    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-48-2    легкоудаляемых

64-48-3    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-48-4    легкоудаляемых

64-48-5    трудноудаляемых

64-48-6    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-48-1¦64-48-2¦64-48-3¦64-48-4¦64-48-5¦64-48-6¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,67 ¦  0,06 ¦  0,19 ¦  0,45 ¦  0,56 ¦  0,57 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,005¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-49

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,4 КВ. М

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-49-1    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-49-2    легкоудаляемых

64-49-3    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-49-4    легкоудаляемых

64-49-5    трудноудаляемых

64-49-6    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-49-1¦64-49-2¦64-49-3¦64-49-4¦64-49-5¦64-49-6¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  1,48 ¦  0,11 ¦  0,31 ¦  0,75 ¦  0,94 ¦  0,96 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,01 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,015¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-50

СУХАРИ ВЫСОТОЙ ДО 150 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-50-1    цементных

64-50-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-50-3    легкоудаляемых

64-50-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-50-5    легкоудаляемых

64-50-6    трудноудаляемых

64-50-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-50-1¦64-50-2¦64-50-3¦64-50-4¦64-50-5¦64-50-6¦64-50-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  1,35 ¦  1,09 ¦  0,06 ¦  0,18 ¦  0,43 ¦  0,56 ¦  0,82 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,004¦  0,002¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-51

СУХАРИ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-51-1   цементных

64-51-2   гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-51-3   легкоудаляемых

64-51-4   трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-51-5   легкоудаляемых

64-51-6   трудноудаляемых

64-51-7   Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-51-1¦64-51-2¦64-51-3¦64-51-4¦64-51-5¦64-51-6¦64-51-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  1,72 ¦  1,14 ¦  0,11 ¦  0,27 ¦  0,65 ¦  0,82 ¦  1,16 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,006¦  0,003¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-52

ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-52-1    цементных

64-52-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-52-3    легкоудаляемых

64-52-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-52-5    легкоудаляемых

64-52-6    трудноудаляемых

64-52-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-52-1¦64-52-2¦64-52-3¦64-52-4¦64-52-5¦64-52-6¦64-52-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  1,38 ¦  1,16 ¦  0,046¦  0,23 ¦  0,51 ¦  0,68 ¦  0,78 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,03 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,03 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,02 ¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-53

ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 350 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-53-1    цементных

64-53-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-53-3    легкоудаляемых

64-53-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-53-5    легкоудаляемых

64-53-6    трудноудаляемых

64-53-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-53-1¦64-53-2¦64-53-3¦64-53-4¦64-53-5¦64-53-6¦64-53-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  1,65 ¦  1,31 ¦  0,093¦  0,34 ¦  0,78 ¦  1,01 ¦  1,14 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,05 ¦  0,03 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,03 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,028¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-54

ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-54-1    цементных

64-54-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-54-3    легкоудаляемых

64-54-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-54-5    легкоудаляемых

64-54-6    трудноудаляемых

64-54-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-54-1¦64-54-2¦64-54-3¦64-54-4¦64-54-5¦64-54-6¦64-54-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  2,92 ¦  2,29 ¦  0,19 ¦  0,56 ¦  1,34 ¦  1,72 ¦  1,82 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,08 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,08 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,05 ¦  0,025¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-55

ШИШКИ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-55-1    цементных

64-55-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-55-3    легкоудаляемых

64-55-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-55-5    легкоудаляемых

64-55-6    трудноудаляемых

64-55-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-55-1¦64-55-2¦64-55-3¦64-55-4¦64-55-5¦64-55-6¦64-55-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  3,03 ¦  2,21 ¦  0,13 ¦  0,41 ¦  0,91 ¦  1,18 ¦  1,41 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,6  ¦  3,6  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦  3,4  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,004¦  0,002¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-56

ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-56-1    цементных

64-56-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-56-3    легкоудаляемых

64-56-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-56-5    легкоудаляемых

64-56-6    трудноудаляемых

64-56-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-56-1¦64-56-2¦64-56-3¦64-56-4¦64-56-5¦64-56-6¦64-56-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  1,89 ¦  1,44 ¦  0,11 ¦  0,41 ¦  0,72 ¦  1,01 ¦  0,91 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,006¦  0,003¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-57

ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-57-1    цементных

64-57-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-57-3    легкоудаляемых

64-57-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-57-5    легкоудаляемых

64-57-6    трудноудаляемых

64-57-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-57-1¦64-57-2¦64-57-3¦64-57-4¦64-57-5¦64-57-6¦64-57-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  2,18 ¦  1,65 ¦  0,14 ¦  0,56 ¦  0,99 ¦  1,41 ¦  1,26 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,008¦  0,005¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-58

ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-58-1    цементных

64-58-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-58-3    легкоудаляемых

64-58-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-58-5    легкоудаляемых

64-58-6    трудноудаляемых

64-58-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-58-1¦64-58-2¦64-58-3¦64-58-4¦64-58-5¦64-58-6¦64-58-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  3,29 ¦  2,33 ¦  0,19 ¦  0,75 ¦  1,35 ¦  1,92 ¦  1,77 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,03 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,03 ¦  0,02 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,02 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,016¦  0,01 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-59

ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-59-1    цементных

64-59-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-59-3    легкоудаляемых

64-59-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-59-5    легкоудаляемых

64-59-6    трудноудаляемых

64-59-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-59-1¦64-59-2¦64-59-3¦64-59-4¦64-59-5¦64-59-6¦64-59-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  4,67 ¦  3,72 ¦  1,26 ¦  2,79 ¦  2,12 ¦  3,06 ¦  2,72 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,06 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,06 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,024¦  0,012¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-60

ЭМБЛЕМЫ ПОРТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 КВ. М

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-60-1    цементных

64-60-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-60-3    легкоудаляемых

64-60-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-60-5    легкоудаляемых

64-60-6    трудноудаляемых

64-60-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-60-1¦64-60-2¦64-60-3¦64-60-4¦64-60-5¦64-60-6¦64-60-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  5,94 ¦  4,72 ¦  0,25 ¦  1,01 ¦  1,76 ¦  2,51 ¦  2,43 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,07 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,07 ¦  0,04 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,03 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,04 ¦  0,023¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-61

ЭМБЛЕМЫ ПОРТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,75 КВ. М

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-61-1    цементных

64-61-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-61-3    легкоудаляемых

64-61-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-61-5    легкоудаляемых

64-61-6    трудноудаляемых

64-61-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-61-1¦64-61-2¦64-61-3¦64-61-4¦64-61-5¦64-61-6¦64-61-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  6,64 ¦  5,41 ¦  0,37 ¦  1,51 ¦  6,64 ¦  3,77 ¦  3,55 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,11 ¦  0,06 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,04 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,11 ¦  0,06 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,04 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,06 ¦  0,034¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 64-62

ЭМБЛЕМЫ ПОРТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 КВ. М

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-62-1    цементных

64-62-2    гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-62-3    легкоудаляемых

64-62-4    трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-62-5    легкоудаляемых

64-62-6    трудноудаляемых

64-62-7    Реставрация лепных изделий под модель

---------T-----------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦Наименова- ¦ Ед.  ¦64-62-1¦64-62-2¦64-62-3¦64-62-4¦64-62-5¦64-62-6¦64-62-7¦

¦ресурса ¦ние элемен-¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦та затрат  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  8,71 ¦  6,29 ¦  0,49 ¦  1,99 ¦  3,54 ¦  5,03 ¦  4,62 ¦

¦        ¦труда рабо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦чих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний    ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦разряд ра- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦боты       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты    ¦чел.-ч¦  0,15 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,05 ¦

¦        ¦труда маши-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦нистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121 ¦Подъемники ¦маш.-ч¦  0,15 ¦  0,08 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,05 ¦

¦        ¦мачтовые   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦203-9002¦Детали     ¦шт.   ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строитель- ¦т     ¦  0,08 ¦  0,045¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦ный мусор  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

СБОРНИК N 65

ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-65

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение внутренних санитарно - технических работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов; сверление или пробивку отверстий для креплений; перемещение баллонов в процессе сварочных работ; присоединение приборов к трубопроводам; снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов и т.п.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий использования при производстве работ узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.4. Нормами предусмотрены работы на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола к нормам затрат труда рабочих - строителей следует применять следующие коэффициенты:

| для выполнения работ на высоте свыше 3 до 5 м | 1,1 |
| --- | --- |
| для выполнения работ на высоте свыше 5 до 8 м | 1,25 |
| для выполнения работ на высоте свыше 8 до 10 м | 1,35 |
| для выполнения работ на высоте свыше 10 м | 1,5 |

1.5. В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.

1.6. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, рассчитан исходя из условий их осуществления вручную.

1.7. В нормах таблиц диаметры труб приводятся:

стальных - по условному проходу;

чугунных, полиэтиленовых и металлопластиковых - внутренние.

Диаметры арматуры приведены по условному проходу.

1.8. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по прокладке трубопроводов и установке санитарно - технических приборов рассчитан исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд.

1.9. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по смене санитарно - технических приборов рассчитан исходя из условий использования при производстве работ типовых креплений.

1.10. Расход ресурсов на выполнение работ по тепловым испытаниям систем отопления и пуску систем, включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче - приемке систем отопления, принимается равным 3% от норм затрат труда рабочих - строителей и времени использования строительных машин и механизмов, предусмотренных в нормах расхода ресурсов на выполнение работ по устройству указанных систем.

1.11. В нормах настоящего сборника, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:

- из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

- из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.2. Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установлению на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно - технических приборов определяются по проектным данным.

2.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями.

Раздел I. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Таблица ГЭСНр 65-1

РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ

Состав работ:

01. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры. 03. Правка и очистка труб от накипи. 04. Складирование труб и фасонных частей.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до:

65-1-1     32 мм

65-1-2     63 мм

65-1-3     100 мм

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦65-1-1 ¦65-1-2 ¦65-1-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 34,66 ¦ 59,62 ¦ 76,38 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  0,1  ¦  0,17 ¦  0,26 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 040504  ¦Аппарат для газовой ¦маш.-ч   ¦  3,3  ¦  5,7  ¦  6,5  ¦

¦         ¦резки и сварки      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦маш.-ч   ¦  0,1  ¦  0,17 ¦  0,26 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-0324¦Кислород            ¦куб. м   ¦  2,74 ¦  4,73 ¦  5,4  ¦

¦ 101-1602¦Ацетилен            ¦куб. м   ¦  0,43 ¦  0,74 ¦  0,85 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9899¦Строительный мусор  ¦т        ¦  0,22 ¦  0,34 ¦  0,43 ¦

¦         ¦и масса возвратных  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦материалов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-2

РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Состав работ:

01. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 02. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. 03. Отборка годных труб. 04. Складирование по диаметрам.

Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями

Разборка трубопроводов   из   чугунных   канализационных  труб

диаметром:

65-2-1     50 мм

65-2-2     100 мм

65-2-3     150 мм

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦65-2-1 ¦65-2-2 ¦65-2-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 68,8  ¦ 85,3  ¦111,5  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  0,16 ¦  0,32 ¦  0,48 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦маш.-ч   ¦  0,16 ¦  0,32 ¦  0,48 ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 999-9899¦Строительный мусор  ¦т        ¦  0,59 ¦  1,34 ¦  2,18 ¦

¦         ¦и масса возвратных  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦материалов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-3

СНЯТИЕ АРМАТУРЫ

Состав работ:

01. Отсоединение арматуры от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт. арматуры

Снятие:

65-3-1     кранов водоразборных или туалетных

65-3-2     клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм

65-3-3     клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм

65-3-4     клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм

65-3-5     клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм

65-3-6     смесителя с душевой сеткой

65-3-7     смесителя без душевой сетки

65-3-8     водомеров диаметром до 50 мм

65-3-9     водомеров диаметром до 100 мм

65-3-10    колонок водоразборных

65-3-11    колонок водогрейных

65-3-12    пожарных гидрантов

65-3-13    задвижек диаметром до 100 мм

65-3-14    задвижек диаметром до 200 мм

65-3-15    вантузов воздушных одинарных диаметром 50 мм

65-3-16    вантузов воздушных двойных диаметром 50 мм

65-3-17    водомерных узлов массой до 100 кг

65-3-18    водомерных узлов массой до 200 кг

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-3-1 ¦65-3-2 ¦65-3-3 ¦65-3-4 ¦65-3-5 ¦65-3-6 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  5,7  ¦ 29,0  ¦ 49,7  ¦ 46,85 ¦ 95,76 ¦ 57,57 ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,01 ¦  0,24 ¦  0,68 ¦  0,37 ¦  1,12 ¦  0,12 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,01 ¦  0,24 ¦  0,68 ¦  0,37 ¦  1,12 ¦  0,12 ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦999-9899¦Строительный мусор ¦т     ¦  0,05 ¦  1,55 ¦  3,72 ¦  1,51 ¦  3,62 ¦  0,26 ¦

¦        ¦и масса возвратных ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦материалов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-3-7 ¦65-3-8 ¦65-3-9 ¦65-3-10¦65-3-11¦65-3-12¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 36,71 ¦ 27,8  ¦ 86,7  ¦364,2  ¦121,3  ¦294,7  ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,07 ¦  0,24 ¦  0,75 ¦  2,27 ¦  0,75 ¦  0,75 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,07 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,75 ¦   -   ¦

¦031811  ¦Автопогрузчики     ¦маш.-ч¦   -   ¦  0,24 ¦  0,75 ¦  2,27 ¦   -   ¦  0,75 ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦999-9899¦Строительный мусор ¦т     ¦  0,22 ¦  1,6  ¦ 6,0   ¦ 23,0  ¦  8,0  ¦ 10,0  ¦

¦        ¦и масса возвратных ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦материалов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-3-13¦65-3-14¦65-3-15¦65-3-16¦65-3-17¦65-3-18¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 95,3  ¦154,7  ¦175,1  ¦182,7  ¦106,6  ¦128,7  ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,25 ¦  0,75 ¦  0,25 ¦  0,75 ¦  8,52 ¦ 17,2  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031811  ¦Автопогрузчики     ¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  8,52 ¦ 17,2  ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,25 ¦  0,75 ¦  0,25 ¦  0,75 ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦999-9899¦Строительный мусор ¦т     ¦  4,0  ¦ 10,0  ¦  4,0  ¦ 13,0  ¦  8,1  ¦ 17,4  ¦

¦        ¦и масса возвратных ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦материалов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-4

ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Состав работ:

01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

Измеритель: 100 приборов

Демонтаж санитарных приборов:

65-4-1     умывальников и раковин

65-4-2     унитазов и писсуаров

65-4-3     моек

65-4-4     ванн

65-4-5     смывных труб

65-4-6     сидений к унитазам

65-4-7     сифонов

65-4-8     смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене

65-4-9     смывных бачков пластмассовых на стене

65-4-10    смывных бачков фаянсовых на унитазе

65-4-11    биде

---------T------------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦ Ед.  ¦65-4-1¦65-4-2¦65-4-3¦65-4-4¦65-4-5¦65-4-6¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦ 51,30¦ 63,84¦ 102,6¦ 293,0¦ 55,84¦ 43,69¦

¦        ¦рабочих -         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦      ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦

¦        ¦работы            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦  0,26¦  0,29¦  0,79¦  2,63¦  0,02¦  0,01¦

¦        ¦машинистов        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники        ¦маш.-ч¦  0,26¦  0,29¦  0,79¦  2,63¦  0,02¦  0,01¦

¦        ¦мачтовые          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9899¦Строительный мусор¦т     ¦  1,82¦  2,65¦  1,18¦ 11,40¦  0,48¦  0,08¦

¦        ¦и масса возвратных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦материалов        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+------------------+------+------+------+------+------+------+-------

---------T------------------T------T------T------T------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦ Ед.  ¦65-4-7¦65-4-8¦65-4-9¦65-4-10¦65-4-11¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+------+------+------+------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦ 58,91¦ 43,32¦ 40,14¦ 37,28 ¦ 93,48 ¦

¦        ¦рабочих -         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦      ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦  0,03¦  1,25¦  1,25¦  0,26 ¦  0,2  ¦

¦        ¦машинистов        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+------+------+------+------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники        ¦маш.-ч¦  0,03¦  1,25¦  1,25¦  0,26 ¦  0,2  ¦

¦        ¦мачтовые          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+------+------+------+------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦999-9899¦Строительный мусор¦т     ¦  0,27¦  2,15¦  1,48¦  1,75 ¦  2,37 ¦

¦        ¦и масса возвратных¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

¦        ¦материалов        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦

L--------+------------------+------+------+------+------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-5

СМЕНА АРМАТУРЫ

Состав работ:

01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: 100 шт.

Смена арматуры:

65-5-1     вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром

до 20 мм

65-5-2     вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром

до 32 мм

65-5-3     вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром

до 50 мм

65-5-4     кранов писсуарных

65-5-5     кранов водоразборных и туалетных

65-5-6     смесителей с душевой сеткой

65-5-7     смесителей без душевой сетки

65-5-8     задвижек диаметром 50 мм

65-5-9     задвижек диаметром 100 мм

65-5-10    задвижек диаметром 150 мм

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦ 65-5-1 ¦ 65-5-2 ¦ 65-5-3 ¦ 65-5-4 ¦ 65-5-5 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 81,0   ¦103,0   ¦133,0   ¦ 81,0   ¦ 33,3   ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,5   ¦  3,5   ¦  3,5   ¦  3,5   ¦  3,5   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,05  ¦  0,12  ¦  0,26  ¦  0,05  ¦  0,05  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,05  ¦  0,12  ¦  0,26  ¦  0,05  ¦  0,05  ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦103-9140¦Арматура муфтовая  ¦шт.   ¦100,0   ¦100,0   ¦100,0   ¦100,0   ¦100,0   ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦  0,0014¦  0,0025¦  0,0037¦  0,0007¦  0,0007¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦  0,7   ¦  1,22  ¦  1,84  ¦  0,31  ¦  0,31  ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦  0,0007¦  0,0012¦  0,0018¦  0,0003¦  0,0003¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦999-9899¦Строительный мусор ¦т     ¦  0,04  ¦  0,11  ¦  0,24  ¦  0,04  ¦  0,05  ¦

¦        ¦и масса возвратных ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦материалов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T------T------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦ 65-5-6 ¦ 65-5-7 ¦65-5-8¦65-5-9¦65-5-10¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+------+------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦266,7   ¦200,0   ¦308,0 ¦422,0 ¦594,0  ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,5   ¦  3,5   ¦  3,5 ¦  3,5 ¦  3,5  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,14  ¦  0,09  ¦  1,6 ¦  4,2 ¦  6,3  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+------+------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,14  ¦  0,09  ¦  1,6 ¦  4,2 ¦  6,3  ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+------+------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

¦300-9450¦Смесители          ¦шт.   ¦100,0   ¦100,0   ¦   -  ¦   -  ¦  -    ¦

¦103-9009¦Арматура фланцевая ¦шт.   ¦   -    ¦   -    ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0  ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦  0,0032¦  0,0032¦   -  ¦   -  ¦  -    ¦

¦300-0041¦Болты с гайками и  ¦т     ¦   -    ¦   -    ¦  0,11¦  0,21¦  0,51 ¦

¦        ¦шайбами            ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

¦101-9896¦Прокладки из паро- ¦100   ¦   -    ¦   -    ¦  0,2 ¦  0,2 ¦  0,2  ¦

¦        ¦нита               ¦шт.   ¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦  2,1   ¦  2,1   ¦   -  ¦   -  ¦  -    ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦  0,0019¦  0,0019¦   -  ¦   -  ¦  -    ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+------+------+-------+

¦999-9899¦Строительный мусор ¦т     ¦  0,26  ¦  0,23  ¦  1,8 ¦  3,84¦  7,41 ¦

¦        ¦и масса возвратных ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

¦        ¦материалов         ¦      ¦        ¦        ¦      ¦      ¦       ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+------+------+--------

Таблица ГЭСНр 65-6

СМЕНА САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Состав работ:

01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

Измеритель: 100 приборов

Смена санитарных приборов:

65-6-1     трапов диаметром до 50 мм

65-6-2     трапов диаметром до 100 мм

65-6-3     сифонов чугунных

65-6-4     писсуаров

65-6-5     сидений к унитазам

65-6-6     манжетов резиновых к унитазам

65-6-7     смывных труб с резиновыми манжетами

65-6-8     выпусков к умывальникам и мойкам

65-6-9     смывных бачков

65-6-10    гибких подводок

65-6-11    смывных кранов

65-6-12    унитазов типа "Компакт"

65-6-13    чаш "Генуя"

65-6-14    унитазов

65-6-15    моек на одно отделение

65-6-16    моек на два отделения

65-6-17    ванн чугунных

65-6-18    ванн стальных

65-6-19    раковин

65-6-20    полотенцесушителей

65-6-21    водомеров диаметром до 65 мм

65-6-22    водомеров диаметром до 100 мм

65-6-23    водосточных воронок

65-6-24    умывальников

65-6-25    шарового крана смывного бачка

65-6-26    Регулировка смывного бачка

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T--------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-6-1 ¦65-6-2 ¦65-6-3 ¦ 65-6-4 ¦65-6-5 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 96,0  ¦234,0  ¦ 76,3  ¦107,0   ¦ 80,0  ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5   ¦  3,5  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,66 ¦  1,12 ¦  0,27 ¦  0,2   ¦  0,05 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,33 ¦  0,56 ¦  0,14 ¦  0,1   ¦  0,03 ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,33 ¦  0,56 ¦  0,13 ¦  0,1   ¦  0,02 ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦

¦300-9400¦Санитарные приборы ¦комп. ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0   ¦100,0  ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦  -    ¦   -   ¦   -   ¦  0,0024¦   -   ¦

¦108-0024¦Цемент расширяющий-¦т     ¦  0,024¦  0,032¦  0,46 ¦  0,02  ¦   -   ¦

¦        ¦ся                 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦

¦101-0311¦Каболка            ¦т     ¦  0,007¦  0,012¦  0,013¦  0,012 ¦   -   ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  1,2   ¦   -   ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,0012¦   -   ¦

¦101-0136¦Дюбели             ¦т     ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,005 ¦   -   ¦

¦101-1483¦Шурупы стальные    ¦т     ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,007 ¦   -   ¦

¦300-9098¦Втулки ПХВ         ¦шт.   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 40,0   ¦   -   ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------

---------T-------------------T------T-------T--------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-6-6 ¦ 65-6-7 ¦65-6-8 ¦65-6-9 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦        ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 80,0  ¦100,0   ¦ 42,0  ¦100,0  ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,5  ¦  3,5   ¦  3,5  ¦  3,5  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,05 ¦  0,1   ¦  0,1  ¦  0,75 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,03 ¦  0,05  ¦  0,05 ¦  0,37 ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,02 ¦  0,05  ¦  0,05 ¦  0,38 ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

¦300-9400¦Санитарные приборы ¦комп. ¦100,0  ¦100,0   ¦100,0  ¦100,0  ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦   -   ¦  0,0018¦   -   ¦   -   ¦

¦108-0024¦Цемент расширяющий-¦т     ¦   -   ¦   -    ¦  0,008¦   -   ¦

¦        ¦ся                 ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

¦101-0311¦Каболка            ¦т     ¦   -   ¦   -    ¦  0,003¦   -   ¦

¦101-0812¦Проволока          ¦т     ¦  0,005¦  0,005 ¦   -   ¦   -   ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦   -   ¦  0,61  ¦   -   ¦   -   ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦   -   ¦  0,0006¦   -   ¦   -   ¦

L--------+-------------------+------+-------+--------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T--------T--------T---------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-6-10¦65-6-11 ¦65-6-12 ¦ 65-6-13 ¦65-6-14 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+---------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 52,4  ¦100,0   ¦412,7   ¦1837,4   ¦354,7   ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,5  ¦  3,5   ¦  3,5   ¦   3,5   ¦  3,5   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,1  ¦  0,4   ¦  1,5   ¦   1,8   ¦  0,8   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+---------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,2   ¦  0,75  ¦   0,9   ¦  0,4   ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,05 ¦  0,2   ¦  0,75  ¦   0,9   ¦  0,4   ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+---------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦

¦300-9400¦Санитарные приборы ¦комп. ¦100,0  ¦100,0   ¦100,0   ¦ 100,0   ¦100,0   ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦   -   ¦  0,0018¦  0,0026¦   0,0049¦   -    ¦

¦101-1483¦Шурупы             ¦т     ¦   -   ¦   -    ¦  0,0043¦    -    ¦  0,0043¦

¦108-0024¦Цемент расширяющий-¦т     ¦   -   ¦   -    ¦  0,02  ¦   0,033 ¦  0,02  ¦

¦        ¦ся                 ¦      ¦       ¦        ¦        ¦         ¦        ¦

¦101-0812¦Проволока          ¦т     ¦   -   ¦   -    ¦  0,005 ¦  -      ¦   -    ¦

¦101-0311¦Каболка            ¦т     ¦   -   ¦   -    ¦  0,0035¦   0,01  ¦  0,0035¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦   -   ¦  0,61  ¦  1,05  ¦   1,98  ¦   -    ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦   -   ¦  0,0006¦  0,0012¦   0,0091¦   -    ¦

L--------+-------------------+------+-------+--------+--------+---------+---------

---------T-------------------T------T-------T-------T--------T--------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-6-15¦65-6-16¦65-6-17 ¦65-6-18 ¦65-6-19¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+--------+--------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦327,4  ¦407,6  ¦587,4   ¦532,2   ¦191,3  ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5   ¦  3,5   ¦  3,5  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  1,4  ¦  1,8  ¦  7,4   ¦  6,8   ¦  1,4  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+--------+--------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,7  ¦  0,9  ¦  3,7   ¦  3,4   ¦  0,7  ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,7  ¦  0,9  ¦  3,7   ¦  3,4   ¦  0,7  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+--------+--------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦300-9400¦Санитарные приборы ¦комп. ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0   ¦100,0   ¦100,0  ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦   -   ¦   -   ¦  0,013 ¦  0,013 ¦   -   ¦

¦101-0136¦Дюбели             ¦т     ¦  0,005¦  0,008¦   -    ¦   -    ¦  0,008¦

¦101-0388¦Шурупы             ¦т     ¦  0,011¦  0,016¦   -    ¦   -    ¦  0,007¦

¦101-0311¦Каболка            ¦т     ¦  0,003¦  0,006¦  0,007 ¦  0,007 ¦  0,006¦

¦108-0024¦Цемент расширяющий-¦т     ¦  0,008¦  0,016¦  0,02  ¦  0,02  ¦  0,016¦

¦        ¦ся                 ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦   -   ¦   -   ¦  5,9   ¦  5,9   ¦   -   ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦   -   ¦   -   ¦  0,0059¦  0,0059¦   -   ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------

---------T-------------------T------T--------T-------T-------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-6-20 ¦65-6-21¦65-6-22¦65-6-23 ¦65-6-24 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦139,7   ¦234,7  ¦369,2  ¦491,4   ¦212,0   ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,5   ¦  3,5  ¦  3,5  ¦  3,5   ¦  3,5   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,42  ¦  1,1  ¦  1,8  ¦  1,1   ¦  1,4   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,21  ¦  1,1  ¦  1,8  ¦  0,55  ¦  0,7   ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,21  ¦   -   ¦   -   ¦  0,55  ¦  0,7   ¦

+--------+-------------------+------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦300-9400¦Санитарные приборы ¦комп. ¦100,0   ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0   ¦100,0   ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦  0,005 ¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦  0,01  ¦

¦108-0024¦Цемент расширяющий-¦т     ¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦  0,016 ¦  0,008 ¦

¦        ¦ся                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-0311¦Каболка            ¦т     ¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦  0,0061¦  0,007 ¦

¦101-0136¦Дюбели             ¦т     ¦  0,005 ¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦

¦101-1483¦Шурупы             ¦т     ¦  0,004 ¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦  0,007 ¦

¦300-0040¦Болты с гайками и  ¦т     ¦   -    ¦  0,128¦  0,28 ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦шайбами            ¦      ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦101-1703¦Прокладки резиновые¦кг    ¦   -    ¦  5,0  ¦ 10,0  ¦   -    ¦   -    ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦  2,6   ¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦  0,4   ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦  0,0024¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦  0,0004¦

L--------+-------------------+------+--------+-------+-------+--------+---------

---------T---------------------------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦65-6-25 ¦65-6-26 ¦

¦ресурса ¦           затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+--------+---------------------------+---------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда              ¦чел.-ч   ¦ 87,0   ¦ 26,7   ¦

¦        ¦рабочих - строителей       ¦         ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы      ¦         ¦  3,8   ¦  3,8   ¦

¦   2    ¦Затраты труда машинистов   ¦чел.-ч   ¦  0,1   ¦   -    ¦

+--------+---------------------------+---------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         ¦         ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой        ¦маш.-ч   ¦  0,05  ¦   -    ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые        ¦маш.-ч   ¦  0,05  ¦   -    ¦

+--------+---------------------------+---------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ                  ¦         ¦        ¦        ¦

¦300-9400¦Санитарные приборы         ¦комп.    ¦100,0   ¦   -    ¦

¦101-0388¦Краски масляные            ¦т        ¦  0,0007¦   -    ¦

¦101-1669¦Очес льняной               ¦кг       ¦  0,31  ¦   -    ¦

¦101-0628¦Олифа                      ¦т        ¦  0,0003¦   -    ¦

L--------+---------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 65-7

СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Состав работы:

01. Снятие средств крепления. 02. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 03. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерубка нового комплекта труб в необходимых случаях. 05. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. 06. Установка средств крепления для труб.

Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями

Смена внутренних  трубопроводов  из  чугунных  канализационных

труб диаметром до:

65-7-1     50 мм

65-7-2     100 мм

65-7-3     150 мм

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦65-7-1 ¦65-7-2 ¦65-7-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦220,8  ¦233,5  ¦336,9  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  4,3  ¦  4,3  ¦  4,3  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  1,0  ¦  1,8  ¦  2,8  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦  0,5  ¦  0,9  ¦  1,4  ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦маш.-ч   ¦  0,5  ¦  0,9  ¦  1,4  ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 300-9517¦Трубопроводы из чу- ¦м        ¦ 99,8  ¦ 99,8  ¦ 99,7  ¦

¦         ¦гунных канализаци-  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦онных труб и фасон- ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦ных частей к ним    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 300-9240¦Крепления           ¦кг       ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦ 108-0024¦Цемент расширяющийся¦т        ¦  0,022¦  0,023¦  0,031¦

¦ 101-0311¦Каболка             ¦т        ¦  0,008¦  0,009¦  0,012¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 999-9899¦Строительный мусор  ¦т        ¦  0,78 ¦  1,51 ¦  2,26 ¦

¦         ¦и масса возвратных  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦материалов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-8

СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ

ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Состав работ:

01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях. 05. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. 06. Установка средств крепления для труб.

Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:

65-8-1     50 мм

65-8-2     100 мм

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦65-8-1 ¦65-8-2 ¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦58,4   ¦61,9   ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд  работы      ¦         ¦ 4,2   ¦ 4,2   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦ 0,2   ¦ 0,4   ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦маш.-ч   ¦ 0,1   ¦ 0,2   ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые         ¦маш.-ч   ¦ 0,1   ¦ 0,2   ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 300-9660¦Трубопроводы канализации из ¦м        ¦99,8   ¦  -    ¦

¦         ¦полиэтиленовых труб высокой ¦         ¦       ¦       ¦

¦         ¦плотности с гильзами 50 мм  ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 300-9661¦Трубопроводы канализации из ¦м        ¦   -   ¦99,8   ¦

¦         ¦полиэтиленовых труб высокой ¦         ¦       ¦       ¦

¦         ¦плотности с гильзами 100 мм ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 300-9240¦Крепления                   ¦кг       ¦  П    ¦  П    ¦

¦ 300-0040¦Болты с гайками и шайбами   ¦т        ¦ 0,0012¦ 0,0027¦

¦ 103-0743¦Кольца резиновые уплотни-   ¦кг       ¦ 1,5   ¦ 4,0   ¦

¦         ¦тельные                     ¦         ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор          ¦т        ¦ 0,04  ¦ 0,11  ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-9

СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ;

ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

НА МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛ - ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ

Состав работ:

01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях. 05. Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях. 06. Установка средств крепления для труб. 07. Промывка трубопроводов с хлорированием (нормы 10 - 15).

Измеритель: 100 м трубопроводов

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:

65-9-1     15 мм

65-9-2     20 мм

65-9-3     25 мм

65-9-4     32 мм

65-9-5     40 мм

65-9-6     50 мм

65-9-7     65 мм

65-9-8     80 мм

65-9-9     100 мм

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб

на многослойные металл - полимерные трубы диаметром до:

65-9-10    15 мм

65-9-11    20 мм

65-9-12    25 мм

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб

в типовых сантехкабинах на многослойные металл - полимерные  трубы

диаметром до:

65-9-13    15 мм

65-9-14    20 мм

65-9-15    25 мм

---------T-------------------T------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦ 65-9-1  ¦ 65-9-2  ¦ 65-9-3  ¦ 65-9-4  ¦ 65-9-5  ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 77,8    ¦ 85,9    ¦ 94,83   ¦115,1    ¦121,4    ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  4      ¦  4      ¦  4      ¦  4      ¦  4      ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,42   ¦  0,42   ¦  0,42   ¦  0,42   ¦  0,42   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦040502  ¦Установки для свар-¦маш.-ч¦  4,58   ¦  4,58   ¦  4,58   ¦  4,58   ¦  4,58   ¦

¦        ¦ки ручной дуговой  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦  3,07   ¦  3,07   ¦  3,07   ¦  3,07   ¦  3,07   ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,21   ¦  0,21   ¦  0,21   ¦  0,21   ¦  0,21   ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,21   ¦  0,21   ¦  0,21   ¦  0,21   ¦  0,21   ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦300-9515¦Трубопроводы с     ¦м     ¦100,0    ¦100,0    ¦100,0    ¦100,0    ¦100,0    ¦

¦        ¦гильзами           ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦300-9008¦Арматура трубопро- ¦шт.   ¦   П     ¦   П     ¦    П    ¦   П     ¦   П     ¦

¦        ¦водная             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦300-9240¦Крепления          ¦кг    ¦   П     ¦   П     ¦    П    ¦   П     ¦   П     ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦  0,05   ¦  0,05   ¦  0,05   ¦  0,05   ¦  0,05   ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦  0,00011¦  0,00011¦  0,00011¦  0,00011¦  0,00011¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦  0,00005¦  0,00005¦  0,00005¦  0,00005¦  0,00005¦

¦101-0807¦Проволока сварочная¦т     ¦  0,0004 ¦  0,0004 ¦  0,0004 ¦  0,0004 ¦  0,0004 ¦

¦101-1522¦Электроды          ¦т     ¦  0,0019 ¦  0,0019 ¦  0,0019 ¦  0,0019 ¦  0,0019 ¦

¦101-1602¦Ацетилен           ¦куб. м¦  0,23   ¦  0,23   ¦  0,23   ¦  0,23   ¦  0,23   ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  0,51   ¦  0,51   ¦  0,51   ¦  0,51   ¦  0,51   ¦

L--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+----------

---------T-------------------T------T---------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦ 65-9-6  ¦65-9-7 ¦65-9-8 ¦ 65-9-9 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦         ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+---------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦134,9    ¦158,5  ¦174,8  ¦220,4   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦         ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  4      ¦  4    ¦  4    ¦  4     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦         ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,6    ¦  0,72 ¦  0,72 ¦  1,34  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦         ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+---------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦         ¦       ¦       ¦        ¦

¦040502  ¦Установки для свар-¦маш.-ч¦ 16,1    ¦ 25,9  ¦ 25,9  ¦ 30,1   ¦

¦        ¦ки ручной дуговой  ¦      ¦         ¦       ¦       ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦  4,3    ¦  8,9  ¦  8,9  ¦ 12,8   ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦         ¦       ¦       ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,3    ¦  0,36 ¦  0,36 ¦  0,67  ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,3    ¦  0,36 ¦  0,36 ¦  0,67  ¦

+--------+-------------------+------+---------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦         ¦       ¦       ¦        ¦

¦300-9515¦Трубопроводы с     ¦м     ¦100,0    ¦100,0  ¦100,0  ¦100,0   ¦

¦        ¦гильзами           ¦      ¦         ¦       ¦       ¦        ¦

¦300-9008¦Арматура трубопро- ¦шт.   ¦   П     ¦   П   ¦   П   ¦   П    ¦

¦        ¦водная             ¦      ¦         ¦       ¦       ¦        ¦

¦300-9240¦Крепления          ¦кг    ¦   П     ¦   П   ¦   П   ¦   П    ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦  0,02   ¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦  0,00004¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦  0,00002¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦

¦101-0807¦Проволока сварочная¦т     ¦  0,0004 ¦  0,001¦  0,001¦  0,0013¦

¦101-1522¦Электроды          ¦т     ¦  0,006  ¦  0,006¦  0,006¦  0,007 ¦

¦101-1602¦Ацетилен           ¦куб. м¦  0,47   ¦  2,05 ¦  2,05 ¦  2,79  ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  0,97   ¦  2,52 ¦  2,52 ¦  3,37  ¦

L--------+-------------------+------+---------+-------+-------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-9-10 ¦65-9-11 ¦65-9-12 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦168,0   ¦155,0   ¦155,0   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  4     ¦  4     ¦  4     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,65  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦  2,82  ¦  2,82  ¦  2,82  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 330206 ¦Дрели электрические¦маш.-ч¦  4,28  ¦  4,56  ¦  4,90  ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,65  ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9905¦Многослойные ме-   ¦м     ¦ 93,6   ¦ 95,8   ¦ 97,8   ¦

¦        ¦талл - полимерные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦трубы              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9910¦Фасонные и соеди-  ¦шт.   ¦   П    ¦   П    ¦   П    ¦

¦        ¦нительные части к  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦многослойным ме-   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦талл - полимерным  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦трубам по проекту  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9240¦Крепления          ¦кг    ¦   П    ¦   П    ¦   П    ¦

¦300-9912¦Запорная арматура  ¦шт.   ¦   П    ¦   П    ¦   П    ¦

¦300-9920¦Трубки защитные    ¦м     ¦  9,0   ¦ 11,0   ¦ 13,0   ¦

¦        ¦гофрированные      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9925¦Монтажная плита    ¦шт.   ¦  4,0   ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦одинарная          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9927¦Монтажная плита    ¦шт.   ¦ 14,0   ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦двойная            ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1602¦Ацетилен           ¦куб. м¦  0,21  ¦  0,21  ¦  0,21  ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  0,48  ¦  0,48  ¦  0,48  ¦

¦101-0254¦Известь хлорная    ¦т     ¦  0,0014¦  0,0016¦  0,0026¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦  0,4   ¦  0,47  ¦  0,74  ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-9-13 ¦65-9-14 ¦65-9-15 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦181,0   ¦166,0   ¦166,0   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  4     ¦  4     ¦  4     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,65  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦  2,82  ¦  2,82  ¦  2,82  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 330206 ¦Дрели электрические¦маш.-ч¦  4,28  ¦  4,56  ¦  4,90  ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,65  ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9905¦Многослойные ме-   ¦м     ¦ 92,5   ¦ 94,7   ¦ 97,1   ¦

¦        ¦талл - полимерные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦трубы              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9910¦Фасонные и соеди-  ¦шт.   ¦   П    ¦   П    ¦   П    ¦

¦        ¦нительные части к  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦многослойным ме-   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦талл - полимерным  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦трубам по проекту  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9240¦Крепления          ¦кг    ¦   П    ¦   П    ¦   П    ¦

¦300-9912¦Запорная арматура  ¦шт.   ¦   П    ¦   П    ¦   П    ¦

¦300-9920¦Трубки защитные    ¦м     ¦  9,0   ¦ 11,0   ¦ 13,0   ¦

¦        ¦гофрированные      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9925¦Монтажная плита    ¦шт.   ¦  4,0   ¦   -    ¦    -   ¦

¦        ¦одинарная          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9927¦Монтажная плита    ¦шт.   ¦ 14,0   ¦   -    ¦    -   ¦

¦        ¦двойная            ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1602¦Ацетилен           ¦куб. м¦  0,21  ¦  0,21  ¦  0,21  ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  0,48  ¦  0,48  ¦  0,48  ¦

¦101-0254¦Известь хлорная    ¦т     ¦  0,0014¦  0,0016¦  0,0026¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦  0,4   ¦  0,47  ¦  0,74  ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 65-10

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ

Состав работ:

01. Открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой, промывка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок (норма 1). 02. Прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием и закрыванием люков (норма 2).

Измеритель: 100 м трубопровода

Очистка канализационной сети:

65-10-1    внутренней

65-10-2    дворовой

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦65-10-1¦65-10-2¦

¦ ресурса ¦          затрат            ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 32,2  ¦108,0  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  2,5  ¦  2,5  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦  0,01 ¦   -   ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦маш.-ч   ¦  0,01 ¦   -   ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 300-0040¦Болты с гайками и шайбами   ¦кг       ¦  5,0  ¦   -   ¦

¦ 411-1002¦Вода                        ¦куб. м   ¦  7,8  ¦ 31,5  ¦

¦ 101-1703¦Прокладки резиновые         ¦кг       ¦  2,0  ¦   -   ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-11

РЕМОНТ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ В КОЛОДЦАХ

Состав работ:

01. Очистка люка. 02. Снятие крышки. 03. Перекрытие труб при помощи пробок. 04. Разборка старых бетонных лотков. 05. Бетонирование лотков с оштукатуриванием и железнением. 06. Открытие труб. 07. Установка крышки колодца.

Измеритель: 100 колодцев

65-11-1    Ремонт бетонных лотков в колодцах

----------T------------------------------------T--------T--------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.  ¦65-11-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦ измер. ¦        ¦

+---------+------------------------------------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч  ¦1020,0  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦        ¦   4,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч  ¦  61,92 ¦

+---------+------------------------------------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦        ¦        ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с двигате-  ¦маш.-ч  ¦  59,6  ¦

¦         ¦лем внутреннего сгорания            ¦        ¦        ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневматические     ¦маш.-ч  ¦  59,6  ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦маш.-ч  ¦   2,32 ¦

+---------+------------------------------------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦        ¦        ¦

¦ 402-9061¦Раствор цементный М100              ¦куб. м  ¦   2,92 ¦

¦ 401-0035¦Бетон тяжелый М100                  ¦куб. м  ¦  14,9  ¦

¦ 113-0170¦Стекло натриевое жидкое             ¦т       ¦   0,107¦

¦ 101-1324¦Цемент                              ¦т       ¦   0,107¦

+---------+------------------------------------+--------+--------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦т       ¦  41,5  ¦

L---------+------------------------------------+--------+---------

Раздел II. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Таблица ГЭСНр 65-12

ДЕМОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ И КОНДЕНСАЦИОННЫХ БАКОВ

Состав работ:

01. Снятие баков с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью:

65-12-1    до 0,9 куб. м

65-12-2    до 2,0 куб. м

65-12-3    более 2,0 куб. м

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦65-12-1¦65-12-2¦65-12-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦209,0  ¦405,0  ¦525,0  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  2,9  ¦  6,7  ¦  7,9  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦маш.-ч   ¦  2,9  ¦  6,7  ¦  7,9  ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 999-9899¦Строительный мусор  ¦т        ¦ 11,3  ¦ 20,6  ¦ 32,0  ¦

¦         ¦и масса возвратных  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦материалов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-13

ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКОВ И ГРЯЗЕВИКОВ

Состав работ:

01. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж:

65-13-1    воздухосборников

65-13-2    грязевиков

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦65-13-1¦65-13-2¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 49,1  ¦159,0  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  3    ¦  3    ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 999-9899¦Строительный мусор и масса  ¦т        ¦  2,7  ¦  5,3  ¦

¦         ¦возвратных материалов       ¦         ¦       ¦       ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-14

РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ

ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Состав работ:

01. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Разборка трубопроводов  из  водогазопроводных труб в зданиях и

сооружениях:

65-14-1    на резьбе диаметром до 32 мм

65-14-2    на резьбе диаметром до 50 мм

65-14-3    на сварке диаметром до 50 мм

65-14-4    на сварке диаметром до 100 мм

65-14-5    на сварке диаметром до 150 мм

---------T------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦ Ед.  ¦65-14-1¦65-14-2¦65-14-3¦65-14-4¦65-14-5¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦ 37,8  ¦ 54,7  ¦ 43,6  ¦ 65,3  ¦117,8  ¦

¦        ¦рабочих -         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы            ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040504  ¦Аппарат для газо- ¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦  5,45 ¦ 13,6  ¦ 18,3  ¦

¦        ¦вой сварки и резки¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0324¦Кислород          ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦  1,09 ¦  2,71 ¦  3,66 ¦

¦101-1602¦Ацетилен          ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦  0,15 ¦  0,35 ¦  0,44 ¦

L--------+------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-15

СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ

ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ; ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА ТРУБОПРОВОДЫ

ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ - ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Состав работ:

01. Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб. 02. Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб. 03. Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов. 04. Установка и заделка креплений. 05. Сборка трубопроводов с навертыванием фасонных частей и арматуры. 06. Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Смена отдельных участков трубопроводов  с  заготовкой  труб  в

построечных условиях диаметром до:

65-15-1    20 мм

65-15-2    32 мм

65-15-3    50 мм

65-15-4    80 мм

Замена трубопроводов   отопления   из   стальных    труб    на

трубопроводы   из   многослойных  металл  -  полимерных  труб  при

стояковой системе отопления диаметром до:

65-15-5    15 мм

65-15-6    20 мм

65-15-7    25 мм

Замена трубопроводов   отопления   из   стальных    труб    на

трубопроводы   из   многослойных  металл  -  полимерных  труб  при

коллекторной системе отопления диаметром до:

65-15-8    15 мм

65-15-9    20 мм

65-15-10   25 мм

---------T-------------------T------T---------T---------T---------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦ 65-15-1 ¦ 65-15-2 ¦ 65-15-3 ¦65-15-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦         ¦         ¦         ¦       ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 89,3    ¦ 91,0    ¦111,0    ¦130,0  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,3    ¦  3,3    ¦  3,3    ¦  3,3  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,2    ¦  0,4    ¦  0,6    ¦  0,9  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

¦040502  ¦Установки для свар-¦маш.-ч¦  4,58   ¦  4,58   ¦ 16,1    ¦ 25,9  ¦

¦        ¦ки ручной дуговой  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦  4,1    ¦  4,1    ¦  5,6    ¦ 11,6  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,1    ¦  0,2    ¦  0,3    ¦  0,45 ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,1    ¦  0,2    ¦  0,3    ¦  0,45 ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

¦103-9011¦Трубы стальные     ¦м     ¦107,0    ¦107,0    ¦107,0    ¦107,0  ¦

¦300-9240¦Крепления          ¦кг    ¦   П     ¦   П     ¦   П     ¦   П   ¦

¦300-9008¦Арматура трубопро- ¦шт.   ¦   П     ¦   П     ¦   П     ¦   П   ¦

¦        ¦водная             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦  0,05   ¦  0,05   ¦  0,02   ¦   -   ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦  0,00011¦  0,00011¦  0,00004¦   -   ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦  0,00005¦  0,00005¦  0,00002¦   -   ¦

¦101-0807¦Проволока сварочная¦т     ¦  0,0004 ¦  0,0004 ¦  0,0004 ¦  0,001¦

¦101-1522¦Электроды          ¦т     ¦  0,0019 ¦  0,0019 ¦  0,006  ¦  0,006¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  0,66   ¦  0,66   ¦  1,26   ¦  3,28 ¦

¦101-1602¦Ацетилен           ¦т     ¦  0,3    ¦  0,3    ¦  0,61   ¦  2,71 ¦

L--------+-------------------+------+---------+---------+---------+--------

---------T-------------------T------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-15-5¦65-15-6¦65-15-7¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦161,0  ¦174,0  ¦183,0  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  4    ¦  4    ¦  4    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,6  ¦  0,6  ¦  0,6  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦330206  ¦Дрели электрические¦маш.-ч¦  4,08 ¦  4,36 ¦  4,64 ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,6  ¦  0,6  ¦  0,6  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦300-9905¦Многослойные ме-   ¦м     ¦ 93,6  ¦ 95,8  ¦ 97,8  ¦

¦        ¦талл - полимерные  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦трубы              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦300-9910¦Фасонные и соедини-¦шт.   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦        ¦тельные части к    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦многослойным ме-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦талл - полимерным  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦трубам             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦300-9240¦Крепления          ¦кг    ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦300-9912¦Запорная арматура  ¦шт.   ¦   П   ¦   П   ¦   П   ¦

¦300-9920¦Трубки защитные    ¦м     ¦  4,0  ¦  6,0  ¦  7,0  ¦

¦        ¦гофрированные      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-1602¦Ацетилен           ¦куб. м¦  0,21 ¦  0,21 ¦  0,21 ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  0,48 ¦  0,48 ¦  0,48 ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-15-8¦65-15-9¦65-15-10¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦122,0  ¦156,0  ¦167,0   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  4    ¦  4    ¦  4     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,6  ¦  0,6  ¦  0,6   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7   ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦330206  ¦Дрели электрические¦маш.-ч¦  4,08 ¦  4,36 ¦  4,64  ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,6  ¦  0,6  ¦  0,65  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦300-9905¦Многослойные ме-   ¦м     ¦ 94,8  ¦ 97,1  ¦ 98,4   ¦

¦        ¦талл - полимерные  ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦трубы              ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦300-9910¦Фасонные и соедини-¦шт.   ¦   П   ¦   П   ¦   П    ¦

¦        ¦тельные части к    ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦многослойным ме-   ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦талл - полимерным  ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦трубам             ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦300-9240¦Крепления          ¦кг    ¦   П   ¦   П   ¦   П    ¦

¦300-9912¦Запорная арматура  ¦шт.   ¦   П   ¦   П   ¦   П    ¦

¦300-9920¦Трубки защитные    ¦м     ¦  4,0  ¦  6,0  ¦  7,0   ¦

¦        ¦гофрированные      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-1602¦Ацетилен           ¦куб. м¦  0,21 ¦  0,21 ¦  0,21  ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  0,48 ¦  0,48 ¦  0,48  ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+---------

Таблица ГЭСНр 65-16

СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ

Состав работ:

01. Разъединение сгона со снятием его на месте. 02. Комплектование нового сгона. 03. Соединение нового сгона.

Измеритель: 100 сгонов

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:

65-16-1    20 мм

65-16-2    32 мм

65-16-3    50 мм

----------T--------------------T---------T---------T---------T--------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦ 65-16-1 ¦ 65-16-2 ¦65-16-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦         ¦         ¦        ¦

+---------+--------------------+---------+---------+---------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 28,7    ¦ 41,6    ¦ 71,0   ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,9    ¦  3,9    ¦  3,9   ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  0,02   ¦  0,05   ¦  0,11  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

+---------+--------------------+---------+---------+---------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые ¦маш.-ч   ¦  0,02   ¦  0,05   ¦  0,11  ¦

+---------+--------------------+---------+---------+---------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦ 300-1237¦Сгоны стальные с    ¦шт.      ¦100,0    ¦   -     ¦   -    ¦

¦         ¦муфтой и контргай-  ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦         ¦кой диаметром до 20 ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦         ¦мм                  ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦ 300-1239¦Сгоны стальные с    ¦шт.      ¦   -     ¦100,0    ¦   -    ¦

¦         ¦муфтой и контргай-  ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦         ¦кой диаметром до 32 ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦         ¦мм                  ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦ 300-1241¦Сгоны стальные с    ¦шт.      ¦   -     ¦   -     ¦100,0   ¦

¦         ¦муфтой и контргай-  ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦         ¦кой диаметром до 50 ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦         ¦мм                  ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦ 101-1669¦Очес льняной        ¦кг       ¦  0,2    ¦  0,36   ¦  0,56  ¦

¦ 101-0388¦Краски масляные     ¦т        ¦  0,00048¦  0,00087¦  0,0013¦

¦ 101-0628¦Олифа               ¦т        ¦  0,0009 ¦  0,0016 ¦  0,0024¦

L---------+--------------------+---------+---------+---------+---------

Таблица ГЭСНр 65-17

УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК

Состав работ:

01. Установка заглушек с постановкой прокладок.

Измеритель: 100 заглушек

Установка заглушек диаметром трубопроводов до:

65-17-1    100 мм

65-17-2    150 мм

65-17-3    250 мм

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦65-17-1¦65-17-2¦65-17-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦112,0  ¦136,0  ¦170,0  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,3  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,3  ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-9350¦Сталь листовая      ¦т        ¦  0,094¦  0,16 ¦  0,38 ¦

¦ 101-9896¦Прокладки паронито- ¦1000 шт. ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

¦         ¦вые                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 300-0040¦Болты с гайками и   ¦т        ¦  0,072¦  0,144¦  0,144¦

¦         ¦шайбами             ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-18

РЕМОНТ АРМАТУРЫ

Состав работ:

01. Отсоединение арматуры от трубопровода (нормы 2, 4, 6 - 9). 02. Снятие арматуры с места (нормы 2, 4, 6 - 9). 03. Полная разборка арматуры. 04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 05. Сборка арматуры с набивкой сальников. 06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде. 07. Установка на место арматуры (нормы 2, 4, 6 - 9). 08. Проверка правильности установки (нормы 2, 4, 6 - 9). 09. Припасовка дисков (нормы 2, 4, 8). 10. Снятие и установка кожухов и грузов (нормы 7, 8).

Измеритель: 100 шт. арматуры

Ремонт задвижек диаметром до:

65-18-1    100 мм без снятия с места

65-18-2    100 мм со снятием с места

65-18-3    150 мм без снятия с места

65-18-4    150 мм со снятием с места

65-18-5    200 мм без снятия с места

65-18-6    200 мм со снятием с места

Ремонт предохранительных клапанов:

65-18-7    однорычажных

65-18-8    двухрычажных

65-18-9    Ремонт конденсатоотводчиков

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-18-1 ¦65-18-2 ¦65-18-3 ¦65-18-4 ¦65-18-5 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦302,4   ¦520,8   ¦378,1   ¦733,2   ¦503,7   ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,01  ¦  0,04  ¦  0,02  ¦  0,07  ¦  0,03  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,01  ¦  0,04  ¦  0,02  ¦  0,07  ¦  0,03  ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦544-0094¦Паронит            ¦т     ¦  0,0252¦  0,076 ¦  0,0394¦  0,118 ¦  0,065 ¦

¦300-0040¦Болты с шайбами и  ¦т     ¦   -    ¦  0,062 ¦   -    ¦  0,146 ¦   -    ¦

¦        ¦гайками            ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9850¦Набивки сальниковые¦кг    ¦  3,5   ¦  3,5   ¦  4,8   ¦  4,8   ¦  6,4   ¦

¦101-0962¦Солидол            ¦т     ¦  0,0078¦  0,0078¦  0,0107¦  0,0107¦  0,0142¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-18-6 ¦65-18-7 ¦65-18-8 ¦65-18-9 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦987,4   ¦369,6   ¦520,8   ¦594,3   ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,09  ¦  0,03  ¦  0,04  ¦  0,01  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,09  ¦  0,03  ¦  0,04  ¦  0,01  ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦544-0094¦Паронит            ¦т     ¦  0,194 ¦  0,0504¦  0,079 ¦  0,0284¦

¦300-0040¦Болты с шайбами и  ¦т     ¦  0,146 ¦  0,062 ¦  0,062 ¦  0,018 ¦

¦        ¦гайками            ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9850¦Набивки сальниковые¦кг    ¦  6,4   ¦  2,4   ¦  2,8   ¦  2,7   ¦

¦101-0962¦Солидол            ¦т     ¦  0,0142¦  0,0054¦  0,0062¦  0,0057¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 65-19

ДЕМОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Состав работ:

01. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов.

Измеритель: 100 шт. (нормы 1 - 4, 6, 7); 100 экм (норма 5).

Демонтаж радиаторов весом до:

65-19-1    80 кг

65-19-2    160 кг

65-19-3    240 кг

65-19-4    Демонтаж ребристых труб

65-19-5    Демонтаж конвекторов

Демонтаж калориферов массой до:

65-19-6    125 кг

65-19-7    250 кг

--------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-19-1¦65-19-2¦65-19-3¦65-19-4¦65-19-5¦

¦ресурса¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1   ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦110,0  ¦158,0  ¦234,0  ¦ 87,0  ¦ 18,3  ¦

¦       ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд     ¦      ¦  2,1  ¦  2,1  ¦  2,1  ¦  2,1  ¦  2,1  ¦

¦       ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2   ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  2,24 ¦  3,82 ¦  7,89 ¦  1,58 ¦  0,2  ¦

¦       ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3   ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121 ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  2,24 ¦  3,82 ¦  7,89 ¦  1,58 ¦  0,2  ¦

L-------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

--------T---------------------------------T------T-------T-------¬

¦ Шифр  ¦  Наименование элемента затрат   ¦ Ед.  ¦65-19-6¦65-19-7¦

¦ресурса¦                                 ¦измер.¦       ¦       ¦

+-------+---------------------------------+------+-------+-------+

¦   1   ¦Затраты труда рабочих - строите- ¦чел.-ч¦244,8  ¦296,4  ¦

¦       ¦лей                              ¦      ¦       ¦       ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд работы            ¦      ¦  2,1  ¦  2,1  ¦

¦   2   ¦Затраты труда машинистов         ¦чел.-ч¦  3,64 ¦  8,02 ¦

+-------+---------------------------------+------+-------+-------+

¦   3   ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ               ¦      ¦       ¦       ¦

¦031121 ¦Подъемники мачтовые              ¦маш.-ч¦  3,64 ¦  8,02 ¦

L-------+---------------------------------+------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-20

ПЕРЕГРУППИРОВКА СЕКЦИЙ СТАРЫХ РАДИАТОРОВ

Состав работ:

01. Отсоединение радиаторов от трубопровода. 02 Снятие радиатора с места. 03. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. 04. Прочистка и промывка радиаторов. 05. Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок. 06. Установка радиаторов на место. 07. Присоединение радиатора к трубопроводу.

Измеритель: 100 радиаторов (нормы 1 - 3), 100 секций (норма 4).

Перегруппировка с  отсоединением  и  обратным   присоединением

одной секции при весе радиатора до:

65-20-1    80 кг

65-20-2    160 кг

65-20-3    240 кг

65-20-4    Добавлять на каждую секцию сверх первой

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦65-20-1 ¦65-20-2 ¦65-20-3 ¦65-20-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦       ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦295,0   ¦433,0   ¦592,0   ¦74,2   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  2,8   ¦  2,8   ¦  2,8   ¦ 2,8   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  2,23  ¦  4,42  ¦  6,81  ¦ 0,45  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  2,23  ¦  4,42  ¦  6,81  ¦ 0,45  ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦300-9352¦Секции радиаторные ¦шт.   ¦   П    ¦   П    ¦   П    ¦  П    ¦

¦300-9353¦Пробки радиаторные ¦шт.   ¦   П    ¦   П    ¦   П    ¦  П    ¦

¦300-9354¦Ниппеля радиаторные¦шт.   ¦   П    ¦   П    ¦   П    ¦  П    ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦  0,012 ¦  0,012 ¦  0,012 ¦ 0,012 ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦  5,0   ¦  5,0   ¦  5,0   ¦ 5,0   ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦  0,005 ¦  0,005 ¦  0,005 ¦ 0,005 ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦  4,2   ¦  8,1   ¦ 12,3   ¦ 0,5   ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------

Таблица ГЭСНр 65-21

ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ СНЯТИЕ СЕКЦИЙ РАДИАТОРОВ

Состав работ:

01. Отсоединение от трубопровода радиаторов. 02. Снятие радиаторов с кронштейнов. 03. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок. 04. Добавление новых секций радиаторов (нормы 1, 2). 05. Снятие секций радиаторов (нормы 3, 4). 06. Ввертывание пробок. 07. Установка радиаторов. 08. Присоединение радиаторов к трубопроводу.

Измеритель: 100 радиаторов

Добавление секций радиаторов:

65-21-1    одной или двух крайних

65-21-2    одной или двух средних

Снятие секций радиаторов:

65-21-3    одной или двух крайних

65-21-4    одной или двух средних

При добавлении   свыше   двух  секций  на  каждую  последующую

добавлять к:

65-21-5    65-21-1

65-21-6    65-21-2

При снятии  свыше  двух секций на каждую последующую добавлять

к:

65-21-7    65-21-3

65-21-8    65-21-4

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование   ¦ Ед.  ¦65-21-1 ¦65-21-2 ¦65-21-3 ¦65-21-4 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦216,0   ¦277,0   ¦196,0   ¦242,0   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,2   ¦  3,2   ¦  3,2   ¦  3,2   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  1,76  ¦  1,76  ¦  1,64  ¦  1,64  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,88  ¦  0,88  ¦   -    ¦   -    ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦  0,88  ¦  0,88  ¦  1,64  ¦  1,64  ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9352¦Секции радиаторные ¦шт.   ¦   П    ¦   П    ¦   -    ¦   -    ¦

¦300-9353¦Пробки радиаторные ¦шт.   ¦   П    ¦   П    ¦   -    ¦   -    ¦

¦300-9354¦Ниппеля радиаторные¦шт.   ¦   П    ¦   П    ¦   -    ¦   -    ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦  0,015 ¦  0,015 ¦  0,015 ¦  0,015 ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦  6,5   ¦  6,5   ¦  6,5   ¦  6,5   ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦  0,0065¦  0,0065¦  0,0065¦  0,0065¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование   ¦ Ед.  ¦65-21-5 ¦65-21-6 ¦65-21-7¦65-21-8¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦27,8    ¦36,4    ¦ 20,2  ¦ 27,0  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦ 3,2    ¦ 3,2    ¦  3,2  ¦  3,2  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 0,88   ¦ 0,88   ¦       ¦       ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦ 0,44   ¦ 0,44   ¦   -   ¦   -   ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦ 0,44   ¦ 0,44   ¦   -   ¦   -   ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦300-9352¦Секции радиаторные ¦шт.   ¦  П     ¦  П     ¦   -   ¦   -   ¦

¦300-9353¦Пробки радиаторные ¦шт.   ¦  П     ¦  П     ¦   -   ¦   -   ¦

¦300-9354¦Ниппеля радиаторные¦шт.   ¦  П     ¦  П     ¦   -   ¦   -   ¦

¦101-0388¦Краски масляные    ¦т     ¦ 0,0075 ¦ 0,0075 ¦   -   ¦   -   ¦

¦101-1669¦Очес льняной       ¦кг    ¦ 3,25   ¦ 3,25   ¦   -   ¦   -   ¦

¦101-0628¦Олифа              ¦т     ¦ 0,00075¦ 0,00075¦   -   ¦   -   ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-22

ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Состав работ:

01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов. 03. Прочистка и промывка. 04. Установка приборов на место. 05. Присоединение приборов к трубопроводу. 06. Выверка приборов после остановки.

Измеритель: 100 приборов

Прочистка и промывка отопительных приборов:

65-22-1    радиаторов весом до 80 кг внутри здания

65-22-2    радиаторов весом до 160 кг внутри здания

65-22-3    радиаторов весом до 240 кг внутри здания

65-22-4    ребристых труб внутри здания

65-22-5    радиаторов весом до 80 кг вне здания

65-22-6    радиаторов весом до 160 кг вне здания

65-22-7    радиаторов весом до 240 кг вне здания

65-22-8    ребристых труб вне здания

---------T------------------T--------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦  Ед.   ¦65-22-1¦65-22-2¦65-22-3¦65-22-4¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра- ¦чел.-ч  ¦291,6  ¦399,6  ¦538,8  ¦222,1  ¦

¦        ¦бочих - строителей¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦        ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦работы            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0388¦Краски масляные   ¦т       ¦  0,012¦  0,012¦  0,012¦  0,012¦

¦101-1669¦Очес льняной      ¦кг      ¦  5,0  ¦  5,0  ¦  5,0  ¦  5,0  ¦

¦101-0628¦Олифа             ¦т       ¦  0,005¦  0,005¦  0,005¦  0,005¦

¦411-1002¦Вода              ¦куб. м  ¦  4,2  ¦  8,1  ¦ 12,3  ¦  0,5  ¦

¦101-9896¦Прокладки парони- ¦1000 шт.¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,2  ¦

¦        ¦товые             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------

---------T------------------T--------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦  Ед.   ¦65-22-5¦65-22-6¦65-22-7¦65-22-8¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра- ¦чел.-ч  ¦371,4  ¦559,6  ¦777,8  ¦276,4  ¦

¦        ¦бочих - строителей¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦        ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦        ¦работы            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч  ¦  5,0  ¦ 10,0  ¦ 15,0  ¦  3,2  ¦

¦        ¦машинистов        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники        ¦маш.-ч  ¦  5,0  ¦ 10,0  ¦ 15,0  ¦  3,2  ¦

¦        ¦мачтовые          ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0388¦Краски масляные   ¦т       ¦  0,012¦  0,012¦  0,012¦  0,012¦

¦101-1669¦Очес льняной      ¦кг      ¦  5,0  ¦  5,0  ¦  5,0  ¦  5,0  ¦

¦101-0628¦Олифа             ¦т       ¦  0,005¦  0,005¦  0,005¦  0,005¦

¦411-1002¦Вода              ¦куб. м  ¦  4,2  ¦  8,1  ¦ 12,3  ¦  0,5  ¦

¦101-9896¦Прокладки парони- ¦1000 шт.¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,2  ¦

¦        ¦товые             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-23

СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Состав работ:

01. Слив воды из системы 02. Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака (нормы 1, 2). 03. Наполнение системы водой с выпуском воздуха (нормы 1, 2). 04. Осмотр системы во время наполнения водой (норма 2). 05. Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой (норма 4).

Измеритель: 1000 куб. м объема здания (нормы 1 - 3); 100 отремонтированных приборов (норма 4).

Слив и наполнение водой системы отопления:

65-23-1    без осмотра системы

65-23-2    с осмотром системы

65-23-3    Слив воды из системы

65-23-4    Осмотр отремонтированных приборов отопления при

наполнении системы водой

--------T-----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр ¦  Наименование   ¦ Ед.  ¦65-23-1¦65-23-2¦65-23-3¦65-23-4¦

¦ресурса¦ элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-------+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1   ¦Затраты труда    ¦чел.-ч¦  0,41 ¦  1,27 ¦  0,21 ¦  23,7 ¦

¦       ¦рабочих -        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦       ¦строителей       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд   ¦      ¦  1,7  ¦  3    ¦  1,7  ¦   3   ¦

¦       ¦работы           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-------+-----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-24

ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ

Состав работ:

01. Проверка приборов на равномерный прогрев. 02. Регулировка приборов при необходимости.

Измеритель: 100 приборов

65-24-1    Проверка на прогрев отопительных приборов с

регулировкой

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦65-24-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 15,73 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3    ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 65-25

СМЕНА КРАНОВ

Состав работ:

01. Снятие старого крана. 02. Подготовка нового крана к установке. 03. Установка нового крана.

Измеритель: 100 шт.

Смена:

65-25-1    воздушных кранов радиаторов

65-25-2    пробко - спускных кранов

65-25-3    кранов двойной регулировки

----------T--------------------T---------T--------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦65-25-1 ¦65-25-2 ¦65-25-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 23,4   ¦ 41,8   ¦100,8   ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 300-9230¦Краны               ¦шт.      ¦100,0   ¦100,0   ¦100,0   ¦

¦ 101-0388¦Краски масляные     ¦т        ¦  0,0018¦  0,0034¦  0,0051¦

¦ 101-1669¦Очес льняной        ¦кг       ¦  0,61  ¦  1,2   ¦  1,7   ¦

¦ 101-0628¦Олифа               ¦т        ¦  0,0006¦  0,0012¦  0,0017¦

L---------+--------------------+---------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 65-26

ДЕМОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГРЕБЕНОК

Состав работ:

01. Снятие распределительных гребенок с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до:

65-26-1    150 мм

65-26-2    200 мм

65-26-3    300 мм

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦65-26-1¦65-26-2¦65-26-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦662,4  ¦732,7  ¦958,3  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,3  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-27

ДЕМОНТАЖ ЭЛЕВАТОРОВ И ЭЛЕВАТОРНЫХ УЗЛОВ

Состав работ:

01. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж элеваторов номер:

65-27-1    1 - 5

65-27-2    6, 7

Демонтаж элеваторных узлов номер:

65-27-3    1, 2

65-27-4    3 - 5

--------T--------------T---------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр ¦ Наименование ¦   Ед.   ¦65-27-1¦65-27-2¦65-27-3¦65-27-4¦

¦ресурса¦   элемента   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦       ¦    затрат    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-------+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦   1   ¦Затраты труда ¦чел.-ч   ¦  97,2 ¦128,4  ¦912,4  ¦1104,2 ¦

¦       ¦рабочих -     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦       ¦строителей    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд¦         ¦   3,3 ¦  3,3  ¦  3,3  ¦   3,3 ¦

¦       ¦работы        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-------+--------------+---------+-------+-------+-------+--------

Раздел III. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Таблица ГЭСНр 65-28

РАЗБОРКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ ИЗ ПЛИТ

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки. 02. Разборка коробов на части.

Измеритель: 100 кв. м поверхности коробов

Разборка вентиляционных коробов из плит:

65-28-1    одинарных

65-28-2    двойных

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦65-28-1¦65-28-2¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 64,1  ¦ 98,7  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  2,9  ¦  2,9  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦  1,0  ¦  1,65 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с   ¦маш.-ч   ¦  1,0  ¦  1,65 ¦

¦         ¦двигателями внутреннего     ¦         ¦       ¦       ¦

¦         ¦сгорания                    ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневмати-  ¦маш.-ч   ¦  2,0  ¦  3,3  ¦

¦         ¦ческие                      ¦         ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор          ¦т        ¦  7,1  ¦ 14,3  ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-29

РАЗБОРКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

Состав работ:

01. Разборка наружной обшивки шахт из кровельной стали. 02. Разборка шахт на щиты.

Измеритель: 1 кв. м внутренней поверхности шахты

65-29-1     Разборка вентиляционных шахт

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦65-29-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 0,2   ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 2     ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦т        ¦ 0,056 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 65-30

РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ

Состав работ:

01. Снятие креплений. 02. Разборка воздуховодов на части.

Измеритель: 100 кв. м поверхности воздуховодов

Разборка воздуховодов  из  листовой  стали  толщиной до 0,9 мм

диаметром / периметром до:

65-30-1     165 мм / 540 мм

65-30-2     320 мм / 1000 мм

65-30-3     495 мм / 1550 мм

65-30-4     660 мм / 2070 мм

65-30-5     885 мм / 2780 мм

Разборка воздуховодов из листовой стали  толщиной  1  -  2  мм

диаметром / периметром до:

65-30-6     165 мм / 540 мм

65-30-7     320 мм / 1000 мм

65-30-8     495 мм / 1550 мм

65-30-9     660 мм / 2070 мм

65-30-10    885 мм / 2780 мм

Разборка воздуховодов  из алюминия толщиной 1 - 2 мм диаметром

/ периметром до:

65-30-11    165 мм / 540 мм

65-30-12    320 мм / 1000 мм

65-30-13    495 мм / 1550 мм

65-30-14    660 мм / 2070 мм

65-30-15    885 мм / 2780 мм

-------T-----------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр  ¦  Наименование   ¦ Ед.  ¦65-30-1¦65-30-2¦65-30-3¦65-30-4¦65-30-5¦

¦ресур-¦ элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦са    ¦                 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1  ¦Затраты труда ра-¦чел.-ч¦  47,8 ¦ 39,9  ¦ 32,1  ¦ 24,7  ¦ 22,4  ¦

¦      ¦бочих - строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦лей              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1 ¦Средний разряд   ¦      ¦   3   ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦      ¦работы           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2  ¦Затраты труда    ¦чел.-ч¦   0,75¦  0,75 ¦  0,75 ¦  0,75 ¦  0,75 ¦

¦      ¦машинистов       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3  ¦МАШИНЫ И         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦МЕХАНИЗМЫ        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121¦Подъемники       ¦маш.-ч¦   0,75¦  0,75 ¦  0,75 ¦  0,75 ¦  0,75 ¦

¦      ¦мачтовые         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L------+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

-------T-----------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦Шифр  ¦  Наименование   ¦ Ед.  ¦65-30-6¦65-30-7¦65-30-8¦65-30-9¦65-30-10¦

¦ресур-¦ элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦са    ¦                 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+------+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1  ¦Затраты труда ра-¦чел.-ч¦  63,9 ¦ 48,1  ¦ 40,2  ¦ 32,1  ¦ 29,8   ¦

¦      ¦бочих - строите- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦      ¦лей              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1 ¦Средний разряд   ¦      ¦   3   ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3     ¦

¦      ¦работы           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2  ¦Затраты труда    ¦чел.-ч¦   0,75¦  0,75 ¦  0,75 ¦  0,75 ¦  0,75  ¦

¦      ¦машинистов       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+------+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3  ¦МАШИНЫ И         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦      ¦МЕХАНИЗМЫ        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦031121¦Подъемники       ¦маш.-ч¦   0,75¦  0,75 ¦  0,75 ¦  0,75 ¦  0,75  ¦

¦      ¦мачтовые         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L------+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

-------T-----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦Шифр  ¦  Наименование   ¦ Ед.  ¦65-30-11¦65-30-12¦65-30-13¦65-30-14¦65-30-15¦

¦ресур-¦ элемента затрат ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦са    ¦                 ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+------+-----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1  ¦Затраты труда ра-¦чел.-ч¦  56,1  ¦ 48,6   ¦ 32,6   ¦ 29,8   ¦ 24,5   ¦

¦      ¦бочих - строите- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦      ¦лей              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1 ¦Средний разряд   ¦      ¦   3    ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦      ¦работы           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2  ¦Затраты труда    ¦чел.-ч¦   0,75 ¦  0,75  ¦  0,75  ¦  0,75  ¦  0,75  ¦

¦      ¦машинистов       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+------+-----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3  ¦МАШИНЫ И         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦      ¦МЕХАНИЗМЫ        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦031121¦Подъемники       ¦маш.-ч¦   0,75 ¦  0,75  ¦  0,75  ¦  0,75  ¦  0,75  ¦

¦      ¦мачтовые         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L------+-----------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 65-31

ДЕМОНТАЖ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Состав работ:

01. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж осевых вентиляторов весом до:

65-31-1    0,05 т

65-31-2    0,1 т

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента  ¦   Ед.   ¦65-31-1 ¦65-31-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦567,7   ¦1154,0  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  3     ¦   3    ¦

¦    2    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦  0,75  ¦   1,27 ¦

¦         ¦машинистов                ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦маш.-ч   ¦  0,75  ¦   1,27 ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 65-32

ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Состав работ:

01. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж центробежных вентиляторов весом до:

65-32-1    0,05 т

65-32-2    0,12 т

65-32-3    0,4 т

65-32-4    0,6 т

65-32-5    1,0 т

-------T-------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр  ¦Наименование ¦ Ед.  ¦65-32-1¦65-32-2¦65-32-3¦65-32-4¦65-32-5¦

¦ресур-¦  элемента   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦са    ¦   затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1  ¦Затраты труда¦чел.-ч¦344,1  ¦847,4  ¦1367,2 ¦1754,8 ¦2107,6 ¦

¦      ¦рабочих -    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦строителей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1 ¦Средний раз- ¦      ¦  3    ¦  3    ¦   3   ¦   3   ¦   3   ¦

¦      ¦ряд работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2  ¦Затраты труда¦чел.-ч¦  0,75 ¦  2,27 ¦   5,29¦  13,62¦  21,18¦

¦      ¦машинистов   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3  ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121¦Подъемники   ¦маш.-ч¦  0,75 ¦  2,27 ¦   5,29¦  13,62¦  21,18¦

¦      ¦мачтовые     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-33

СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК

Состав работ:

01. Снятие существующей решетки. 02. Установка новой решетки с заделкой раствором.

Измеритель: 100 жалюзийных решеток

65-33-1    Смена жалюзийных решеток

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦65-33-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 46,19 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  0,01 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые                 ¦маш.-ч   ¦  0,01 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 300-9390¦Решетки жалюзийные                  ¦шт.      ¦100,0  ¦

¦ 101-0219¦Гипс строительный                   ¦т        ¦  0,05 ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦куб. м   ¦  0,02 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦т        ¦  0,07 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 65-34

РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ

Состав работ:

01. Очистка разрушенного места короба. 02. Разборка дефектных плит. 03. Установка новых плит. 04. Заделка швов раствором.

Измеритель: 100 кв. м поверхности коробов

65-34-1    Ремонт вентиляционных коробов

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦65-34-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦150,0  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  4    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  1,5  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦маш.-ч   ¦  0,75 ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые                 ¦маш.-ч   ¦  0,75 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-9131¦Плиты                               ¦шт.      ¦   П   ¦

¦ 402-9071¦Раствор тяжелый цементный           ¦куб. м   ¦  1,3  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦т        ¦ 14,3  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 65-35

ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

Состав работ:

01. Удаление засорений в вентиляционных каналах с пробивкой и заделкой прочистных отверстий.

Измеритель: 100 м каналов

65-35-1    Прочистка вентиляционных каналов

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦65-35-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦18,7   ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦ 3     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦ 0,01  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые                 ¦маш.-ч   ¦ 0,01  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦куб. м   ¦ 0,017 ¦

¦ 101-0219¦Гипс строительный                   ¦т        ¦ 0,04  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Раздел IV. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблица ГЭСНр 65-36

СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

Состав работ:

01. Отсоединение приборов от линий трубопроводов. 02. Освобождение приборов от креплений. 03. Снятие приборов.

Измеритель: 100 приборов

Снятие газовых приборов:

65-36-1    бытовых газовых плит с двумя конфорками

65-36-2    бытовых газовых плит с четырьмя конфорками

65-36-3    колонок

65-36-4    счетчиков

65-36-5    водоподогревателей

-------T-------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр  ¦Наименование ¦ Ед.  ¦65-36-1¦65-36-2¦65-36-3¦65-36-4¦65-36-5¦

¦ре-   ¦  элемента   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦сурса ¦   затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1  ¦Затраты труда¦чел.-ч¦ 30,28 ¦ 61,92 ¦ 58,69 ¦ 27,85 ¦163,69 ¦

¦      ¦рабочих -    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦строителей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1 ¦Средний раз- ¦      ¦  4,1  ¦  4,1  ¦  4,1  ¦  4,1  ¦  4,1  ¦

¦      ¦ряд работы   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2  ¦Затраты труда¦чел.-ч¦  0,57 ¦  1,06 ¦  0,41 ¦  0,06 ¦  1,29 ¦

¦      ¦машинистов   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3  ¦МАШИНЫ И     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦МЕХАНИЗМЫ    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121¦Подъемники   ¦маш.-ч¦  0,57 ¦  1,06 ¦  0,41 ¦  0,06 ¦  1,29 ¦

¦      ¦мачтовые     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 65-37

СНЯТИЕ ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ У ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

Состав работ:

01. Снятие вытяжных труб с отсоединением от газовых приборов и креплений.

Измеритель: 100 вытяжных труб

Снятие вытяжных труб у газовых приборов:

65-37-1    без шибера

65-37-2    с шибером

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента  ¦   Ед.   ¦65-37-1 ¦65-37-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦  67,0  ¦ 70,5   ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   3    ¦  3     ¦

¦    2    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦   0,22 ¦  0,54  ¦

¦         ¦машинистов                ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦маш.-ч   ¦   0,22 ¦  0,54  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Раздел V. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 65-38

СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ

Состав работ:

01. Снятие негодных частей. 02. Установка новых частей.

Измеритель: 1 шт.

Смена частей канализационного стояка:

65-38-1    патрубка

65-38-2    флюгарки

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента  ¦   Ед.   ¦65-38-1 ¦65-38-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦  3,15  ¦ 1,38   ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2,7   ¦ 2,7    ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 103-9002¦Трубы чугунные канализа-  ¦м        ¦  1,53  ¦    -   ¦

¦         ¦ционные                   ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-0816¦Проволока                 ¦т        ¦   -    ¦ 0,0003 ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные       ¦т        ¦   -    ¦ 0,0005 ¦

¦ 101-0311¦Каболка                   ¦т        ¦  0,0004¦    -   ¦

¦ 101-9351¦Сталь листовая оцинкован- ¦т        ¦   -    ¦ 0,005  ¦

¦         ¦ная                       ¦         ¦        ¦        ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

СБОРНИК N 66

НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ГЭСНр-2001-66

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и замене наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения с использованием узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: очистку внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистку готовых приямков и проверку уклонов; подбивку труб грунтом; зачистку дна траншей; перестановку креплений при опускании труб и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по разборке трубопроводов рассчитан исходя из условий полной разборки на отдельные трубы и фасонные части.

1.4. В нормах учтены усредненные условия производства работ:

- разборка и замена труб в траншеях с естественной влажностью грунта - 70%;

- разборка и замена труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п., - 30%;

- длина труб в соответствии с ГОСТ.

Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.5. В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

Если проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, то расход ресурсов на выполнение работ с использованием таких труб следует определять по нормам, рассчитанным для труб ближайшего диаметра.

1.6. Нормы предназначены для определения расхода ресурсов на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 ат), а также аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.7. В нормах, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.8. В нормах таблиц с 66-27 по 66-46 затраты на эксплуатацию автомобиля бортового приведены для технологических целей и внутрипостроечного транспорта.

1.9. В нормах таблицы 66-29 расход клеевой композиции (код 113-9049) при температуре воздуха ниже +5 град. C следует увеличивать в 1,5 раза.

1.10. В таблице 66-37 при работе в затопленном колодце все нормы затрат труда рабочих - строителей, машинистов и времени эксплуатации машин и механизмов увеличиваются вдвое. Для заглушек диаметром 600 - 800 мм (норма 66-36-4) и диаметром 800 - 1200 мм (норма 66-36-5) добавляется промывочная машина КО-504 КАМАЗ в количестве 0,5 и 1,0 маш.-ч соответственно.

1.11. При выполнении работ по таблицам 66-37, 66-39 и 66-40 в случаях заиливания трубопроводов более чем на 30% требуется дополнительная промывка труб по соответствующим нормам таблицы 66-43 с учетом повышающих коэффициентов согласно таблице 1.

Таблица 1

----T-------------------T----------------------------------------¬

¦ N ¦Процент заиленности¦ Коэффициенты к нормам затрат ресурсов  ¦

¦п/п¦                   ¦   по шифрам 380161, 380181, 411-1002   ¦

+---+-------------------+----------------------------------------+

¦1  ¦     30 - 40       ¦                 1,0                    ¦

¦2  ¦       45          ¦                 1,16                   ¦

¦3  ¦       50          ¦                 1,29                   ¦

¦4  ¦       55          ¦                 1,41                   ¦

¦5  ¦       60          ¦                 1,54                   ¦

¦6  ¦       65          ¦                 1,67                   ¦

¦7  ¦       70          ¦                 1,8                    ¦

¦8  ¦       75          ¦                 1,93                   ¦

¦9  ¦       80          ¦                 2,06                   ¦

¦10 ¦       85          ¦                 2,19                   ¦

¦11 ¦       90          ¦                 2,31                   ¦

¦12 ¦      100          ¦                 2,56                   ¦

L---+-------------------+-----------------------------------------

1.12. В нормах таблиц с 66-27 по 66-46 расход ряда материалов дан с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота согласно таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Номер нормы | Ед. из- мер. | Расход на перво- на- чаль- ную уста- новку | Нор- ма- тив обо- ра- чи- вае- мос- ти | Рас- ход с уче- том обо- рачи- вае- мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 201-9281 | Щиты опалубки металли- ческие | ГЭСНр N 66-31 ГЭСНр N 66-32 | т | 0,4 | 20 | 0,023 |
| 2 | 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | ГЭСНр N 66-31 ГЭСНр N 66-32 | т | 1,0 | 20 | 0,057 |
| 3 | 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 1,0 т | ГЭСНр N 66-32 | т | 0,1 | 20 | 0,005 |
| 3.1 | 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | ГЭСНр N 66-37 ГЭСНр N 66-39 | т | 0,11 | 10 | 0,013 |
| 4.0 | 201-0763 | Отдельные конструктив- ные элементы зданий и сооружений с преобла- данием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ГЭСНр N 66-33-1 ГЭСНр N 66-33-2 ГЭСНр N 66-44-1 ГЭСНр N 66-44-2 | т | 0,03 | 5 | 0,007 |
| 4.1 | 201-0763 | Отдельные конструктив- ные элементы зданий и сооружений с преоблада- нием гнутосварных про- филей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ГЭСНр N 66-33-3 ГЭСНр N 66-44-3 | т | 0,04 | 5 | 0,01 |
| 4.2 | 201-0763 | Отдельные конструктив- ные элементы зданий и сооружений с преобла- данием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ГЭСНр N 66-33-4 ГЭСНр N 66-33-5 ГЭСНр N 66-44-4 ГЭСНр N 66-44-5 | т | 0,06 | 5 | 0,015 |
| 4.3 | 201-0763 | Отдельные конструктив- ные элементы зданий и сооружений с преоблада- нием гнутосварных про- филей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ГЭСНр N 66-33-6 ГЭСНр N 66-44-6 | т | 0,08 | 5 | 0,02 |
| 5.0 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-34-1 | м | 0,67 | 5 | 0,167 |
| 5.1 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-34-2 | м | 0,84 | 5 | 0,21 |
| 5.2 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-34-3 | м | 1,01 | 5 | 0,252 |
| 5.3 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-34-4 | м | 1,34 | 5 | 0,335 |
| 5.4 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-34-5 | м | 1,68 | 5 | 0,42 |
| 5.5 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-34-6 | м | 2,01 | 5 | 0,502 |
| 5.6 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-38 | м | 1,33 | 5 | 0,332 |
| 5.7 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-40 | м | 13,57 | 5 | 3,392 |
| 5.8 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-45-1 | м | 0,68 | 5 | 0,17 |
| 5.9 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-45-2 | м | 0,85 | 5 | 0,212 |
| 5.10 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-45-3 | м | 1,02 | 5 | 0,255 |
| 5.11 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-45-4 | м | 1,37 | 5 | 0,342 |
| 5.12 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-45-5 | м | 1,7 | 5 | 0,425 |
| 5.13 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр N 66-45-6 | м | 2,03 | 5 | 0,507 |
| 6 | 300-9641 | Заглушка ПТ | ГЭСНр N 66-36 | шт. | 1,0 | 10 | 0,115 |
| 7 | 300-9642 | Пневмозаглушка резино- кордная | ГЭСНр N 66-36 | шт. | 1,0 | 10 | 0,115 |
| 8 | 300-9641 | Заглушка ПТ | ГЭСНр N 66-44 ГЭСНр N 66-45 | шт. | 2,0 | 10 | 0,23 |
| 9 | 300-9642 | Пневмозаглушка резино- кордная | ГЭСНр N 66-44 ГЭСНр N 66-45 | шт. | 2,0 | 10 | 0,23 |
| 10 | 102-0029 | Брусья толщиной 130 мм и более III сорта | ГЭСНр N 66-42 | куб. м | 0,5 | 10 | 0,131 |
| 11 | 201-9290 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | ГЭСНр N 66-46-1 | т | 19,54 | 25 | 0,891 |
| 11.1 | 201-9290 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | ГЭСНр N 66-46-2 | т | 46,5 | 25 | 2,12 |
| 12 | 201-9292 | Металлические конс- трукции крепежных блоков с распорами | ГЭСНр N 66-46-1 | т | 84,86 | 25 | 3,869 |
| 12.1 | 201-9292 | Металлические конструк- ции крепежных блоков с распорами | ГЭСНр N 66-46-2 | т | 108,85 | 25 | 4,963 |

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке и замене трубопроводов следует определять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

I. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Таблица ГЭСНр 66-1

РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

Состав работ:

01. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от нароста и грязи. 02. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.

Измеритель: 100 м

Разборка трубопроводов    водоснабжения   из   чугунных   труб

диаметром:

66-1-1     50 мм

66-1-2     100 мм

66-1-3     150 мм

66-1-4     200 мм

66-1-5     250 мм

---------T-------------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименование ¦ Ед.  ¦66-1-1¦66-1-2¦66-1-3¦66-1-4¦66-1-5¦

¦ресурса ¦  элемента   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦   затрат    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда¦чел.-ч¦ 78,46¦ 92,6 ¦125,06¦132,96¦148,43¦

¦        ¦рабочих -    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний раз- ¦      ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦

¦        ¦ряд работы   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный ¦т     ¦  1,09¦  2,18¦  3,47¦  4,98¦  6,69¦

¦        ¦мусор        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+-------------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 66-2

РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ

Состав работ:

01. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой их от нароста и грязи. 02. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.

Измеритель: 100 м

Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром:

66-2-1     50 мм

66-2-2     100 мм

66-2-3     150 мм

Разборка трубопроводов  канализации   из   керамических   труб

диаметром:

66-2-4     150 мм

66-2-5     200 мм

66-2-6     250 мм

---------T------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦Наименование¦ Ед.  ¦66-2-1¦66-2-2¦66-2-3¦66-2-4¦66-2-5¦66-2-6¦

¦ресурса ¦  элемента  ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦   затрат   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 87,38¦130,49¦176,86¦140,73¦150,61¦181,07¦

¦        ¦да рабочих -¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний раз-¦      ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦

¦        ¦ряд работы  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный¦т     ¦  0,74¦  1,51¦  2,43¦  3,0 ¦  4,2 ¦  5,8 ¦

¦        ¦мусор       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+------------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 66-3

РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ КАМЕР, КАНАЛОВ,

КОМПЕНСАТОРНЫХ НИШ, УГЛОВ ПОВОРОТА ВРУЧНУЮ

Состав работ:

01. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 02. Выборка годного кирпича из разобранной кладки с очисткой от раствора и укладкой в штабель с последующим складированием (норма 2).

Измеритель: 1 куб. м кладки

Разборка кирпичной кладки камер,  каналов, компенсаторных ниш,

углов поворота вручную:

66-3-1     без очистки кирпича

66-3-2     с очисткой кирпича

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦66-3-1 ¦66-3-2 ¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦  6,44 ¦ 11,4  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  2    ¦  2    ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор          ¦т        ¦  2,1  ¦  1,05 ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 66-4

СМЕНА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДУШЕК НА ДНЕ КАНАЛОВ

ПОД ТРУБОПРОВОДЫ

Состав работ:

01. Демонтаж ж/б подушки. 02. Разбивка старого основания под подушку вручную. 03. Устройство выравнивающего слоя из раствора. 04. Монтаж опорной подушки.

Измеритель: 1 шт.

66-4-1     Смена железобетонных подушек на дне каналов под

трубопроводы

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦66-4-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦  0,6  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,3  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  0,08 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 021141  ¦Кран на автомобильном ходу          ¦маш.-ч   ¦  0,04 ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦маш.-ч   ¦  0,04 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 440-9206¦Опорная подушка                     ¦куб. м   ¦   П   ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный                   ¦куб. м   ¦  0,01 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦т        ¦  0,05 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 66-5

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ СТЕН КАНАЛОВ ПОСЛЕ

РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Состав работ:

01. Раскрой и установка досок. 02. Устройство и разборка щитов опалубки. 03. Укладка бетона.

Измеритель: 1 куб. м

66-5-1     Восстановление бетонных стен каналов после

ремонтных работ

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦66-5-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 10,7  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,3  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  0,57 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 021141  ¦Кран на автомобильном ходу          ¦маш.-ч   ¦  0,47 ¦

¦ 110101  ¦Бадьи                               ¦маш.-ч   ¦  0,47 ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦маш.-ч   ¦  0,01 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 401-9001¦Бетон                               ¦куб. м   ¦  1,015¦

¦ 203-0501¦Щиты опалубки                       ¦кв. м    ¦  0,72 ¦

¦ 102-0117¦Доски обрезные толщиной 32 - 40 мм, ¦куб. м   ¦  0,02 ¦

¦         ¦III сорта                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные                 ¦т        ¦  0,004¦

¦ 101-0816¦Проволока                           ¦т        ¦  0,009¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 66-6

РЕМОНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН КАНАЛОВ

ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

Состав работ:

01. Разборка поврежденных мест вручную. 02. Установка опалубки. 03. Укладка арматуры. 04. Укладка бетона.

Измеритель: 1 куб. м

Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами:

66-6-1     площадью до 0,1 кв. м

66-6-2     площадью до 0,2 кв. м

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦66-6-1 ¦66-6-2 ¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦27,6   ¦21,2   ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦ 3,4   ¦ 3,4   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦ 0,79  ¦ 0,79  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 040502  ¦Установки для сварки ручной ¦маш.-ч   ¦ 0,37  ¦ 0,37  ¦

¦         ¦дуговой                     ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 021141  ¦Кран на автомобильном ходу  ¦маш.-ч   ¦ 0,69  ¦ 0,69  ¦

¦ 110101  ¦Бадьи                       ¦маш.-ч   ¦ 0,47  ¦ 0,47  ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦маш.-ч   ¦ 0,1   ¦ 0,1   ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 401-9001¦Бетон                       ¦куб. м   ¦ 1,015 ¦ 1,015 ¦

¦ 203-0501¦Щиты опалубки               ¦кв. м    ¦ 0,79  ¦ 0,79  ¦

¦ 102-0117¦Доски обрезные толщиной     ¦куб. м   ¦ 0,02  ¦ 0,02  ¦

¦         ¦32 - 40 мм, III сорта       ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные         ¦т        ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦

¦ 204-9001¦Арматура                    ¦т        ¦ 0,07  ¦ 0,07  ¦

¦ 101-1529¦Электроды                   ¦т        ¦ 0,0035¦ 0,0035¦

¦ 101-0816¦Проволока                   ¦т        ¦ 0,009 ¦ 0,009 ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 66-7

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТЕПЛОВЫХ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки вручную. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание.

Измеритель: 100 кв. м оштукатуренной поверхности

66-7-1     Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦66-7-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦180,0  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,3  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный                   ¦куб. м   ¦  2,2  ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦куб. м   ¦  0,1  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 66-8

ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ

Состав работ:

01. Очистка люка. 02. Снятие крышки и корпуса люка.

Измеритель: 1 люк

66-8-1     Демонтаж чугунных люков

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦66-8-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦  2,27 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,1  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 66-9

УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ

Состав работ:

01. Пробивка отверстий в стенах. 02. Опускание и монтаж лестниц. 03. Заделка отверстий.

Измеритель: 1 т

Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами:

66-9-1     кирпичными

66-9-2     бетонными

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦66-9-1 ¦66-9-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат            ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 31,8  ¦37,0   ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  4,1  ¦ 4,1   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦  1,86 ¦ 3,21  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с   ¦маш.-ч   ¦  1,36 ¦ 2,71  ¦

¦         ¦двигателем внутреннего      ¦         ¦       ¦       ¦

¦         ¦сгорания                    ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 040502  ¦Установки для сварки ручной ¦маш.-ч   ¦  1,6  ¦ 1,6   ¦

¦         ¦дуговой                     ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневмати-  ¦маш.-ч   ¦  1,36 ¦ 2,71  ¦

¦         ¦ческие                      ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦маш.-ч   ¦  0,5  ¦ 0,5   ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 201-0650¦Металлоконструкции лестниц  ¦т        ¦  1,0  ¦ 1,0   ¦

¦ 101-1529¦Электроды                   ¦т        ¦  0,001¦ 0,001 ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный           ¦куб. м   ¦  0,035¦ 0,035 ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 66-10

ОЧИСТКА КАМЕР ОТ ГРЯЗИ И ИЛА

Состав работ:

01. Очистка камер от грязи и ила с выкидкой на поверхность вручную (нормы 1 - 3). 02. Очистка камер от грязи и ила с подъемом на поверхность при помощи лебедок (нормы 4 - 6).

Измеритель: 1 куб. м ила, грязи

Очистка камер от:

66-10-1    сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным

теплоносителем

66-10-2    сухого ила и грязи при наличии горячих труб и

температуре воздуха более 40 градусов

66-10-3    сухого ила и грязи без труб и арматуры

66-10-4    мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным

теплоносителем

66-10-5    мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и

температуре воздуха более 40 градусов

66-10-6    мокрого ила и грязи без труб и арматуры

-------T--------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр  ¦ Наименование ¦ Ед.  ¦66-10-1¦66-10-2¦66-10-3¦66-10-4¦66-10-5¦66-10-6¦

¦ре-   ¦   элемента   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦сурса ¦    затрат    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1  ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦  5,24 ¦  6,38 ¦  4,32 ¦  6,58 ¦  8,02 ¦  5,45 ¦

¦      ¦рабочих -     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦строителей    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1 ¦Средний разряд¦      ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦

¦      ¦работы        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3  ¦МАШИНЫ И      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦МЕХАНИЗМЫ     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦030304¦Лебедки ручные¦маш.-ч¦    -  ¦    -  ¦   -   ¦  2,96 ¦  3,6  ¦  2,45 ¦

L------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 66-11

ОЧИСТКА ПРОХОДНЫХ И ПОЛУПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ

Состав работ:

01. Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием его в кучи и выкидкой на поверхность вручную.

Измеритель: 1 куб. м ила, грязи

Очистка проходных и полупроходных каналов от:

66-11-1    сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых

трубах, глубина очистки до 2 м

66-11-2    сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых

трубах, глубина очистки до 3 м

66-11-3    сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых

трубах, глубина очистки более 3 м

66-11-4    сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии

труб, глубина очистки до 2 м

66-11-5    сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии

труб, глубина очистки более 2 м

66-11-6    сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых

трубах, глубина очистки до 2 м

66-11-7    сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых

трубах, глубина очистки до 3 м

66-11-8    сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых

трубах, глубина очистки более 3 м

66-11-9    сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при

наличии труб, глубина очистки до 2 м

66-11-10   сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при

наличии труб, глубина очистки более 2 м

66-11-11   мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых

трубах, глубина очистки до 2 м

66-11-12   мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых

трубах, глубина очистки до 3 м

66-11-13   мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых

трубах, глубина очистки более 3 м

66-11-14   мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии

труб, глубина очистки до 2 м

66-11-15   мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии

труб, глубина очистки более 2 м

66-11-16   мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при

снятых трубах, глубина очистки до 2 м

66-11-17   мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при

снятых трубах, глубина очистки до 3 м

66-11-18   мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при

снятых трубах, глубина очистки более 3 м

66-11-19   мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при

наличии труб, глубина очистки до 2 м

66-11-20   мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при

наличии труб, глубина очистки более 2 м

------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр ¦Наименование¦ Ед.  ¦66-11-1¦66-11-2¦66-11-3¦66-11-4¦66-11-5¦

¦ре-  ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦сурса¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-----+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦  1  ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  4,93 ¦  5,96 ¦  7,3  ¦  6,38 ¦  9,57 ¦

¦     ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 1.1 ¦Средний раз-¦      ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦

¦     ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

------T------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦Шифр ¦Наименование¦ Ед.  ¦66-11-6¦66-11-7¦66-11-8¦66-11-9¦66-11-10¦

¦ре-  ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦сурса¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+-----+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦  1  ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  7,1  ¦  8,64 ¦ 10,6  ¦  9,16 ¦ 14,0   ¦

¦     ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦     ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 1.1 ¦Средний раз-¦      ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9   ¦

¦     ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L-----+------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

------T------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦Шифр ¦Наименование¦ Ед.  ¦66-11-11¦66-11-12¦66-11-13¦66-11-14¦66-11-15¦

¦ре-  ¦  элемента  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦сурса¦   затрат   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦  1  ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  6,17  ¦  7,51  ¦ 10,3   ¦  8,13  ¦ 12,2   ¦

¦     ¦да рабочих -¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦строителей  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 1.1 ¦Средний раз-¦      ¦  1,9   ¦  1,9   ¦  1,9   ¦  1,9   ¦  1,9   ¦

¦     ¦ряд работы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L-----+------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

------T------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦Шифр ¦Наименование¦ Ед.  ¦66-11-16¦66-11-17¦66-11-18¦66-11-19¦66-11-20¦

¦ре-  ¦  элемента  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦сурса¦   затрат   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦  1  ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  8,95  ¦ 10,9   ¦ 13,6   ¦ 11,8   ¦ 18,0   ¦

¦     ¦да рабочих -¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦строителей  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 1.1 ¦Средний раз-¦      ¦  1,9   ¦  1,9   ¦  1,9   ¦  1,9   ¦  1,9   ¦

¦     ¦ряд работы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L-----+------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-12

ОЧИСТКА НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОТ ИЛА И ГРЯЗИ

Состав работ:

01. Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную.

Измеритель: 1 куб. м ила, грязи

Очистка непроходных каналов от:

66-12-1    сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина

очистки до 2 м

66-12-2    сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина

очистки более 2 м

66-12-3    сухого ила и грязи при наличии труб, глубина

очистки до 2 м

66-12-4    сухого ила и грязи при наличии труб, глубина

очистки более 2 м

66-12-5    мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина

очистки до 2 м

66-12-6    мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина

очистки более 2 м

66-12-7    мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина

очистки до 2 м

66-12-8    мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина

очистки более 2 м

------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр ¦    Наименование   ¦ Ед.  ¦66-12-1¦66-12-2¦66-12-3¦66-12-4¦

¦ре-  ¦      элемента     ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦сурса¦       затрат      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦  1  ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  3,49 ¦  4,83 ¦  4,42 ¦  6,27 ¦

¦     ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 1.1 ¦Средний разряд     ¦      ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦

¦     ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----+-------------------+------+-------+-------+-------+--------

------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр ¦    Наименование   ¦ Ед.  ¦66-12-5¦66-12-6¦66-12-7¦66-12-8¦

¦ре-  ¦      элемента     ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦сурса¦       затрат      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦  1  ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  4,32 ¦  6,07 ¦  5,55 ¦  7,92 ¦

¦     ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 1.1 ¦Средний разряд     ¦      ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦

¦     ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----+-------------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 66-13

ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Состав работ:

01. Визуальная проверка крепления с исправлением его при необходимости.

Измеритель: 1 км теплотрассы

Проверка крепления трубопроводов:

66-13-1    при однотрубной прокладке диаметром труб до 200 мм

66-13-2    при однотрубной прокладке диаметром труб до 400 мм

66-13-3    при однотрубной прокладке диаметром труб до 500 мм

66-13-4    при однотрубной прокладке диаметром труб до 700 мм

66-13-5    при однотрубной прокладке диаметром труб до 800 мм

66-13-6    при однотрубной прокладке диаметром труб до 900 мм

66-13-7    при однотрубной прокладке диаметром труб до 1000 мм

66-13-8    при однотрубной прокладке диаметром труб до 1200 мм

66-13-9    при однотрубной прокладке диаметром труб до 1400 мм

66-13-10   при двухтрубной прокладке диаметром труб до 200 мм

66-13-11   при двухтрубной прокладке диаметром труб до 400 мм

66-13-12   при двухтрубной прокладке диаметром труб до 500 мм

66-13-13   при двухтрубной прокладке диаметром труб до 700 мм

66-13-14   при двухтрубной прокладке диаметром труб до 800 мм

66-13-15   при двухтрубной прокладке диаметром труб до 900 мм

66-13-16   при двухтрубной прокладке диаметром труб до 1000 мм

66-13-17   при двухтрубной прокладке диаметром труб до 1200 мм

66-13-18   при двухтрубной прокладке диаметром труб до 1400 мм

------T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр ¦Наименование¦ Ед.  ¦66-13-1¦66-13-2¦66-13-3¦66-13-4¦66-13-5¦

¦ре-  ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦сурса¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-----+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦  1  ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦ 20,6  ¦ 30,9  ¦ 51,5  ¦ 72,1  ¦ 92,7  ¦

¦     ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦     ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 1.1 ¦Средний раз-¦      ¦  2,5  ¦  2,5  ¦  2,5  ¦  2,5  ¦  2,5  ¦

¦     ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-----+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

------T------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦Шифр ¦Наименование¦ Ед.  ¦66-13-6¦66-13-7¦66-13-8¦66-13-9¦66-13-10¦

¦ре-  ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦сурса¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+-----+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦  1  ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦113,0  ¦134,0  ¦165,0  ¦185,0  ¦ 30,9   ¦

¦     ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦     ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 1.1 ¦Средний раз-¦      ¦  2,5  ¦  2,5  ¦  2,5  ¦  2,5  ¦  2,5   ¦

¦     ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L-----+------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

------T---------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦Шифр ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-13-11¦66-13-12¦66-13-13¦66-13-14¦

¦ре-  ¦   элемента    ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦сурса¦    затрат     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+---------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦  1  ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 51,5   ¦ 72,1   ¦103,0   ¦134,0   ¦

¦     ¦рабочих - стро-¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦ителей         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 1.1 ¦Средний разряд ¦      ¦  2,5   ¦  2,5   ¦  2,5   ¦  2,5   ¦

¦     ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L-----+---------------+------+--------+--------+--------+---------

------T---------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦Шифр ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-13-15¦66-13-16¦66-13-17¦66-13-18¦

¦ре-  ¦   элемента    ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦сурса¦    затрат     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+---------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦  1  ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 154,0  ¦ 175,0  ¦206,0   ¦237,0   ¦

¦     ¦рабочих - стро-¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦ителей         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 1.1 ¦Средний разряд ¦      ¦   2,5  ¦   2,5  ¦  2,5   ¦  2,5   ¦

¦     ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L-----+---------------+------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-14

ВЫРЕЗКА И ВРЕЗКА КОНТРОЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ ТРУБ

Состав работ:

01. Газовая резка труб. 02. Подъем вырезанных труб на поверхность и очистка от грязи. 03. Опускание новых труб в траншею. 04. Прихватка стыков. 05. Сварка труб в траншее с зачисткой сварных швов вручную.

Измеритель: 1 вставка длиной 1 м

Вырезка и  врезка   контрольного   участка   для   определения

внутреннего состояния труб диаметром до:

66-14-1    100 мм

66-14-2    200 мм

66-14-3    300 мм

66-14-4    400 мм

66-14-5    500 мм

66-14-6    600 мм

66-14-7    700 мм

66-14-8    800 мм

66-14-9    900 мм

66-14-10   1000 мм

66-14-11   1200 мм

66-14-12   1400 мм

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-14-1¦66-14-2¦66-14-3¦66-14-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 3,6   ¦ 5,4   ¦  8,08 ¦ 9,82  ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦ 4,2   ¦ 4,2   ¦  4,2  ¦ 4,2   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦  0,39 ¦ 0,39  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦  -    ¦  -    ¦  0,25 ¦ 0,25  ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040502  ¦Установки для свар-¦маш.-ч¦ 1,39  ¦ 3,57  ¦  6,17 ¦ 6,76  ¦

¦        ¦ки ручной дуговой  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦ 0,32  ¦ 0,42  ¦  0,65 ¦ 0,74  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦  0,14 ¦ 0,14  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦103-9011¦Трубы стальные     ¦м     ¦ 1,02  ¦ 1,02  ¦  1,02 ¦ 1,02  ¦

¦101-1529¦Электроды          ¦т     ¦ 0,0004¦ 0,0009¦  0,002¦ 0,0026¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦ 0,15  ¦ 0,34  ¦  0,73 ¦ 0,95  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦ 0,04  ¦ 0,09  ¦  0,19 ¦ 0,21  ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-14-5¦66-14-6¦66-14-7¦66-14-8¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦13,1   ¦15,1   ¦16,1   ¦17,9   ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦ 4,2   ¦ 4,2   ¦ 4,2   ¦ 4,2   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 0,39  ¦ 0,39  ¦ 0,39  ¦ 0,39  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦ 0,25  ¦ 0,25  ¦ 0,25  ¦ 0,25  ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040502  ¦Установки для свар-¦маш.-ч¦ 9,37  ¦11,97  ¦13,61  ¦17,68  ¦

¦        ¦ки ручной дуговой  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦ 0,88  ¦ 0,97  ¦ 1,11  ¦ 1,29  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦103-9011¦Трубы стальные     ¦м     ¦ 1,02  ¦ 1,02  ¦ 1,02  ¦ 1,02  ¦

¦101-1529¦Электроды          ¦т     ¦ 0,0032¦ 0,0038¦ 0,0056¦ 0,0064¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦ 1,18  ¦ 1,41  ¦ 2,09  ¦ 2,38  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦ 0,26  ¦ 0,31  ¦ 0,46  ¦ 0,52  ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-14-9¦66-14-10¦66-14-11¦66-14-12¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦22,4   ¦26,9    ¦ 33,8   ¦ 38,7   ¦

¦        ¦рабочих -          ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей         ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦ 4,2   ¦ 4,2    ¦  4,2   ¦  4,2   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 0,54  ¦ 0,54   ¦  0,54  ¦  0,54  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦ 0,4   ¦ 0,4    ¦  0,4   ¦  0,4   ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦040502  ¦Установки для свар-¦маш.-ч¦19,82  ¦23,69   ¦ 29,78  ¦ 32,34  ¦

¦        ¦ки ручной дуговой  ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦ 1,39  ¦ 1,66   ¦  1,99  ¦  2,22  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦ 0,14  ¦ 0,14   ¦  0,14  ¦  0,14  ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦103-9011¦Трубы стальные     ¦м     ¦ 1,02  ¦ 1,02   ¦  1,02  ¦  1,02  ¦

¦101-1529¦Электроды          ¦т     ¦ 0,0087¦ 0,0096 ¦  0,016 ¦  0,027 ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦ 3,21  ¦ 3,57   ¦  5,84  ¦ 10,07  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦ 0,71  ¦ 0,79   ¦  1,29  ¦  2,22  ¦

L--------+-------------------+------+-------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-15

ЗАМЕНА УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ

Состав работ:

01. Газовая резка труб в траншее. 02. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи. 03. Строповка и опускание новых труб в траншею. 04. Закрепление новой трубы в траншее подбивкой грунта. 05. Прихватка стыков. 06. Сварка стыков труб в траншее с зачисткой сварных швов вручную.

Измеритель: 1 вставка длиной 6 м

Замена участков трубопроводов диаметром до:

66-15-1    100 мм

66-15-2    200 мм

66-15-3    300 мм

66-15-4    400 мм

66-15-5    500 мм

66-15-6    600 мм

66-15-7    700 мм

66-15-8    800 мм

66-15-9    900 мм

66-15-10   1000 мм

66-15-11   1200 мм

66-15-12   1400 мм

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-15-1¦66-15-2¦66-15-3¦66-15-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 5,86  ¦ 9,8   ¦13,5   ¦15,5   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦ 3,6   ¦ 3,6   ¦ 3,6   ¦ 3,6   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 0,55  ¦ 0,55  ¦ 0,55  ¦ 0,55  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040502  ¦Установки для свар-¦маш.-ч¦ 1,39  ¦ 3,57  ¦ 6,17  ¦ 6,76  ¦

¦        ¦ки ручной дуговой  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦ 0,32  ¦ 0,42  ¦ 0,65  ¦ 0,74  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400003  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦103-9011¦Трубы стальные     ¦м     ¦ 6,09  ¦ 6,09  ¦ 6,09  ¦ 6,09  ¦

¦101-1529¦Электроды          ¦т     ¦ 0,0004¦ 0,0009¦ 0,002 ¦ 0,0026¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦ 0,15  ¦ 0,34  ¦ 0,73  ¦ 0,95  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦ 0,04  ¦ 0,09  ¦ 0,19  ¦ 0,21  ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-15-5¦66-15-6¦66-15-7¦66-15-8¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦14,51  ¦16,87  ¦18,74  ¦20,9   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦ 3,6   ¦ 3,6   ¦ 3,6   ¦ 3,6   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 0,55  ¦ 0,55  ¦ 0,55  ¦ 0,55  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦ 0,41  ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040502  ¦Установки для свар-¦маш.-ч¦ 9,37  ¦11,97  ¦13,61  ¦17,68  ¦

¦        ¦ки ручной дуговой  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦ 0,88  ¦ 0,97  ¦ 1,11  ¦ 1,29  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400003  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦ 0,14  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦103-9011¦Трубы стальные     ¦м     ¦ 6,09  ¦ 6,09  ¦ 6,09  ¦ 6,09  ¦

¦101-1529¦Электроды          ¦т     ¦ 0,0032¦ 0,0038¦ 0,0056¦ 0,0064¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦ 1,18  ¦ 1,41  ¦ 2,09  ¦ 2,38  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦ 0,26  ¦ 0,31  ¦ 0,46  ¦ 0,52  ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-15-9¦66-15-10¦66-15-11¦66-15-12¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦24,62  ¦ 27,51  ¦ 35,82  ¦ 43,93  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦ 3,6   ¦  3,6   ¦  3,6   ¦  3,6   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 0,55  ¦  0,55  ¦  0,55  ¦  0,55  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦021143  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦ 0,41  ¦  0,41  ¦  0,41  ¦  0,41  ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦040502  ¦Установки для свар-¦маш.-ч¦19,82  ¦ 23,69  ¦ 29,78  ¦ 34,61  ¦

¦        ¦ки ручной дуговой  ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦ 1,39  ¦  1,66  ¦  1,99  ¦  2,22  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦400003  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦ 0,14  ¦  0,14  ¦  0,14  ¦  0,14  ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦103-9011¦Трубы стальные     ¦м     ¦ 6,09  ¦  6,09  ¦  6,09  ¦  6,09  ¦

¦101-1529¦Электроды          ¦т     ¦ 0,0087¦  0,0096¦  0,016 ¦  0,027 ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦ 3,21  ¦  3,57  ¦  5,84  ¦ 10,07  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦ 0,71  ¦  0,79  ¦  1,29  ¦  2,22  ¦

L--------+-------------------+------+-------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-16

ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ

Состав работ:

01. Вскрытие непроходного канала. 02. Газовая резка труб. 03. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Демонтаж трубопроводов  в непроходных каналах краном диаметром

труб до:

66-16-1    50 мм

66-16-2    80 мм

66-16-3    100 мм

66-16-4    150 мм

66-16-5    200 мм

66-16-6    250 мм

66-16-7    300 мм

66-16-8    400 мм

66-16-9    500 мм

66-16-10   600 мм

66-16-11   700 мм

66-16-12   800 мм

66-16-13   1000 мм

66-16-14   1200 мм

66-16-15   1400 мм

Демонтаж трубопроводов  в  непроходных  каналах  с  повышенной

влажностью краном диаметром труб до:

66-16-16   50 мм

66-16-17   80 мм

66-16-18   100 мм

66-16-19   150 мм

66-16-20   200 мм

66-16-21   250 мм

66-16-22   300 мм

66-16-23   400 мм

66-16-24   500 мм

66-16-25   600 мм

66-16-26   700 мм

66-16-27   800 мм

66-16-28   1000 мм

66-16-29   1200 мм

66-16-30   1400 мм

Демонтаж трубопроводов  в  непроходных  каналах  с  повышенной

влажностью лебедкой диаметром труб до:

66-16-31   50 мм

66-16-32   80 мм

66-16-33   100 мм

66-16-34   150 мм

66-16-35   200 мм

66-16-36   250 мм

66-16-37   300 мм

66-16-38   400 мм

66-16-39   500 мм

66-16-40   600 мм

66-16-41   700 мм

66-16-42   800 мм

66-16-43   1000 мм

66-16-44   1200 мм

66-16-45   1400 мм

Демонтаж трубопроводов  в  непроходных  каналах  с  повышенной

влажностью вручную диаметром труб до:

66-16-46   50 мм

66-16-47   80 мм

66-16-48   100 мм

66-16-49   150 мм

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-16-1¦66-16-2¦66-16-3¦66-16-4¦66-16-5¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 22,4  ¦ 33,8  ¦ 35,1  ¦ 37,8  ¦ 43,5  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  1,87 ¦  2,14 ¦  2,14 ¦  2,42 ¦  2,69 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦  1,67 ¦  1,94 ¦  1,94 ¦  2,22 ¦  2,49 ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦  1,53 ¦  1,78 ¦  1,78 ¦  2,03 ¦  2,28 ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  0,88 ¦  1,36 ¦  1,65 ¦  3,04 ¦  5,02 ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦  0,22 ¦  0,34 ¦  0,41 ¦  0,75 ¦  1,23 ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-16-6¦66-16-7¦66-16-8¦66-16-9¦66-16-10¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 59,6  ¦ 66,3  ¦ 90,8  ¦108,0  ¦122,0   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  3,54 ¦  4,08 ¦  4,27 ¦  5,46 ¦  6,02  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦  3,34 ¦  3,88 ¦  4,07 ¦  5,26 ¦  5,82  ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦  3,06 ¦  3,56 ¦  4,07 ¦  4,82 ¦  5,34  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2   ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  8,34 ¦  9,92 ¦ 12,86 ¦ 15,94 ¦ 18,96  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦  2,04 ¦  2,42 ¦  3,14 ¦  3,89 ¦  4,62  ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-16-11¦66-16-12¦66-16-13¦66-16-14¦66-16-15¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 149,0  ¦217,0   ¦234,0   ¦321,0   ¦373,0   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   3    ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦   7,05 ¦  8,17  ¦ 10,38  ¦ 12,32  ¦ 13,72  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦   6,65 ¦  7,77  ¦  9,98  ¦ 11,92  ¦ 13,32  ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦   6,10 ¦  7,12  ¦  9,14  ¦ 10,92  ¦ 12,20  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   0,4  ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  21,42 ¦ 24,2   ¦ 37,51  ¦ 73,51  ¦ 85,27  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦   5,22 ¦  5,89  ¦  9,12  ¦ 17,87  ¦ 20,72  ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-16-16¦66-16-17¦66-16-18¦66-16-19¦66-16-20¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  32,7  ¦  33,8  ¦ 35,1   ¦ 48,1   ¦ 53,8   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   3    ¦   3    ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦   2,14 ¦   2,46 ¦  2,46  ¦  2,77  ¦  3,09  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦   1,94 ¦   2,26 ¦  2,26  ¦  2,57  ¦  2,89  ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦   1,53 ¦   1,78 ¦  1,78  ¦  2,03  ¦  2,28  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   0,2  ¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦   0,88 ¦   1,36 ¦  1,65  ¦  3,04  ¦  5,02  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦   0,22 ¦   0,34 ¦  0,41  ¦  0,75  ¦  1,23  ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-16-21¦66-16-22¦66-16-23¦66-16-24¦66-16-25¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  59,6  ¦ 76,6   ¦ 90,8   ¦119,0   ¦153,0   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   3    ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦   4,08 ¦  4,71  ¦  5,36  ¦  6,31  ¦  6,97  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦   3,88 ¦  4,51  ¦  5,16  ¦  6,11  ¦  6,77  ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦   3,06 ¦  3,56  ¦  4,07  ¦  4,82  ¦  5,34  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦   8,34 ¦  9,92  ¦ 12,86  ¦ 15,94  ¦ 18,96  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦   2,04 ¦  2,42  ¦  3,14  ¦  3,89  ¦  4,62  ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-16-26¦66-16-27¦66-16-28¦66-16-29¦66-16-30¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 170,1  ¦188,1   ¦254,1   ¦342,1   ¦403,9   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   3    ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦   8,13 ¦  9,43  ¦ 11,99  ¦ 14,25  ¦ 15,87  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦   7,73 ¦  9,03  ¦ 11,59  ¦ 13,85  ¦ 15,47  ¦

¦        ¦бильном ходу       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦   6,10 ¦  7,12  ¦  9,14  ¦ 10,92  ¦ 12,20  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   0,4  ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  21,42 ¦ 24,2   ¦ 37,51  ¦ 73,51  ¦ 85,27  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦   5,22 ¦  5,89  ¦  9,12  ¦ 17,87  ¦ 20,72  ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-16-31¦66-16-32¦66-16-33¦66-16-34¦66-16-35¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  32,7  ¦ 33,8   ¦ 45,4   ¦ 48,1   ¦ 53,8   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   3    ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦030303  ¦Лебедки ручные     ¦маш.-ч¦  10,0  ¦ 10,0   ¦ 13,3   ¦ 13,3   ¦ 13,3   ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦   1,53 ¦  1,78  ¦  1,78  ¦  2,03  ¦  2,28  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦   0,88 ¦  1,36  ¦  1,65  ¦  3,04  ¦  5,02  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦   0,22 ¦  0,34  ¦  0,41  ¦  0,75  ¦  1,23  ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-16-36¦66-16-37¦66-16-38¦66-16-39¦66-16-40¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  69,9  ¦ 86,9   ¦101,0   ¦129,0   ¦163,0   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   3    ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦030303  ¦Лебедки ручные     ¦маш.-ч¦  16,7  ¦ 20,0   ¦ 23,3   ¦ 30,0   ¦ 36,7   ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦   3,06 ¦  3,56  ¦  4,07  ¦  4,82  ¦  5,34  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦   8,34 ¦  9,92  ¦ 12,86  ¦ 15,94  ¦ 18,96  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦   2,04 ¦  2,42  ¦  3,14  ¦  3,89  ¦  4,62  ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-16-41¦66-16-42¦66-16-43¦66-16-44¦66-16-45¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 180,0  ¦208,0   ¦265,0   ¦363,0   ¦435,0   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   3    ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦   0,4  ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦030303  ¦Лебедки ручные     ¦маш.-ч¦  40,0  ¦ 46,7   ¦ 53,3   ¦ 63,3   ¦ 76,7   ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦   6,1  ¦  7,12  ¦  9,14  ¦ 10,92  ¦ 12,2   ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   0,4  ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  21,42 ¦ 24,2   ¦ 37,51  ¦ 73,51  ¦ 85,27  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦   5,22 ¦  5,89  ¦  9,12  ¦ 17,87  ¦ 20,72  ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-16-46¦66-16-47¦66-16-48¦66-16-49¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  32,7  ¦  33,8  ¦ 45,4   ¦ 48,1   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   3    ¦   3    ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦   0,2  ¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦   1,53 ¦   1,78 ¦  1,78  ¦  2,03  ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   0,2  ¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦   0,88 ¦   1,36 ¦  1,65  ¦  3,04  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан     ¦кг    ¦   0,22 ¦   0,34 ¦  0,41  ¦  0,75  ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-17

ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ В ПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ

ЧЕРЕЗ ОКНА - ШУРФЫ

Состав работ:

01. Снятие плит перекрытия над окном - шурфом. 02. Перерезка труб на месте. 03. Перемещение труб к окну - шурфу, строповка и подъем на поверхность. 04. Очистка трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Демонтаж трубопроводов  в  проходных  каналах   с   повышенной

влажностью диаметром труб до:

66-17-1    50 мм

66-17-2    80 мм

66-17-3    100 мм

66-17-4    150 мм

66-17-5    200 мм

66-17-6    250 мм

66-17-7    300 мм

66-17-8    400 мм

66-17-9    500 мм

66-17-10   600 мм

66-17-11   700 мм

66-17-12   800 мм

66-17-13   1000 мм

66-17-14   1200 мм

66-17-15   1400 мм

Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до:

66-17-16   50 мм

66-17-17   80 мм

66-17-18   100 мм

66-17-19   150 мм

66-17-20   200 мм

66-17-21   250 мм

66-17-22   300 мм

66-17-23   400 мм

66-17-24   500 мм

66-17-25   600 мм

66-17-26   700 мм

66-17-27   800 мм

66-17-28   1000 мм

66-17-29   1200 мм

66-17-30   1400 мм

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-17-1¦66-17-2¦66-17-3¦66-17-4¦66-17-5¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 53,3  ¦ 54,4  ¦ 66,0  ¦ 68,7  ¦ 84,7  ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  3,44 ¦  3,44 ¦  4,08 ¦  4,08 ¦  4,72 ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦021141  ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦  3,24 ¦  3,24 ¦  3,88 ¦  3,88 ¦  4,52 ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦040504  ¦Аппарат для га-¦маш.-ч¦  1,53 ¦  1,78 ¦  1,78 ¦  2,03 ¦  2,28 ¦

¦        ¦зовой сварки и ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦резки          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦  0,88 ¦  1,36 ¦  1,65 ¦  3,04 ¦  5,02 ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦  0,22 ¦  0,34 ¦  0,41 ¦  0,75 ¦  1,23 ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-17-6¦66-17-7¦66-17-8¦66-17-9¦66-17-10¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦101,0  ¦138,0  ¦153,0  ¦191,0  ¦216,0   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  5,38 ¦  7,32 ¦  7,96 ¦  9,9  ¦ 10,48  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦  5,18 ¦  7,12 ¦  7,76 ¦  9,7  ¦ 10,28  ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для га-¦маш.-ч¦  3,06 ¦  3,56 ¦  4,07 ¦  4,82 ¦  5,34  ¦

¦        ¦зовой сварки и ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦резки          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦  8,34 ¦  9,92 ¦ 12,86 ¦ 15,94 ¦ 18,96  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦  2,04 ¦  2,42 ¦  3,14 ¦  3,89 ¦  4,62  ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T---------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-17-11¦66-17-12¦66-17-13¦66-17-14¦66-17-15¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 242,0  ¦270,0   ¦316,0   ¦424,0   ¦517,0   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦   2,9  ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  12,04 ¦ 13,34  ¦ 13,98  ¦ 16,56  ¦ 20,38  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦  11,64 ¦ 12,94  ¦ 13,58  ¦ 16,16  ¦ 19,98  ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для га-¦маш.-ч¦   6,10 ¦  7,12  ¦  9,14  ¦ 10,92  ¦ 12,20  ¦

¦        ¦зовой сварки и ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦резки          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦   0,4  ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦  21,42 ¦ 24,2   ¦ 37,51  ¦ 73,51  ¦ 85,27  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦   5,22 ¦  5,89  ¦  9,12  ¦ 17,87  ¦ 20,72  ¦

L--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T---------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-17-16¦66-17-17¦66-17-18¦66-17-19¦66-17-20¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  43,0  ¦ 54,4   ¦ 55,7   ¦ 68,7   ¦ 74,4   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦   2,9  ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦   2,78 ¦  3,44  ¦  3,44  ¦  4,08  ¦  4,08  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦   2,58 ¦  3,24  ¦  3,24  ¦  3,88  ¦  3,88  ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для га-¦маш.-ч¦   1,53 ¦  1,78  ¦  1,78  ¦  2,03  ¦  2,28  ¦

¦        ¦зовой сварки и ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦резки          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦   0,88 ¦  1,36  ¦  1,65  ¦  3,04  ¦  5,02  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦   0,22 ¦  0,34  ¦  0,41  ¦  0,75  ¦  1,23  ¦

L--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T---------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-17-21¦66-17-22¦66-17-23¦66-17-24¦66-17-25¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  90,5  ¦128,0   ¦132,0   ¦170,0   ¦184,0   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦   2,9  ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦   4,72 ¦  6,67  ¦  6,67  ¦  8,62  ¦  8,62  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦   4,52 ¦  6,47  ¦  6,47  ¦  8,42  ¦  8,42  ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для га-¦маш.-ч¦   3,06 ¦  3,56  ¦  4,07  ¦  4,82  ¦  5,34  ¦

¦        ¦зовой сварки и ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦резки          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦   8,34 ¦  9,92  ¦ 12,86  ¦ 15,94  ¦ 18,96  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦   2,04 ¦  2,42  ¦  3,14  ¦  3,89  ¦  4,62  ¦

L--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T---------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-17-26¦66-17-27¦66-17-28¦66-17-29¦66-17-30¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 211,0  ¦239,0   ¦296,0   ¦404,0   ¦486,0   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦   2,9  ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  10,11 ¦ 11,4   ¦ 12,69  ¦ 15,29  ¦ 18,52  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦   9,71 ¦ 11,0   ¦ 12,29  ¦ 14,89  ¦ 18,12  ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦040504  ¦Аппарат для га-¦маш.-ч¦   6,10 ¦  7,12  ¦  9,14  ¦ 10,92  ¦ 12,20  ¦

¦        ¦зовой сварки и ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦резки          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦   0,4  ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦  0,4   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦  21,42 ¦ 24,2   ¦ 37,51  ¦ 73,51  ¦ 85,27  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦   5,22 ¦  5,89  ¦  9,12  ¦ 17,87  ¦ 20,72  ¦

L--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-18

ДЕМОНТАЖ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Состав работ:

01. Снятие плит перекрытия камер (нормы 13 - 24). 02. Вырезка сальникового компенсатора из трубопровода. 03. Строповка и подъем компенсатора. 04. Очистка компенсатора от набивки и старой изоляции.

Измеритель: 1 компенсатор

Демонтаж сальниковых компенсаторов вне  камер  диаметром  труб

до:

66-18-1    100 мм

66-18-2    200 мм

66-18-3    300 мм

66-18-4    400 мм

66-18-5    500 мм

66-18-6    600 мм

66-18-7    700 мм

66-18-8    800 мм

66-18-9    900 мм

66-18-10   1000 мм

66-18-11   1200 мм

66-18-12   1400 мм

Демонтаж сальниковых компенсаторов в  камерах  диаметром  труб

до:

66-18-13   100 мм

66-18-14   200 мм

66-18-15   300 мм

66-18-16   400 мм

66-18-17   500 мм

66-18-18   600 мм

66-18-19   700 мм

66-18-20   800 мм

66-18-21   900 мм

66-18-22   1000 мм

66-18-23   1200 мм

66-18-24   1400 мм

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-18-1¦66-18-2¦66-18-3¦66-18-4¦66-18-5¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  2,95 ¦  4,12 ¦  4,83 ¦  5,65 ¦  6,74 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  1,1  ¦  1,4  ¦  1,53 ¦  1,73 ¦  1,97 ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 021141 ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦  0,9  ¦  1,2  ¦  1,33 ¦  1,53 ¦  1,77 ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для    ¦маш.-ч¦  0,32 ¦  0,42 ¦  0,65 ¦  0,74 ¦  0,88 ¦

¦        ¦газовой сварки ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦и резки        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦  0,06 ¦  0,12 ¦  0,25 ¦  0,45 ¦  0,56 ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦  0,02 ¦  0,04 ¦  0,08 ¦  0,14 ¦  0,17 ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-18-6¦66-18-7¦66-18-8¦66-18-9¦66-18-10¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  7,72 ¦  8,75 ¦  9,84 ¦ 11,2  ¦ 11,6   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  2,17 ¦  2,4  ¦  2,63 ¦  2,83 ¦  3,03  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 021141 ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦  1,97 ¦  2,2  ¦  2,43 ¦  2,63 ¦  2,83  ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для    ¦маш.-ч¦  0,97 ¦  1,11 ¦  1,29 ¦  1,39 ¦  1,66  ¦

¦        ¦газовой сварки ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦и резки        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦  0,82 ¦  0,94 ¦  1,08 ¦  1,2  ¦  1,58  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦  0,25 ¦  0,28 ¦  0,32 ¦  0,35 ¦  0,46  ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T---------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-18-11¦66-18-12¦66-18-13¦66-18-14¦66-18-15¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  14,0  ¦ 16,2   ¦  3,46  ¦  4,53  ¦  5,55  ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦   2,9  ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦   3,27 ¦  3,5   ¦  1,27  ¦  1,53  ¦  1,73  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 021141 ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦   3,07 ¦  3,3   ¦  1,07  ¦  1,33  ¦  1,53  ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для    ¦маш.-ч¦   1,99 ¦  2,22  ¦  0,32  ¦  0,42  ¦  0,65  ¦

¦        ¦газовой сварки ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦и резки        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦   1,89 ¦  2,99  ¦  0,06  ¦  0,12  ¦  0,25  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦   0,55 ¦  0,87  ¦  0,02  ¦  0,04  ¦  0,08  ¦

L--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T---------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-18-16¦66-18-17¦66-18-18¦66-18-19¦66-18-20¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦   6,68 ¦  7,88  ¦  8,96  ¦ 10,1   ¦ 11,3   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦   2,9  ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦   1,93 ¦  2,33  ¦  2,57  ¦  2,83  ¦  3,1   ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 021141 ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦   1,73 ¦  2,13  ¦  2,37  ¦  2,63  ¦  2,9   ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для    ¦маш.-ч¦   0,74 ¦  0,88  ¦  0,97  ¦  1,11  ¦  1,29  ¦

¦        ¦газовой сварки ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦и резки        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦   0,45 ¦  0,56  ¦  0,82  ¦  0,94  ¦  1,08  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦   0,14 ¦  0,17  ¦  0,25  ¦  0,28  ¦  0,32  ¦

L--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T---------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-18-21¦66-18-22¦66-18-23¦66-18-24¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  12,9  ¦ 14,0   ¦ 16,0   ¦ 18,3   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦   2,9  ¦  2,9   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦   3,4  ¦  3,63  ¦  3,9   ¦  4,17  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 021141 ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦   3,2  ¦  3,43  ¦  3,7   ¦  3,97  ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для    ¦маш.-ч¦   1,39 ¦  1,66  ¦  1,99  ¦  2,22  ¦

¦        ¦газовой сварки ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦и резки        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦   0,2  ¦  0,2   ¦  0,2   ¦  0,2   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦   1,2  ¦  1,58  ¦  1,89  ¦  2,99  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦   0,35 ¦  0,46  ¦  0,55  ¦  0,87  ¦

L--------+---------------+------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-19

ДЕМОНТАЖ П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Состав работ:

01. Разрезка компенсатора на месте. 02. Строповка и подъем компенсатора на поверхность. 03. Очистка компенсатора.

Измеритель: 1 компенсатор

Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до:

66-19-1    100 мм

66-19-2    200 мм

66-19-3    300 мм

66-19-4    400 мм

66-19-5    500 мм

66-19-6    600 мм

66-19-7    700 мм

66-19-8    800 мм

66-19-9    900 мм

66-19-10   1000 мм

66-19-11   1200 мм

66-19-12   1400 мм

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-19-1¦66-19-2¦66-19-3¦66-19-4¦66-19-5¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  5,95 ¦  9,42 ¦ 14,2  ¦ 18,4  ¦ 22,8  ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  1,23 ¦  1,63 ¦  2,03 ¦  2,43 ¦  2,87 ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 021141 ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦  1,03 ¦  1,43 ¦  1,83 ¦  2,23 ¦  2,67 ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для    ¦маш.-ч¦  0,64 ¦  0,84 ¦  1,30 ¦  1,48 ¦  1,76 ¦

¦        ¦газовой сварки ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦и резки        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦  0,12 ¦  0,18 ¦  0,26 ¦  0,34 ¦  0,49 ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦  0,03 ¦  0,04 ¦  0,05 ¦  0,06 ¦  0,08 ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-19-6¦66-19-7¦66-19-8¦66-19-9¦66-19-10¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 27,0  ¦ 48,5  ¦ 53,0  ¦ 65,1  ¦ 79,8   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  2,6   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  3,27 ¦  3,7  ¦  4,13 ¦  4,52 ¦  4,93  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 021141 ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦  3,07 ¦  3,5  ¦  3,93 ¦  4,33 ¦  4,73  ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для    ¦маш.-ч¦  1,94 ¦  2,22 ¦  2,58 ¦  2,78 ¦  3,32  ¦

¦        ¦газовой сварки ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦и резки        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦  0,65 ¦  0,92 ¦  1,03 ¦  1,15 ¦  1,52  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан ¦кг    ¦  0,1  ¦  0,14 ¦  0,15 ¦  0,16 ¦  0,21  ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T---------------------------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦66-19-11¦66-19-12¦

¦ресурса ¦          затрат           ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+--------+---------------------------+---------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда              ¦чел.-ч   ¦ 103,0  ¦125,0   ¦

¦        ¦рабочих - строителей       ¦         ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы      ¦         ¦   2,6  ¦  2,6   ¦

¦   2    ¦Затраты труда машинистов   ¦чел.-ч   ¦   5,37 ¦  5,8   ¦

+--------+---------------------------+---------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу¦маш.-ч   ¦   5,17 ¦  5,6   ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для газовой        ¦маш.-ч   ¦   3,98 ¦  4,44  ¦

¦        ¦сварки и резки             ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой        ¦маш.-ч   ¦   0,2  ¦  0,2   ¦

+--------+---------------------------+---------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ                  ¦         ¦        ¦        ¦

¦101-0324¦Кислород                   ¦куб. м   ¦   1,8  ¦  2,08  ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан             ¦кг       ¦   0,24 ¦  0,27  ¦

L--------+---------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-20

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ТРУБОПРОВОДОВ

Состав работ:

01. Разболтовка фланцев и раздвижка. 02. Сбивка или срезка паронитовой прокладки. 03. Очистка фланцев. 04. Укладка новой прокладки. 05. Сбалчивание фланцев.

Измеритель: 10 прокладок

Замена прокладок   на   фланцевых   соединениях  трубопроводов

диаметром труб до:

66-20-1    100 мм

66-20-2    150 мм

66-20-3    200 мм

66-20-4    250 мм

66-20-5    300 мм

66-20-6    400 мм

66-20-7    500 мм

66-20-8    600 мм

66-20-9    700 мм

66-20-10   800 мм

66-20-11   1000 мм

66-20-12   1200 мм

66-20-13   1400 мм

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-20-1¦66-20-2¦66-20-3¦66-20-4¦66-20-5¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  3,43 ¦  3,8  ¦  4,47 ¦  5,87 ¦  5,87 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9896¦Прокладки      ¦1000  ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦

¦        ¦паронитовые    ¦шт.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-20-6¦66-20-7¦66-20-8¦66-20-9¦66-20-10¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  8,67 ¦ 10,4  ¦ 12,6  ¦ 14,63 ¦ 16,7   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3     ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1   ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-9896¦Прокладки      ¦1000  ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01 ¦  0,01  ¦

¦        ¦паронитовые    ¦шт.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

-----------T-----------------T--------T--------T--------T--------¬

¦   Шифр   ¦  Наименование   ¦   Ед.  ¦66-20-11¦66-20-12¦66-20-13¦

¦ ресурса  ¦ элемента затрат ¦ измер. ¦        ¦        ¦        ¦

+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+

¦     1    ¦Затраты труда    ¦чел.-ч  ¦  18,9  ¦ 21,53  ¦ 23,8   ¦

¦          ¦рабочих -        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦          ¦строителей       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦    1.1   ¦Средний разряд   ¦        ¦   3    ¦  3     ¦  3     ¦

¦          ¦работы           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     2    ¦Затраты труда    ¦чел.-ч  ¦   0,1  ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦          ¦машинистов       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+

¦     3    ¦МАШИНЫ И         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦          ¦МЕХАНИЗМЫ        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  400001  ¦Автомобиль       ¦маш.-ч  ¦   0,1  ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦          ¦бортовой         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+----------+-----------------+--------+--------+--------+--------+

¦     4    ¦МАТЕРИАЛЫ        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-9896 ¦Прокладки        ¦1000    ¦   0,01 ¦  0,01  ¦  0,01  ¦

¦          ¦паронитовые      ¦шт.     ¦        ¦        ¦        ¦

L----------+-----------------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-21

ЗАМЕНА НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Состав работ:

01. Ослабление гайки. 02. Вытаскивание уплотнительного кольца. 03. Замена набивки. 04. Установка уплотнительного кольца. 05. Завинчивание гайки.

Измеритель: 1 компенсатор

Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб до:

66-21-1    150 мм

66-21-2    250 мм

66-21-3    400 мм

66-21-4    600 мм

66-21-5    800 мм

66-21-6    1000 мм

66-21-7    1400 мм

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-21-1¦66-21-2¦66-21-3¦66-21-4¦66-21-5¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 1,75  ¦ 3,61  ¦ 5,36  ¦ 7,21  ¦ 8,66  ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦ 3,5   ¦ 3,5   ¦ 3,5   ¦ 3,5   ¦ 3,5   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0024¦Шнур асбестовый¦т     ¦ 0,001 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,005 ¦ 0,007 ¦

¦103-0743¦Кольца резино- ¦кг    ¦ 0,26  ¦ 1,24  ¦ 1,41  ¦ 3,61  ¦ 4,68  ¦

¦        ¦вые уплотни-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦тельные        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦66-21-6 ¦66-21-7 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦ измер.  ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦ 10,2   ¦ 11,9   ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  3,5   ¦  3,5   ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 101-0024¦Шнур асбестовый           ¦т        ¦  0,009 ¦  0,012 ¦

¦ 103-0743¦Кольца резиновые          ¦кг       ¦  5,79  ¦  8,03  ¦

¦         ¦уплотнительные            ¦         ¦        ¦        ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-22

ЗАМЕНА ЛЮКОВ И КИРПИЧНЫХ ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ И КАМЕР

Состав работ:

01. Очистка люков. 02. Снятие крышки и крепления обоймы. 03. Разборка кирпичной кладки горловины. 04. Новая кладка горловины из кирпича. 05. Выравнивание основания под обойму раствором. 06. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки.

Измеритель: 1 люк

66-22-1    Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦66-22-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦  4,53 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  0,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦маш.-ч   ¦  0,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 103-9200¦Люки чугунные                       ¦шт.      ¦  1,0  ¦

¦ 404-0031¦Кирпич керамический                 ¦1000 шт. ¦  0,017¦

¦ 402-0002¦Раствор цементный М50               ¦куб. м   ¦  0,03 ¦

¦ 401-9022¦Бетон тяжелый                       ¦куб. м   ¦  0,35 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 66-23

ЗАМЕНА ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР

Состав работ:

01. Очистка люков. 02. Снятие крышки и крепления обоймы. 03. Выравнивание основания под обойму раствором. 04. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки.

Измеритель: 1 люк

66-23-1    Замена люков колодцев и камер

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦66-23-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦  3,65 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  0,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦маш.-ч   ¦  0,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 103-9200¦Люки чугунные                       ¦шт.      ¦  1,0  ¦

¦ 402-0002¦Раствор цементный М50               ¦куб. м   ¦  0,02 ¦

¦ 401-9022¦Бетон тяжелый                       ¦куб. м   ¦  0,35 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 66-24

РАЗБОРКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Состав работ:

01. Разборка крепежных элементов изоляции. 02. Разборка изоляционного покрытия.

Измеритель: 100 кв. м наружной площади разобранной изоляции

Разборка тепловой изоляции из:

66-24-1    плит, сегментов и скорлуп

66-24-2    ваты минеральной

66-24-3    ваты стеклянной

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр   ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦66-24-1¦66-24-2¦66-24-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 13,3  ¦ 19,1  ¦ 19,3  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 66-25

ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖА ШТАНГАМИ

Состав работ:

01. Открывание и закрывание люков. 02. Очистка труб от нароста и грязи штангами. 03. Очистка колодцев от грязи.

Измеритель: 1 пролет

66-25-1    Прочистка дренажа штангами

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦66-25-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦  2,58 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,5  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 66-26

ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК

Состав работ:

01. Снятие плит перекрытия камер (нормы 5 - 14). 02. Отсоединение от трубопровода. 03. Снятие задвижки с места. 04. Подъем на поверхность. 05. Разборка, очистка всех частей и отдельных деталей задвижки. 06. Складирование.

Измеритель: 1 задвижка

Демонтаж задвижек диаметром до:

66-26-1    50 мм

66-26-2    100 мм

66-26-3    150 мм

66-26-4    200 мм

66-26-5    300 мм

66-26-6    400 мм

66-26-7    500 мм

66-26-8    600 мм

66-26-9    700 мм

66-26-10   800 мм

66-26-11   900 мм

66-26-12   1000 мм

66-26-13   1200 мм

66-26-14   1400 мм

-------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-26-1¦66-26-2¦66-26-3¦66-26-4¦66-26-5¦

¦ресур-¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦са    ¦                   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1  ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  0,61 ¦  1,14 ¦  1,86 ¦  2,45 ¦  3,27 ¦

¦      ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1 ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦      ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2  ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,47 ¦  1,1  ¦

¦      ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3  ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦021141¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  0,37 ¦  1,0  ¦

¦      ¦бильном ходу       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

L------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

-------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦Шифр  ¦  Наименование     ¦ Ед.  ¦66-26-6¦66-26-7¦66-26-8¦66-26-9¦66-26-10¦

¦ресур-¦ элемента затрат   ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦са    ¦                   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1  ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  5,8  ¦  6,9  ¦  8,1  ¦ 10,4  ¦ 13,9   ¦

¦      ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1 ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1  ¦  3,1   ¦

¦      ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2  ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  1,4  ¦  1,75 ¦  2,19 ¦  2,69 ¦  3,25  ¦

¦      ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3  ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦021141¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦  1,3  ¦  1,65 ¦  2,09 ¦  2,59 ¦  3,15  ¦

¦      ¦бильном ходу       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦400001¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1   ¦

L------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

-------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-26-11¦66-26-12¦66-26-13¦66-26-14¦

¦ресур-¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦са    ¦                   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1  ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 15,7   ¦ 17,45  ¦ 22,37  ¦ 25,03  ¦

¦      ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1 ¦Средний разряд     ¦      ¦  3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦  3,1   ¦

¦      ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2  ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  3,75  ¦  4,38  ¦  5,44  ¦  6,55  ¦

¦      ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   3  ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141¦Краны на автомо-   ¦маш.-ч¦  3,65  ¦  4,28  ¦  5,34  ¦  6,45  ¦

¦      ¦бильном ходу       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

L------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------

II. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА

БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

01. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

ПО МЕТОДИКЕ "ПРОЦЕСС ФЕНИКС"

Таблица ГЭСНр 66-27

ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО

САНИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДА

Состав работ:

01. Развертывание и сворачивание промывочной машины. 02. Промывка трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопровода

Промывка трубопроводов диаметром до:

66-27-1    150 мм

66-27-2    300 мм

66-27-3    450 мм

66-27-4    600 мм

66-27-5    800 мм

66-27-6    1000 мм

---------T------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦ Ед.  ¦66-27-1¦66-27-2¦66-27-3¦66-27-4¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра- ¦чел.-ч¦128,96 ¦169,28 ¦211,6  ¦251,92 ¦

¦        ¦бочих - строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦      ¦  6    ¦  6    ¦  6    ¦  6    ¦

¦        ¦работы            ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦ 55,8  ¦ 73,4  ¦ 92,0  ¦109,6  ¦

¦        ¦машинистов        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦380105  ¦Промывочная машина¦маш.-ч¦ 27,0  ¦ 35,0  ¦ 44,0  ¦ 52,0  ¦

¦        ¦на базе автомобиля¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦"Мерседес"        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦310102  ¦Насосы для водопо-¦маш.-ч¦ 72,0  ¦ 96,0  ¦120,0  ¦144,0  ¦

¦        ¦нижения и водоот- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦лива 4,0 кВт      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦390405  ¦Электростанция    ¦маш.-ч¦ 72,0  ¦ 96,0  ¦120,0  ¦144,0  ¦

¦        ¦"Хонда"           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода              ¦куб. м¦115,2  ¦153,6  ¦192,0  ¦230,4  ¦

L--------+------------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T-----------------------------T---------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦        Наименование         ¦   Ед.   ¦66-27-5¦66-27-6¦

¦ресурса ¦      элемента затрат        ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+--------+-----------------------------+---------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда                ¦чел.-ч   ¦294,24 ¦334,56 ¦

¦        ¦рабочих - строителей         ¦         ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы        ¦         ¦  6    ¦  6    ¦

¦   2    ¦Затраты труда машинистов     ¦чел.-ч   ¦128,2  ¦145,8  ¦

+--------+-----------------------------+---------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ           ¦         ¦       ¦       ¦

¦380105  ¦Промывочная машина на базе   ¦маш.-ч   ¦ 61,0  ¦ 69,0  ¦

¦        ¦автомобиля "Мерседес"        ¦         ¦       ¦       ¦

¦310102  ¦Насосы для водопонижения и   ¦маш.-ч   ¦168,0  ¦192,0  ¦

¦        ¦водоотлива 4,0 кВт           ¦         ¦       ¦       ¦

¦390405  ¦Электростанция "Хонда"       ¦маш.-ч   ¦168,0  ¦192,0  ¦

+--------+-----------------------------+---------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ                    ¦         ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода                         ¦куб. м   ¦268,8  ¦307,2  ¦

L--------+-----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 66-28

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИНСПЕКЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ С ОДНОВРЕМЕННОЙ СУШКОЙ ТРУБОПРОВОДА

Состав работ:

01. Развертывание и сворачивание инспекционной машины. 02. Обследование трубопровода с одновременной сушкой.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Телевизионное инспекционное  обследование  трубопровода  после

промывки с одновременной сушкой диаметром до:

66-28-1    150 мм

66-28-2    300 мм

66-28-3    450 мм

66-28-4    600 мм

66-28-5    800 мм

66-28-6    1000 мм

-------T------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр  ¦   Наименование   ¦ Ед.  ¦66-28-1¦66-28-2¦66-28-3¦66-28-4¦

¦ресур-¦ элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦са    ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1  ¦Затраты труда ра- ¦чел.-ч¦ 20,28 ¦ 22,69 ¦ 25,1  ¦ 27,51 ¦

¦      ¦бочих - строителей¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1 ¦Средний разряд    ¦      ¦  6    ¦  6    ¦  6    ¦  6    ¦

¦      ¦работы            ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2  ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦ 12,8  ¦ 14,4  ¦ 16,0  ¦ 17,6  ¦

¦      ¦машинистов        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+------+------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3  ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦380111¦Инспекционное обо-¦маш.-ч¦  4,0  ¦  4,5  ¦  5,0  ¦  5,5  ¦

¦      ¦рудование на базе ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦автомобиля "Фольк-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦сваген"           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦310102¦Насосы для водопо-¦маш.-ч¦ 12,0  ¦ 13,5  ¦ 15,0  ¦ 16,5  ¦

¦      ¦нижения и водоот- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦      ¦лива 4,0 кВт      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦391701¦Компрессор "ATLAS ¦маш.-ч¦  4,0  ¦  4,5  ¦  5,0  ¦  5,5  ¦

¦      ¦COPCO"            ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦390405¦Электростанция    ¦маш.-ч¦ 12,0  ¦ 13,5  ¦ 15,0  ¦ 16,5  ¦

¦      ¦"Хонда"           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L------+------------------+------+-------+-------+-------+--------

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦66-28-5¦66-28-6¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 68,32 ¦ 72,33 ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  6    ¦  6    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦ 19,2  ¦ 20,8  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 380111  ¦Инспекционное оборудование  ¦маш.-ч   ¦  6,0  ¦  6,5  ¦

¦         ¦на базе автомобиля          ¦         ¦       ¦       ¦

¦         ¦"Фольксваген"               ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 310102  ¦Насосы для водопонижения    ¦маш.-ч   ¦ 18,0  ¦ 19,5  ¦

¦         ¦и водоотлива 4,0 кВт        ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 391701  ¦Компрессор "ATLAS COPCO"    ¦маш.-ч   ¦  6,0  ¦  6,5  ¦

¦ 390405  ¦Электростанция              ¦маш.-ч   ¦ 18,0  ¦ 19,5  ¦

¦         ¦"Хонда"                     ¦         ¦       ¦       ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 66-29

САНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ПО МЕТОДИКЕ

"ПРОЦЕСС ФЕНИКС"

Состав работ:

01. Подготовка клеевой композиции и рукава. 02. Заправка рукава в парогенератор. 03. Развертывание и сворачивание машины для санирования. 04. Ввод рукава в санируемый трубопровод. 05. Пропаривание просанированного трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Санирование по   методике   "Процесс   Феникс"   трубопроводов

диаметром до:

66-29-1    100 мм

66-29-2    150 мм

66-29-3    200 мм

66-29-4    300 мм

66-29-5    400 мм

66-29-6    450 мм

66-29-7    500 мм

66-29-8    600 мм

66-29-9    700 мм

66-29-10   800 мм

66-29-11   900 мм

66-29-12   1000 мм

---------T-------------------T------T--------T-------T--------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-29-1 ¦66-29-2¦66-29-3 ¦66-29-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦       ¦        ¦       ¦

+--------+-------------------+------+--------+-------+--------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 49,62  ¦ 55,87 ¦ 62,13  ¦ 68,38 ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  6     ¦  6    ¦  6     ¦  6    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 33,7   ¦ 38,2  ¦ 42,7   ¦ 47,2  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

+--------+-------------------+------+--------+-------+--------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦380101  ¦Машина для ввода   ¦маш.-ч¦ 11,5   ¦ 13,0  ¦ 14,5   ¦ 16,0  ¦

¦        ¦рукава с парогене- ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦        ¦ратором на базе    ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦        ¦автомобиля "Мерсе- ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦        ¦дес"               ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦380102  ¦Аварийная мастерс- ¦маш.-ч¦ 10,5   ¦ 12,0  ¦ 13,5   ¦ 15,0  ¦

¦        ¦кая на базе автомо-¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦        ¦биля "Мерседес"    ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦310102  ¦Насосы для водопо- ¦маш.-ч¦  3,0   ¦  3,0  ¦  3,0   ¦  3,0  ¦

¦        ¦нижения и водоотли-¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦        ¦ва 4,0 кВт         ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦391701  ¦Компрессор "ATLAS  ¦маш.-ч¦ 10,5   ¦ 12,0  ¦ 13,5   ¦ 15,0  ¦

¦        ¦COPCO"             ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦390405  ¦Электростанция     ¦маш.-ч¦  3,0   ¦  3,0  ¦  3,0   ¦  3,0  ¦

¦        ¦"Хонда"            ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

+--------+-------------------+------+--------+-------+--------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦300-9516¦Феникс - шланг     ¦м     ¦115,0   ¦115,0  ¦115,0   ¦115,0  ¦

¦113-9049¦Клеевая композиция ¦т     ¦  0,0324¦  0,061¦  0,0813¦  0,243¦

L--------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-29-5¦66-29-6¦66-29-7¦66-29-8¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 74,64 ¦ 80,89 ¦ 87,15 ¦ 93,4  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  6    ¦  6    ¦  6    ¦  6    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 51,7  ¦ 56,2  ¦ 60,7  ¦ 65,2  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦380101  ¦Машина для ввода   ¦маш.-ч¦ 17,5  ¦ 19,0  ¦ 20,5  ¦ 22,0  ¦

¦        ¦рукава с парогене- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ратором на базе    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦автомобиля "Мерсе- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦дес"               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦380102  ¦Аварийная мастерс- ¦маш.-ч¦ 16,5  ¦ 18,0  ¦ 19,5  ¦ 21,0  ¦

¦        ¦кая на базе автомо-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦биля "Мерседес"    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦310102  ¦Насосы для водопо- ¦маш.-ч¦  3,0  ¦  3,0  ¦  3,0  ¦  3,0  ¦

¦        ¦нижения и водоотли-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ва 4,0 кВт         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦391701  ¦Компрессор "ATLAS  ¦маш.-ч¦ 16,5  ¦ 18,0  ¦ 19,5  ¦ 21,0  ¦

¦        ¦COPCO"             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦390405  ¦Электростанция     ¦маш.-ч¦  3,0  ¦  3,0  ¦  3,0  ¦  3,0  ¦

¦        ¦"Хонда"            ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦300-9516¦Феникс - шланг     ¦м     ¦115,0  ¦115,0  ¦115,0  ¦115,0  ¦

¦113-9049¦Клеевая композиция ¦т     ¦  0,325¦  0,366¦  0,41 ¦  0,5  ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-29-9¦66-29-10¦66-29-11¦66-29-12¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 99,66 ¦105,91  ¦112,17  ¦117,67  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  6    ¦  6     ¦  6     ¦  6     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 69,7  ¦ 74,2   ¦ 78,7   ¦ 83,2   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦380101  ¦Машина для ввода   ¦маш.-ч¦ 23,5  ¦ 25,0   ¦ 26,5   ¦ 28,0   ¦

¦        ¦рукава с парогене- ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ратором на базе    ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦автомобиля "Мерсе- ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦дес"               ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦380102  ¦Аварийная мастерс- ¦маш.-ч¦ 22,5  ¦ 24,0   ¦ 25,5   ¦ 27,0   ¦

¦        ¦кая на базе автомо-¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦биля "Мерседес"    ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦310102  ¦Насосы для водопо- ¦маш.-ч¦  3,0  ¦  3,0   ¦  3,0   ¦  3,0   ¦

¦        ¦нижения и водоотли-¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ва 4,0 кВт         ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦391701  ¦Компрессор "ATLAS  ¦маш.-ч¦ 22,5  ¦ 24,0   ¦ 25,5   ¦ 27,0   ¦

¦        ¦COPCO"             ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦390405  ¦Электростанция     ¦маш.-ч¦  3,0  ¦  3,0   ¦  3,0   ¦  3,0   ¦

¦        ¦"Хонда"            ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9516¦Феникс - шланг     ¦м     ¦115,0  ¦115,0   ¦115,0   ¦115,0   ¦

¦113-9049¦Клеевая композиция ¦т     ¦  0,56 ¦  0,66  ¦  0,75  ¦  0,85  ¦

L--------+-------------------+------+-------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-30

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИНСПЕКЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ САНИРОВАНИЯ

Состав работ:

01. Развертывание и сворачивание инспекционной машины. 02. Непосредственное обследование трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопровода

66-30-1    Телевизионное инспекционное обследование

трубопровода после операции санирования

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦66-30-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦  3,67 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  6    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  1,6  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 380111  ¦Инспекционное оборудование на базе  ¦маш.-ч   ¦  1,0  ¦

¦         ¦автомобиля "Фольксваген"            ¦         ¦       ¦

¦ 310102  ¦Насосы для водопонижения и водоот-  ¦маш.-ч   ¦  1,5  ¦

¦         ¦лива 4,0 кВт                        ¦         ¦       ¦

¦ 390405  ¦Электростанция "Хонда"              ¦маш.-ч   ¦  1,5  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

02. ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА

Таблица ГЭСНр 66-31

ПОДЗЕМНОЕ РАЗРУШЕНИЕ СТАРОЙ ТРУБЫ С ПОМОЩЬЮ

ПНЕВМОПРОБОЙНИКА С ПРОТЯГИВАНИЕМ НА ЕЕ МЕСТО

НОВОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ

Состав работ:

01. Подготовка плети из полиэтиленовых труб со сваркой стыков. 02. Установка лебедки на основание из металлического щита с последующим демонтажем. 03. Монтаж и демонтаж анкерного устройства. 04. Протаскивание троса в существующую трубу. 05. Установка и демонтаж расширителя и клапана. 06. Сборка пневматического шланга. 07. Протаскивание пневматического шланга в полиэтиленовую трубу с последующим его демонтажем. 08. Протаскивание полиэтиленовой трубы с помощью пневмопробойника. 09. Закрытие концов трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением

диаметра:

66-31-1    c dy 50 и 100 мм на dн 90 мм

66-31-2    с dy 100 мм на dн 110 мм

66-31-3    с dy 100 мм на dн 160 мм и 180 мм

66-31-4    с dy 150 мм на dн 160 мм и 180 мм

66-31-5    с dy 150 мм на dн 200 мм и 225 мм

66-31-6    c dy 200 мм на dн 200 мм и 225 мм

66-31-7    с dy 200 мм на dн 250 мм

66-31-8    с dy 250 мм на dн 250 мм

66-31-9    с dy 250 мм на dн 315 мм

66-31-10   c dy 300 мм на dн 315 мм

66-31-11   с dy 300 мм на dн 355 мм

66-31-12   c dy 350 мм на dн 355 мм

66-31-13   с dy 350 мм на dн 400 мм

66-31-14   с dy 400 мм на dн 400 мм

66-31-15   с dy 400 мм на dн 450 мм

---------T------------------T------T---------T---------T---------T---------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦ Ед.  ¦ 66-31-1 ¦ 66-31-2 ¦ 66-31-3 ¦ 66-31-4 ¦66-31-5 ¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦измер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

+--------+------------------+------+---------+---------+---------+---------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦241,52   ¦252,5    ¦274,46   ¦263,48   ¦312,38  ¦

¦        ¦рабочих -         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦        ¦строителей        ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦      ¦  4,6    ¦  4,6    ¦  4,6    ¦  4,6    ¦  4,6   ¦

¦        ¦работы            ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦ 73,5    ¦ 79,5    ¦ 91,5    ¦ 85,5    ¦105,7   ¦

¦        ¦машинистов        ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

+--------+------------------+------+---------+---------+---------+---------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦021141  ¦Кран на автомо-   ¦маш.-ч¦ 45,2    ¦ 47,2    ¦ 51,2    ¦ 49,2    ¦ 57,2   ¦

¦        ¦бильном ходу 10 т ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦390501  ¦Мотолебедка 20 т  ¦маш.-ч¦ 15,0    ¦ 17,0    ¦ 21,0    ¦ 19,0    ¦ 25,0   ¦

¦392208  ¦Сварочный агрегат ¦маш.-ч¦ 11,0    ¦ 11,0    ¦ 11,0    ¦ 11,0    ¦ 13,0   ¦

¦        ¦"Ротенбергер"     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦392107  ¦Пневмопробойник   ¦маш.-ч¦ 10,0    ¦ 12,0    ¦ 16,0    ¦ 14,0    ¦ 20,0   ¦

¦        ¦"ОЛИМП"           ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦391701  ¦Компрессор "ATLAS ¦маш.-ч¦ 10,0    ¦ 12,0    ¦ 16,0    ¦ 14,0    ¦ 20,0   ¦

¦        ¦COPCO"            ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦400101  ¦Тягач седельный   ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6   ¦

¦        ¦12 т              ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦400111  ¦Полуприцеп 12 т   ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6   ¦

¦400001  ¦Автомобиль        ¦маш.-ч¦  0,6    ¦  0,6    ¦  0,6    ¦  0,6    ¦  0,6   ¦

¦        ¦бортовой          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦390405  ¦Электростанция    ¦маш.-ч¦ 11,0    ¦ 11,0    ¦ 11,0    ¦ 11,0    ¦ 13,0   ¦

¦        ¦"Хонда"           ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

+--------+------------------+------+---------+---------+---------+---------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦530-9001¦Полиэтиленовые    ¦м     ¦105,0    ¦105,0    ¦105,0    ¦105,0    ¦105,0   ¦

¦        ¦трубы             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦201-9281¦Щиты опалубки     ¦т     ¦  0,023  ¦  0,023  ¦  0,023  ¦  0,023  ¦  0,023 ¦

¦        ¦металлические     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦201-0780¦Прочие индивиду-  ¦т     ¦  0,057  ¦  0,057  ¦  0,057  ¦  0,057  ¦  0,057 ¦

¦        ¦альные сварные    ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦        ¦конструкции, масса¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦        ¦сборочной единицы ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦        ¦от 0,501 до 1,0 т ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦113-0180¦Спирт технический ¦т     ¦  0,00062¦  0,00073¦  0,00095¦  0,00084¦  0,0012¦

¦        ¦ректификационный  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

¦101-0218¦Глицерин          ¦т     ¦  0,002  ¦  0,0024 ¦  0,0032 ¦   0,0028¦  0,004 ¦

L--------+------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------

---------T------------------T------T---------T--------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦ Ед.  ¦ 66-31-6 ¦66-31-7 ¦66-31-8¦66-31-9¦66-31-10¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦измер.¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦290,42   ¦334,34  ¦312,38 ¦367,24 ¦334,3   ¦

¦        ¦рабочих -         ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦строителей        ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦      ¦  4,6    ¦  4,6   ¦  4,6  ¦  4,6  ¦  4,6   ¦

¦        ¦работы            ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда     ¦чел.-ч¦ 93,7    ¦117,7   ¦105,7  ¦138,16 ¦120,16  ¦

¦        ¦машинистов        ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦021141  ¦Кран на автомо-   ¦маш.-ч¦ 53,2    ¦ 61,2   ¦ 57,2  ¦ 69,46 ¦ 63,46  ¦

¦        ¦бильном ходу 10 т ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦390501  ¦Мотолебедка 20 т  ¦маш.-ч¦ 21,0    ¦ 29,0   ¦ 25,0  ¦ 35,0  ¦ 29,0   ¦

¦392208  ¦Сварочный агрегат ¦маш.-ч¦ 13,0    ¦ 13,0   ¦ 13,0  ¦ 15,0  ¦ 15,0   ¦

¦        ¦"Ротенбергер"     ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦392107  ¦Пневмопробойник   ¦маш.-ч¦ 16,0    ¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦

¦        ¦"ОЛИМП"           ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦392103  ¦Пневмопробойник   ¦маш.-ч¦   -     ¦ 24,0   ¦ 20,0  ¦ 30,0  ¦ 24,0   ¦

¦        ¦"ГИГАНТ"          ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦391701  ¦Компрессор "ATLAS ¦маш.-ч¦ 16,0    ¦ 24,0   ¦ 20,0  ¦ 30,0  ¦ 24,0   ¦

¦        ¦COPCO"            ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦400101  ¦Тягач седельный   ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6   ¦  1,6  ¦  1,6  ¦  1,6   ¦

¦        ¦12 т              ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦400111  ¦Полуприцеп 12 т   ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6   ¦  1,6  ¦  1,6  ¦  1,6   ¦

¦400001  ¦Автомобиль        ¦маш.-ч¦  0,6    ¦  0,6   ¦  0,6  ¦  0,6  ¦  0,6   ¦

¦        ¦бортовой          ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦390405  ¦Электростанция    ¦маш.-ч¦ 13,0    ¦ 13,0   ¦ 13,0  ¦ 15,0  ¦ 15,0   ¦

¦        ¦"Хонда"           ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦530-9001¦Полиэтиленовые    ¦м     ¦105,0    ¦105,0   ¦105,0  ¦105,0  ¦105,0   ¦

¦        ¦трубы             ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦201-9281¦Щиты опалубки ме- ¦т     ¦  0,023  ¦  0,023 ¦  0,023¦  0,023¦  0,023 ¦

¦        ¦таллические       ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦201-0780¦Прочие индивиду-  ¦т     ¦  0,057  ¦  0,057 ¦  0,057¦  0,057¦  0,057 ¦

¦        ¦альные сварные    ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦конструкции, масса¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦сборочной единицы ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦от 0,501 до 1,0 т ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦113-0180¦Спирт технический ¦т     ¦  0,00095¦  0,0027¦  0,023¦  0,034¦  0,0028¦

¦        ¦ректификационный  ¦      ¦         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦

¦101-0218¦Глицерин          ¦т     ¦  0,0032 ¦  0,0096¦  0,008¦  0,012¦  0,0096¦

L--------+------------------+------+---------+--------+-------+-------+---------

---------T---------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦66-31-11¦66-31-12¦66-31-13¦66-31-14¦66-31-15¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦479,21  ¦446,0   ¦501,48  ¦479,79  ¦545,4   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  4,6   ¦  4,6   ¦  4,6   ¦  4,6   ¦  4,6   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦162,85  ¦145,65  ¦175,95  ¦164,15  ¦199,95  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦021141  ¦Краны на авто- ¦маш.-ч¦ 78,86  ¦ 72,86  ¦ 83,16  ¦ 79,16  ¦ 91,16  ¦

¦        ¦мобильном ходу ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦10 т           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦390501  ¦Мотолебедка    ¦маш.-ч¦ 41,2   ¦ 35,0   ¦ 45,0   ¦ 41,2   ¦ 53,0   ¦

¦        ¦20 т           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦392207  ¦Сварочный агре-¦маш.-ч¦ 27,0   ¦ 27,0   ¦ 27,0   ¦ 27,0   ¦ 27,0   ¦

¦        ¦гат "OMICRON"  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦392106  ¦Пневмопробойник¦маш.-ч¦ 36,0   ¦ 30,0   ¦ 40,0   ¦ 36,0   ¦ 48,0   ¦

¦        ¦"КОЛОСС"       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦391701  ¦Компрессор     ¦маш.-ч¦ 36,0   ¦ 30,0   ¦ 40,0   ¦ 36,0   ¦ 48,0   ¦

¦        ¦"ATLAS COPCO"  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400101  ¦Тягач седельный¦маш.-ч¦  1,6   ¦  1,6   ¦  1,6   ¦  1,6   ¦  1,6   ¦

¦        ¦12 т           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400111  ¦Полуприцеп 12 т¦маш.-ч¦  1,6   ¦  1,6   ¦  1,6   ¦  1,6   ¦  1,6   ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,6   ¦  0,6   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦390401  ¦Электростанция ¦маш.-ч¦ 27,0   ¦ 27,0   ¦ 27,0   ¦ 27,0   ¦ 27,0   ¦

¦        ¦"ДЖЕНСЕТ"      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦530-9001¦Полиэтиленовые ¦м     ¦105,0   ¦105,0   ¦105,0   ¦105,0   ¦105,0   ¦

¦        ¦трубы          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦201-9281¦Щиты опалубки  ¦т     ¦  0,023 ¦  0,023 ¦  0,023 ¦  0,023 ¦  0,023 ¦

¦        ¦металлические  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦201-0780¦Прочие индиви- ¦т     ¦  0,057 ¦  0,057 ¦  0,057 ¦  0,057 ¦  0,057 ¦

¦        ¦дуальные свар- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ные конструк-  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ции, масса сбо-¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рочной единицы ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦от 0,501 до    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦1,0 т          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦113-0180¦Спирт техничес-¦т     ¦  0,0061¦  0,051 ¦  0,0067¦  0,0061¦  0,0081¦

¦        ¦кий ректифика- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ционный        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-0218¦Глицерин       ¦т     ¦  0,018 ¦  0,015 ¦  0,02  ¦  0,018 ¦  0,024 ¦

L--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-32

ПРОТАСКИВАНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ

В СУЩЕСТВУЮЩУЮ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ

С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА

Состав работ:

01. Подготовка плети из полиэтиленовых труб со сваркой стыков. 02. Установка лебедки на основание из металлического щита с последующим демонтажем. 03. Монтаж и демонтаж анкерного устройства. 04. Протаскивание троса в существующую трубу. 05. Установка и демонтаж оголовка для крепления троса к шаблону. 06. Протаскивание и отсоединение шаблона. 07. Присоединение оголовка к трубе с последующим отсоединением. 08. Дополнительный демонтаж и монтаж анкерного устройства для извлечения шаблона (нормы 8 - 16). 09. Протаскивание полиэтиленовой трубы с помощью пневмопробойника. 10. Закрытие концов трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением

диаметра:

66-32-1    с dy 100 мм на dн 75 мм

66-32-2    с dy 150 мм на dн 110 мм

66-32-3    с dy 200 мм на dн 160 мм

66-32-4    с dy 250 мм на dн 200 мм

66-32-5    с dy 300 мм на dн 225 мм

66-32-6    с dy 350 мм на dн 315 мм

66-32-7    с dy 400 мм на dн 315 мм

66-32-8    с dy 450 мм на dн 355 мм

66-32-9    с dy 500 мм на dн 400 мм

66-32-10   с dy 600 мм на dн 500 мм

66-32-11   с dy 700 мм на dн 560 мм

66-32-12   с dy 750 мм на dн 630 мм

66-32-13   с dy 800 мм на dн 710 мм

66-32-14   с dy 900 мм на dн 800 мм

66-32-15   с dy 1000 мм на dн 900 мм

66-32-16   с dy 1200 мм на dн 1000 мм

---------T-------------------T------T---------T--------T---------T---------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦ 66-32-1 ¦66-32-2 ¦ 66-32-3 ¦ 66-32-4 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦         ¦        ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+--------+---------+---------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦182,84   ¦187,2   ¦191,54   ¦217,88   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  4,6    ¦  4,6   ¦  4,6    ¦  4,6    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 53,2    ¦ 55,2   ¦ 57,2    ¦ 65,4    ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+--------+---------+---------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦021141  ¦Кран на автомо-    ¦маш.-ч¦ 39,2    ¦ 40,2   ¦ 41,2    ¦ 48,2    ¦

¦        ¦бильном ходу 10 т  ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦390501  ¦Мотолебедка 20 т   ¦маш.-ч¦ 11,0    ¦ 12,0   ¦ 13,0    ¦ 14,0    ¦

¦392208  ¦Сварочный агрегат  ¦маш.-ч¦  8,0    ¦  8,0   ¦  8,0    ¦ 10,0    ¦

¦        ¦"Ротенбергер"      ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦400101  ¦Тягач седельный    ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6   ¦  1,6    ¦  1,6    ¦

¦        ¦12 т               ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦400111  ¦Полуприцеп 12 т    ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6   ¦  1,6    ¦  1,6    ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,6    ¦  0,6   ¦  0,6    ¦  0,6    ¦

¦390405  ¦Электростанция     ¦маш.-ч¦  8,0    ¦  8,0   ¦  8,0    ¦ 10,0    ¦

¦        ¦"Хонда"            ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+--------+---------+---------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦530-9001¦Полиэтиленовые тру-¦м     ¦105,0    ¦105,0   ¦105,0    ¦105,0    ¦

¦        ¦бы                 ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦201-9281¦Щиты опалубки ме-  ¦т     ¦  0,023  ¦  0,023 ¦  0,023  ¦  0,023  ¦

¦        ¦таллические        ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦201-0780¦Прочие индивидуаль-¦т     ¦  0,057  ¦  0,057 ¦  0,057  ¦  0,057  ¦

¦        ¦ные сварные конст- ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦        ¦рукции, масса сбо- ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦        ¦рочной единицы от  ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦        ¦0,501 до 1,0 т     ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦201-0779¦Прочие индивидуаль-¦т     ¦  0,005  ¦  0,005 ¦  0,005  ¦  0,005  ¦

¦        ¦ные сварные конст- ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦        ¦рукции, масса сбо- ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦        ¦рочной единицы от  ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦        ¦1,0 до 0,501 т     ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

¦113-0180¦Спирт технический  ¦т     ¦  0,00035¦  0,0004¦  0,00046¦  0,00051¦

¦        ¦ректификационный   ¦      ¦         ¦        ¦         ¦         ¦

L--------+-------------------+------+---------+--------+---------+----------

---------T-------------------T------T---------T---------T---------T---------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦ 66-32-5 ¦ 66-32-6 ¦ 66-32-7 ¦ 66-32-8 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦222,24   ¦249,02   ¦253,38   ¦359,98   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  4,6    ¦  4,6    ¦  4,6    ¦  4,6    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 67,4    ¦ 75,86   ¦ 77,86   ¦100,8    ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦021141  ¦Кран на автомо-    ¦маш.-ч¦ 49,2    ¦ 56,46   ¦ 57,46   ¦ 76,86   ¦

¦        ¦бильном ходу 10 т  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦390501  ¦Мотолебедка 20 т   ¦маш.-ч¦ 15,0    ¦ 16,0    ¦ 17,0    ¦ 18,0    ¦

¦392208  ¦Сварочный агрегат  ¦маш.-ч¦ 10,0    ¦ 12,0    ¦ 12,0    ¦   -     ¦

¦        ¦"Ротенбергер"      ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦392207  ¦Сварочный агрегат  ¦маш.-ч¦   -     ¦   -     ¦   -     ¦ 22,0    ¦

¦        ¦"OMICRON"          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦400101  ¦Тягач седельный    ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦

¦        ¦12 т               ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦400111  ¦Полуприцеп 12 т    ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,6    ¦  0,6    ¦  0,6    ¦  0,6    ¦

¦390401  ¦Электростанция     ¦маш.-ч¦    -    ¦   -     ¦   -     ¦ 22,0    ¦

¦        ¦"ДЖЕНСЕТ"          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦390405  ¦Электростанция     ¦маш.-ч¦ 10,0    ¦ 12,0    ¦ 12,0    ¦   -     ¦

¦        ¦"Хонда"            ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦530-9001¦Полиэтиленовые тру-¦м     ¦105,0    ¦105,0    ¦105,0    ¦105,0    ¦

¦        ¦бы                 ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦201-9281¦Щиты опалубки ме-  ¦т     ¦  0,023  ¦  0,023  ¦  0,023  ¦  0,023  ¦

¦        ¦таллические        ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦201-0780¦Прочие индивидуаль-¦т     ¦  0,057  ¦  0,057  ¦  0,057  ¦  0,057  ¦

¦        ¦ные сварные конст- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рукции, масса сбо- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рочной единицы от  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦1,0 до 0,501 т     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦201-0779¦Прочие индивидуаль-¦т     ¦  0,005  ¦  0,005  ¦  0,005  ¦  0,005  ¦

¦        ¦ные сварные конст- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рукции, масса сбо- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рочной единицы от  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦0,501 до 1,0 т     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦113-0180¦Спирт технический  ¦т     ¦  0,00057¦  0,00124¦  0,00135¦  0,00212¦

¦        ¦ректификационный   ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

L--------+-------------------+------+---------+---------+---------+----------

---------T-------------------T------T---------T---------T---------T---------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦ 66-32-9 ¦66-32-10 ¦66-32-11 ¦66-32-12 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦364,92   ¦390,82   ¦395,96   ¦401,18   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  4,6    ¦  4,6    ¦  4,6    ¦  4,6    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦103,1    ¦112,4    ¦114,82   ¦117,3    ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦021141  ¦Кран на автомо-    ¦маш.-ч¦ 78,16   ¦ 86,46   ¦ 87,88   ¦ 89,36   ¦

¦        ¦бильном ходу 10 т  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦390501  ¦Мотолебедка 20 т   ¦маш.-ч¦ 19,0    ¦ 20,0    ¦ 21,0    ¦ 22,0    ¦

¦393207  ¦Сварочный агрегат  ¦маш.-ч¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦

¦        ¦"OMICRON"          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦400101  ¦Тягач седельный    ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦

¦        ¦12 т               ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦400111  ¦Полуприцеп 12 т    ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,6    ¦  0,6    ¦  0,6    ¦  0,6    ¦

¦390401  ¦Электростанция     ¦маш.-ч¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦

¦        ¦"ДЖЕНСЕТ"          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦530-9001¦Полиэтиленовые тру-¦м     ¦105,0    ¦105,0    ¦105,0    ¦105,0    ¦

¦        ¦бы                 ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦201-9281¦Щиты опалубки ме-  ¦т     ¦  0,023  ¦  0,023  ¦  0,023  ¦  0,023  ¦

¦        ¦таллические        ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦201-0780¦Прочие индивидуаль-¦т     ¦  0,057  ¦  0,057  ¦  0,057  ¦  0,057  ¦

¦        ¦ные сварные конст- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рукции, масса сбо- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рочной единицы от  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦1,0 до 0,501 т     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦201-0779¦Прочие индивидуаль-¦т     ¦  0,005  ¦  0,005  ¦  0,005  ¦  0,005  ¦

¦        ¦ные сварные конст- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рукции, масса сбо- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рочной единицы от  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦0,1 до 0,501 т     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦113-0180¦Спирт технический  ¦т     ¦  0,00229¦  0,00252¦  0,00269¦  0,00285¦

¦        ¦ректификационный   ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

L--------+-------------------+------+---------+---------+---------+----------

---------T-------------------T------T---------T---------T---------T---------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-32-13 ¦66-32-14 ¦66-32-15 ¦66-32-16 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦427,28   ¦432,22   ¦441,68   ¦455,26   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  4,6    ¦  4,6    ¦  4,6    ¦  4,6    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦126,7    ¦129,02   ¦133,42   ¦137,92   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦021141  ¦Кран на автомо-    ¦маш.-ч¦ 97,76   ¦ 99,08   ¦101,48   ¦103,98   ¦

¦        ¦бильном ходу 10 т  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦390501  ¦Мотолебедка 20 т   ¦маш.-ч¦ 23,0    ¦ 24,0    ¦ 26,0    ¦ 28,0    ¦

¦393207  ¦Сварочный агрегат  ¦маш.-ч¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦

¦        ¦"OMICRON"          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦400101  ¦Тягач седельный    ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦

¦        ¦12 т               ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦400111  ¦Полуприцеп 12 т    ¦маш.-ч¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦  1,6    ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,6    ¦  0,6    ¦  0,6    ¦  0,6    ¦

¦390401  ¦Электростанция     ¦маш.-ч¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦ 22,0    ¦

¦        ¦"ДЖЕНСЕТ"          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦530-9001¦Полиэтиленовые тру-¦м     ¦105,0    ¦105,0    ¦105,0    ¦105,0    ¦

¦        ¦бы                 ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦201-9281¦Щиты опалубки ме-  ¦т     ¦  0,023  ¦  0,023  ¦  0,023  ¦  0,023  ¦

¦        ¦таллические        ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦201-0780¦Прочие индивидуаль-¦т     ¦  0,057  ¦  0,057  ¦  0,057  ¦  0,057  ¦

¦        ¦ные сварные конст- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рукции, масса сбо- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рочной единицы от  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦1,0 до 0,501 т     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦201-0779¦Прочие индивидуаль-¦т     ¦  0,005  ¦  0,005  ¦  0,005  ¦  0,005  ¦

¦        ¦ные сварные конст- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рукции, масса сбо- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рочной единицы от  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦0,1 до 0,501 т     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦113-0180¦Спирт технический  ¦т     ¦  0,00302¦  0,00326¦  0,00359¦  0,00392¦

¦        ¦ректификационный   ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

L--------+-------------------+------+---------+---------+---------+----------

III. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

01. ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Таблица ГЭСНр 66-33

ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ МЕТОДОМ "TROLINING"

Состав работ:

01. Изготовление и установка заготовок днища и стенок колодца из полиэтилена со сваркой. 02. Приготовление и нагнетание пластифицированного раствора в межтрубное пространство.

Измеритель: 1 колодец

Восстановление колодцев   методом   "TROLINING"  при  диаметре

колодцев и высоте:

66-33-1    диам. 1,0 м, высота - 1,0 м

66-33-2    диам. 1,0 м, высота - 2,5 м

66-33-3    диам. 1,0 м, высота - 3,0 м

66-33-4    диам. 1,5 м, высота - 4,0 м

66-33-5    диам. 1,5 м, высота - 5,0 м

66-33-6    диам. 1,5 м, высота - 6,0 м

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦66-33-1¦66-33-2¦66-33-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 45,41 ¦ 51,37 ¦ 63,34 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  4,5  ¦  4,5  ¦  4,5  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  2,25 ¦  2,27 ¦  2,31 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030404  ¦Лебедка электричес- ¦маш.-ч   ¦  2,09 ¦  2,09 ¦  2,79 ¦

¦         ¦кая                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 021143  ¦Краны на автомо-    ¦маш.-ч   ¦  0,15 ¦  0,17 ¦  0,21 ¦

¦         ¦бильном ходу 16 т   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 392202  ¦Аппарат экструдерный¦маш.-ч   ¦  2,65 ¦  3,15 ¦  3,65 ¦

¦         ¦сварочный           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦"WEGENER WEG-332"   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 391601  ¦Смесительный насос  ¦маш.-ч   ¦  1,6  ¦  1,6  ¦  1,6  ¦

¦         ¦типа "G4-SUPER"     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦  0,5  ¦  0,5  ¦  0,5  ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 113-9037¦Листовой полиэтилен ¦кв. м    ¦  1,34 ¦  1,34 ¦  1,34 ¦

¦ 113-9038¦Шипованный полиэти- ¦кв. м    ¦  4,7  ¦  6,28 ¦  7,87 ¦

¦         ¦лен                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-9540¦Цемент для спец.    ¦т        ¦  0,152¦  0,19 ¦  0,228¦

¦         ¦раствора            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 201-0763¦Отдельные конструк- ¦т        ¦  0,007¦  0,007¦  0,01 ¦

¦         ¦тивные элементы     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦зданий и сооружений ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦с преобладанием     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦гнутосварочных про- ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦филей и круглых     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦труб, средняя масса ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦сборочной единицы   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦до 0,1 т            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-9915¦Пруток сварочный из ¦т        ¦  0,019¦  0,02 ¦  0,022¦

¦         ¦полиэтилена         ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

----------T--------------------T---------T--------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦66-33-4 ¦66-33-5 ¦66-33-6 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦ измер.  ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦103,8   ¦120,0   ¦148,7   ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  4,5   ¦  4,5   ¦  4,5   ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  3,49  ¦  3,54  ¦  3,77  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030404  ¦Лебедка электричес- ¦маш.-ч   ¦  3,48  ¦  3,48  ¦  4,9   ¦

¦         ¦кая                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 021143  ¦Краны на автомо-    ¦маш.-ч   ¦  0,32  ¦  0,37  ¦  0,5   ¦

¦         ¦бильном ходу 16 т   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 392202  ¦Аппарат экструдерный¦маш.-ч   ¦  5,39  ¦  6,42  ¦  7,32  ¦

¦         ¦сварочный           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦"WEGENER WEG-332"   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 391601  ¦Смесительный насос  ¦маш.-ч   ¦  2,67  ¦  2,67  ¦  2,67  ¦

¦         ¦типа "G4-SUPER"     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦  1,84  ¦  1,89  ¦  2,58  ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 113-9037¦Листовой полиэтилен ¦кв. м    ¦  4,04  ¦  4,04  ¦  4,04  ¦

¦ 113-9038¦Шипованный полиэти- ¦кв. м    ¦ 13,94  ¦ 18,7   ¦ 23,45  ¦

¦         ¦лен                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-9540¦Цемент для спец.    ¦т        ¦  0,38  ¦  0,48  ¦  0,576 ¦

¦         ¦раствора            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 201-0763¦Отдельные конструк- ¦т        ¦  0,015 ¦  0,015 ¦  0,025 ¦

¦         ¦тивные элементы     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦зданий и сооружений ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦с преобладанием     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦гнутосварочных про- ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦филей и круглых     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦труб, средняя масса ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦сборочной единицы   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦до 0,1 т            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-9915¦Пруток сварочный из ¦т        ¦  0,0283¦  0,0315¦  0,0347¦

¦         ¦полиэтилена         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

L---------+--------------------+---------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-34

ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

Состав работ:

01. Изготовление и установка заготовок днища колодца из листового полиэтилена со сваркой. 02. Резка полиэтиленовых труб. 03. Опускание полиэтиленовых труб в колодец. 04. Заполнение межтрубного пространства цементным раствором.

Измеритель: 1 колодец

Облицовка колодцев  полиэтиленовыми   трубами   при   диаметре

колодцев и высоте:

66-34-1    диам. 1,0 м, высота - 1,0 м

66-34-2    диам. 1,0 м, высота - 2,5 м

66-34-3    диам. 1,0 м, высота - 3,0 м

66-34-4    диам. 1,5 м, высота - 4,0 м

66-34-5    диам. 1,5 м, высота - 5,0 м

66-34-6    диам. 1,5 м, высота - 6,0 м

----------T--------------------T---------T--------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦66-34-1 ¦66-34-2 ¦66-34-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦23,77   ¦29,18   ¦34,57   ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦ 4,5    ¦ 4,5    ¦ 4,5    ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 1,24   ¦ 1,46   ¦ 1,69   ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 021143  ¦Краны на автомо-    ¦маш.-ч   ¦ 0,64   ¦ 0,79   ¦ 0,94   ¦

¦         ¦бильном ходу 16 т   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 392202  ¦Экструдерный сва-   ¦маш.-ч   ¦ 1,17   ¦ 1,17   ¦ 1,17   ¦

¦         ¦рочный агрегат      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦"WEGENER WEG-332"   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 040504  ¦Аппарат для резки и ¦маш.-ч   ¦ 0,51   ¦ 0,51   ¦ 0,51   ¦

¦         ¦сварки              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 110201  ¦Бетононасос произ-  ¦маш.-ч   ¦ 0,3    ¦ 0,37   ¦ 0,45   ¦

¦         ¦водительностью      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦10 куб. м/ч         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦ 0,3    ¦ 0,3    ¦ 0,3    ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 530-9001¦Трубы полиэтиленовые¦м        ¦ 1,03   ¦ 2,58   ¦ 3,09   ¦

¦ 113-9037¦Листовой полиэтилен ¦кв. м    ¦ 1,34   ¦ 1,34   ¦ 1,34   ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м   ¦ 3,0    ¦ 3,0    ¦ 3,0    ¦

¦ 402-9061¦Раствор цементный   ¦куб. м   ¦ 0,51   ¦ 0,64   ¦ 0,77   ¦

¦         ¦М100                ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-9915¦Пруток сварочный из ¦т        ¦ 0,00187¦ 0,00187¦ 0,00187¦

¦         ¦полиэтилена         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 103-0175¦Труба стальная      ¦м        ¦ 0,167  ¦ 0,21   ¦ 0,252  ¦

¦         ¦диам. 150 мм        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 542-0042¦Пропан - бутан      ¦кг       ¦ 0,22   ¦ 0,22   ¦ 0,22   ¦

¦ 101-0324¦Кислород            ¦куб. м   ¦ 1,34   ¦ 1,34   ¦ 1,34   ¦

L---------+--------------------+---------+--------+--------+---------

----------T--------------------T---------T--------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦66-34-4 ¦66-34-5 ¦66-34-6 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦65,07   ¦82,03   ¦97,01   ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦ 4,5    ¦ 4,5    ¦ 4,5    ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 2,94   ¦ 3,51   ¦ 4,2    ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 021143  ¦Краны на автомо-    ¦маш.-ч   ¦ 2,04   ¦ 2,47   ¦ 2,95   ¦

¦         ¦бильном ходу 16 т   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 392202  ¦Экструдерный сва-   ¦маш.-ч   ¦ 1,46   ¦ 1,46   ¦ 1,46   ¦

¦         ¦рочный агрегат      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦"WEGENER WEG-332"   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 040504  ¦Аппарат для резки и ¦маш.-ч   ¦ 0,69   ¦ 0,69   ¦ 0,69   ¦

¦         ¦сварки              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 110201  ¦Бетононасос произ-  ¦маш.-ч   ¦ 0,6    ¦ 0,74   ¦ 0,89   ¦

¦         ¦водительностью      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦10 куб. м/ч         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦ 0,3    ¦ 0,3    ¦ 0,3    ¦

+---------+--------------------+---------+--------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 530-9001¦Трубы полиэтиленовые¦м        ¦ 4,12   ¦ 5,15   ¦ 6,18   ¦

¦ 113-9037¦Листовой полиэтилен ¦кв. м    ¦ 4,04   ¦ 4,04   ¦ 4,04   ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м   ¦ 0,2    ¦ 0,25   ¦ 0,3    ¦

¦ 402-9061¦Раствор цементный   ¦куб. м   ¦ 1,03   ¦ 1,25   ¦ 1,53   ¦

¦         ¦М100                ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-9915¦Пруток сварочный из ¦т        ¦ 0,00233¦ 0,00233¦ 0,00233¦

¦         ¦полиэтилена         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 103-0175¦Труба стальная      ¦м        ¦ 0,335  ¦ 0,42   ¦ 0,502  ¦

¦         ¦диам. 150 мм        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 542-0042¦Пропан - бутан      ¦кг       ¦ 0,33   ¦ 0,33   ¦ 0,33   ¦

¦ 101-0324¦Кислород            ¦куб. м   ¦ 2,01   ¦ 2,01   ¦ 2,01   ¦

L---------+--------------------+---------+--------+--------+---------

02. ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

Таблица ГЭСНр 66-35

ОЧИСТКА УЧАСТКА ТРУБЫ ПОД ЗАГЛУШКУ

Состав работ:

01. Очистка колодца от грязи. 02. Очистка трубы вручную с помощью пневмоскребков. 03. Промывка трубы.

Измеритель: 1 операция

Очистка участка трубы диаметром:

66-35-1    до 600 мм

66-35-2    600 - 900 мм

66-35-3    1000 - 1400 мм

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦66-35-1¦66-35-2¦66-35-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  1,28 ¦  1,55 ¦  2,13 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  4    ¦  4    ¦  4    ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  1,05 ¦  1,28 ¦  1,75 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры перед-  ¦маш.-ч   ¦  0,9  ¦  1,1  ¦  1,5  ¦

¦         ¦вижные с двигателем ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦внутреннего сгора-  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦ния                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 380181  ¦Установка для очис- ¦маш.-ч   ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

¦         ¦тки трубопроводов   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦"SISU"              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 330808  ¦Скребки пневматичес-¦маш.-ч   ¦  0,9  ¦  1,1  ¦  1,5  ¦

¦         ¦кие                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 380161  ¦Промывочная машина  ¦маш.-ч   ¦  0,05 ¦  0,08 ¦  0,15 ¦

¦         ¦"СКАНИЯ П112"       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м   ¦  1,5  ¦  1,5  ¦  1,5  ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 66-36

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ РЕЗИНОКОРДНОЙ ПНЕВМОЗАГЛУШКИ

Состав работ:

01. Установка и снятие вспомогательной пневмозаглушки типа ПТ в трубу. 02. Установка и демонтаж резинокордной пневмозаглушки. 03. Перекрытие трубы пневмозаглушкой с помощью компрессора. 04. Поддержание резинокордной пневмозаглушки в течение суток.

Измеритель: 1 шт.

Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром:

66-36-1    100 - 200 мм

66-36-2    200 - 400 мм

66-36-3    400 - 600 мм

66-36-4    600 - 800 мм

66-36-5    800 - 1200 мм

66-36-6    Контроль поддержания заглушки в сутки

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦66-36-1¦66-36-2¦66-36-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  4,53 ¦  8,6  ¦ 12,49 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  4    ¦  4    ¦  4    ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  1,53 ¦  1,54 ¦  3,2  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры перед-  ¦маш.-ч   ¦   -   ¦   -   ¦  2,9  ¦

¦         ¦вижные с двигателем ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦внутреннего сгора-  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦ния                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электричес- ¦маш.-ч   ¦   -   ¦   -   ¦  2,9  ¦

¦         ¦кие                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦  1,53 ¦  1,54 ¦  0,3  ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 300-9642¦Пневмозаглушка      ¦шт.      ¦  0,115¦  0,115¦  0,115¦

¦         ¦резинокордная       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 300-9641¦Заглушка ПТ         ¦шт.      ¦  0,115¦  0,115¦  0,115¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦66-36-4¦66-36-5¦66-36-6¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦ измер.  ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 21,6  ¦ 43,41 ¦  4,26 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  4    ¦  4    ¦  4    ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  6,1  ¦  9,9  ¦  2,2  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры перед-  ¦маш.-ч   ¦  5,8  ¦  9,6  ¦  1,1  ¦

¦         ¦вижные с двигателем ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦внутреннего сгора-  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦ния                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 030401  ¦Лебедки электричес- ¦маш.-ч   ¦  5,8  ¦  9,6  ¦   -   ¦

¦         ¦кие                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦  0,3  ¦  0,3  ¦  1,1  ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 300-9642¦Пневмозаглушка      ¦шт.      ¦  0,115¦  0,115¦   -   ¦

¦         ¦резинокордная       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 300-9641¦Заглушка ПТ         ¦шт.      ¦  0,115¦  0,115¦   -   ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

03. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ГЭСНр 66-37

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

УКОРОЧЕННЫМИ ПАТРУБКАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Промывка трубы и очистка колодцев при заиливании не более 30%. 03. Перекачка сточных вод. 04. Прокладка временного трубопровода. 05. Разбивка стенки 2-х колодцев и лотков с последующим восстановлением. 06. Монтаж и демонтаж анкерного устройства в колодце. 07. Монтаж патрубков и протаскивание трубы с помощью пневмопробойника. 08. Присоединение трубы к колодцам. 09. Телевизионный контроль качества сборки. 10. Изготовление заготовок секций трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками:

66-37-1    с изменением диаметра dy 100 мм на dн 225 мм

66-37-2    с изменением диаметра dy 230 мм на dн 315 мм

66-37-3    с изменением диаметра dy 230 мм на dн 225 мм

66-37-4    с изменением большего диаметра трубы на меньший

66-37-5    Добавлять на каждый дополнительный колодец сверх

двух

---------T-------------------T------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦ 66-37-1 ¦ 66-37-2 ¦ 66-37-3 ¦ 66-37-4 ¦ 66-37-5 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦2530,5   ¦2711,7   ¦2443,0   ¦2643,3   ¦153,8    ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   4,2   ¦   4,2   ¦   4,2   ¦   4,2   ¦  4,2    ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 571,23  ¦ 556,93  ¦ 525,73  ¦ 549,73  ¦ 42,32   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для газовой¦маш.-ч¦  38,68  ¦  44,48  ¦  38,68  ¦  44,48  ¦  0,22   ¦

¦        ¦сварки и резки     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 391702 ¦Компрессор "Ингер- ¦маш.-ч¦ 360,6   ¦ 349,6   ¦ 325,6   ¦ 349,6   ¦ 27,12   ¦

¦        ¦золь - Ранд"       ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 330804 ¦Молотки отбойные   ¦маш.-ч¦ 260,0   ¦ 260,0   ¦ 260,0   ¦ 260,0   ¦ 26,0    ¦

¦        ¦пневматические     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 030405 ¦Лебедка            ¦маш.-ч¦ 155,0   ¦ 144,0   ¦ 120,0   ¦ 120,0   ¦   -     ¦

¦ 392105 ¦Пневмопробойник    ¦маш.-ч¦ 155,0   ¦ 144,0   ¦ 120,0   ¦ 120,0   ¦   -     ¦

¦ 380181 ¦Установка для очис-¦маш.-ч¦  32,5   ¦  32,5   ¦  32,5   ¦  32,5   ¦  0,5    ¦

¦        ¦тки трубопроводов  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦"SISU"             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 380161 ¦Промывочная машина ¦маш.-ч¦  30,0   ¦  30,0   ¦  30,0   ¦  30,0   ¦   -     ¦

¦        ¦"СКАНИЯ П112"      ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 310104 ¦Насосы для водопо- ¦маш.-ч¦ 465,44  ¦ 454,44  ¦ 430,44  ¦ 430,44  ¦ 48,0    ¦

¦        ¦нижения и водоотли-¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦ва 5,5 кВт         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 110101 ¦Бадьи              ¦маш.-ч¦  10,44  ¦  10,44  ¦  10,44  ¦  10,44  ¦  1,04   ¦

¦ 111100 ¦Вибратор           ¦маш.-ч¦  10,44  ¦  10,44  ¦  10,44  ¦  10,44  ¦  1,04   ¦

¦ 380131 ¦Телеустановка МК   ¦маш.-ч¦   7,5   ¦   7,5   ¦   7,5   ¦   7,5   ¦   -     ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   1,0   ¦   1,0   ¦   1,0   ¦   1,0   ¦  0,3    ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦530-9001¦Трубы полиэтилено- ¦м     ¦ 113,0   ¦ 113,0   ¦ 113,0   ¦ 113,0   ¦   -     ¦

¦        ¦вые                ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦401-9021¦Бетон              ¦куб. м¦   1,83  ¦   1,83  ¦   1,83  ¦   1,83  ¦  0,914  ¦

¦201-0779¦Прочие индивидуаль-¦т     ¦   0,013 ¦   0,013 ¦   0,013 ¦   0,013 ¦  0,013  ¦

¦        ¦ные сварные конст- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рукции, масса сбор-¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦ной единицы от 0,1 ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦до 0,5 т           ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦113-0368¦Жидкое стекло      ¦т     ¦   0,0732¦   0,0732¦   0,0732¦   0,0732¦  0,03654¦

¦102-0053¦Доски обрезные тол-¦куб. м¦   0,061 ¦   0,061 ¦   0,061 ¦   0,061 ¦  0,031  ¦

¦        ¦щиной 25 мм, III   ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦сорта              ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦102-0061¦Доски обрезные тол-¦куб. м¦   0,074 ¦   0,074 ¦   0,074 ¦   0,074 ¦  0,037  ¦

¦        ¦щиной 44 мм, III   ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦сорта              ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦  80,0   ¦ 105,0   ¦  80,0   ¦ 105,0   ¦   -     ¦

¦101-1515¦Электроды          ¦т     ¦   0,002 ¦   0,002 ¦   0,002 ¦   0,002 ¦  0,0002 ¦

¦101-0324¦Кислород           ¦куб. м¦  15,55  ¦  23,1   ¦  15,55  ¦  23,1   ¦   -     ¦

¦101-3064¦Ацетилен           ¦кг    ¦   3,25  ¦   3,95  ¦   3,25  ¦   3,95  ¦   -     ¦

L--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+----------

Таблица ГЭСНр 66-38

ЗАПОЛНЕНИЕ УПРАЗДНЯЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЛИ МЕЖТРУБНОГО

ПРОСТРАНСТВА ПРИ ТРУБАХ В ФУТЛЯРЕ ПЕСКОМ, БЕТОНОМ,

РАСТВОРОМ

Состав работ:

01. Монтаж и разборка бетоновода диам. 150 мм. 02. Прием смеси из кузова. 03. Подача смеси в трубопровод бетононасосом. 04. Очистка бетоновода и бетононасоса нагнетанием воды.

Измеритель: 1 куб. м заполнения

Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства:

66-38-1    песком

66-38-2    бетоном

66-38-3    цементным раствором

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦66-38-1¦66-38-2¦66-38-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  3,05 ¦  2,33 ¦  2,33 ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  3,1  ¦  3,3  ¦  3,3  ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  0,69 ¦  0,69 ¦  0,69 ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 110201  ¦Бетононасос произ-  ¦маш.-ч   ¦  0,59 ¦  0,59 ¦  0,59 ¦

¦         ¦водительностью      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦         ¦10 куб. м/ч         ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 408-9020¦Песок               ¦куб. м   ¦  1,015¦   -   ¦   -   ¦

¦ 401-0033¦Бетон М50           ¦куб. м   ¦   -   ¦  1,015¦   -   ¦

¦ 402-0001¦Раствор цементный   ¦куб. м   ¦   -   ¦   -   ¦  1,015¦

¦         ¦М25                 ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 103-0175¦Труба стальная      ¦м        ¦  0,332¦  0,332¦  0,332¦

¦         ¦диам. 150 мм        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 66-39

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

УКОРОЧЕННЫМИ ПАТРУБКАМИ "ВИП-ЛАЙНЕР" С ПОМОЩЬЮ

ПНЕВМОПРОБОЙНИКА

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Промывка трубы и очистка колодцев при заиливании не более 30%. 03. Перекачка сточных вод. 04. Прокладка временного трубопровода. 05. Разбивка колодца с последующим восстановлением. 06. Монтаж и демонтаж анкерного устройства в колодце. 07. Монтаж патрубков и протаскивание трубы с помощью пневмопробойника. 08. Фиксация модулей. 09. Телевизионное обследование трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена  трубопроводов  пластмассовыми патрубками

"ВИП-ЛАЙНЕР":

66-39-1    с изменением диаметра dy 150 мм на dн 200 мм

66-39-2    с изменением диаметра dy 150 мм на dн 225 мм;

dy 200 мм на dн 280 мм

66-39-3    с изменением диаметра dy 230 мм на dн 250 мм;

dy 250 мм на dн 280 мм

66-39-4    с изменением диаметра dy 230 мм на dн 280 мм;

dy 200 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 315 мм

66-39-5    с изменением диаметра dy 300 мм на dн 315 мм

66-39-6    с изменением диаметра dy 350 мм на dн 355 мм

66-39-7    с изменением большего диаметра трубы на меньший

----------T--------------------T---------T---------T---------T---------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦ 66-39-1 ¦ 66-39-2 ¦ 66-39-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦         ¦         ¦         ¦

+---------+--------------------+---------+---------+---------+---------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦1440,2   ¦1433,9   ¦1418,9   ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦   4,2   ¦   4,2   ¦   4,2   ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 574,22  ¦ 555,79  ¦ 544,29  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+---------+--------------------+---------+---------+---------+---------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 391702  ¦Компрессоры "Ингер- ¦маш.-ч   ¦ 240,85  ¦ 235,85  ¦ 230,85  ¦

¦         ¦золь - Ранд"        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные    ¦маш.-ч   ¦ 193,4   ¦ 193,4   ¦ 193,4   ¦

¦         ¦пневматические      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 390501  ¦Мотолебедка 20 т    ¦маш.-ч   ¦ 140,0   ¦ 135,0   ¦ 130,0   ¦

¦ 392101  ¦Пневмопробойник     ¦маш.-ч   ¦ 140,0   ¦ 135,0   ¦ 130,0   ¦

¦         ¦"Мини Олимп"        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 380181  ¦Установка для очис- ¦маш.-ч   ¦  32,5   ¦  32,5   ¦  32,5   ¦

¦         ¦тки трубопроводов   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦"SISU"              ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 380161  ¦Промывочная машина  ¦маш.-ч   ¦  30,0   ¦  30,0   ¦  30,0   ¦

¦         ¦"СКАНИЯ П112"       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 310104  ¦Насосы для водопо-  ¦маш.-ч   ¦ 385,3   ¦ 380,3   ¦ 375,3   ¦

¦         ¦нижения и водоотли- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦ва 5,5 кВт          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 151000  ¦Фиксатор модулей    ¦маш.-ч   ¦   5,0   ¦   5,0   ¦   5,0   ¦

¦ 110101  ¦Бадьи               ¦маш.-ч   ¦   6,9   ¦   6,9   ¦   6,9   ¦

¦ 111100  ¦Вибратор            ¦маш.-ч   ¦   6,9   ¦   6,9   ¦   6,9   ¦

¦ 380131  ¦Телеустановка МК    ¦маш.-ч   ¦   7,5   ¦   7,5   ¦   7,5   ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦   0,55  ¦   0,85  ¦   0,85  ¦

+---------+--------------------+---------+---------+---------+---------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 530-9001¦Трубы полиэтилено-  ¦м        ¦ 105,0   ¦ 105,0   ¦ 105,0   ¦

¦         ¦вые                 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 401-9021¦Бетон               ¦куб. м   ¦   1,208 ¦   1,208 ¦   1,208 ¦

¦ 201-0779¦Прочие индивидуаль- ¦т        ¦   0,013 ¦   0,013 ¦   0,013 ¦

¦         ¦ные сварные конст-  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦рукции, масса сбо-  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦рочной единицы от   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦0,1 до 0,5 т        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 113-0368¦Жидкое стекло       ¦т        ¦   0,0483¦   0,0483¦   0,0483¦

¦ 102-0053¦Доски обрезные тол- ¦куб. м   ¦   0,04  ¦   0,04  ¦   0,04  ¦

¦         ¦щиной 25 мм, III    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦сорта               ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 102-0061¦Доски обрезные тол- ¦куб. м   ¦   0,049 ¦   0,049 ¦   0,049 ¦

¦         ¦щиной 44 мм, III    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦сорта               ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м   ¦  75,0   ¦ 100,0   ¦ 102,0   ¦

L---------+--------------------+---------+---------+---------+----------

---------T-------------------T------T---------T---------T---------T---------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦ 66-39-4 ¦ 66-39-5 ¦ 66-39-6 ¦ 66-39-7 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦1499,6   ¦1404,9   ¦1359,1   ¦1359,2   ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   4,2   ¦   4,2   ¦   4,2   ¦   4,2   ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 578,97  ¦ 532,97  ¦ 521,68  ¦ 521,47  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦391702  ¦Компрессоры "Ингер-¦маш.-ч¦ 245,85  ¦ 225,85  ¦ 220,85  ¦ 220,85  ¦

¦        ¦золь - Ранд"       ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦330804  ¦Молотки отбойные   ¦маш.-ч¦ 193,4   ¦ 193,4   ¦ 193,4   ¦ 193,4   ¦

¦        ¦пневматические     ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦390501  ¦Мотолебедка 20 т   ¦маш.-ч¦ 145,0   ¦ 125,0   ¦ 120,0   ¦ 120,0   ¦

¦392101  ¦Пневмопробойник    ¦маш.-ч¦ 145,0   ¦ 125,0   ¦ 120,0   ¦ 120,0   ¦

¦        ¦"Мини Олимп"       ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦380181  ¦Установка для очис-¦маш.-ч¦  32,5   ¦  32,5   ¦  32,5   ¦  32,5   ¦

¦        ¦тки трубопроводов  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦"SISU"             ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦380161  ¦Промывочная машина ¦маш.-ч¦  30,0   ¦  30,0   ¦  30,0   ¦  30,0   ¦

¦        ¦"СКАНИЯ П112"      ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦310104  ¦Насосы для водопо- ¦маш.-ч¦ 390,3   ¦ 370,3   ¦ 365,3   ¦ 365,3   ¦

¦        ¦нижения и водоотли-¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦ва 5,5 кВт         ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦151000  ¦Фиксатор модулей   ¦маш.-ч¦   5,0   ¦   5,0   ¦   5,0   ¦   5,0   ¦

¦110101  ¦Бадьи              ¦маш.-ч¦   6,9   ¦   6,9   ¦   6,9   ¦   6,9   ¦

¦111100  ¦Вибратор           ¦маш.-ч¦   6,9   ¦   6,9   ¦   6,9   ¦   6,9   ¦

¦380131  ¦Телеустановка МК   ¦маш.-ч¦   7,5   ¦   7,5   ¦   7,5   ¦   7,5   ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   1,03  ¦   1,03  ¦   1,24  ¦   1,03  ¦

+--------+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦530-9001¦Трубы полиэтилено- ¦м     ¦ 105,0   ¦ 105,0   ¦ 105,0   ¦ 105,0   ¦

¦        ¦вые                ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦401-9021¦Бетон              ¦куб. м¦   1,208 ¦   1,208 ¦   1,208 ¦   1,208 ¦

¦201-0779¦Прочие индивидуаль-¦т     ¦   0,013 ¦   0,013 ¦   0,013 ¦   0,013 ¦

¦        ¦ные сварные конст- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рукции, масса сбо- ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦рочной единицы от  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦0,1 до 0,5 т       ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦113-0368¦Жидкое стекло      ¦т     ¦   0,0483¦   0,0483¦   0,0483¦   0,0483¦

¦102-0053¦Доски обрезные тол-¦куб. м¦   0,04  ¦   0,04  ¦   0,04  ¦   0,04  ¦

¦        ¦щиной 25 мм, III   ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦сорта              ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦102-0061¦Доски обрезные тол-¦куб. м¦   0,049 ¦   0,049 ¦   0,049 ¦   0,049 ¦

¦        ¦щиной 44 мм, III   ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦        ¦сорта              ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦ 102,0   ¦ 105,0   ¦ 108,0   ¦ 100,0   ¦

L--------+-------------------+------+---------+---------+---------+----------

Таблица ГЭСНр 66-40

БЕСТРАНШЕЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ "ФЛЕКСОРЕН"

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Откачивание сточных вод. 03. Промывка трубы при заиливании не более 30% с отсасыванием воды. 04. Телевизионное обследование трубы. 05. Установка и демонтаж монтажного оборудования. 06. Протаскивание троса и шаблона. 07. Сборка труб и футеровка старой трубы трубой "Флексорен" с фиксацией. 08. Заполнение межтрубного пространства специальным цементным раствором. 09. Устройство сопряжения входного и выходного отверстия цементным раствором.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена    трубопроводов    трубами   "ФЛЕКСОРЕН"

диаметром:

66-40-1    140 - 270 мм

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦66-40-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦850,75 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  4,4  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦207,47 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 310104  ¦Насосы для водопонижения и водоот-  ¦маш.-ч   ¦133,0  ¦

¦         ¦лива 5,5 кВт                        ¦         ¦       ¦

¦ 253800  ¦Вентилятор центробежный             ¦маш.-ч   ¦ 20,0  ¦

¦ 380161  ¦Промывочная машина "СКАНИЯ П112"    ¦маш.-ч   ¦ 40,0  ¦

¦ 380181  ¦Установка для отсасывания "SISU"    ¦маш.-ч   ¦ 40,0  ¦

¦ 380131  ¦Телеустановка                       ¦маш.-ч   ¦  7,5  ¦

¦ 380141  ¦Монтажное оборудование на базе      ¦маш.-ч   ¦ 80,0  ¦

¦         ¦микроавтобуса                       ¦         ¦       ¦

¦ 110201  ¦Бетононасос производительностью     ¦маш.-ч   ¦  5,9  ¦

¦         ¦10 куб. м                           ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦маш.-ч   ¦  1,17 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 103-9016¦Трубы "Флексорен"                   ¦м        ¦110,0  ¦

¦ 300-9178¦Кольцо сварное                      ¦шт.      ¦ 10,0  ¦

¦ 103-0175¦Труба стальная диам. 150 мм         ¦м        ¦  3,39 ¦

¦ 102-0052¦Доски обрезные толщиной 25 мм, III  ¦куб. м   ¦  0,1  ¦

¦         ¦сорта                               ¦         ¦       ¦

¦ 402-9061¦Цементный раствор М100              ¦куб. м   ¦ 10,2  ¦

¦ 402-0010¦Цементный раствор 1:2               ¦куб. м   ¦  0,2  ¦

¦ 113-0368¦Жидкое стекло                       ¦т        ¦  0,008¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦куб. м   ¦ 75,0  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 66-41

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

МЕТОДОМ "ИНСИТУФОРМ"

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Перекачка сточных вод с отводом по временной трубе. 03. Промывка трубы при заиливании не более 30% с отсасыванием воды и отвозкой на 35 км. 04. Обследование сети телеустановкой. 05. Разбивка выступающей части присоединения в колодце. 06. Санирование чулком "ИНСИТУФОРМ" с прогревом. 07. Откачка технологических вод из колодцев. 08. Вырезка хвостовой части и лотка с отвозкой отходов от чулка. 09. Телевизионное обследование чулка. 10. Заделка сопряжений в ж/б колодцах.

Измеритель: 100 м трубопровода

Восстановление канализационных трубопроводов диаметром:

66-41-1    300 мм

66-41-2    350 мм

66-41-3    375 мм

66-41-4    400 мм

66-41-5    450 мм

66-41-6    500 мм

66-41-7    600 мм

66-41-8    700 мм

66-41-9    800 мм

66-41-10   900 мм

66-41-11   1000 мм

66-41-12   1200 мм

66-41-13   1500 мм

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-41-1 ¦66-41-2 ¦66-41-3 ¦66-41-4 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦1083,3  ¦1099,0  ¦1107,0  ¦1115,2  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   4,6  ¦   4,6  ¦   4,6  ¦   4,6  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 173,52 ¦ 179,42 ¦ 182,37 ¦ 185,32 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦050101  ¦Компрессоры перед- ¦маш.-ч¦   0,15 ¦   0,15 ¦   0,15 ¦   0,15 ¦

¦        ¦вижные с двигателем¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦внутреннего сгора- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ния                ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦310104  ¦Насосы для водопо- ¦маш.-ч¦ 132,9  ¦ 135,9  ¦ 137,4  ¦ 138,9  ¦

¦        ¦нижения и водоотли-¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ва 5,5 кВт         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦253800  ¦Вентилятор центро- ¦маш.-ч¦   5,0  ¦   5,0  ¦   5,0  ¦   5,0  ¦

¦        ¦бежный             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦380161  ¦Промывочная машина ¦маш.-ч¦  30,0  ¦  33,0  ¦  34,5  ¦  36,0  ¦

¦        ¦"СКАНИЯ П112"      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦380181  ¦Установка для отса-¦маш.-ч¦  22,5  ¦  24,5  ¦  25,5  ¦  26,5  ¦

¦        ¦сывания "SISU"     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦380201  ¦Бойлерная машина   ¦маш.-ч¦  72,5  ¦  72,5  ¦  72,5  ¦  72,5  ¦

¦330804  ¦Молотки отбойные   ¦маш.-ч¦   0,4  ¦   0,4  ¦   0,4  ¦   0,4  ¦

¦        ¦пневматические     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦380131  ¦Телеустановка      ¦маш.-ч¦   7,5  ¦   7,5  ¦   7,5  ¦   7,5  ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   1,0  ¦   1,0  ¦   1,0  ¦   1,0  ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦103-9017¦Трубы - чулок "ИН- ¦м     ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦

¦        ¦СИТУФОРМ"          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦ 114,0  ¦ 120,0  ¦ 124,0  ¦ 131,0  ¦

¦402-0010¦Цементный раствор  ¦куб. м¦   0,05 ¦   0,05 ¦   0,05 ¦   0,05 ¦

¦        ¦1:2                ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦113-0368¦Жидкое стекло      ¦т     ¦   0,002¦   0,002¦   0,002¦   0,002¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-41-5 ¦66-41-6 ¦66-41-7 ¦66-41-8 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦1175,5  ¦1189,8  ¦1231,2  ¦1297,0  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   4,6  ¦   4,6  ¦   4,6  ¦   4,6  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 195,42 ¦ 204,27 ¦ 218,31 ¦ 236,27 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦050101  ¦Компрессоры перед- ¦маш.-ч¦   0,15 ¦   0,15 ¦   0,15 ¦   0,15 ¦

¦        ¦вижные с двигателем¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦внутреннего сгора- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ния                ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦310104  ¦Насосы для водопо- ¦маш.-ч¦ 143,4  ¦ 147,9  ¦ 154,28 ¦ 162,9  ¦

¦        ¦нижения и водоотли-¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ва 5,5 кВт         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦253800  ¦Вентилятор центро- ¦маш.-ч¦   5,0  ¦   5,0  ¦   5,0  ¦   5,0  ¦

¦        ¦бежный             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦380161  ¦Промывочная машина ¦маш.-ч¦  40,5  ¦  45,0  ¦  51,38 ¦  60,0  ¦

¦        ¦"СКАНИЯ П112"      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦380181  ¦Установка для отса-¦маш.-ч¦  29,5  ¦  32,5  ¦  37,0  ¦  42,5  ¦

¦        ¦сывания "SISU"     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦380201  ¦Бойлерная машина   ¦маш.-ч¦  73,75 ¦  73,75 ¦  75,0  ¦  76,25 ¦

¦330804  ¦Молотки отбойные   ¦маш.-ч¦   0,4  ¦   0,4  ¦   0,4  ¦   0,4  ¦

¦        ¦пневматические     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦380131  ¦Телеустановка      ¦маш.-ч¦   7,5  ¦   7,5  ¦   7,5  ¦   7,5  ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦   1,0  ¦   1,0  ¦   1,0  ¦   1,0  ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦103-9017¦Трубы - чулок "ИН- ¦м     ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦

¦        ¦СИ-ТУФОРМ"         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦ 146,0  ¦ 155,0  ¦ 177,0  ¦ 198,0  ¦

¦402-0010¦Цементный раствор  ¦куб. м¦   0,05 ¦   0,05 ¦   0,05 ¦   0,05 ¦

¦        ¦1:2                ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦113-0368¦Жидкое стекло      ¦т     ¦   0,002¦   0,002¦   0,002¦   0,002¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+---------

---------T-------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦  Ед.   ¦66-41-9 ¦66-41-10¦66-41-11¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦ измер. ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч  ¦1361,4  ¦1456,7  ¦1628,1  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦        ¦   4,6  ¦   4,6  ¦   4,6  ¦

¦        ¦работы             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч  ¦ 259,87 ¦ 295,27 ¦ 355,52 ¦

¦        ¦машинистов         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 050101 ¦Компрессоры перед- ¦маш.-ч  ¦   0,15 ¦   0,15 ¦   0,15 ¦

¦        ¦вижные с двигателем¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦внутреннего сгора- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ния                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 310104 ¦Насосы для водопо- ¦маш.-ч  ¦ 174,9  ¦ 192,9  ¦ 222,9  ¦

¦        ¦нижения и водоотли-¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ва 5,5 кВт         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 253800 ¦Вентилятор центро- ¦маш.-ч  ¦   5,0  ¦   5,0  ¦   5,0  ¦

¦        ¦бежный             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 380161 ¦Промывочная машина ¦маш.-ч  ¦  72,0  ¦  90,0  ¦ 120,0  ¦

¦        ¦"СКАНИЯ П112"      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 380181 ¦Установка для отса-¦маш.-ч  ¦  50,5  ¦  62,5  ¦  82,5  ¦

¦        ¦сывания "SISU"     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 380201 ¦Бойлерная машина   ¦маш.-ч  ¦  76,25 ¦  76,25 ¦  77,5  ¦

¦ 330804 ¦Молотки отбойные   ¦маш.-ч  ¦   0,4  ¦   0,4  ¦   0,4  ¦

¦        ¦пневматические     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 380131 ¦Телеустановка      ¦маш.-ч  ¦   7,5  ¦   7,5  ¦   7,5  ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч  ¦   1,0  ¦   1,0  ¦   1,0  ¦

+--------+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦103-9017¦Трубы - чулок "ИН- ¦м       ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦

¦        ¦СИТУФОРМ"          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м  ¦ 215,0  ¦ 252,0  ¦ 282,0  ¦

¦402-0010¦Цементный раствор  ¦куб. м  ¦   0,05 ¦   0,05 ¦   0,05 ¦

¦        ¦1:2                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦113-0368¦Жидкое стекло      ¦кг      ¦   0,002¦   0,002¦   0,002¦

L--------+-------------------+--------+--------+--------+---------

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦       Наименование       ¦   Ед.   ¦66-41-12¦66-41-13¦

¦ ресурса ¦     элемента затрат      ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦1990,1  ¦2423,4  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   4,6  ¦   4,6  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦чел.-ч   ¦ 477,27 ¦ 832,52 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры перед-        ¦маш.-ч   ¦   0,15 ¦   0,15 ¦

¦         ¦вижные с двигателем       ¦         ¦        ¦        ¦

¦         ¦внутреннего сгорания      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 310104  ¦Насосы для водопонижения  ¦маш.-ч   ¦ 282,9  ¦ 462,9  ¦

¦         ¦и водоотлива 5,5 кВт      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 253800  ¦Вентилятор центробежный   ¦маш.-ч   ¦   5,0  ¦   5,0  ¦

¦ 380161  ¦Промывочная машина        ¦маш.-ч   ¦ 180,0  ¦ 360,0  ¦

¦         ¦"СКАНИЯ П112"             ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 380181  ¦Установка для очистки     ¦маш.-ч   ¦ 122,5  ¦ 242,5  ¦

¦         ¦трубопроводов "SISU"      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 380201  ¦Бойлерная машина          ¦маш.-ч   ¦  81,25 ¦  82,5  ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные          ¦маш.-ч   ¦   0,4  ¦   0,4  ¦

¦         ¦пневматические            ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 380131  ¦Телеустановка             ¦маш.-ч   ¦   7,5  ¦   7,5  ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦маш.-ч   ¦   1,0  ¦   1,0  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 103-9017¦Трубы - чулок "ИНСИ -     ¦м        ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦

¦         ¦ТУФОРМ"                   ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦куб. м   ¦ 347,0  ¦ 459,0  ¦

¦ 402-0010¦Цементный раствор         ¦куб. м   ¦   0,05 ¦   0,05 ¦

¦         ¦1:2                       ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 113-0368¦Жидкое стекло             ¦кг       ¦   0,002¦   0,002¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-42

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

НА ПЛАСТМАССОВЫЕ МЕТОДОМ "ГРУНДОКРАК"

Состав работ:

01. Установка деревянных регулировочных блоков. 02. Раскладка труб на поверхности со сваркой стыков. 03. Монтаж и демонтаж оборудования. 04. Опускание пробойника с трубой в котлован. 05. Протаскивание трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена трубопроводов на пластмассовые диаметром:

66-42-1    до 250 мм

66-42-2    315 мм

66-42-3    355 - 450 мм

66-42-4    560 - 630 мм

66-42-5    710 - 1200 мм

---------T--------------------T---------T--------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦66-42-1 ¦66-42-2¦66-42-3¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦        ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+---------+--------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  78,98 ¦ 79,82 ¦105,02 ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦   4,6  ¦  4,6  ¦  4,6  ¦

¦        ¦работы              ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  35,08 ¦ 36,17 ¦ 38,85 ¦

¦        ¦машинистов          ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

+--------+--------------------+---------+--------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦ 021143 ¦Кран на автомобиль- ¦маш.-ч   ¦   4,38 ¦  5,13 ¦  7,24 ¦

¦        ¦ном ходу 16 т       ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦ 392206 ¦Сварочный агрегат   ¦маш.-ч   ¦   7,5  ¦  7,5  ¦   -   ¦

¦        ¦"KVH"               ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦ 393207 ¦Сварочный агрегат   ¦маш.-ч   ¦    -   ¦   -   ¦ 15,0  ¦

¦        ¦"OMICRON"           ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦ 392102 ¦Пробойник "ГЕРКУЛЕС"¦маш.-ч   ¦  10,0  ¦   -   ¦   -   ¦

¦ 392103 ¦Пробойник "ГИГАНТ"  ¦маш.-ч   ¦  -     ¦ 10,0  ¦ 10,0  ¦

¦ 391702 ¦Компрессор "ИНГЕР-  ¦маш.-ч   ¦  20,0  ¦ 20,0  ¦ 20,0  ¦

¦        ¦ЗОЛЬ - РАНД"        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦ 390511 ¦Волочильная лебедка ¦маш.-ч   ¦  10,0  ¦ 10,0  ¦ 10,0  ¦

¦        ¦RW-20 "Грундовинч"  ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦ 390541 ¦Дисковая бензопила  ¦маш.-ч   ¦   1,42 ¦  1,46 ¦  1,54 ¦

¦        ¦"ПАРТНЕР"           ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦   0,7  ¦  1,04 ¦  1,61 ¦

+--------+--------------------+---------+--------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦530-9001¦Трубы полиэтилено-  ¦м        ¦ 105,0  ¦105,0  ¦105,0  ¦

¦        ¦вые                 ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦102-0029¦Брусья толщиной 130 ¦куб. м   ¦   0,131¦  0,131¦  0,131¦

¦        ¦мм и более, III     ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦        ¦сорта               ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

L--------+--------------------+---------+--------+-------+--------

---------T----------------------------T---------T--------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦66-42-4 ¦66-42-5¦

¦ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦        ¦       ¦

+--------+----------------------------+---------+--------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 109,64 ¦127,19 ¦

¦        ¦рабочих - строителей        ¦         ¦        ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦   4,6  ¦  4,6  ¦

¦   2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦  44,68 ¦ 61,53 ¦

+--------+----------------------------+---------+--------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦        ¦       ¦

¦ 021143 ¦Кран на автомобильном ходу  ¦маш.-ч   ¦  11,28 ¦ 23,33 ¦

¦        ¦16 т                        ¦         ¦        ¦       ¦

¦ 393207 ¦Сварочный агрегат "OMICRON" ¦маш.-ч   ¦  20,0  ¦ 20,0  ¦

¦ 392104 ¦Пробойник "ГОЛИАФ"          ¦маш.-ч   ¦  10,0  ¦ 10,0  ¦

¦ 391702 ¦Компрессор "ИНГЕРЗОЛЬ -     ¦маш.-ч   ¦  20,0  ¦ 20,0  ¦

¦        ¦РАНД"                       ¦         ¦        ¦       ¦

¦ 390511 ¦Волочильная лебедка         ¦маш.-ч   ¦  10,0  ¦ 10,0  ¦

¦        ¦RW-20 "Грундовинч"          ¦         ¦        ¦       ¦

¦ 390541 ¦Дисковая бензопила          ¦маш.-ч   ¦   1,83 ¦  3,33 ¦

¦        ¦"ПАРТНЕР"                   ¦         ¦        ¦       ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой         ¦маш.-ч   ¦   3,4  ¦  8,2  ¦

+--------+----------------------------+---------+--------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦        ¦       ¦

¦530-9001¦Трубы полиэтиленовые        ¦м        ¦ 105,0  ¦105,0  ¦

¦102-0029¦Брусья толщиной 130 мм и    ¦куб. м   ¦   0,131¦  0,131¦

¦        ¦более, III сорта            ¦         ¦        ¦       ¦

L--------+----------------------------+---------+--------+--------

Таблица ГЭСНр 66-43

ПРОМЫВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СПЕЦМАШИНАМИ

"СКАНИЯ" И "SISU"

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Откачка воды из колодцев. 03. Промывка трубопроводов машиной "СКАНИЯ", с откачкой машиной "SISU" при заиливании не более 30%. 04. Телевизионное обследование сети после промывки.

Измеритель: 100 м трубопровода

Промывка канализационных трубопроводов диаметром:

66-43-1    150 - 250 мм

66-43-2    300 мм

66-43-3    400 мм

66-43-4    500 мм

66-43-5    600 мм

66-43-6    700 мм

66-43-7    800 мм

66-43-8    900 мм

66-43-9    1000 мм

66-43-10   1200 мм

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-43-1¦66-43-2¦66-43-3¦66-43-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 130,53¦ 191,5 ¦ 225,3 ¦ 276,0 ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   4,1 ¦   4,1 ¦   4,1 ¦   4,1 ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  47,81¦  55,25¦  65,65¦  81,25¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 310104 ¦Насосы для водопо- ¦маш.-ч¦  36,78¦  42,5 ¦  50,5 ¦  62,5 ¦

¦        ¦нижения и водоотли-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ва 5,5 кВт         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 380161 ¦Промывочная машина ¦маш.-ч¦  17,14¦  20,0 ¦  24,0 ¦  30,0 ¦

¦        ¦"СКАНИЯ П112"      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 380181 ¦Установка для отса-¦маш.-ч¦  17,14¦  20,0 ¦  24,0 ¦  30,0 ¦

¦        ¦сывания "SISU"     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 380131 ¦Телеустановка      ¦маш.-ч¦   2,5 ¦   2,5 ¦   2,5 ¦   2,5 ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦   75,0¦ 105,0 ¦ 115,0 ¦ 130,0 ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦66-43-5¦66-43-6¦66-43-7¦66-43-8¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 312,62¦ 360,8 ¦ 428,4 ¦ 529,8 ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦   4,1 ¦   4,1 ¦   4,1 ¦   4,1 ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  92,43¦ 107,25¦ 128,05¦ 159,25¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 310104 ¦Насосы для водопо- ¦маш.-ч¦  71,1 ¦  82,5 ¦  98,5 ¦ 122,5 ¦

¦        ¦нижения и водоотли-¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ва 5,5 кВт         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 380161 ¦Промывочная машина ¦маш.-ч¦  34,3 ¦  40,0 ¦  48,0 ¦  60,0 ¦

¦        ¦"СКАНИЯ П112"      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 380181 ¦Установка для отса-¦маш.-ч¦  34,3 ¦  40,0 ¦  48,0 ¦  60,0 ¦

¦        ¦сывания "SISU"     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 380131 ¦Телеустановка      ¦маш.-ч¦   2,5 ¦   2,5 ¦   2,5 ¦   2,5 ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦ 140,0 ¦ 148,0 ¦ 150,0 ¦ 170,0 ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+--------

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента  ¦   Ед.   ¦66-43-9 ¦66-43-10¦

¦ ресурса ¦           затрат         ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦ 699,5  ¦1037,5  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   4,1  ¦   4,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦чел.-ч   ¦ 211,25 ¦ 315,25 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 310104  ¦Насосы для водопонижения  ¦маш.-ч   ¦ 162,5  ¦ 242,5  ¦

¦         ¦и водоотлива 5,5 кВт      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 380161  ¦Промывочная машина        ¦маш.-ч   ¦  80,0  ¦ 120,0  ¦

¦         ¦"СКАНИЯ П112"             ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 380181  ¦Установка для отсасывания ¦маш.-ч   ¦  80,0  ¦ 120,0  ¦

¦         ¦"SISU"                    ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 380131  ¦Телеустановка             ¦маш.-ч   ¦   2,5  ¦   2,5  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 411-1002¦Вода                      ¦куб. м   ¦ 180,0  ¦ 200,0  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-44

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ

МЕТОДОМ "TROLINING"

Состав работ:

01. Снятие и восстановление люков. 02. Срезка и восстановление ходовых скоб. 03. Очистка колодца. 04. Установка и демонтаж пневмозаглушек. 05. Изготовление и установка заготовок днища и стенок колодца из полиэтилена со сваркой. 06. Приготовление и нагнетание пластифицированного раствора в межтрубное пространство.

Измеритель: 1 колодец

Восстановление колодцев  методом  "TROLINING"   при   диаметре

колодцев и высоте:

66-44-1    диам. 1,0 м, высота - 1,0 м

66-44-2    диам. 1,0 м, высота - 2,5 м

66-44-3    диам. 1,0 м, высота - 3,0 м

66-44-4    диам. 1,5 м, высота - 4,0 м

66-44-5    диам. 1,5 м, высота - 5,0 м

66-44-6    диам. 1,5 м, высота - 6,0 м

---------T--------------------T--------T--------T--------T-------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.  ¦66-44-1 ¦66-44-2 ¦66-44-3¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦ измер. ¦        ¦        ¦       ¦

+--------+--------------------+--------+--------+--------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч  ¦108,46  ¦114,82  ¦129,01 ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦        ¦  4,2   ¦  4,2   ¦  4,2  ¦

¦        ¦работы              ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч  ¦ 28,74  ¦ 29,47  ¦ 29,96 ¦

¦        ¦машинистов          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

+--------+--------------------+--------+--------+--------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦050101  ¦Компрессоры перед-  ¦маш.-ч  ¦ 17,28  ¦ 17,93  ¦ 18,26 ¦

¦        ¦вижные с двигателем ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦внутреннего сгора-  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦ния                 ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦330808  ¦Пневмоскребок       ¦маш.-ч  ¦  1,8   ¦  1,8   ¦  1,8  ¦

¦380181  ¦Установка для отса- ¦маш.-ч  ¦  0,7   ¦  0,7   ¦  0,7  ¦

¦        ¦сывания "SISU"      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦380161  ¦Промывочная машина  ¦маш.-ч  ¦  0,1   ¦  0,1   ¦  0,1  ¦

¦        ¦"СКАНИЯ П112"       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦030404  ¦Лебедка электричес- ¦маш.-ч  ¦ 13,69  ¦ 13,69  ¦ 14,39 ¦

¦        ¦кая                 ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦252600  ¦Насос фекальный     ¦маш.-ч  ¦  8,0   ¦  8,0   ¦  8,0  ¦

¦040504  ¦Аппарат для газовой ¦маш.-ч  ¦  0,99  ¦  1,38  ¦  1,58 ¦

¦        ¦резки               ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦252800  ¦Вентилятор          ¦маш.-ч  ¦  3,99  ¦  4,88  ¦  5,58 ¦

¦021143  ¦Краны на автомобиль-¦маш.-ч  ¦  0,56  ¦  0,64  ¦  0,8  ¦

¦        ¦ном ходу 16 т       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦330804  ¦Молотки отбойные    ¦маш.-ч  ¦  1,68  ¦  2,33  ¦  5,48 ¦

¦        ¦пневматические      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦392202  ¦Экструдерный сва-   ¦маш.-ч  ¦  2,65  ¦  3,15  ¦  3,65 ¦

¦        ¦рочный аппарат мощ- ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦ностью 3,5 кВт      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦391601  ¦Смесительный насос  ¦маш.-ч  ¦  1,6   ¦  1,6   ¦  1,6  ¦

¦        ¦типа "G4-SUPER"     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч  ¦  0,5   ¦  0,5   ¦  0,5  ¦

+--------+--------------------+--------+--------+--------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦113-9037¦Листовой полиэтилен ¦кв. м   ¦  1,34  ¦  1,34  ¦  1,34 ¦

¦113-9038¦Шипованный полиэти- ¦кв. м   ¦  4,7   ¦  6,28  ¦  7,87 ¦

¦        ¦лен                 ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦101-9540¦Цемент для спец.    ¦т       ¦  0,152 ¦  0,19  ¦  0,228¦

¦        ¦раствора            ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦300-9642¦Пневмозаглушка ре-  ¦шт.     ¦  0,23  ¦  0,23  ¦  0,23 ¦

¦        ¦зинокордная         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦300-9641¦Заглушка ПТ         ¦шт.     ¦  0,23  ¦  0,23  ¦  0,23 ¦

¦411-1002¦Вода                ¦куб. м  ¦  3,0   ¦  3,0   ¦  3,0  ¦

¦101-0783¦Поковки             ¦т       ¦  0,02  ¦  0,02  ¦  0,03 ¦

¦201-0763¦Отдельные конструк- ¦т       ¦  0,007 ¦  0,007 ¦  0,01 ¦

¦        ¦тивные элементы     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦зданий и сооружений ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦с преобладанием     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦гнутосварных профи- ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦лей и круглых труб, ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦средняя масса сбо-  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦рочной единицы до   ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦        ¦0,1 т               ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦101-9915¦Пруток сварочный из ¦т       ¦  0,019 ¦  0,02  ¦  0,022¦

¦        ¦полиэтилена         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

¦101-1515¦Электроды           ¦т       ¦  0,0026¦  0,0026¦  0,003¦

¦542-0042¦Пропан - бутан      ¦кг      ¦  0,11  ¦  0,12  ¦  0,16 ¦

¦101-0324¦Кислород            ¦куб. м  ¦  0,5   ¦  0,58  ¦  0,72 ¦

L--------+--------------------+--------+--------+--------+--------

---------T--------------------T-------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦  Ед.  ¦66-44-4 ¦66-44-5 ¦66-44-6 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦ измер.¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------------+-------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч ¦217,18  ¦235,96  ¦270,41  ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦       ¦  4,2   ¦  4,2   ¦  4,2   ¦

¦        ¦работы              ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч ¦ 40,34  ¦ 41,68  ¦ 43,04  ¦

¦        ¦машинистов          ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+--------------------+-------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 050101 ¦Компрессоры перед-  ¦маш.-ч ¦ 26,91  ¦ 27,92  ¦ 28,9   ¦

¦        ¦вижные с двигателем ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦внутреннего сгора-  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ния                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 330808 ¦Пневмоскребок       ¦маш.-ч ¦  2,2   ¦  2,2   ¦  2,2   ¦

¦ 380181 ¦Установка для отса- ¦маш.-ч ¦  0,7   ¦  0,7   ¦  0,7   ¦

¦        ¦сывания "SISU"      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 380161 ¦Промывочная машина  ¦маш.-ч ¦  0,16  ¦  0,16  ¦  0,16  ¦

¦        ¦"СКАНИЯ П112"       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030404 ¦Лебедка электричес- ¦маш.-ч ¦ 22,68  ¦ 22,68  ¦ 24,5   ¦

¦        ¦кая                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 252600 ¦Насос фекальный     ¦маш.-ч ¦  8,0   ¦  8,0   ¦  8,0   ¦

¦ 040504 ¦Аппарат для газовой ¦маш.-ч ¦  1,98  ¦  2,57  ¦  3,16  ¦

¦        ¦резки               ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 252800 ¦Вентилятор          ¦маш.-ч ¦  8,5   ¦ 10,21  ¦ 11,79  ¦

¦ 021143 ¦Краны на автомобиль-¦маш.-ч ¦  1,4   ¦  1,73  ¦  2,11  ¦

¦        ¦ном ходу 16 т       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 330804 ¦Молотки отбойные    ¦маш.-ч ¦  6,82  ¦  8,89  ¦ 10,92  ¦

¦        ¦пневматические      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 392202 ¦Экструдерный сва-   ¦маш.-ч ¦  5,39  ¦  6,42  ¦  7,32  ¦

¦        ¦рочный аппарат мощ- ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ностью 3,5 кВт      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 391601 ¦Смесительный насос  ¦маш.-ч ¦  2,67  ¦  2,67  ¦  2,67  ¦

¦        ¦типа "G4-SUPER"     ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч ¦  0,5   ¦  0,5   ¦  0,5   ¦

+--------+--------------------+-------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦113-9037¦Листовой полиэтилен ¦кв. м  ¦  4,04  ¦  4,04  ¦  4,04  ¦

¦113-9038¦Шипованный полиэти- ¦кв. м  ¦ 13,94  ¦ 18,7   ¦ 23,45  ¦

¦        ¦лен                 ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9540¦Цемент для спец.    ¦т      ¦  0,38  ¦  0,48  ¦  0,576 ¦

¦        ¦раствора            ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9642¦Пневмозаглушка ре-  ¦шт.    ¦  0,23  ¦  0,23  ¦  0,23  ¦

¦        ¦зинокордная         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦300-9641¦Заглушка ПТ         ¦шт.    ¦  0,23  ¦  0,23  ¦  0,23  ¦

¦411-1002¦Вода                ¦куб. м ¦  3,0   ¦  3,0   ¦  3,0   ¦

¦101-0783¦Поковки             ¦т      ¦  0,03  ¦  0,04  ¦  0,05  ¦

¦201-0763¦Отдельные конструк- ¦т      ¦  0,015 ¦  0,015 ¦  0,02  ¦

¦        ¦тивные элементы     ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦зданий и сооружений ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦с преобладанием     ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦гнутосварных профи- ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦лей и круглых труб, ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦средняя масса сбо-  ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦рочной единицы до   ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦0,1 т               ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-9915¦Пруток сварочный из ¦т      ¦  0,0283¦  0,0315¦  0,0347¦

¦        ¦полиэтилена         ¦       ¦        ¦        ¦        ¦

¦101-1515¦Электроды           ¦т      ¦  0,004 ¦  0,004 ¦  0,006 ¦

¦542-0042¦Пропан - бутан      ¦кг     ¦  0,2   ¦  0,21  ¦  0,28  ¦

¦101-0324¦Кислород            ¦куб. м ¦  0,9   ¦  1,03  ¦  1,35  ¦

L--------+--------------------+-------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-45

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

Состав работ:

01. Снятие и восстановление люков. 02. Срезка и восстановление ходовых скоб. 03. Очистка колодца. 04. Установка и демонтаж пневмозаглушек. 05. Изготовление и установка заготовок днища из листового полиэтилена со сваркой. 06. Облицовка стенок колодца полиэтиленовой трубой. 07. Приготовление и нагнетание цементного раствора в межтрубное пространство.

Измеритель: 1 колодец

Восстановление колодцев полиэтиленовыми трубами  при  диаметре

колодцев и высоте:

66-45-1    диам. 1,0 м, высота - 1,0 м

66-45-2    диам. 1,0 м, высота - 2,5 м

66-45-3    диам. 1,0 м, высота - 3,0 м

66-45-4    диам. 1,5 м, высота - 4,0 м

66-45-5    диам. 1,5 м, высота - 5,0 м

66-45-6    диам. 1,5 м, высота - 6,0 м

----------T--------------------T-------T-------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦  Ед.  ¦66-45-1¦ 66-45-2¦66-45-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер. ¦       ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+-------+-------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч ¦97,18  ¦104,61  ¦113,92  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦       ¦ 4     ¦  4     ¦  4     ¦

¦         ¦работы              ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч ¦27,55  ¦ 28,42  ¦ 28,98  ¦

¦         ¦машинистов          ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+-------+-------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры перед-  ¦маш.-ч ¦17,28  ¦ 17,93  ¦ 18,26  ¦

¦         ¦вижные с двигателем ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦         ¦внутреннего сгора-  ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦         ¦ния                 ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 330808  ¦Пневмоскребок       ¦маш.-ч ¦ 1,8   ¦  1,8   ¦  1,8   ¦

¦ 380181  ¦Установка для отса- ¦маш.-ч ¦ 0,7   ¦  0,7   ¦  0,7   ¦

¦         ¦сывания "SISU"      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 380161  ¦Промывочная машина  ¦маш.-ч ¦ 0,1   ¦  0,1   ¦  0,1   ¦

¦         ¦"СКАНИЯ П112"       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 030404  ¦Лебедка электричес- ¦маш.-ч ¦11,6   ¦ 11,6   ¦ 11,6   ¦

¦         ¦кая                 ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 252600  ¦Насос фекальный     ¦маш.-ч ¦ 8,0   ¦  8,0   ¦  8,0   ¦

¦ 040504  ¦Аппарат для газовой ¦маш.-ч ¦ 2,84  ¦  3,23  ¦  3,43  ¦

¦         ¦резки               ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 021143  ¦Краны на автомобиль-¦маш.-ч ¦ 0,67  ¦  0,82  ¦  0,97  ¦

¦         ¦ном ходу 16 т       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 252800  ¦Вентилятор          ¦маш.-ч ¦ 4,2   ¦  4,59  ¦  4,79  ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные    ¦маш.-ч ¦ 1,68  ¦  2,33  ¦  5,48  ¦

¦         ¦пневматические      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 393202  ¦Экструдерный сва-   ¦маш.-ч ¦ 1,17  ¦  1,17  ¦  1,17  ¦

¦         ¦рочный аппарат мощ- ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦         ¦ностью 3,5 кВт      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 110201  ¦Бетононасос произ-  ¦маш.-ч ¦ 0,3   ¦  0,37  ¦  0,45  ¦

¦         ¦водительностью 10   ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦         ¦куб. м/ч            ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч ¦ 0,5   ¦  0,5   ¦  0,5   ¦

+---------+--------------------+-------+-------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 530-9001¦Трубы полиэтилено-  ¦м      ¦ 1,06  ¦  2,58  ¦  3,09  ¦

¦         ¦вые                 ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 113-9038¦Листовой полиэтилен ¦кв. м  ¦ 1,34  ¦  1,34  ¦  1,34  ¦

¦ 300-9642¦Пневмозаглушка ре-  ¦шт.    ¦ 0,23  ¦  0,23  ¦  0,23  ¦

¦         ¦зинокордная         ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 300-9641¦Заглушка ПТ         ¦шт.    ¦ 0,23  ¦  0,23  ¦  0,23  ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м ¦ 3,1   ¦  3,13  ¦  3,15  ¦

¦ 101-0783¦Поковки             ¦т      ¦ 0,02  ¦  0,02  ¦  0,03  ¦

¦ 402-9061¦Цементный раствор   ¦куб. м ¦ 0,51  ¦  0,64  ¦  0,77  ¦

¦         ¦М100                ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 103-0175¦Труба стальная      ¦м      ¦ 0,17  ¦  0,212 ¦  0,255 ¦

¦         ¦диам. 150 мм        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 101-9915¦Пруток сварочный из ¦т      ¦ 0,0019¦  0,0019¦  0,0019¦

¦         ¦полиэтилена         ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦ 542-0042¦Пропан - бутан      ¦кг     ¦ 0,408 ¦  0,418 ¦  0,423 ¦

¦ 101-0324¦Кислород            ¦куб. м ¦ 1,73  ¦  2,45  ¦  2,49  ¦

L---------+--------------------+-------+-------+--------+---------

----------T--------------------T------T--------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦ Ед.  ¦66-45-4 ¦66-45-5 ¦66-45-6 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+------+--------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦196,18  ¦218,67  ¦244,52  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦  4     ¦  4     ¦  4     ¦

¦         ¦работы              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦ 38,95  ¦ 40,55  ¦ 42,17  ¦

¦         ¦машинистов          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------+------+--------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры перед-  ¦маш.-ч¦ 26,91  ¦ 27,92  ¦ 28,9   ¦

¦         ¦вижные с двигателем ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦внутреннего сгора-  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦ния                 ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 330808  ¦Пневмоскребок       ¦маш.-ч¦  2,2   ¦  2,2   ¦  2,2   ¦

¦ 380181  ¦Установка для отса- ¦маш.-ч¦  0,7   ¦  0,7   ¦  0,7   ¦

¦         ¦сывания "SISU"      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 380161  ¦Промывочная машина  ¦маш.-ч¦  0,16  ¦  0,16  ¦  0,16  ¦

¦         ¦"СКАНИЯ П112"       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 030404  ¦Лебедка электричес- ¦маш.-ч¦ 19,2   ¦ 19,2   ¦ 19,2   ¦

¦         ¦кая                 ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 252600  ¦Насос фекальный     ¦маш.-ч¦  8,0   ¦  8,0   ¦  8,0   ¦

¦ 040504  ¦Аппарат для газовой ¦маш.-ч¦  4,01  ¦  4,6   ¦  5,19  ¦

¦         ¦резки               ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 021143  ¦Краны на автомобиль-¦маш.-ч¦  2,08  ¦  2,53  ¦  3,02  ¦

¦         ¦ном ходу 16 т       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 252800  ¦Вентилятор          ¦маш.-ч¦  6,98  ¦  7,66  ¦  8,34  ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные    ¦маш.-ч¦  6,82  ¦  8,89  ¦ 10,92  ¦

¦         ¦пневматические      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 393202  ¦Экструдерный сва-   ¦маш.-ч¦  1,46  ¦  1,46  ¦  1,46  ¦

¦         ¦рочный аппарат мощ- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦ностью 3,5 кВт      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 110201  ¦Бетононасос произ-  ¦маш.-ч¦  0,6   ¦  0,74  ¦  0,89  ¦

¦         ¦водительностью 10   ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦         ¦куб. м/ч            ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч¦  0,5   ¦  0,5   ¦  0,5   ¦

+---------+--------------------+------+--------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 530-9001¦Трубы полиэтилено-  ¦м     ¦  4,12  ¦  5,15  ¦  6,18  ¦

¦         ¦вые                 ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 113-9038¦Листовой полиэтилен ¦кв. м ¦  4,04  ¦  4,04  ¦  4,04  ¦

¦ 300-9642¦Пневмозаглушка ре-  ¦шт.   ¦  0,23  ¦  0,23  ¦  0,23  ¦

¦         ¦зинокордная         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 300-9641¦Заглушка ПТ         ¦шт.   ¦  0,23  ¦  0,23  ¦  0,23  ¦

¦ 411-1002¦Вода                ¦куб. м¦  3,2   ¦  3,25  ¦  3,3   ¦

¦ 101-0783¦Поковки             ¦т     ¦  0,03  ¦  0,04  ¦  0,05  ¦

¦ 402-9061¦Цементный раствор   ¦куб. м¦  1,03  ¦  1,28  ¦  1,53  ¦

¦         ¦М100                ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 103-0175¦Труба стальная      ¦м     ¦  0,342 ¦  0,425 ¦  0,507 ¦

¦         ¦диам. 150 мм        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 101-9915¦Пруток сварочный из ¦т     ¦  0,0023¦  0,0023¦  0,0023¦

¦         ¦полиэтилена         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 542-0042¦Пропан - бутан      ¦кг    ¦  0,542 ¦  0,557 ¦  0,571 ¦

¦ 101-0324¦Кислород            ¦куб. м¦  2,61  ¦  3,37  ¦  3,5   ¦

L---------+--------------------+------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 66-46

КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ С ПОМОЩЬЮ КРЕПЕЖНЫХ БЛОКОВ

Состав работ:

01. Сборка блоков. 02. Установка направляющих. 03. Вдавливание блоков при разработке грунта экскаватором. 04. Установка верхнего блока краном. 05. Демонтаж блоков.

Измеритель: 100 п. м траншеи

Крепление траншей с помощью блоков размерами:

66-46-1    3,5 x 2,4 + 3,5 x 1,3

66-46-2    4,0 x 2,4 + 4,0 x 1,3

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦66-46-1 ¦66-46-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦1741,14 ¦2806,0  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   4,1  ¦   4,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦чел.-ч   ¦ 635,95 ¦ 943,4  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 060246  ¦Экскаватор на гусеничном  ¦маш.-ч   ¦  14,29 ¦  12,5  ¦

¦         ¦ходу 0,4 куб. м           ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой       ¦маш.-ч   ¦   2,8  ¦   3,9  ¦

¦ 021140  ¦Краны на автомобильном    ¦маш.-ч   ¦ 618,86 ¦ 927,0  ¦

¦         ¦ходу                      ¦         ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 201-9292¦Металлические конструкции ¦т        ¦   3,869¦   4,963¦

¦         ¦крепежных блоков с распо- ¦         ¦        ¦        ¦

¦         ¦рами                      ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 201-9290¦Стальные конструкции      ¦т        ¦   0,891¦   2,12 ¦

¦         ¦приспособлений для монтажа¦         ¦        ¦        ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

СБОРНИК N 67

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-67

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту и демонтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ, демонтаже и т.п.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий производства работ с лестниц - стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 метров.

1.4. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по демонтажу проводов рассчитан с учетом отсоединения проводов, отвертывания болтов и гаек, свертывания проводов в бухты. В нормах табл. 67-2 предусмотрен расход ресурсов на демонтаж труб без сохранения материала.

1.5. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются по проектным данным.

1.6. В нормах настоящего сборника, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.7. Расход материальных ресурсов по табл. с 67-12 по 67-15 определяется исходя из осмотра ремонтируемых изделий на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по электроосвещению определяется по проектным данным.

Таблица ГЭСНр 67-1

ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Состав работ:

01. Снятие проводок с отсоединением жил. 02. Демонтаж конструкций, изоляторов.

Измеритель: 100 м

Демонтаж электропроводки:

67-1-1     Скрытая проводка

67-1-2     Шнур на роликах

Демонтаж электропроводки,   провода   на   крюках  (якорях)  с

изоляторами сечением:

67-1-3     16 кв. мм

67-1-4     70 кв. мм

67-1-5     150 кв. мм

---------T------------------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование   ¦ Ед.  ¦67-1-1¦67-1-2¦67-1-3¦67-1-4¦67-1-5¦

¦ресурса ¦ элемента затрат  ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда ра- ¦чел.-ч¦ 2,54 ¦ 2,77 ¦13,71 ¦15,72 ¦ 18,06¦

¦        ¦бочих - строителей¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд    ¦      ¦ 2    ¦ 2    ¦ 2    ¦ 2    ¦  2   ¦

¦        ¦работы            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+------------------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный мусор¦т     ¦ 0,004¦ 0,007¦ 0,017¦ 0,07 ¦  0,16¦

L--------+------------------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 67-2

ДЕМОНТАЖ ТРУБ И ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ

Состав работ:

01. Вытягивание проводов из труб (нормы 1 - 4). 02. Демонтаж труб и креплений (нормы 5 - 12).

Измеритель: 100 м пучка проводов (нормы 1 - 4), труб (нормы 5 - 12)

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до:

67-2-1     6 кв. мм

67-2-2     16 кв. мм

67-2-3     35 кв. мм

67-2-4     70 кв. мм

Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах, диаметром до:

67-2-5     25 мм

67-2-6     40 мм

67-2-7     80 мм

Демонтаж стальных труб,  проложенных в борозде, пола диаметром

до:

67-2-8     25 мм

67-2-9     40 мм

67-2-10    80 мм

Демонтаж винилпластовых труб, проложенных на скобах, диаметром

до:

67-2-11    25 мм

67-2-12    50 мм

---------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦67-2-1¦67-2-2¦67-2-3¦67-2-4¦67-2-5¦67-2-6¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 2,25 ¦ 2,95 ¦ 3,98 ¦ 5,84 ¦16,84 ¦29,39 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦ 2,5  ¦ 2,5  ¦ 2,5  ¦ 2,5  ¦ 2,5  ¦ 2,5  ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦   -  ¦   -  ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦ 0,07 ¦ 0,13 ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦маш.-ч¦   -  ¦   -  ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦ 0,07 ¦ 0,13 ¦

¦        ¦мачтовые       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦040504  ¦Аппарат для    ¦маш.-ч¦   -  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦ 1,48 ¦ 1,48 ¦

¦        ¦газовой сварки ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦и резки        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦   -  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦ 0,29 ¦ 0,29 ¦

¦101-1602¦Ацетилен       ¦куб. м¦   -  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

---------T---------------T------T------T------T------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦67-2-7¦67-2-8¦67-2-9¦67-2-10¦67-2-11¦67-2-12¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 36,77¦ 30,44¦50,39 ¦ 65,12 ¦  3,98 ¦  5,84 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  2,5 ¦  2,5 ¦ 2,5  ¦  2,5  ¦  2,5  ¦  2,5  ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,23¦  0,07¦ 0,13 ¦  0,23 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦031121  ¦Подъемники     ¦маш.-ч¦  0,23¦  0,07¦ 0,13 ¦  0,23 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦мачтовые       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦040504  ¦Аппарат для    ¦маш.-ч¦  1,48¦  1,48¦ 1,48 ¦  1,48 ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦газовой сварки ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦и резки        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-0324¦Кислород       ¦куб. м¦  0,29¦  0,29¦ 0,29 ¦  0,29 ¦   -   ¦    -  ¦

¦101-1602¦Ацетилен       ¦куб. м¦  0,04¦  0,04¦ 0,04 ¦  0,04 ¦   -   ¦    -  ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 67-3

ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ

Состав работ:

01. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.

Измеритель: 100 м

67-3-1     Демонтаж кабеля

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦67-3-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦  9,64 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  0,01 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые                 ¦маш.-ч   ¦  0,01 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 67-4

ДЕМОНТАЖ ПРИБОРОВ

Состав работ:

01. Снятие приборов, аппаратов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж осветительных приборов:

67-4-1     Выключатели, розетки

67-4-2     Патроны, подвесы

67-4-3     Светильники с лампами накаливания

67-4-4     Бра, плафоны

67-4-5     Светильники для люминесцентных ламп

67-4-6     Электросчетчики

--------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦67-4-1¦67-4-2¦67-4-3¦67-4-4¦67-4-5¦67-4-6¦

¦ресурса¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1   ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  5,84¦  3,74¦ 6,32 ¦ 10,81¦17,89 ¦25,72 ¦

¦       ¦рабочих  -     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦       ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд ¦      ¦  2   ¦  2   ¦ 2    ¦  2   ¦ 2,3  ¦ 3    ¦

¦       ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2   ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦   -  ¦   -  ¦ 0,03 ¦  0,03¦ 0,08 ¦ 0,07 ¦

¦       ¦машинистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3   ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦       ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦031121 ¦Подъемники     ¦маш.-ч¦   -  ¦   -  ¦ 0,03 ¦  0,03¦ 0,08 ¦ 0,07 ¦

¦       ¦мачтовые       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 67-5

СМЕНА ЛАМП

Состав работ:

01. Снятие плафона. 02. Снятие перегоревшей лампы. 03. Установка новой лампы. 04. Установка и закрепление плафона. 05. Проверка работы.

Измеритель: 100 шт.

Смена ламп:

67-5-1     накаливания

67-5-2     люминесцентных

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦ 67-5-1 ¦ 67-5-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦  7,1   ¦  13,9  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  3     ¦   3    ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 500-9008¦Лампы люминесцентные      ¦шт.      ¦    -   ¦ 100,0  ¦

¦ 500-9006¦Лампы накаливания         ¦шт.      ¦100,0   ¦   -    ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 67-6

СМЕНА МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ

Состав работ:

01. Снятие крышки магнитного пускателя. 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие магнитного пускателя. 04. Подготовка к установке нового пускателя. 05. Установка нового магнитного пускателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки магнитного пускателя. 08. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.

Измеритель: 100 шт.

67-6-1     Смена магнитных пускателей

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦67-6-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦289,7  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  4    ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 500-9117¦Пускатели магнитные                 ¦шт.      ¦100,0  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 67-7

СМЕНА ПАКЕТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Состав работ:

01. Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя. 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие пакетного выключателя. 04. Подготовка к установке нового выключателя. 05. Установка нового пакетного выключателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки и ручки пакетного выключателя. 08. Опробование работы пакетного выключателя.

Измеритель: 100 шт.

67-7-1     Смена пакетных выключателей

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦67-7-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 86,1  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,5  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 500-9011¦Выключатели                         ¦шт.      ¦100,0  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 67-8

СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ

Состав работ:

01. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). 02. Снятие светильника. 03. Установка нового светильника. 04. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). 05. Проверка работы светильника.

Измеритель: 100 шт.

Смена светильников:

67-8-1     с лампами накаливания

67-8-2     с люминесцентными лампами

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦ 67-8-1 ¦ 67-8-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦ 89,1   ¦ 163,3  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  4     ¦   4    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦чел.-ч   ¦  0,03  ¦   0,08 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые       ¦маш.-ч   ¦  0,03  ¦   0,08 ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 503-9041¦Светильники с лампами     ¦шт.      ¦100,0   ¦    -   ¦

¦         ¦накаливания               ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 503-9042¦Светильники с люминесцент-¦шт.      ¦   -    ¦ 100,0  ¦

¦         ¦ными лампами              ¦         ¦        ¦        ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 67-9

СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК

Состав работ:

01. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов. 02. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов. 03. Проверка работы выключателей или розеток.

Измеритель: 100 шт.

Смена:

67-9-1     выключателей

67-9-2     розеток

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦ 67-9-1 ¦ 67-9-2 ¦

¦ ресурса ¦         затрат           ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦  24,1  ¦  24,1  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦   3,5  ¦   3,5  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                 ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 500-9011¦Выключатели               ¦шт.      ¦ 100,0  ¦    -   ¦

¦ 500-9013¦Штепсельные розетки       ¦шт.      ¦   -    ¦ 100,0  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 67-10

СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ

Состав работ:

01. Отсоединение счетчика от сети. 02. Демонтаж старого счетчика. 03. Монтаж нового счетчика. 04. Опробование работы электросчетчика.

Измеритель: 100 шт.

67-10-1    Смена электросчетчиков

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦67-10-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 87,3  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  4    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  0,07 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые                 ¦маш.-ч   ¦  0,07 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 500-9016¦Электроаппаратура соответствующего  ¦шт.      ¦100,0  ¦

¦         ¦типа                                ¦         ¦       ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 67-11

СМЕНА ПАТРОНОВ

Состав работ:

01. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. 02. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. 03. Опробование работы патрона.

Измеритель: 100 шт.

67-11-1    Смена патронов

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦67-11-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 39,6  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2    ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 500-9016¦Электроаппаратура соответствующего  ¦шт.      ¦100,0  ¦

¦         ¦типа                                ¦         ¦       ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 67-12

РЕМОНТ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ

Состав работ:

01. Очистка корпуса от грязи и пыли. 02. Снятие магнитного пускателя с отключением подсоединенных проводов. 03. Разборка магнитного пускателя. 04. Зачистка поверхностей сердечника и контактов. 05. Сборка магнитного пускателя. 06. Проверка легкости хода подвижных частей.

Измеритель: 100 шт.

67-12-1    Ремонт магнитных пускателей

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦67-12-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 91,1  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  4    ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 67-13

РЕМОНТ ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ НА ЛЕСТНИЧНОЙ

КЛЕТКЕ БЕЗ РЕМОНТА АВТОМАТОВ

Состав работ:

01. Очистка щитка от грязи и пыли. 02. Осмотр щитка. 03. Замена вышедших из строя элементов. 04. Опробование работы щитка.

Измеритель: 100 шт.

67-13-1    Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без

ремонта автоматов

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦67-13-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 120,7 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦   4   ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 67-14

РЕМОНТ ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ НА ЛЕСТНИЧНОЙ

КЛЕТКЕ СО СМЕНОЙ АВТОМАТОВ

Состав работ:

01. Очистка щитка от грязи и пыли. 02. Осмотр щитка. 03. Замена вышедших из строя элементов. 04. Замена вышедших из строя автоматов. 05. Опробование работы щитка.

Измеритель: 100 шт.

67-14-1    Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со

сменой автоматов

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦67-14-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 483,1 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦   4   ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 67-15

РЕМОНТ СИЛОВОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ШКАФА

Состав работ:

01. Очистка щита от грязи и пыли. 02. Осмотр щита. 03. Замена автоматического выключателя. 04. Замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы. 05. Зачистка контактов. 06. Снятие старой платы с губками с отключением проводов. 07. Разметка и сверление отверстий. 08. Крепление губок к плате. 09. Установка новой платы с губками с подключением проводов. 10. Проверка работы щита.

Измеритель: 100 шт.

67-15-1    Ремонт силового предохранительного шкафа

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦67-15-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 556,6 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦   4   ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

СБОРНИК N 68

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГЭСНр-2001-68

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по благоустройству территорий.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разбивку, визирование, установку маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ и т.п.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение ремонтно - строительных работ на дорогах рассчитан исходя из условий выполнения их вручную.

1.4. При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта определяется по нормам соответствующих таблиц с учетом коэффициента 1,2 к нормам затрат труда рабочих - строителей и времени эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе затратам труда машинистов).

1.5. Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования материалов и оформляется двусторонним актом между подрядчиком и заказчиком. При этом следует дополнительно определять затраты на доставку асфальтобетонного лома на регенерационный завод.

Процент выхода годного камня для определения возвратной его стоимости по нормам графы 1 таблицы 12 ориентировочно рекомендуется принимать в размере 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру намечаемой к ремонту (отремонтированной) площади.

Таблица ГЭСНр 68-1

КОРЧЕВКА ПНЕЙ ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Состав работ:

01. Окопка пня с подрезкой корней. 02. Ручная корчевка с очисткой пня от земли и выноской к дороге. 03. Засыпка ямы землей.

Измеритель: 1 пень

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:

68-1-1     диаметром до 500 мм мягких пород

68-1-2     диаметром до 500 мм твердых пород

68-1-3     диаметром до 700 мм мягких пород

68-1-4     диаметром до 700 мм твердых пород

---------T--------------------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦    Наименование    ¦ Ед.  ¦68-1-1¦68-1-2¦68-1-3¦68-1-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат   ¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦ 3,7  ¦ 5,0  ¦ 7,2  ¦ 9,3  ¦

¦        ¦рабочих - строителей¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд      ¦      ¦ 1,9  ¦ 1,9  ¦ 1,9  ¦ 1,9  ¦

¦        ¦работы              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦

¦        ¦машинистов          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦

+--------+--------------------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦411-9090¦Земля растительная  ¦куб. м¦ 0,38 ¦ 0,38 ¦ 0,66 ¦ 0,66 ¦

L--------+--------------------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 68-2

ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Состав работ:

01. Подноска и установка стремянки (норма 1). 02. Профильная обрезка кроны дерева с приданием формы шара, куба, пирамиды и т.д.

Измеритель: 1 дерево

Формовочная обрезка деревьев высотой:

68-2-1     до 5 м

68-2-2     более 5 м

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦ 68-2-1 ¦ 68-2-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦ чел.-ч  ¦  0,98  ¦  2,07  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2,9   ¦  2,9   ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦ чел.-ч  ¦   -    ¦  1,86  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 031051  ¦Вышки телескопические     ¦ маш.-ч  ¦   -    ¦  1,86  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 68-3

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Состав работ:

01. Спиливание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

Измеритель: 1 складочный куб. м кряжей

Валка деревьев в городских условиях:

68-3-1     липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм

68-3-2     липа, сосна, кедр, тополь диаметром более 300 мм

68-3-3     ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до

300 мм

68-3-4     ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром

более 300 мм

68-3-5     дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм

68-3-6     дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм

--------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр ¦  Наименование ¦ Ед.  ¦68-3-1¦68-3-2¦68-3-3¦68-3-4¦68-3-5¦68-3-6¦

¦ресурса¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1   ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 2,57 ¦ 4,49 ¦ 2,97 ¦ 6,11 ¦ 3,84 ¦ 7,38 ¦

¦       ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦       ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд ¦      ¦ 2,8  ¦ 2,8  ¦ 2,8  ¦ 2,8  ¦ 2,8  ¦ 2,8  ¦

¦       ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3   ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦       ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦331601 ¦Бензопила      ¦маш.-ч¦ 2,05 ¦ 3,59 ¦ 2,38 ¦ 4,88 ¦ 3,07 ¦ 5,91 ¦

L-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 68-4

ВЫКАШИВАНИЕ ГАЗОНОВ

Состав работ:

01.Выкашивание газонов. 02. Сбор и выноска травы на расстояние до 30 м.

Измеритель: 100 кв. м газонов

Выкашивание газонов:

68-4-1     косой

68-4-2     газонокосилкой

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦ 68-4-1 ¦ 68-4-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦  0,78  ¦  0,98  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  1,9   ¦  2,1   ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 900055  ¦Газонокосилки моторные    ¦маш.-ч   ¦   -    ¦  0,75  ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 68-5

ВЫРЕЗКА СУХИХ ВЕТВЕЙ

Состав работ:

01. Установка приставной лестницы. 02. Вырезка ветвей. 03. Переноска лестницы по ходу работы. 04. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.

Измеритель: 1 дерево

Вырезка сухих ветвей:

68-5-1     деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при

количестве срезанных ветвей до 5

68-5-2     деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при

количестве срезанных ветвей до 5

68-5-3     деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при

количестве срезанных ветвей до 15

68-5-4     деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при

количестве срезанных ветвей до 15

68-5-5     деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при

количестве срезанных ветвей более 15

68-5-6     деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при

количестве срезанных ветвей более 15

68-5-7     сосна

68-5-8     ель диаметром до 150 мм

68-5-9     ель диаметром более 150 мм

--------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦68-5-1¦68-5-2¦68-5-3¦68-5-4¦68-5-5¦68-5-6¦

¦ресурса¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1   ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 0,53 ¦ 0,75 ¦ 0,98 ¦ 1,16 ¦ 1,72 ¦ 2,19 ¦

¦       ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦       ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд ¦      ¦ 2,9  ¦ 2,9  ¦ 2,9  ¦ 2,9  ¦ 2,9  ¦ 2,9  ¦

¦       ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

----------T---------------------T--------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование     ¦  Ед.   ¦68-5-7 ¦68-5-8 ¦68-5-9 ¦

¦ ресурса ¦   элемента затрат   ¦ измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+---------------------+--------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда        ¦чел.-ч  ¦  0,52 ¦  0,17 ¦  0,25 ¦

¦         ¦рабочих - строителей ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд       ¦        ¦  2,9  ¦  2,9  ¦  2,9  ¦

¦         ¦работы               ¦        ¦       ¦       ¦       ¦

L---------+---------------------+--------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 68-6

ОМОЛОЖЕНИЕ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ И КУСТАРНИКОВ

Состав работ:

01. Вырезка сучьев и побегов. 02. Зачистка срезов. 03. Выноска отрезанных сучьев на расстояние до 50 м.

Измеритель: 1 м живой изгороди (нормы 1 - 6), 10 кустов (норма 7)

Омоложение живых изгородей:

68-6-1     мягких с обрезкой побегов на пень до 70%

68-6-2     мягких с обрезкой побегов на пень до 100%

68-6-3     твердых с обрезкой побегов на пень до 70%

68-6-4     твердых с обрезкой побегов на пень до 100%

68-6-5     колючих с обрезкой побегов на пень до 70%

68-6-6     колючих с обрезкой побегов на пень до 100%

68-6-7     Одиночные кустарники

--------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦68-6-1¦68-6-2¦68-6-3¦68-6-4¦68-6-5¦68-6-6¦

¦ресурса¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1   ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 0,18 ¦ 0,25 ¦ 0,23 ¦ 0,32 ¦ 0,41 ¦ 0,53 ¦

¦       ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦       ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд ¦      ¦ 1,8  ¦ 1,8  ¦ 1,8  ¦ 1,8  ¦ 1,8  ¦ 1,8  ¦

¦       ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦68-6-7 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦  0,52 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  1,8  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 68-7

ШТЫКОВКА ПОЧВЫ ПРИ ОМОЛОЖЕНИИ РАСТЕНИЙ

Состав работ:

01. Штыковка почвы с переворачиванием пласта и разбивкой крупных комьев лопатой.

Измеритель: 1 кв. м

Штыковка почвы при омоложении растений:

68-7-1     глубиной штыкования 150 мм в грунтах I группы

68-7-2     глубиной штыкования 150 мм в грунтах II группы

68-7-3     глубиной штыкования 250 мм в грунтах I группы

68-7-4     глубиной штыкования 250 мм в грунтах II группы

--------T-----------------T------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр ¦  Наименование   ¦ Ед.  ¦68-7-1 ¦68-7-2 ¦68-7-3 ¦68-7-4 ¦

¦ресурса¦ элемента затрат ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-------+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+

¦   1   ¦Затраты труда    ¦чел.-ч¦  0,08 ¦  0,14 ¦  0,11 ¦  0,21 ¦

¦       ¦рабочих -        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦       ¦строителей       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд   ¦      ¦  1,4  ¦  1,4  ¦  1,4  ¦  1,4  ¦

¦       ¦работы           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-------+-----------------+------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 68-8

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

Состав работ:

01. Разрыхление грунта вручную на глубину 50 мм. 02. Добавление материала покрытия с россыпью, поливкой, планировкой и уплотнением вручную. 03. Россыпь песка или каменной мелочи с разметанием и окончательной укаткой вручную.

Измеритель: 1 кв. м

Ремонт садовых дорожек из:

68-8-1     известнякового щебня добавлением слоя 5 см

68-8-2     добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-1

68-8-3     кирпичного щебня добавлением слоя 5 см

68-8-4     добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-3

68-8-5     шлака добавлением слоя 5 см

68-8-6     добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-5

---------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦68-8-1¦68-8-2¦68-8-3¦68-8-4¦68-8-5¦68-8-6¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 0,24 ¦   -  ¦ 0,24 ¦  -   ¦ 0,24 ¦  -   ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦ 1,4  ¦   -  ¦ 1,4  ¦  -   ¦ 1,4  ¦  -   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 0,05 ¦   -  ¦ 0,05 ¦  -   ¦ 0,05 ¦  -   ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 400001 ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦ 0,05 ¦   -  ¦ 0,05 ¦  -   ¦ 0,05 ¦  -   ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦408-9081¦Щебень извест- ¦куб. м¦ 0,063¦0,013 ¦ 0,063¦0,013 ¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦няковый или    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦кирпичный      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦408-9020¦Песок          ¦куб. м¦ 0,01 ¦  -   ¦ 0,01 ¦  -   ¦ 0,01 ¦  -   ¦

¦409-9001¦Шлак           ¦куб. м¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 0,063¦0,013 ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦ 0,02 ¦  -   ¦ 0,02 ¦  -   ¦ 0,02 ¦  -   ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 68-9

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЩЕБЕНОЧНЫХ И ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов.

Измеритель: 1000 кв. м площади основания

Исправление профиля оснований щебеночных:

68-9-1     с добавлением нового материала

68-9-2     без добавления нового материала

Исправление профиля оснований гравийных:

68-9-3     с добавлением нового материала

68-9-4     без добавления нового материала

---------T-------------------T------T-------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦68-9-1 ¦68-9-2¦68-9-3¦68-9-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦ 87,29 ¦ 87,29¦ 48,51¦48,51 ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  2,4  ¦  2,4 ¦  2,6 ¦ 2,6  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 56,89 ¦ 54,97¦ 26,56¦24,64 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦010312  ¦Тракторы на гусе-  ¦маш.-ч¦  1,59 ¦  1,59¦  1,59¦ 1,59 ¦

¦        ¦ничном ходу        ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦120202  ¦Автогрейдеры сред- ¦маш.-ч¦  5,81 ¦  3,89¦  5,81¦ 3,89 ¦

¦        ¦него типа          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦120906  ¦Катки дорожные са- ¦маш.-ч¦ 11,26 ¦ 11,26¦  8,79¦ 8,79 ¦

¦        ¦моходные 8 т       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦120907  ¦Катки дорожные са- ¦маш.-ч¦ 32,19 ¦ 32,19¦  6,42¦ 6,42 ¦

¦        ¦моходные 13 т      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦121601  ¦Машины поливомоеч- ¦маш.-ч¦  5,15 ¦  5,15¦  3,06¦ 3,06 ¦

¦        ¦ные                ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,89 ¦  0,89¦  0,89¦ 0,89 ¦

¦700109  ¦Кирковщик          ¦маш.-ч¦  1,59 ¦  1,59¦  1,59¦ 1,59 ¦

+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦408-0220¦Щебень М800 фр. 10 ¦куб. м¦ 11,5  ¦ 11,5 ¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦(15) - 20 (25) мм  ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦408-0221¦Щебень М800 фр.    ¦куб. м¦ 55    ¦   -  ¦   -  ¦  -   ¦

¦        ¦20 - 40 мм         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦408-0113¦Песчано - гравийная¦куб. м¦   -   ¦   -  ¦ 66   ¦  -   ¦

¦        ¦смесь обогащенная  ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦411-1002¦Вода               ¦куб. м¦ 25    ¦ 25   ¦ 15   ¦15    ¦

L--------+-------------------+------+-------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 68-10

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.

Измеритель: 100 т смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:

68-10-1    с применением укладчиков асфальтобетона

68-10-2    без применения укладчиков асфальтобетона

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦68-10-1¦68-10-2¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 29,99 ¦ 85,72 ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  4,1  ¦  4    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦ 29,90 ¦ 31,22 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 120906  ¦Катки дорожные самоходные   ¦маш.-ч   ¦  5,76 ¦ 11,74 ¦

¦         ¦8 т                         ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 120907  ¦Катки дорожные самоходные   ¦маш.-ч   ¦ 18,68 ¦ 18,68 ¦

¦         ¦13 т                        ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 122000  ¦Укладчики асфальтобетона    ¦маш.-ч   ¦  4,66 ¦   -   ¦

¦ 121601  ¦Машины поливомоечные        ¦маш.-ч   ¦  0,8  ¦  0,8  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 410-0049¦Смеси асфальтобетонные      ¦т        ¦101    ¦101    ¦

¦ 101-0322¦Керосин технический         ¦т        ¦  0,005¦  0,005¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 68-11

ПЕРЕМОЩЕНИЕ МОСТОВОЙ

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Разборка мостовой с сортировкой камня, удаление загрязненного песка, устройство песчаного подстилающего слоя, мощение с россыпью щебня и укатка.

Измеритель: 10 кв. м площади ремонта

68-11-1    Перемощение мостовой

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦68-11-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 12,07 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3    ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  0,45 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 120906  ¦Катки дорожные самоходные 8 т       ¦маш.-ч   ¦  0,02 ¦

¦ 120907  ¦Катки дорожные самоходные 13 т      ¦маш.-ч   ¦  0,02 ¦

¦ 121601  ¦Машины поливомоечные                ¦маш.-ч   ¦  0,02 ¦

¦ 111301  ¦Вибратор поверхностный              ¦маш.-ч   ¦  0,16 ¦

¦ 261410  ¦Молотки отбойные пневматические     ¦маш.-ч   ¦  1,18 ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с двигателем¦маш.-ч   ¦  0,39 ¦

¦         ¦внутреннего сгорания                ¦         ¦       ¦

¦ 900007  ¦Тележка ручная 3-колесная           ¦маш.-ч   ¦  1,32 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 408-0033¦Камень булыжный                     ¦куб. м   ¦  0,41 ¦

¦ 408-0093¦Песок строительный                  ¦куб. м   ¦  1,31 ¦

¦ 408-0218¦Щебень М800 фр. (3) 5 - 10 (15) мм  ¦куб. м   ¦  0,1  ¦

¦ 408-0220¦Щебень М800 фр. 10 (15) - 20 (25) мм¦куб. м   ¦  0,13 ¦

¦ 411-1002¦Вода                                ¦куб. м   ¦  0,04 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 68-12

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ

Состав работ (нормы 1 - 5):

01. Очистка покрытия или основания (нормы 1 - 3). 02. Разборка покрытия и основания. 03. Сгребание материала, полученного от разборки. 04. Сортировка камня с выборкой годной шашки (норма 1). 05. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке (нормы 2, 3).

Состав работ (нормы 6 - 17):

01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе. 02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы. 03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома, образующегося при ручной разборке вокруг люков.

Измеритель: 100 куб. м конструкций (нормы 1 - 5); 1000 кв. м покрытий (нормы 6 - 17)

Разборка покрытий и оснований:

68-12-1    мостовой из булыжного камня

68-12-2    щебеночных

68-12-3    черных щебеночных

68-12-4    асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

68-12-5    цементно - бетонных

Снятие деформированных асфальтобетонных  покрытий  самоходными

холодными  фрезами с шириной фрезерования 500 - 1000 мм и толщиной

слоя до:

68-12-6    30 мм

68-12-7    50 мм

68-12-8    70 мм

68-12-9    90 мм

68-12-10   110 мм

Снятие деформированных асфальтобетонных  покрытий  самоходными

холодными  фрезами  с шириной фрезерования 1500 - 2100 мм толщиной

слоя до:

68-12-11   30 мм

68-12-12   50 мм

68-12-13   70 мм

68-12-14   90 мм

68-12-15   110 мм

68-12-16   130 мм

68-12-17   150 мм

--------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦68-12-1¦68-12-2¦68-12-3¦68-12-4¦68-12-5¦

¦ресурса¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1   ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦282,60 ¦ 18,37 ¦ 24,49 ¦243,35 ¦ 77,72 ¦

¦       ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд     ¦      ¦  2,1  ¦  2,1  ¦  2    ¦  2,7  ¦  2,4  ¦

¦       ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2   ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  9,83 ¦  5,59 ¦  8,67 ¦ 41,39 ¦ 16,85 ¦

¦       ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3   ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦010311 ¦Тракторы на гусе-  ¦маш.-ч¦  1,29 ¦  1,98 ¦  3,82 ¦   -   ¦   -   ¦

¦       ¦ничном ходу        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦700108 ¦Щетки дорожные на- ¦маш.-ч¦  0,3  ¦  0,94 ¦  1,29 ¦   -   ¦   -   ¦

¦       ¦весные             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001 ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  8,24 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦120202 ¦Автогрейдеры сред- ¦маш.-ч¦   -   ¦  2,67 ¦  3,56 ¦  2,14 ¦   -   ¦

¦       ¦него типа          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦091400 ¦Рыхлители прицепные¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  1,29 ¦  1,98 ¦

¦       ¦(без трактора)     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦330804 ¦Молотки отбойные   ¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦117,75 ¦   -   ¦

¦       ¦пневматические     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦050101 ¦Компрессоры перед- ¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 39,25 ¦   -   ¦

¦       ¦вижные с двигателем¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦       ¦внутреннего сгора- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦       ¦ния                ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦060248 ¦Экскаваторы на гу- ¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 12,34 ¦

¦       ¦сеничном ходу      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦070149 ¦Бульдозеры         ¦маш.-ч¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  4,51 ¦

L-------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦68-12-6¦68-12-7¦68-12-8¦68-12-9¦68-12-10¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  5,18 ¦  7,2  ¦  9,87 ¦ 14,27 ¦ 19,79  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦  2     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 18,83 ¦ 25,9  ¦ 35,25 ¦ 50,65 ¦ 69,97  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 122201 ¦Самоходная дорожная¦маш.-ч¦  5,18 ¦  7,2  ¦  9,87 ¦ 14,27 ¦ 19,79  ¦

¦        ¦холодная фреза ши- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦риной фрезерования ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦500 - 1000 мм им-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦портного производ- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦ства               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 700108 ¦Щетки дорожные на- ¦маш.-ч¦  0,7  ¦  0,7  ¦  0,7  ¦  0,7  ¦  0,7   ¦

¦        ¦весные с трактором ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 121601 ¦Машины поливомоеч- ¦маш.-ч¦  2,59 ¦  3,6  ¦  4,94 ¦  7,14 ¦  9,9   ¦

¦        ¦ные                ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦ 400053 ¦Автомобиль -       ¦маш.-ч¦  5,18 ¦  7,2  ¦  9,87 ¦ 14,27 ¦ 19,79  ¦

¦        ¦самосвал           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦100-9900¦Лом асфальтобетона ¦т     ¦ 59,4  ¦ 99,0  ¦138,6  ¦178,2  ¦217,8   ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

---------T-------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦68-12-11¦68-12-12¦68-12-13¦68-12-14¦68-12-15¦68-12-16¦68-12-17¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦  1,33  ¦  2,32  ¦  3,47  ¦  5,04  ¦  6,25  ¦  8,35  ¦ 10,37  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  2     ¦  2     ¦  2     ¦  2     ¦  2     ¦  2     ¦  2     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  5,36  ¦  8,82  ¦ 12,85  ¦ 18,34  ¦ 22,58  ¦ 29,93  ¦ 37,0   ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 122201 ¦Самоходная дорожная¦маш.-ч¦  1,33  ¦  2,32  ¦  3,47  ¦  5,04  ¦  6,25  ¦  8,35  ¦ 10,37  ¦

¦        ¦холодная фреза ши- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦риной фрезерования ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦1500 - 2100 мм им- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦портного производ- ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦ства               ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 700108 ¦Щетки дорожные на- ¦маш.-ч¦  0,7   ¦  0,7   ¦  0,7   ¦  0,7   ¦  0,7   ¦  0,7   ¦  0,7   ¦

¦        ¦весные с трактором ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 121601 ¦Машины поливомоеч- ¦маш.-ч¦  0,67  ¦  1,1   ¦  1,74  ¦  2,52  ¦  3,13  ¦  4,18  ¦  5,19  ¦

¦        ¦ные                ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 400053 ¦Автомобиль -       ¦маш.-ч¦  1,33  ¦  2,32  ¦  3,47  ¦  5,04  ¦  6,25  ¦  8,35  ¦ 10,37  ¦

¦        ¦самосвал           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦100-9900¦Лом асфальтобетона ¦т     ¦ 59,4   ¦ 99,0   ¦138,6   ¦178,2   ¦217,8   ¦257,4   ¦297,0   ¦

L--------+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 68-13

РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ

ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ

Состав работ:

01. Разборка покрытия. 02. Сгребание материала, полученного от разборки.

Измеритель: 1000 кв. м

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:

68-13-1    вручную

68-13-2    с помощью молотков отбойных пневматических

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦68-13-1¦68-13-2¦

¦ ресурса ¦          затрат            ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 93,57 ¦ 57,76 ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  2    ¦  2,7  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦   -   ¦ 15,7  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневмати-  ¦маш.-ч   ¦   -   ¦ 47,1  ¦

¦         ¦ческие                      ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с   ¦маш.-ч   ¦   -   ¦ 15,7  ¦

¦         ¦двигателем внутреннего      ¦         ¦       ¦       ¦

¦         ¦сгорания                    ¦         ¦       ¦       ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 68-14

РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

Состав работ:

01. Разборка бортовых камней. 02. Сгребание материала, полученного при разборке. 03. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

Измеритель: 100 м

Разборка бортовых камней:

68-14-1    на бетонном основании

68-14-2    на щебеночном основании

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦68-14-1¦68-14-2¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 68,26 ¦ 52,63 ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  3,1  ¦  2,7  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦  9,4  ¦  6,4  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневмати-  ¦маш.-ч   ¦ 28,2  ¦ 19,2  ¦

¦         ¦ческие                      ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с   ¦маш.-ч   ¦  9,4  ¦  6,4  ¦

¦         ¦двигателем внутреннего      ¦         ¦       ¦       ¦

¦         ¦сгорания                    ¦         ¦       ¦       ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 68-15

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ

Состав работ:

01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона. 02. Очистка основания. 03. Смазка битумом краев обрубленных мест. 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 05. Укатка катком.

Измеритель: 100 кв. м

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:

68-15-1    50 мм площадью ремонта до 5 кв. м

68-15-2    50 мм площадью ремонта до 25 кв. м

68-15-3    70 мм площадью ремонта до 5 кв. м

68-15-4    70 мм площадью ремонта до 25 кв. м

Ремонт асфальтобетонного  покрытия дорог двухслойного толщиной

80 мм площадью ремонта до:

68-15-5    5 кв. м

68-15-6    25 кв. м

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦68-15-1¦68-15-2¦68-15-3¦68-15-4¦68-15-5¦68-15-6¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦100,1  ¦ 62,3  ¦129,8  ¦ 79,9  ¦172,9  ¦112,1  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦  6,47 ¦  6,47 ¦  6,51 ¦  6,51 ¦ 11,71 ¦ 11,71 ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦120906  ¦Катки дорожные са- ¦маш.-ч¦  3,42 ¦  3,42 ¦  3,42 ¦  3,42 ¦  6,84 ¦  6,91 ¦

¦        ¦моходные гладкие   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦121011  ¦Котлы битумные пе- ¦маш.-ч¦  1,0  ¦  1,0  ¦  1,4  ¦  1,4  ¦  1,6  ¦  1,6  ¦

¦        ¦редвижные          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦050101  ¦Компрессоры перед- ¦маш.-ч¦  2,95 ¦  2,95 ¦  4,1  ¦  4,1  ¦  4,7  ¦  4,7  ¦

¦        ¦вижные с двигателем¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦внутреннего сгора- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦ния                ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦330804  ¦Молотки отбойные   ¦маш.-ч¦  5,9  ¦  5,9  ¦  8,2  ¦  8,2  ¦  9,4  ¦  9,4  ¦

¦        ¦пневматические     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль бортовой¦маш.-ч¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,14 ¦  0,14 ¦  0,17 ¦  0,17 ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦410-9010¦Асфальтобетонная   ¦т     ¦ 11,9  ¦ 11,9  ¦ 16,6  ¦ 16,6  ¦ 19,0  ¦ 19,0  ¦

¦        ¦смесь              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦101-9010¦Битумы             ¦т     ¦  0,07 ¦  0,07 ¦  0,08 ¦  0,08 ¦  0,12 ¦  0,12 ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦999-9900¦Строительный мусор ¦т     ¦  9,0  ¦  9,0  ¦ 12,5  ¦ 12,5  ¦ 14,3  ¦ 14,3  ¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 68-16

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА

Состав работ:

01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. 02. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением. 03. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с уплотнением. 04. Посыпка отремонтированных мест песком. 05. Затирка трамбовкой.

Измеритель: 100 кв. м

68-16-1    Ремонт тротуаров из литого асфальта

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦68-16-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦114,0  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,4  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  5,6  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с двигате-  ¦маш.-ч   ¦  5,6  ¦

¦         ¦лем внутреннего сгорания            ¦         ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневматические     ¦маш.-ч   ¦  3,2  ¦

¦ 331101  ¦Трамбовки пневматические            ¦маш.-ч   ¦  2,4  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 410-9059¦Асфальт литой для покрытий тротуаров¦куб. м   ¦  5,9  ¦

¦ 408-9020¦Песок                               ¦куб. м   ¦  0,5  ¦

¦ 408-9080¦Щебень                              ¦куб. м   ¦  6,3  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦т        ¦ 16,06 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 68-17

РЕМОНТ БОРДЮРОВ

Состав работ:

01. Разломка покрытий тротуаров из асфальтовой смеси вдоль борта. 02. Рыхление и разломка материалов основания борта. 03. Выравнивание бордюрных камней по отметке с подбивкой основания. 04. Засыпка пазух с трамбованием. 05. Заливка швов раствором.

Измеритель: 100 м бордюров

68-17-1    Ремонт бордюров с внутренней обшивкой

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦68-17-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 75,6  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,7  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  7,9  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 050101  ¦Компрессоры передвижные с двигателем¦маш.-ч   ¦  7,9  ¦

¦         ¦внутреннего сгорания                ¦         ¦       ¦

¦ 330804  ¦Молотки отбойные пневматические     ¦маш.-ч   ¦  4,1  ¦

¦ 331101  ¦Трамбовки пневматические            ¦маш.-ч   ¦  3,8  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный                   ¦куб. м   ¦  0,1  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 68-18

ЗАДЕЛКА ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ В СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРДЮРАХ

Состав работ:

01. Очистка шва. 02. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.

Измеритель: 1 м шва

68-18-1    Заделка швов цементным раствором в существующих

бордюрах

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦68-18-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦  0,16 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  1,8  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 402-9050¦Раствор цементный                   ¦куб. м   ¦  0,01 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 68-19

ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ ВРУЧНУЮ

БИТУМОМ С ОЧИСТКОЙ ТРЕЩИН И ЗАСЫПКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПЕСКОМ С УПЛОТНЕНИЕМ

Состав работ:

01. Очистка трещин. 02. Заделка трещин битумом. 03. Засыпка поверхности песком с уплотнением.

Измеритель: 100 м трещин

68-19-1    Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную

битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности

песком с уплотнением

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦68-19-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦  7,4  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,4  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  1,4  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 120101  ¦Автогудронаторы                     ¦маш.-ч   ¦  0,7  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 101-1561¦Битумы дорожные жидкие              ¦т        ¦  0,09 ¦

¦ 408-9020¦Песок                               ¦куб. м   ¦  0,05 ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 68-20

РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ

С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ

Состав работ:

01. Разборка покрытия. 02. Очистка плит. 03. Относка плит на расстояние до 10 м. 04. Складирование плит в штабель.

Измеритель: 100 кв. м основания

68-20-1    Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской

и укладкой в штабель

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦68-20-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 18,68 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  1,7  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 68-21

РАЗМОСТКА ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК С РАЗБОРКОЙ

Состав работ:

01. Разборка покрытия из плит. 02. Планировка земляного полотна. 03. Устройство песчаного основания. 04. Укладка плит с подноской до 20 м, подбивкой и заполнением швов песком.

Измеритель: 100 кв. м покрытия

68-21-1      Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦68-21-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦122,1  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,3  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 408-9020¦Песок                               ¦куб. м   ¦  4,0  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 68-22

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ КАНАВ ВРУЧНУЮ С ОЧИСТКОЙ

ОТ КУСТАРНИКА, ОТРЫВКОЙ ГРУНТА С РАЗРАВНИВАНИЕМ

И ПЛАНИРОВКОЙ ОТКОСОВ

Состав работ:

01. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов.

Измеритель: 1 м канавы

68-22-1    Полное восстановление профиля

68-22-2    Частичное восстановление профиля

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦68-22-1¦68-22-2¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦  0,91 ¦  0,62 ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  1,6  ¦  1,6  ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 68-23

РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ

Состав работ:

01. Выправка на месте погнутых элементов. 02. Скрепление деталей электросваркой. 03. Вырезка отдельных негодных деталей (норма 2). 04. Заготовка и установка новых деталей (норма 2).

Измеритель: 1 кв. м

Ремонт металлических ограждений:

68-23-1    мелкий

68-23-2    средний

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦68-23-1¦68-23-2¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 1,88  ¦ 9,61  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 040502  ¦Установки для сварки ручной ¦маш.-ч   ¦ 0,45  ¦ 0,78  ¦

¦         ¦дуговой                     ¦         ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 201-9014¦Металлические изделия       ¦т        ¦   -   ¦   П   ¦

¦ 101-1515¦Электроды                   ¦т        ¦ 0,0002¦ 0,0003¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 68-24

СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

ОГРАЖДЕНИЯ ГАЗОНОВ

Состав работ:

01. Удаление негодных частей. 02. Установка новых частей с заготовкой. 03. Исправление опор.

Измеритель: 1 м сменяемого ограждения

Смена отдельных  участков металлического ограждения газонов из

труб диаметром до:

68-24-1    25 мм

68-24-2    40 мм

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦68-24-1¦68-24-2¦

¦ ресурса ¦           затрат           ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 0,33  ¦ 0,41  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 040502  ¦Установки для сварки ручной ¦маш.-ч   ¦ 0,09  ¦ 0,09  ¦

¦         ¦дуговой                     ¦         ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 103-9210¦Трубы водогазопроводные     ¦м        ¦ 1,02  ¦ 1,02  ¦

¦ 101-1515¦Электроды                   ¦т        ¦ 0,0005¦ 0,0005¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 68-25

СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Состав работ:

01. Удаление негодной сетки (норма 1). 02. Укрепление новой сетки (норма 1). 03. Удаление негодной стойки с отсоединением пожилин и сетки, откопкой и разбивкой фундамента (норма 2). 04. Установка стойки из трубы с бетонированием фундамента (норма 2). 05. Присоединение пожилин и сетки (норма 2). 06. Удаление негодной пожилины с отсоединением от стоек и сетки (норма 3). 07. Установка пожилины с присоединением к стойкам и сетке (норма 3).

Измеритель: 1 кв. м сетки, 1 стойка, пожилина

Смена отдельных  частей  металлического  ограждения спортивных

площадок:

68-25-1    сетки

68-25-2    стойки

68-25-3    пожилина

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦68-25-1¦68-25-2¦68-25-3¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦ 0,73  ¦ 9,48  ¦ 1,27  ¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦ 3,1   ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦   -   ¦ 0,05  ¦ 0,02  ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 040502  ¦Установки для свар- ¦маш.-ч   ¦   -   ¦ 0,07  ¦ 0,05  ¦

¦         ¦ки ручной дуговой   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦   -   ¦ 0,05  ¦ 0,02  ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 103-9011¦Трубы стальные      ¦м        ¦   -   ¦   П   ¦   -   ¦

¦ 101-9390¦Сталь угловая       ¦т        ¦   -   ¦   -   ¦   П   ¦

¦ 101-9070¦Сетка стальная      ¦кв. м    ¦ 1,02  ¦   -   ¦   -   ¦

¦         ¦плетеная            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 101-9266¦Проволока вязальная ¦кг       ¦ 0,032 ¦ 0,13  ¦ 0,11  ¦

¦ 401-0033¦Бетон тяжелый       ¦куб. м   ¦   -   ¦ 0,163 ¦   -   ¦

¦ 202-9080¦Щиты опалубки       ¦кв. м    ¦   -   ¦ 0,16  ¦   -   ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные ¦т        ¦   -   ¦ 0,0001¦   -   ¦

¦ 101-1515¦Электроды           ¦т        ¦   -   ¦ 0,0001¦ 0,0001¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 68-26

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ

Состав работ:

01. Снятие ограждения. 02. Снятие столбов.

Измеритель: 100 кв. м забора

Разборка деревянных заборов:

68-26-1    инвентарных из готовых звеньев

68-26-2    штакетных

68-26-3    глухих из строганных досок

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-26-1 | 68-26-2 | 68-26-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 | Затраты труда рабочих - строителей Средний разряд работы | чел.-ч | 15,15 2,2 | 53,36 2,5 | 42,87 2,5 |
| 4 999-9900 | МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор | т | 0,65 | 0,47 | 0,65 |

Таблица ГЭСНр 68-27

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ И КАЛИТОК

Состав работ:

01. Ремонт полотен и калиток со сменой отдельных частей полотен с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой, в необходимых случаях, приборов. 02. Укрепление столбов.

Измеритель: 100 кв. м полотен

Ремонт деревянных:

68-27-1    ворот

68-27-2    калиток

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦        Наименование        ¦   Ед.   ¦68-27-1¦68-27-2¦

¦ ресурса ¦      элемента затрат       ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦213,5  ¦107,8  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  3,1  ¦  3,1  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦маш.-ч   ¦  0,1  ¦  0,1  ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 102-0028¦Брусья обрезные толщиной    ¦куб. м   ¦  0,44 ¦  0,41 ¦

¦         ¦100, 125 мм, II сорта       ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 102-0053¦Доски обрезные толщиной     ¦куб. м   ¦  0,56 ¦  0,53 ¦

¦         ¦25 мм, III сорта            ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 102-0057¦Доски обрезные толщиной     ¦куб. м   ¦  0,14 ¦   -   ¦

¦         ¦32 - 40 мм, III сорта       ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные         ¦т        ¦  0,01 ¦  0,01 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦ 999-9900¦Строительный мусор          ¦т        ¦  0,56 ¦  0,47 ¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

СБОРНИК N 69

ПРОЧИЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-69

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение прочих ремонтно - строительных работ по ремонту зданий и сооружений, не учтенных сборниками ГЭСНр с N 51 по N 68.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ.

1.3. Нормы таблицы 69-1 даны независимо от диаметра отверстий. Нормами данной таблицы разрешается пользоваться только в случае отсутствия возможности применения средств механизации, подтвержденного соответствующим актом.

1.4. Приведенные в табл. 69-11 и 69-12 нормы на приготовление растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов, а также при небольшой потребности в растворе и бетоне.

Расход составляющих компонентов для приготовления 1 куб. м растворов определяется исходя из марки раствора и производственных норм расхода компонентов.

Таблица ГЭСНр 69-1

ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ

Состав работ:

01. Пробивка отверстий шлямбуром.

Измеритель: 100 отверстий

Пробивка отверстий в кирпичных  стенах  для  водогазопроводных

труб вручную при толщине стен в:

69-1-1     0,5 кирпича

69-1-2     1 кирпич

69-1-3     1,5 кирпича

69-1-4     2 кирпича

69-1-5     2,5 кирпича

69-1-6     3 кирпича

При работе с приставных лестниц добавлять к:

69-1-7     69-1-1

69-1-8     69-1-2

69-1-9     69-1-3

69-1-10    69-1-4

69-1-11    69-1-5

69-1-12    69-1-6

---------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦ Ед.  ¦69-1-1¦69-1-2¦69-1-3¦60-1-4¦69-1-5¦69-1-6¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 50,5 ¦ 85,50¦119,70¦165,30¦185,82¦202,72¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный   ¦т     ¦  0,06¦  0,11¦  0,15¦  0,2 ¦  0,25¦  0,3 ¦

¦        ¦мусор          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

--------T---------------T------T------T------T------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦69-1-7¦69-1-8¦69-1-9¦60-1-10¦69-1-11¦69-1-12¦

¦ресурса¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

+-------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

¦   1   ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 10,15¦ 17,21¦ 23,83¦ 32,95 ¦ 36,71 ¦ 41,38 ¦

¦       ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦       ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд ¦      ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦

¦       ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

L-------+---------------+------+------+------+------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 69-2

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Состав работ:

01. Разметка мест сверления. 02. Сверление отверстий.

Измеритель: 100 отверстий

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором:

69-2-1     толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия

до 20 мм

69-2-2     добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен

69-2-3     добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм

Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью:

69-2-4     отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см

69-2-5     добавлять на каждые 5 см глубины свыше 20 см

69-2-6     добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм

---------T---------------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦  Наименование ¦ Ед.  ¦69-2-1¦69-2-2¦69-2-3¦69-2-4¦69-2-5¦69-2-6¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 5,49 ¦ 5,28 ¦ 6,31 ¦10,5  ¦ 2,63 ¦ 3,68 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3    ¦ 3    ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦331451  ¦Перфораторы    ¦маш.-ч¦ 4,94 ¦ 4,75 ¦ 5,68 ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦

¦        ¦электрические  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦330206  ¦Дрели электри- ¦маш.-ч¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦ 9,45 ¦ 2,37 ¦ 3,31 ¦

¦        ¦ческие         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный   ¦т     ¦ 0,006¦ 0,006¦ 0,003¦ 0,002¦ 0,001¦ 0,002¦

¦        ¦мусор          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

L--------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 69-3

ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Состав работ:

01. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов.

Измеритель: 100 отверстий

Прорезка отверстий в деревянных:

69-3-1     перекрытиях междуэтажных

69-3-2     перекрытиях чердачных

69-3-3     перегородках оштукатуренных

69-3-4     перегородках чистых

---------T-------------------T-------T------T------T------T------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦  Ед.  ¦69-3-1¦69-3-2¦69-3-3¦69-3-4¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦ измер.¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------------+-------+------+------+------+------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч ¦ 77,6 ¦ 61,7 ¦ 71,8 ¦ 42,7 ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦       ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦

¦        ¦работы             ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------------+-------+------+------+------+------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦331532  ¦Пила электрическая ¦маш.-ч ¦ 68,4 ¦ 54,1 ¦ 63,5 ¦ 36,6 ¦

¦        ¦цепная             ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+--------+-------------------+-------+------+------+------+------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦999-9900¦Строительный мусор ¦т      ¦  0,7 ¦  0,6 ¦  0,4 ¦  0,1 ¦

L--------+-------------------+-------+------+------+------+-------

Таблица ГЭСНр 69-4

ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ТРУБ

Состав работ:

01. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов. 02. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов (нормы 1, 3).

Измеритель: 100 отверстий

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в:

69-4-1     стенах и перегородках оштукатуренных

69-4-2     чистых перегородках

69-4-3     перекрытиях оштукатуренных

69-4-4     полах дощатых

69-4-5     полах паркетных

---------T-------------------T------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Шифр  ¦   Наименование    ¦ Ед.  ¦69-4-1 ¦69-4-2 ¦69-4-3 ¦69-4-4 ¦ 69-4-5 ¦

¦ресурса ¦  элемента затрат  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда ра-  ¦чел.-ч¦78,66  ¦69,54  ¦60,65  ¦71,82  ¦155,04  ¦

¦        ¦бочих - строителей ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд     ¦      ¦ 3     ¦ 3     ¦ 3     ¦ 3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда      ¦чел.-ч¦ 0,05  ¦ 0,02  ¦ 0,08  ¦ 0,08  ¦  0,15  ¦

¦        ¦машинистов         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦031121  ¦Подъемники мачтовые¦маш.-ч¦ 0,05  ¦ 0,02  ¦ 0,08  ¦ 0,08  ¦  0,15  ¦

+--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦402-9061¦Раствор цементный  ¦куб. м¦ 0,2   ¦   -   ¦ 0,3   ¦   -   ¦   -    ¦

¦202-9150¦Доски чистого пола ¦куб. м¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 0,23  ¦   -    ¦

¦102-0056¦Доски обрезные тол-¦куб. м¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦ 0,2   ¦   -   ¦   -    ¦

¦        ¦щиной 32, 40 мм, II¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦        ¦сорта              ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

¦102-9091¦Паркет штучный     ¦кв. м ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  6,1   ¦

¦101-0181¦Гвозди             ¦т     ¦ 0,0005¦ 0,0005¦ 0,0005¦ 0,0026¦  0,0072¦

L--------+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------

Таблица ГЭСНр 69-5

ЗАДЕЛКА ГНЕЗД НА ФАСАДАХ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ ЛЕСОВ

Состав работ:

01. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов.

Измеритель: 100 отверстий

69-5-1     Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦69-5-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 20,8  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,4  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  8,32 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 031051  ¦Вышки телескопические               ¦маш.-ч   ¦  8,32 ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 402-0041¦Растворы цементно - известковые     ¦куб. м   ¦  0,4  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 69-6

УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НЕИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ

Состав работ:

01. Планировка места установки лесов и укладка подкладок. 02. Разметка и раскрой материалов. 03. Изготовление сопряжений всех видов и элементов лесов. 04. Установка и сборка элементов лесов. 05. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 06. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 07. Установка стремянок и ограждений. 08. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока. 09. Разборка лесов с отноской материалов на расстояние до 30 м.

Измеритель: 100 кв. м вертикальной проекции

69-6-1     Устройство и разборка деревянных неинвентарных

лесов

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента  затрат    ¦   Ед.   ¦69-6-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦128,1  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  3,7  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов            ¦чел.-ч   ¦  2,4  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой                 ¦маш.-ч   ¦  2,4  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 102-0008¦Бревна строительные диаметром       ¦куб. м   ¦  1,89 ¦

¦         ¦14 - 24 см                          ¦         ¦       ¦

¦ 102-0052¦Доски обрезные толщиной             ¦куб. м   ¦  0,5  ¦

¦         ¦25 мм, II сорта                     ¦         ¦       ¦

¦ 102-0060¦Доски обрезные толщиной             ¦куб. м   ¦  2,6  ¦

¦         ¦44 мм и более, II сорта             ¦         ¦       ¦

¦ 102-0024¦Бруски обрезные толщиной 40 - 75 мм,¦куб. м   ¦  0,1  ¦

¦         ¦II сорта                            ¦         ¦       ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные                 ¦т        ¦  0,011¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные                ¦т        ¦  0,095¦

¦ 101-0797¦Катанка                             ¦т        ¦  0,02 ¦

¦ 101-0309¦Канаты пеньковые                    ¦т        ¦  0,018¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 69-7

УСТРОЙСТВО ХОДОВ, ПЕРЕХОДОВ И МОСТИКОВ НА ЧЕРДАКЕ

Состав работ:

01. Укладка ходов из дощатых щитов с изготовлением их, по балкам чердачного перекрытия (норма 1). 02. Изготовление и установка переходных мостиков из досок с перилами (норма 2).

Измеритель: 100 погонных м ходов или переходных мостиков

Устройство:

69-7-1     ходов

69-7-2     переходных мостиков

----------T----------------------------T---------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦   Наименование элемента    ¦   Ед.   ¦69-7-1 ¦69-7-2 ¦

¦ ресурса ¦          затрат            ¦  измер. ¦       ¦       ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда               ¦чел.-ч   ¦ 20,8  ¦104,4  ¦

¦         ¦рабочих - строителей        ¦         ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы       ¦         ¦  2,3  ¦  2,3  ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов    ¦чел.-ч   ¦  0,27 ¦  2,16 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой         ¦маш.-ч   ¦  0,1  ¦  1,7  ¦

¦ 031121  ¦Подъемники мачтовые         ¦маш.-ч   ¦  0,17 ¦  0,46 ¦

+---------+----------------------------+---------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                   ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 102-0026¦Бруски обрезные толщиной    ¦куб. м   ¦  0,3  ¦  0,48 ¦

¦         ¦40 - 75 мм, IV сорта        ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 102-0167¦Доски необрезные толщиной   ¦куб. м   ¦  2,14 ¦   -   ¦

¦         ¦25, 32, 40 мм, III сорта    ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 102-0054¦Доски обрезные толщиной     ¦куб. м   ¦   -   ¦  1,32 ¦

¦         ¦25 мм, III сорта            ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 102-0062¦Доски обрезные толщиной     ¦куб. м   ¦   -   ¦  4,32 ¦

¦         ¦44 мм и более, III сорта    ¦         ¦       ¦       ¦

¦ 101-1805¦Гвозди строительные         ¦т        ¦  0,006¦  0,03 ¦

¦ 101-0782¦Поковки строительные        ¦т        ¦   -   ¦  0,045¦

L---------+----------------------------+---------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 69-8

УТЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И КОРОБАХ

Состав работ:

01. Заполнение канала или короба утепляющим материалом. 02. Послойное разравнивание и уплотнение материалов.

Измеритель: 100 куб. м изоляции

Утепление трубопроводов в каналах и коробах:

69-8-1     минеральной ватой

69-8-2     опилками

69-8-3     шлаком

----------T--------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование    ¦   Ед.   ¦69-8-1 ¦69-8-2 ¦69-8-3 ¦

¦ ресурса ¦  элемента затрат   ¦  измер. ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦427,28 ¦410,93 ¦ 388,04¦

¦         ¦рабочих - строителей¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд      ¦         ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦

¦         ¦работы              ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦    2    ¦Затраты труда       ¦чел.-ч   ¦  1,26 ¦   -   ¦   -   ¦

¦         ¦машинистов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 400001  ¦Автомобиль бортовой ¦маш.-ч   ¦  1,26 ¦   -   ¦   -   ¦

+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦

¦ 104-9281¦Утеплитель          ¦куб. м   ¦105,0  ¦110,0  ¦ 105,0 ¦

L---------+--------------------+---------+-------+-------+--------

Таблица ГЭСНр 69-9

ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Состав работ:

01. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. 02. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости). 03. Подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости).

Измеритель: 100 т мусора

69-9-1     Очистка помещений от строительного мусора

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦69-9-1 ¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦214,32 ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  1,1  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    4    ¦МАТЕРИАЛЫ                           ¦         ¦       ¦

¦ 999-9900¦Строительный мусор                  ¦т        ¦100,0  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------

Таблица ГЭСНр 69-10

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Состав работ:

01. Очистка и обработка поверхности древесины антисептиком

Измеритель: 100 кв. м обработанной поверхности

Антисептирование древесины:

69-10-1    водными растворами

69-10-2    пастами битумными

69-10-3    пастами на каменноугольном лаке

69-10-4    пастами экстрактными

69-10-5    маслянистыми антисептиками

При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к:

69-10-6    69-11-1

69-10-7    69-11-2

69-10-8    69-11-3

69-10-9    69-11-4

69-10-10   69-11-5

При двухкратной  обработке  лесоматериалов  с   перерывом   на

просушку после первой обработки добавлять к:

69-10-11   69-11-1

69-10-12   69-11-2

69-10-13   69-11-3

69-10-14   69-11-4

69-10-15   69-11-5

---------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦69-10-1¦69-10-2¦69-10-3¦60-10-4¦69-10-5¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 2,51  ¦  9,81 ¦ 11,01 ¦ 10,03 ¦  7,09 ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦ 3     ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦  3    ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 0,02  ¦  0,01 ¦  0,02 ¦  0,02 ¦  0,02 ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦ 0,02  ¦  0,01 ¦  0,02 ¦  0,02 ¦  0,02 ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦113-0107¦Натрий         ¦т     ¦ 0,0035¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦        ¦фтористый      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦ 0,07  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦113-9002¦Паста антисеп- ¦т     ¦   -   ¦  0,065¦  0,086¦  0,062¦  0,06 ¦

¦        ¦тическая       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

--------T---------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦69-10-6 ¦69-10-7 ¦69-10-8 ¦60-10-9 ¦69-10-10¦

¦ресурса¦элемента затрат¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1   ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  1,74  ¦  7,30  ¦  8,72  ¦  7,85  ¦  5,45  ¦

¦       ¦рабочих -      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦       ¦строителей     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд ¦      ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦       ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L-------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

---------T---------------T------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦  Шифр  ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦69-10-11¦69-10-12¦69-10-13¦60-10-14¦69-10-15¦

¦ресурса ¦элемента затрат¦измер.¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   1    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 2,07   ¦  7,85  ¦  8,94  ¦  8,18  ¦  5,89  ¦

¦        ¦рабочих -      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦строителей     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦  1.1   ¦Средний разряд ¦      ¦ 3      ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦  3     ¦

¦        ¦работы         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   2    ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦ 0,02   ¦  0,01  ¦  0,01  ¦  0,02  ¦  0,02  ¦

¦        ¦машинистов     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   3    ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦        ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦400001  ¦Автомобиль     ¦маш.-ч¦ 0,02   ¦  0,01  ¦  0,01  ¦  0,02  ¦  0,02  ¦

¦        ¦бортовой       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦   4    ¦МАТЕРИАЛЫ      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦113-0107¦Натрий         ¦т     ¦ 0,0035 ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦        ¦фтористый      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦411-1002¦Вода           ¦куб. м¦ 0,07   ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦

¦113-9002¦Паста антисеп- ¦т     ¦   -    ¦  0,065 ¦  0,086 ¦  0,062 ¦  0,06  ¦

¦        ¦тическая       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L--------+---------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 69-11

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ

В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Состав работ:

01. Загрузка растворосмесителя составляющими с дозировкой их и подноской вручную. 02. Приготовление раствора в растворосмесителе.

Измеритель: 1 куб. м раствора

Механизированное приготовление    растворов    в   построечных

условиях:

69-11-1    цементных

69-11-2    известковых тяжелых

69-11-3    известковых легких

69-11-4    цементно - известковых тяжелых

69-11-5    цементно - известковых легких

69-11-6    цементно - известковых с минеральной крошкой

69-11-7    цементно - известковых с декоративной смесью

--------T---------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦  Шифр ¦ Наименование  ¦ Ед.  ¦69-11-1¦69-11-2¦69-11-3¦69-11-4¦69-11-5¦

¦ресурса¦элемента затрат¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   1   ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  2,5  ¦  3,5  ¦  2,75 ¦  2,75 ¦  1,78 ¦

¦       ¦рабочих -      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦       ¦строителей     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  1.1  ¦Средний разряд ¦      ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦

¦       ¦работы         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦   2   ¦Затраты труда  ¦чел.-ч¦  0,69 ¦  0,69 ¦  1,12 ¦  0,69 ¦  1,12 ¦

¦       ¦машинистов     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+-------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦   3   ¦МАШИНЫ И       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦       ¦МЕХАНИЗМЫ      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦110900 ¦Растворосме-   ¦маш.-ч¦  0,69 ¦  0,69 ¦  1,12 ¦  0,69 ¦  1,12 ¦

¦       ¦сители перед-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦       ¦вижные         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L-------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦   Шифр  ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦69-11-6 ¦69-11-7 ¦

¦ ресурса ¦         затрат           ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦  3,25  ¦  1,8   ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2     ¦  2     ¦

¦    2    ¦Затраты труда машинистов  ¦чел.-ч   ¦  1,49  ¦  1,84  ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        ¦         ¦        ¦        ¦

¦ 110900  ¦Растворосмесители         ¦маш.-ч   ¦  1,49  ¦  1,49  ¦

¦         ¦передвижные               ¦         ¦        ¦        ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 69-12

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ

Состав работ:

01. Дозировка составляющих. 02. Перемешивание песка или крошки с цементом. 03. Приготовление цементного прыска или известкового молока. 04. Затворение составляющих водой или известковым молоком.

Измеритель: 1 куб. м раствора

Приготовление растворов вручную:

69-12-1    цементных

69-12-2    известковых тяжелых

69-12-3    известковых легких

69-12-4    цементно - известковых тяжелых

69-12-5    цементно - известковых легких

69-12-6    цементно - известковых с минеральной крошкой

69-12-7    цементно - известковых с декоративной смесью

-----T------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Шифр¦Наименование¦ Ед.  ¦69-12-1¦69-12-2¦69-12-3¦69-12-4¦69-12-5¦

¦ре- ¦  элемента  ¦измер.¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦сур-¦   затрат   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦са  ¦            ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+----+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1  ¦Затраты тру-¦чел.-ч¦  3,15 ¦  3,45 ¦  2,85 ¦  3,45 ¦  2,55 ¦

¦    ¦да рабочих -¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦    ¦строителей  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦1.1 ¦Средний раз-¦      ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦

¦    ¦ряд работы  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

L----+------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

----------T--------------------------T---------T--------T--------¬

¦  Шифр   ¦  Наименование элемента   ¦   Ед.   ¦69-12-6 ¦69-12-7 ¦

¦ресурса  ¦          затрат          ¦  измер. ¦        ¦        ¦

+---------+--------------------------+---------+--------+--------+

¦    1    ¦Затраты труда             ¦чел.-ч   ¦  3,9   ¦  5,25  ¦

¦         ¦рабочих - строителей      ¦         ¦        ¦        ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы     ¦         ¦  2     ¦  2     ¦

L---------+--------------------------+---------+--------+---------

Таблица ГЭСНр 69-13

РАЗОГРЕВ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Состав работ:

01. Дозировка составляющих и загрузка котла. 02. Разогрев битумных материалов. 03. Выдача готовых материалов. 04. Очистка котла.

Измеритель: 1 т

69-13-1    Разогрев битумных материалов

----------T------------------------------------T---------T-------¬

¦   Шифр  ¦    Наименование элемента затрат    ¦   Ед.   ¦69-13-1¦

¦ ресурса ¦                                    ¦  измер. ¦       ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    1    ¦Затраты труда рабочих - строителей  ¦чел.-ч   ¦ 16,2  ¦

¦   1.1   ¦Средний разряд работы               ¦         ¦  2,5  ¦

+---------+------------------------------------+---------+-------+

¦    3    ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                  ¦         ¦       ¦

¦ 121011  ¦Котлы битумные передвижные 400 л    ¦маш.-ч   ¦ 14,1  ¦

L---------+------------------------------------+---------+--------