ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ

от 10 декабря 1999 г. N 145

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

РЕГЛАМЕНТА СОДЕРЖАНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В целях упорядочения работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства объектов озелененения приказываю:

1. Утвердить разработанный Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова "Нормативно - производственный регламент содержания озелененных территорий".

2. Управлению жилищно - коммунальным комплексом (В.В. Авдееву) и АКХ им. К.Д. Памфилова обеспечить в первом квартале 2000 года доведение указанного Нормативно - производственного регламента до предприятий зеленого хозяйства, коммунальных и прочих организаций, занимающихся содержанием озелененных территорий в городах Российской Федерации.

3. С момента утверждения настоящего "Нормативно - производственного регламента содержания озелененных территорий" прекращают действие "Технологические карты по содержанию городских зеленых насаждений", утвержденные Минжилкомхозом РСФСР в 1988 г.

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя Л.Н. Чернышова.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Утвержден

Приказом Госстроя России

от 10 декабря 1999 г. N 145

НОРМАТИВНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Настоящий нормативно - производственный регламент по содержанию городских зеленых насаждений разработан с целью регламентирования работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства объектов озеленения, использования его при разработке экономического обоснования производственного плана выполнения работ, а также при определении потребностей в рабочей силе, материалах, машинах и механизмах.

В основу расчетов трудозатрат положены "Типовые нормы времени (выработки) на работы по озеленению", утвержденные Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 25.04.86 N 136/9-49 (М., Экономика, 1987). Для отдельных видов работ, не вошедших в ТНВ, использованы нормы времени ГПУ "Мосзеленхоз", которые в картах обозначены "местные нормы".

В работе учтено введение новой профессии "рабочий зеленого хозяйства" с внесением соответствующих изменений в графу ТНВ "разряд рабочих" согласно выпуску 69 сборника "Дополнения и изменения к Единому тарифно - квалификационному справочнику работ и профессий рабочих" (М., 1997).

Перечень работ составлен на основании "Классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райсельцентров РСФСР", утвержденной Приказом Государственного Комитета РСФСР по жилищно - коммунальному хозяйству N 10 от 24.05.1991.

Нормы минеральных и органических удобрений, гербицидов и регуляторов роста растений приняты согласно рекомендациям и инструкциям, разработанным Академией коммунального хозяйства, и приведены в граммах действующего вещества. Указанные нормы являются усредненными и подлежат уточнению в зависимости от результатов агрохимических анализов почвы, которые необходимо проводить регулярно и отдельно по каждому объекту.

Перевозка минеральных удобрений, мусора, листвы и другие материалов автотранспортом принята в среднем на расстояние до 30 км.

Приведенные в настоящем документе агротехнические и других приемы, их кратность и сроки выполнения работ по уходу за городскими зелеными насаждениями предназначены для средних производственных условий при наличии специализированных служб. В случае применения более совершенной технологии производства и организации работ или более производительных машин следует устанавливать местные, технологически обоснованные нормы времени и вводить их в действие распоряжением администрации с внесением соответствующих изменений в содержание отдельных карт.

"Нормативно - производственный регламент содержания зеленых насаждений" разработан отделом озеленения городов АКХ им. К.Д. Памфилова (руководитель работы - к.б.н. Жеребцова Г.П.) и предназначен для инженерно - технических работников специализированных предприятий, муниципальных служб, коммунальных и прочих организаций, занимающихся содержанием зеленых насаждений.

СОДЕРЖАНИЕ

-----T-----------------------------------T---------T-------------¬

¦ N  ¦        Наименование карты         ¦ Единица ¦Трудозатраты,¦

¦п/п ¦                                   ¦измерения¦  чел./час   ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦ 1  ¦                 2                 ¦    3    ¦      4      ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦1   ¦Уход за свободнорастущими деревьями¦100      ¦             ¦

¦    ¦в первые 3 - 5 лет после пересадки ¦деревьев ¦             ¦

¦    ¦в условиях города                  ¦         ¦             ¦

¦    ¦При внесении минеральных удобрений ¦         ¦189,735      ¦

¦    ¦в сухом виде                       ¦         ¦             ¦

¦    ¦При внесении минеральных удобрений ¦         ¦193,795      ¦

¦    ¦в жидком виде                      ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦2   ¦Уход за деревьями в условиях ма-   ¦100      ¦             ¦

¦    ¦гистралей и улиц (площадь питания 4¦деревьев ¦             ¦

¦    ¦кв. м)                             ¦         ¦             ¦

¦    ¦без мелиорации почвы               ¦         ¦             ¦

¦    ¦при внесении минеральных удобрений ¦         ¦             ¦

¦    ¦в сухом виде                       ¦         ¦             ¦

¦    ¦деревья в возрасте 20 - 25 лет     ¦         ¦313,919      ¦

¦    ¦деревья в возрасте 36 - 50 лет     ¦         ¦335,27       ¦

¦    ¦деревья старше 50 лет              ¦         ¦329,154      ¦

¦    ¦при внесении минеральных удобрений ¦         ¦             ¦

¦    ¦в жидком виде                      ¦         ¦             ¦

¦    ¦деревья в возрасте 20 - 25 лет     ¦         ¦313,391      ¦

¦    ¦деревья в возрасте 36 - 50 лет     ¦         ¦334,742      ¦

¦    ¦деревья старше 50 лет              ¦         ¦338,626      ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦3   ¦Уход за деревьями с формируемыми   ¦100      ¦             ¦

¦    ¦кронами в условиях магистралей и   ¦деревьев ¦             ¦

¦    ¦улиц (площадь питания 4 кв. м)     ¦         ¦             ¦

¦    ¦без мелиорации почвы               ¦         ¦             ¦

¦    ¦при внесении минеральных удобрений ¦         ¦             ¦

¦    ¦в сухом виде                       ¦         ¦             ¦

¦    ¦деревья в возрасте 20 - 25 лет     ¦         ¦370,919      ¦

¦    ¦деревья в возрасте 36 - 50 лет     ¦         ¦392,27       ¦

¦    ¦деревья старше 50 лет              ¦         ¦386,154      ¦

¦    ¦при внесении минеральных удобрений ¦         ¦             ¦

¦    ¦в жидком виде                      ¦         ¦             ¦

¦    ¦деревья в возрасте 20 - 25 лет     ¦         ¦370,391      ¦

¦    ¦деревья в возрасте 36 - 50 лет     ¦         ¦391,742      ¦

¦    ¦деревья старше 50 лет              ¦         ¦395,626      ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦4   ¦Уход за деревьями в группах        ¦100      ¦360,152      ¦

¦    ¦                                   ¦деревьев ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦5   ¦Уход за деревьями хвойных пород    ¦100      ¦             ¦

¦    ¦                                   ¦деревьев ¦             ¦

¦    ¦деревья высотой до 3 м             ¦         ¦61,079       ¦

¦    ¦деревья высотой 5 - 10 м           ¦         ¦66,054       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦6   ¦Уход за деревьями в контейнерах    ¦100      ¦900,053      ¦

¦    ¦(1,0 x 1,0 x 0,6)                  ¦деревьев ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦7   ¦Уход за кустарниками одиночными и в¦100      ¦             ¦

¦    ¦группах                            ¦кустов   ¦             ¦

¦    ¦1 - 3 лет                          ¦         ¦34,078       ¦

¦    ¦свыше 3 лет                        ¦         ¦37,166       ¦

¦    ¦с формированием кроны для кустарни-¦         ¦             ¦

¦    ¦ков                                ¦         ¦             ¦

¦    ¦1 - 3 лет                          ¦         ¦34,518       ¦

¦    ¦свыше 3 лет                        ¦         ¦39,546       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦8   ¦Уход за кустарниками в живых изго- ¦100 м    ¦             ¦

¦    ¦родях                              ¦         ¦             ¦

¦    ¦высотой до 0,5 м                   ¦         ¦31,562       ¦

¦    ¦высотой 1 м                        ¦         ¦35,872       ¦

¦    ¦высотой 1,5 м                      ¦         ¦35,872       ¦

¦    ¦живые изгороди с шипами и колючками¦         ¦46,225       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦9   ¦Уход за красивоцветущими кустарни- ¦100 штук ¦72,67        ¦

¦    ¦ками со слабой морозоустойчивостью ¦         ¦             ¦

¦    ¦(магнолия, буксус, гортензия, фор- ¦         ¦             ¦

¦    ¦зиция и др.)                       ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦10  ¦Уход за вьющимися кустарниками     ¦100      ¦48,562       ¦

¦    ¦                                   ¦кустов   ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦11  ¦Уход за партерными газонами        ¦100 кв. м¦             ¦

¦    ¦с применением гербицидов           ¦         ¦44,479       ¦

¦    ¦без применения гербицидов          ¦         ¦50,644       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦12  ¦Уход за обыкновенными газонами     ¦100 кв. м¦30,708       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦13  ¦Уход за луговыми газонами          ¦100 кв. м¦12,516       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦14  ¦Уход за газонами на магистралях и  ¦100 кв. м¦58,41        ¦

¦    ¦улицах                             ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦15  ¦Уход за газонами на откосах        ¦100 кв. м¦47,587       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦16  ¦Содержание цветников из цветов -   ¦100 кв. м¦             ¦

¦    ¦однолетников и двухлетников        ¦         ¦             ¦

¦    ¦для однолетников                   ¦         ¦129,571      ¦

¦    ¦для двухлетников                   ¦         ¦128,101      ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦17  ¦Содержание цветников из цветов -   ¦100 кв. м¦143,845      ¦

¦    ¦однолетников посевом в грунт       ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦18  ¦Содержание цветников из ковровых   ¦100 кв. м¦308,724      ¦

¦    ¦растений                           ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦19  ¦Содержание цветников из луковичных ¦100 кв. м¦             ¦

¦    ¦и клубнелуковичных растений        ¦         ¦             ¦

¦    ¦тюльпаны                           ¦         ¦135,76       ¦

¦    ¦нарциссы                           ¦         ¦124,075      ¦

¦    ¦гиацинты                           ¦         ¦160,52       ¦

¦    ¦лилии                              ¦         ¦108,64       ¦

¦    ¦гладиолусы                         ¦         ¦186,86       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦20  ¦Содержание цветников из кустовых и ¦100 кв. м¦62,031       ¦

¦    ¦корневищных многолетников          ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦21  ¦Уход за пионами (5 шт./кв. м)      ¦100 штук ¦16,328       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦22  ¦Уход за розами в цветниках         ¦100 кв. м¦192,783      ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦23  ¦Уход за садово - парковыми асфаль- ¦100 кв. м¦42,31        ¦

¦    ¦товыми дорожками                   ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦24  ¦Уход за садово - парковыми плиточ- ¦100 кв. м¦103,65       ¦

¦    ¦ными дорожками                     ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦25  ¦Уход за гравийно - щебеночными до- ¦100 кв. м¦85,32        ¦

¦    ¦рожками                            ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦26  ¦Уход за садово - парковыми грунто- ¦100 кв. м¦             ¦

¦    ¦выми дорожками                     ¦         ¦             ¦

¦    ¦с применением гербицидов           ¦         ¦29,005       ¦

¦    ¦без применения гербицидов          ¦         ¦33,07        ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦27  ¦Уход за металлическими решетками на¦100      ¦             ¦

¦    ¦лунках деревьев                    ¦решеток  ¦             ¦

¦    ¦решетки размером 2 x 2 м           ¦         ¦192,0        ¦

¦    ¦решетки размером 1,5 x 1,5 м       ¦         ¦136,75       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦28  ¦Уход за садово - парковыми 4-метро-¦10 штук  ¦305,761      ¦

¦    ¦выми диванами                      ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦29  ¦Уход за садово - парковыми скамей- ¦10 штук  ¦62,62        ¦

¦    ¦ками                               ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦30  ¦Уход за урнами                     ¦100 урн  ¦4463,41      ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦31  ¦Уход за внутренним газонным борти- ¦100 м    ¦41,744       ¦

¦    ¦ком (паребриком)                   ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦32  ¦Уход за наружными оградами         ¦100 м    ¦             ¦

¦    ¦металлические художественного литья¦         ¦283,08       ¦

¦    ¦металлические простого рисунка     ¦         ¦163,04       ¦

¦    ¦железобетонные высотой 2,0 м       ¦         ¦155,14       ¦

¦    ¦железобетонные высотой 1,5 м       ¦         ¦183,23       ¦

¦    ¦железобетонные высотой 1 м         ¦         ¦158,07       ¦

¦    ¦железобетонные высотой 0,5 м       ¦         ¦145,58       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦33  ¦Уход за детскими площадками        ¦100 кв. м¦210,87       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦34  ¦Уход за детскими песочницами       ¦10 кв. м ¦196,25       ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦35  ¦Уход за гранитными и мраморными по-¦100 кв. м¦344,64       ¦

¦    ¦верхностями                        ¦         ¦             ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦36  ¦Уход за лотками                    ¦100 м    ¦59,82        ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦37  ¦Уход за цветочными вазами          ¦10 ваз   ¦120,853      ¦

+----+-----------------------------------+---------+-------------+

¦38  ¦Уход за гранитными лестницами      ¦100 кв. м¦479,2        ¦

L----+-----------------------------------+---------+--------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1

УХОД ЗА СВОБОДНОРАСТУЩИМИ ДЕРЕВЬЯМИ

В ПЕРВЫЕ 3 - 5 ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА

(расчет на 100 деревьев)

----T------------T--------T-----T----T------T----T-----T-----T--------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Нор-¦Разряд¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦ма  ¦рабо- ¦ис- ¦ность¦работ+-------T-------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦вре-¦чего  ¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦  средства   ¦   материалы    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦мени¦      ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на  ¦      ¦ния,¦     ¦     +-------+------T------+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед. ¦      ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦из- ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ме- ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре- ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния,¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел.¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5 ¦   6  ¦ 7  ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Разрых- ¦куб. ¦0,22¦3     ¦III ¦1    ¦2    ¦0,44   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-12-35 ¦ление   ¦м    ¦    ¦      ¦- IV¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦смерзше-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦гося    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега на¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при-    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стволь- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных пло-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щадках с¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦равно-  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мерным  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разбра- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сыванием¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по пло- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щади    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987    ¦Оправка ¦тыс. ¦0,68¦3     ¦IV -¦1    ¦0,03 ¦0,001  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.4.8-1-3   ¦высажен-¦шт.  ¦    ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных са- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦женцев  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(30%)   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Установ-¦100  ¦3,4 ¦3     ¦IV -¦2    ¦0,2  ¦0,68   ¦-     ¦-     ¦Колья ¦шт. ¦20  ¦

¦   ¦1.4.7-9-14  ¦ка недо-¦шт.  ¦    ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦стающих ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦кольев с¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦уплотне-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грунта у¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦основа- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ния кола¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(10%) и ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦забивка ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦их      ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Смена   ¦100  ¦1,3 ¦3     ¦IV -¦2    ¦0,4  ¦0,52   ¦-     ¦-     ¦Шпагат¦кг  ¦0,5 ¦

¦   ¦1.4.8-4-8   ¦подвязок¦шт.  ¦    ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦со сня- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦тием    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦старых и¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обвязкой¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦новыми, ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сбором и¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удалени-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем ста- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рых под-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вязок   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(20%)   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Устрой- ¦тыс. ¦1,13¦3     ¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,113  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦11.2Б-8-15  ¦ство    ¦шт.  ¦    ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦при-    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦стволь- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных лу- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нок с   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перекоп-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой и   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разрав- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниванием¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦почвы и ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обвалов-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой их  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦землей  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987    ¦Вырезка ¦дер. ¦0,97¦4     ¦I - ¦1    ¦50   ¦48,5   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-4а-24 ¦сухих   ¦     ¦    ¦      ¦XII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦сучьев и¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦мелкой  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦суши на ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьях¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦листвен-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных по- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦род с   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 35 см¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и нали- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чием су-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хих     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 15¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦   ¦            ¦Удаление¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поросли:¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦7  ¦ТНВ 1997    ¦тополя, ¦100  ¦3,98¦3     ¦V - ¦1    ¦0,75 ¦2,985  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-12-26 ¦ивы     ¦шт.  ¦    ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦(75%)   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦других  ¦100  ¦1,26¦3     ¦V - ¦1    ¦0,25 ¦0,315  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-12-27 ¦пород   ¦шт.  ¦    ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦(25%)   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Сбор    ¦100  ¦0,31¦3     ¦V - ¦1    ¦0,5  ¦0,155  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-9-54  ¦срезан- ¦кв. м¦    ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных вет-¦пло- ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вей     ¦щади ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦убор-¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦ки   ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦9  ¦ТНВ 1987    ¦Внесение¦т    ¦0,5 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,5  ¦0,25   ¦-     ¦-     ¦ТМАУ  ¦т   ¦0,5 ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10 ¦органи- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ческих  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний с   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦равно-  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мерным  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦распре- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦делением¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по      ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦участку ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при за- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦данной  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦норме   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦внесения¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и задел-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой в   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦почву   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,25)   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Рыхление¦лунка¦0,47¦3     ¦IV -¦2    ¦200  ¦94     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-4-8   ¦в при-  ¦     ¦    ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦стволь- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных лун-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ках поч-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вы на   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданную¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦глубину ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦11 ¦ТНВ 1987    ¦Подкорм-¦100  ¦2,21¦3     ¦IV -¦2    ¦2    ¦4,42   ¦-     ¦-     ¦N -   ¦кг  ¦21,8¦

¦   ¦1.2.5-5-9   ¦ка мине-¦шт.  ¦    ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦50 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральными¦     ¦    ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниями с ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Р2О5 -¦    ¦45  ¦

¦   ¦            ¦поднос- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦90 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой на  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦К2О - ¦    ¦14,8¦

¦   ¦            ¦50 м,   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦40 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦равно-  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мерным  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦внесени-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем в    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при-    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стволь- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ные кру-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ги и    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заделкой¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в почву ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в жидком¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦виде:   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦приго-  ¦тыс. ¦0,85¦4     ¦IV -¦2    ¦6    ¦5,1    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.4-10-16 ¦товление¦л    ¦    ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦мине-   ¦     ¦    ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ральных ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний: за-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦полнить ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦емкость ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой,  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦взвесить¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦компо-  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ненты   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пропор- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ции,    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦всыпать ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в ведро ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с водой,¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разме-  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шать и  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦проце-  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дить че-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рез си- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦то. Пе- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦релить  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦концент-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рирован-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ный рас-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦твор в  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦емкость,¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦переме- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шать    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦запол-  ¦100  ¦1,69¦5     ¦IV -¦2    ¦2    ¦3,38   ¦КО -  ¦3,38  ¦N -   ¦кг  ¦21,8¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦нить    ¦дер. ¦    ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦50 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦раство- ¦     ¦    ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ром и   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Р2О5 -¦кг  ¦45  ¦

¦   ¦            ¦бак по- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦90 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ливомо- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ечной   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦машины, ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦К2О - ¦кг  ¦14,8¦

¦   ¦            ¦полить  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦40 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦растения¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦из шлан-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦га, уб- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Вода  ¦куб.¦6   ¦

¦   ¦            ¦рать    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦шланг   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(30 л/м)¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦   ¦            ¦Внесение¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стимуля-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦торов   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦роста:  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦12 ¦ТНВ 1987    ¦приго-  ¦тыс. ¦0,85¦4     ¦IV -¦1/2  ¦1,5  ¦1,275  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.4-10-16 ¦товление¦л    ¦    ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦раствора¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦в задан-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной кон-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦центра- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ции     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦внесение¦100  ¦1,69¦6 -   ¦IV -¦1/2  ¦0,5  ¦0,845  ¦КО -  ¦0,845 ¦Вода  ¦куб.¦3,0 ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦с запол-¦дер. ¦    ¦2 ч   ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦нением  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Стиму-¦кг  ¦7,5 ¦

¦   ¦1997        ¦бака    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦лятор ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раство- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром,    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦присое- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦динением¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и отсое-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦динением¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шланга  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦0,5)    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦13 ¦ТНВ 1987    ¦Дождева-¦100  ¦2,48¦5 -   ¦V - ¦6    ¦6    ¦14,88  ¦ОКД   ¦14,88 ¦Вода  ¦куб.¦4,2 ¦

¦   ¦2.4.3-11    ¦ние крон¦дер. ¦    ¦2 ч   ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦с за-   ¦     ¦    ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦      ¦Моющие¦кг  ¦8,4 ¦

¦   ¦1997        ¦правкой ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦опрыски-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ства  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вателя  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой и ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦добавле-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием мо-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ющих    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦средств ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(2%)    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦14 ¦ТНВ 1987    ¦Полив в ¦100  ¦1,69¦5     ¦V - ¦10   ¦10   ¦16,9   ¦КО -  ¦16,9  ¦Вода  ¦куб.¦30  ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦при-    ¦дер. ¦    ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦71301 ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦стволь- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ные лун-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ки (30  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦л/дер.) ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦15 ¦            ¦Опрыски-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ядохими-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦катами с¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем раст-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вора за-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦данной  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦концент-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рации,  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заправ- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой оп- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыскива-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦теля и  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦промыв- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой ма- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шины из ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шлангов:¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в об-   ¦100  ¦1,48¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦1    ¦1,48   ¦ОКД   ¦1,48  ¦Ядохи-¦кг  ¦1,5 ¦

¦   ¦2.5.1-6     ¦листвен-¦шт.  ¦    ¦ч     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦      ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ном со- ¦     ¦    ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦      ¦Вода  ¦куб.¦2   ¦

¦   ¦1997        ¦стоянии ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в без-  ¦100  ¦1,05¦5 - 2 ¦X - ¦1    ¦1    ¦1,05   ¦ОКД   ¦1,05  ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-2     ¦листвен-¦шт.  ¦    ¦ч     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦      ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ном со- ¦     ¦    ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦      ¦Вода  ¦куб.¦1   ¦

¦   ¦1997        ¦стоянии ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦16 ¦            ¦Погру-  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочно - ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгру- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочные  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦работы: ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦органи- ¦100 т¦4,37¦5     ¦IV  ¦1/2  ¦0,05 ¦-      ¦ЭО -  ¦0,218 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.6.5-2     ¦ческих  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦УМЦ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦060,  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦куб. ¦0,55¦3     ¦V - ¦1/2  ¦1    ¦0,55   ¦ЗИЛ - ¦0,55  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-53  ¦ветвей  ¦м    ¦    ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦на авто-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦тран-   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦куб. ¦0,3 ¦3     ¦V - ¦1/2  ¦1    ¦0,3    ¦ЗИЛ - ¦0,3   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-77  ¦ка вет- ¦м    ¦    ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вей с   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦авто-   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорта и¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦укладка ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦их в    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кучи    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦т    ¦0,57¦3     ¦IV -¦ 2   ¦0,08 ¦0,046  ¦ГАЗ - ¦0,046 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-40  ¦на авто-¦     ¦    ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тран-   ¦     ¦    ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦спорт   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре (Нвр.¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦x 2)    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦т    ¦0,38¦3     ¦IV -¦2    ¦0,08 ¦0,03   ¦ГАЗ - ¦0,03  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62  ¦ка с ав-¦     ¦    ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тотран- ¦     ¦    ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦спорта  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подвоз  ¦т/км ¦-   ¦-     ¦IV  ¦1/2  ¦2    ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦органи- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вывоз   ¦т/км ¦-   ¦-     ¦V - ¦1/2  ¦0,5  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦веток на¦     ¦    ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перевоз ¦т/км ¦-   ¦-     ¦IV -¦  2  ¦0,16 ¦-      ¦ГАЗ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦    ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦    ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦ИТОГО                                                       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦

¦      при внесении минеральных удобрений в жидком виде      ¦193,795¦      ¦39,679¦                ¦

+------------------------------------------------------------+-------+------+------+----------------+

¦      при внесении минеральных удобрений в сухом виде       ¦189,735¦      ¦36,299¦                ¦

L------------------------------------------------------------+-------+------+------+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАЛЕЙ И УЛИЦ

(ПЛОЩАДЬ ПИТАНИЯ 4 КВ. М)

(расчет на 100 деревьев)

----T------------T--------T-----T-----T------T----T-----T-----T---------------------------------------¬

¦ N ¦  Основание ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Разряд¦Срок¦Крат-¦Объем¦     Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦рабо- ¦ис- ¦ность¦работ+-------T--------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦чего  ¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦   средства   ¦   материалы    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦      ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации  ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦      ¦ния,¦     ¦     +-------+------T-------+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦      ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш.-ч ¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦       ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦       ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦       ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦ 1 ¦     2      ¦   3    ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12   ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Разрых- ¦куб. ¦0,22 ¦3     ¦III ¦1    ¦2    ¦0,44   ¦-     ¦-      ¦-     ¦ -  ¦ -  ¦

¦   ¦1.2.1-12-35 ¦ление   ¦м    ¦     ¦      ¦- IV¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦смерзше-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦гося    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега на¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦площад- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ках с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦откидкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦его     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦2  ¦            ¦Вырезка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухих   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мелкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦суши:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦на де-  ¦дер. ¦0,97 ¦4     ¦I - ¦1    ¦50   ¦48,5   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-4а-24 ¦ревьях  ¦     ¦     ¦      ¦XII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦род с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 35 см¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и нали- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чием су-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хих     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 15¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦на де-  ¦дер. ¦1,30 ¦4     ¦I - ¦1    ¦50   ¦65     ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-4б-27 ¦ревьях  ¦     ¦     ¦      ¦XII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦род с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 35¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см и на-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦личием  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухих   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 15¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦Прорежи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦крон де-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ревьев: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦диамет- ¦дер. ¦0,61 ¦4     ¦IV -¦1    ¦50   ¦30,5   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-3а-16 ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦21 - 25 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦диамет- ¦дер. ¦0,89 ¦4     ¦IV -¦1    ¦50   ¦44,5   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-3а-17 ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦26 - 40 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦4  ¦            ¦Омолажи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦род:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦дер. ¦1,60 ¦5 -   ¦V - ¦1    ¦10   ¦16     ¦Бензо-¦16     ¦Краска¦кг  ¦0,1 ¦

¦   ¦1.2.7-5а-31 ¦20 - 35 ¦     ¦     ¦2 ч   ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Хуск- ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦варна ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦257Х, ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦40,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 50 см¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АГП - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при ко- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦22,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦личестве¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦срезов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ветвей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 20   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦дер. ¦3,20 ¦5 -   ¦V - ¦1    ¦10   ¦32     ¦Бензо-¦32     ¦Краска¦кг  ¦0,15¦

¦   ¦1.2.7-5а-33 ¦36 - 50 ¦     ¦     ¦2 ч   ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Хуск- ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦варна ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦257Х, ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦40,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 50 см¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АГП - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при ко- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦22,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦личестве¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦срезов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ветвей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 30¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦дер. ¦3,73 ¦5 -   ¦V - ¦1    ¦10   ¦37,3   ¦Бензо-¦37,3   ¦Краска¦кг  ¦0,2 ¦

¦   ¦1.2.7-5б-36 ¦старше  ¦     ¦     ¦2 ч   ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦50 лет с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Хуск- ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦варна ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦257Х, ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦40,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 50 см¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АГП - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при ко- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦22,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦личестве¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦срезов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ветвей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 30¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦5  ¦            ¦Удаление¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поросли:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦тополя, ¦100  ¦3,98 ¦5     ¦V - ¦1    ¦0,75 ¦2,985  ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-12-26 ¦ивы     ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦(75%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦другие  ¦100  ¦1,26 ¦5     ¦V - ¦1    ¦0,25 ¦0,315  ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-12-27 ¦породы  ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦(25%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987    ¦Сбор    ¦100  ¦0,31 ¦3     ¦V - ¦1    ¦1    ¦0,31   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-9-54  ¦срезан- ¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных вет-¦пло- ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вей     ¦щади ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦убор-¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦ки   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Мелиора-¦100  ¦15,19¦5     ¦IV -¦1    ¦1    ¦15,19  ¦КО -  ¦15,19  ¦Вода  ¦куб.¦48  ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦ция поч-¦дер. ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вы из   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦расчета ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦120 л   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦воды /  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кв. м   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10 ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний рав-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦номерным¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦распре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦делением¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦участку ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при за- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦данной  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦норме   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦внесения¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и задел-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦почву   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2):     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦т    ¦0,8  ¦3     ¦IV  ¦1/2  ¦2    ¦1,6    ¦-     ¦-      ¦ТМАУ  ¦т   ¦2   ¦

¦   ¦            ¦20 - 35 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦т    ¦0,8  ¦3     ¦IV  ¦1/3  ¦1,35 ¦1,08   ¦-     ¦-      ¦ТМАУ  ¦т   ¦1,35¦

¦   ¦            ¦36 - 50 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦т    ¦0,8  ¦3     ¦IV  ¦1/3  ¦1,35 ¦1,08   ¦-     ¦-      ¦ТМАУ  ¦т   ¦1,35¦

¦   ¦            ¦старше  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 лет  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦9  ¦ТНВ 1987    ¦Прополка¦100  ¦5,67 ¦3     ¦IV -¦2    ¦2    ¦11,34  ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-3-5   ¦почвы в ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунках  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦10 ¦            ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦а) в    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухом   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦виде:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦смешива-¦т    ¦1,05 ¦4     ¦IV -¦2    ¦0,16 ¦0,168  ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.4-9-15  ¦ние ми- ¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦нераль- ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тщатель-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ным пе- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ремеши- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванием  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦подкорм-¦100  ¦4,42 ¦4     ¦IV -¦2    ¦2    ¦8,84   ¦-     ¦-      ¦N -   ¦кг  ¦43,6¦

¦   ¦1.2.5-5-9   ¦ка мине-¦шт.  ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦200 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральными¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниями с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦Р2О5 -¦кг  ¦90  ¦

¦   ¦            ¦поднос- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦360 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦К2О - ¦кг  ¦29,6¦

¦   ¦            ¦50 м,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦160 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦равно-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мерным  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦внесени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем в    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольные ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦круги и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заделкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в почву ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦б) в    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жидком  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦виде:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦приго-  ¦тыс. ¦0,85 ¦4     ¦IV -¦2    ¦6    ¦5,1    ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.4-10-16 ¦товление¦л    ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний: за-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦полнить ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦емкость ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦взвесить¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦компо-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ненты   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пропор- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ции,    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦всыпать ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в ведро ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с водой,¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разме-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шать и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦проце-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дить че-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рез си- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦то. Пе- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦релить  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦концент-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рирован-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ный     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раствор ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в ем-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кость,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦переме- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шать    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦запол-  ¦100  ¦1,69 ¦5     ¦IV -¦2    ¦2    ¦3,38   ¦КО -  ¦3,38   ¦Вода  ¦куб.¦6   ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦нить    ¦дер. ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦71301 ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦раство- ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦N -   ¦кг  ¦43,6¦

¦   ¦1997        ¦ром и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦200 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бак по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ливомо- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦Р2О5 -¦кг  ¦90  ¦

¦   ¦            ¦ечной   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦360 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦машины, ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦полить  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦растения¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦К2О - ¦кг  ¦29,6¦

¦   ¦            ¦из шлан-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦160 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦га, уб- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рать    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шланг   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(130    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦л/кв. м)¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦11 ¦            ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стимуля-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦торов   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦роста:  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦приго-  ¦тыс. ¦0,85 ¦4     ¦IV -¦1    ¦3    ¦2,55   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.4-10-16 ¦товление¦л    ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦раствора¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦в задан-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной кон-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦центра- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ции     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦заполне-¦100  ¦1,69 ¦5     ¦IV -¦1    ¦1    ¦1,69   ¦КО -  ¦1,69   ¦Вода  ¦куб.¦3   ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦ние бака¦дер. ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦раство- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦Стиму-¦кг  ¦15  ¦

¦   ¦1997        ¦ром,    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦лятор ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦присое- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦динение ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и отсое-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦динение ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шланга  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦12 ¦            ¦Внекор- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦невая   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подкорм-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ка с    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем раст-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вора за-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦данной  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦концент-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рации,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заправ- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой оп- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыскива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦теля,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦промыв- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой ма- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шины и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шлангов:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦3,57 ¦5 - 1 ¦V   ¦2    ¦2    ¦7,14   ¦ОКД   ¦7,14   ¦Вода  ¦куб.¦2,4 ¦

¦   ¦2.4.3-2     ¦20 - 35 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦4 - 1 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моче- ¦кг  ¦7,2 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦вина  ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦4,32 ¦5 - 1 ¦V   ¦1    ¦1    ¦4,32   ¦ОКД   ¦4,32   ¦Вода  ¦куб.¦3,6 ¦

¦   ¦2.4.3-3     ¦36 - 50 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦4 - 1 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моче- ¦кг  ¦10,8¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦вина  ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦5,13 ¦5 - 1 ¦V   ¦1    ¦1    ¦5,13   ¦ОКД   ¦5,13   ¦Вода  ¦куб.¦3,6 ¦

¦   ¦2.4.3-4     ¦старше  ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦50 лет  ¦     ¦     ¦4 - 1 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моче- ¦кг  ¦10,8¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦вина  ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦13 ¦            ¦Дождева-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние крон¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с за-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦правкой ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вателя  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦добавле-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием мо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ющих    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦средств ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(0,2%): ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦3,57 ¦5 - 2 ¦V - ¦5    ¦5    ¦17,85  ¦ОКД   ¦17,85  ¦Вода  ¦куб.¦2,4 ¦

¦   ¦2.4.3-2     ¦20 - 35 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моющие¦кг  ¦4,8 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦ства  ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦4,32 ¦5 - 2 ¦V - ¦5    ¦5    ¦21,6   ¦ОКД   ¦21,6   ¦Вода  ¦куб.¦3,6 ¦

¦   ¦2.4.3-3     ¦36 - 50 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моющие¦кг  ¦7,2 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦ства  ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦5,13 ¦5 - 2 ¦V - ¦5    ¦5    ¦25,65  ¦ОКД   ¦25,65  ¦Вода  ¦куб.¦3,6 ¦

¦   ¦2.4.3-4     ¦старше  ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦50 лет  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моющие¦кг  ¦7,2 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦ства  ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦14 ¦ТНВ 1987    ¦Полив в ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вольные ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦лунки   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(40     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦л/дер.):¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦100  ¦1,99 ¦5     ¦V - ¦5    ¦5    ¦9,95   ¦КО -  ¦9,95   ¦Вода  ¦куб.¦20  ¦

¦   ¦            ¦20 - 35 ¦дер. ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦713 - ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦01    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦100  ¦1,99 ¦5     ¦V - ¦4    ¦4    ¦7,96   ¦КО -  ¦7,96   ¦Вода  ¦куб.¦16  ¦

¦   ¦            ¦36 - 50 ¦дер. ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦713 - ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦01    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦100  ¦1,99 ¦5     ¦V - ¦2    ¦2    ¦3,98   ¦КО -  ¦3,98   ¦Вода  ¦куб.¦ 8  ¦

¦   ¦            ¦старше  ¦дер. ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦713 - ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 лет  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦01    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦15 ¦            ¦Лечение ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ран рас-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чисткой ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раны,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удалени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем по-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦врежден-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной дре-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦весины, ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦антисеп-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тирова- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦покрыти-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем по-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦верхнос-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ти за-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мазкой и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦окраской¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦под цвет¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦коры:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦площадь ¦1    ¦0,1  ¦5     ¦III ¦1    ¦25   ¦2,5    ¦АГП - ¦2,5    ¦Краска¦кг  ¦1,5 ¦

¦   ¦1.2.10-1а-1 ¦повреж- ¦рана ¦     ¦      ¦- XI¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦дения   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦100 -   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦500 кв. ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦то же   ¦1    ¦0,41 ¦5     ¦III ¦1    ¦25   ¦10,25  ¦АГП - ¦10,25  ¦Краска¦кг  ¦1,5 ¦

¦   ¦1.2.10-1а-4 ¦свыше   ¦рана ¦     ¦      ¦- XI¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦1000    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦кв. см  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦16 ¦ТНВ 1987    ¦Закраска¦1    ¦0,13 ¦5     ¦III ¦1    ¦20   ¦2,6    ¦АГП - ¦2,6    ¦Краска¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦1.2.10-4-24 ¦ран при ¦рана ¦     ¦      ¦- XI¦     ¦     ¦       ¦22,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦площади ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦повреж- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дения   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1000    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кв. см  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с приго-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем крас-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ки необ-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ходимой ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦консис- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тенции и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обильной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦окраской¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поверх- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раны    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦17 ¦ТНВ 1987    ¦Пометка ¦1    ¦0,03 ¦3     ¦IV -¦1    ¦ 5   ¦0,15   ¦-     ¦-      ¦Краска¦кг  ¦0,1 ¦

¦   ¦1.2.10-4-21 ¦усохших ¦дер. ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦масляной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦краской ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦18 ¦            ¦Снятие  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мотопи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лой де- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рева    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мягко-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦роды на ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пень с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обрубкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раскря- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жевкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хлыстов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на дол- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦готье до¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2 м. Ог-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раждение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦или уда-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ление   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦предме- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тов, ме-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шающих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦валке   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревь- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ев, под-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пил и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подруб  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стволов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в сторо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ну вал- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ки, спи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ливание ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заподли-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦цо с    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦землей и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦валка   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,25):  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦куб. ¦2,85 ¦6 - 2 ¦IV -¦1    ¦0,74 ¦2,109  ¦Мото- ¦2,109  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11А-2-33¦20 - 35 ¦м    ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦прим.       ¦лет диа-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Штиль,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦метром  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Крафт-¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦до 0,4 м¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦сман  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦куб. ¦1,812¦6 - 2 ¦IV -¦1    ¦4,84 ¦8,77   ¦Мото- ¦8,77   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11А-2-34¦36 - 50 ¦м    ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦прим.       ¦лет диа-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Штиль,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦метром  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Крафт-¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦до 0,6 м¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦сман  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦куб. ¦0,8  ¦6 - 2 ¦IV -¦1    ¦588  ¦4,704  ¦Мото- ¦4,704  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11А-2-36¦старше  ¦м    ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦прим.       ¦50 лет  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Штиль,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Крафт-¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ром до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦сман  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦0,8 м   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦19 ¦Местная     ¦Удаление¦1    ¦0,78 ¦6 - 2 ¦IV -¦1    ¦5    ¦3,9    ¦Пне-  ¦3,9    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦норма ГУП   ¦пнедро- ¦пень ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦дро-  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦билкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦билка ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пней ди-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦аметром ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦от 30 и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см, за- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сыпка   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ямы зем-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лей     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦20 ¦            ¦Опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ядохими-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦катами с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем раст-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦воров   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦концент-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рации,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заправ- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой оп- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыскива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦теля и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦промыв- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой ма- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шины и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шлангов:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦а) в    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦безлист-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦венном  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦состоя- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нии:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦2,46 ¦5 - 2 ¦X - ¦1    ¦1    ¦2,46   ¦ОКД   ¦2,46   ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-3     ¦20 - 35 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦0,5 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦2,95 ¦5 - 2 ¦X - ¦1    ¦1    ¦2,95   ¦ОКД   ¦2,95   ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-4     ¦36 - 50 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦0,5 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦2,95 ¦5 - 2 ¦X - ¦1    ¦1    ¦2,95   ¦ОКД   ¦2,95   ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-4     ¦старше  ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦50 лет  ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦0,5 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦б) в об-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ном со- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стоянии:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦2,95 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦1    ¦2,95   ¦ОКД   ¦2,95   ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-7     ¦20 - 35 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦1,7 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦2,95 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦1    ¦2,95   ¦ОКД   ¦2,95   ¦Ядохи-¦кг  ¦2   ¦

¦   ¦2.5.1-7     ¦36 - 50 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦2   ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦3,96 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦1    ¦3,96   ¦ОКД   ¦3,96   ¦Ядохи-¦кг  ¦6   ¦

¦   ¦2.5.1-7     ¦старше  ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦50 лет  ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦6   ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦21 ¦            ¦Погру-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочно - ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгру- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочные  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦работы: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦4,37 ¦5     ¦IV  ¦1/2  ¦0,02 ¦-      ¦ЭО -  ¦0,087  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.6.5-2     ¦органи- ¦т    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦УМЦ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦060,  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45023 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перевоз ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1/2  ¦  2  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45023 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦3     ¦IV -¦2    ¦0,16 ¦0,091  ¦ГАЗ - ¦0,091  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-40  ¦на ав-  ¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦53А   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3     ¦IV -¦2    ¦0,16 ¦0,061  ¦ГАЗ - ¦0,061  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62  ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦53А   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре с ав-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорта  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.2.11В-9-60¦ветвей и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦снятых  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на ав-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦укладка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в кузов:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦куб. ¦0,54 ¦3     ¦V - ¦1    ¦2    ¦1,08   ¦ЗИЛ - ¦1,08   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦20 - 35 ¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45023 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦куб. ¦0,54 ¦3     ¦V - ¦1    ¦2,5  ¦1,35   ¦ЗИЛ - ¦1,35   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦36 - 50 ¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45023 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦куб. ¦0,54 ¦3     ¦V - ¦1    ¦3    ¦1,62   ¦ЗИЛ - ¦1,62   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦старше  ¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 лет  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45023 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦куб. ¦0,3  ¦3     ¦V - ¦1    ¦3    ¦0,9    ¦ЗИЛ - ¦0,9    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-77  ¦ка вет- ¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вей и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦43023 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦снятых  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с авто- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорта с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦укладкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в кучи  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перевоз ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV -¦1    ¦1    ¦-      ¦ЗИЛ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ветвей и¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снятых  ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦45023,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревь- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ГАЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ев, ми- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦53А   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нераль- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦ИТОГО                                                        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦   при внесении удобрений в сухом виде:                      ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦             деревья в возрасте 20 - 25 лет                  ¦313,919¦      ¦96,808 ¦                ¦

¦                                36 - 50 лет                  ¦335,27 ¦      ¦118,679¦                ¦

¦                              старше 50 лет                  ¦329,154¦      ¦122,563¦                ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+------+-------+----------------+

¦   при внесении минеральных удобрений в жидком виде:         ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦             деревья в возрасте 20 - 25 лет                  ¦313,391¦      ¦100,188¦                ¦

¦                                36 - 50 лет                  ¦334,742¦      ¦122,059¦                ¦

¦                              старше 50 лет                  ¦338,626¦      ¦125,943¦                ¦

L-------------------------------------------------------------+-------+------+-------+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ С ФОРМИРУЕМЫМИ КРОНАМИ

В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАЛЕЙ И УЛИЦ

(ПЛОЩАДЬ ПИТАНИЯ 4 КВ. М)

(расчет на 100 деревьев)

----T------------T--------T-----T-----T------T----T-----T-----T---------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Разряд¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ     ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦рабо- ¦ис- ¦ность¦работ+-------T--------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦чего  ¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦   средства   ¦   материалы    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦      ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации  ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦      ¦ния,¦     ¦     +-------+------T-------+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦      ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш.-ч ¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦       ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦       ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦       ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦ 4   ¦  5  ¦  6   ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12   ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Формиро-¦1    ¦1,14 ¦5     ¦I - ¦1/2  ¦50   ¦57     ¦АГП - ¦57     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-1а-3  ¦вание   ¦дер. ¦     ¦      ¦II  ¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦крон с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦проведе-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦профиль-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной об- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦резки   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кроны   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ножов-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой,    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучкоре-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зом, се-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦катором ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для при-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дания   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦формы   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987    ¦Разрых- ¦куб. ¦0,22 ¦4     ¦III ¦1    ¦2    ¦0,44   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.1-12-35 ¦ление   ¦м    ¦     ¦      ¦- IV¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦смерзше-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦гося    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега на¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦площад- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ках с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦его от- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кидкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦3  ¦            ¦Вырезка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухих   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мелкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦суши:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦на де-  ¦дер. ¦0,97 ¦4     ¦I - ¦1    ¦50   ¦48,5   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-4а-24 ¦ревьях  ¦     ¦     ¦      ¦XII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦род с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 35 см¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и нали- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чием су-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хих     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 15¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦на де-  ¦дер. ¦1,30 ¦4     ¦I - ¦1    ¦50   ¦65     ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-4б-27 ¦ревьях  ¦     ¦     ¦      ¦XII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦род с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 35¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см и на-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦личием  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухих   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 15¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦4  ¦            ¦Прорежи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦крон де-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ревьев: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦диамет- ¦дер. ¦0,61 ¦4     ¦IV -¦1    ¦50   ¦30,5   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-3а-16 ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦21 - 25 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦диамет- ¦дер. ¦0,89 ¦4     ¦IV -¦1    ¦50   ¦44,5   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-3а-17 ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦26 - 40 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦5  ¦            ¦Омолажи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вающая  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обрезка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с вырез-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой су- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хих     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мелкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦суши,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зачист- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой сре-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зов свы-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ше 3 см:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦1    ¦1,60 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦10   ¦16     ¦Бензо-¦16     ¦Краска¦кг  ¦1,0 ¦

¦   ¦1.2.7-5а-31 ¦25 - 30 ¦дер. ¦     ¦ч     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Хуск- ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦варна ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦257Х, ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦40,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 50 см¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АГП - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при ко- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦личестве¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦срезов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ветвей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 20   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦1    ¦3,20 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦10   ¦32     ¦Бензо-¦32     ¦Краска¦кг  ¦0,15¦

¦   ¦1.2.7-5а-33 ¦36 - 50 ¦дер. ¦     ¦ч     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Хуск- ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦варна ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦257Х, ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦40,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 50 см¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АГП - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при ко- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦личестве¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦срезов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ветвей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 30¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦1    ¦3,73 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦10   ¦37,3   ¦АГП - ¦37,3   ¦Краска¦кг  ¦0,2 ¦

¦   ¦1.2.7-5б-36 ¦старше  ¦дер. ¦     ¦ч     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦50 лет с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 50¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см при  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦коли-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦честве  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦срезов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ветвей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 30¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦6  ¦            ¦Удаление¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поросли:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦тополя, ¦100  ¦3,98 ¦5     ¦V - ¦1    ¦0,75 ¦2,98   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-12-26 ¦ивы     ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦(75%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦другие  ¦100  ¦1,26 ¦5     ¦V - ¦1    ¦0,25 ¦0,31   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-12-27 ¦породы  ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦(25%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Сбор    ¦100  ¦0,31 ¦3     ¦V - ¦1    ¦1    ¦0,31   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.7-9-54  ¦срезан- ¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных ве- ¦пло- ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ток     ¦щади ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦убор-¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦ки   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Мелиора-¦100  ¦15,19¦5     ¦IV -¦1    ¦1    ¦15,19  ¦КО -  ¦15,19  ¦Вода  ¦куб.¦48  ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦ция поч-¦дер. ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вы из   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦расчета ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦120 л   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦воды /  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кв. м   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦9  ¦ТНВ 1987    ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10 ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний рав-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦номерным¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦распре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦делением¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦участку ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при за- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦данной  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦норме   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦внесения¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и задел-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦почву   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2):     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦т    ¦0,8  ¦3     ¦IV  ¦1/2  ¦2    ¦1,6    ¦-     ¦-      ¦ТМАУ  ¦т   ¦2   ¦

¦   ¦            ¦20 - 35 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦т    ¦0,8  ¦3     ¦IV  ¦1/3  ¦1,35 ¦1,08   ¦-     ¦-      ¦ТМАУ  ¦т   ¦1,35¦

¦   ¦            ¦36 - 50 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦т    ¦0,8  ¦3     ¦IV  ¦1/3  ¦1,35 ¦1,08   ¦-     ¦-      ¦ТМАУ  ¦т   ¦1,35¦

¦   ¦            ¦старше  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 лет  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Прополка¦100  ¦5,67 ¦3     ¦IV -¦2    ¦2    ¦11,34  ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-3-5   ¦почвы в ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунках  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦11 ¦            ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦а) в су-¦т    ¦1,05 ¦4     ¦IV -¦2    ¦0,16 ¦0,168  ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦хом     ¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦виде:   ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦смешива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.1.4-9-15  ¦ние ми- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦нераль- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тщатель-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ным пе- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ремеши- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванием  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦подкорм-¦100  ¦4,42 ¦4     ¦IV -¦2    ¦2    ¦8,84   ¦-     ¦-      ¦N -   ¦кг  ¦43,6¦

¦   ¦1.2.5-5-9   ¦ка де-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦200 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ревьев  ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральными¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦Р2О5 -¦кг  ¦90  ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦360 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниями с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поднос- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦К2О - ¦кг  ¦29,6¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦160 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 м,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦равно-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мерным  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦внесени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем в    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольные ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦круги и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заделкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в почву ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦б) в    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жидком  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦виде:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦приго-  ¦тыс. ¦0,85 ¦4     ¦IV -¦2    ¦6    ¦5,1    ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.4-10-16 ¦товление¦л    ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний: за-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦полнить ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦емкость ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦взвесить¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦компо-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ненты   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пропор- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ции,    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦всыпать ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в ведро ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с водой,¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разме-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шать и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦проце-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дить че-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рез си- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦то. Пе- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦релить  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦концент-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рирован-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ный     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раствор ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в ем-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кость,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦переме- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шать    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦запол-  ¦100  ¦1,69 ¦5     ¦IV -¦2    ¦2    ¦3,38   ¦КО -  ¦3,38   ¦Вода  ¦куб.¦6   ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦нить    ¦дер. ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦раство- ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦N -   ¦кг  ¦43,6¦

¦   ¦1997        ¦ром и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦200 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бак по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ливомо- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦Р2О5 -¦кг  ¦90  ¦

¦   ¦            ¦ечной   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦360 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦машины, ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦полить  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦растения¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦К2О - ¦кг  ¦29,6¦

¦   ¦            ¦из шлан-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦160 г ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦га, уб- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рать    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шланг   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(30     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦л/кв. м)¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦12 ¦            ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стимуля-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦торов   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦роста:  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦приго-  ¦тыс. ¦0,3  ¦4     ¦IV -¦1    ¦3    ¦2,55   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.4-10-16 ¦товление¦л    ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦раствора¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦в задан-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной кон-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦центра- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ции     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦заполне-¦100  ¦1,69 ¦5     ¦IV -¦1    ¦1    ¦1,69   ¦КО -  ¦1,69   ¦Вода  ¦куб.¦6   ¦

¦   ¦2.3.8-3.4   ¦ние бака¦дер. ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦раство- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦Стиму-¦кг  ¦30  ¦

¦   ¦1997        ¦ром,    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦лятор ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦присое- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦динение ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и отсое-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦динение ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шланга  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦13 ¦            ¦Внекор- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦невая   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подкорм-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ка с    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем раст-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вора за-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦данной  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦концент-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рации,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заправ- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой оп- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыскива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦теля,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦промыв- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой ма- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шины и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шлангов:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦3,57 ¦5 - 1 ¦V   ¦2    ¦2    ¦7,14   ¦ОКД   ¦7,14   ¦Вода  ¦куб.¦2,4 ¦

¦   ¦2.4.3-2     ¦20 - 35 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦4 - 1 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моче- ¦кг  ¦7,2 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦вина  ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦4,32 ¦5 - 1 ¦V   ¦1    ¦1    ¦4,32   ¦ОКД   ¦4,32   ¦Вода  ¦куб.¦3,6 ¦

¦   ¦2.4.3-3     ¦36 - 50 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦4 - 1 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моче- ¦кг  ¦10,8¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦вина  ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦5,13 ¦5 - 1 ¦V   ¦1    ¦1    ¦5,13   ¦ОКД   ¦5,13   ¦Вода  ¦куб.¦3,6 ¦

¦   ¦2.4.3-4     ¦старше  ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦50 лет  ¦     ¦     ¦4 - 1 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моче- ¦кг  ¦10,8¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦вина  ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦14 ¦            ¦Дождева-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние крон¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с за-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦правкой ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вателя  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦добавле-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием мо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ющих    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦средств ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(2%):   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦3,57 ¦5 - 2 ¦V - ¦5    ¦5    ¦17,85  ¦ОКД   ¦17,85  ¦Вода  ¦куб.¦2,4 ¦

¦   ¦2.4.3-2     ¦20 - 35 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моющие¦кг  ¦4,8 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦ства  ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦4,32 ¦5 - 2 ¦V - ¦5    ¦5    ¦21,6   ¦ОКД   ¦21,6   ¦Вода  ¦куб.¦3,6 ¦

¦   ¦2.4.3-3     ¦36 - 50 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моющие¦кг  ¦7,2 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦ства  ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦5,13 ¦5 - 2 ¦V - ¦5    ¦5    ¦25,65  ¦ОКД   ¦25,65  ¦Вода  ¦куб.¦3,6 ¦

¦   ¦2.4.3-4     ¦старше  ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦50 лет  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Моющие¦кг  ¦7,2 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦ства  ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦15 ¦ТНВ 1987    ¦Полив в ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вольные ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦лунки   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(40     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦л/дер.):¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦100  ¦1,99 ¦5     ¦V - ¦5    ¦5    ¦9,95   ¦КО -  ¦9,95   ¦Вода  ¦куб.¦20  ¦

¦   ¦            ¦20 - 35 ¦дер. ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦713 - ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦01    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦100  ¦1,99 ¦5     ¦V - ¦4    ¦4    ¦7,96   ¦КО -  ¦7,96   ¦Вода  ¦куб.¦16  ¦

¦   ¦            ¦36 - 50 ¦дер. ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦713 - ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦01    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦100  ¦1,99 ¦5     ¦V - ¦2    ¦2    ¦3,98   ¦КО -  ¦3,98   ¦Вода  ¦куб.¦8   ¦

¦   ¦            ¦старше  ¦дер. ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦713 - ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 лет  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦01    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦16 ¦            ¦Лечение ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ран рас-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чисткой ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раны,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удалени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем по-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦врежден-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной дре-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦весины, ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦антисеп-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тирова- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦покрыти-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем по-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦верхнос-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ти за-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мазкой и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦окраской¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦под цвет¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦коры:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦площадь ¦1    ¦0,1  ¦5     ¦III ¦1    ¦25   ¦2,5    ¦АГП - ¦2,5    ¦Краска¦кг  ¦1,5 ¦

¦   ¦1.2.10-1а-1 ¦повреж- ¦рана ¦     ¦      ¦- XI¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦дения   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦100 -   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦500 кв. ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦то же   ¦1    ¦0,41 ¦5     ¦III ¦1    ¦25   ¦10,25  ¦АГП - ¦10,25  ¦Краска¦кг  ¦1,5 ¦

¦   ¦1.2.10-1а-4 ¦свыше   ¦рана ¦     ¦      ¦- XI¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦1000 кв.¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦17 ¦ТНВ 1987    ¦Закраска¦1    ¦0,13 ¦5     ¦III ¦1    ¦20   ¦2,6    ¦АГП - ¦2,6    ¦Краска¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦1.2.10-4-24 ¦ран при ¦рана ¦     ¦      ¦- XI¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦площади ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦повреж- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дения   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1000    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кв. см, ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем крас-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ки необ-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ходимой ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦консис- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тенции и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обильной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦окраской¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поверх- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раны или¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дупла   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кистью  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦18 ¦ТНВ 1987    ¦Пометка ¦1    ¦0,03 ¦3     ¦IV -¦1    ¦5    ¦0,15   ¦-     ¦-      ¦Краска¦кг  ¦0,1 ¦

¦   ¦1.2.10-4-21 ¦усохших ¦дер. ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦масляной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦краской ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦19 ¦            ¦Снятие  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мотопи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лой де- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рева    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мягко-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦роды на ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пень с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обрубкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раскря- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жевкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хлыстов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на дол- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦готье до¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2 м. Ог-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раждение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦или уда-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ление   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦предме- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тов, ме-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шающих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦валке   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревь- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ев, под-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пил и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подруб  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стволов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в сторо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ну вал- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ки, спи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ливание ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заподли-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦цо с    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦землей и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦валка   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,25):  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦куб. ¦2,85 ¦6 - 2 ¦IV -¦1    ¦0,74 ¦2,109  ¦Мото- ¦2,109  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11А-2-33¦20 - 35 ¦м    ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦прим.       ¦лет диа-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Штиль,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦метром  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Крафт-¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦до 0,4 м¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦сман, ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АГП - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦куб. ¦1,812¦6 - 2 ¦IV -¦1    ¦4,84 ¦8,77   ¦Мото- ¦8,77   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11А-2-34¦36 - 50 ¦м    ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦прим.       ¦лет диа-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Штиль,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦метром  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Крафт-¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦до 0,6 м¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦сман  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АГП - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦куб. ¦0,8  ¦6 - 2 ¦IV -¦1    ¦5,88 ¦4,704  ¦Мото- ¦4,704  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11А-2-36¦старше  ¦м    ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦прим.       ¦50 лет  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Штиль,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Крафт-¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ром до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦сман  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦0,8 м   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АГП - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦20 ¦Местная     ¦Удаление¦1    ¦0,78 ¦6 - 2 ¦IV -¦-    ¦5    ¦3,9    ¦Пне-  ¦3,9    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦норма ГУП   ¦пнедро- ¦пень ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦дро-  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦билкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦билка ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пней ди-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦аметром ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦от 30 и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см, за- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сыпка   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ямы зем-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лей     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦21 ¦            ¦Опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ядохими-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦катами с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем раст-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦воров   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦концент-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рации,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заправ- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой оп- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыскива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦теля и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦промыв- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой ма- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шины из ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шлангов:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦а) в    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦безлист-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦венном  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦состоя- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нии:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦2,46 ¦5 - 2 ¦X - ¦1    ¦1    ¦2,46   ¦ОКД   ¦2,46   ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-3     ¦20 - 35 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦0,5 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦2,95 ¦5 - 2 ¦X - ¦1    ¦1    ¦2,95   ¦ОКД   ¦2,95   ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-4     ¦36 - 50 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦0,5 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦2,95 ¦5 - 2 ¦X - ¦1    ¦1    ¦2,95   ¦ОКД   ¦2,95   ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-4     ¦старше  ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦50 лет  ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦0,5 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦б) в об-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ном со- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стоянии:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦2,95 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦1    ¦2,95   ¦ОКД   ¦2,95   ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-7     ¦20 - 35 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦1,2 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦2,95 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦1    ¦2,95   ¦ОКД   ¦2,95   ¦Ядохи-¦кг  ¦1,5 ¦

¦   ¦2.5.1-7     ¦36 - 50 ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лет     ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦1,7 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦3,96 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦1    ¦3,96   ¦ОКД   ¦3,96   ¦Ядохи-¦кг  ¦2   ¦

¦   ¦2.5.1-78    ¦старше  ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦50 лет  ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦2   ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦22 ¦            ¦Погру-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочно - ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгру- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочные  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦работы: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦4,37 ¦5     ¦IV  ¦1/2  ¦0,02 ¦-      ¦ЭО -  ¦0,087  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.6.5-2     ¦органи- ¦т    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦УМЦ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦060,  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перевоз ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1/2  ¦2    ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦3     ¦IV -¦2    ¦0,16 ¦0,091  ¦ГАЗ - ¦0,091  ¦-     ¦-   ¦   -¦

¦   ¦1.6.1-2-40  ¦на авто-¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3     ¦IV -¦2    ¦0,16 ¦0,061  ¦ГАЗ - ¦0,061  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62  ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре с ав-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорта  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.2.11В-9-60¦ветвей и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦снятых  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на ав-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦укладка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в кузов:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦куб. ¦0,54 ¦3     ¦V - ¦1    ¦2    ¦1,08   ¦ГАЗ - ¦1,08   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦20 - 35 ¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦куб. ¦0,54 ¦3     ¦V - ¦1    ¦2,5  ¦1,35   ¦ГАЗ - ¦1,35   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦36 - 50 ¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревья ¦куб. ¦0,54 ¦3     ¦V - ¦1    ¦3    ¦1,62   ¦ГАЗ - ¦1,62   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦старше  ¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 лет  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦куб. ¦0,3  ¦3     ¦V - ¦1    ¦3    ¦0,9    ¦ГАЗ - ¦0,9    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-77  ¦ка вет- ¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вей и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦снятых  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с авто- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорта с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦укладкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в кучи  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перевоз ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV -¦1    ¦3    ¦-      ¦ГАЗ - ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ветвей, ¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снятых  ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревь- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ев, ми- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нераль- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦ИТОГО                                                        ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦   при внесении минеральных удобрений в сухом виде:          ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦             деревья в возрасте 20 - 25 лет                  ¦370,919¦      ¦153,808¦                ¦

¦                                36 - 50 лет                  ¦392,27 ¦      ¦175,679¦                ¦

¦                              старше 50 лет                  ¦386,154¦      ¦179,563¦                ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+------+-------+----------------+

¦   при внесении минеральных удобрений в жидком виде:         ¦       ¦      ¦       ¦                ¦

¦             деревья в возрасте 20 - 25 лет                  ¦370,391¦      ¦157,188¦                ¦

¦                                36 - 50 лет                  ¦391,742¦      ¦179,059¦                ¦

¦                              старше 50 лет                  ¦395,626¦      ¦182,943¦                ¦

L-------------------------------------------------------------+-------+------+-------+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ В ГРУППАХ

(расчет на 100 деревьев)

----T------------T--------T-----T-----T------T----T-----T-----T---------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Разряд¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ     ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦рабо- ¦ис- ¦ность¦работ+-------T--------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦чего  ¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦   средства   ¦   материалы    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦      ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации  ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦      ¦ния,¦     ¦     +-------+------T-------+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦      ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш.-ч ¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦       ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦       ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦       ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12   ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦1  ¦            ¦Вырезка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухих   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мелкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦суши:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦на де-  ¦дер. ¦0,97 ¦4     ¦I - ¦1    ¦50   ¦48,5   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-4а-24 ¦ревьях  ¦     ¦     ¦      ¦XII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦род с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 35 см¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и нали- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чием су-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хих     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 15¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦на де-  ¦дер. ¦1,30 ¦4     ¦I - ¦1    ¦50   ¦65     ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-4б-27 ¦ревьях  ¦     ¦     ¦      ¦XII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦род с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 35¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см и на-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦личием  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухих   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 15¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦2  ¦            ¦Прорежи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦крон де-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ревьев: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦диамет- ¦дер. ¦0,61 ¦4     ¦IV -¦1    ¦50   ¦30,5   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-3а-16 ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦21 - 25 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦диамет- ¦дер. ¦0,89 ¦4     ¦IV -¦1    ¦50   ¦44,5   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-3а-17 ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦26 - 40 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦3  ¦            ¦Омолажи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вающая  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обрезка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с вырез-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой су- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хих     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мелкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦суши с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦наличием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухих   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦от 6 до ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦15 шт.  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦Зачист- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ка сре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зов свы-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ше 3 см:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦диаметр ¦1    ¦0,55 ¦5     ¦V - ¦1    ¦30   ¦16,5   ¦Бензо-¦16,5   ¦Масля-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦1.2.7-4а-23 ¦ствола  ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦ная   ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦до 35   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Хуск- ¦       ¦краска¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦варна ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦257Х, ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦40    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦диаметр ¦1    ¦0,65 ¦5     ¦V - ¦1    ¦20   ¦13     ¦Бензо-¦13     ¦Масля-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦1.2.7-4б-26 ¦ствола  ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦ная   ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦свыше 35¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Хуск- ¦       ¦краска¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦варна ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦257Х, ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦40,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АГП - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦22,   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Удаление¦100  ¦3,98 ¦5     ¦V - ¦1    ¦1    ¦3,98   ¦      ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-12-26 ¦поросли ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Сбор    ¦100  ¦0,31 ¦3     ¦V - ¦1    ¦0,155¦0,16   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.7-9-54  ¦срезан- ¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных ве- ¦пло- ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ток     ¦щади ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦убор-¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦ки   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987    ¦Внесение¦т    ¦0,4  ¦3     ¦IV  ¦1/2  ¦0,016¦0,002  ¦-     ¦-      ¦ТМАУ  ¦т   ¦0,04¦

¦   ¦1.1.4-6а-10 ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний рав-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦номерным¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦распре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦делением¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦участку ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при за- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦данной  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦норме   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦внесения¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и задел-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦почву   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Рыхление¦лунка¦0,47 ¦3     ¦IV -¦2    ¦ 200 ¦  94   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-4-8   ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦лунок   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и удале-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние сор-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной рас-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦титель- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Подкорм-¦100  ¦4,42 ¦4     ¦IV -¦1/3  ¦0,33 ¦1,46   ¦-     ¦-      ¦N -   ¦кг  ¦21,8¦

¦   ¦1.2.5-5-9   ¦ка де-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦50 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ревьев  ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральными¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦Р2О5 -¦кг  ¦45  ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦90 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниями с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поднос- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой,    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦К2О - ¦кг  ¦15  ¦

¦   ¦            ¦равно-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦40 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мерным  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦внесени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем и за-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦делкой в¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦почву   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦9  ¦            ¦Лечение ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ран у   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦растущих¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревь- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ев: рас-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чистить ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рану без¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦повреж- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дения   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦каллюса,¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦антисеп-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тиро-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вать,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подгото-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вить за-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мазку и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦покрыть ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ею рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чищенную¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и обра- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ботанную¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рану.   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦Окрасить¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рану под¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦цвет ко-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ры:     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦площадь ¦1    ¦0,1  ¦5     ¦III ¦1    ¦50   ¦5      ¦АГП - ¦5      ¦Краска¦кг  ¦3   ¦

¦   ¦1.2.10-1а-1 ¦повреж- ¦рана ¦     ¦      ¦- XI¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦дения   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦до 100  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кв. см  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦то же   ¦1    ¦0,41 ¦5     ¦III ¦1    ¦20   ¦8,2    ¦АГП - ¦8,2    ¦Краска¦кг  ¦3   ¦

¦   ¦1.2.10-1а-4 ¦свыше   ¦рана ¦     ¦      ¦- XI¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦1000    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦кв. см  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Закраска¦1    ¦0,13 ¦5     ¦III ¦1    ¦20   ¦2,6    ¦АГП - ¦2,6    ¦Краска¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦1.2.10-4-24 ¦ран при ¦рана ¦     ¦      ¦- XI¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦площади ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦повреж- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дения   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1000    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кв. см  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с приго-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем крас-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ки необ-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ходимой ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦консис- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тенции и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обильной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦окраской¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поверх- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раны    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦11 ¦ТНВ 1987    ¦Пометка ¦1    ¦0,03 ¦3     ¦IV -¦1    ¦5    ¦0,15   ¦-     ¦-      ¦Краска¦кг  ¦0,1 ¦

¦   ¦1.2.10-4-21 ¦усохших ¦дер. ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦масляной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦краской ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦12 ¦            ¦Снятие  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мотопи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лой де- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рева    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мягко-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦листвен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦роды на ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пень с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обрубкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раскря- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жевкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хлыстов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на дол- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦готье до¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2 м. Ог-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раждение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦или уда-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ление   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦предме- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тов, ме-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шающих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦валке   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревь- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ев, под-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пил и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подруб  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стволов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в сторо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ну вал- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ки, спи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ливание ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заподли-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦цо с    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦землей и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦валка   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,25):  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦у мягко-¦куб. ¦1,0  ¦6 - 2 ¦IV -¦1    ¦7    ¦7,0    ¦Мото- ¦7,0    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11А-2-35¦листвен-¦м    ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Крафт-¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦род     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦сман, ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(50%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Штиль ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦у твер- ¦куб. ¦1,175¦6 - 2 ¦IV -¦1    ¦8    ¦9,4    ¦Мото- ¦9,4    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11А-2-40¦долист- ¦м    ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦венных  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Крафт-¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦пород   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦сман, ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(50%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Штиль ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦13 ¦Местная     ¦Удаление¦1    ¦0,78 ¦6 - 2 ¦IV -¦1    ¦5    ¦3,9    ¦Пне-  ¦3,9    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦норма ГУП   ¦пнедро- ¦пень ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦дро-  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦билкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦билка ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пней ди-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦аметром ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦от 30 см¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и более ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦14 ¦            ¦Опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ядохими-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦катами с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем раст-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦воров   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦концент-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рации,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заправ- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой оп- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыскива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦теля и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦промыв- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой ма- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шины из ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шлангов:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в       ¦100  ¦2,46 ¦5 - 2 ¦X - ¦1    ¦1    ¦2,46   ¦ОКД   ¦2,46   ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-4     ¦безлист-¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦венном  ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦0,5 ¦

¦   ¦1997        ¦состоя- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦нии     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в облис-¦100  ¦2,95 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦1    ¦2,95   ¦ОКД   ¦2,95   ¦Ядохи-¦кг  ¦1,5 ¦

¦   ¦2.5.1-8-6   ¦твенном ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦состоя- ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦Вода  ¦куб.¦1,7 ¦

¦   ¦1997        ¦нии     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦15 ¦            ¦Погру-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочно - ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгру- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочные  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦работы: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦4,37 ¦5     ¦IV  ¦1/3  ¦0,04 ¦-      ¦ЭО -  ¦0,175  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.6.5-2     ¦органи- ¦т    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦УМЦ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦060,  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перевоз ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1/3  ¦0,04 ¦-      ¦ЗИЛ - ¦  -    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦3     ¦IV -¦1/3  ¦0,08 ¦0,05   ¦ГАЗ - ¦0,046  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-40  ¦на ав-  ¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3     ¦IV -¦2    ¦0,08 ¦0,03   ¦ГАЗ - ¦0,03   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62  ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре с ав-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорта  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦куб. ¦0,54 ¦3     ¦V - ¦1    ¦1,5  ¦0,81   ¦ЗИЛ - ¦0,81   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11В-9-60¦ветвей и¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦снятых  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на ав-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перевоз ¦т/км ¦-    ¦-     ¦V - ¦1    ¦0,5  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦веток  и¦     ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085,¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ГАЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦ИТОГО                                                        ¦360,152¦      ¦72,071 ¦                ¦

L-------------------------------------------------------------+-------+------+-------+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 5

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ХВОЙНЫХ ПОРОД

(расчет на 100 деревьев)

----T------------T--------T-----T-----T------T----T-----T-----T--------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Разряд¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦рабо- ¦ис- ¦ность¦работ+-------T-------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦чего  ¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦   средства  ¦   материалы    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦      ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦      ¦ния,¦     ¦     +-------+------T------+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦      ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦1  ¦            ¦Вырезка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухих   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мелкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦суши с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦примене-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием но-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жовки:  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦сосны   ¦1 шт.¦0,22 ¦4     ¦III ¦1    ¦5    ¦1,1    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-4в-28 ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦- V ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ствола  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 20   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦ели диа-¦1 шт.¦0,08 ¦4     ¦III ¦1    ¦15   ¦1,2    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-4г-29 ¦метром  ¦     ¦     ¦      ¦- X ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ствола: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦до 15   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦более 15¦1 шт.¦0,13 ¦4     ¦III ¦1    ¦25   ¦3,25   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-4г-30 ¦см      ¦     ¦     ¦      ¦- X ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987    ¦Сбор    ¦100  ¦0,4  ¦3     ¦III ¦1    ¦0,5  ¦0,2    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-9-55  ¦срезан- ¦кв. м¦     ¦      ¦- X ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных вет-¦пло- ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вей     ¦щади ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦убор-¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦ки   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Внесение¦т    ¦0,4  ¦3     ¦IV  ¦1/3  ¦0,02 ¦0,008  ¦-     ¦-     ¦ТМАУ  ¦т   ¦0,02¦

¦   ¦1.1.4-6а-10 ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний рав-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦номерным¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦распре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦делением¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦участку ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при за- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦данной  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦норме   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦внесения¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и задел-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦почву   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦4  ¦            ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦а) в су-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.1.4-9-15  ¦хом ви- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦де:     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦смешива-¦т    ¦1,05 ¦4     ¦IV -¦2    ¦0,04 ¦0,042  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ние ми- ¦     ¦     ¦      ¦VI, ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нераль- ¦     ¦     ¦      ¦IX -¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний: на-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сыпать  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ния в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пропор- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ции сло-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ями на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ровную  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦площад- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ку, тща-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тельно  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦переме- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шать и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сгрести ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в кучу  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦равно-  ¦100  ¦2,21 ¦4     ¦IV -¦2    ¦2    ¦4,42   ¦-     ¦-     ¦N -   ¦кг  ¦27,2¦

¦   ¦1.2.5-5-9   ¦мерное  ¦шт.  ¦     ¦      ¦VI, ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦12,5 г¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦внесение¦     ¦     ¦      ¦IX -¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Р2О5 -¦кг  ¦12,5¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦50 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольные ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦К2О - ¦кг  ¦1,9 ¦

¦   ¦            ¦круги по¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦10 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦норме с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поднос- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 м и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заделкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в почву ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Устрой- ¦100  ¦6,47 ¦3     ¦IV -¦1    ¦2    ¦12,94  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-1-1   ¦ство    ¦кв. м¦     ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунок   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лива с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перекоп-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой поч-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вы, раз-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦равнива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием ее ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦граблями¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и обва- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ловкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунок   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦6  ¦            ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стимуля-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦торов   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦роста:  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦приго-  ¦тыс. ¦0,85 ¦4     ¦IV -¦1/2  ¦1,5  ¦1,275  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.4-10-16 ¦товление¦л    ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦раствора¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦в задан-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной кон-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦центра- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ции     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦внесение¦100  ¦1,69 ¦5     ¦IV -¦1/2  ¦0,5  ¦0,845  ¦КО -  ¦0,845 ¦Вода  ¦куб.¦1,5 ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦с запол-¦дер. ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦нением  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Стиму-¦кг  ¦7,5 ¦

¦   ¦1997        ¦бака    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦лятор ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раство- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром,    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦присое- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦динением¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и отсое-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦динением¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шлангов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦7  ¦            ¦Внекор- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦невая   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подкорм-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ка мак- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ро- и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦микро-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниями с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем раст-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вора,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заправ- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой оп- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыскива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦теля,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванием  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расте-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦промыв- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой ма- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шин и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шлангов:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦1,24 ¦5 - 2 ¦IV -¦1    ¦0,5  ¦0,62   ¦ОКД   ¦0,62  ¦Вода  ¦куб.¦2,5 ¦

¦   ¦2.4.3-10    ¦высотой ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦до 3 м  ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦      ¦Микро-¦кг  ¦0,5 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦рения ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦3,73 ¦5 - 2 ¦IV -¦1    ¦0,5  ¦1,865  ¦ОКД   ¦1,865 ¦Вода  ¦куб.¦2,5 ¦

¦   ¦2.4.3-12    ¦высотой ¦шт.  ¦     ¦ч     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦5 - 10  ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦      ¦Микро-¦кг  ¦0,5 ¦

¦   ¦1997        ¦м       ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦рения ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Прополка¦100  ¦7,23 ¦3     ¦V - ¦3    ¦0,5  ¦3,615  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-3-6   ¦прист-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вольной ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦площадки¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с рыхле-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удалени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем мусо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ра (про-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водится ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦только в¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦случае  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦отсутст-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вия хвои¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на при- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стволь- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной пло-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щадке)  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦9  ¦            ¦Дождева-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние крон¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦добавле-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием мо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ющих    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦средств:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦запра-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вить оп-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыскива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тель во-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дой, оп-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыснуть ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хвою де-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ревьев: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦1,24 ¦5 -   ¦V - ¦3    ¦1,5  ¦1,86   ¦ОКД   ¦1,86  ¦Вода  ¦куб.¦0,75¦

¦   ¦2.4.3-10    ¦высотой ¦шт.  ¦     ¦2 ч   ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦до 3 м  ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦      ¦Моющие¦кг  ¦0,3 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ства  ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦деревья ¦100  ¦3,73 ¦5 -   ¦V - ¦3    ¦1,5  ¦5,59   ¦ОКД   ¦2,80  ¦Вода  ¦куб.¦1,8 ¦

¦   ¦2.4.3-12    ¦высотой ¦шт.  ¦     ¦2 ч   ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦5 - 10 м¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦      ¦Моющие¦кг  ¦0,6 ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ства  ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Полив в ¦100  ¦1,69 ¦5     ¦V - ¦3    ¦3    ¦5,07   ¦КО -  ¦5,07  ¦Вода  ¦куб.¦9   ¦

¦   ¦2.4.8-3.4   ¦прист-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вольные ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦лунки   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(30     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦л/дер.) ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦11 ¦ТНВ 1987    ¦Пометка ¦1    ¦0,03 ¦3     ¦IV -¦1    ¦5    ¦0,15   ¦-     ¦-     ¦Краска¦кг  ¦0,1 ¦

¦   ¦1.2.10-4-21 ¦усохших ¦дер. ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦масляной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦краской ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦12 ¦ТНВ 1987    ¦Снятие  ¦куб. ¦2,087¦6 - 2 ¦I - ¦1    ¦8,35 ¦17,426 ¦АГП - ¦17,426¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11а-2-39¦мотопи- ¦м    ¦     ¦ч     ¦XII ¦     ¦     ¦       ¦22,04 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦прим.       ¦лой де- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦АП-17,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦рева    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Мото- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦пила  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром 0,5 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Штиль,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦м на    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦Крафт-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пень с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦сман  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обрубкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раскря- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жевкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хлыстов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на дол- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦готье и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удаление¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦предме- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тов, ме-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шающих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦валке   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревь- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ев, под-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пил и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подруб  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стволов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в сторо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ну вал- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ки, спи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ливание ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦деревьев¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заподли-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦цо с    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦землей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(коэф.  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,25)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦13 ¦Местная     ¦Удаление¦1    ¦0,78 ¦4     ¦IV -¦1    ¦5    ¦3,9    ¦Пне-  ¦3,9   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦норма ГУП   ¦пнедро- ¦пень ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦дро-  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦билкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦билка ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пней ди-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦аметром ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 30 см¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦14 ¦ТНВ 1987    ¦Сбор    ¦куб. ¦0,21 ¦3     ¦V - ¦1    ¦0,01 ¦0,04   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.11В-5-8 ¦сучьев, ¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦порубоч-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных ос- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦татков  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦после   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦валки с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦укладкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в кучи  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦15 ¦ТНВ 1987    ¦Опрыски-¦100  ¦2,95 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦1    ¦2,95   ¦ОКД   ¦2,95  ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-7     ¦вание   ¦дер. ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦      ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ядохими-¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦      ¦Вода  ¦куб.¦0,5 ¦

¦   ¦1997        ¦катами с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем раст-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вора    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦концент-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рации,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заправ- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой оп- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыскива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦теля и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦промыв- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой ма- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шины и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шлангов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦16 ¦            ¦Погру-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочно - ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгру- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочные  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦работы: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦4,37 ¦5     ¦IV  ¦1/3  ¦0,02 ¦-      ¦ЭО -  ¦0,087 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.6.5-2     ¦органи- ¦т    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦УМЦ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦060,  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1/3  ¦0,02 ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦3     ¦IV -¦2    ¦0,04 ¦0,023  ¦ГАЗ - ¦0,023 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-40  ¦на ав-  ¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3     ¦IV -¦2    ¦0,04 ¦0,015  ¦ГАЗ - ¦0,015 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62  ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре с ав-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорта  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перевоз ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV -¦2    ¦0,04 ¦-      ¦ГАЗ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦куб. ¦0,65 ¦3     ¦V - ¦  -  ¦0,2  ¦0,13   ¦ЗИЛ - ¦0,13  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11В-9-59¦сучьев и¦м    ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦веток   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦на ав-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вывоз   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦V - ¦-    ¦0,5  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦сучьев, ¦     ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦порубоч-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных ос- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦татков и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пней на ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+----+

¦ИТОГО                                                        ¦       ¦      ¦      ¦                ¦

¦      деревья высотой до 3 м                                 ¦61,079 ¦      ¦32,926¦                ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+------+------+----------------+

¦      деревья высотой 5 - 10 м                               ¦66,054 ¦      ¦35,111¦                ¦

L-------------------------------------------------------------+-------+------+------+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 6

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ В КОНТЕЙНЕРАХ

(1,0 x 1,0 x 0,6)

(расчет на 100 деревьев)

----T-----------T--------T-----T-----T------T----T-----T-----T---------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Разряд¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ     ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦изме-¦вре- ¦рабо- ¦ис- ¦ность¦работ+-------T--------------T----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦чего  ¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦   средства   ¦   материалы    ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦на   ¦      ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации  ¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ед.  ¦      ¦ния,¦     ¦     +-------+------T-------+------T----T----+

¦   ¦           ¦        ¦     ¦изме-¦      ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш.-ч ¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ре-  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦       ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ния, ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦       ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦чел. ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦       ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦- ч  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦ 1 ¦     2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12   ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦1  ¦ЕНиР 1987  ¦Осмотр  ¦100  ¦3,6  ¦3 - 2 ¦IV  ¦1    ¦1    ¦3,6    ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦_ Е18.35-4 ¦растения¦дер. ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦участке ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦хране-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ния,    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удаление¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦утепляю-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦щего ма-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦териала ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Уборка  ¦100  ¦2,30 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,5  ¦1,15   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.4.4-9-17 ¦притеня-¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ющих    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦растения¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦щитов   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(50%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Состав- ¦куб. ¦1,30 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦150  ¦195    ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.3.1-9-18 ¦ление   ¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦почвен- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ной сме-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦си с пе-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦релопа- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦чиванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(2-крат-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ным)    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Заполне-¦куб. ¦0,64 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦60   ¦38,4   ¦-     ¦-      ¦Керам-¦куб.¦6   ¦

¦   ¦1.1.2Б-9-17¦ние кон-¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦зит   ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦тейнеров¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦Расти-¦куб.¦54  ¦

¦   ¦1997       ¦керамзи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦тель- ¦м   ¦    ¦

¦   ¦           ¦том (или¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦ный   ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦щепой) и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦грунт ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦почвен- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ной     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦смесью  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Посадка ¦1    ¦0,72 ¦4 - 1 ¦IV  ¦1    ¦100  ¦72     ¦-     ¦-      ¦Расте-¦шт. ¦100 ¦

¦   ¦1.2.6-8б-71¦растений¦раст.¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦ния   ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦в кон-  ¦     ¦     ¦3 - 1 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦тейнеры ¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Засыпка ¦куб. ¦0,96 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1,5  ¦1,44   ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.6-8д-76¦грунтом ¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦образо- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦вавшихся¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦пустот  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1997   ¦Оправка ¦тыс. ¦0,68 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,01 ¦0,007  ¦-     ¦-      ¦Сажен-¦шт. ¦10  ¦

¦   ¦1.4.8-1-3  ¦высажен-¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦цы    ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ных рас-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тений и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦пересад-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ка по-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦гибших  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(10%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987   ¦Формиро-¦дер. ¦0,16 ¦5     ¦IV -¦1    ¦100  ¦16     ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-2а-7 ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦кроны   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦растений¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦9  ¦ЕНиР 1987  ¦Погрузка¦дер. ¦0,39 ¦5 - 1 ¦V   ¦1    ¦100  ¦39     ¦Кран  ¦13     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦_ Е18-16-4 ¦растений¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ГАЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦краном  ¦     ¦0,13 ¦3 - 1 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦на ав-  ¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(1 x 1 x¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦0,6 м)  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦10 ¦           ¦Перевоз ¦т/км ¦-    ¦-     ¦V   ¦1    ¦     ¦95     ¦ГАЗ - ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦           ¦растений¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦в кон-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тейнерах¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦до 30 км¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦11 ¦ЕНиР 1987  ¦Выгрузка¦дер. ¦0,45 ¦5 - 1 ¦V   ¦1    ¦100  ¦45     ¦Кран  ¦15     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦_ Е18-20-2 ¦растений¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ГАЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦в кон-  ¦     ¦0,15 ¦3 - 2 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тейнерах¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦12 ¦ТНВ 1987   ¦Полив   ¦100  ¦1,39 ¦5     ¦IV -¦45   ¦45   ¦62,55  ¦КО -  ¦62,55  ¦Вода  ¦куб.¦90  ¦

¦   ¦2.4.8-3    ¦растений¦дер. ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦в кон-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦тейнерах¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(20     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦л/кон-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тейнер) ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦13 ¦ТНВ 1987   ¦Подкорм-¦шт.  ¦2,21 ¦3     ¦VIII¦2    ¦2    ¦4,42   ¦-     ¦-      ¦Мине- ¦т   ¦0,02¦

¦   ¦1.2.5-5-9  ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦- IX¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦раль- ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ральными¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦ные   ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦удоб- ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ниями с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦рения ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦поднос- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦кой их  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦до 50 м,¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦заделка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦почву   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦14 ¦ТНВ 1987   ¦Дождева-¦тыс. ¦1,17 ¦5     ¦VI -¦4    ¦0,4  ¦0,468  ¦КО -  ¦0,468  ¦Вода  ¦куб.¦2   ¦

¦   ¦2.4.8-1    ¦ние крон¦кв. м¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦           ¦растений¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦Моющие¦кг  ¦4   ¦

¦   ¦           ¦с добав-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лением  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦ства  ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦моющих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦средств ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦15 ¦ТНВ 1987   ¦Внекор- ¦100  ¦2,0  ¦5 - 1 ¦VII,¦2    ¦2    ¦4,0    ¦ОКД   ¦4,0    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.4.3-1    ¦невая   ¦дер. ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦обработ-¦     ¦     ¦3 - 1 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ка рас- ¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тений   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦микро-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦элемен- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тами    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦16 ¦ТНВ 1987   ¦Санитар-¦дер. ¦0,08 ¦4     ¦V - ¦2    ¦200  ¦16     ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-42-29¦ная об- ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦резка   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦растений¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦17 ¦ТНВ 1987   ¦Рыхление¦лунка¦0,47 ¦3     ¦V - ¦2    ¦200  ¦94     ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-4-8  ¦почвы в ¦     ¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦контей- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нерах   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦18 ¦ТНВ        ¦Стрижка ¦100  ¦0,46 ¦3     ¦V - ¦10   ¦5    ¦2,3    ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-10-30¦газона  ¦кв. м¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦вручную ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(50%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦19 ¦ТНВ 1987   ¦Уборка  ¦100  ¦0,03 ¦3     ¦V - ¦40   ¦40   ¦1,2    ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3 ¦случай- ¦кв. м¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ного му-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦сора в  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦контей- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нерах (2¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦раза в  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦неделю) ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦20 ¦ТНВ 1987   ¦Мытье   ¦100  ¦5,59 ¦3     ¦V - ¦8    ¦19,2 ¦107,328¦КО -  ¦107,328¦Вода  ¦куб.¦4   ¦

¦   ¦1.2.8-4-15 ¦контей- ¦кв. м¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦           ¦неров (2¦обра-¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦Тряпки¦кг  ¦5   ¦

¦   ¦           ¦раза в  ¦бо-  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦месяц)  ¦тан- ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦ной  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦пло- ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦щади ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦21 ¦           ¦Текущий ¦                          по мере необходимости                            ¦

¦   ¦           ¦ремонт  ¦                                                                           ¦

¦   ¦           ¦контей- ¦                                                                           ¦

¦   ¦           ¦неров   ¦                                                                           ¦

+---+-----------+--------+-----T-----T------T----T-----T-----T-------T------T-------T------T----T----+

¦22 ¦ЕНиР 1987  ¦Погрузка¦дер. ¦0,39 ¦5 - 1 ¦IX -¦1    ¦100  ¦39     ¦Кран, ¦13     ¦   -  ¦  - ¦  - ¦

¦   ¦_ Е18-16-4в¦растений¦     ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦ГАЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦в кон-  ¦     ¦0,13 ¦3 - 1 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦тейнерах¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на ав-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦23 ¦           ¦Перевоз ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IX -¦1    ¦95   ¦-      ¦ГАЗ - ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦           ¦растений¦     ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦в кон-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тейнерах¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦до 30 км¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦24 ¦ЕНиР 1987  ¦Разгруз-¦дер. ¦0,45 ¦5 - 1 ¦IX -¦1    ¦100  ¦45     ¦Кран, ¦15     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦_ Е18-20-2 ¦ка рас- ¦     ¦     ¦ч     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦ГАЗ - ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тений в ¦     ¦0,15 ¦3 - 2 ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦контей- ¦     ¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нерах с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦автома- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦шины    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦25 ¦ТНВ 1987   ¦Подзим- ¦100  ¦1,39 ¦5     ¦XI  ¦1    ¦1    ¦1,39   ¦КО -  ¦1,39   ¦Вода  ¦куб.¦2   ¦

¦   ¦2.4.8-3    ¦ний по- ¦дер. ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦лив рас-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦тений   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦26 ¦ЕНиР       ¦Утепле- ¦100  ¦4,9  ¦3 - 2 ¦XI  ¦1    ¦1    ¦4,9    ¦-     ¦-      ¦Опилки¦куб.¦10  ¦

¦   ¦_ Е18-35-1 ¦ние кон-¦дер. ¦     ¦ч     ¦(до ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦тейнеров¦     ¦     ¦      ¦за- ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦опилками¦     ¦     ¦      ¦мо- ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦     ¦      ¦роз-¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦     ¦      ¦ков)¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦27 ¦ТНВ 1987   ¦Стряхи- ¦100  ¦1,7  ¦3     ¦XI -¦5    ¦5    ¦8,5    ¦-     ¦-      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-13-28¦вание   ¦дер. ¦     ¦      ¦III ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦снега с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦крон    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦28 ¦ТНВ 1987   ¦Притене-¦100  ¦4,80 ¦3     ¦III ¦1    ¦0,5  ¦2,40   ¦-     ¦-      ¦Щиты  ¦шт. ¦50  ¦

¦   ¦1.4.4-6-13 ¦ние     ¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦хвойных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦растений¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(туя,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦можже-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦вельник)¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦с под-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ноской и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦крепле- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нием щи-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тов     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(50%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+-------+------+----+----+

¦ИТОГО                                                       ¦900,053¦      ¦231,736¦                ¦

L------------------------------------------------------------+-------+------+-------+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 7

УХОД ЗА КУСТАРНИКАМИ ОДИНОЧНЫМИ И В ГРУППАХ

(расчет на 100 кустов)

----T------------T--------T-----T-----T------T----T-----T------T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Разряд¦Срок¦Крат-¦Объем ¦   Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦рабо- ¦ис- ¦ность¦работ +------T-------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦чего  ¦пол-¦     ¦      ¦трудо-¦   средства  ¦   материалы    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦      ¦не- ¦     ¦      ¦затра-¦ механизации ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦      ¦ния,¦     ¦      ¦ты    ¦             ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦      ¦мес.¦     ¦      +------+------T------+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦      ¦    ¦     ¦      ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦чес-¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦тво ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7 ¦  8  ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Разрых- ¦куб. ¦0,12 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦0,12  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-12-34 ¦ление   ¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦слежав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦шегося  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега на¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦площад- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ках с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦равно-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мерным  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разбра- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сыванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по пло- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щади    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦2  ¦            ¦Вырезка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухих   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сучьев и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мелкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦суши:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в первые¦100  ¦1,06 ¦4     ¦III ¦1    ¦1     ¦1,06  ¦-     ¦-     ¦Краска¦кг  ¦0,2 ¦

¦   ¦1.2.7-3б-19 ¦1 - 3   ¦шт.  ¦     ¦      ¦- IV¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦года    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦свыше 3 ¦100  ¦5,33 ¦4     ¦III ¦1    ¦1     ¦5,33  ¦-     ¦-     ¦Краска¦кг  ¦0,5 ¦

¦   ¦1.2.7-3б-21 ¦лет     ¦шт.  ¦     ¦      ¦- IV¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Формо-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-1-1   ¦вочная  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦обрезка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦для при-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дания   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заданной¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦формы   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(шар,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пирами- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦да, куб ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и др.) -¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦10%:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в первые¦100  ¦4,45 ¦5     ¦V - ¦1    ¦0,1   ¦0,44  ¦Высо- ¦0,44  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦3 года  ¦шт.  ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦      ¦      ¦торез,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦Мото- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦кусто-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦рез   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦Крафт-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦смана ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 3 ¦100  ¦23,8 ¦5     ¦V - ¦1    ¦0,1   ¦2,38  ¦Высо- ¦2,38  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦шт.  ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦      ¦      ¦торез,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦Мото- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦кусто-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦рез   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦Крафт-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦смана ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Сбор    ¦100  ¦0,31 ¦3     ¦III ¦1    ¦0,7   ¦0,22  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-9-54  ¦срезан- ¦кв. м¦     ¦      ¦- VI¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных вет-¦пло- ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вей     ¦щади ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦убор-¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦ки   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10 ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний для ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ников:  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 - 3   ¦т    ¦0,4  ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,5   ¦0,2   ¦-     ¦-     ¦Торф  ¦т   ¦0,05¦

¦   ¦            ¦года    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 3 ¦т    ¦0,4  ¦3     ¦IV  ¦1/2  ¦0,26  ¦0,1   ¦-     ¦-     ¦Торф  ¦т   ¦0,25¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦6  ¦            ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухом   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦виде:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦смешива-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.1.4-9-15  ¦ние ми- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦нераль- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний для ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ников:  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 - 3   ¦т    ¦1,05 ¦3     ¦IV -¦1    ¦0,004 ¦0,004 ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 3 ¦т    ¦1,05 ¦3     ¦IV -¦1/2  ¦0,008 ¦0,008 ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦равно-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-5-9   ¦мерное  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольные ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунки   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром до 2¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦м с под-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ноской  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦их на   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 м и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заделкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в почву ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для кус-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тарни-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ков:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 - 3   ¦100  ¦2,21 ¦3     ¦IV -¦1    ¦1     ¦2,21  ¦-     ¦-     ¦N -   ¦кг  ¦1,09¦

¦   ¦            ¦лет     ¦шт.  ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦5 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦Р2О5 -¦кг  ¦1,5 ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦6 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦К2О - ¦кг  ¦1,1 ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦6 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 3 ¦100  ¦2,21 ¦3     ¦IV -¦1/2  ¦0,5   ¦1,11  ¦-     ¦-     ¦N -   ¦кг  ¦2,3 ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦шт.  ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦57 г  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦Р2О5 -¦кг  ¦3   ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦8 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦К2О - ¦кг  ¦2,2 ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦8 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Устрой- ¦100  ¦6,47 ¦3     ¦IV -¦1    ¦1     ¦6,47  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-1-1   ¦ство    ¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунок   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лива с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пере-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦копкой и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разрав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Полив   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦2.4.8-3     ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ников   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦водой   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(20     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦л/куст):¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 - 3   ¦100  ¦1,39 ¦5     ¦V - ¦3    ¦3     ¦4,17  ¦КО -  ¦4,17  ¦Вода  ¦куб.¦6   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 3 ¦100  ¦1,39 ¦5     ¦V - ¦2    ¦2     ¦2,78  ¦КО -  ¦2,78  ¦Вода  ¦куб.¦4   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦9  ¦ТНВ 1987    ¦Прополка¦100  ¦5,67 ¦3     ¦IV -¦2    ¦2     ¦11,34 ¦-     ¦-     ¦-     ¦    ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-3-5   ¦прист-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦лунок с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыхлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем почвы¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Дождева-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦2.4.8-1     ¦ние крон¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ников:  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 - 3   ¦тыс. ¦1,17 ¦5     ¦V - ¦3    ¦0,3   ¦0,35  ¦КО -  ¦0,35  ¦Вода  ¦куб.¦1,5 ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 3 ¦тыс. ¦1,17 ¦5     ¦V - ¦3    ¦1,5   ¦1,75  ¦КО -  ¦0,175 ¦Вода  ¦куб.¦4   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦11 ¦ТНВ 1987    ¦Очистка ¦100  ¦0,03 ¦3     ¦I - ¦120  ¦120   ¦3,6   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3  ¦кустар- ¦кв. м¦     ¦      ¦XII ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ников от¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦случай- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ного му-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сора со ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сбором  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦случай- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦предме- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тов, бу-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦маги и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пр. му- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сора,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вынос их¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦за пре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦делы    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦участка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦12 ¦            ¦Опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ядохими-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦катами: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в без-  ¦100  ¦0,57 ¦5 - 2 ¦III,¦1    ¦1     ¦0,57  ¦ОКД   ¦0,57  ¦Ядохи-¦кг  ¦0,05¦

¦   ¦2.5.1-10    ¦листвен-¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ   ¦      ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ном со- ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦      ¦      ¦433362¦      ¦Вода  ¦куб.¦0,05¦

¦   ¦1997        ¦стоянии ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в об-   ¦100  ¦0,82 ¦5 - 2 ¦V - ¦1    ¦1     ¦0,82  ¦ОКД   ¦0,82  ¦Ядохи-¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦2.5.1-13    ¦листвен-¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ   ¦      ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ном со- ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦      ¦      ¦433362¦      ¦Вода  ¦куб.¦0,05¦

¦   ¦1997        ¦стоянии ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦13 ¦ТНВ 1987    ¦Корчевка¦1 шт.¦0,36 ¦  3   ¦IX -¦-    ¦5     ¦1,8   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11В-6-55¦с подко-¦     ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦пом и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦подруб- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой кор-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ней, от-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ноской  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 50 м ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и засып-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой ям  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦землей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦14 ¦            ¦Погру-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочно - ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгру- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочные  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦работы: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦2.6.5-2     ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для под-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кормки  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ников:  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 - 3   ¦100  ¦4,37 ¦5     ¦IV  ¦1    ¦0,0005¦-     ¦ЭО -  ¦0,02  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦т    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦3323А,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 3 ¦100  ¦4,37 ¦5     ¦IV  ¦1/2  ¦0,0025¦-     ¦ЭО -  ¦0,01  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦т    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦3323А,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1    ¦0,5   ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.6.1-2-40  ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1987        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре на   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦транс-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦порт для¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подкорм-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ки кус- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тарни-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ков:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 - 3   ¦т    ¦0,57 ¦3     ¦IV -¦1    ¦0,004 ¦0,002 ¦ГАЗ - ¦0,002 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 3 ¦т    ¦0,57 ¦3     ¦IV -¦1/2  ¦0,008 ¦0,005 ¦ГАЗ - ¦0,005 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV -¦-    ¦0,008 ¦-     ¦ГАЗ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62  ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1987        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорта  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для кус-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тарни-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ков:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 - 3   ¦т    ¦0,38 ¦3     ¦IV -¦1    ¦0,004 ¦0,002 ¦ГАЗ - ¦0,002 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 3 ¦т    ¦0,38 ¦3     ¦IV -¦1/2  ¦0,008 ¦0,003 ¦ГАЗ - ¦0,003 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦лет     ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦куб. ¦1,08 ¦3     ¦III ¦2    ¦1     ¦1,08  ¦ГАЗ - ¦1,08  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11В-9-60¦веток на¦м    ¦     ¦      ¦- IV¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и разг- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рузка их¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(Нвр. x ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вывоз   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦III ¦-    ¦0,2   ¦-     ¦ГАЗ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦срезан- ¦     ¦     ¦      ¦- IV¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных вет-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вей на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦1,28 ¦3     ¦IX -¦1    ¦0,05  ¦0,06  ¦ГАЗ - ¦0,06  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-1-17  ¦на ав-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгруз-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ка выко-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦панных  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(Нвр. x ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вывоз   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IX -¦-    ¦0,2   ¦-     ¦ГАЗ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦выкорче-¦     ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванных  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 30 км¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦ИТОГО                                                         ¦      ¦      ¦      ¦                ¦

¦      без формирования кроны для кустарника:                  ¦      ¦      ¦      ¦                ¦

¦                1 - 3 лет                                     ¦34,078¦      ¦7,074 ¦                ¦

¦                свыше 3 лет                                   ¦37,166¦      ¦7,078 ¦                ¦

+--------------------------------------------------------------+------+------+------+----------------+

¦      с формированием кроны для кустарника:                   ¦      ¦      ¦      ¦                ¦

¦                1 - 3 лет                                     ¦34,518¦      ¦7,514 ¦                ¦

¦                свыше 3 лет                                   ¦39,546¦      ¦9,458 ¦                ¦

L--------------------------------------------------------------+------+------+------+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 8

УХОД ЗА КУСТАРНИКАМИ В ЖИВЫХ ИЗГОРОДЯХ

(5 КУСТА/М)

(расчет на 100 кустов)

----T------------T--------T-----T-----T------T----T-----T------T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Разряд¦Срок¦Крат-¦Объем ¦   Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦рабо- ¦ис- ¦ность¦работ +------T-------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦чего  ¦пол-¦     ¦      ¦трудо-¦   средства  ¦   материалы    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦      ¦не- ¦     ¦      ¦затра-¦ механизации ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦      ¦ния,¦     ¦      ¦ты    ¦             ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦      ¦мес.¦     ¦      +------+------T------+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦      ¦    ¦     ¦      ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦чес-¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦тво ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7 ¦  8  ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Разрых- ¦куб. ¦0,12 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦0,12  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.1-12-34 ¦ление   ¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦слежав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦шегося  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега на¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦площад- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ках с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦равно-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мерным  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦забрасы-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванием  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по пло- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щади    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦2  ¦            ¦Стрижка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦живой   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦изгороди¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с трех  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сторон с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦придани-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем нуж- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной фор-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мы (для ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦постоян-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦но стри-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦гущихся ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦изгоро- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дей):   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦высотой ¦100  ¦1,9  ¦5     ¦IV, ¦4    ¦1,4   ¦2,66  ¦Высо- ¦2,66  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-6б-40 ¦до 0,5 м¦кв. м¦     ¦      ¦VI, ¦     ¦      ¦      ¦торез,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦      ¦VII ¦     ¦      ¦      ¦мото- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦кусто-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦рез   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦Крафт-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦смана ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦высотой ¦100  ¦1,9  ¦5     ¦IV, ¦4    ¦2,8   ¦5,32  ¦Высо- ¦5,32  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦до 1 м  ¦кв. м¦     ¦      ¦VI, ¦     ¦      ¦      ¦торез,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦VII ¦     ¦      ¦      ¦мото- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦кусто-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦рез   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦Крафт-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦смана ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦высотой ¦100  ¦1,9  ¦5     ¦IV, ¦4    ¦2,8   ¦5,32  ¦Высо- ¦5,32  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦до 1,5 м¦кв. м¦     ¦      ¦VI, ¦     ¦      ¦      ¦торез,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦VII ¦     ¦      ¦      ¦мото- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦кусто-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦рез   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦Крафт-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦смана ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦то же с ¦100  ¦2,64 ¦5     ¦IV, ¦4    ¦2,8   ¦7,392 ¦Высо- ¦7,392 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-6б-41 ¦шипами и¦кв. м¦     ¦      ¦VI, ¦     ¦      ¦      ¦торез,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦колючка-¦     ¦     ¦      ¦VII ¦     ¦      ¦      ¦мото- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ми      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦кусто-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦рез   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦Крафт-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦смана ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦3  ¦            ¦Прочист-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ка живой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦изгороди¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с вырез-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой су- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хих, по-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ломанных¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и старых¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦побегов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с приме-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нением  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ножовки ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и сека- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тора,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зачист- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦крупных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦срезов и¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦закрас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой их: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦высотой ¦100  ¦2,66 ¦4     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦2,66  ¦-     ¦-     ¦Краска¦кг  ¦0,5 ¦

¦   ¦1.2.7-8б-50 ¦до 0,5 м¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦высотой ¦100  ¦4,29 ¦4     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦4,29  ¦-     ¦-     ¦Краска¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦1.2.7-8б-51 ¦до 1 м  ¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦высотой ¦100  ¦4,29 ¦4     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦4,29  ¦-     ¦-     ¦Краска¦кг  ¦1,5 ¦

¦   ¦1.2.7-8б-51 ¦до 1,5 м¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦то же с ¦100  ¦10,1 ¦4     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦10,1  ¦-     ¦-     ¦Краска¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦1.2.7-8в-53 ¦шипами и¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦колюч-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ками    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦4  ¦            ¦Сбор    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦срезан- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных вет-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вей:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦у кус-  ¦100  ¦0,31 ¦3     ¦IV, ¦4    ¦2,8   ¦0,868 ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-9-54  ¦тарников¦кв. м¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦пло- ¦     ¦      ¦VII ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦щади ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦то же с ¦убор-¦0,4  ¦3     ¦IV, ¦4    ¦2,8   ¦1,12  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-9-55  ¦шипами и¦ки   ¦     ¦      ¦V,  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦колючка-¦     ¦     ¦      ¦VII ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ми      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Внесение¦т    ¦0,4  ¦3     ¦IV  ¦1,2  ¦0,25  ¦0,1   ¦-     ¦-     ¦Торф  ¦т   ¦0,25¦

¦   ¦1.2.4-6а-10 ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦6  ¦            ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухом   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦виде:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦смешива-¦т    ¦1,05 ¦3     ¦IV -¦1/2  ¦0,02  ¦0,02  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.4-9-15  ¦ние ми- ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦нераль- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦равно-  ¦т    ¦9,36 ¦3     ¦IV -¦1/2  ¦0,02  ¦0,187 ¦-     ¦-     ¦N -   ¦кг  ¦6,9 ¦

¦   ¦1.1.4-11-17 ¦мерное  ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦7 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦Р2О5 -¦кг  ¦9   ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦8 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольные ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунки   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦К2О - ¦кг  ¦6,6 ¦

¦   ¦            ¦ром до 2¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦8 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦м с под-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ноской  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦их на   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 м и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заделкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в почву ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Устрой- ¦100  ¦5    ¦3     ¦IV -¦1    ¦0,7   ¦3,5   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-1-2   ¦ство    ¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунок   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лива с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перекоп-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой и м ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разрав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Полив   ¦тыс. ¦2,17 ¦5     ¦V - ¦5    ¦0,35  ¦0,76  ¦КО -  ¦0,76  ¦Вода  ¦куб.¦5   ¦

¦   ¦2.4.8-1.2   ¦водой   ¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦(10 л/м)¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦9  ¦ТНВ 1987    ¦Прополка¦100  ¦5,67 ¦3     ¦V - ¦2    ¦1,4   ¦7,938 ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-3-5   ¦прист-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦лунок с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыхлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем почвы¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦то же с ¦100  ¦7,23 ¦3     ¦V - ¦2    ¦1,4   ¦10,122¦-     ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-3-6   ¦шипами и¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦колючка-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ми      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Дождева-¦тыс. ¦4,17 ¦5     ¦V - ¦1    ¦0,7   ¦2,92  ¦КО -  ¦2,92  ¦Вода  ¦куб.¦0,7 ¦

¦   ¦2.4.8-1.2   ¦ние че- ¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦рез     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦шланг   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(10     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦л/кв. м)¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦11 ¦            ¦Опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ников   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ядохими-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦катами: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в без-  ¦100  ¦0,57 ¦6 - 2 ¦III,¦1    ¦5     ¦2,85  ¦ОКД   ¦2,85  ¦Ядохи-¦кг  ¦0,08¦

¦   ¦2.5.1-10    ¦листвен-¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ   ¦      ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ном со- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦433362¦      ¦Вода  ¦куб.¦0,08¦

¦   ¦1997        ¦стоянии ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в об-   ¦100  ¦0,82 ¦6 - 2 ¦V - ¦1    ¦5     ¦4,1   ¦ОКД   ¦4,1   ¦Ядохи-¦кг  ¦1,7 ¦

¦   ¦2.5.1-13    ¦листвен-¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ   ¦      ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ном со- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦433362¦      ¦Вода  ¦куб.¦0,08¦

¦   ¦1997        ¦стоянии ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦12 ¦ТНВ 1987    ¦Очистка ¦100  ¦0,03 ¦3     ¦IV -¦120  ¦84    ¦2,52  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3  ¦кустар- ¦кв. м¦     ¦      ¦XI  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ников от¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦случай- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ного му-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сора со ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сбором  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦случай- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦предме- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тов, бу-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦маги и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пр. му- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сора,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вынос их¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦за пре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦делы    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦участка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦13 ¦ТНВ 1987    ¦Корчевка¦100  ¦5,4  ¦3     ¦IX -¦1    ¦0,05  ¦0,27  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.11В-7-56¦сухих   ¦шт.  ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ников с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подкоп- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подруб- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой кор-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ней     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦14 ¦            ¦Погру-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочно - ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгру- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочные  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦работы: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦4,37 ¦5     ¦IV  ¦1/2  ¦0,0025¦-     ¦ЭО -  ¦0,01  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.6.5-2     ¦органи- ¦т    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦3323А,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1/2  ¦0,25  ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦3     ¦IV -¦1    ¦0,02  ¦0,011 ¦ГАЗ - ¦0,011 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-40  ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1987        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре на   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV -¦-    ¦0,02  ¦-     ¦ГАЗ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3     ¦IV -¦1/2  ¦0,02  ¦0,008 ¦ГАЗ - ¦0,008 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62  ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1987        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорта  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦погрузка¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ветвей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на ав-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгруз-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ка их   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦после   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦обрезки ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦живой   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦изгороди¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(Нвр. x ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2):     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦высотой ¦куб. ¦1,08 ¦3     ¦IV -¦4    ¦0,01  ¦0,01  ¦ГАЗ - ¦0,01  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11В-9-60¦до 0,5  ¦м    ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦м       ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦высотой ¦куб. ¦1,08 ¦3     ¦IV -¦4    ¦0,03  ¦0,03  ¦ГАЗ - ¦0,03  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦до 1 м  ¦м    ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦высотой ¦куб. ¦1,08 ¦3     ¦IV -¦4    ¦0,03  ¦0,03  ¦ГАЗ - ¦0,03  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦до 1,5  ¦м    ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦м       ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦то же с ¦куб. ¦1,3  ¦3     ¦IV -¦4    ¦0,05  ¦0,065 ¦ГАЗ - ¦0,065 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11В-9-59¦шипами и¦м    ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦колючка-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ми      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вывоз   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV -¦4    ¦0,01  ¦-     ¦ГАЗ - ¦  -   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦срезан- ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных вет-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вей на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦1,28 ¦3     ¦IX -¦1    ¦0,05  ¦0,06  ¦ГАЗ - ¦0,06  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-1-17  ¦на ав-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦спорт и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгруз-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ка вы-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦корче-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванных  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(Нвр. x ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вывоз   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IX -¦-    ¦0,2   ¦-     ¦ГАЗ - ¦  -   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦выкорче-¦     ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванных  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 30 км¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦ИТОГО                                                         ¦      ¦      ¦      ¦                ¦

¦     живые изгороди высотой:                                  ¦      ¦      ¦      ¦                ¦

¦                до 0,5 м                                      ¦31,562¦      ¦13,389¦                ¦

¦                1 м                                           ¦35,872¦      ¦16,069¦                ¦

¦                1,5 м                                         ¦35,872¦      ¦16,069¦                ¦

+--------------------------------------------------------------+------+------+------+----------------+

¦       живые изгороди с шипами и колючками                    ¦46,225¦      ¦19,176¦                ¦

L--------------------------------------------------------------+------+------+------+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 9

УХОД ЗА КРАСИВОЦВЕТУЩИМИ

КУСТАРНИКАМИ СО СЛАБОЙ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬЮ

(МАГНОЛИЯ, БУКСУС, ГОРТЕНЗИЯ, ФОРЗИЦИЯ И ДР.)

(расчет на 100 шт.)

----T------------T--------T-----T-----T------T----T-----T------T-----------------------------------¬

¦ N ¦  Основание ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Разряд¦Срок¦Крат-¦Объем ¦  Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦рабо- ¦ис- ¦ность¦работ +-----T------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦чего  ¦пол-¦     ¦      ¦тру- ¦  средства  ¦   материалы    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦      ¦не- ¦     ¦      ¦доза-¦механизации ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦      ¦ния,¦     ¦      ¦траты¦            ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦      ¦мес.¦     ¦      +-----+------T-----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦      ¦    ¦     ¦      ¦чел. ¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦      ¦    ¦     ¦      ¦- ч  ¦нова- ¦- ч  ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦чес-¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦тво ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7 ¦  8  ¦  9   ¦ 10  ¦  11  ¦ 12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Стряхи- ¦100  ¦1,7  ¦3     ¦I - ¦3    ¦3     ¦5,1  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.5-13-28 ¦вание   ¦шт.  ¦     ¦      ¦II  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦снега с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦кустов в¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦течение ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зимы для¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦предох- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ранения ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦от поло-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мок     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987    ¦Окучива-¦100  ¦1,1  ¦3     ¦I - ¦3    ¦3     ¦3,3  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-6б-14 ¦ние     ¦шт.  ¦     ¦      ¦II  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦прим.       ¦штамба  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦снегом с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦придани-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем формы¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦корпуса ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и уплот-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нением  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега на¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦высоту  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 2 м  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Разрых- ¦куб. ¦0,12 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦2     ¦0,24 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.1-12-34 ¦ление   ¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦слежав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦шегося  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега на¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦площад- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ках с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦равно-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мерным  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разбра- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сыванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по пло- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щади    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Развязы-¦100  ¦0,4  ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦0,4  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-11-25 ¦вание   ¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦кустов с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦расправ-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лением  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦веток   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Разоку- ¦100  ¦1,94 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦1,94 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-7-18  ¦чивание ¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ников с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разрав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земляно-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦го кома ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по при- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стволь- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ному    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кругу   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987    ¦Обрезка ¦100  ¦5,33 ¦4     ¦IV  ¦2    ¦2     ¦10,66¦-     ¦-    ¦Краска¦кг  ¦0,5 ¦

¦   ¦1.2.7-3б-21 ¦с проре-¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦живанием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ников,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зачист- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦закрас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой сре-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зов диа-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦метром  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 3 ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см, уда-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лением  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лишних  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦побегов ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и укора-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чиванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стеблей ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Удаление¦100  ¦1,26 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦ 1,26¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-12-27 ¦поросли ¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦секато- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ром     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Сбор    ¦100  ¦0,31 ¦3     ¦IV  ¦2    ¦2     ¦ 0,62¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.7-9-54  ¦срезан- ¦кв. м¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных вет-¦пло- ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вей     ¦щади ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦убор-¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦ки   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦9  ¦ТНВ 1987    ¦Внесение¦т    ¦0,4  ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,5   ¦ 0,2 ¦-     ¦-    ¦Торф  ¦т   ¦0,5 ¦

¦   ¦1.2.4-6а-10 ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний под ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кусты   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Устрой- ¦100  ¦6,47 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦6,47 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-1-1   ¦ство    ¦кв. м¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунок   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лива с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перекоп-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разрав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦11 ¦            ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухом   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦виде:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦смешива-¦т    ¦1,05 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,008 ¦0,008¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.4-9-15  ¦ние ми- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦нераль- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦равно-  ¦100  ¦2,21 ¦3     ¦IV  ¦2    ¦2     ¦4,42 ¦-     ¦-    ¦N -   ¦кг  ¦2,3 ¦

¦   ¦1.2.5-5-9   ¦мерное  ¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦5 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦Р2О5 -¦кг  ¦3   ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦6 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вольные ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунки   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦К2О - ¦кг  ¦2,2 ¦

¦   ¦            ¦ром до 2¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦6 г   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦м с под-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦д.в. /¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ноской  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦кв. м ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦их на   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦50 м и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦заделкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в почву ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦12 ¦ТНВ 1987    ¦Внесение¦тыс. ¦0,17 ¦5     ¦V   ¦1    ¦1     ¦0,17 ¦КО -  ¦0,17 ¦Стиму-¦кг  ¦2   ¦

¦   ¦2.4.8-1     ¦стимуля-¦кв. м¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦713-01¦     ¦лятор ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦торов   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦Вода  ¦куб.¦1   ¦

¦   ¦1997        ¦роста с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦заполне-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием ба-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ка поли-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вомоеч- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной ма- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шины    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раство- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦отсоеди-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нением  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шланга  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(5      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦л/кв. м)¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦13 ¦ТНВ 1987    ¦Полив   ¦100  ¦1,39 ¦5     ¦V - ¦5    ¦5     ¦6,95 ¦КО -  ¦6,95 ¦Вода  ¦куб.¦10  ¦

¦   ¦2.4.8-3     ¦кустар- ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦     ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ников   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦водой   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(20 л / ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦куст)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦14 ¦ТНВ 1987    ¦Прополка¦100  ¦5,67 ¦3     ¦V - ¦3    ¦3     ¦17,01¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-3-5   ¦прист-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦лунок с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыхлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем почвы¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦у кус-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тарников¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦15 ¦ТНВ 1987    ¦Дождева-¦тыс. ¦1,17 ¦5     ¦V - ¦2    ¦0,07  ¦0,08 ¦КО -  ¦0,08 ¦Вода  ¦куб.¦2   ¦

¦   ¦2.4.8-1     ¦ние крон¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦     ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦Моющие¦кг  ¦4   ¦

¦   ¦1997        ¦ников   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦сред- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦ства  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦добавле-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием мо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ющих    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦средств ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(2%)    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦16 ¦ТНВ 1987    ¦Очистка ¦100  ¦0,03 ¦3     ¦IV -¦56   ¦112   ¦3,36 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3  ¦кустар- ¦кв. м¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ников от¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦случай- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ного му-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сора со ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сбором  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦случай- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦предме- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тов, бу-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦маги и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пр. му- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сора,   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вынос их¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦за пре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦делы    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦участка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦17 ¦ТНВ 1987    ¦Обрезка ¦100  ¦1,2  ¦4     ¦VI -¦1    ¦1     ¦1,2  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.1-5б-15 ¦отцвет- ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ших соц-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ветий   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦18 ¦            ¦Опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ников   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ядохими-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦катами: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в без-  ¦100  ¦0,57 ¦6 - 2 ¦III,¦1    ¦1     ¦0,57 ¦ОКД   ¦0,57 ¦Ядохи-¦кг  ¦0,05¦

¦   ¦2.5.1-10    ¦листвен-¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦      ¦     ¦ЗИЛ   ¦     ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ном со- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦433362¦     ¦Вода  ¦куб.¦0,05¦

¦   ¦1997        ¦стоянии ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в об-   ¦100  ¦0,82 ¦6 - 2 ¦V - ¦1    ¦1     ¦0,82 ¦ОКД   ¦0,82 ¦Ядохи-¦кг  ¦ 1  ¦

¦   ¦2.5.1-13    ¦листвен-¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦      ¦     ¦ЗИЛ   ¦     ¦микаты¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ном со- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦433362¦     ¦Вода  ¦куб.¦0,05¦

¦   ¦1997        ¦стоянии ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦19 ¦ТНВ 1987    ¦Корчевка¦1    ¦0,36 ¦3     ¦IX -¦1    ¦5     ¦1,8  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.11В-6-55¦кустар- ¦шт.  ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ников с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦подкопом¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и под-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рубкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦корней, ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦отноской¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 50 м ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и засып-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой ям  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦землей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦20 ¦ТНВ 1987    ¦Связы-  ¦100  ¦2,74 ¦3     ¦X - ¦1    ¦1     ¦2,74 ¦-     ¦-    ¦Шпагат¦кг  ¦2   ¦

¦   ¦1.2.5-10-24 ¦вание   ¦шт.  ¦     ¦      ¦XI  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦шпагатом¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при под-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦готовке ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦к укры- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тию на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зиму    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦21 ¦ТНВ 1987    ¦Окучива-¦100  ¦2,21 ¦3     ¦X - ¦1    ¦1     ¦2,21 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦    ¦

¦   ¦1.2.5-6б-14 ¦ние кус-¦шт.  ¦     ¦      ¦XI  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тов     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦утепляю-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щим ма- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦териалом¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на зиму ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦22 ¦            ¦Погру-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочно - ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разгру- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зочные  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦работы: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦4,37 ¦5     ¦IV  ¦1    ¦0,005 ¦-    ¦ЭО -  ¦0,02 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.6.5-2     ¦органи- ¦т    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦3323А,¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1    ¦0,5   ¦-    ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спортом ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 30 км¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,008 ¦0,005¦ГАЗ - ¦0,005¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-40  ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ре на   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1    ¦0,008 ¦-    ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,008 ¦0,003¦ГАЗ - ¦0,003¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62  ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ний с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорта  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ников   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦куб. ¦1,08 ¦3     ¦IV  ¦2    ¦1     ¦1,08 ¦ГАЗ - ¦1,08 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.11В-9-60¦и раз-  ¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦грузка  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦веток   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(Нвр. x ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вывоз   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦-    ¦0,25  ¦-    ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦срезан- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных вет-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вей на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦1,28 ¦3     ¦IX -¦1    ¦0,05  ¦0,06 ¦ГАЗ - ¦0,06 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-1а-17 ¦и раз-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦     ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грузка  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦выкопан-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных кус-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тов     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(Нвр. x ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вывоз   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IX -¦-    ¦0,2   ¦-    ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦выкорче-¦     ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦     ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванных  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 30 км¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                         ¦72,67¦      ¦9,758¦                ¦

L--------------------------------------------------------------+-----+------+-----+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 10

УХОД ЗА ВЬЮЩИМИСЯ КУСТАРНИКАМИ

(расчет на 100 кустов)

----T------------T--------T-----T-----T------T----T-----T------T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Разряд¦Срок¦Крат-¦Объем ¦   Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦рабо- ¦ис- ¦ность¦работ +------T------------T-----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦чего  ¦пол-¦     ¦      ¦трудо-¦  средства  ¦    материалы    ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦      ¦не- ¦     ¦      ¦затра-¦механизации ¦                 ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦      ¦ния,¦     ¦      ¦ты    ¦            ¦                 ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦      ¦мес.¦     ¦      +------+------T-----+------T----T-----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦      ¦    ¦     ¦      ¦чел.-ч¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦нова- ¦- ч  ¦нова- ¦из- ¦чест-¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦во   ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7 ¦  8  ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦ 12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Разрых- ¦куб. ¦0,12 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦0,12  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-12-34 ¦ление   ¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦слежав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦шегося  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦снега на¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦площад- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ках с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦равно-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦мерным  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦разбра- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦сыванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦по пло- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦щади    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987    ¦Развязы-¦100  ¦0,4  ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦0,4   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.5-11-25 ¦вание   ¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦кустов с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦расправ-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦кой     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ветвей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Разоку- ¦100  ¦1,94 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦1,94  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.5-7-18  ¦чивание ¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦с       ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦разрав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ниванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦земли по¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦вольному¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦кругу   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Обрезка ¦100  ¦3,2  ¦4     ¦IV  ¦1    ¦0,5   ¦1,6   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.7-3а-20 ¦и проре-¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦живание ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦кроны   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦под ес- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦тествен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ный вид ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦секато- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ром или ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦с зачис-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ткой    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦срезов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Удаление¦100  ¦1,26 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,5   ¦0,24  ¦      ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.7-10-56 ¦поросли ¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦и приме-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦си кус- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦тарников¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦других  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦пород   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987    ¦Сбор    ¦100  ¦0,31 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,4   ¦0,124 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.7-9-54  ¦срезан- ¦кв. м¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных вет-¦пло- ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦вей     ¦щади ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦        ¦убор-¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦        ¦ки   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Подвязка¦100  ¦1,05 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1     ¦1,05  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.4.8-3-5   ¦растений¦шт.  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Внесение¦т    ¦0,4  ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,5   ¦0,2   ¦-     ¦-    ¦Торф  ¦т   ¦0,5  ¦

¦   ¦1.2.8-6а-10 ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ний под ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦кусты   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦9  ¦            ¦Внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦сухом   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦виде:   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦смешива-¦т    ¦1,05 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,007 ¦0,007 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.4-9-15  ¦ние ми- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦нераль- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦ных удо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦брений  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦равно-  ¦т    ¦2,21 ¦3     ¦IV -¦2    ¦2     ¦4,42  ¦-     ¦-    ¦N -   ¦кг  ¦2    ¦

¦   ¦1.2.5-5-9   ¦мерное  ¦     ¦     ¦      ¦V   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦6 г   ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦внесение¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦д.в. /¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦кв. м ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦Р2О5 -¦кг  ¦3    ¦

¦   ¦            ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦8 г   ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦вольные ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦д.в. /¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦лунки   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦кв. м ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦диамет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦К2О - ¦кг  ¦2    ¦

¦   ¦            ¦ром до 2¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦7 г   ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦м с под-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦д.в. /¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ноской  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦кв. м ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦их на   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦50 м и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦заделкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦в почву ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Очистка ¦100  ¦0,03 ¦3     ¦I - ¦120  ¦120   ¦3,6   ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-16-3  ¦кустар- ¦кв. м¦     ¦      ¦XII ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ника от ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦случай- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ного му-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦сора    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦11 ¦ТНВ 1987    ¦Устрой- ¦100  ¦6,47 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦1,2   ¦7,764 ¦-     ¦-    ¦      ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.5-1-1   ¦ство    ¦кв. м¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦прист-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦вольных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦лунок   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦для по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦лива с  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦перекоп-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦кой и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦разрав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ниванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦земли   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦12 ¦ТНВ 1987    ¦Прополка¦100  ¦5,67 ¦3     ¦V - ¦3    ¦3     ¦17,01 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.5-3-5   ¦с рыхле-¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦нием    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦почвы и ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦удалени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ем сор- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦няков   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦13 ¦ТНВ 1987    ¦Полив   ¦тыс. ¦1,17 ¦5     ¦V - ¦3    ¦0,12  ¦0,14  ¦КО -  ¦0,14 ¦Вода  ¦куб.¦1,5  ¦

¦   ¦2.4.8-1     ¦кустар- ¦кв. м¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ников   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦водой   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦(из рас-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦чета    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦5 л /   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦куст)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦14 ¦ТНВ 1987    ¦Обрезка ¦100  ¦1,2  ¦4     ¦VI -¦1    ¦1     ¦1,2   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-5б-15 ¦отцвет- ¦шт.  ¦     ¦      ¦VIII¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ших со- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦цветий  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦15 ¦            ¦Опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦кустар- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ников   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ядохими-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦катами: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в без-  ¦100  ¦0,57 ¦6 - 2 ¦III,¦1    ¦1     ¦0,57  ¦ОКД   ¦0,57 ¦Ядохи-¦кг  ¦0,015¦

¦   ¦2.5.1-10    ¦листвен-¦шт.  ¦     ¦ч     ¦XI  ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ   ¦     ¦микаты¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ном со- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦433362¦     ¦Вода  ¦куб.¦0,05 ¦

¦   ¦1997        ¦стоянии ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦в об-   ¦100  ¦0,82 ¦6 - 2 ¦V - ¦1    ¦1     ¦0,82  ¦ОКД   ¦0,82 ¦Ядохи-¦кг  ¦1    ¦

¦   ¦2.5.1-13    ¦листвен-¦шт.  ¦     ¦ч     ¦IX  ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ   ¦     ¦микаты¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ном со- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦433362¦     ¦Вода  ¦куб.¦0,05 ¦

¦   ¦1997        ¦стоянии ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦16 ¦ТНВ 1987    ¦Корчевка¦1    ¦0,36 ¦3     ¦IX -¦1    ¦5     ¦1,8   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.11В-6-55¦кустар- ¦шт.  ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ников с ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦подкопом¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦и под-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦рубкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦корней, ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦отноской¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦до 50 м ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦и засып-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦кой ям  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦землей  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦17 ¦ТНВ 1987    ¦Связы-  ¦100  ¦2,74 ¦3     ¦X - ¦1    ¦1     ¦2,74  ¦-     ¦-    ¦Шпагат¦кг  ¦2    ¦

¦   ¦1.2.5-10-24 ¦вание   ¦шт.  ¦     ¦      ¦XI  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦кустов с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦прижати-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ем веток¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦18 ¦ТНВ 1987    ¦Окучива-¦100  ¦2,21 ¦3     ¦X - ¦1    ¦1     ¦2,21  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.5-6б-14 ¦ние кус-¦шт.  ¦     ¦      ¦XI  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тов     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦утепляю-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦щим ма- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦териалом¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦на зиму ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦19 ¦            ¦Погру-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦зочно - ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦разгру- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦зочные  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦работы: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦4,37 ¦5     ¦IV  ¦1    ¦0,005 ¦-     ¦ЭО -  ¦0,02 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦2.6.5-2     ¦органи- ¦т    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦3323А,¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦перевоз-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ка авто-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦спортом ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦до 30   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦км:     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦органи- ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1    ¦ 0,5  ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦мине-   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1    ¦0,007 ¦-     ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦            ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,007 ¦0,004 ¦ГАЗ - ¦0,004¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-40  ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ре на   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,007 ¦0,003 ¦ГАЗ - ¦0,003¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62  ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦те с ав-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦спорта  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦куб. ¦1,08 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦0,5   ¦0,54  ¦ГАЗ - ¦0,54 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.11В-9-60¦и раз-  ¦м    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦грузка  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦веток   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦(Нвр. x ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦вывоз   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IV  ¦1    ¦0,1   ¦-     ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦            ¦срезан- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ных вет-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦вей на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦погрузка¦100  ¦1,28 ¦3     ¦IX -¦1    ¦0,05  ¦0,06  ¦ГАЗ - ¦0,06 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-1а-17 ¦на ав-  ¦шт.  ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тотран- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997        ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦и раз-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦грузка  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦выкорче-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ванных  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦(Нвр. x ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦вывоз   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦IX -¦1    ¦0,2   ¦-     ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦            ¦выкорче-¦     ¦     ¦      ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦ванных  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦            ¦до 30 км¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+------------+--------+-----+-----+------+----+-----+------+------+------+-----+------+----+-----+

¦ИТОГО:                                                        ¦48,562¦      ¦2,157¦                 ¦

L--------------------------------------------------------------+------+------+-----+------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 11

УХОД ЗА ПАРТЕРНЫМИ ГАЗОНАМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T-------------T----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦   средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦           ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦ механизации ¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦             ¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T------+------T----T----+

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦чес-¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦тво ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦ 1 ¦     2     ¦    3   ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Разбра- ¦куб.¦0,12 ¦3    ¦III ¦1    ¦5    ¦0,6   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-12-34¦сывание ¦м   ¦     ¦     ¦- IV¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦слежав- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦шегося  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦снега по¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦газону  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦куб.¦0,91 ¦3    ¦IV -¦1    ¦1,3  ¦1,183 ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-13-66¦газонов ¦м   ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от песка¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Прочесы-¦100 ¦3,1  ¦3    ¦IV -¦1    ¦1    ¦3,1   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1 ¦вание   ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦поверх- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦железны-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ми граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лями    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦весной в¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦двух    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦направ- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лениях с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦от мусо-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ра,     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листвы, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦отмершей¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦травы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(при    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ности)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(Нвр. x ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦2)      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Подкорм-¦т   ¦9,36 ¦3    ¦IV -¦3    ¦0,006¦0,056 ¦-     ¦-     ¦Мине- ¦т   ¦0,02¦

¦   ¦1.1.4-11-17¦ка газо-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦раль- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на сухи-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦ные   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ми мине-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ральными¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦рения ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ниями с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦разбра- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сыванием¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦по      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦участку ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Кошение ¦100 ¦0,27 ¦5    ¦V - ¦10   ¦10   ¦2,7   ¦Газо- ¦2,7   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.2.4-1а   ¦траво-  ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦ноко- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦стоя    ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦силка ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦- 557 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦(Шве- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ция), ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦Крафт-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦сман  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Стрижка ¦кв. ¦0,07 ¦5    ¦V - ¦10   ¦75   ¦5,25  ¦Трим- ¦5,25  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-9-28 ¦газонных¦м   ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦мер   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦бордюров¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦(7,5%   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦площади)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦со сбо- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ром и   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на кучи ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987   ¦Сгреба- ¦100 ¦0,24 ¦3    ¦V - ¦10   ¦10   ¦2,4   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-11-32¦ние и   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦уборка  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦скошен- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ной тра-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦вы с вы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦носом и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦укладкой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦в копны ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987   ¦Полив   ¦га  ¦4,1  ¦3    ¦V - ¦40   ¦0,4  ¦1,64  ¦ОК-16 ¦1,64  ¦Вода  ¦куб.¦80  ¦

¦   ¦2.4.8-5    ¦газона  ¦    ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦КДУ - ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦водой с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦55М   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦примене-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦дожде-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦вальной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(20     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦9  ¦           ¦Прополка¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦газона: ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦вручную ¦100 ¦1,24 ¦3    ¦V - ¦5    ¦5    ¦6,2   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-4-13 ¦с удале-¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦нием    ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦сорной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦расти-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тельнос-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ти и вы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦носом ее¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦с по-   ¦га  ¦3,5  ¦5 - 2¦IV -¦1    ¦0,01 ¦0,035 ¦ОПШ   ¦0,035 ¦Герби-¦кг  ¦0,15¦

¦   ¦2.5.5-3-6  ¦мощью   ¦    ¦     ¦ч    ¦V,  ¦     ¦     ¦      ¦Т-30  ¦      ¦цид   ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦гербици-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦Вода  ¦куб.¦18  ¦

¦   ¦1997       ¦дов с   ¦    ¦     ¦     ¦- IX¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦           ¦приго-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦товлени-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ем раст-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦вора за-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦данной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦концент-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦рации,  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦обработ-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦участка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦и про-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мывкой  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦машин и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦шлангов ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100 ¦0,03 ¦3    ¦IV -¦630  ¦630  ¦18,9  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3 ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от слу- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦чайного ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦вывозом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона (3 ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦раза в  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦день)   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦11 ¦ТНВ 1987   ¦Сгреба- ¦100 ¦1,55 ¦3    ¦IX -¦1    ¦1    ¦1,55  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1 ¦ние     ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листвы с¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.2.1-1а-2 ¦поверх- ¦100 ¦2,34 ¦3    ¦IX -¦1    ¦1    ¦2,34  ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ности   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦газона  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦после   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листопа-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦да веер-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ными    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦граблями¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦с выно- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сом     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(после  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦80 - 90%¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦отпада) ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦12 ¦ТНВ 1987   ¦Землева-¦га  ¦1,1  ¦3    ¦IV -¦1/4  ¦0,003¦-     ¦1-ПТУ ¦0,003 ¦Торф  ¦т   ¦0,6 ¦

¦   ¦2.4.5-1а   ¦ние га- ¦    ¦     ¦     ¦V,  ¦     ¦     ¦      ¦- 4   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦IX -¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦торфом с¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выбросом¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦13 ¦           ¦Погру-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зочно - ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦разгру- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зочные  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦работы: ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,86 ¦3    ¦IV -¦1    ¦1,25 ¦2,15  ¦ЗИЛ - ¦2,15  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-45 ¦песка,  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦мусора и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦торфа на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,7  ¦3    ¦V - ¦10   ¦0,2  ¦0,34  ¦ЗИЛ - ¦0,34  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-56 ¦скошен- ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ной тра-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦вы на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦с очист-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦кой мес-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦та по-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦грузки  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,57 ¦3    ¦V - ¦3    ¦0,019¦0,01  ¦ГАЗ - ¦0,01  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-40 ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний в   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мешкота-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ре на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разгруз-¦т   ¦0,38 ¦3    ¦V - ¦-    ¦0,019¦0,007 ¦ГАЗ - ¦0,007 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62 ¦ка мине-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорта  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,36 ¦3    ¦IX -¦2    ¦0,3  ¦0,41  ¦ЗИЛ - ¦0,41  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-50 ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦перевоз ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦-    ¦2,7  ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦           ¦песка,  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦торфа,  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ГАЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦травы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний на  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦расстоя-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ние до  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦30 км   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦перевоз ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦2    ¦0,3  ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦           ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦до 30 км¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(коэф.  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦3)      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦14 ¦           ¦Ремонт  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦газона  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(10%    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦площа-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ди):    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦штыковка¦100 ¦10,20¦3    ¦IV -¦1    ¦0,1  ¦1,02  ¦      ¦      ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.2А-1-16¦почвы на¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦глубину ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦15 - 20 ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦см      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦внесение¦т   ¦0,4  ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,3  ¦0,12  ¦-     ¦-     ¦ТМАУ  ¦т   ¦0,3 ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10¦в почву ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦органи- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ческих  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разрав- ¦100 ¦4,2  ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,42  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.2А-2-4б¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦разрых- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ленной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦почвы   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦граблями¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦с очист-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦участка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦от      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦встреча-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ющегося ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦засев   ¦100 ¦1,3  ¦3 - 2¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,131 ¦-     ¦-     ¦Семена¦кг  ¦0,3 ¦

¦   ¦1.2.3-3-8  ¦газона  ¦кв. ¦     ¦ч    ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вручную ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦с подно-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сом се- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мян, за-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делкой  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦их граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лями,   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦уплотне-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нием по-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦верхнос-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ти газо-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на (30  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦г/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦полив   ¦тыс.¦1,17 ¦5    ¦V - ¦10   ¦0,1  ¦0,117 ¦КО -  ¦0,117 ¦Вода  ¦куб.¦0,5 ¦

¦   ¦2.4.8-1    ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦(5      ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦ИТОГО                                                     ¦      ¦      ¦      ¦                ¦

¦      с применением гербицидов                            ¦44,479¦      ¦12,662¦                ¦

¦      без применения гербицидов                           ¦50,644¦      ¦12,627¦                ¦

L----------------------------------------------------------+------+------+------+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 12

УХОД ЗА ОБЫКНОВЕННЫМИ ГАЗОНАМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T-------------T----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦   средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦           ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦ механизации ¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦             ¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T------+------T----T----+

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦чес-¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦тво ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦ 1 ¦     2     ¦    3   ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Разбра- ¦куб.¦0,12 ¦3    ¦III ¦1    ¦5    ¦0,6   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-12-34¦сывание ¦м   ¦     ¦     ¦- IV¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦слежав- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦шегося  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦снега по¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦газону  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦куб.¦0,91 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,5  ¦0,46  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-13-66¦газонов ¦м   ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от песка¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Прочесы-¦100 ¦1,55 ¦3    ¦IV -¦1    ¦1    ¦1,55  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1 ¦вание   ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦поверх- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦железны-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ми граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лями    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦весной в¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦двух    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦направ- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лениях с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦от мусо-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ра,     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листвы, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦отмершей¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦травы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(при    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ности)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Подкорм-¦т   ¦9,36 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,006¦0,056 ¦      ¦      ¦Мине- ¦т   ¦0,02¦

¦   ¦1.1.4-11-17¦ка газо-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦раль- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на сухи-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦ные   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ми мине-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ральными¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦рения ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ниями с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦разбра- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сыванием¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦по      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦участку ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Кошение ¦100 ¦0,37 ¦5    ¦V - ¦7    ¦7    ¦2,59  ¦Газо- ¦2,59  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.2.4-1б   ¦траво-  ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦ноко- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦стоя    ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦силка ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦- 557 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦(Шве- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ция), ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦Клас- ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦сик - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦350,  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦Крафт-¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦сман  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Стрижка ¦кв. ¦0,07 ¦5    ¦V - ¦7    ¦52,5 ¦3,675 ¦Трим- ¦3,675 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-9-28 ¦газонных¦м   ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦мер   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦бордюров¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦(7,5%   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦площади)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦со сбо- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ром и   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на кучи ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987   ¦Сгреба- ¦100 ¦0,24 ¦3    ¦V - ¦7    ¦7    ¦1,68  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-11-32¦ние и   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦уборка  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦скошен- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ной тра-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦вы с вы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦носом и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦укладкой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦в копны ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987   ¦Полив   ¦га  ¦4,1  ¦3    ¦V - ¦25   ¦0,25 ¦1,025 ¦СДУ,  ¦1,025 ¦Вода  ¦куб.¦50  ¦

¦   ¦2.4.8-5    ¦газона  ¦    ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦КДУ - ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦водой с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦55М   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦примене-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦дожде-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦вальной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦установ-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ки (20  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦9  ¦ТНВ 1987   ¦Прополка¦100 ¦1,24 ¦3    ¦V - ¦2    ¦2    ¦2,48  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-4-13 ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вручную ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦с удале-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сорной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦расти-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тельнос-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ти и вы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦носом ее¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100 ¦0,03 ¦3    ¦IV -¦300  ¦300  ¦9     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3 ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от слу- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦чайного ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона (в ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦т.ч. бы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тового и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦крупно- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦габарит-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ного)   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦11 ¦ТНВ 1987   ¦Сгреба- ¦100 ¦1,55 ¦3    ¦IX -¦1    ¦1    ¦1,55  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1 ¦ние     ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листвы с¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.2.1-1а-2 ¦поверх- ¦100 ¦2,34 ¦3    ¦IX -¦1    ¦1    ¦2,34  ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ности   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦газона  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦после   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листопа-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦да веер-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ными    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦граблями¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦с выно- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сом     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(после  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦80 - 90%¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦отпада) ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦12 ¦ТНВ 1987   ¦Землева-¦га  ¦1,1  ¦3    ¦IV, ¦1/3  ¦0,003¦-     ¦1-ПТУ ¦0,003 ¦Торф  ¦т   ¦0,6 ¦

¦   ¦2.4.5-1а   ¦ние га- ¦    ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦- 4   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦торфом с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выбросом¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦13 ¦           ¦Погру-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зочно - ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦разгру- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зочные  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦работы: ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,86 ¦3    ¦IV -¦1    ¦1,5  ¦1,29  ¦ЗИЛ - ¦1,29  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-45 ¦песка,  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦мусора и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦торфа на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,7  ¦3    ¦V - ¦7    ¦0,15 ¦0,25  ¦ЗИЛ - ¦0,25  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-56 ¦скошен- ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ной тра-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦вы на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦места   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦погрузки¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,57 ¦3    ¦V - ¦1    ¦0,02 ¦0,011 ¦ГАЗ - ¦0,011 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-40 ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний в   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мешкота-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ре на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разгруз-¦т   ¦0,38 ¦3    ¦V - ¦-    ¦0,02 ¦0,003 ¦ГАЗ - ¦0,003 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62 ¦ка мине-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорта  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,36 ¦3    ¦IX -¦5    ¦2    ¦0,36  ¦ЗИЛ - ¦0,36  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-50 ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на ав-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦тотран- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦перевоз ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦-    ¦1,86 ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦           ¦песка,  ¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦торфа,  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ГАЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦травы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний на  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦расстоя-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ние до  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦30 км   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦перевоз ¦т/км¦-    ¦-    ¦IX -¦-    ¦1    ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦           ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦до 30 км¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(коэф.  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦3)      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦14 ¦           ¦Ремонт  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦газона  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(10%    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦площа-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ди):    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦механи- ¦га  ¦10,67¦тракт¦IV -¦1    ¦0,001¦      ¦Мото- ¦0,01  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.1.2-8    ¦ческая  ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦блок  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦подго-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦МТЗ-08¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦товка   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦США   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦почвы   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мотофре-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦внесение¦т   ¦0,4  ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,3  ¦0,12  ¦-     ¦-     ¦ТМАУ  ¦т   ¦0,3 ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10¦в почву ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦органи- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ческих  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разрав- ¦100 ¦4,2  ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,42  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.2А-2-4б¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦разрых- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ленной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦почвы   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦граблями¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦с очист-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦участка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦от      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦встреча-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ющегося ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦засев   ¦100 ¦1,3  ¦3 - 2¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,13  ¦-     ¦-     ¦Семена¦кг  ¦0,3 ¦

¦   ¦1.2.3-3-8  ¦газона  ¦кв. ¦     ¦ч    ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вручную ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦с подно-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сом се- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мян, за-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делкой  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦их граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лями,   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦уплотне-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нием по-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦верхнос-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ти газо-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на (30  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦г/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦полив   ¦тыс.¦1,17 ¦5    ¦IV -¦10   ¦0,1  ¦0,117 ¦КО -  ¦0,117 ¦Вода  ¦куб.¦0,5 ¦

¦   ¦2.4.8-1    ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦(5      ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+----+

¦ИТОГО                                                     ¦30,708¦      ¦10,334¦                ¦

L----------------------------------------------------------+------+------+------+-----------------

Примечание. Расчет на кошение газонов произведен с учетом производительности газонокосилок шведского производства и Крафтсмана. При работе газонокосилкой "Классик-350" Нвр. следует брать 0,25, отечественными - Нвр. = 0,37.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 13

УХОД ЗА ЛУГОВЫМИ ГАЗОНАМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦   Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T------------T----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦   средства ¦    материалы   ¦

¦   ¦           ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦ механизации¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦            ¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T-----+------T----T----+

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦ - ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦чес-¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦тво ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦ 1 ¦     2     ¦    3   ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦  12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Прочесы-¦100 ¦2,34 ¦3    ¦IV -¦1    ¦1    ¦2,34  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1а-2 ¦вание   ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦поверх- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦железны-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ми граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лями    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦весной в¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦двух    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦направ- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лениях с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦от мусо-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ра,     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листвы, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦отмершей¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦травы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(при    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ности)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Подкорм-¦т   ¦9,36 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,01 ¦0,094 ¦-     ¦-    ¦Мине- ¦т   ¦0,02¦

¦   ¦1.1.4-11-17¦ка газо-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦раль- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на сухи-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦ные   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ми мине-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦удоб- ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ральными¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦рения ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ниями с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦равно-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мерным  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦разбра- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сыванием¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦по      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦участку ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Кошение ¦1000¦0,19 ¦5    ¦V - ¦2    ¦2    ¦0,38  ¦Трим- ¦0,38 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.2.4-3б   ¦траво-  ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦мер   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦стоя    ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦СК -  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦15А,  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦СГК-1,¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ГКС - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦1,2,  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦Крафт-¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦сман  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Сгреба- ¦га  ¦0,39 ¦-    ¦V - ¦2    ¦0,02 ¦-     ¦ГТ-6, ¦0,008¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.2.5-5    ¦ние сена¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦Т-30  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦в валки ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Подбор  ¦га  ¦0,33 ¦-    ¦V - ¦2    ¦0,02 ¦-     ¦ПКС - ¦0,007¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.2.6-2    ¦сена из ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦2М,   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦валков в¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ПК -  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦копны   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦1,6,  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦Т-30  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦6  ¦Местная    ¦Механи- ¦100 ¦0,132¦3 - 1¦IV -¦2    ¦1    ¦0,13  ¦Трим- ¦0,13 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦норма ГУП  ¦ческая  ¦кв. ¦     ¦ч    ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦мер   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз¦обрезка ¦м   ¦     ¦5 - 1¦    ¦     ¦     ¦      ¦СК-19 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦бровок  ¦    ¦     ¦ч    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦газона  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦со сбо- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ром сре-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦занной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦травы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦земли в ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦кучи и  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦уборкой ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦их      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100 ¦0,03 ¦3    ¦IV -¦230  ¦230  ¦6,9   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3 ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от слу- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦чайного ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона (в ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦т.ч. бы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тового) ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦8  ¦           ¦Погру-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зочно - ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦разгру- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зочные  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦работы: ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,86 ¦3    ¦IV -¦-    ¦0,4  ¦0,344 ¦ЗИЛ - ¦0,344¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-45 ¦мусора и¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦торфа на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,7  ¦3    ¦V - ¦2    ¦0,5  ¦0,85  ¦ЗИЛ - ¦0,85 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-56 ¦скошен- ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ной тра-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦вы на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦места   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦погрузки¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,57 ¦3    ¦IV -¦1/2  ¦0,005¦0,003 ¦ГАЗ - ¦0,003¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-40 ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний в   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мешкота-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ре на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разгруз-¦т   ¦0,38 ¦3    ¦IV -¦1/2  ¦0,005¦0,002 ¦ГАЗ - ¦0,002¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62 ¦ка мине-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорта  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦перевоз ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦-    ¦0,91 ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦           ¦травы,  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085,¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦и мине- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ГАЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний на  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦расстоя-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ние до  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦30 км   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦9  ¦           ¦Ремонт  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦газона  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(10%    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦площа-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ди):    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦штыковка¦100 ¦5,85 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,585 ¦      ¦     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.2А-1-1а¦почвы на¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦глубину ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦до 15 см¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦внесение¦т   ¦0,4  ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,3  ¦0,12  ¦-     ¦-    ¦ТМАУ  ¦т   ¦0,3 ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10¦в почву ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦органи- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ческих  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разрав- ¦100 ¦4,2  ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,42  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.2А-2-4б¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦разрых- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ленной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦почвы   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦граблями¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦с очист-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦участка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦от      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦встреча-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ющегося ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦засев   ¦100 ¦1,31 ¦3 - 2¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,131 ¦-     ¦-    ¦Семена¦кг  ¦0,2 ¦

¦   ¦1.2.3-3-8  ¦газона  ¦кв. ¦     ¦ч    ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вручную ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦с подно-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сом се- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мян, за-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делкой  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦их граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лями,   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦уплотне-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нием по-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦верхнос-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ти газо-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦V - ¦10   ¦0,1  ¦0,217 ¦КО -  ¦0,217¦Вода  ¦куб.¦1   ¦

¦   ¦2.4.8-1.2  ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦(10     ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                     ¦12,516¦      ¦1,941¦                ¦

L----------------------------------------------------------+------+------+-----+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 14

УХОД ЗА ГАЗОНАМИ НА МАГИСТРАЛЯХ И УЛИЦАХ

(расчет на 100 кв. м)

----T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T--------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T-------------T-----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦   средства  ¦    материалы    ¦

¦   ¦           ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦ механизации ¦                 ¦

¦   ¦           ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦             ¦                 ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T------+------T----T-----+

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦чест-¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦во   ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦ 1 ¦     2     ¦    3   ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Разбра- ¦куб.¦0,12 ¦1    ¦III ¦2    ¦10   ¦0,6   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-12-34¦сывание ¦м   ¦     ¦     ¦- IV¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦слежав- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦шегося  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦снега   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦куб.¦0,91 ¦1    ¦IV -¦1    ¦15   ¦13,65 ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.8-13-66¦газонов ¦м   ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от песка¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦с сгре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦банием в¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кучи и  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦перекид-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой его ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на мос- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦товую   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Промывка¦100 ¦3,79 ¦5    ¦IV -¦1    ¦1    ¦3,79  ¦КО -  ¦3,79  ¦Вода  ¦куб.¦10   ¦

¦   ¦2.4.8-3.4  ¦газона в¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦местах  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦наличия ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦песка   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦поливо- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦моечной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦машиной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(100    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Прочесы-¦100 ¦1,55 ¦3    ¦IV -¦1    ¦1    ¦1,55  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1 ¦вание   ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦поверх- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦железны-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ми граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦лями    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦весной с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦от мусо-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ра,     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦листвы, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦отмершей¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦травы   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(при    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Кошение ¦100 ¦0,27 ¦5    ¦V - ¦10   ¦10   ¦2,7   ¦Газо- ¦2,7   ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦2.2.4-1а   ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦ноко- ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦силка ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦- 557,¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦Крафт-¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦сман  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Подкорм-¦т   ¦9,36 ¦3    ¦IV -¦3    ¦0,003¦0,028 ¦Аэра- ¦0,028 ¦Мине- ¦т   ¦0,003¦

¦   ¦1.1.4-11-17¦ка газо-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦тор   ¦      ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на сухи-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦почвы ¦      ¦ные   ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ми мине-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦Т-30  ¦      ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ральными¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦рения ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ниями с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦равно-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мерным  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разбра- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сыванием¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦по      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦участку ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987   ¦Стрижка ¦кв. ¦0,07 ¦5    ¦V - ¦10   ¦75   ¦5,25  ¦Трим- ¦5,25  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-9-28 ¦газонных¦м   ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦мер   ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦бордюров¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦(7,5%   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦площади)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦со сбо- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ром и   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на кучи ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦8  ¦ТНВ 1987   ¦Сгреба- ¦100 ¦0,24 ¦3    ¦V - ¦10   ¦10   ¦2,4   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-11-32¦ние и   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦уборка  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦скошен- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ной тра-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦вы с вы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦носом за¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пределы ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦газона  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦9  ¦ТНВ 1987   ¦Полив   ¦тыс.¦1,17 ¦5    ¦V - ¦20   ¦2    ¦2,34  ¦КО -  ¦2,34  ¦Вода  ¦куб.¦10   ¦

¦   ¦2.4.8-1    ¦водой   ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦(5      ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦10 ¦ТНВ 1987   ¦Прополка¦100 ¦1,24 ¦3    ¦V - ¦2    ¦2    ¦2,48  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-4-13 ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вручную ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦с удале-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сорной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расти-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тельнос-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ти и вы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦носом ее¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦11 ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100 ¦0,03 ¦3    ¦IV -¦400  ¦400  ¦12    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3 ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от слу- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦чайного ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зона (в ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦т.ч. бы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тового) ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦12 ¦ТНВ 1987   ¦Сгреба- ¦100 ¦1,55 ¦3    ¦IX -¦1    ¦1    ¦1,55  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1 ¦ние     ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦листвы с¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-1а-2 ¦поверх- ¦100 ¦2,34 ¦3    ¦IX -¦1    ¦1    ¦2,34  ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ности   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦газона  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦веерными¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦граблями¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦с выно- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сом     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(после  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦80 - 90%¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦отпада) ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦13 ¦ТНВ 1987   ¦Землева-¦га  ¦1,1  ¦3    ¦IV -¦1/2  ¦0,005¦0,006 ¦-     ¦-     ¦Торф  ¦т   ¦0,6  ¦

¦   ¦1.1.1-9-17 ¦ние га- ¦    ¦     ¦     ¦V,  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦IX -¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦торфом с¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выбросом¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦14 ¦           ¦Погру-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зочно - ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разгру- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зочные  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦работы: ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,86 ¦3    ¦IV -¦1    ¦4,2  ¦3,612 ¦ЗИЛ - ¦3,612 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-45 ¦песка,  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦мусора и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦торфа на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,7  ¦3    ¦V - ¦10   ¦0,05 ¦0,085 ¦ЗИЛ - ¦0,085 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-56 ¦скошен- ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ной тра-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦вы на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦места   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦погрузки¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,57 ¦3    ¦V - ¦3    ¦0,003¦0,002 ¦ГАЗ - ¦0,002 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-40 ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний в   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мешкота-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ре на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разгруз-¦т   ¦0,38 ¦3    ¦V - ¦3    ¦0,003¦0,001 ¦ГАЗ - ¦0,001 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62 ¦ка мине-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорта  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,36 ¦3    ¦IX -¦1    ¦0,3  ¦0,41  ¦ЗИЛ - ¦0,41  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-50 ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦перевоз ¦т/км¦-    ¦-    ¦V - ¦-    ¦4,35 ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦песка,  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085,¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦торфа,  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ГАЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦травы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний на  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расстоя-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ние до  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦30 км   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦перевоз ¦т/км¦-    ¦-    ¦IX -¦-    ¦0,3  ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 30 км¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(коэф.  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦3)      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦15 ¦           ¦Ремонт  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦газона  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(20%    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦площа-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ди):    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦штыковка¦100 ¦10,20¦3    ¦IV -¦1    ¦0,2  ¦2,04  ¦      ¦      ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-1-16¦почвы на¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦глубину ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦15 - 20 ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦см      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦внесение¦т   ¦0,4  ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,6  ¦0,24  ¦-     ¦-     ¦ТМАУ  ¦т   ¦0,6  ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10¦в почву ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦органи- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ческих  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разрав- ¦100 ¦4,2  ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,2  ¦0,84  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-2-4б¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦разрых- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ленной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦почвы   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦граблями¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦с очист-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦участка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦от      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦встреча-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ющегося ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦засев   ¦100 ¦1,31 ¦3 - 2¦IV -¦1    ¦0,2  ¦0,262 ¦-     ¦-     ¦Семена¦кг  ¦0,6  ¦

¦   ¦1.2.3-3-8  ¦газона  ¦кв. ¦     ¦ч    ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вручную ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦с подно-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сом се- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мян, за-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦делкой  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦их граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦лями,   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦уплотне-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нием по-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦верхнос-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ти газо-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦полив   ¦тыс.¦1,17 ¦5    ¦V - ¦10   ¦0,2  ¦0,234 ¦КО -  ¦0,234 ¦Вода  ¦куб.¦0,5  ¦

¦   ¦2.4.8-1    ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦(5 л /  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦кв. м)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+------+------+----+-----+

¦ИТОГО                                                     ¦58,41 ¦      ¦18,452¦                 ¦

L----------------------------------------------------------+------+------+------+------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 15

УХОД ЗА ГАЗОНАМИ НА ОТКОСАХ

(расчет на 100 кв. м)

----T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦   Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T------------T----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦  средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦           ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦ механизации¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦            ¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T-----+------T----T----+

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦- ч  ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦ 1 ¦     2     ¦    3   ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦  12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Прочесы-¦100 ¦2,34 ¦3    ¦IV -¦1    ¦1    ¦2,34  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1а-2 ¦вание   ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦поверх- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦железны-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ми граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лями    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦весной в¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦двух    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦направ- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лениях с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦от мусо-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ра,     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листвы, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦отмершей¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦травы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(при    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сильной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ности)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Подкорм-¦т   ¦9,36 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,01 ¦0,094 ¦-     ¦-    ¦Мине- ¦т   ¦0,01¦

¦   ¦1.1.4-11-17¦ка газо-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦раль- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на сухи-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦ные   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ми мине-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦удоб- ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ральными¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦рения ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ниями с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦равно-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мерным  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦разбра- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сыванием¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦по      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦участку ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Кошение ¦100 ¦0,55 ¦5    ¦IV -¦10   ¦10   ¦5,5   ¦Трим- ¦5,5  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.2.4-1б - ¦траво-  ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦мер   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦прим.      ¦стоя    ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦(высота ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦склона  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦до 5 м) ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦<*>     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Сгреба- ¦100 ¦0,28 ¦1    ¦IV -¦10   ¦10   ¦2,8   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-11-32¦ние и   ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦уборка  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦скошен- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ной тра-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦вы      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Полив   ¦тыс.¦2,57 ¦5    ¦V - ¦10   ¦1    ¦2,57  ¦КО -  ¦2,57 ¦Вода  ¦куб.¦12  ¦

¦   ¦2.4.8-1.2  ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦водой   ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦(12     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Прополка¦100 ¦1,24 ¦2    ¦IV -¦3    ¦3    ¦3,72  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-4-13 ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вручную ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦с удале-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦расти-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тельнос-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ти и вы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦носом ее¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100 ¦0,03 ¦3    ¦IV -¦100  ¦100  ¦3     ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3 ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от слу- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦чайного ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона (в ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦т.ч. бы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тового) ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987   ¦Сгреба- ¦100 ¦1,55 ¦3    ¦IX -¦1    ¦1    ¦1,55  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1 ¦ние     ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листвы с¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1.2.1-1а-2 ¦поверх- ¦100 ¦2,34 ¦3    ¦IX -¦1    ¦1    ¦2,34  ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ности   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦газона  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦после   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листопа-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦да веер-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ными    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦граблями¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦с выно- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сом     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делы га-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зона    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦9  ¦ТНВ 1987   ¦Землева-¦т   ¦0,4  ¦3    ¦IV -¦1/2  ¦0,6  ¦0,24  ¦-     ¦-    ¦Торф  ¦т   ¦0,6 ¦

¦   ¦1.1.1-6-10 ¦ние га- ¦    ¦     ¦     ¦V,  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦зона с  ¦    ¦     ¦     ¦IX -¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦поднос- ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦кой и   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦равно-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мерным  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦разбра- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сыванием¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦торфа   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦10 ¦           ¦Погру-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зочно - ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦разгру- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦зочные  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦работы: ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,86 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,7  ¦0,602 ¦ЗИЛ - ¦0,602¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-45 ¦мусора и¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦торфа на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,7  ¦3    ¦V - ¦10   ¦0,15 ¦0,255 ¦ЗИЛ - ¦0,255¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-56 ¦скошен- ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ной тра-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦вы на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦места   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦погрузки¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,57 ¦3    ¦V - ¦1    ¦0,02 ¦0,011 ¦ГАЗ - ¦0,011¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-40 ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний в   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мешкота-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ре на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разгруз-¦т   ¦0,38 ¦3    ¦V - ¦1    ¦0,02 ¦0,008 ¦ГАЗ - ¦0,008¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-3-62 ¦ка мине-¦    ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорта  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,36 ¦3    ¦IX -¦2    ¦0,4  ¦0,544 ¦ЗИЛ - ¦0,544¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-50 ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦перевоз ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦1    ¦0,86 ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦           ¦песка,  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085,¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦торфа,  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ГАЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦травы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний на  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦расстоя-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ние до  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦30 км   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦перевоз ¦т/км¦-    ¦-    ¦IX -¦1    ¦0,4  ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦           ¦листвы  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦до 30 км¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(коэф.  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦3)      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦11 ¦           ¦Ремонт  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦газона  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(10%    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦площа-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ди):    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦штыковка¦100 ¦5,85 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,585 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.2А-1б  ¦почвы   ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦лопатой ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦на глу- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦бину до ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦15 см   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(средние¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦почвы)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦внесение¦т   ¦0,4  ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,3  ¦0,12  ¦-     ¦-    ¦ТМАУ  ¦т   ¦0,3 ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10¦в почву ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦органи- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ческих  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разрав- ¦100 ¦4,2  ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,42  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.2А-2-4б¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦разрых- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦ленной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦почвы   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦граблями¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦с раз-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦бивкой  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦комьев и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦участка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦от      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦встреча-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ющегося ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦засев   ¦100 ¦1,31 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,1  ¦0,131 ¦-     ¦-    ¦Семена¦кг  ¦0,3 ¦

¦   ¦1.2.3-3-8  ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вручную ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦с подно-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сом се- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦мян, за-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦делкой  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦их граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦лями,   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦уплотне-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦нием по-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦верхнос-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ти газо-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Местная    ¦укрытие ¦кв. ¦1,45 ¦3 - 2¦IV -¦1    ¦10   ¦14,5  ¦-     ¦-    ¦Мешко-¦кг  ¦3,0 ¦

¦   ¦норма ГУП  ¦газонов ¦м   ¦     ¦ч    ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦вина  ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз¦мешкови-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ной     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦полив   ¦тыс.¦2,57 ¦5    ¦IV -¦10   ¦0,1  ¦0,257 ¦КО -  ¦0,257¦Вода  ¦куб.¦1,2 ¦

¦   ¦2.4.8-1    ¦газона  ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦(5 л /  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦кв. м)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                     ¦47,587¦      ¦9,747¦                ¦

L----------------------------------------------------------+------+------+-----+-----------------

--------------------------------

<*> При выполнении работ на склоне высотой от 6 до 10 м применять К = 1,5, более 10 м - 2,5.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 16

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ ИЗ ЦВЕТОВ - ОДНОЛЕТНИКОВ

И ДВУХЛЕТНИКОВ

(расчет на 100 кв. м)

----T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T--------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-------T------------T-----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦  средства  ¦    материалы    ¦

¦   ¦           ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации¦                 ¦

¦   ¦           ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     +-------+------T-----+------T----T-----+

¦   ¦           ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦- ч  ¦нова- ¦из- ¦че-  ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦ство ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦ 1 ¦     2     ¦    3   ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦                                         Посадка цветов                                          ¦

+---T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T-------T------T-----T------T----T-----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Разбра- ¦куб.¦0,115¦3    ¦III ¦1    ¦10   ¦1,15   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-12-34¦сывание ¦м   ¦     ¦     ¦- IV¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦слежав- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦шегося  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦снега в ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦конце   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зимы на ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветни- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ках     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Копание ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.1.2А-1-2 ¦уплот-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ненных  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦почв на ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦глубину ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦20 см на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средних ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦почвах с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦перево- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рачива- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пласта: ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦однолет-¦100 ¦10,2 ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦20,4   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦двухлет-¦100 ¦10,2 ¦3    ¦V - ¦1    ¦1    ¦10,2   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Разрав- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.1.2А-2-4 ¦нивание ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вскопан-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ной поч-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦вы граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦лями с  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разбив- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦комьев и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦участка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦от кам- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ней,    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦корней и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦др.:    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦однолет-¦100 ¦4,2  ¦3    ¦IV -¦2    ¦12   ¦8,4    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦двухлет-¦100 ¦4,2  ¦3    ¦IV -¦1    ¦1    ¦4,2    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦кв. ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Сплошное¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10¦внесение¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦в почву ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦полусу- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦хих ор- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ганичес-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ких     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний при ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦норме   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦внесения¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 40   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦т/га из ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кучи:   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦однолет-¦т   ¦0,4  ¦3    ¦V - ¦1    ¦0,4  ¦0,16   ¦-     ¦-    ¦Пере- ¦т   ¦0,4  ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦    ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦гной  ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦двухлет-¦т   ¦0,4  ¦3    ¦V - ¦1/2  ¦0,2  ¦0,08   ¦-     ¦-    ¦Пере- ¦т   ¦0,2  ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦    ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦гной  ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Сплошное¦т   ¦14,04¦4    ¦V - ¦1    ¦0,006¦0,084  ¦-     ¦-    ¦Нитро-¦т   ¦0,006¦

¦   ¦1.1.4-11-17¦внесение¦    ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦аммо- ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦в почву ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦фоска ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦поднос- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой их  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦из куч и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦равно-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мерным  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разбра- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сыванием¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦по      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦участку ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦при нор-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ме вне- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сения 6 ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ц/га    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(коэф.  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦1,5)    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Разрав- ¦100 ¦2,56 ¦3    ¦V - ¦1    ¦1    ¦2,56   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-2-3 ¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вскопан-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ной поч-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦вы без  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выборки ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦корней и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расти-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тельных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦остатков¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦с целью ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦заделки ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(почвы  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средние)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987   ¦Нанесе- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.2.3-1-2  ¦ние ри- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦сунка с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦размет- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой не- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦обходи- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мых то- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦чек, на-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тягива- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦шнура:  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦однолет-¦100 ¦0,05 ¦5    ¦V - ¦1    ¦60   ¦3      ¦ -    ¦-    ¦Шпагат¦кг  ¦0,3  ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦кв. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦Колья ¦шт. ¦12   ¦

¦   ¦           ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦двухлет-¦100 ¦0,05 ¦5    ¦V - ¦1/2  ¦24   ¦1,2    ¦ -    ¦-    ¦Шпагат¦кг  ¦0,2  ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦кв. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦Колья ¦шт. ¦8    ¦

¦   ¦           ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦8  ¦           ¦Посадка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветов в¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рабатки ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦и клумбы¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦с под-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ноской  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рассады,¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выборкой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦из ящи- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ков и   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦горшоч- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ков,    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦подго-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦товкой  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦лунок,  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦поливкой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦и убор- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой тары¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦с попол-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нением  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦отпада  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(20%):  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦однолет-¦100 ¦0,32 ¦5    ¦V - ¦1    ¦60   ¦19,2   ¦-     ¦-    ¦Расса-¦шт. ¦6000 ¦

¦   ¦1.3.2-2-4  ¦ников   ¦шт. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦да    ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦(50     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦шт. /   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кв. м)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦V - ¦1    ¦0,1  ¦0,22   ¦КО -  ¦0,22 ¦Вода  ¦куб.¦2    ¦

¦   ¦           ¦(10 л / ¦кв. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦           ¦кв. м)  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦двухлет-¦100 ¦0,32 ¦5    ¦V - ¦1/2  ¦24   ¦7,68   ¦-     ¦-    ¦Расса-¦шт. ¦2400 ¦

¦   ¦2.4.8-1.2  ¦ников   ¦шт. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦да    ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦(40     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦шт. /   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кв. м)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦V - ¦1/2  ¦0,16 ¦0,35   ¦КО -  ¦0,35 ¦Вода  ¦куб.¦2    ¦

¦   ¦           ¦(10 л / ¦кв. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦           ¦кв. м)  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦9  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100 ¦1,55 ¦3    ¦V - ¦1    ¦1    ¦1,55   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1 ¦площади ¦кв. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦с убор- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦кой му- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сора    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦после   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦посадки ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветов  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(при    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности)  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦Итого при посадке                                         ¦       ¦      ¦     ¦                 ¦

¦                   однолетников                           ¦56,724 ¦      ¦0,22 ¦                 ¦

¦                   двухлетников                           ¦29,054 ¦      ¦0,35 ¦                 ¦

+----------------------------------------------------------+-------+------+-----+-----------------+

¦                                              Уход                                               ¦

+---T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T-------T------T-----T------T----T-----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100 ¦0,03 ¦3    ¦IV -¦120  ¦120  ¦3,6    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3 ¦цветника¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от слу- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦чайного ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦отноской¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦делы    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветника¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Прополка¦100 ¦5,23 ¦3    ¦VI -¦6    ¦6    ¦31,38  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2а-6 ¦цветника¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦с рыхле-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦почвы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удалени-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ем сор- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ной рас-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦титель- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦при     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦То же   ¦100 ¦3,22 ¦3    ¦VI -¦4    ¦4    ¦12,88  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2б-9 ¦без рых-¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ления   ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦почвы   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦V - ¦20   ¦2    ¦4,34   ¦КО -  ¦4,34 ¦Вода  ¦куб.¦20   ¦

¦   ¦2.4.8-1.2  ¦растений¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦из шлан-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦га (10  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦5  ¦           ¦Стрижка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦бордюров¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветни- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ков:    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦первая  ¦кв. ¦0,1  ¦4    ¦VI -¦1    ¦10   ¦1      ¦Трим- ¦1    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-9-26 ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦мер   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦вторая и¦кв. ¦0,15 ¦4    ¦VI -¦4    ¦40   ¦6      ¦Трим- ¦6    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-9-27 ¦последу-¦м   ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦мер   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ющие    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-1в-4 ¦цветни- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ков от  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦старых  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стеблей ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветоч- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ных рас-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тений с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦их за   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пределы ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветни- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ка:     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦однолет-¦100 ¦1,35 ¦3    ¦V - ¦50   ¦50   ¦67,5   ¦  -   ¦  -  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦двухлет-¦100 ¦1,35 ¦3    ¦V - ¦50   ¦50   ¦67,5   ¦  -   ¦  -  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦7  ¦           ¦Погру-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зочно - ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разгру- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зочные  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦работы: ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,36 ¦3    ¦V - ¦120  ¦0,2  ¦0,28   ¦ЗИЛ - ¦0,28 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-50 ¦случай- ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ного    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.6.1-1а-6 ¦и раз-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦грузка  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦цветоч- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ной рас-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сады    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(Нвр. x ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦2) по 50¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦растений¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦в ящике:¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦однолет-¦100 ¦2,04 ¦3    ¦V - ¦1    ¦1,2  ¦2,45   ¦ГАЗ - ¦2,45 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦кв. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦двухлет-¦100 ¦2,04 ¦3    ¦V - ¦1/2  ¦0,48 ¦0,98   ¦ГАЗ - ¦0,98 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦кв. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,57 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,006¦0,003  ¦ГАЗ - ¦0,003¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-40 ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний в   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мешкота-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ре на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,36 ¦3    ¦V - ¦50   ¦0,01 ¦0,136  ¦ЗИЛ - ¦0,136¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-50 ¦мусора, ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦2 ра-¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦опавших ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦за   ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦листьев,¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стеблей ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦и выко- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦панных  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦растений¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разгруз-¦т   ¦0,38 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,006¦0,002  ¦ГАЗ - ¦0,002¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62 ¦ка мине-¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорта  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦2.6.5-2    ¦перегноя¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт:  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦однолет-¦100 ¦4,37 ¦-    ¦IV -¦1    ¦0,004¦-      ¦ЭО -  ¦0,02 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦т   ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦двухлет-¦100 ¦4,37 ¦-    ¦IV -¦1/2  ¦0,002¦-      ¦ЭО -  ¦0,01 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦т   ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦перевоз-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ка авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 30   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦км:     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пере-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦гноя:   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦для од- ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦1    ¦0,4  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦нолет-  ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦для     ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦1/2  ¦0,2  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦двухлет-¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦1    ¦0,006¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора  ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦2    ¦0,2  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦подвозка¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветоч- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ной рас-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сады ав-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тотран- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 30 км¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(в ящи- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ках):   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦однолет-¦т/км¦-    ¦-    ¦V - ¦1    ¦2,25 ¦-      ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦    ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦двухлет-¦т/км¦-    ¦-    ¦V - ¦1/2  ¦2    ¦-      ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦    ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦ИТОГО при уходе:                                          ¦       ¦      ¦     ¦                 ¦

¦                 для однолетников                         ¦129,571¦      ¦9,891¦                 ¦

¦                 для двухлетников                         ¦128,101¦      ¦8,411¦                 ¦

L----------------------------------------------------------+-------+------+-----+------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 17

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ ИЗ ЦВЕТОВ - ОДНОЛЕТНИКОВ

ПОСЕВОМ В ГРУНТ

(расчет на 100 кв. м)

----T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T--------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-------T------------T-----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦  средства  ¦    материалы    ¦

¦   ¦           ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации¦                 ¦

¦   ¦           ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     +-------+------T-----+------T----T-----+

¦   ¦           ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦- ч  ¦нова- ¦из- ¦че-  ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦ство ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦ 1 ¦     2     ¦    3   ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦                                           Посев семян                                           ¦

+---T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T-------T------T-----T------T----T-----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Разбра- ¦куб.¦0,12 ¦3    ¦III ¦2    ¦20   ¦2,4    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-12-34¦сывание ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦слежав- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦шегося  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦снега в ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦конце   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зимы на ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветни- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ках     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Копание ¦100 ¦10,2 ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦20,4   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-1-2 ¦уплот-  ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ненных  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦почв на ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦глубину ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦20 см на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средних ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦почвах с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦перево- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рачива- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пласта, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разбив- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦комьев, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦отброс- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦камней и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦других  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦предме- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тов в   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сторону ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Разрав- ¦100 ¦ 4,2 ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦8,4    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-2-4 ¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вскопан-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ной поч-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦вы граб-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦лями с  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разбив- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦комьев и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦участка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦от кам- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ней,    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦корней и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦др.     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Равно-  ¦т   ¦0,4  ¦3    ¦IV  ¦1    ¦0,4  ¦0,16   ¦-     ¦-    ¦Пере- ¦т   ¦0,4  ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10¦мерное  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦гной  ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦внесение¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦в почву ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦полусу- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦хих     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦органи- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ческих  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний при ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦норме   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦внесения¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 40   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦т/га из ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кучи    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Равно-  ¦т   ¦14,04¦4    ¦IV  ¦1    ¦0,006¦0,084  ¦-     ¦-    ¦Мине- ¦т   ¦0,006¦

¦   ¦1.1.4-11-17¦мерное  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦внесение¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦ные   ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦в почву ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦рения ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦поднос- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой их  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦из куч и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разбра- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сыванием¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦по      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦участку ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦при     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦норме   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦внесения¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦6 ц/га  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(коэф.  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦1,5)    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Разрав- ¦100 ¦2,56 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦1    ¦2,56   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-2-3 ¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вскопан-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ной поч-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦вы без  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выборки ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦корней и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расти-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тельных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦остатков¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦с целью ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦заделки ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(почвы  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средние)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987   ¦Посев   ¦100 ¦0,46 ¦3 - 1¦IV -¦1    ¦6    ¦2,76   ¦-     ¦-    ¦Семена¦г   ¦200  ¦

¦   ¦1.3.2-1-1  ¦летников¦м   ¦     ¦ч    ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦с уст-  ¦    ¦     ¦4 - 1¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ройством¦    ¦     ¦ч    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦борозд и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦заделкой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦семян   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦землей  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦борозды ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦Итого при посеве семян                                    ¦36,764 ¦                              ¦

+----------------------------------------------------------+-------+------------------------------+

¦                              Уход                                                               ¦

+---T-----------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T-------T------T-----T------T----T-----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Прорежи-¦100 ¦4,4  ¦3    ¦V - ¦2    ¦2    ¦8,8    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.2-14-40¦вание   ¦кв. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦цветоч- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ных     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦растений¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦с рыхле-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦почвы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пропол- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Полив   ¦тыс.¦1,17 ¦5    ¦V - ¦20   ¦2    ¦2,34   ¦КО -  ¦2,34 ¦Вода  ¦куб.¦10   ¦

¦   ¦2.4.8-1    ¦растений¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦из шлан-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦га (5   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Прополка¦100 ¦5,23 ¦3    ¦V - ¦6    ¦6    ¦31,38  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2а-6 ¦цветника¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦с рыхле-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦почвы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удалени-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ем сор- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ной рас-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦титель- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦при     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦То же   ¦100 ¦3,22 ¦3    ¦V - ¦4    ¦4    ¦12,88  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2б-9 ¦без рых-¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ления   ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦почвы   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦4  ¦           ¦Стрижка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦бордюров¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветни- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ков:    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦первая  ¦кв. ¦0,1  ¦4    ¦V - ¦1    ¦10   ¦1      ¦Трим- ¦1    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-9-26 ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦мер   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦вторая и¦кв. ¦0,15 ¦4    ¦VI -¦4    ¦40   ¦6      ¦Трим- ¦61   ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-9-27 ¦последу-¦м   ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦мер   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ющие    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100 ¦0,03 ¦3    ¦IV -¦120  ¦120  ¦3,6    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3 ¦цветни- ¦кв. ¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ков от  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦случай- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ного му-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сора с  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦отноской¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦за      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пределы ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветника¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100 ¦1,35 ¦3    ¦V - ¦50   ¦50   ¦67,5   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1в-4 ¦цветни- ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ков от  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦старых  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стеблей ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветоч- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ных рас-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тений с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦их за   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пределы ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветника¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987   ¦Перекоп-¦100 ¦10,2 ¦3    ¦IX  ¦1    ¦1    ¦10,2   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2-1-2  ¦ка      ¦кв. ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦уплот-  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ненных  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦почв на ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦глубину ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦20 см с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выборкой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расте-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний,    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разбив- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦комьев, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦отброс- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦камней и¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦других  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦предме- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тов в   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сторону ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(почвы  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средние)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦8  ¦           ¦Погру-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зочно - ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разгру- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зочные  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦работы: ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦1,36 ¦3    ¦V - ¦2    ¦0,1  ¦0,14   ¦ЗИЛ - ¦0,14 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-50 ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦2 ра-¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦за   ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т   ¦0,57 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,006¦0,003  ¦ГАЗ - ¦0,003¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-40 ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний в   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мешкота-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ре на   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разгруз-¦т   ¦0,38 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,006¦0,002  ¦ГАЗ - ¦0,002¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62 ¦ка мине-¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорта  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦100 ¦4,37 ¦5    ¦IV  ¦1    ¦0,004¦-      ¦ЭО -  ¦0,02 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦2.6.5-2    ¦перегноя¦т   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦перевоз-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ка авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 30   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦км:     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦перегноя¦т/км¦-    ¦-    ¦IV  ¦-    ¦0,4  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦-    ¦0,006¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора и¦т/км¦-    ¦-    ¦IV -¦-    ¦0,3  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦выкопан-¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ных лет-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ников   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦ИТОГО при уходе:                                          ¦143,845¦      ¦9,505¦                 ¦

L----------------------------------------------------------+-------+------+-----+------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 18

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ ИЗ КОВРОВЫХ РАСТЕНИЙ

(расчет на 100 кв. м)

----T-----------T--------T-----T-----T-----T----T-----T-----T--------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-------T------------T-----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦  средства  ¦    материалы    ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации¦                 ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     +-------+------T-----+------T----T-----+

¦   ¦           ¦        ¦     ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦- ч  ¦нова- ¦из- ¦че-  ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦ство ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦ 1 ¦     2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦                                         Посадка растений                                         ¦

+---T-----------T--------T-----T-----T-----T----T-----T-----T-------T------T-----T------T----T-----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Разбра- ¦куб. ¦0,12 ¦3    ¦III ¦1    ¦30   ¦3,6    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-12-34¦сывание ¦м    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦слежав- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦шегося  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦снега в ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦конце   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зимы на ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветни- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ках     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Копание ¦100  ¦10,2 ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦20,4   ¦-     ¦-    ¦  -   ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-1-2б¦уплот-  ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ненных  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦почв на ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦глубину ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦20 см на¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средних ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦почвах с¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦перево- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рачива- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пласта  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Разрав- ¦100  ¦4,2  ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦8,4    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-2-4 ¦нивание ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вскопан-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ной поч-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦вы граб-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦лями с  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разбив- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦комьев и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦очисткой¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦участка ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦от кам- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ней,    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦корней и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦др.     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Равно-  ¦т    ¦14,04¦4    ¦V - ¦1    ¦0,006¦0,084  ¦-     ¦-    ¦Мине- ¦т   ¦0,006¦

¦   ¦1.1.4-11-17¦мерное  ¦     ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦внесение¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦ные   ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦в почву ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мине-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦рения ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ральных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦поднос- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой их  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦из куч и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разбра- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сыванием¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦по      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦участку ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦при нор-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ме вне- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сения 6 ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ц/га    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(коэф.  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦1,5)    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Разрав- ¦100  ¦2,56 ¦3    ¦V   ¦1    ¦1    ¦2,56   ¦-     ¦-    ¦  -   ¦-   ¦  -  ¦

¦   ¦1.1.2А-2-3 ¦нивание ¦кв. м¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вскопан-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ной поч-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦вы без  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выборки ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦корней и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расти-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тельных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦остатков¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦с целью ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦заделки ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(почвы  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средние)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Нанесе- ¦100  ¦0,14 ¦5    ¦VI  ¦1    ¦200  ¦28     ¦-     ¦-    ¦Шпагат¦кг  ¦0,3  ¦

¦   ¦1.2.3-1-1  ¦ние ри- ¦раст.¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦Колья ¦шт. ¦20   ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦сунка   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦(часто- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦го) с   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦размет- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой не- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦обходи- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мых то- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦чек, на-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тягива- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦шнура   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987   ¦Посадка ¦100  ¦0,22 ¦5    ¦V - ¦1    ¦220  ¦48,4   ¦-     ¦-    ¦Расса-¦шт. ¦22000¦

¦   ¦1.2.3-2-4  ¦цветов в¦раст.¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦да    ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦рабатки ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦и клумбы¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦с под-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ноской  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расте-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний,    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выборкой¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦из ящи- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ков,    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦подго-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦товкой  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦лунок и ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦уборкой ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тары с  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пополне-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нием    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦отпада  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(20%)   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦8  ¦ТНВ 1987   ¦Полив   ¦тыс. ¦2,17 ¦5    ¦V - ¦1    ¦0,1  ¦0,217  ¦КО -  ¦0,217¦Вода  ¦куб.¦0,1  ¦

¦   ¦2.4.8-1.2  ¦растений¦кв. м¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦из шлан-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦га (10  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦л/кв. м)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦9  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100  ¦1,55 ¦3    ¦V - ¦1    ¦1    ¦1,55   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1 ¦терри-  ¦кв. м¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦тории от¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦мусора  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦после   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦посадки ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветов  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(при    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средней ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности)  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦10 ¦           ¦Погру-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зочно - ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разгру- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зочные  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦работы: ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦100  ¦2,04 ¦3    ¦V - ¦1    ¦2,2  ¦4,488  ¦ГАЗ - ¦4,488¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-1а-1 ¦и       ¦ящ.  ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦разгруз-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ка      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветоч- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ной     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рассады ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦в ящиках¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(Нвр. x ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦2)      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦100  ¦1,02 ¦3    ¦V - ¦1    ¦2,2  ¦2,244  ¦ГАЗ - ¦2,244¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-1а-9 ¦и       ¦ящ.  ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦разгруз-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ка      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пустых  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ящиков  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦из-под  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рассады ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(Нвр. x ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦2)      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦вывоз   ¦т/км ¦-    ¦-    ¦V - ¦1    ¦0,1  ¦-      ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦           ¦пустых  ¦     ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ящиков  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 30 км¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦подвозка¦т/км ¦-    ¦-    ¦V - ¦1    ¦0,7  ¦-      ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦цветоч- ¦     ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ной     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рассады ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расстоя-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ние до  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦30 км (в¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ящиках) ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦Итого при посадке:                                         ¦119,943¦      ¦6,949¦                 ¦

+-----------------------------------------------------------+-------+------+-----+-----------------+

¦                                               Уход                                               ¦

+---T-----------T--------T-----T-----T-----T----T-----T-----T-------T------T-----T------T----T-----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Полив   ¦тыс. ¦2,17 ¦5    ¦V - ¦40   ¦4    ¦8,68   ¦КО -  ¦8,68 ¦Вода  ¦куб.¦40   ¦

¦   ¦2.4.8-1    ¦растений¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦из шлан-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦га (10  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦л/кв. м)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Прополка¦100  ¦5,23 ¦3    ¦VI -¦6    ¦6    ¦31,38  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2а-6 ¦цветника¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦с рыхле-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦нием    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦почвы и ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удалени-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ем сор- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ной рас-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦титель- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦при     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средней ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦То же   ¦100  ¦3,22 ¦3    ¦VI -¦4    ¦4    ¦12,88  ¦  -   ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2б-9 ¦без рых-¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ления   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦почвы   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Стрижка ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-9-26 ¦коврово-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦го цвет-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ника    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦шпалер- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ными    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ножница-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ми:     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦первая  ¦кв. м¦0,1  ¦5    ¦VI -¦1    ¦100  ¦10     ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦последу-¦кв. м¦0,15 ¦5    ¦VI -¦3    ¦300  ¦45     ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ющие    ¦     ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100  ¦0,03 ¦3    ¦VI -¦100  ¦100  ¦3      ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3 ¦цветни- ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ка от   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦случай- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ного му-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сора с  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦отноской¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦за      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пределы ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветника¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100  ¦1,35 ¦3    ¦V - ¦50   ¦50   ¦67,5   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1в-4 ¦цветни- ¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ков от  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦старых  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стеблей ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветоч- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ных рас-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тений с ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выносом ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦их за   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦пределы ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦цветника¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Перекоп-¦100  ¦10,2 ¦3    ¦IX  ¦1    ¦1    ¦10,2   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2-1-2  ¦ка      ¦кв. м¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦уплот-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ненных  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦почв на ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦глубину ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦20 см с ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦выборкой¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расте-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний,    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разбив- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦комьев, ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦отброс- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦камней и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦других  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦предме- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тов в   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сторону ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(почвы  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средние)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦7  ¦           ¦Погру-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зочно - ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦разгру- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦зочные  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦работы: ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т    ¦1,36 ¦3    ¦VI -¦6    ¦0,01 ¦0,136  ¦ЗИЛ - ¦0,136¦ -    ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-50 ¦мусора, ¦     ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦2 ра-¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦сорной  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦за   ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦расти-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тельнос-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ти и    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стеблей ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на авто-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,006¦0,003  ¦ГАЗ - ¦0,003¦ -    ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-40 ¦мине-   ¦     ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний в   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мешкота-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ре на   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,006¦0,002  ¦ГАЗ - ¦0,002¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62 ¦ка мине-¦     ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ральных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний с   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорта  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦перевоз-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ка авто-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 30   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦км:     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦удобре- ¦т/км ¦-    ¦-    ¦IV  ¦1    ¦0,006¦-      ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора, ¦т/км ¦-    ¦-    ¦VI -¦6    ¦0,1  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦сорной  ¦     ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦2 ра-¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расти-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦за   ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тельнос-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ти и    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стеблей ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦ИТОГО при уходе:                                           ¦188,781¦      ¦8,821¦                 ¦

+-----------------------------------------------------------+-------+------+-----+-----------------+

¦ВСЕГО                                                      ¦308,724¦      ¦15,77¦                 ¦

L-----------------------------------------------------------+-------+------+-----+------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 19

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ ИЗ ЛУКОВИЧНЫХ И КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ

РАСТЕНИЙ

(расчет на 100 кв. м)

----T-------------T--------T----T-----T-----T-----T-----T-----T---------------------------------------¬

¦ N ¦  Основание  ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок ¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ     ¦

¦п/п¦ нормативных ¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис-  ¦ность¦работ+-------T-------------T-----------------+

¦   ¦   затрат    ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол- ¦     ¦     ¦трудо- ¦  средства   ¦    материалы    ¦

¦   ¦             ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не-  ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации ¦                 ¦

¦   ¦             ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния, ¦     ¦     +-------+------T------+------T----T-----+

¦   ¦             ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес. ¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦че-  ¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦ство ¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦ 1 ¦      2      ¦    3   ¦  4 ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦                                            Посадка цветов                                           ¦

+---T-------------T--------T----T-----T-----T-----T-----T-----T-------T------T------T------T----T-----+

¦1  ¦ТНВ 1987     ¦Копание ¦100 ¦10,2 ¦3    ¦VIII ¦1    ¦1    ¦10,2   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-1-2   ¦уплот-  ¦кв. ¦     ¦     ¦- IX ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ненных  ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦почв на ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦глубину ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦20 см на¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦средних ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦почвах с¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦перево- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рачива- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦пласта  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987     ¦Разрав- ¦100 ¦4,2  ¦3    ¦VIII ¦1    ¦1    ¦4,2    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-2-4   ¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦- IX ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦вскопан-¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ной поч-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вы граб-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лями с  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦разбив- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦комьев и¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦участка ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦от кам- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ней,    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦корней и¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦др.     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987     ¦Погрузка¦100 ¦4,37 ¦-    ¦IX   ¦1    ¦0,008¦-      ¦ЭО -  ¦0,035 ¦-     ¦-   ¦ -   ¦

¦   ¦2.6.5-2      ¦перегноя¦т   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦4  ¦             ¦Подвоз  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦расстоя-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ние до  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦30 км:  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦перегноя¦т/км¦-    ¦-    ¦VIII ¦1    ¦0,8  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦  -   ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦     ¦     ¦- IX ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мине-   ¦т/км¦-    ¦-    ¦VIII ¦1    ¦0,006¦-      ¦ГАЗ - ¦  -   ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦- IX ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987     ¦Разгруз-¦т   ¦0,38 ¦3    ¦IX   ¦1    ¦0,006¦0,002  ¦ГАЗ - ¦0,002 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62   ¦ка      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1987         ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний в   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мешкота-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ре с ав-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тотран- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорта  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987     ¦Равно-  ¦т   ¦0,8  ¦3    ¦IX   ¦1    ¦0,8  ¦0,64   ¦-     ¦-     ¦Пере- ¦т   ¦0,8  ¦

¦   ¦1.1.4-6а-10  ¦мерное  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦гной  ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦разбра- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦сывание ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦по      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦участку ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦перегноя¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦из куч  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦норме   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦внесения¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦8 - 10  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кг/кв. м¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(коэф.  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦2)      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987     ¦Равно-  ¦т   ¦14,04¦3    ¦IX   ¦1    ¦0,006¦0,084  ¦-     ¦-     ¦Мине- ¦т   ¦0,006¦

¦   ¦1.1.4-11-17  ¦мерное  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦внесение¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ные   ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦в почву ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦рения ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удоб-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рений с ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦поднос- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кой их  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦из куч и¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦разбра- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦сыванием¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦по      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦участку ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦норме   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦внесения¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦6 ц/га  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(коэф.  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦1,5)    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦8  ¦ТНВ 1987     ¦Разметка¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.2.3-1-2    ¦необхо- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦димых   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦точек,  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нанесе- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ние     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рисунка,¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦разбивка¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦колышков¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦и натя- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гивание ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦шнура   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦для     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦посадки:¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тюльпа- ¦100 ¦0,05 ¦5    ¦IX   ¦1    ¦60   ¦3      ¦-     ¦-     ¦Колья ¦шт. ¦100  ¦

¦   ¦             ¦нов     ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Шнур  ¦кг  ¦1    ¦

¦   ¦             ¦нарцис- ¦100 ¦0,05 ¦5    ¦VIII ¦1    ¦60   ¦3      ¦-     ¦-     ¦Колья ¦шт. ¦100  ¦

¦   ¦             ¦сов     ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Шнур  ¦кг  ¦1    ¦

¦   ¦             ¦гиацин- ¦100 ¦0,05 ¦5    ¦IX   ¦1    ¦70   ¦3,5    ¦-     ¦-     ¦Колья ¦шт. ¦116  ¦

¦   ¦             ¦тов     ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Шнур  ¦кг  ¦1,2  ¦

¦   ¦             ¦лилий   ¦100 ¦0,05 ¦5    ¦VIII ¦1    ¦30   ¦1,5    ¦-     ¦-     ¦Колья ¦шт. ¦50   ¦

¦   ¦             ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦- IX ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Шнур  ¦кг  ¦0,5  ¦

¦   ¦             ¦гладио- ¦100 ¦0,05 ¦5    ¦IX   ¦1    ¦40   ¦2      ¦-     ¦-     ¦Колья ¦шт. ¦67   ¦

¦   ¦             ¦лусов   ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Шнур  ¦кг  ¦0,7  ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦9  ¦ТНВ 1987     ¦Погрузка¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.6.1-1а-3   ¦и раз-  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦грузка  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦посадоч-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ного    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦материа-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ла с ав-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тотран- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорта  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(Нвр. x ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦2):     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тюльпа- ¦тыс.¦1,9  ¦3    ¦IX   ¦1    ¦6    ¦11,4   ¦ГАЗ - ¦11,4  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦нов     ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нарцис- ¦тыс.¦1,9  ¦3    ¦VIII ¦1    ¦6    ¦11,4   ¦ГАЗ - ¦11,4  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦сов     ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гиацин- ¦тыс.¦1,9  ¦3    ¦IX - ¦1    ¦7    ¦13,3   ¦ГАЗ - ¦13,3  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦тов     ¦шт. ¦     ¦     ¦X    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лилий   ¦тыс.¦1,9  ¦3    ¦VIII ¦1    ¦3    ¦5,7    ¦ГАЗ - ¦5,7   ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦- IX ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гладио- ¦тыс.¦1,9  ¦3    ¦V    ¦1    ¦4    ¦7,6    ¦ГАЗ - ¦7,6   ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦лусов   ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦10 ¦             ¦Перевоз-¦т/км¦-    ¦-    ¦V,   ¦1    ¦0,5  ¦-      ¦ГАЗ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦             ¦ка поса-¦    ¦     ¦     ¦VIII,¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦дочного ¦    ¦     ¦     ¦IX   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦материа-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ла авто-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦до 30 км¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦11 ¦ТНВ 1987     ¦Посадка ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.2.3-2-6    ¦луковиц ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦и клуб- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦нелуко- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦виц в   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рабатки ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦и клумбы¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦с под-  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ноской  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рассады,¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦расклад-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кой по  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦точкам  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦посадки,¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦подго-  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦товкой  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лунок,  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦посадкой¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦луковиц,¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦поливом ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦и       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦уборкой ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тары:   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тюльпа- ¦100 ¦0,29 ¦4    ¦IX   ¦1    ¦60   ¦-      ¦-     ¦-     ¦Тюль- ¦шт. ¦6000 ¦

¦   ¦             ¦нов     ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦панов ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦IX   ¦1    ¦0,1  ¦0,217  ¦КО -  ¦0,217 ¦Вода  ¦куб.¦1    ¦

¦   ¦             ¦        ¦кв. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нарцис- ¦100 ¦0,29 ¦4    ¦VIII ¦1    ¦60   ¦-      ¦-     ¦-     ¦Нар-  ¦шт. ¦6000 ¦

¦   ¦             ¦сов     ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦циссов¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦VIII ¦1    ¦0,1  ¦0,217  ¦КО -  ¦0,217 ¦Вода  ¦куб.¦1    ¦

¦   ¦             ¦        ¦кв. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гиацин- ¦100 ¦0,29 ¦4    ¦IX - ¦1    ¦70   ¦-      ¦-     ¦-     ¦Гиа-  ¦шт. ¦7000 ¦

¦   ¦             ¦тов     ¦шт. ¦     ¦     ¦X    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦цинтов¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦IX - ¦1    ¦0,1  ¦0,217  ¦КО -  ¦0,217 ¦Вода  ¦куб.¦1    ¦

¦   ¦             ¦        ¦кв. ¦     ¦     ¦X    ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лилий   ¦100 ¦0,29 ¦4    ¦VIII ¦1    ¦30   ¦-      ¦-     ¦-     ¦Лилий ¦шт. ¦3000 ¦

¦   ¦             ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦- IX ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦V    ¦1    ¦0,1  ¦0,217  ¦КО -  ¦0,217 ¦Вода  ¦куб.¦1    ¦

¦   ¦             ¦        ¦кв. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гладио- ¦100 ¦0,29 ¦4    ¦V    ¦1    ¦40   ¦-      ¦-     ¦-     ¦Глади-¦шт. ¦4000 ¦

¦   ¦             ¦лусов   ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦олусов¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦     ¦1    ¦0,1  ¦0,217  ¦КО -  ¦0,22  ¦Вода  ¦куб.¦1    ¦

¦   ¦             ¦        ¦кв. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦ИТОГО при посадке:                                           ¦       ¦      ¦      ¦                 ¦

¦                   тюльпанов                                 ¦47,143 ¦      ¦11,874¦                 ¦

¦                   нарциссов                                 ¦47,143 ¦      ¦11,874¦                 ¦

¦                   гиацинтов                                 ¦52,443 ¦      ¦13,774¦                 ¦

¦                   лилий                                     ¦31,243 ¦      ¦ 6,174¦                 ¦

¦                   гладиолусов                               ¦36,543 ¦      ¦ 8,074¦                 ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+------+------+-----------------+

¦                       Уход за цветниками                                                            ¦

+---T-------------T--------T----T-----T-----T-----T-----T-----T-------T------T------T------T----T-----+

¦1  ¦ТНВ 1987     ¦Снятие  ¦100 ¦1,3  ¦3    ¦IV   ¦1    ¦1    ¦1,3    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.4.4-9-18   ¦лапника ¦кв. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦с цвет- ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ника,   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вынос   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦его на  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦дорожку ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦и       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦укладка ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦в кучи  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987     ¦Прополка¦100 ¦5,23 ¦3    ¦V -  ¦3    ¦3    ¦15,69  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2а-6   ¦цветни- ¦кв. ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ков с   ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦рыхлени-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ем почвы¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦То же   ¦100 ¦3,22 ¦3    ¦V -  ¦2    ¦2    ¦6,44   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2б-9   ¦без     ¦кв. ¦     ¦     ¦IV   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦рыхления¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦почвы   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987     ¦Полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦V -  ¦15   ¦1,5  ¦3,255  ¦КО -  ¦3,255 ¦Вода  ¦куб.¦15   ¦

¦   ¦2.4.8-1.2    ¦растений¦кв. ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦из      ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦шланга  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(10     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987     ¦Приго-  ¦тыс.¦0,85 ¦3    ¦V -  ¦2    ¦6    ¦5,1    ¦      ¦      ¦Вода  ¦куб.¦6    ¦

¦   ¦1.1.4-10-16  ¦товление¦л   ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦раствора¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦заданной¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦концент-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рации   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987     ¦Подкорм-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-8-24   ¦ка      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦растений¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦раство- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ром     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний из  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦расчета ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦0,5 л на¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦расте-  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ние:    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тюльпаны¦100 ¦2,3  ¦3    ¦V -  ¦2    ¦2    ¦4,6    ¦-     ¦-     ¦Мине- ¦кг  ¦0,9  ¦

¦   ¦             ¦(N - 150¦кв. ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦- 180   ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ное   ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м,¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦Р - 60 -¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦рение ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦90 г/кв.¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦м, К -  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦110 -   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦180     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦1-я до  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦появле- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ния     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ростков,¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦азотная,¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦2-я при ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦появле- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нии     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ростков)¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нарциссы¦100 ¦2,3  ¦3    ¦V -  ¦2    ¦2    ¦4,6    ¦-     ¦-     ¦Мине- ¦кг  ¦0,06 ¦

¦   ¦             ¦(N - 10 ¦кв. ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦- 15    ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ное   ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦рение ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гиацинты¦100 ¦2,3  ¦3    ¦V -  ¦2    ¦2    ¦4,6    ¦-     ¦-     ¦Мине- ¦кг  ¦0,4  ¦

¦   ¦             ¦(N - 60 ¦кв. ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м,¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ное   ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦К - 60  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦рение ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лилии   ¦100 ¦2,3  ¦3    ¦V -  ¦3    ¦3    ¦6,9    ¦-     ¦-     ¦Мине- ¦кг  ¦0,2  ¦

¦   ¦             ¦(1-я: N ¦кв. ¦     ¦     ¦VII  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦- 30    ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ное   ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦в начале¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦рение ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦весенне-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦го рос- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦та, 2-я:¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦N - 30  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м,¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦К - 60  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦в период¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦сильного¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вегета- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тивного ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦роста,  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦3-я: N -¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦30 г/кв.¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦м, Р -  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦30 г/кв.¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦м, К -  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦60 г/кв.¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦м в пе- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦риод бу-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тониза- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ции)    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гладио- ¦100 ¦2,3  ¦3    ¦V -  ¦3    ¦3    ¦6,9    ¦-     ¦-     ¦Мине- ¦кг  ¦0,2  ¦

¦   ¦             ¦лусы    ¦кв. ¦     ¦     ¦VIII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(1-я: N ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ное   ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦- 30    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м,¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦рение ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦Р - 20  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м,¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦2-я: N -¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦10 г/кв.¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦м, Р -  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦20 г/кв.¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦м, 3-я: ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦Р - 30  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987     ¦Обрезка ¦100 ¦1,35 ¦3    ¦V -  ¦3    ¦3    ¦4,05   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1в-4   ¦отцвет- ¦кв. ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ших рас-¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦тений и ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦относка ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вырезан-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ных     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦стеблей ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦за      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦пределы ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦цветника¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987     ¦Очистка ¦100 ¦0,03 ¦3    ¦V -  ¦30   ¦30   ¦0,9    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3   ¦цветника¦кв. ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦от слу- ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦чайного ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ности с ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦выносом ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦его за  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦пределы ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦цветника¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦8  ¦ТНВ 1987     ¦То же от¦100 ¦1,55 ¦3    ¦V -  ¦1    ¦1    ¦1,55   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1   ¦опавших ¦кв. ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦листьев,¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦сучьев и¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦почвы   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦9  ¦             ¦Утепле- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ние     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦цветни- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ка:     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦торфом  ¦100 ¦4,82 ¦3    ¦X -  ¦1    ¦1    ¦4,82   ¦-     ¦-     ¦Торф  ¦куб.¦10   ¦

¦   ¦1.3.2-38б-107¦        ¦кв. ¦     ¦     ¦XI   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦        ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦еловым  ¦100 ¦6,8  ¦3    ¦X -  ¦1    ¦1    ¦6,8    ¦-     ¦-     ¦Лапник¦куб.¦10   ¦

¦   ¦1.4.4-7-14   ¦лапником¦кв. ¦     ¦     ¦XI   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦(рых- ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦с под-  ¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦лый)  ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ноской и¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦расклад-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кой по  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦площади ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦10 ¦             ¦Погру-  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦зочно - ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦разгру- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦зочные  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦работы: ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦погрузка¦т   ¦1,36 ¦3    ¦V -  ¦1    ¦0,1  ¦0,14   ¦ЗИЛ - ¦0,14  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-50   ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦то же   ¦т   ¦1,7  ¦3    ¦V -  ¦1    ¦0,1  ¦0,17   ¦ЗИЛ - ¦0,17  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-56   ¦лапника ¦    ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦погрузка¦т   ¦0,57 ¦3    ¦IV - ¦2    ¦0,002¦0,001  ¦ГАЗ - ¦0,001 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-40   ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦V    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний в   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мешкота-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ре на   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦разгруз-¦т   ¦0,38 ¦3    ¦IV - ¦2    ¦0,002¦0,001  ¦ГАЗ - ¦0,001 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62   ¦ка мине-¦    ¦     ¦     ¦V    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний с   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорта  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦перевоз-¦т/км¦-    ¦-    ¦V -  ¦-    ¦0,1  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦  -   ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦ка мусо-¦    ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ра на   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦расстоя-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ние до  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦30 км   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦то же   ¦т/км¦-    ¦-    ¦V -  ¦-    ¦0,4  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦  -   ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦лапника ¦    ¦     ¦     ¦VI   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦подвоз  ¦т/км¦-    ¦-    ¦IV - ¦2    ¦0,002¦-      ¦ГАЗ - ¦  -   ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦V    ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний ав- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тотран- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦до 30 км¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦ИТОГО за 1 год содержания цветника:                          ¦       ¦      ¦      ¦                 ¦

¦                                    тюльпаны                 ¦54,817 ¦      ¦3,567 ¦                 ¦

¦                                    нарциссы                 ¦54,817 ¦      ¦3,567 ¦                 ¦

¦                                    гиацинты                 ¦54,817 ¦      ¦3,567 ¦                 ¦

¦                                    лилии                    ¦57,117 ¦      ¦3,567 ¦                 ¦

¦                                    гладиолусы               ¦57,117 ¦      ¦3,567 ¦                 ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+------+------+-----------------+

¦                                          Выкопка растений                                           ¦

+---T-------------T--------T----T-----T-----T-----T-----T-----T-------T------T------T------T----T-----+

¦1  ¦             ¦Выкапы- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вание   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦луковиц ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦и клуб- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нелуко- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦виц с   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦их от   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦земли,  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦отноской¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦за пре- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦делы    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦цветника¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦и уклад-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кой в   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ящики:  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦тюльпаны¦100 ¦0,18 ¦3    ¦VII  ¦1    ¦66   ¦11,88  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.2-29-91  ¦(коэф.  ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦размн.  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦1,1)    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦нарциссы¦100 ¦0,18 ¦3    ¦VII  ¦1/4  ¦26,25¦4,725  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.2-29-91  ¦(коэф.  ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦размн.  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦1,75)   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦гиацинты¦100 ¦0,58 ¦3    ¦VII  ¦1    ¦56   ¦32,48  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.2-29-92  ¦(коэф.  ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦размн.  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦0,8)    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦лилии   ¦100 ¦0,18 ¦3    ¦VIII ¦1/3  ¦20   ¦3,6    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.2-29-91  ¦(коэф.  ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦размн.  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦2)      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦гладио- ¦100 ¦0,28 ¦3    ¦IX - ¦1    ¦200  ¦56     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.2-29-90  ¦лусы    ¦шт. ¦     ¦     ¦X    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(коэф.  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦размн.  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦5)      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987     ¦Сорти-  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.3.8-29-77  ¦ровка   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦луковиц ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦и клуб- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нелуко- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦виц на 3¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦фракции ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦и уклад-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ка в та-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ру:     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тюльпаны¦тыс.¦0,77 ¦3    ¦VI   ¦1    ¦6,6  ¦5,08   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нарциссы¦тыс.¦0,77 ¦3    ¦VI   ¦1/4  ¦2,625¦2,02   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гиацинты¦тыс.¦0,77 ¦3    ¦VI   ¦1    ¦5,6  ¦4,31   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лилии   ¦тыс.¦0,77 ¦3    ¦VIII ¦1/3  ¦2    ¦1,54   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гладио- ¦тыс.¦0,77 ¦3    ¦IX   ¦1    ¦20   ¦15,4   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦лусы    ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987     ¦Подсчет ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.3.8-30-79  ¦луковиц:¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦тюльпаны¦тыс.¦0,37 ¦3    ¦VI   ¦1    ¦6,6  ¦2,44   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нарциссы¦тыс.¦0,37 ¦3    ¦VI   ¦1/4  ¦2,625¦0,97   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гиацинты¦тыс.¦0,37 ¦3    ¦VI   ¦1    ¦5,6  ¦2,07   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лилии   ¦тыс.¦0,37 ¦3    ¦VIII ¦1/3  ¦2    ¦0,74   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦        ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гладио- ¦тыс.¦0,37 ¦3    ¦IX   ¦1    ¦20   ¦7,4    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦лусы    ¦шт. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987     ¦Осенняя ¦100 ¦10,2 ¦3    ¦IX   ¦1    ¦1    ¦10,2   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-1-2б  ¦перекоп-¦кв. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ка почвы¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦на глу- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦бину до ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦20 см с ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦перево- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рачива- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦пласта  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на сред-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦них поч-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вах     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987     ¦Разрав- ¦100 ¦4,2  ¦3    ¦IX   ¦1    ¦1    ¦4,2    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.1.2А-2-4б  ¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦вскопан-¦м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ной поч-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вы граб-¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лями с  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦разбив- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кой     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦комьев и¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦очисткой¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦от рас- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦титель- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ных ос- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦татков  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦ИТОГО при выкопке растений:                                  ¦       ¦                               ¦

¦                            тюльпаны                         ¦33,8   ¦                               ¦

¦                            нарциссы                         ¦22,115 ¦                               ¦

¦                            гиацинты                         ¦53,26  ¦                               ¦

¦                            лилии                            ¦20,28  ¦                               ¦

¦                            гладиолусы                       ¦93,2   ¦                               ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+------T------T-----------------+

¦ВСЕГО по технологической карте:                              ¦       ¦      ¦      ¦                 ¦

¦                                тюльпаны                     ¦135,76 ¦      ¦15,441¦                 ¦

¦                                нарциссы                     ¦124,075¦      ¦15,441¦                 ¦

¦                                гиацинты                     ¦160,52 ¦      ¦17,341¦                 ¦

¦                                лилии                        ¦108,64 ¦      ¦9,741 ¦                 ¦

¦                                гладиолусы                   ¦186,86 ¦      ¦11,641¦                 ¦

L-------------------------------------------------------------+-------+------+------+------------------

Примечание. Под луковичные нельзя вносить удобрения, содержащие хлор.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 20

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ ИЗ КУСТОВЫХ И КОРНЕВИЩНЫХ

МНОГОЛЕТНИКОВ

(расчет на 100 кв. м)

----T-------------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T--------------------------------------¬

¦ N ¦  Основание  ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦ нормативных ¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-------T------------T-----------------+

¦   ¦   затрат    ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦  средства  ¦    материалы    ¦

¦   ¦             ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации¦                 ¦

¦   ¦             ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     +-------+------T-----+------T----T-----+

¦   ¦             ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦- ч  ¦нова- ¦из- ¦че-  ¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦ство ¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦ 1 ¦      2      ¦    3   ¦  4 ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦1  ¦ТНВ 1987     ¦Полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦V - ¦10   ¦1    ¦2,17   ¦КО -  ¦2,17 ¦Вода  ¦куб.¦10   ¦

¦   ¦2.4.8-1,2    ¦растений¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦из шлан-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦га (10  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦л/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987     ¦Прополка¦100 ¦5,23 ¦3    ¦    ¦6    ¦6    ¦31,38  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2а-6   ¦цветника¦кв. ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦с рыхле-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦почвы и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удалени-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ем сор- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ной рас-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦титель- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987     ¦Очистка ¦100 ¦0,03 ¦3    ¦V - ¦120  ¦120  ¦3,6    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3   ¦цветни- ¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ков от  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦случай- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ного му-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦сора с  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦отноской¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦за      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦пределы ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦цветника¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987     ¦То же от¦100 ¦1,35 ¦3    ¦VII ¦3    ¦3    ¦4,05   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1в-4   ¦стеблей ¦кв. ¦     ¦     ¦- IX¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦отцвет- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ших рас-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тений   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987     ¦То же от¦100 ¦1,55 ¦3    ¦IX -¦2    ¦2    ¦3,1    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1   ¦опавших ¦кв. ¦     ¦     ¦X,  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦листьев,¦м   ¦     ¦     ¦IX -¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦сучьев и¦    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦средней ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦засорен-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ности   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987     ¦Погрузка¦т   ¦1,36 ¦3    ¦V - ¦1    ¦0,1  ¦0,136  ¦ЗИЛ - ¦0,136¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-50   ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦2    ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦на ав-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦раза ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦тотран- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦7  ¦             ¦Вывоз   ¦т/км¦-    ¦-    ¦V - ¦-    ¦0,1  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦2    ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦раза ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦до 30 км¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦8  ¦ТНВ 1987     ¦Приго-  ¦тыс.¦0,85 ¦3    ¦IV  ¦3    ¦1,5  ¦1,275  ¦-     ¦-    ¦Мине- ¦кг  ¦1,6  ¦

¦   ¦1.1.4-10-16  ¦товление¦л   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦раствора¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦ные   ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦мине-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ральных ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦рения ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний за- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦данной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦концент-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рации   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦9  ¦ТНВ 1987     ¦Подкорм-¦100 ¦2,3  ¦3    ¦IV  ¦3    ¦3    ¦6,9    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-8-24   ¦ка мно- ¦кв. ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦голетни-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ков ми- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦нераль- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ными    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ниями   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(раство-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ром) с  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦поднос- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кой вед-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рами из ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦емкостей¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(12 - 16¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦г/кв. м)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦10 ¦ТНВ 1987     ¦Утепле- ¦100 ¦5,85 ¦3    ¦X - ¦1    ¦1    ¦5,85   ¦-     ¦-    ¦Торф  ¦куб.¦20   ¦

¦   ¦1.3.2-38а-105¦ние цве-¦кв. ¦     ¦     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦точных  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦растений¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦торфом  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на зиму ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦11 ¦ТНВ 1987     ¦Разоку- ¦100 ¦3,57 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦1    ¦3,57   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.2-9-109  ¦чивание ¦кв. ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦много-  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦летних  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦растений¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦от торфа¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦ИТОГО при уходе за цветником:                               ¦62,031 ¦      ¦2,306¦                 ¦

L------------------------------------------------------------+-------+------+-----+------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 21

УХОД ЗА ПИОНАМИ (5 ШТ./КВ. М)

(расчет на 100 шт.)

----T-------------T--------T-----T-----T-----T----T-----T-----T--------------------------------------¬

¦ N ¦  Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ    ¦

¦п/п¦ нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-------T------------T-----------------+

¦   ¦   затрат    ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦  средства  ¦    материалы    ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации¦                 ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     +-------+------T-----+------T----T-----+

¦   ¦             ¦        ¦     ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦- ч  ¦нова- ¦из- ¦че-  ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦ство ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦ 1 ¦      2      ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦1  ¦ТНВ 1987     ¦Разоку- ¦100  ¦3,57 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦0,2  ¦0,714  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.2-39-109 ¦чивание ¦кв. м¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦пионов  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦весной  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦от пере-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гноя или¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦листьев ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987     ¦Очистка ¦100  ¦1,55 ¦3    ¦IV -¦2    ¦0,4  ¦0,62   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1   ¦цветни- ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ков от  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦мусора и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦опавших ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦листьев ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦средней ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ности   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987     ¦Внесение¦100  ¦6,71 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,2  ¦1,342  ¦-     ¦-    ¦Пере- ¦т   ¦0,5  ¦

¦   ¦1.2.1-8-23   ¦органи- ¦кв. м¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦гной  ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ческих  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний с   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦заделкой¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦в почву ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987     ¦Внесение¦100  ¦4,92 ¦3    ¦V - ¦4    ¦6,8  ¦3,936  ¦-     ¦-    ¦Мине- ¦кг  ¦1,5  ¦

¦   ¦1.2.1-8-25   ¦сухих   ¦кв. м¦     ¦     ¦VII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦мине-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦ные   ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ральных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦рения ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний с   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦заделкой¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦в почву ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(15 г / ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кв. м)  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦со вто- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рого    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦года    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987     ¦Очистка ¦100  ¦0,03 ¦3    ¦IX -¦30   ¦ 6   ¦0,18   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3   ¦цветника¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦от слу- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦чайного ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мусора с¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦выносом ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦его за  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦пределы ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦цветника¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987     ¦Полив   ¦тыс. ¦2,17 ¦5    ¦V - ¦5    ¦0,02 ¦0,043  ¦КО -  ¦0,043¦Вода  ¦куб.¦0,2  ¦

¦   ¦2.4.8-1,2    ¦растений¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦из шлан-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦га (10  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦л/кв. м)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987     ¦Прополка¦100  ¦5,23 ¦3    ¦V - ¦2    ¦0,4  ¦2,092  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2а-6   ¦цветни- ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ков с   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦рыхлени-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ем почвы¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦средней ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ности   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦8  ¦ТНВ 1987     ¦То же   ¦100  ¦3,22 ¦3    ¦V - ¦2    ¦0,4  ¦1,288  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2б-9   ¦без рых-¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ления   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦9  ¦ТНВ 1987     ¦Пасынко-¦100  ¦0,3  ¦4    ¦V   ¦1    ¦1    ¦0,3    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.2-20-6   ¦вание   ¦куст.¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦растений¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦при ко- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦личестве¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦стеблей ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦в кусте ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦до 6    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦10 ¦ТНВ 1987     ¦Обрезка ¦100  ¦0,33 ¦3    ¦VI -¦3    ¦3    ¦0,99   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.2-28-82  ¦отцвет- ¦раст.¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ших     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦стеблей ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦секато- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ром с   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦выноской¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦их за   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦пределы ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦цветника¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦11 ¦ТНВ 1987     ¦Утепле- ¦100  ¦4,82 ¦3    ¦X - ¦1    ¦1    ¦4,82   ¦-     ¦-    ¦Торф  ¦куб.¦5    ¦

¦   ¦1.3.2-38б-107¦ние рас-¦кв. м¦     ¦     ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦тений   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦торфом  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на зиму ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦12 ¦             ¦Погру-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦зочно - ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦разгру- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦зочные  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦работы: ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦погрузка¦100  ¦4,37 ¦5    ¦IV -¦1    ¦0,005¦-      ¦ЭО -  ¦0,02 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦2.6.5-2      ¦органи- ¦т    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ческих  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний на  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦ 3   ¦V - ¦2    ¦0,003¦0,002  ¦ГАЗ - ¦0,002¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-40   ¦мине-   ¦     ¦     ¦     ¦VII ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ральных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний в   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мешкота-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ре на   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦то же   ¦100 т¦4,37 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦0,012¦  -    ¦Боб-  ¦0,05 ¦-     ¦-   ¦ -   ¦

¦   ¦2.6.5-2      ¦торфа   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦кэт - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦753,  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦УМЦ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦060,  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦МКСМ -¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦80,   ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3    ¦V - ¦2    ¦0,003¦0,001  ¦ГАЗ - ¦0,001¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62   ¦ка мине-¦     ¦     ¦     ¦VII ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ральных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний с   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорта  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-    ¦IV -¦-    ¦0,5  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦органи- ¦     ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ческих  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний на  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦расстоя-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ние до  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦30 км   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦то же   ¦т/км ¦-    ¦-    ¦V - ¦-    ¦0,003¦-      ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦мине-   ¦     ¦     ¦     ¦VII ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ральных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦то же   ¦т/км ¦-    ¦-    ¦IV  ¦-    ¦1,25 ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦торфа   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+-----+

¦ИТОГО                                                        ¦16,328 ¦      ¦0,116¦                 ¦

L-------------------------------------------------------------+-------+------+-----+------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 22

УХОД ЗА РОЗАМИ В ЦВЕТНИКАХ

(расчет на 100 кв. м)

----T-------------T--------T-----T-----T------T----T-----T-----T---------------------------------------¬

¦ N ¦  Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз-  ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ     ¦

¦п/п¦ нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд   ¦ис- ¦ность¦работ+-------T-------------T-----------------+

¦   ¦   затрат    ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо- ¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦  средства   ¦    материалы    ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦на   ¦чего  ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации ¦                 ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦ед.  ¦      ¦ния,¦     ¦     +-------+------T------+------T----T-----+

¦   ¦             ¦        ¦     ¦изме-¦      ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦ре-  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦че-  ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦ния, ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦ство ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦чел. ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦             ¦        ¦     ¦- ч  ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦ 1 ¦      2      ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦                                   Уход в первый год после посадки                                    ¦

+---T-------------T--------T-----T-----T------T----T-----T-----T-------T------T------T------T----T-----+

¦1  ¦ТНВ 1987     ¦Полив   ¦тыс. ¦2,17 ¦5     ¦V - ¦30   ¦3    ¦6,51   ¦КО -  ¦6,51  ¦Вода  ¦куб.¦30   ¦

¦   ¦2.4.8-1,2    ¦растений¦кв. м¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦из шлан-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦га (10  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦л/кв. м)¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦2  ¦             ¦Прополка¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦роз с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦рыхлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ем почвы¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦в рядах:¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦первая  ¦100  ¦1,62 ¦3     ¦V - ¦1    ¦1    ¦1,62   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.10-8-15  ¦        ¦кв. м¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦вторая  ¦100  ¦1,04 ¦3     ¦VI -¦1    ¦1    ¦1,04   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.10-8-16  ¦        ¦кв. м¦     ¦      ¦VII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦последу-¦100  ¦0,8  ¦3     ¦VII ¦2    ¦2    ¦1,6    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.10-8-17  ¦ющие    ¦кв. м¦     ¦      ¦- IX¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987     ¦Подкорм-¦100  ¦14,8 ¦3     ¦V - ¦1    ¦ 0,3 ¦4,44   ¦-     ¦-     ¦Пере- ¦кг  ¦500  ¦

¦   ¦1.2.1-8-22   ¦ка роз  ¦кв. м¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦гной  ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ческими ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ниями,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вносимы-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ми в    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лунки   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦4  ¦             ¦Погру-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦зочно - ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦разгру- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦зочные  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦работы: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦погрузка¦100  ¦4,37 ¦5     ¦V - ¦1    ¦0,005¦-      ¦ЭО -  ¦0,02  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦2.6.5-2б     ¦органи- ¦т    ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний на  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦3     ¦V - ¦1    ¦0,007¦0,004  ¦ГАЗ - ¦0,004 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-40   ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ре на   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3     ¦V - ¦1    ¦0,007¦0,003  ¦ГАЗ - ¦0,003 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62   ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорта  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-     ¦V - ¦1    ¦0,5  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦органи- ¦     ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ческих  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ре авто-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спортом ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦до 30 км¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦то же   ¦т/км ¦  -  ¦-     ¦V - ¦1    ¦0,007¦-      ¦ГАЗ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦             ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987     ¦Подкорм-¦100  ¦4,92 ¦3     ¦V - ¦1    ¦1    ¦4,92   ¦-     ¦-     ¦Мине- ¦кг  ¦7,4  ¦

¦   ¦1.2.1-8-25   ¦ка роз  ¦кв. м¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ные   ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ральными¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦рения ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ниями,  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вносимы-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ми в    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лунки   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987     ¦Обрезка ¦100  ¦0,55 ¦5     ¦V - ¦2    ¦10   ¦5,5    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.10Б-5-11а¦средне- ¦куст.¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦рослых  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦роз с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦откидкой¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦срезан- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ных ве- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ток в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦сторону ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987     ¦Окучива-¦100  ¦1,17 ¦3     ¦X   ¦1    ¦5    ¦5,85   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.2-1-1    ¦ние роз ¦куст.¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦на зиму ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦8  ¦ТНВ 1987     ¦Заготов-¦100  ¦1,61 ¦3     ¦VIII¦1    ¦5    ¦8,05   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.10Д-10-18¦ка шпи- ¦шт.  ¦     ¦      ¦- IX¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦лек для ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦пришпи- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ливания ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦роз     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦9  ¦ТНВ 1987     ¦Пришпи- ¦100  ¦1,15 ¦4     ¦IX -¦1    ¦5    ¦5,75   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.10Д-11-19¦ливание ¦куст.¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦роз,    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦пригнув ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ветки к ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦земле   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦10 ¦ТНВ 1987     ¦Утепле- ¦100  ¦0,84 ¦4     ¦X - ¦1    ¦5    ¦4,2    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.10Д-12-20¦ние кус-¦куст.¦     ¦      ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦тов роз ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦лапником¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦ИТОГО за первый год ухода:                                    ¦49,487 ¦      ¦6,537 ¦                 ¦

+--------------------------------------------------------------+-------+------+------+-----------------+

¦                                   Уход во второй и последующие годы                                  ¦

+---T-------------T--------T-----T-----T------T----T-----T-----T-------T------T------T------T----T-----+

¦1  ¦ТНВ 1987     ¦Удаление¦100  ¦0,84 ¦4     ¦IV  ¦1    ¦5    ¦4,2    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.10Д-12-20¦утепля- ¦куст.¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ющего   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦слоя    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦лапника ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987     ¦Разоку- ¦100  ¦1,69 ¦3     ¦IV  ¦1    ¦5    ¦8,45   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.2-2-6    ¦чивание ¦куст.¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦грунта с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦разрав- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ниванием¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кустов  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦роз     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦3  ¦             ¦Весенняя¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦обрезка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦роз:    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦чайно - ¦100  ¦6,3  ¦5     ¦V - ¦1    ¦2,5  ¦15,75  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-5-11   ¦гибрид- ¦куст.¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ных     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(50%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦полиан- ¦100  ¦4,62 ¦5     ¦V - ¦1    ¦2,5  ¦11,55  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.2-5-12   ¦товых   ¦куст.¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦(50%)   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987     ¦Удаление¦100  ¦1,26 ¦3     ¦V - ¦1    ¦  5  ¦6,3    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.5-12-27  ¦дикой   ¦куст.¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦поросли ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987     ¦Очистка ¦100  ¦0,03 ¦3     ¦IV -¦120  ¦120  ¦3,6    ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3   ¦цветника¦кв. м¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦от слу- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦чайного ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мусора с¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦выносом ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦его за  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦пределы ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦цветника¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987     ¦Очистка ¦100  ¦1,55 ¦3     ¦IV -¦2    ¦2    ¦3,1    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1   ¦цветника¦кв. м¦     ¦      ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦от мусо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ра и    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦листьев ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦средней ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦засорен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ности   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦7  ¦             ¦Погру-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦зочно - ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦разгру- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦зочные  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦работы: ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦погрузка¦т    ¦1,36 ¦3     ¦V - ¦1    ¦0,1  ¦0,136  ¦ЗИЛ - ¦0,136 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-50   ¦мусора и¦     ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦листьев ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦на авто-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦погрузка¦100  ¦4,37 ¦5     ¦V - ¦1    ¦0,01 ¦-      ¦ЭО -  ¦0,04  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦2.6.5-2      ¦перегноя¦т    ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на авто-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦погрузка¦т    ¦0,57 ¦3     ¦V - ¦1    ¦0,007¦0,004  ¦ГАЗ - ¦0,004 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-40   ¦мине-   ¦     ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний в   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мешкота-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ре на   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорт   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987     ¦разгруз-¦т    ¦0,38 ¦3     ¦V - ¦1    ¦0,007¦0,003  ¦ГАЗ - ¦0,003 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-62   ¦ка мине-¦     ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ральных ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ний с   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦авто-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦тран-   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦спорта  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦перевоз ¦т/км ¦-    ¦-     ¦V - ¦1    ¦1    ¦-      ¦1     ¦2     ¦3     ¦4   ¦  5  ¦

¦   ¦             ¦мусора и¦     ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦листьев ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦на рас- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦стояние ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦до 30 км¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦то же   ¦т/км ¦-    ¦-     ¦V - ¦1    ¦1    ¦-      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦перегноя¦     ¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦8  ¦ТНВ 1987     ¦Подкорм-¦100  ¦6,71 ¦3     ¦V - ¦1    ¦1    ¦6,71   ¦-     ¦-     ¦Пере- ¦кг  ¦1000 ¦

¦   ¦1.2.1-8-23   ¦ка роз  ¦кв. м¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦гной  ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦перегно-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ем (10  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кг /    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кв. м)  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦9  ¦ТНВ 1987     ¦Подкорма¦100  ¦4,92 ¦3     ¦V - ¦1    ¦1    ¦4,92   ¦-     ¦-     ¦Мине- ¦кг  ¦7,4  ¦

¦   ¦1.2.1-8-25   ¦роз су- ¦кв. м¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦раль- ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦хими ми-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦ные   ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦нераль- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦удоб- ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ными    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦рения ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦удобре- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ниями   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦10 ¦ТНВ 1987     ¦Выбороч-¦100  ¦1,2  ¦4     ¦VII ¦5    ¦5    ¦6      ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-5б-15  ¦ная об- ¦шт.  ¦     ¦      ¦- IX¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦резка   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦отцвет- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ших роз,¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦сбор и  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вынос   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦срезан- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ных по- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦бегов за¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦пределы ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦цветника¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦(до 10% ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦общего  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦числа   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦роз)    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦11 ¦ТНВ 1987     ¦Прополка¦100  ¦5,23 ¦3     ¦V - ¦5    ¦5    ¦26,15  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2а-6   ¦роз с   ¦кв. м¦     ¦      ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦рыхлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ем почвы¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦при     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦средней ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦засорен-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ности   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦12 ¦ТНВ 1987     ¦То же   ¦100  ¦3,33 ¦3     ¦V - ¦2    ¦2    ¦6,66   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.1-2б-6   ¦без рых-¦кв. м¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦ления   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦13 ¦ТНВ 1987     ¦Полив   ¦тыс. ¦4,17 ¦5     ¦V - ¦10   ¦20   ¦83,4   ¦КО -  ¦83,4  ¦Вода  ¦куб.¦20   ¦

¦   ¦2.4.8-1,2    ¦растений¦кв. м¦     ¦      ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦из шлан-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦га (20  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦л/кв. м)¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦14 ¦ТНВ 1987     ¦Опрыски-¦100  ¦0,33 ¦5 - 2 ¦X   ¦1    ¦5    ¦1,65   ¦ОКД   ¦1,65  ¦Ядохи-¦кг  ¦1    ¦

¦   ¦1.2.5-12б    ¦вание   ¦куст.¦     ¦ч     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ   ¦      ¦микаты¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦роз от  ¦     ¦     ¦тракт.¦    ¦     ¦     ¦       ¦433362¦      ¦Вода  ¦куб.¦2    ¦

¦   ¦1997         ¦вредите-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦             ¦лей и   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦болезней¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦с приго-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦товлени-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ем рабо-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦чего    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦раство- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ра, за- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦правкой ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦опрыски-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦вателя, ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦обработ-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кой     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦участка ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦и про-  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦мывкой  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦машины  ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦15 ¦ТНВ 1987     ¦Укрытие ¦100  ¦0,84 ¦4     ¦X - ¦1    ¦5    ¦4,2    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.3.10Д-11-20¦роз ело-¦куст.¦     ¦      ¦XI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС    ¦вым лап-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997         ¦ником   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦или дру-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦гими ма-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦териала-¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦ми с их ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦поднос- ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦             ¦кой     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------------+--------+-----+-----+------+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦ИТОГО по уходу во второй и последующие годы:                  ¦192,783¦      ¦85,233¦                 ¦

L--------------------------------------------------------------+-------+------+------+------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 23

УХОД ЗА САДОВО - ПАРКОВЫМИ АСФАЛЬТОВЫМИ ДОРОЖКАМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T-----------T--------T-----T-----T-----T----T-----T-----T------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦   Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-----T------------T-----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦тру- ¦  средства  ¦    материалы    ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦доза-¦ механизации¦                 ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦траты¦            ¦                 ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     +-----+------T-----+------T----T-----+

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ чел.¦наиме-¦ маш.¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ - ч ¦нова- ¦ - ч ¦нова- ¦из- ¦че-  ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦ство ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+

¦ 1 ¦     2     ¦    3   ¦ 4   ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦  11  ¦ 12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+

¦1  ¦           ¦Подмета-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ние ас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦фальто- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦вых до- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рожек со¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сбором  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора в¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кучи при¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средней ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности:  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦механи- ¦10   ¦1,02 ¦4    ¦I - ¦200  ¦14   ¦-    ¦КО -  ¦14,28¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦3.2.1      ¦зирован-¦км   ¦     ¦     ¦XII ¦     ¦     ¦     ¦713-01¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ным спо-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦собом   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(70%)   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦ТНВ 1987   ¦вручную ¦100  ¦0,23 ¦3    ¦I - ¦200  ¦60   ¦13,8 ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1.2.8-7а-29¦(30%)   ¦кв. м¦     ¦     ¦XII ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Дополни-¦100  ¦0,23 ¦3    ¦IV -¦50   ¦15   ¦3,45 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.8-7а-29¦тельное ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦выбороч-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ное под-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦метание ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦в особо ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ответс- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦твенных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦местах  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦среди   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦дня (30%¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦площади)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Полив и ¦тыс. ¦1,17 ¦5    ¦V - ¦100  ¦10   ¦11,7 ¦МТЗ - ¦11,7 ¦Вода  ¦куб.¦40   ¦

¦   ¦2.4.8-1    ¦мытье   ¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦     ¦82.06 ¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦Крафт-¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦водой   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦сман, ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦утром   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦КО -  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦после   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦713-01¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦подмета-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ния (4  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦л/кв. м)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Дополни-¦100  ¦0,36 ¦3    ¦IX -¦10   ¦10   ¦0,36 ¦МТЗ - ¦0,36 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.8-7а-30¦тельное ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦     ¦82.06,¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦подмета-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦Крафт-¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ние до- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦сман, ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рожек   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦КО -  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦при     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦713-01¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сильной ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(осенний¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦период) ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100  ¦0,44 ¦тракт¦XI -¦100  ¦100  ¦-    ¦МТЗ - ¦44   ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.8-18-78¦дорожек ¦кв. м¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦     ¦82.06,¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦от снега¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦Крафт-¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦толщиной¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦сман, ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 10 см¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦Т-25, ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦щеточны-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ТЗ-4К ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ми сне- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦- 14  ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦гоочис- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тителями¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦<*>     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Посыпка ¦100  ¦0,26 ¦3    ¦XI -¦50   ¦50   ¦13   ¦  -   ¦  -  ¦Песок ¦куб.¦3    ¦

¦   ¦1.2.8-9-45 ¦обледе- ¦кв. м¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦невших  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦песком  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+

¦7  ¦ТНВ 1987   ¦Погрузка¦100  ¦3,33 ¦-    ¦XI -¦50   ¦0,045¦-    ¦ЭО -  ¦0,15 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦2.6.5-5    ¦песка на¦т    ¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦     ¦3323А,¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+

¦8  ¦           ¦Подвозка¦т/км ¦-    ¦-    ¦XI -¦50   ¦4,5  ¦-    ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦песка   ¦     ¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦     ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 30 км¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+-----+

¦ИТОГО                                                      ¦42,31¦      ¦70,49¦                 ¦

L-----------------------------------------------------------+-----+------+-----+------------------

--------------------------------

<*> Расчет произведен с учетом производительности уборочной машины МТЗ-82.06. При работе Т-25 следует брать Нвр. = 5,5 на га, ТЗ-4К-14 - Нвр. = 1,0 на 1000 кв. м.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 24

УХОД ЗА САДОВО - ПАРКОВЫМИ ПЛИТОЧНЫМИ ДОРОЖКАМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T-----------T--------T-----T-----T-----T----T-----T-----T---------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ     ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-------T-------------T-----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦  средства   ¦    материалы    ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦ механизации ¦                 ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     +-------+------T------+------T----T-----+

¦   ¦           ¦        ¦     ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦коли-¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦че-  ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦ство ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦     ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦ 1 ¦      2    ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15  ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Подмета-¦100  ¦0,23 ¦3    ¦IV -¦200  ¦200  ¦46,0   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.8-7а-29¦ние пли-¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦точных  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средней ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности со¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦сбором  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦мусора в¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кучи    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Дополни-¦100  ¦0,23 ¦3    ¦IV -¦30   ¦9    ¦2,07   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.8-7а-29¦тельное ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦выбороч-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ное под-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦метание ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦в особо ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ответс- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦твенных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦местах  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦среди   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦дня (30%¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦площади)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Дополни-¦100  ¦0,36 ¦3    ¦IX -¦15   ¦15   ¦5,4    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.8-7а-30¦тельное ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦подмета-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦ние до- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦рожек   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦при     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦средней ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ности   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(в осен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ний     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦период) ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100  ¦1,71 ¦3    ¦V - ¦4    ¦1,2  ¦2,052  ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.8-7г-35¦дорожек ¦кв. м¦     ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от травы¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦при сла-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦бом за- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦растании¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(30%    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦площади)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Очистка ¦100  ¦0,63 ¦3    ¦XI -¦50   ¦50   ¦31,5   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.2.8-8-38 ¦дорожек ¦кв. м¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦от рых- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦лого    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦снега   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦толщиной¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 10 см¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦площади ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦6  ¦ТНВ 1987   ¦Посыпа- ¦100  ¦0,26 ¦3    ¦XI -¦60   ¦60   ¦15,6   ¦-     ¦-     ¦Песок ¦куб.¦3    ¦

¦   ¦1.2.8-9-45 ¦ние     ¦кв. м¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦обледе- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦невших  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦песком  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦7  ¦ЕНиР 1987  ¦Замена  ¦100  ¦38   ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,02 ¦0,76   ¦-     ¦-     ¦Плиты ¦кв. ¦2    ¦

¦   ¦_ Е17-45   ¦плит:   ¦кв. м¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦подноска¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦Песок ¦куб.¦0,2  ¦

¦   ¦1997       ¦плит и  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦     ¦

¦   ¦           ¦материа-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦лов на  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расстоя-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ние до  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦20 м,   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦проверка¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦и вырав-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦нивание ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦основа- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ния, ук-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ладка   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦плит с  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦провер- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦кой их  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦по уров-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ню,     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦трамбо- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦вание   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦плит,   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦заполне-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ние швов¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦песком  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦(2%)    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦8  ¦ТНВ 1987   ¦Погрузка¦т    ¦4,37 ¦     ¦XI -¦100  ¦0,048¦-      ¦ЭО -  ¦0,21  ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦2.6.5-5    ¦песка на¦     ¦     ¦     ¦IV  ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦9  ¦ТНВ 1987   ¦Погрузка¦100  ¦0,86 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,2  ¦0,172  ¦ГАЗ - ¦0,172 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-2-45 ¦плит    ¦т    ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦вручную ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦на авто-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦10 ¦           ¦Подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-    ¦XI -¦-    ¦4,8  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦песка   ¦     ¦     ¦     ¦IV  ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спортом ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦до 30 км¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦11 ¦           ¦Подвозка¦т/км ¦-    ¦-    ¦IV -¦1    ¦0,2  ¦-      ¦ГАЗ-  ¦-     ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦           ¦плит на ¦     ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦расстоя-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦ние до  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦30 км   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦12 ¦ТНВ 1987   ¦Разгруз-¦т    ¦0,48 ¦3    ¦IV -¦1    ¦0,2  ¦0,096  ¦ГАЗ-  ¦0,096 ¦-     ¦-   ¦-    ¦

¦   ¦1.6.1-3-67 ¦ка плит ¦     ¦     ¦     ¦V   ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦с авто- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦1997       ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

¦   ¦           ¦спорта  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+------+------+----+-----+

¦ИТОГО                                                      ¦103,65 ¦      ¦0,478 ¦                 ¦

L-----------------------------------------------------------+-------+------+------+------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 25

УХОД ЗА ГРАВИЙНО - ЩЕБЕНОЧНЫМИ ДОРОЖКАМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T------------T--------T-----T-----T-----T----T-----T------T-----------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем ¦   Требуется для выполнения работ  ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ +-----T------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦      ¦тру- ¦  средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦      ¦доза-¦ механизации¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦      ¦траты¦            ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦      +-----+------T-----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦      ¦чел. ¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦      ¦- ч  ¦нова- ¦- ч  ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9   ¦  10 ¦  11  ¦  12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Подмета-¦100  ¦0,36 ¦3    ¦IV -¦150  ¦150   ¦54,0 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7а-30 ¦ние до- ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦рожек со¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦сбором  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мусора в¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кучи при¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сильной ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987    ¦Полив   ¦тыс. ¦1,17 ¦5    ¦V - ¦70   ¦7     ¦8,19 ¦КО -  ¦8,19 ¦Вода  ¦куб.¦7   ¦

¦   ¦2.4.8-1     ¦полотна ¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦      ¦     ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦дорожки ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦водой   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦утром   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦после   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подмета-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ния     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Сбор    ¦100  ¦0,03 ¦3    ¦IV -¦100  ¦100   ¦3,0  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1б-3  ¦случай- ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ного му-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦сора с  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦4  ¦            ¦Выравни-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вание   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бортов  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с за-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чисткой ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли у ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦основа- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ния:    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦прямоли-¦100  ¦1,52 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦0,5   ¦0,76 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7б-31 ¦нейных  ¦м    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦(50%)   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦первое  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(весной)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦последу-¦100  ¦1,0  ¦3    ¦VII ¦1    ¦0,5   ¦0,5  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7б-32 ¦ющие    ¦м    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦криволи-¦100  ¦2,41 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦0,5   ¦1,21 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7в-33 ¦нейных  ¦м    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦(50%)   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦первое  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(весной)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦последу-¦100  ¦1,61 ¦3    ¦VII ¦1    ¦0,5   ¦0,805¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7в-34 ¦ющие    ¦м    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦куб. ¦1,11 ¦3    ¦IV -¦150  ¦0,5   ¦0,555¦ЗИЛ - ¦0,555¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-49  ¦мусора и¦м    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦      ¦     ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦земли на¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦45085,¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦КО -  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦429,  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦КНД   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦6  ¦            ¦Перевоз ¦т/км ¦-    ¦-    ¦IV -¦150  ¦0,5   ¦-    ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦мусора и¦     ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦      ¦     ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли на¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦45085,¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦КО -  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦429,  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦КНД   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Посыпа- ¦100  ¦0,26 ¦3    ¦XI -¦50   ¦50    ¦13   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-9-45  ¦ние по- ¦кв. м¦     ¦     ¦III ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лотна   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦песком  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зимой   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при об- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ледене- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нии     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦100  ¦4,37 ¦-    ¦XI -¦50   ¦0,045 ¦-    ¦ЭО -  ¦0,197¦Песок ¦т   ¦4,5 ¦

¦   ¦2.6.5-2     ¦песка на¦т    ¦     ¦     ¦III ¦     ¦      ¦     ¦3323А,¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦9  ¦            ¦Перевоз ¦т/км ¦-    ¦-    ¦XI -¦50   ¦4,5   ¦-    ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦песка на¦     ¦     ¦     ¦III ¦     ¦      ¦     ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Ремонт  ¦кв. м¦0,33 ¦3 - 2¦IV -¦10   ¦10    ¦3,3  ¦-     ¦-    ¦Щебень¦куб.¦0,2 ¦

¦   ¦1.2.8-10в-60¦дорожек ¦     ¦     ¦ч    ¦IX  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦с запол-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦нением  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦выбоин  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щебнем, ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦разрав- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нивани- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем, пла-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нирова- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием при¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦глубине ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦выбоин 6¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦- 10 см ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и уплот-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нением  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦катков  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦11 ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦100  ¦4,37 ¦-    ¦IV -¦10   ¦0,0005¦-    ¦ЭО -  ¦0,002¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.6.5-5     ¦щебня на¦т    ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦      ¦     ¦3323А,¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦12 ¦            ¦Подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-    ¦IV -¦-    ¦0,05  ¦-    ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦щебня   ¦     ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦      ¦     ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спортом ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 30 км¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                        ¦85,32¦      ¦8,944¦                ¦

L-------------------------------------------------------------+-----+------+-----+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 26

УХОД ЗА САДОВО - ПАРКОВЫМИ ГРУНТОВЫМИ ДОРОЖКАМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T------------T--------T-----T-----T-----T----T-----T------T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем ¦    Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ +------T-------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦      ¦трудо-¦  средства   ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦      ¦затра-¦ механизации ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦      ¦ты    ¦             ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦      +------+------T------+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦      ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.-ч¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦нова- ¦      ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ние,  ¦      ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦марка ¦      ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦1  ¦Местная нор-¦Уплотне-¦100  ¦-    ¦-    ¦IV  ¦2    ¦2     ¦-     ¦ДУ-10А¦0,08  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦ние по- ¦кв. м¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоза¦лотна   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ранней  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦весной с¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦толщиной¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦трамбуе-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мого    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦слоя до ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦10 см   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987    ¦Подмета-¦100  ¦0,23 ¦3    ¦IV -¦30   ¦30    ¦6,9   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7а-29 ¦ние до- ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦рожек со¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦сбором  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мусора в¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кучи при¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦средней ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦3  ¦            ¦Обрезка ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бортов  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прямоли-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нейных  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и за-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чистка  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли у ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦основа- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ния     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(50%):  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦первая  ¦100 м¦1,52 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦1     ¦1,52  ¦Трим- ¦1,52  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7В-33 ¦(весной)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦мер   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦вторая  ¦100 м¦1,0  ¦3    ¦VII ¦2    ¦2     ¦2,0   ¦Трим- ¦2,0   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7В-34 ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦мер   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦4  ¦            ¦Обрезка ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бортов  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по плав-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ным кри-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вым ли- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ниям и  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зачистка¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли у ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦основа- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ния     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(50%):  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦первая  ¦100 м¦2,41 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦1     ¦2,41  ¦Трим- ¦2,41  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7б-31 ¦(весной)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦мер   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦вторая  ¦100 м¦1,61 ¦3    ¦VII ¦2    ¦2     ¦3,22  ¦Трим- ¦3,22  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7б-32 ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦мер   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Очистка ¦га   ¦4,1  ¦3    ¦VII ¦1    ¦1     ¦4,1   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7г-36 ¦полотна ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦от травы¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦средней ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности со¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦срезкой ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грунта с¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦травой  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лопатой ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и относ-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грунта в¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кучи    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987    ¦Очистка ¦100  ¦3,50 ¦5 - 2¦VII ¦1    ¦0,01  ¦0,035 ¦ОПШ   ¦0,035 ¦Герби-¦кг  ¦0,05¦

¦   ¦2.5.5-3-6   ¦полотна ¦кв. м¦     ¦ч    ¦    ¦     ¦      ¦      ¦Т-30  ¦      ¦цид   ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦Вода  ¦куб.¦6   ¦

¦   ¦1997        ¦от травы¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦при     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦средней ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦степени ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зараста-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ния с   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦помощью ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦гербици-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дов     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Полив   ¦тыс. ¦1,17 ¦-    ¦V - ¦5    ¦5     ¦-     ¦КО -  ¦2,92  ¦Вода  ¦куб.¦5   ¦

¦   ¦2.4.8-1     ¦полотна ¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦      ¦      ¦713-01¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в жаркое¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦время   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦года    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦8  ¦ТНВ 1987    ¦Посыпа- ¦100  ¦0,26 ¦3    ¦XI -¦20   ¦20    ¦5,2   ¦-     ¦-     ¦Песок ¦куб.¦1   ¦

¦   ¦1.2.8-9-45  ¦ние до- ¦кв. м¦     ¦     ¦III ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦рожек   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦песком  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦после   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дождя и ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зимой   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при го- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лоледице¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с под-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦возкой  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦песка на¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тележках¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 100 м¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(60%    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦площади)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦9  ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦100  ¦4,37 ¦-    ¦XI -¦100  ¦0,045 ¦-     ¦ЭО -  ¦0,2   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.6.5-5     ¦песка на¦т    ¦     ¦     ¦III ¦     ¦      ¦      ¦3323А,¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦куб. ¦1,11 ¦3    ¦IV -¦3    ¦2,0   ¦2,22  ¦КО -  ¦2,22  ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-49  ¦мусора, ¦м    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦429,  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦срезан- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦КНД,  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ной тра-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вы и    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли на¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦11 ¦            ¦Перевоз ¦т/км ¦-    ¦     ¦IV -¦3    ¦2,0   ¦-     ¦КО -  ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦мусора, ¦     ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦      ¦      ¦429,  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦травы и ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦КНД,  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли на¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ЗИЛ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦12 ¦            ¦Подвоз  ¦т/км ¦-    ¦-    ¦XI -¦-    ¦4,5   ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-     ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦песка   ¦     ¦     ¦     ¦III ¦     ¦      ¦      ¦ММЗ - ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦45085 ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спортом ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 30 км¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦13 ¦ТНВ 1987    ¦Ремонт  ¦кв. м¦0,55 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦10    ¦5,5   ¦ДУ-10А¦0,008 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-10а-47¦дорожек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦с пере- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦кидыва- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грунта  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 3 м  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с по-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦слойным ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦уплотне-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием и  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦плани-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ровкой  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при пло-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щади вы-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦боин до ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦10,5    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кв. м   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и глуби-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦не 5 -  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦10 см   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+------+------+------+------+----+----+

¦ИТОГО:                                                       ¦      ¦      ¦      ¦                ¦

¦       с применением гербицидов                              ¦29,005¦      ¦14,613¦                ¦

¦       без применения гербицидов                             ¦33,07 ¦      ¦14,578¦                ¦

L-------------------------------------------------------------+------+------+------+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 27

УХОД ЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РЕШЕТКАМИ НА ЛУНКАХ ДЕРЕВЬЕВ

(расчет на 100 решеток)

----T------------T--------T----T----T-----T----T-----T-----T----------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед. ¦Нор-¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦  Требуется для выполнения работ  ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦из- ¦ма  ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T-----------T---------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦ме- ¦вре-¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦ средства  ¦   материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦ре- ¦мени¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦механизации¦               ¦

¦   ¦            ¦        ¦ния ¦на  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦           ¦               ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ед. ¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T----+------T---T----+

¦   ¦            ¦        ¦    ¦из- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.¦наиме-¦ед.¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ме- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦- ч ¦нова- ¦из-¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ре- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦    ¦ние   ¦ме-¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ния,¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦    ¦      ¦ре-¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦чел.¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦ния¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦- ч ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+---+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4 ¦  5 ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦ 14¦ 15 ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+---+----+

¦1  ¦Местная нор-¦Поднятие¦1   ¦0,1 ¦4    ¦IV -¦5    ¦500  ¦50    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-  ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦и уклад-¦дер.¦    ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦ка об-  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ратно   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦металли-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦ческих  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦решеток ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+---+----+

¦2  ¦Местная нор-¦Очистка ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦пазов   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦каркаса ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦и по-   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦верхнос-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦ти почвы¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунок от¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦мусора и¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦грязи с ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦подмета-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием и  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦уборкой ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦лунок:  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦размером¦1   ¦0,1 ¦3    ¦IV -¦5    ¦500  ¦50    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-  ¦-   ¦

¦   ¦            ¦2 x 2 м ¦дер.¦    ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦размером¦1   ¦0,07¦3    ¦IV -¦5    ¦500  ¦35    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-  ¦-   ¦

¦   ¦            ¦1,5 x   ¦дер.¦    ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,5 м   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+---+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Окраска ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦1.2.8-3-14  ¦каркаса ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦решетки ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦с рас-  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦чисткой ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦1/3 по- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦верхнос-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦ти, при-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦готовле-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦раствора¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦краски и¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦окраши- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванием в¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦два     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦слоя:   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦размером¦кв. ¦0,23¦3    ¦IV -¦2    ¦400  ¦92    ¦-     ¦-   ¦Краска¦кг ¦80  ¦

¦   ¦            ¦2 x 2 м ¦м   ¦    ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Кисть ¦шт.¦1   ¦

¦   ¦            ¦(4 кв.  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦м)      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦размером¦кв. ¦0,23¦3    ¦IV -¦2    ¦225  ¦51,75 ¦-     ¦-   ¦Краска¦кг ¦45  ¦

¦   ¦            ¦1,5 x   ¦м   ¦    ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Кисть ¦шт.¦1   ¦

¦   ¦            ¦1,5 м   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦(2,25   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

¦   ¦            ¦кв. м)  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦   ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+---+----+

¦ИТОГО:                                                    ¦      ¦                           ¦

¦       решетки размером 2 x 2 м                           ¦192   ¦                           ¦

¦       решетки размером 1,5 x 1,5 м                       ¦136,75¦                           ¦

L----------------------------------------------------------+------+----------------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 28

УХОД ЗА САДОВО - ПАРКОВЫМИ 4-МЕТРОВЫМИ ДИВАНАМИ

(расчет на 100 шт.)

----T------------T--------T-----T-----T-----T----T-----T-----T------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦   Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-------T-----------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦ средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦механизации¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     +-------+------T----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦маш.¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦- ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦    ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦    ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Окраска ¦1 ди-¦1,02 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦10   ¦10,2   ¦-     ¦-   ¦Нитро-¦кг  ¦30  ¦

¦   ¦1.2.8-1б-9  ¦садовых ¦ван  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦краска¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦диванов ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦Раст- ¦кг  ¦19  ¦

¦   ¦1997        ¦со ста- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦вори- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рым пок-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦тель  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рытием в¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦Кисть ¦шт. ¦1   ¦

¦   ¦            ¦два слоя¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с нане- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сением  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦краски  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на под- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦готов-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ленную  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поверх- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ность   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+----+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987    ¦Окраска ¦кв. м¦0,17 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦2    ¦0,34   ¦-     ¦-   ¦Лак   ¦кг  ¦5   ¦

¦   ¦1.2.8-3-13  ¦ножек   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦диванов ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦(метал- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦личес-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ких) за ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 раз   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вручную ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с рас-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чисткой ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦не менее¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1/3 пло-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щади    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦старого ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦покрытия¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Текущая ¦шт.  ¦0,27 ¦3 - 4¦IV, ¦2    ¦20   ¦5,4    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-4в-17 ¦расста- ¦     ¦     ¦ч    ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦новка   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦диванов ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦по мес- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦там     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+----+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Протирка¦100  ¦5,1  ¦3    ¦I - ¦50   ¦20   ¦102    ¦-     ¦-   ¦Моющий¦кг  ¦0,1 ¦

¦   ¦1.2.8-4б-16 ¦садовых ¦кв. м¦     ¦     ¦XII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦поро- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦диванов ¦обра-¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦шок   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦тряпка- ¦бо-  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦Вода  ¦куб.¦0,2 ¦

¦   ¦            ¦ми, смо-¦тан- ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦ченными ¦ной  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦Тряпка¦кг  ¦5   ¦

¦   ¦            ¦моющим  ¦по-  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раство- ¦верх-¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром, с  ¦ности¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подносом¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦воды    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+----+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Мойка   ¦100  ¦5,59 ¦3    ¦IV -¦10   ¦4    ¦22,36  ¦-     ¦-   ¦Моющий¦кг  ¦0,5 ¦

¦   ¦1.2.8-4а-15 ¦садовых ¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦поро- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦диванов ¦обра-¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦шок   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦с приме-¦бо-  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦Вода  ¦куб.¦5   ¦

¦   ¦            ¦нением  ¦тан- ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦щеток и ¦ной  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦Тряпка¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦            ¦тряпок, ¦по-  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с под-  ¦верх-¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦носом   ¦ности¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦воды    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+----+------+----+----+

¦6  ¦Местная нор-¦Текущий ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦ремонт  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦диванов:¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦снятие  ¦1 шт.¦0,22 ¦3    ¦IV -¦3    ¦3    ¦0,66   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1997        ¦сломан- ¦     ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных реек¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦замена и¦1 шт.¦0,267¦3    ¦IV -¦3    ¦3    ¦0,801  ¦-     ¦-   ¦Рейка ¦шт. ¦3   ¦

¦   ¦            ¦крепле- ¦     ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦Гвозди¦кг  ¦0,5 ¦

¦   ¦            ¦ние но- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вых реек¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+----+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Сметание¦100  ¦4,1  ¦3    ¦XI -¦100  ¦40   ¦164    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-4г-21 ¦снега с ¦кв. м¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦садовых ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦диванов ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦метлой и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦откиды- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванием  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦его в   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сторону ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 3 м  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при тол-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щине    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦слоя    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 10¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                       ¦305,761¦                            ¦

L------------------------------------------------------------+-------+-----------------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 29

УХОД ЗА САДОВО - ПАРКОВЫМИ СКАМЕЙКАМИ

(расчет на 100 шт.)

----T-----------T--------T-----T-----T-----T----T-----T-----T----------------------------------¬

¦ N ¦ Основание ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦  Требуется для выполнения работ  ¦

¦п/п¦нормативных¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-----T-----------T----------------+

¦   ¦  затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦тру- ¦ средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦доза-¦механизации¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦траты¦           ¦                ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     +-----+------T----+------T----T----+

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел. ¦наиме-¦маш.¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ - ч ¦нова- ¦- ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ние,  ¦    ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦марка ¦    ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦           ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2    ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10 ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987   ¦Окраска ¦1 шт.¦0,23 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦10   ¦2,3  ¦-     ¦-   ¦Краска¦кг  ¦3,6 ¦

¦   ¦1.2.8-1а-5 ¦садово -¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦Кисти ¦шт. ¦1   ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦парковых¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦скамеек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦со ста- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦рым ла- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦кокра-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сочным  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦покрыти-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ем в    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦один или¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦два слоя¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦(после  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦подсыха-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ния)    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987   ¦Переме- ¦шт.  ¦0,27 ¦3 - 2¦IV -¦2    ¦20   ¦5,4  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-4в-17¦щение и ¦     ¦     ¦ч    ¦IX  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦расста- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦новка   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦скамеек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦по мес- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦там     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987   ¦Протирка¦100  ¦5,1  ¦3    ¦IV -¦24   ¦2,4  ¦12,24¦-     ¦-   ¦Моющий¦кг  ¦0,1 ¦

¦   ¦1.2.8-4б-16¦поверх- ¦кв. м¦     ¦     ¦XI  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦поро- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ности   ¦обра-¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦шок   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦скамеек ¦бо-  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦Вода  ¦куб.¦0,05¦

¦   ¦           ¦тряпка- ¦тан- ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦           ¦ми, смо-¦ной  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦Тряпки¦кг  ¦0,5 ¦

¦   ¦           ¦ченными ¦по-  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦моющим  ¦верх-¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦раство- ¦ности¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦ром     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987   ¦Мытье   ¦100  ¦5,59 ¦3    ¦IV -¦3    ¦0,3  ¦1,68 ¦-     ¦-   ¦Моющий¦кг  ¦0,8 ¦

¦   ¦1.2.8-4а-15¦поверх- ¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦поро- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦ности   ¦обра-¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦шок   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦скамеек ¦бо-  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦Вода  ¦куб.¦0,3 ¦

¦   ¦           ¦с приме-¦тан- ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦           ¦нением  ¦ной  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦Тряпки¦кг  ¦0,5 ¦

¦   ¦           ¦щеток и ¦по-  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦тряпок, ¦верх-¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦с под-  ¦ности¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦носом   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦воды    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987   ¦Сметание¦100  ¦4,1  ¦3    ¦XI -¦100  ¦10   ¦41   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-4г-21¦снега со¦кв. м¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС  ¦скамеек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997       ¦метлой и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦откиды- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦вание   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦его в   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦сторону ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦до 3 м  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦при тол-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦щине    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦слоя    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦снега   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦свыше 10¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦           ¦см      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+-----------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                      ¦62,62¦                            ¦

L-----------------------------------------------------------+-----+-----------------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 30

УХОД ЗА УРНАМИ

(расчет на 100 урн)

----T------------T--------T----T----T-----T----T-----T-----T-----------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед. ¦Нор-¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦  Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦из- ¦ма  ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T-----------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦ме- ¦вре-¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦ средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦ре- ¦мени¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦механизации¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦ния ¦на  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦           ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ед. ¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦    ¦из- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ме- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦- ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ре- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦    ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ния,¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦    ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦чел.¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦ния ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦- ч ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4 ¦  5 ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Окраска ¦кв. ¦0,17¦3    ¦IV -¦3    ¦300  ¦5,1   ¦-     ¦-   ¦Краска¦кг  ¦27  ¦

¦   ¦1.2.8-3-13  ¦урн в   ¦м   ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦один    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦слой с  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расчист-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой не  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦менее   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1/3 пло-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щади    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦старого ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦покры-  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тия,    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем крас-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ки необ-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ходимой ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦консис- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тенции  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦2  ¦Местная нор-¦Расста- ¦100 ¦0,3 ¦3    ¦IV -¦6    ¦6    ¦1,8   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦новка   ¦шт. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦урн с   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦текущей ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦поправ- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой по  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦месту   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Очистка ¦100 ¦7,95¦3    ¦I - ¦500  ¦500  ¦3975  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-5а-22 ¦урн от  ¦урн ¦    ¦     ¦XII ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦мусора с¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вытряхи-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванием  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦или вы- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦брасыва-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием му-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сора и  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦отноской¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦его (в  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦летнее  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦время 2 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раза в  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦день)   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Протирка¦100 ¦5,67¦3    ¦III ¦50   ¦50   ¦283,5 ¦-     ¦-   ¦Моющий¦кг  ¦7,5 ¦

¦   ¦1.2.8-5в-24 ¦урн     ¦урн ¦    ¦     ¦- X ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦поро- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тряпкой,¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦шок   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦смочен- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Вода  ¦куб.¦7,5 ¦

¦   ¦            ¦ной мою-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦щим рас-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Тряпки¦кг  ¦1,5 ¦

¦   ¦            ¦твором  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Мойка   ¦100 ¦9,9 ¦3    ¦III ¦20   ¦20   ¦198   ¦-     ¦-   ¦Моющий¦кг  ¦3   ¦

¦   ¦1.2.8-5б-23 ¦урн     ¦урн ¦    ¦     ¦- X ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦поро- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тряпкой ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦шок   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦внутри и¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Вода  ¦куб.¦3   ¦

¦   ¦            ¦снаружи ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦моющим  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Тряпки¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦            ¦раство- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ром с   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поднос- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой и   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦отноской¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦воды и  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товлени-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем мою- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щего    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раствора¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                     ¦4463,4¦                            ¦

L----------------------------------------------------------+------+-----------------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 31

УХОД ЗА ВНУТРЕННИМ ГАЗОННЫМ БОРТИКОМ (ПАРЕБРИКОМ)

(расчет на 100 м)

----T------------T--------T----T----T-----T----T-----T-----T-----------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед. ¦Нор-¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦  Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦из- ¦ма  ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T-----------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦ме- ¦вре-¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦ средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦ре- ¦мени¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦механизации¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦ния ¦на  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦           ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ед. ¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦    ¦из- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ме- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦- ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ре- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦    ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ния,¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦    ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦чел.¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦ния ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦- ч ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4 ¦  5 ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Прочист-¦100 ¦2,41¦3    ¦IV -¦20   ¦0,4  ¦0,964 ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-14г-72¦ка мет- ¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лами и  ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦скребка-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ми от   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦загряз- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нения   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сверху и¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с лице- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вой сто-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦роны га-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зонных  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бортиков¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в летний¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦период  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦2  ¦Местная нор-¦Промывка¦100 ¦0,4 ¦3    ¦IV -¦5    ¦5    ¦2     ¦КО -  ¦2   ¦Вода  ¦куб.¦5   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦газонно-¦м   ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦го бор- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тика во-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦дой     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Прочист-¦100 ¦1,55¦3    ¦IV -¦10   ¦10   ¦15,5  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1а-2  ¦ка граб-¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦лями и  ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦метлами ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦прилега-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ющих по-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лос га- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зона ши-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦риной 1 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦м от му-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сора и  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грязи   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сильной ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦засорен-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Удаление¦100 ¦1,24¦3    ¦V - ¦2    ¦2    ¦2,48  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-4-13  ¦сорной  ¦кв. ¦    ¦     ¦VIII¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦травы в ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦летний  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦период  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вдоль   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бортиков¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(ширина ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 м)    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Обмета- ¦100 ¦2,34¦3    ¦XI -¦50   ¦5    ¦11,7  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-6б-27 ¦ние бор-¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тиков от¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦снега   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦движками¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и метла-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ми с от-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кидыва- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега на¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦газон   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987    ¦Скалыва-¦100 ¦0,1 ¦3    ¦XI -¦10   ¦1    ¦9,1   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-17в-77¦ние с   ¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦бортиков¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦наледи, ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦счистка ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и отки- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дывание ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в кучи  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦льда и  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при ши- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рине    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бортика ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦10 см   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                     ¦41,744¦      ¦2   ¦                ¦

L----------------------------------------------------------+------+------+----+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 32

УХОД ЗА НАРУЖНЫМИ ОГРАДАМИ

(расчет на 100 м)

----T------------T--------T----T----T-----T----T-----T-----T-----------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед. ¦Нор-¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦  Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦из- ¦ма  ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T-----------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦ме- ¦вре-¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦ средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦ре- ¦мени¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦механизации¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦ния ¦на  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦           ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ед. ¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦    ¦из- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ме- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦- ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ре- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦    ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ния,¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦    ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦чел.¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦ния ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦- ч ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4 ¦  5 ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦1  ¦Местная нор-¦Промывка¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦от пыли ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦и грязи ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦водой   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦под на- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пором   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поливо- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦моечной ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦машиной ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦оград:  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦1,8 ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦3,6   ¦КО -  ¦3,6 ¦Вода  ¦куб.¦8   ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦м   ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦худо-   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жествен-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ного    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦литья   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦1,2 ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦2,4   ¦КО -  ¦2,4 ¦Вода  ¦куб.¦4   ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦м   ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦простого¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рисунка ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦железо- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бетонные¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦высотой:¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2,0 м   ¦100 ¦1   ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦2     ¦КО -  ¦2   ¦Вода  ¦куб.¦4   ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,5 м   ¦100 ¦1   ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦2     ¦КО -  ¦2   ¦Вода  ¦куб.¦3   ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,0 м   ¦100 ¦1   ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦2     ¦КО -  ¦2   ¦Вода  ¦куб.¦2   ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦0,5 м   ¦100 ¦1   ¦3    ¦IV -¦2    ¦2    ¦2     ¦КО -  ¦2   ¦Вода  ¦куб.¦1   ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦2  ¦Местная нор-¦Протирка¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦оград от¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦пыли,   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦грязи,  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦песка и ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦хлоридов¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦весной и¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦летом:  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦9,2 ¦3    ¦V - ¦2    ¦8    ¦73,6  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦худо-   ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жествен-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ного    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦литья (4¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦м)      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦6,3 ¦3    ¦V - ¦2    ¦4    ¦25,2  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦простого¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рисунка ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(2 м)   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦железо- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бетонные¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦высотой:¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2,0 м   ¦100 ¦6,3 ¦3    ¦V - ¦2    ¦4    ¦25,2  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,5 м   ¦100 ¦6,3 ¦3    ¦V - ¦2    ¦3    ¦18,9  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,0 м   ¦100 ¦6,3 ¦3    ¦V - ¦2    ¦2    ¦12,6  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦0,5 м   ¦100 ¦6,3 ¦3    ¦V - ¦2    ¦1    ¦6,3   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦3  ¦Местная нор-¦Удаление¦100 ¦8   ¦3    ¦IV -¦3    ¦3    ¦24    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦с цоколя¦м   ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦оград   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦наплывов¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦песка и ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦железны-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ми щет- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ками    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Удаление¦100 ¦4,1 ¦3    ¦IV -¦10   ¦10   ¦41    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-12-65 ¦сорной  ¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦расти-  ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦тельнос-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ти у ог-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рад со  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сбором и¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦перене- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сением в¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кучи    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦5  ¦Местная нор-¦Обмета- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦ние и   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦очистка ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦от снега¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦в зимний¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦период: ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦1,95¦3    ¦XI -¦5    ¦20   ¦39    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦худо-   ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жествен-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ного    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦литья   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦1,95¦3    ¦XI -¦5    ¦10   ¦19,5  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦простого¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рисунка ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦железо- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бетонные¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦высотой:¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2,0 м   ¦100 ¦1,2 ¦3    ¦XI -¦5    ¦10   ¦12    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,5 м   ¦100 ¦1,2 ¦3    ¦XI -¦5    ¦7,5  ¦9     ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,0 м   ¦100 ¦1,2 ¦3    ¦XI -¦5    ¦5    ¦6     ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦0,5 м   ¦100 ¦1,2 ¦3    ¦XI -¦5    ¦2,5  ¦3     ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦6  ¦ЕНиР 1987   ¦Окраска ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦_ Е8-1-15   ¦оград:  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦табл. 12-1  ¦очистка ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦от ржав-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦чины,   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦окалины,¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦брызг   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раство- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ра,     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦краски и¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦т.д.    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(20%):  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦16,5¦3    ¦IV  ¦1    ¦4    ¦66    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦худо-   ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жествен-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ного    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦литья   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦16,5¦3    ¦IV  ¦1    ¦2    ¦33    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦простого¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рисунка ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦железо- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бетонные¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦высотой:¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2,0 м   ¦100 ¦16,5¦3    ¦IV  ¦1    ¦2    ¦33    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,5 м   ¦100 ¦16,5¦3    ¦IV  ¦1    ¦1,5  ¦24,75 ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,0 м   ¦100 ¦16,5¦3    ¦IV  ¦1    ¦1    ¦16,5  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦0,5 м   ¦100 ¦16,5¦3    ¦IV  ¦1    ¦0,5  ¦8,25  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ЕНиР 1987   ¦окраска ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦_ Е8-24К    ¦пистоле-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦табл. 13-7г ¦том -   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦распыли-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦телем:  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦_ Е8-1-15   ¦металли-¦100 ¦8,3 ¦4    ¦IV  ¦1    ¦4    ¦33,2  ¦Комп- ¦33,2¦Нитро-¦кг  ¦80  ¦

¦   ¦табл. 12-9  ¦ческие  ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦рессор¦    ¦краска¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦худо-   ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ЗИФ - ¦    ¦Раст- ¦кг  ¦52  ¦

¦   ¦1997        ¦жествен-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦155   ¦    ¦вори- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ного    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦тель  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦литья   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦8,3 ¦4    ¦IV  ¦1    ¦2    ¦16,6  ¦Комп- ¦16,6¦Нитро-¦кг  ¦40  ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦рессор¦    ¦краска¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦простого¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ЗИФ - ¦    ¦Раст- ¦кг  ¦26  ¦

¦   ¦            ¦рисунка ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦155   ¦    ¦вори- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦железо- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦тель  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бетонные¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦высотой:¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2,0 м   ¦100 ¦8,3 ¦4    ¦IV  ¦1    ¦2    ¦16,6  ¦Комп- ¦16,6¦Нитро-¦кг  ¦40  ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦рессор¦    ¦краска¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ЗИФ - ¦    ¦Раст- ¦кг  ¦26  ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦155   ¦    ¦вори- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦тель  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,5 м   ¦10  ¦6,1 ¦4    ¦IV  ¦1    ¦10   ¦ 61   ¦-     ¦-   ¦Куз-  ¦кг  ¦0,3 ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦басс- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦лак   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Раст- ¦кг  ¦0,2 ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦вори- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦тель  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,0 м   ¦10  ¦6,1 ¦4    ¦IV  ¦1    ¦10   ¦ 61   ¦-     ¦-   ¦Куз-  ¦кг  ¦0,2 ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦басс- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦лак   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Раст- ¦кг  ¦0,13¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦вори- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦тель  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦0,5 м   ¦10  ¦6,1 ¦4    ¦IV  ¦1    ¦10   ¦ 61   ¦-     ¦-   ¦Куз-  ¦кг  ¦0,1 ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦басс- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦лак   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Раст- ¦кг  ¦0,07¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦вори- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦тель  ¦    ¦    ¦

¦   ¦ЕНиР 1987   ¦Приго-  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦_ Е8-1-25   ¦товление¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦табл. 2-2в  ¦окрасоч-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ПР-2        ¦ных со- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ставов  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦(коэф.  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦0,45):  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦0,67¦4    ¦IV  ¦1    ¦4    ¦2,68  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦худо-   ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦жествен-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ного    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦литья   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦металли-¦100 ¦0,67¦4    ¦IV  ¦1    ¦2    ¦1,34  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ческие  ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦простого¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рисунка ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦железо- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бетонные¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦высотой:¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2,0 м   ¦100 ¦0,67¦4    ¦IV  ¦1    ¦2    ¦1,34  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,5 м   ¦100 ¦0,67¦4    ¦IV  ¦1    ¦1,5  ¦1,0   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1,0 м   ¦100 ¦0,67¦4    ¦IV  ¦1    ¦0,1  ¦0,07  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦0,5 м   ¦100 ¦0,67¦4    ¦IV  ¦1    ¦0,05 ¦0,03  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦        ¦кв. ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦ИТОГО содержание оград:                                   ¦      ¦      ¦    ¦                ¦

¦                       металлические художественного литья¦238,03¦      ¦36,8¦                ¦

¦                       металлические простого рисунка     ¦163,04¦      ¦19,0¦                ¦

¦                       железобетонные высотой:            ¦      ¦      ¦    ¦                ¦

¦                                                2,0 м     ¦155,14¦      ¦18,6¦                ¦

¦                                                1,5 м     ¦183,23¦      ¦2   ¦                ¦

¦                                                1,0 м     ¦158,07¦      ¦2   ¦                ¦

¦                                                0,5 м     ¦145,58¦      ¦2   ¦                ¦

L----------------------------------------------------------+------+------+----+-----------------

Примечание. Замена поврежденных частей оград и исправление кривизны производится за счет средств капитального ремонта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 33

УХОД ЗА ДЕТСКИМИ ПЛОЩАДКАМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T------------T--------T----T----T-----T----T-----T-----T------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед. ¦Нор-¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦   Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦из- ¦ма  ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦ме- ¦вре-¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦  средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦ре- ¦мени¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦ механизации¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦ния ¦на  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦            ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ед. ¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T-----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦    ¦из- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш. ¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ме- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦- ч  ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ре- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ния,¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦чел.¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦- ч ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4 ¦  5 ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦ 12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Плани-  ¦100 ¦3,39¦3    ¦IV -¦3    ¦3    ¦10,17 ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.1А-2-4  ¦ровка и ¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦выравни-¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦вание   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поверх- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦площадки¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с засып-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой не- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ровнос- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тей и   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦срезкой ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦бугров  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987    ¦Подмета-¦100 ¦0,23¦3    ¦I - ¦200  ¦200  ¦46    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7а-29 ¦ние     ¦кв. ¦    ¦     ¦XII ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦детских ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦площадок¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦средней ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦засорен-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности со¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сбором  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мусора в¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кучи    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Смачива-¦тыс.¦1,17¦5    ¦IV -¦100  ¦10   ¦11,7  ¦КО -  ¦11,7 ¦Вода  ¦куб.¦50  ¦

¦   ¦2.4.8-1     ¦ние по- ¦кв. ¦    ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦верхнос-¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ти пло- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щадок   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦утром   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦после   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подмета-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ния     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Посыпка ¦100 ¦0,26¦3    ¦III ¦100  ¦100  ¦26    ¦-     ¦-    ¦Песок ¦куб.¦3   ¦

¦   ¦1.2.8-9-45  ¦песком  ¦кв. ¦    ¦     ¦- X ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦площадок¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦после   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дождя и ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦поливки ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦водой   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Сгреба- ¦100 ¦1,17¦3    ¦XI -¦100  ¦100  ¦117   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-8а-40 ¦ние сне-¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦га и от-¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦кидыва- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние его ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в сторо-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ну лопа-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦той при ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦толщине ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦слоя    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦свыше 15¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦100 ¦3,33¦-    ¦III ¦100  ¦0,045¦-     ¦ЭО -  ¦0,15 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦2.6.5-5     ¦песка на¦т   ¦    ¦     ¦- X ¦     ¦     ¦      ¦3323А,¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ЗИЛ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦7  ¦            ¦Перевоз-¦т/км¦-   ¦-    ¦III ¦100  ¦4,5  ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦ка песка¦    ¦    ¦     ¦- X ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 15 км¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                     ¦210,87¦      ¦11,85¦                ¦

L----------------------------------------------------------+------+------+-----+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 34

УХОД ЗА ДЕТСКИМИ ПЕСОЧНИЦАМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T------------T--------T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦  Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T-----------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦ средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦механизации¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦           ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦- ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦    ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦    ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Окраска ¦кв. м¦0,55 ¦3    ¦IV  ¦1    ¦20   ¦11    ¦-     ¦-   ¦Краска¦кг  ¦4   ¦

¦   ¦1.2.8-3-12  ¦поверх- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Кисти ¦шт. ¦1   ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ности   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦песочниц¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с рас-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чисткой ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦не менее¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1/3 пло-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щади    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦старого ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лакокра-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сочного ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦покры-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тия,    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦приго-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦товление¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦раствора¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦красок и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нанесе- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦краски  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦2  ¦Местная нор-¦Выбрасы-¦куб. ¦0,97 ¦5    ¦V - ¦10   ¦20   ¦19,4  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦вание   ¦м    ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦песка из¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦песочниц¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦на до-  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рожку с ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦последу-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ющим пе-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ремеще- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием его¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 3 м и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦склады- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванием в¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кучи    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦100  ¦3,33 ¦3    ¦V - ¦10   ¦0,6  ¦0,20  ¦ЭО -  ¦0,20¦Песок ¦т   ¦60  ¦

¦   ¦2.6.5-5     ¦песка на¦т    ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦3323А,¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ЗИЛ - ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦4  ¦            ¦Подвозка¦т/км ¦ -   ¦-    ¦V - ¦10   ¦30   ¦-     ¦ЗИЛ - ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦и вывоз ¦     ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦ММЗ - ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦песка   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦45085 ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спортом ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 15 км¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦5  ¦Местная нор-¦Просеи- ¦куб. ¦4,82 ¦3    ¦V - ¦10   ¦20   ¦96,4  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦вание   ¦м    ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦песка с ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦откиды- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ванием  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦крупных ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦фракций ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в сторо-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ну      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦6  ¦Местная нор-¦Заполне-¦100  ¦10,43¦3    ¦V - ¦10   ¦1    ¦10,43 ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦ние пе- ¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦сочниц  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦песком  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦(слой   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦песка 20¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см) (ко-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦эф. 1,4)¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Подмета-¦100  ¦0,36 ¦3    ¦IV -¦100  ¦10   ¦3,6   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-7-30  ¦ние при ¦кв. м¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦сильной ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦засорен-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ности,  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сбор му-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сора в  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кучи и  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦оправка ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦песка в ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦песочни-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦цах     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦8  ¦Местная нор-¦Увлажне-¦га   ¦11,7 ¦5    ¦V - ¦70   ¦0,07 ¦0,82  ¦КО -  ¦0,82¦Вода  ¦куб.¦1,5 ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦ние пес-¦     ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦ка в    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦детских ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦песочни-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦цах во- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦дой из  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шлангов ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦9  ¦ТНВ 1987    ¦Протирка¦100  ¦5,1  ¦3    ¦V - ¦100  ¦10   ¦51    ¦-     ¦-   ¦Моющий¦кг  ¦0,3 ¦

¦   ¦1.2.8-4б-16 ¦бортов  ¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦поро- ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦песочниц¦обра-¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦шок   ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦от пыли ¦бо-  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Вода  ¦куб.¦0,4 ¦

¦   ¦            ¦и грязи ¦тан- ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦            ¦влажной ¦ной  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦Тряпки¦кг  ¦1,0 ¦

¦   ¦            ¦тряпкой,¦пло- ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦затем   ¦щади ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сухой   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Очистка ¦100  ¦0,34 ¦3    ¦XI -¦100  ¦10   ¦3,4   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-6б-27 ¦песочниц¦кв. м¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦от снега¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦с от-   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦броской ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦его в   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сторону ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                       ¦196,25¦      ¦1,02¦                ¦

L------------------------------------------------------------+------+------+----+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 35

УХОД ЗА ГРАНИТНЫМИ И МРАМОРНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T------------T--------T-----T-----T-----T----T-----T-----T------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед.  ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦   Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦изме-¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦рения¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦ средства   ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦механизации ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦            ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T-----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦ маш.¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦ - ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦ 12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦1  ¦ТНВ 1987    ¦Промывка¦100  ¦5,32 ¦5    ¦IV -¦2    ¦2    ¦10,64 ¦КО -  ¦10,64¦Вода  ¦куб.¦200 ¦

¦   ¦1.2.8-6а-25 ¦водой и ¦кв. м¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦      ¦713-01¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тщатель-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦Моющий¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦1997        ¦ная про-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦поро- ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тирка   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦шок   ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦щеткой, ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦Щетка ¦шт. ¦1   ¦

¦   ¦            ¦ветошью ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦Тряпки¦кг  ¦1   ¦

¦   ¦            ¦или     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тряпкой ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦полиро- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванных и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мрамор- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ных по- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦верхнос-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тей с   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удалени-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем грязи¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и песка ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦2  ¦Местная нор-¦Протирка¦100  ¦3    ¦5    ¦I - ¦100  ¦100  ¦300   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦полиро- ¦кв. м¦     ¦     ¦XII ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦ванных и¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦мрамор- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ных по- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦верхнос-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тей до  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦блеска с¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удалени-¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем заг- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рязнений¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и пятен ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Сметание¦100  ¦0,34 ¦5    ¦XI -¦100  ¦100  ¦34    ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-6б-27 ¦свежевы-¦кв. м¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦павшего ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦снега   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦слоем   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦более 5 ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦см мет- ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лой и   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦откидкой¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦его в   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сторону ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+-----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                       ¦344,64¦      ¦10,64¦                ¦

L------------------------------------------------------------+------+------+-----+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 36

УХОД ЗА ЛОТКАМИ

(расчет на 100 м)

----T------------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T-----------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦  Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+------T-----------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо-¦ средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затра-¦механизации¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦ты    ¦           ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     +------+------T----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел.-ч¦наиме-¦маш.¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦нова- ¦- ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦ние,  ¦    ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦марка ¦    ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4 ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦1  ¦            ¦Очистка ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кюветов ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦шириной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦25 см от¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мусора, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ила, пы-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ли и    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грязи с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦отноской¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ила и   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грязи в ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сторону ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦при за- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦полнении¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кюветов ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грязью: ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦до 50%  ¦м   ¦0,08 ¦3    ¦IV -¦2    ¦200  ¦16    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-14а-68¦        ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦ТНВ 1987    ¦свыше   ¦м   ¦0,16 ¦3    ¦IV -¦2    ¦32   ¦32    ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-14а-69¦50%     ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦        ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦2  ¦Местная нор-¦Промывка¦100 ¦1    ¦5    ¦IV -¦5    ¦5    ¦КО -  ¦5     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦лотков и¦м   ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦713-01¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦кюветов ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦водой   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦поливо- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦моечной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦машиной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦оконча- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тельной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦очистки ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦3  ¦ТНВ 1987    ¦Очистка ¦куб.¦0,91 ¦3    ¦XI -¦1    ¦7,5  ¦6,82  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.8-17б-76¦от снега¦м   ¦     ¦     ¦III ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦и льда  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦со ска- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лыванием¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦льда и  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦откиды- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ванием  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лопатой ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на 3 м  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+------+------+----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                      ¦59,82 ¦      ¦5   ¦                ¦

L-----------------------------------------------------------+------+------+----+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 37

УХОД ЗА ЦВЕТОЧНЫМИ ВАЗАМИ (1 X 1 X 0,35 М)

(расчет на 10 ваз)

----T------------T--------T----T-----T-----T----T-----T-----T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед. ¦Норма¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦    Требуется для выполнения работ   ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦из- ¦вре- ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-------T------------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦ме- ¦мени ¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦трудо- ¦ средства   ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦ре- ¦на   ¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦затраты¦механизации ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦ния ¦ед.  ¦     ¦ния,¦     ¦     +-------+------T-----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦    ¦изме-¦     ¦мес.¦     ¦     ¦чел.-ч ¦наиме-¦ маш.¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ре-  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦нова- ¦ - ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ния, ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ние,  ¦     ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦чел. ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦марка ¦     ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦- ч  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦ния ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4 ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦  11  ¦ 12  ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦1  ¦Местная нор-¦Погрузка¦10  ¦3    ¦3    ¦V - ¦2    ¦2    ¦6      ¦ГАЗ - ¦6    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦ваз на  ¦шт. ¦     ¦     ¦VI, ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦IX -¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с раз-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грузкой,¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦установ-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой на  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦место и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦уборкой ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦осенью  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦2  ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦100 ¦3,33 ¦5    ¦V - ¦-    ¦0,055¦-      ¦ЭО -  ¦0,18 ¦Песок,¦т   ¦1,3 ¦

¦   ¦2.6.5-5     ¦песка   ¦т   ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3323А,¦     ¦рас-  ¦т   ¦3,93¦

¦   ¦            ¦(25%) и ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ЗИЛ - ¦     ¦тит.  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расти-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦земля,¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тельной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦ТМАУ  ¦т   ¦0,24¦

¦   ¦            ¦земли   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(75%) на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦3  ¦            ¦Подвоз  ¦т/км¦  -  ¦-    ¦V - ¦2    ¦5,47 ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦песка и ¦    ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расти-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тельной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦для за- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦полнения¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ваз на  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние 15  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦км      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦4  ¦ТНВ 1987    ¦Состав- ¦куб.¦1,3  ¦3    ¦V - ¦2    ¦6,98 ¦9,074  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.3.1-9-18  ¦ление   ¦м   ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦земляной¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦смеси с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦двукрат-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ным пе- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦релопа- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чиванием¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(земля  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦75%, пе-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сок 25%)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦5  ¦ТНВ 1987    ¦Разрав- ¦100 ¦4,26 ¦3    ¦V - ¦2    ¦0,2  ¦0,85   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.1А-3-6  ¦нивание ¦кв. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦расти-  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦тельной ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦смеси в ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вазах   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦под рей-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ку с уп-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лотнени-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦6  ¦ТНВ 1987    ¦Нанесе- ¦100 ¦0,05 ¦5    ¦V - ¦2    ¦17,6 ¦0,88   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦   -¦

¦   ¦1.2.3-1-2   ¦ние ри- ¦шт. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦сунка с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦размет- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой то- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦чек по- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦садки   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦7  ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦100 ¦2,04 ¦3    ¦V - ¦2    ¦0,14 ¦0,28   ¦ГАЗ - ¦0,28 ¦Цве-  ¦шт. ¦1760¦

¦   ¦1.6.1-1а-6  ¦и вы-   ¦шт. ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦точная¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦грузка  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦рас-  ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦цветоч- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦сада  ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной рас-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сады в  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ящиках  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦объемом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 0,02 ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦куб. м  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(Нвр. x ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦2)      ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦8  ¦            ¦Подвоз  ¦т/км¦-    ¦-    ¦V - ¦2    ¦1,3  ¦-      ¦ГАЗ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦цветоч- ¦    ¦     ¦     ¦VI  ¦     ¦     ¦       ¦3307  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ной рас-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сады ав-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тотран- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спортом ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦9  ¦ЕНиР 1987   ¦Посадка ¦100 ¦0,47 ¦5    ¦V - ¦2    ¦17,6 ¦8,272  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦_ Е18-26-3  ¦цветов в¦шт. ¦     ¦     ¦VII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вазы из ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦расчета ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦70 шт.  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на 1    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кв. м   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦с под-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ноской  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рассады,¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦выборкой¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ее из   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ящиков, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подбором¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦растений¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и их оп-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦равкой, ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в т.ч.  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦двукрат-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ная сме-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на цве- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тов и   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦текущий ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ремонт с¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подсад- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кой до  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦25% (ко-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦эф. 1,4)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦10 ¦ТНВ 1987    ¦Очистка ¦100 ¦1,55 ¦3    ¦V - ¦2    ¦0,25 ¦0,387  ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1а-1  ¦и уборка¦кв. ¦     ¦     ¦VII ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦мусора и¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦земли   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦после   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦посадки ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦цветов  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦11 ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦т   ¦1,11 ¦3    ¦V - ¦2    ¦0,1  ¦0,11   ¦ЗИЛ - ¦0,11 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-49  ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦VII ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦на авто-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦12 ¦            ¦Вывоз   ¦т/км¦-    ¦-    ¦V - ¦2    ¦0,1  ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦мусора  ¦    ¦     ¦     ¦VII ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦13 ¦ТНВ 1987    ¦Полив   ¦тыс.¦2,17 ¦5    ¦V - ¦150  ¦1,5  ¦3,25   ¦КО -  ¦3,25 ¦Вода  ¦куб.¦15  ¦

¦   ¦2.4.8-1,2   ¦цветов в¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦733-01¦     ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦вазах   ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦водой   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(10 л на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦1 вазу) ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦14 ¦Местная нор-¦Протирка¦кв. ¦0,1  ¦3    ¦V - ¦80   ¦800  ¦80     ¦-     ¦-    ¦Тряпки¦кг  ¦0,3 ¦

¦   ¦ма          ¦ваз     ¦м   ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тряпкой ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦с удале-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦нием    ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦подтеков¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и грязи ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦15 ¦ТНВ 1987    ¦Прополка¦100 ¦5,23 ¦3    ¦V - ¦10   ¦1    ¦5,23   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-2а-6  ¦цветоч- ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ных рас-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦тений в ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦вазах с ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦рыхлени-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем почвы¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦(засо-  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ренность¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦средняя)¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦16 ¦ТНВ 1987    ¦Удаление¦100 ¦1,35 ¦3    ¦V - ¦15   ¦1,5  ¦2,02   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.2.1-1в-4  ¦отцвет- ¦кв. ¦     ¦     ¦IX  ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ших соц-¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ветий   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦17 ¦ТНВ 1987    ¦Сбор и  ¦100 ¦0,03 ¦3    ¦V - ¦150  ¦15   ¦0,45   ¦-     ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.1.1-1б-3  ¦удаление¦кв. ¦     ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦случай- ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ного му-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦сора из ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ваз     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦18 ¦ТНВ 1987    ¦Погрузка¦куб.¦1,11 ¦3    ¦X   ¦1    ¦3,65 ¦4,05   ¦ЗИЛ - ¦4,05 ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦1.6.1-2-49  ¦из ваз  ¦м   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦отрабо- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦танной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спорт   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦19 ¦            ¦Вывоз   ¦т/км¦-    ¦-    ¦X   ¦-    ¦5,47 ¦-      ¦ЗИЛ - ¦-    ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦отрабо- ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦ММЗ - ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦танной  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦45085 ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦земли на¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦расстоя-¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ние до  ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦30 км   ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+-------+------+-----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                      ¦120,853¦      ¦13,87¦                ¦

L-----------------------------------------------------------+-------+------+-----+-----------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 38

УХОД ЗА ГРАНИТНЫМИ ЛЕСТНИЦАМИ

(расчет на 100 кв. м)

----T------------T--------T----T----T-----T----T-----T-----T----------------------------------¬

¦ N ¦ Основание  ¦Наимено-¦Ед. ¦Нор-¦Раз- ¦Срок¦Крат-¦Объем¦  Требуется для выполнения работ  ¦

¦п/п¦нормативных ¦вание   ¦из- ¦ма  ¦ряд  ¦ис- ¦ность¦работ+-----T-----------T----------------+

¦   ¦   затрат   ¦работ   ¦ме- ¦вре-¦рабо-¦пол-¦     ¦     ¦тру- ¦ средства  ¦    материалы   ¦

¦   ¦            ¦        ¦ре- ¦мени¦чего ¦не- ¦     ¦     ¦доза-¦механизации¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦ния ¦на  ¦     ¦ния,¦     ¦     ¦траты¦           ¦                ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ед. ¦     ¦мес.¦     ¦     +-----+------T----+------T----T----+

¦   ¦            ¦        ¦    ¦из- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦чел. ¦наиме-¦маш.¦наиме-¦ед. ¦ко- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ме- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ - ч ¦нова- ¦- ч ¦нова- ¦из- ¦ли- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ре- ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ние,  ¦    ¦ние   ¦ме- ¦че- ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦ния,¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦марка ¦    ¦      ¦ре- ¦ство¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦чел.¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦ния ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦- ч ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦ 1 ¦      2     ¦    3   ¦  4 ¦  5 ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦  10 ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦1  ¦Местная нор-¦Подмета-¦100 ¦0,7 ¦3    ¦IV -¦200  ¦200  ¦140  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦ние     ¦кв. ¦    ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦лестниц ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦с выбор-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦кой и   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦удалени-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ем мусо-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ра из   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стыков и¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦пазов   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦2  ¦Местная нор-¦Повтор- ¦100 ¦0,7 ¦3    ¦IV -¦50   ¦50   ¦35   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦ное вы- ¦кв. ¦    ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦борочное¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦подмета-¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ние     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лестниц ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦в особо ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ответс- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦твенных ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦местах  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦3  ¦Местная нор-¦Соскаб- ¦100 ¦2,3 ¦3    ¦IV -¦20   ¦20   ¦46   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦ливание ¦кв. ¦    ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦скребка-¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦ми со   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦ступенек¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лестниц ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦грязи и ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦мусора  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦4  ¦Местная нор-¦Промывка¦100 ¦0,4 ¦5    ¦IV -¦20   ¦20   ¦8    ¦КО -  ¦8,0 ¦Вода  ¦куб.¦20  ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦лестниц ¦кв. ¦    ¦     ¦X   ¦     ¦     ¦     ¦713-01¦    ¦      ¦м   ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦водой из¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦шланга  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦(10     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦л/кв. м)¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦5  ¦Местная нор-¦Подмета-¦100 ¦1   ¦3    ¦XI -¦150  ¦150  ¦150  ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦ние све-¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦жевыпав-¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦шего    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦снега   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦метлой с¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦выборкой¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦начисто ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦из сты- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ков па- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦зов и   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стенок  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦6  ¦Местная нор-¦Сколка  ¦100 ¦2,3 ¦3    ¦XI -¦30   ¦30   ¦69   ¦-     ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦уплот-  ¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦ненного ¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦и при-  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦мерзшего¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦снега к ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦ступеням¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦и стен- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦кам     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦лестницы¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦7  ¦Местная нор-¦Посыпка ¦100 ¦0,52¦3    ¦XI -¦60   ¦60   ¦31,2 ¦-     ¦-   ¦Песок ¦т   ¦0,3 ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦лестниц ¦кв. ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦песком в¦м   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦зимний  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦период  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦8  ¦Местная нор-¦Погрузка¦100 ¦3,33¦-    ¦XI -¦60   ¦0,003¦-    ¦ЭО -  ¦0,01¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦ма ГУП      ¦песка на¦т   ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦     ¦3323А,¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦Мосзеленхоз ¦авто-   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦УМЦ - ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦доп. ЕТКС   ¦тран-   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦060,  ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦1997        ¦спорт   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ЗИЛ - ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ММЗ - ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦        ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦45085 ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦9  ¦            ¦Подвозка¦т/км¦-   ¦-    ¦XI -¦60   ¦0,3  ¦-    ¦ЗИЛ - ¦-   ¦-     ¦-   ¦-   ¦

¦   ¦            ¦песка   ¦    ¦    ¦     ¦III ¦     ¦     ¦     ¦ММЗ - ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦авто-   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦45085 ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦тран-   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦спортом ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦на рас- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦стояние ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

¦   ¦            ¦до 30 км¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦      ¦    ¦    ¦

+---+------------+--------+----+----+-----+----+-----+-----+-----+------+----+------+----+----+

¦ИТОГО                                                     ¦479,2¦      ¦8,01¦                ¦

L----------------------------------------------------------+-----+------+----+-----------------