ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 08.07.2003 N 527-ПП)

За последние три года в Москве наметилась тенденция к улучшению качества выполнения работ по озеленению. Применяются современные технологии по посадке и пересадке деревьев в условиях городской среды. Усилен контроль за состоянием посадочного материала, ввозимого в Москву. Производственно-технические базы специализированных озеленительных организаций комплектуются новой техникой отечественного и зарубежного производства, в том числе мини-техникой. Введен в эксплуатацию завод по производству биологически активных веществ, применяемых для подкормки растений как во время посадочных работ, так и в период эксплуатации зеленых насаждений. Значительно увеличены площади цветников, в том числе из многолетников. Применяются противогололедные средства, причиняющие минимальный вред зеленым насаждениям.

Успешному выполнению озеленительных работ способствует проведение городских конкурсов специализированных организаций в соответствии с законодательством города Москвы о городском государственном заказе.

Однако по всем вышеназванным видам работ отсутствует правовой документ, координирующий единый подход к системе озеленительных работ, проводимых в городе Москве.

В целях создания действенной системы формирования и исполнения городских заказов, повышения качества озеленительных работ, своевременного проведения необходимых агротехнических мероприятий Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы (далее - Правила) (приложение 1).

2. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы обеспечить в IV квартале 2002 года тиражирование и распространение Правил (приложение 1).

3. Установить, что выполнение Правил (приложение 1) является обязательным для организаций, выполняющих работы по охране, созданию, ремонту и содержанию объектов озеленения в городе Москве.

4. Утвердить форму Государственного контракта на выполнение озеленительных работ в г. Москве (далее - Государственный контракт) (приложение 2), разработанную в соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 года N 26 "О городском государственном заказе".

5. Городским заказчикам обеспечивать заключение контрактов на размещение городского заказа и договоров на выполнение работ по озеленению со специализированными организациями, выбранными по результатам конкурса, строго в соответствии с формой Государственного контракта (приложение 2).

6. Городским заказчикам до начала производства строительных работ, сопровождающихся уничтожением зеленых насаждений, размещать щиты с информацией о количестве вырубаемых и высаживаемых деревьев, кустарников и устройстве газонов на объектах строительства.

(п. 6 введен постановлением Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

7. Утвердить форму представляемых сведений о проведении озеленительных работ (приложение 3).

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

8. Руководителям Комплекса городского хозяйства Правительства Москвы, Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Правительства Москвы, префектам административных округов не позднее 10 января и 10 июля каждого года представлять в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы сведения о проведении озеленительных работ по утвержденной форме (приложение 3).

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

9. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы обеспечить единый учет сведений о проведении озеленительных работ в городе Москве.

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

10. Утвердить показатели оценки качества выполнения работ по озеленению и содержания озелененных территорий (приложение 4).

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

11. Установить, что при проведении конкурса по выполнению городского заказа на озеленительные работы показатели оценки качества выполнения работ по озеленению и содержания озелененных территорий (приложение 4) должны учитываться в составе квалификационных требований.

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

12. ГУП "Мосзеленхоз":

12.1. Проводить энто- и фитопатологическое обследование состояния зеленых насаждений в сроки, определенные Правилами (приложение 1), в рамках работ по мониторингу состояния зеленых насаждений.

12.2. Направлять информацию в префектуры административных округов и Департамент природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы по мере выявления очагов заболеваний.

12.3. Проводить детальное энто- и фитопатологическое обследование зеленых насаждений по заявкам префектур административных округов (на объектах озеленения II категории), дирекций единого заказчика (на объектах озеленения III категории) и других владельцев зеленых насаждений в сроки, определенные Правилами (приложение 1).

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

13. Префектурам административных округов при получении информации об очагах заболеваний зеленых насаждений в течение трех дней обеспечить заключение в установленном порядке договоров со специализированной службой защиты растений на выполнение работ по борьбе с вредителями.

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

14. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы:

14.1. Обеспечить постоянный контроль за выполнением мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений.

14.2. Совместно с Объединением административно-технических инспекций Правительства Москвы и Управлением по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей природной среды ГУВД г. Москвы в месячный срок разработать план мероприятий и организовать работу по проведению контроля за выполнением Правил (приложение 1).

14.3. В двухмесячный срок разработать и представить в Правительство Москвы предложения по внесению изменений в Законы города Москвы от 24 января 1996 года N 1 "О штрафных санкциях за правонарушения в сфере благоустройства города" и от 5 мая 1999 года N 17 "О защите зеленых насаждений" в части установления административных штрафов за нарушение Правил (приложение 1).

14.4. Совместно с Объединением административно-технических инспекций Правительства Москвы два раза в год проводить контроль за выполнением озеленительных работ согласно поадресному списку, утверждаемому Правительством Москвы.

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

15. Префектурам административных округов:

15.1. К 1 апреля 2003 года обеспечить проведение обучения рабочих по комплексной уборке территории приемам и методам ухода за зелеными насаждениями.

15.2. При формировании штатного расписания предусматривать должности специалистов в области озеленения города.

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

16. Признать утратившими силу Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений Москвы, утвержденные первым заместителем Премьера Правительства Москвы Никольским Б.В. 2 июля 1998 года.

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

17. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных изданиях Правительства Москвы.

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы Бочина Л.А.

О ходе выполнения настоящего постановления доложить Мэру Москвы в I квартале 2003 года.

(нумерация пункта в ред. постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП)

Мэр Москвы

Ю.М. Лужков

Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП

ПРАВИЛА

СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ГОРОДА МОСКВЫ

1. Введение

Озелененные территории являются неотъемлемой частью города Москвы. Наряду с архитектурой объекты озеленения участвуют в формировании облика города, имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное, ландшафтно-архитектурное, культурное и научное значение.

Однако повышенная загазованность, запыленность и задымленность воздуха, особенности температурного и водного режимов воздуха и почвы, неблагоприятные химические и физико-механические свойства почвы, наличие каменных, бетонных и металлических поверхностей, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, интенсивный режим использования городских насаждений населением обуславливают специфичность экологической среды города и ее резкое отличие от естественной обстановки, в которой сформировались биологические и экологические особенности растений.

В настоящее время острой проблемой является создание законодательной и нормативно-технической базы, координирующей полезную эффективность зеленых насаждений с социальными и экономическими интересами юридических владельцев озелененных территорий и административных органов города, а также обеспечивающей системную организацию труда и соответствующее качество работ и состояние зеленых насаждений.

На решение данных вопросов и направлены настоящие Правила.

При составлении настоящих Правил были использованы следующие документы:

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

2. Устав города Москвы.

3. Закон города Москвы от 5 мая 1999 г. N 17 "О защите зеленых насаждений".

4. Закон города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве".

5. Постановление Правительства Москвы от 2 февраля 1993 г. N 68 "О мерах по улучшению озеленения и цветочного оформления г. Москвы".

6. Постановление Правительства Москвы от 27 октября 1995 г. N 889 "Об основных направлениях сохранения и развития территорий Природного комплекса Москвы".

7. Постановление Правительства Москвы от 20 января 1998 г. N 41 "О мерах по совершенствованию структуры управления зеленым хозяйством г. Москвы".

8. Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99, утвержденные постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. N 49.

9. Постановление Правительства Москвы от 20 февраля 2001 г. N 159-ПП "О порядке проведения компенсационного озеленения в городе Москве".

10. Инструкция о порядке разработки и составе раздела "Охрана окружающей среды" в градостроительной документации г. Москвы, утвержденная распоряжением Мэра Москвы от 2 августа 1995 г. N 376-РМ.

11. Распоряжение Мэра Москвы от 14 мая 1999 г. N 490-РМ "Об утверждении Методики оценки стоимости зеленых насаждений и исчисления размера ущерба и убытков, вызываемых их повреждением и (или) уничтожением на территории Москвы".

12. ГОСТы на посадочный материал.

13. ГОСТ 28329-89. Озеленение городов. Термины и определения.

14. Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений Москвы, утвержденные первым заместителем Премьера Правительства Москвы Никольским Б.В. 2 июля 1998 г.

15. Справочник. Озеленение городов. Термины и определения. М., Прима-Пресс, 1998 г.

2. Общая часть

2.1. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют природоохранные, средозащитные, рекреационные, средоформирующие и санитарно - защитные функции, являясь составной частью территории природного комплекса и зеленого фонда города.

2.2. Местоположение и границы озелененных территорий определяются генеральным планом развития города и градостроительным зонированием его территорий с учетом исторически сложившихся планировки и природных компонентов - рельефа, акваторий и зеленых насаждений.

2.3. В зависимости от расположения в структуре города, характера использования территории и приоритета выполняемых ими функций озелененные территории относятся к трем категориям:

- озелененные территории общего пользования;

- озелененные территории ограниченного пользования;

- озелененные территории специального назначения.

2.4. Озелененные территории в городе Москве могут находиться в федеральной собственности, в собственности города Москвы, в муниципальной собственности, а также в иных формах собственности, определенных Земельным кодексом Российской Федерации. Независимо от формы собственности каждый владелец озелененных территорий обязан содержать и охранять их за счет собственных средств самостоятельно или путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.

2.5. По уровню содержания озелененные территории Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.02.93 N 68 делятся на три категории. К первой категории отнесены озелененные территории федерального и общегородского значения. Ко второй категории отнесены озелененные территории общего пользования районного значения. К третьей категории отнесены озелененные территории жилой и промышленной застройки.

Для каждой категории определяются нормативы затрат на содержание, которые должны подлежать индексации в установленном порядке.

2.6. Содержание озелененных территорий организаций и ведомств возлагаются на юридические и физические лица, в ведении которых находится данный объект. При этом категория содержания озелененной территории определяется Москомархитектурой в зависимости от места расположения, функции и значимости объекта озеленения.

2.7. Каждый владелец озелененной территории как вновь строящегося объекта, так и существующего должен иметь паспорт "Планировочное решение и благоустройство территории" по утвержденной форме, фиксирующий основные составные элементы объекта и основные направления его содержания (приложение 17).

2.8. Новое строительство включает комплекс работ по созданию озелененных территорий на землях, определенных градостроительными документами, утвержденными Правительством Москвы. Все виды работ при новом строительстве осуществляются в соответствии с проектной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

2.9. Реконструкция включает комплекс работ, предусматривающих полную или частичную замену всех компонентов зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газона, цветников) и элементов благоустройства. Реконструкция проводится на землях, относящихся к озелененным территориям (объектам озеленения), без изменения их правового статуса в соответствии с проектом.

2.10. Реставрация на территориях памятников садово-паркового искусства производится с целью их сохранения и восстановления в соответствии с правилами и проектом реставрации.

2.11. Капитальный ремонт - это комплекс работ по полному или частичному восстановлению зеленых насаждений и элементов благоустройства с применением современных решений, конструкций, долговечных материалов, выполняемых в соответствии с проектом, разработанным, согласованным и утвержденным в установленном порядке. Средние межремонтные сроки - 5-10 лет, по отдельным видам работ межремонтные сроки могут быть сокращены до 3-5 лет. Отдельные виды работ, относящиеся к капитальному ремонту, могут производиться по мере необходимости в соответствии с технологическим регламентом и сметами, разработанными землепользователем и утвержденными в установленном порядке.

Согласно Классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов и других населенных пунктов РФ (ГоскомЖКХ РФ, 1991 г.) при капитальном ремонте зеленых насаждений должны проводиться следующие работы:

- валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней; подготовка посадочных мест с заменой растительного грунта и внесением органических и минеральных удобрений, посадка деревьев и кустарников, устройство новых цветников; устройство газонов с подсыпкой растительной земли и посевом газонных трав;

- восстановление и ремонт садовых дорожек с заменой верхнего покрытия и (или) основания, установкой ограждений; демонтаж и монтаж поливной сети с заменой труб; устройство, восстановление и ремонт оград, изгородей, подпорных стенок, лестниц, беседок, раковин, скамеек, урн; перекладка и установка нового бордюрного камня, восстановление водоотвода, ремонт покрытия тротуаров, замена приствольных решеток; ремонт разрушенной части фундаментов под скульптуры, реставрация скульптур;

- установка и ремонт детских и спортивных площадок;

- подсев газонов в отдельных местах и подсадка однолетних и многолетних цветочных растений в цветниках; санитарная обрезка растений, удаление поросли, очистка стволов от дикорастущих лиан, стрижка и кронирование живой изгороди, лечение ран; выкапывание, очистка, сортировка луковиц, клубнелуковиц, корневищ; ремонт детских площадок, садово-паркового инвентаря, парников, теплиц, оранжерей, в т.ч. столярные, стекольные и печные работы; изготовление отдельных остекленных рам для теплиц и парников.

2.12. Содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений, а также уборка передвижных малых форм в летнее и зимнее время. Содержание зеленых насаждений включает:

- текущий ремонт;

- работы по уходу за деревьями и кустарникам, цветниками - подкормка, полив, рыхление, прополка, защита растений, утепление корневой системы, связывание и развязывание кустов неморозостойких пород, укрытие и покрытие теплолюбивых растений (со всеми сопутствующими работами), погрузка и разгрузка удобрений, мусора, вырубка сухих и аварийных деревьев и др.;

- работы по уходу за газонами - прочесывание, рыхление, подкормка, полив, прополка, сбор мусора, опавших листьев, землевание, обрезка растительности у бортов газона, выкашивание травостоя, обработка ядохимикатами и гербицидами зеленых насаждений;

- поднятие и укладку металлических решеток на лунках деревьев; прочистку и промывку газонного борта; ограждение скверов и садов; подметание; удаление снега; посыпку песком дорожек, расстановку и перемещение диванов, скамеек, урн, работы по уходу за детскими площадками, песочницами; промывку полированных и мраморных поверхностей, пьедесталов, барельефов;

- работы по уходу за цветниками - посев семян, посадка рассады и луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор мусора и др. сопутствующие работы;

- работы по уходу за цветочными вазами.

2.13. Содержание озелененных территорий, включая текущий ремонт, производится в соответствии с производственно - технологическим регламентом.

2.14. Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

2.15. Все работы по новому строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту существующих озелененных территорий, а также компенсационному озеленению должны производиться по разработанной государственными, муниципальными или частными специализированными проектными (проектно - строительными) организациями проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

3. Создание зеленых насаждений

3.1. Подготовка территории.

3.1.1. Все работы по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту, связанные с разрытиями, могут производиться только после получения разрешения от Объединения административно - технических инспекций Правительства Москвы (ОАТИ).

Разрешение выдается:

- на производство земляных работ по всей территории Центрального административного округа - Технической инспекцией ОАТИ;

- на производство земляных работ на территории административных округов, кроме Центрального, - окружными административно - техническими инспекциями (АТИ).

Разрешения выдаются только организациям, зарегистрированным в г. Москве и Московской области, имеющим соответствующие лицензии. ОАТИ и АТИ в разрешениях указывают, какие эксплуатирующие организации (Мосгаз, Мосэнерго, Мосводоканал и т.д.) необходимо уведомить о начале работ.

Состав документов, представляемых в ОАТИ и АТИ, определяется Правилами земляных и строительных работ в г. Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы N 603 от 8 августа 2000 г.

3.1.2. Работы по подготовке территории следует начинать с расчистки от подлежащих сносу строений, пней, остатков строительных материалов, мусора и пр., разметки мест сбора, обвалования растительного грунта и снятия его, а также мест пересадки растений, которые будут использованы для озеленения территории. Подсыпку углублений и ям, образованных при разборке подземных сооружений, стен и фундаментов, необходимо выполнять супесчаными и суглинистыми грунтами. Во избежание просадки почв подсыпка органическим мусором или отходами какого-либо химического производства не разрешается. Мелкий органический мусор (опилки, стружки, листья) можно перемешать с насыпанным грунтом.

3.1.3. При организации стройплощадки следует принять меры по сбережению и минимальному повреждению всех растений, отмеченных в проекте как сохраняемые: огораживание, частичная обрезка низких и широких крон, охранительная обвязка стволов, связывание кроны кустарников.

3.1.4. При наличии на территории хорошего травостоя следует нарезать дернину, складировать и принимать меры по ее сохранению (полив, притенение) для последующего использования при устройстве газона.

3.1.5. При необходимости повышения уровня грунтового покрытия для сохранности существующих деревьев следует вокруг ствола устроить сухой колодец и систему дренажа; при понижении уровня для сохранности растений следует устроить систему террас и подпорные стенки или насыпать у дерева слой земли, предохраняющий корни от повреждений (при небольшом перепаде высот), не засыпая при этом корневую шейку дерева.

3.1.6. При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений размер лунок и стаканов у деревьев должен быть не менее 0,5 диаметра кроны и не более 30 см по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева.

3.1.7. Расчистка территории от сухостоя и деревьев неблагополучного состояния может выполняться с разделкой деревьев на месте и последующей вывозкой стволов или с разделкой поваленных деревьев в стороне. Удаление пней следует производить корчевателями или пнедробилкой.

3.1.8. Деревья и кустарники, годные для пересадки, следует выкопать в соответствии с правилами и использовать при озеленении данного или другого объекта.

3.1.9. Вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до начала посадок.

3.2. Растительные грунты и подготовка почвы.

3.2.1. Строительные или другие организации, осуществляющие гражданское, промышленное или иное строительство, связанное с нарушением почвенного слоя, обязаны снять и сохранить плодородный слой почвы для использования его в зеленом строительстве, а также восстановить прилегающие земельные участки и зеленые насаждения, нарушенные при производстве строительных работ, немедленно после окончания строительства. Места складирования снятого растительного грунта и восстановление прилегающих земельных участков должны предусматриваться проектом.

3.2.2. Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от загрязнения, размыва и выветривания и смешивания с нижележащим нерастительным грунтом.

3.2.3. Количество необходимой растительной земли определяют как сумму ее объемов, необходимых для насыпки слоя почвы под газоны, цветники, а также для заполнения посадочных ям, траншей, котлованов. Одновременно определяется объем растительной земли, имеющейся на объекте, устанавливается ее пригодность для озеленения территории. Все эти данные должны определяться проектом вертикальной планировки.

3.2.4. Растительный грунт, используемый для озеленения территорий, может заготавливаться путем снятия верхнего слоя почвы на глубину его залегания.

3.2.5. Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами.

3.2.6. Почва объекта должна соответствовать следующим агротехническим требованиям:

- иметь плотность почвы от 0,9 до 1,2 г/кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);

- обладать структурой, при которой размеры комков составляют от 1 до 5 мм;

- содержать достаточное количество питательных веществ;

- не иметь засоренности нежелательными растениями и мусором.

3.2.7. На городских объектах озеленения встречаются пять групп грунтов:

- 1 - естественный плодородный грунт, не нуждающийся в добавлении растительной земли;

- 2 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 25% объема (слой основания газона - не менее 10 см);

- 3 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 50% объема (слой основания газона - не менее 15 см);

- 4 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 75% объема (слой основания газона - 20 см);

- 5 - грунты, нуждающиеся в полной замене (слой основания газона 20 см, при этом средняя потребность в растительной земле составляет 2,0 тыс. куб. м на гектар озеленяемой территории).

3.2.8. Улучшение механического состава растительного грунта должно осуществляться введением добавок (песок, торф, известь и т.д.) при составлении растительного грунта путем 2- и 3-кратного перемешивания грунта и добавок.

3.2.9. Улучшение плодородия растительного грунта следует осуществлять введением минеральных и органических удобрений, проведением известкования, гипсования, промывки, осушения в зависимости от характера и состояния почв:

- на участках с глинистыми малоплодородными плохо дренирующимися почвами необходимо провести "облегчение" почвы путем внесения песка в смеси с проветренным торфом (торфокомпостом), затем извести и минеральных удобрений;

- на чисто песчаных участках, а также на других участках, совсем не имеющих почвенного покрова или очень загрязненных строительным мусором, промышленными отходами и т.п., создается 10-20-сантиметровый слой растительной земли для устройства газона, а посадочные ямы заполняются ею полностью;

- на участках с песчаным малоплодородным грунтом следует внести вначале глину с торфом или компостом, а затем - минеральные удобрения, посеять и запахать сидераты;

- на болотистых почвах или торфяниках, имеющих высокую кислотность и застой влаги, необходимо, прежде всего, провести осушение, проложить дренаж, затем вспахать и внести известь, органические и минеральные удобрения;

- на старопахотных и луговых участках подготовка почвы должна заключаться во вспашке верхнего плодородного горизонта с одновременным внесением удобрений; глубина вспашки - 12-20 см;

- на бесплодных почвах окультуривание грунтов следует проводить путем внесения органических, минеральных и бактериальных удобрений;

- на участках бывших свалок территорию очищают от крупного мусора, затем с помощью плантажного плуга по всей площади нарезают глубокие (50-60 см) борозды на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга с целью усиления аэрации, удаления вредных газов летом и выщелачивания избытка минеральных солей в зимний период. Весной следующего года поверхность следует спланировать, вспахать на глубину 25-30 см и пробороновать; органические и минеральные удобрения вносить при этом не рекомендуется, так как грунты свалок достаточно ими богаты;

- на склонах, подверженных интенсивным эрозийным процессам, обработку почв необходимо проводить поперек склона, увязав ее предварительно с подготовительными мероприятиями, перехватывающими поверхностный сток (глубокая вспашка, бороздование, устройство защитных валиков и т.п.).

3.2.10. Участки, где погибли или вырублены лесного типа насаждения, следует тщательно очистить от порубочных остатков, раскорчевать пни и только после этого обработать почву.

3.2.11. Подготовка территории при освоении отработанных крупных карьеров и отвалов должна сводиться прежде всего к полной изоляции техногенных грунтов от корнеобитаемого слоя. Это достигается подсыпкой растительных грунтов под деревья, кустарники, газоны и цветники по подстилающему изоляционному слою из песка и суглинка. Слой изоляции и растительного грунта должен составлять не менее 2 м для деревьев (1 м изоляции и 1 м растительной почвы), для кустарников - 1,2 м (60 см изоляции и 60 см растительных грунтов), для цветников и газонов - 0,8 м (50 см изоляционного слоя и 30 см растительного грунта).

Насыпка изоляционного и растительного грунтов должна производиться с запасом на усадку в размере 20% установленной нормы.

3.2.12. Растительный грунт, сохраняемый для благоустройства территории в естественном состоянии, должен подготавливаться для проведения работ по озеленению территории в соответствии с агротехническими требованиями (п. 3.2.6).

3.2.13. Улучшение или восстановление плодородия почво-грунтов на участках, отведенных под озеленение, должно предусматриваться в каждом случае конкретным проектом.

Плодородными считаются  почвы,  содержащие в 100 г 4 %  и более

гумуса (ГОСТ 26213-84),  не менее 4 мг минерального азота в 100  г

почвы (сумма нитратного и аммонийного азота,  определяемых по ГОСТ

26488-85 и ГОСТ 26489-85) и более чем  по  10  мг  подвижных  форм

фосфора  (P O )  и  калия  (К O)  -  ГОСТ  26207-84.  Очень низкой

2 5               2

является степень обеспеченности почв,  если они содержат менее  1%

гумуса, менее 3 мг P O , 4 мг К O и 2 мг азота на 100 г почвы.

2 5        2

Нормы внесения минеральных удобрений должны определяться плодородием существующих почв и их типом: на песчаных почвах нормы внесения азота и калия должны быть на 10-15% увеличены, а фосфора - снижены; на тяжелых почвах нормы фосфорных и калийных удобрений на 20-25% уменьшены; на кислых почвах (без известкования) норму удобрений следует увеличить, а на щелочных (pH выше 6,5) уменьшить на 15-20%.

3.2.14. Вносимые минеральные удобрения должны быть сбалансированы по составу, так как чем больше в почве содержится азота, тем больше должно быть фосфора и калия, иначе они окажутся недоступными для растений. Действие азотных удобрений продолжается в течение 3-4 лет, фосфорных и калийных - 5-8 лет.

3.2.15. Важное значение имеет кислотность почв, так как отношение к ней разных видов различно. Шкала кислотности почв приведена ниже (таблица 3.2.1). Большинство лиственных растений предпочитает слабокислотную среду, где pH = 5,6-6,4; хвойные - среднекислую с pH = 4,6-5,2. Для нейтрализации избыточной кислотности (pH < 4,5) в почву нужно вносить известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и другие материалы в соответствующих дозах, определяемых в зависимости от кислотности почв и их механического состава. Внесение должно быть равномерным с последующей заделкой при вспашке.

Таблица 3.2.1

ШКАЛА КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

------------------------------T-----------¬

¦     Степень кислотности     ¦     pH    ¦

+-----------------------------+-----------+

¦Очень сильнокислые           ¦ Ниже 4    ¦

¦Сильнокислые                 ¦ 4,1-4,5   ¦

¦Среднекислые                 ¦ 4,6-5,2   ¦

¦Слабокислые                  ¦ 5,3-6,4   ¦

¦Нейтральные и близкие к ним  ¦ 6,7-7,4   ¦

¦Щелочные                     ¦ Более 7,5 ¦

L-----------------------------+------------

Избыточно-щелочные почвы следует промывать водой при обильном поливе (норма 100-110 л/кв. м на супесчаных почвах и 120-160 л/кв. м на суглинистых) и вносить кислые удобрения: сернокислый аммоний, сернокислый магний и др. или гипс (при pH > 8) из расчета 0,3 кг/кв. м с обязательной заделкой.

В случае возможного подтопления насаждений необходимо устройство дренажа.

3.2.16. Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 15 см. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть не выше окаймляющего борта. Запрещается применять торф в качестве растительного грунта.

3.2.17. Работы по расстилке растительного грунта следует выполнять по возможности на больших территориях, выделяя под засыпку растительным грунтом только площади, ограниченные проездами и площадками с твердым усовершенствованным покрытием. С этой целью растительный грунт в полосе не более 6 м, прилегающей к этим сооружениям, следует отсыпать с минусовыми допусками по высоте (не более 5 см от проектных отметок). Корыта для проездов, площадок, тротуаров и дорожек с другими видами покрытий следует вырезать в слое отсыпанного и уплотненного растительного грунта.

3.2.18. Работы по озеленению должны проводиться после выполнения инженерных и планировочных работ.

3.2.19. Засоленность почвы хлоридами в результате применения противогололедных реагентов не должна превышать 7 мг/100 г почвы (0,007%). В случае превышения содержания ионов хлора выше допустимых значений в мае - июне следует организовать промыв почвы при норме 100-110 л/кв. м воды на супесчаных почвах и 120-160 л/кв. м на суглинистых, не допуская ее размыва. Для предотвращения повторного внесения хлора в почву в период листопада рекомендуется опавшие листья собирать и вывозить с озелененной территории.

3.3. Подготовка посадочных мест.

3.3.1. Ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников должны быть выкопаны заранее (не менее 2-3 часов до посадки).

Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников со стандартными размерами приведены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМОВ, ЯМ И ТРАНШЕЙ

ДЛЯ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

---------------------------------T-----------------T-----------------¬

¦Группа посадочного материала    ¦Ком, м           ¦Яма или          ¦

¦                                ¦                 ¦траншея, м       ¦

+--------------------------------+-----------------+-----------------+

¦Деревья и кустарники с комом    ¦                 ¦                 ¦

¦земли:                          ¦                 ¦                 ¦

¦- круглым                       ¦d = 0,5; h = 0,4 ¦d = 1;   h = 0,65¦

¦                                ¦d = 0,8; h = 0,6 ¦d = 1,3; h = 0,85¦

¦                                ¦d = 1,2; h = 0,8 ¦d = 1,7; h = 1,65¦

¦                                ¦d = 1,6; h = 0,8 ¦d = 2,1; h = 1,15¦

¦                                ¦                 ¦                 ¦

¦- квадратными                   ¦0,5 x 0,5 x 0,4  ¦1,4 x 1,4 x 0,65 ¦

¦                                ¦0,8 x 0,8 x 0,5  ¦1,7 x 1,7 x 0,75 ¦

¦                                ¦1,0 x 1,0 x 0,6  ¦1,9 x 1,9 x 0,85 ¦

¦                                ¦1,3 x 1,3 x 0,6  ¦2,2 x 2,2 x 0,85 ¦

¦                                ¦1,5 x 1,5 x 0,6  ¦2,4 x 2,4 x 0,85 ¦

¦                                ¦1,7 x 1,7 x 0,65 ¦2,6 x 2,6 x 0,9  ¦

+--------------------------------+-----------------+-----------------+

¦Деревья лиственные с обнаженной ¦       -         ¦d = 0,7; h = 0,7 ¦

¦корневой системой (без кома)    ¦       -         ¦d = 1,0; h = 0,8 ¦

¦при посадке в естественный грунт¦                 ¦                 ¦

¦с внесением растительной земли  ¦                 ¦                 ¦

+--------------------------------+-----------------+-----------------+

¦Кустарники с обнаженной корневой¦                 ¦                 ¦

¦системой (без кома) при посадке:¦                 ¦                 ¦

¦- в ямы в естественный грунт    ¦       -         ¦d = 0,5; h = 0,5 ¦

¦- в ямы с внесением растительной¦                 ¦                 ¦

¦земли                           ¦       -         ¦d = 0,7; h = 0,5 ¦

¦- в траншеи однорядную живую    ¦                 ¦                 ¦

¦изгородь и вьющихся             ¦       -         ¦0,6 x 0,5        ¦

¦- в траншеи двухрядную живую    ¦                 ¦                 ¦

¦изгородь                        ¦       -         ¦0,7 x 0,5        ¦

L--------------------------------+-----------------+------------------

Ямы, предназначенные для высадки зимой крупномерного посадочного материала с замороженным комом, с целью удешевления работ рекомендуется готовить с осени или в начале зимы в еще талых или несколько промерзших грунтах.

После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом.

Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку.

Траншеи и отдельные ямы для высадки лиан (вертикальное озеленение) выкапывают по линии посадки вдоль декорируемых поверхностей, отступая от опор или стенок 0,3-0,4 м. Заполняют их хорошо удобренной рыхлой растительной землей с добавлением перегноя или компоста (до 30%). При невозможности посадки лиан в грунт (близость подземных коммуникаций, подвалов и пр.) следует сделать специальные ящики шириной не менее 0,5 м и глубиной 0,4-0,5 м с устройством дренажа для стока воды.

3.3.2. На засоленных грунтах, возникших в результате использования противогололедных материалов, при подготовке посадочных ям для крупномерного материала рекомендуется применять метод изоляции. На дно ямы укладывают слой щебня 25-30 см, разравнивают и покрывают сверху рогожей или толем; сверху насыпают слой крупного песка толщиной 30 см и уже на этот слой - хорошо удобренную, незасоленную растительную землю ("подушку") до низа кома. При посадке дно обшивки кома не извлекают, что служит дополнительной изоляцией.

На слабо засоленных грунтах, в пониженных местах, может практиковаться посадка на земляных валах. В этом случае вся площадь, предназначенная под посадку, выравнивается с приданием уклонов в сторону отвода поступающих снизу засоленных вод. Сверху насыпают ровный слой (15-20 см) крупнозернистого речного песка в смеси со щебнем и галькой, поверх этого слоя укладывают слабо разложившийся перегной (слоем 10-15 см), который вместе с песком служит изолирующей прослойкой. Поверх этих слоев насыпают растительную землю слоем 50-60 см и придают форму вала шириной 2,5-3 м с ровной поверхностью. Делают одерновку склонов или укрепляют их плетнями из прутьев для предохранения от размыва.

3.3.3. На улицах и магистралях устройство посадочного места должно обеспечивать оптимально возможные в каждой конкретной ситуации условия произрастания деревьев и кустарников.

В случае посадки деревьев в лунки размер их должен быть не менее 2,0 x 2,0 м.

3.4. Требования к посадочному материалу.

3.4.1. Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.88, ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 26869-86) и настоящими Правилами. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями. Саженцы с закрытой корневой системой более предпочтительны.

3.4.2. Посадочный материал в питомниках должен приниматься только из специальных прикопов. Саженцы хвойных, вечнозеленых и лиственных пород старше 10 лет, а также видов, трудно переносящих пересадку (орех серый и маньчжурский, дуб черешчатый и красный, слива Писсарди и др.), должны приниматься только с комом сразу после выкопки их с мест выращивания.

3.4.3. Стандарт посадочного материала должен определяться проектом.

3.4.4. Отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокультурах запрещается.

3.4.5. Категорически запрещается завозить и высаживать в городе деревья и кустарники слабо развитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с наличием ран, повреждениями кроны и штамба, а также поврежденных вредителями и болезнями.

3.4.6. Для ремонта, реконструкции и реставрации насаждений могут использоваться растения больших параметров, нежели предусмотрены стандартом.

3.4.7. При перевозках партий саженцев из других областей (кроме Московской), республик и стран каждая партия должна сопровождаться сертификатом (разрешением) Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении посадочного материала в питомниках Московской области необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней.

3.5. Выкопка посадочного материала, транспортировка, хранение.

3.5.1. Выкопку посадочного материала с оголенной корневой системой в питомнике следует проводить с помощью механизмов - выкопочных плугов и выкопочных скоб.

3.5.2. При небольшом количестве подлежащих выкопке растений или выборочной выкопке высоко декоративных и редких растений работу выполняют вручную остро отточенными лопатами. Корни перерубают, чтобы растения легко без усилий вынуть из почвы. Совершенно недопустимо выдергивать растения из земли силой, что бывает, когда корни перерублены не полностью.

3.5.3. Недопустимо расщепление стволов и корней, повреждение ветвей, задиров коры, размочаливание корней и пр.

3.5.4. Сразу же после выкопки и отбраковки посадочный материал сортируют, укладывают в удобном для подъезда транспорта месте и временно прикапывают корни рыхлой землей, чтобы не допустить их подсыхания.

При засушливой погоде и невозможности быстрого вывоза растения следует прикопать в специально подготовленных прикопочных траншеях вблизи дорог или в местах с удобными подъездами. После тщательной засыпки корней рыхлой землей их обильно поливают водой. Хвойные и вечнозеленые лиственные растения по мере выкопки должны немедленно вывозиться к местам посадки.

3.5.5. Крупномерные деревья и все хвойные растения, а также растения при летней и зимней пересадках обязательно выкапывают с комом земли, размеры и форма которого определяются параметрами растения, что отражено в соответствующих ГОСТах (п. 3.4.1), и настоящими Правилами.

3.5.6. Крупномерный посадочный материал, заготавливаемый по современной технологии, включающей механизированную выкопку деревьев (копателями типа "Dutchmaster") с большим комом, должен иметь соотношение диаметра штамба дерева к диаметру корневого кома, как 1:10. При этом диаметр штамба измеряется на высоте 25 см от корневой шейки.

3.5.7. Крупномерный посадочный материал, заготавливаемый по прежней технологии, следует выкапывать механизмами, прокладывая траншеи (0,25 куб. м) вдоль рядов, а затем отделяя растения в ряду траншеями с помощью механизмов или вручную, совмещая траншеи с линиями подреза корней при формировании корневой системы в школах.

3.5.8. При упаковке кома дерева в мягкую тару его подкапывают по окружности до соединения под осью ствола дерева. Ком формируют в виде усеченного шара, обрез по нижней части при подкапывании закругляют. После окончания формирования кома, удаления торчащих корней и зачистки поверхности ком туго обертывают холстом мешковины, стягивают шпагатом и обертывают мягкой веревкой.

3.5.9. При упаковке деревьев в жесткую тару их окапывают траншеей шириной 40-50 см и глубиной, на 20-30 см превышающей высоту кома. При этом используют съемные щиты обратно трапециевидной формы с крючками и захватами для поднятия и погрузки дерева с комом. Если между щитами и комом имеются пустоты, их засыпают землей и слегка трамбуют. На связных суглинистых и глинистых почвах для упаковки может быть использована сетка рабица.

3.5.10. При выборе взрослого посадочного материала вне питомника следует учитывать возможность подъезда. Отобранные растения отмечают масляной краской на одинаковой высоте с тем расчетом, чтобы метка была хорошо видна издали. Следует также помечать северную сторону.

3.5.11. При пересадке растений с замороженным комом в зимний период выкопка (а также перевозка, хранение и посадка) проводится при температуре воздуха не ниже -15 град. C. Окапывание деревьев в лесу или питомнике может быть проведено еще до промерзания почвы, если ее механический состав позволяет сохранить ком в целости. При угрозе сильных морозов траншеи следует засыпать снегом или листьями. Ком подкапывают снизу на 20-30 см, а после промерзания отрывают от основания.

3.5.12. Правила приемки, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения саженцев определены стандартами.

3.5.13. Группу и сорт саженцев деревьев и кустарников устанавливают при приемке их техническим контролем предприятия, выращивающего и реализующего посадочный материал, или лицом, на которое возложены обязанности технического контролера.

3.5.14. Саженцы принимают партиями. Партией считается любое число саженцев деревьев и кустарников одного ботанического вида и сорта, оформленное одним приемо-сдаточным документом, в котором должны быть указаны:

- наименование, местонахождение и форма собственности предприятия-поставщика;

- наименование саженцев, их количество по товарным сортам;

- обозначение стандарта, требованиям которого они должны соответствовать.

3.5.15. Приемка саженцев проводится на питомнике поставщика. Получатель имеет право производить контрольную проверку соответствия качества принимаемых саженцев требованиям стандарта. Методы контроля определяются тем же стандартом.

3.5.16. При разногласиях в оценке качества саженцев между получателем и поставщиком проводят полную разборку партии.

3.5.17. Высоту саженцев измеряют от корневой шейки до верхушечной почки, а высоту штамба - от корневой шейки до нижней скелетной ветви; диаметр кроны рассчитывают по средней величине максимального и минимального диаметра в горизонтальной проекции; диаметр корневой системы - как полусумму величин двух взаимно перпендикулярных измерений ширины ее по горизонтали; длину корневой системы - от корневой шейки до нижней точки среза; диаметр штамба измеряют на высоте 1,3 м от корневой шейки.

3.5.18. При автомобильной транспортировке саженцев деревьев и кустарников с оголенной корневой системой их следует уложить наклонно корнями вперед на дно кузова машины, предварительно настелив слой чистого влажного упаковочного материала (солома, опилки, маты и др.), и укрыть брезентом, мешковиной, рогожей или синтетической пленкой. Низкорослые саженцы деревьев и кустарников грузят вертикально.

3.5.19. По согласованию с получателем допускается перевозка саженцев в корзинах, ящиках, мешках, тюках и другими способами, обеспечивающими сохранность посадочного материала.

3.5.20. Верхняя кромка заднего борта автомашины должна быть обшита мягким материалом для предохранения саженцев от механических повреждений.

3.5.21. Для длительных перевозок саженцев с оголенной корневой системой (по железной дороге или водным транспортом) корни упаковывают в тюки из мешковины с предварительным обмакиванием в глиняную или земляную болтушку, перекладывают влажным мхом, соломой или присыпают влажными опилками. Тюки зашивают и устанавливают наклонно, плотно один к другому корнями вперед по ходу движения транспорта. Масса одного тюка не должна превышать 50 кг.

3.5.22. При перевозке саженцев высотой 4 м и более под штамбом следует установить подпорки.

Крупномерный посадочный материал, превышающий транспортные габариты, принятые в городе, перевозится в наклонном положении в соответствии с правилами дорожного движения.

3.5.23. При зимних пересадках деревья с замороженным комом транспортируют к месту посадки в вертикальном положении и высаживают на место прямо с автомашины.

3.5.24. Ком должен быть упакован в питомниках в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены растительной землей.

3.5.25. Перевозка людей, а также грузов в кузовах бортовых автомобилей одновременно с перевозимым посадочным материалом не допускается.

3.5.26. Для кратковременного хранения посадочного материала с оголенными корнями должна быть заранее подготовлена площадка на месте выкопки материала или на объекте озеленения, а если объектов несколько, то на одном из них, равноудаленном от других. Площадку выбирают на повышенном, но защищенном месте, с наличием рыхлых почв. Для приемки и учета материала назначается ответственное лицо. Организуется круглосуточная охрана.

3.5.27. Привезенный посадочный материал должен быть без задержки разгружен, пересчитан и прикопан в заранее подготовленные траншеи отдельно по породам и сортам. Точно так же прибывший на железнодорожную станцию, в аэропорт или пристань посадочный материал должен быть без задержки доставлен к месту хранения, распакован и прикопан.

3.5.28. Растения с комом земли устанавливают на ровную, заранее подготовленную площадку в тени, не распаковывая, плотно обсыпают рыхлой землей или опилками до верха кома и затем обильно поливают. Хранение саженцев с комом допускается не более 10 суток.

3.5.29. При длительном хранении саженцев деревьев и кустарников с оголенными корнями в течение зимнего периода их прикапывают в траншею рядами. Каждую породу и сорт прикапывают отдельно, к крайнему растению каждой породы прикрепляют бирки с указанием даты выкопки и наименования растения. Между траншеями с отдельными породами и сортами оставляют разрывы для удобства прохода и проезда шириной 2-2,5 м. Траншеи располагают с востока на запад, а растения прикапывают, укладывая корнями на север. Южную сторону траншеи делают наклонной под углом 45 град. Траншеи выкапывают с учетом размеров корневой системы растений: для деревьев-саженцев глубиной 55-60 см, для кустарников - 40-45 см, шириной - 0,8-1,5 м.

3.5.30. Участок для зимнего хранения растений выбирают с рыхлыми почвами в местах с удобными подъездами, имеющими твердое покрытие, вдали от построек. Участок должен быть на возвышенном и не затопляемом осенними и весенними осадками месте, хорошо защищенном от господствующих ветров.

3.5.31. Во время хранения необходимо следить, чтобы корни находились в достаточно влажной почве и не были оголены. После выпадения снега растения дополнительно укрывают слоем снега так, чтобы толщина его была не менее 50-100 см. Для предохранения от грызунов участок окапывают канавой шириной 50-60 см с отвесными стенками и систематически в течение зимы очищают ее от снега. Весной при наступлении солнечных теплых дней для задержания распускания почек корни растений дополнительно укрывают снегом и поверхность засыпают слоем опилок, а кроны растений притеняют.

3.5.32. При отпуске посадочного материала из прикопа растения осторожно освобождают от земли, без особых усилий вынимают из канавы, избегая повреждения корней и кроны.

3.5.33. При прикопе и отпуске посадочного материала кроны и корни не обрезают. Крону и корни обрезают только во время посадки растений на постоянное место.

3.5.34. Хранить в прикопе хвойные и лиственные вечнозеленые растения не допускается.

3.5.35. Хранение на объекте деревьев с замороженным комом во время зимних пересадок не рекомендуется, так как возможно его оттаивание при потеплении.

3.5.36. При необходимости хранения растений с замороженным комом следует устраивать специальный прикоп. Для этого выбирают ровную площадку, утрамбовывают снег, устанавливают растения по возможности плотно, но так, чтобы избежать примерзания комов друг к другу, и засыпают сверху слоем снега толщиной 20-25 см.

3.5.37. Перспективным направлением является выращивание растений с закрытой корневой системой.

3.6. Посадка деревьев и кустарников.

3.6.1. Наиболее оптимальное время посадки растений - весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние - с момента опадения листьев до устойчивых заморозков.

Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее (март - начало апреля) и раннеосеннее (август - начало сентября) время.

3.6.2. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовой замазкой или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в смесь торфа с гидрогелем или глиняную жижу, имеющие вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать на следующий день и вторично полить растения.

3.6.3. Для стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения их приживаемости в послепосадочный период рекомендуется применять биостимулятор "Биоплекс" и вносить в приствольный круг дерева споры микоризных грибов, а по периметру приствольного круга - комплексные удобрения, содержащие, кроме основных элементов питания, микроэлементы (например, в виде таблеток).

3.6.4. Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать.

3.6.5. При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест необходимо устраивать дренаж (п. 3.3.2).

3.6.6. При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

Летняя пересадка деревьев производится при температуре не выше +25 град. С.

3.6.7. При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кроны должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами - нетоксичными для растений пленкообразующими препаратами, уменьшающими водоотдачу листовой поверхности на 40-60%. Обработка указанными препаратами проводится за 1-2 дня до пересадки, раствор готовится непосредственно перед употреблением с добавлением 3-4 г мыла или смачивателя ОП-10 (отечественного или зарубежного аналога) на 1 л воды. Может быть использовано укрытие из нетканых материалов (лутрасил).

3.6.8. В целях максимального использования периода для озеленения территорий допускается выкапывание посадочных мест, посадка и пересадка саженцев с комом земли при температурах наружного воздуха не ниже -15 град. C. При этом должны выполняться следующие дополнительные требования: земля вокруг растений, намеченных к пересадке, а также в местах их пересадки должна быть предохранена от промораживания путем рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым грунтом, сухим рыхлым снегом или укрыта утепляющими матами, изготовленными из подручных материалов (хворост, солома, щиты и т.д.); места посадки растений должны подготавливаться непосредственно перед посадкой, растение должно устанавливаться в яму на "подушку" из талого грунта; засыпка траншей вокруг кома и оголенной корневой системы должна производиться талым грунтом, при пересадке с комом допускается примесь мерзлых комьев размером не более 15 см и в количестве не более 10% общего количества засыпаемого грунта; комья мерзлого грунта не должны быть сосредоточены в одном месте; при посадке саженцев с оголенной корневой системой использование мерзлого грунта не допускается; после посадки должны быть произведены полив растений и укрытие лунки от промерзания; подвязка посаженных растений должна производиться весной.

3.6.9. Посадка деревьев и кустарников с замороженным комом в зимний период допускается при температуре не ниже -15 град. C.

При зимних пересадках деревьев и кустарников с замороженным комом возможен полив водой вслед за посадкой. Установлено, что промораживание кома ведет к чрезмерному иссушению его и нарушению влагообеспеченности корневой системы растений. Полив после посадки зимой позволяет восстановить водный баланс и ускорить оттаивание почвы кома и контакт его с остальной почвенной средой.

После посадки растений устраивают приствольную лунку. После осадки грунта добавляют талую растительную землю, поверхность лунки выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах границы ямы ровным слоем 20-25 см насыпают растительную землю или мелкий торф и слой снега 40-50 см.

3.6.10. Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Затем подкапывают под дно, ком осторожно опускают на место до вертикального положения растения и засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками. Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.

3.6.11. Крупномерные деревья могут быть посажены с диаметром ствола не более 25 см. Пересадка осуществляется с комом земли 2,0 x 2,0 м или 2,4 x 2,4 м. При этом производится омолаживающая обрезка кроны, сохраняя общую высоту дерева 8-9 м, с обрезкой боковых ветвей на 1/3 длины (кроме дуба, березы и хвойных). Нижние скелетные ветви должны располагаться не выше 3-4 м. Из-за значительной потери декоративности и угрозы падения при сильном ветре деревья данных параметров могут быть пересажены только на территории промзон и резервных земель при создании крупных озелененных объектов.

Пересаживать можно только здоровые, хорошо развитые, без морозобоин и механических повреждений и переносящие пересадку деревья с обязательным послепосадочным уходом до полной приживаемости (3-5 лет). Пересадке не подлежат деревья суховершинные, с сердцевинной гнилью, вытянутые, с однобокой, несформированной кроной.

Пересадку деревьев невозможно производить при следующих условиях:

- наличие инженерных коммуникаций под пересаживаемыми деревьями (МКС - ТЛФ);

- наличие металлических тентов типа "ракушка" и временных сооружений вокруг подлежащих пересадке деревьев;

- невозможность подъезда техники;

- невозможность сформировать предусмотренный нормами ком земли у прореживаемых деревьев (высокая плотность насаждений, произрастание деревьев на строительном мусоре, вблизи фундаментов строений, заборов и т.д.);

- наличие электрических проводов и растяжек на кронах деревьев.

3.6.12. На территорию жилых микрорайонов могут быть посажены только здоровые, хорошо развитые экземпляры с предельными параметрами, приведенными в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕСАЖИВАЕМЫХ ДЕРЕВЬЕВ

НА ТЕРРИТОРИЮ МИКРОРАЙОНОВ

| Группа посадочного материала | Высота дерева, м | Высота штамба, м | Диаметр штамба, м | Кол-во скелетных ветвей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лиственные деревья | 6-7 | 1,8-2,2 | 15 | 8-10 |
| Хвойные деревья | 4-5 | 2,0 диаметр кроны | 10 | - |

3.6.13. Крупномерные деревья тополя гибридного, клена ясенелистного, осины, березы посадке не подлежат.

3.6.14. Пересадка крупномерных деревьев должна быть обязательно согласована с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы. Разрешение на указанную работу должно быть отмечено в перечетной ведомости и порубочном билете.

3.6.15. При пересадке крупномерных деревьев крона и корневая система их должны быть обработаны соответствующими стимуляторами роста.

3.6.16. При установке деревьев с комом в яму запрещается садовым рабочим находиться в опасной зоне крана, равной максимальному вылету стрелы крана плюс 5 м. При подъеме и опускании дерева возле него может находиться только стропальщик и только в том случае, если дерево поднято над площадкой не выше 0,3 м.

3.6.17. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

3.6.18. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений (СНиП и МГСН-99).

Таблица 3.6.2

РАССТОЯНИЕ ОТ СООРУЖЕНИЙ ДО ПОСАДОК РАСТЕНИЙ

(МГСН 1.01.98)

---------------------------------------T-------------------------¬

¦Граница отсчета расстояния            ¦Минимальное расстояние до¦

¦                                      ¦оси растения, м          ¦

¦                                      +--------T----------------+

¦                                      ¦дерева  ¦кустарника      ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦Наружная стена здания, сооружения     ¦   5,0  ¦     1,5        ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦Наружная стена школьного здания или   ¦  10,0  ¦     1,5        ¦

¦здания детского сада                  ¦        ¦                ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦Ось трамвайных путей                  ¦   5,0  ¦     3,0        ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦Край тротуара, садовой дорожки        ¦   0,7  ¦     0,5        ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦Край проезжей части улицы, кромка     ¦   2,0  ¦     1,0        ¦

¦укрепленной полосы обочины дороги,    ¦        ¦                ¦

¦бровка канавы                         ¦        ¦                ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦Мачта, опора осветительной сети,      ¦   4,0  ¦      -         ¦

¦трамвая, колонны галерей, эстакад     ¦        ¦                ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦Подошва откоса, террасы и др.         ¦   1,0  ¦     0,5        ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦Подошва и внутренняя грань подпорных  ¦   3,0  ¦     1,0        ¦

¦стенок                                ¦        ¦                ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦Подземные коммуникации:               ¦        ¦                ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦- газопровод, канализация             ¦   1,5  ¦      -         ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦- теплопровод, трубопровод, теплосеть ¦   2,0  ¦     1,0        ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦- водопровод, дренаж                  ¦   2,0  ¦      -         ¦

+--------------------------------------+--------+----------------+

¦- силовой кабель, кабель связи        ¦   2,0  ¦     0,7        ¦

L--------------------------------------+--------+-----------------

Примечания:

1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра.

2. При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного освещения.

3.6.19. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, определяются проектом в соответствии с таблицей 3.6.3.

Таблица 3.6.3

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ

И КУСТАРНИКАМИ НА МАГИСТРАЛЯХ

| Газон | Расстояние между деревьями и кустарниками, м |
| --- | --- |
| С однорядной посадкой деревьев | 5-6 |
| С двухрядной посадкой деревьев | 7-8 |
| С однорядной посадкой кустарников: |  |
| - высоких (более 1,8 м) | 0,5-1 |
| - средних и низких | 0,3-0,4 |
| С групповой посадкой: |  |
| - деревьев | 5-7 |
| - кустарников | 0,3 |

Примечание. При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать на 1,5-2 м для каждого дополнительного ряда растений.

3.6.20. Работы по погрузке и разгрузке растений с комами должны выполнять специально подготовленные рабочие-такелажники или садовые рабочие, прошедшие подготовку по технике безопасности и имеющие специальное разрешение на такого рода работы.

3.6.21. В целях усиления контроля за проведением работ по посадке деревьев и кустарников и увеличением приживаемости растений необходимо два раза в год представлять в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы сведения о выполненных работах (приложение 15).

3.6.22. По результатам проверки приживаемости деревьев и кустарников составляется соответствующий акт (приложение 16).

3.7. Устройство газона.

3.7.1. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением уклона основания 0,05-0,06% и после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутрипочвенного стока на газоне. Толщина растительной земли принимается для обычного, партерного и мавританского газонов - 20 см, спортивного - 25 см. При создании партерных и спортивных газонов обязательно проводится тщательное просеивание земли для очистки от корневищ нежелательной растительности и прочих включений или обработка гербицидами.

3.7.2. При создании газона на участке с мощным слоем плодородной земли необходимо перед посевом газонных травосмесей верхний слой взрыхлить на глубину 8-10 см.

3.7.3. При устройстве газонов на сильно фильтрующих грунтах (щебенка, гравий, намытый толстым слоем песок) между растительной землей и дренирующим основанием рекомендуется укладывать водозадерживающий слой из легких и средних суглинков толщиной 5-10 см. Затем равномерно уложить привезенную растительную землю слоем 20 см и тщательно разровнять.

Состав применяемой растительной смеси для создания газонов должен состоять из 50% растительной земли, 25% песка и 25% торфа и быть хорошо перемешан перед употреблением.

3.7.4. Засев газонов на больших территориях следует производить сеялками для посева газонных трав по прикатанной поверхности. Семена мельче 1 мм должны высеваться в смеси с сухим песком в соотношении 1:1 по объему, семена крупнее 1 мм - в чистом виде. При посеве газона семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75-100 кг. На почвах, образующих корку, прикатка не производится.

3.7.5. При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно внести минеральные удобрения (по действующему веществу):

- на подзолистых почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах:

N - 40-50, P - 60-90, К - 40-60 кг/га;

- на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах:

N - 20-30, P - 40-60, К - 30-40 кг/га.

Создавать газоны лучше в начале вегетационного сезона - в начале мая или осенью - в августе - сентябре. При систематическом поливе посев можно производить в течение всего весенне-летнего периода. Газоны можно создавать путем посева, гидропосева, одерновки, раскладки рулонной дернины, посадки почвопокровных растений.

3.7.6. Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади определяется хозяйственной годностью семян (в среднем 20 г). При использовании готовой травосмеси норма высева семян должна соответствовать прилагаемым рекомендациям. Если срок хранения семян превысил 3 года, норму высева следует увеличить в 1,5-2 раза.

3.7.7. Для создания декоративных и устойчивых газонов рекомендуется использовать различные травосмеси, принцип составления которых заключается в смешении трав различных типов кущения, расположения и мощности корневой системы, различной высоты. Обычно это 2-5 видов трав. В смеси 5-15% должно быть трав с корневищным, рыхлокорневым и смешанным типом кущения. Норма высева семян травы, входящей в состав травосмеси, рассчитывается по формуле:

Н x 100

ф = -------,

Г

где:

ф - фактическая норма высева семян, г/кв. м;

Н - норма высева семян при 100% всхожести, г/кв. м;

Г - действительная всхожесть семян, %.

3.7.8. При укреплении откосов целесообразно применять габионы, перфорированные газонные решетки либо одерновку: сплошную или в "клетку".

3.7.9. При создании газона одерновкой прежде всего следует приготовить основание со слоем растительной земли не менее 10 см. На невысоких откосах (до 3-5 м) и при сравнительно небольших уклонах (до 30%) слой растительной земли можно насыпать равномерно. При более крутых склонах основание должно террасироваться и только после этого насыпается растительная земля.

Не допускается использование торфа в качестве растительного грунта при капитальном и текущем ремонте газонов.

3.7.10. Дерн необходимо заготавливать в специально отведенных местах полосами шириной 25-30 см, длиной 50-60 см, толщиной 6-8 см. Хранить и перевозить дернину следует в штабелях, укладывая куски дерна травой к траве, хранение более двух дней не рекомендуется.

3.7.11. Сплошную одерновку откосов на легких почвах и крутых склонах следует проводить снизу вверх, на пологих (при крутизне склонов менее 30%) - дерн укладывать в "клетку". Каждую дернину необходимо закрепить 2-3 колышками длиной 20-30 см. Швы между кусками дерна засыпать растительной землей.

3.7.12. При одерновке откосов в "клетку" необходимо сначала выложить по нижней бровке откоса 3-4 сплошные полосы дерна и одну полосу по верху откоса. Затем по центральной части уложить ленты дерна под углом 45 град. к основанию так, чтобы при их пересечении образовывались клетки со сторонами 1-1,5 м. Ленты дерна обязательно укрепить колышками. В образовавшиеся клетки засыпать растительную землю и посеять семена газонных трав тех же видов, из которых образована дернина.

3.7.13. Газон на откосе может быть создан также с применением деревянной опалубки из досок толщиной 2,5-4 см, шириной 15 см и длиной не менее 1,5 м для образования клеток 1,5 x 1,5. Доски должны быть прикреплены к откосу острыми кольями, клетки засыпаны

землей и засеяны семенами газонных трав.

3.7.14. При закреплении бровок вдоль дорожек и цветников также целесообразна одерновка, дернина должна быть уложена сплошными длинными лентами.

3.7.15. Создание газона методом гидропосева должно осуществляться специальными установками с применением латекса. Для гидропосева рекомендуется следующий состав смеси:

Вода, куб. м                          3,8

Семена многолетних трав, кг        24-26

Минеральные удобрения, кг:

- азотные                            48

- фосфорные                          24

- калийные                           16

Древесные опилки, кг                320

или торфяная крошка, кг             480

Латекс, л                         110-140

Норма расхода смеси - 5 л/кв. м. Подготовка основания газона производится обычным способом.

3.7.16. Эффективным методом создания газона является применение

рулонной  дернины,  выращенной на основе обогащенного минеральными

удобрениями  субстрата,   который   тонким   слоем   размещен   на

непроницаемом для корней основании (полиэтиленовая пленка, бетон и

др.).  Высеянные  на  этот  субстрат   семена   образуют   большое

количество  корней,  что  делает  газонный  ковер  очень прочным и

обеспечивает быструю  приживаемость  дернины  на  новом  месте.  В

качестве  субстрата  следует  применять  верховой и низинный торф,

торф в  смеси  с  плодородной  землей  (1:1),  торф  с  различными

компостами.   Субстрат  расстилается  слоем  толщиной  2-3  см  на

непроницаемом основании.  Срок  выращивания  дернины - 7-10 недель

(со времени посева)  в зависимости  от погодных  условий.  При  pH

субстрата ниже 4,8 вносится известь CaC0  (2-3  кг  на  1  куб.  м

3

субстрата). Оптимальная кислотность для рулонной дернины - 5,6-7,5

pH.

Количество вносимых минеральных удобрений зависит от состава субстрата, но в среднем для калийных и фосфорных удобрений составляет 15,3, азотных - 16,5 г/кв. м (по действующему веществу). Норма высева семян в 1,5 раза выше обычной нормы.

Рулонную дернину необходимо систематически поливать: сначала дважды в день из расчета 3-5 л/кв. м, по мере роста трав и укрепления корневой системы сократить полив до одного раза при норме 10 л/кв. м. Стрижка травостоя производится при высоте травостоя 12-15 см. Высота скашивания не менее 4-5 см. Готовая дернина легко скручивается в рулон. Наиболее удобны рулоны 4-6 м длины и 1-1,5 м ширины. В отдельных случаях целесообразно использовать рулоны меньшего размера: 2 м длины и 40 см ширины. Хранение дернины допускается в течение 7-14 дней с сохранением влажности 50-60% от полной влагоемкости. Рулонную дернину будущего газона следует уложить на утрамбованную и увлажненную почву, укрепить деревянными спицами, швы заполнить растительной землей, прикатать вдоль и поперек катками массой до 500 кг и обильно полить. Первый укос на таких газонах следует проводить вручную или легкими газонокосилками на воздушной подушке через 10-15 дней после укладки.

3.7.17. На отдельных участках озеленяемого объекта в связи с необходимостью (затенение, дефицит влаги, склоны и пр.) могут быть созданы газоны из почвопокровных растений, т.е. из стелющихся низкорослых травянистых и кустарниковых растений, обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой площади и удержанию ее за собой. Почву для создания подобных газонов следует готовить обычным способом с учетом ее конкретных свойств и индивидуальных требований растений. Наиболее рекомендуемый способ размножения почвопокровных растений - вегетативный без предварительного укоренения. Перед посадкой основание черенков растений рекомендуется обработать 0,01%-ным раствором стимулятора роста при экспозиции 4-5 часов.

3.7.18. В крупных парках целесообразно создавать луговые газоны путем улучшения существующих травостоев механической обработкой дернины, заключающейся в прикатывании и прочесывании в сочетании с прорезанием и прокалыванием дернины для улучшения аэрации почвы. Наибольший эффект дает прикатывание с помощью игольчатых катков, одновременно прорезающих дернину. Прочесывать травостой следует ротационными щетками или граблями с длинными и острыми зубьями. Луговой газон содержится в режиме луговых угодий, допускающем хождение, отдых и игры на траве.

3.7.19. Партерные газоны создают в наиболее важных узлах архитектурно-планировочных композиций парков, садов, скверов перед входами в общественные здания, около памятников, скульптур, фонтанов, декоративных водоемов и т.п. Обычно они имеют правильную форму (прямоугольники, квадрат, круг и т.д.). Партерные газоны должны в течение всего вегетационного периода сохранять однотонную окраску и густой, низкий, равномерно сомкнутый травостой.

3.7.20. Партерные газоны создают из одного - двух видов трав. Обычно используют многолетние низкорослые злаковые травы с тонкими стеблями и узкими листьями (овсяница красная, мятлик луговой).

3.7.21. При создании партерного газона на сравнительно небольших площадях рекомендуется расстилка поверх посева мешковины, закрепляемой шпильками. Это предохраняет посев от склевывания птицами и смывания семян при поливе и дожде. Полив производится по мешковине.

3.7.22. Мавританские или "цветущие" газоны устраивают на полянах и лужайках больших парков и лесопарков, в насаждениях жилых районов и др. Они бывают однолетними и многолетними, первые засевают семенами однолетников, таких как мак, василек, алиссум, льнянка, иберис, календула, тагетес и др.

Для создания многолетних цветущих газонов служит клевер белый, маргаритка, мак альпийский, ромашка белая, тысячелистник, колокольчики, можно ввести и рано цветущие луковичные растения: сциллу, мускари, тюльпаны среднеазиатские, нарциссы. Злаковые травы в травосмесях для цветущих многолетних газонов обычно составляют 40-50% .

3.7.23. Устройство спортивного газона при строительстве открытых плоскостных сооружений следует начинать с разметки площади, устройства поверхностного водоотвода, подготовки подстилающего слоя из связных дренирующих или фильтрующих грунтов и расстилки почвенного слоя.

3.7.24. При доставке и насыпке почвенного слоя передвижение транспортных, строительных машин и механизмов, кроме планировочных и уплотняющих, должно допускаться только по подпочвенному слою после уплотнения его без полива одним проходом катков. Перед нанесением земли почвенного слоя колеи и следы проходов машин и механизмов на подпочвенном слое должны быть спрофилированы и укатаны. Движение транспортных средств и строительных машин, кроме планировочных и уплотняющих, по почвенному слою не допускается.

3.7.25. Уплотнение подпочвенного и почвенного слоев осуществляется 1-2 проходами (вдоль и поперек поля) катков массой 1,2 т с гладкими вальцами с предварительным за 10-15 часов до начала укладки поливом из расчета 10-12 л/кв. м. Места посадок обязательно досыпаются, профилируются и повторно уплотняются. Наличие просадок на поверхности слоя под контрольной 3-метровой рейкой не допускается.

3.7.26. Растительный грунт для спортивного газона должен быть близок по гранулометрическому составу к легкому суглинку, иметь pH = 6,5-7,3, содержать гумуса 4-8%, азота (по Тюрину) не менее 6 мг на 100 г почвы, фосфора (по Кирсанову) не менее 25 мг на 100 г почвы, калия (по Пейве) 10-15 мг на 100 г почвы.

3.7.27. Для спортивных газонов очень важен механический состав почв. Ни один из естественных почвогрунтов не может практически использоваться для спортивных газонов без почвоулучшающих мероприятий, так как механический состав их не удовлетворяет требованиям (таблица 3.7.1).

3.7.28. Спортивные газоны создают на однородном по структуре и мощности растительном слое земли (толщиной не менее 25 см). Земля должна быть хорошо дренированной с высокой связностью и сбалансированным соотношением основных питательных веществ.

3.7.29. Растительный грунт готовят на специальных площадках. Если используется местный грунт без перемещения, то для его улучшения постепенно (по частям) вносят почвоулучшающие материалы, равномерно распределяя их и перемешивая в верхнем слое почвы. Для перемешивания используют бороны, грабли, культиваторы, фрезы на легких машинах-мотороботах или мотороллерах.

Применение торфа в качестве верхнего слоя на растительной земле недопустимо.

Таблица 3.7.1

ПРИМЕРНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ГАЗОНОВ

| Фракция, мм | Содержание фракции, % по районам с различным увлажнением |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | избыточным | умеренным | недостаточным |
| 1-0,25 | 40-47 | 30-34 | 12-14 |
| 0,25-0,05 | 31-26 | 33-29 | 40-37 |
| 0,05-0,01 | 12-15 | 15-17 | 24-19 |
| 0,01-0,001 | 10-7 | 14-10 | 8-10 |
| Менее 0,001 | 7-5 | 8-10 | 16-20 |

3.7.30. Растительный грунт укладывают в соответствии с высотной разметкой слоями 8-12 см, разравнивая граблями и прикатывая деревянными катками массой 80-100 кг. Окончательную планировку почвы выполняют очень тщательно, в 3-5 проходов граблями, затем укатывают катком вдоль и поперек. Планировку проводят с перерывами в течение 5-6 недель с тем, чтобы почва успела осесть и уплотниться. Если при ходьбе на поле остаются заметные следы, то необходимо продолжить прикатку.

3.7.31. Для спортивных газонов рекомендуется устройство дренажа. На тяжелых почвах дрены закладываются чаще (4-8 м) и ближе к поверхности (60 см); на средних - менее часто (10-12 м) и глубже (90-100 см). На тяжелых водонепроницаемых основаниях лучше делать сплошной дренаж из щебня слоем 10-15 см (фракция 20 мм), гравия или керамзита слоем 5-7 см (фракция 8 мм) и крупнозернистого речного песка слоем 7-10 см, уклон не менее 0,008.

3.7.32. Перед посевом семян должны быть произведены повторное рыхление и уборка нежелательной растительности за пределы газона.

Вначале следует высевать крупные семена, заделывая их на глубину до 10 мм с одновременным созданием посевного ложа для мелких семян, высеваемых в направлении, перпендикулярном посеву крупных семян. Мелкие семена должны быть заделаны на глубину до 3 мм. После посева поверхность прикатывается катком массой до 100 кг.

3.7.33. Для создания спортивных газонов используют травосмеси различных составов (таблица 3.7.2).

Таблица 3.7.2

---------------------------T-------------------------------------¬

¦        Вид               ¦    Различные составы травосмеси     ¦

¦                          +------------------T------------------+

¦                          ¦        I         ¦       II         ¦

¦                          +------------------+------------------+

¦                          ¦    Процентное содержание в смеси    ¦

¦                          ¦      отдельных видов растений       ¦

+--------------------------+------------------T------------------+

¦Мятлик луговой            ¦       60         ¦       20         ¦

¦Овсяница:                 ¦                  ¦                  ¦

¦- красная рыхло-кустовая  ¦       20         ¦       -          ¦

¦- красная корневищная     ¦       -          ¦       45         ¦

¦- луговая                 ¦       -          ¦       15         ¦

¦Рейграс пастбищный        ¦       -          ¦       15         ¦

¦Полевица побегообразующая ¦       15         ¦       -          ¦

¦Клевер белый              ¦       5          ¦       5          ¦

L--------------------------+------------------+-------------------

3.7.34. Устройство верхнего слоя спортивного газона из дернины следует производить по визирным колышкам, забиваемым в подпочвенный слой через 3 м.

3.7.35. Эксплуатировать спортивный газон следует только после полного развития травостоя и первой стрижки.

3.8. Устройство цветников.

3.8.1. Цветник - это участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними растениями. Это один из наиболее декоративных элементов объекта озеленения. Цветники создают в соответствии с проектом или схемой, разработанной Москомархитектурой и утвержденной в принятом порядке.

3.8.2. Для создания цветников из однолетников и двулетников достаточен слой растительной земли 25-40 см. Для этого выкапывают корыто или насыпают землю на существующее основание так, чтобы поверхность цветника возвышалась над поверхностью газона на 8-10 см или была вровень с ним. В почву вносят минеральные (аммиачную селитру 20-30, суперфосфат 40-50, калийную соль 30 г/кв. м) и органические (перегной, компост и т.п. из расчета 8-10 кг/кв. м) удобрения.

3.8.3. Для создания цветников из многолетников роют корыто заданной формы и глубиной от 40 до 60 см в зависимости от вида растения. Как правило, для цветников нельзя использовать кислые почвы. Если pH ниже 5,5, почву следует произвестковать по общепринятым нормам.

3.8.4. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов; клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек; луковицы должны быть плотными, без механических повреждений.

3.8.5. Рассада однолетних и двулетних цветочных растений должна содержаться до посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии.

3.8.6. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву; не допускаются сжатие и заворот корней. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями 10-15, для высокорослых - 15-25 см.

3.8.7. Цветники из однолетников можно создавать, высевая семена в грунт. Посев следует производить в бороздки глубиной 0,5-2 см (в зависимости от размера семян) или разбрасывать семена с последующей заделкой их граблями. В фазе одного - двух настоящих листьев растения прореживают. Норма высева семян зависит от вида растений и величины семян.

3.8.8. Весной в конце апреля в открытый грунт высевают календулу, астры, тагетес и др., во второй декаде мая - более теплолюбивые - циннии, бальзамин, настурцию, ипомею и др.

Семена большинства холодостойких однолетников и некоторых многолетников можно высевать поздней осенью с началом устойчивых заморозков так, чтобы они не успели прорасти до морозов. Семян при этом следует расходовать в два раза больше, заделывать перегноем, торфом или мелкокомковатой землей.

3.8.9. При посадке многолетних цветочных растений чрезмерное заглубление их ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на развитии и цветении, слишком мелкая посадка может привести к вымерзанию растений. Растения с прикорневой розеткой листьев (функия, мак восточный и др.) сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в почву. Луковичные растения сажают на глубину, в 3-4 раза превышающую размер луковицы. Глубина посадки лилий с надлуковичными корнями - 20-25, для лилии белой - 3-5, для других - 10-12 см. При посадке пионов необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне почвы.

3.8.10. Количество высаживаемых растений на 1 кв. м зависит от вида растения и размеров его подземной части. Крупные рослые многолетники следует высаживать по 1-2 шт. на 1 кв. м; среднерослые - 3-4 шт.; невысокие - 6-12 шт.; низкорослые - до 15 шт. на 1 кв. м; многолетние вьющиеся растения: виноград, ломонос - 10-12 шт./кв. м, хмель, актинидия - 25 шт./кв. м, плющ даурский - 9-10 шт./кв. м.

Норма высадки рассады летников следующая (шт./кв. м):

- однолетников в среднем 50 (от 25 до 100);

- двулетников от 30 до 70;

- ковровые в среднем 100-200;

- вьющиеся - бобы турецкие - 9, горошек душистый - 16, настурция - 12-25, хмель - 18-25, фасоль - 3-6.

3.8.11. При устройстве цветников свободной планировки желательно использовать крупные камни, которые нередко обнаруживаются при строительстве объекта, располагая их на газоне в сочетании с цветочными растениями. При наличии на объекте большого количества камней целесообразно на озеленяемой территории предусматривать создание рокариев, т.е. участков, в оформлении которых ведущую роль играют живописно размещенные каменные глыбы различного размера.

3.8.12. Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников и многолетников, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков (для Москвы - после 5 июня); двулетников и многолетников, зимующих в грунте, - осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте, - осенью.

3.9. Устройство дорожно-тропиночной сети.

3.9.1. Строительство дорожно-тропиночной сети на озелененной территории должно производиться согласно разработанному проекту и с соблюдением общестроительных норм и правил.

3.9.2. Вся дорожно-тропиночная сеть прежде всего должна быть вынесена согласно проекту и разбивочным чертежам в натуру. Разметка дорожно-тропиночной сети и вырезка корыта производится после вертикальной планировки территории и насыпки растительного грунта. Трассы основных дорог выносятся по их осям с привязкой к основным базисным линиям. Затем проверяются продольные уклоны в соответствии с проектом вертикальной планировки, закрепляются в натуре точки пересечений дорожек, поворотов, радиусов закруглений и переломов рельефа; вырывается корыто и проводится планировка полотна дорожки с учетом требуемых уклонов; отбиваются границы дороги и создается поперечный профиль с помощью специально вырезанного шаблона из толстой фанеры. На больших дорогах и аллеях профиль создается с помощью автогрейдера или бульдозера с профильным ножом на отвале.

3.9.3. Для создания грунтовой дорожки корыто заполняется однородным грунтом и тщательно орошается водой с пропиткой на 5-6 см. Поверхность полотна уплотняется моторными катками с проходом от края к середине 5-6 раз по одному следу.

До начала укатки по краю дорожки устраивают опорные бровки из растительной земли или дернины шириной 50 см.

Опорные бровки делают строго по шнуру подсыпкой земли, которую равномерно рассыпают, планируют и утрамбовывают с помощью трамбовок. Готовую бровку засевают двойной нормой семян газонных трав или лентой дерна шириной 10-15 см и толщиной 5-10 см с забивкой в нее деревянных укрепительных спиц.

Грунтовая поверхность полотна дороги или площадки считается готовой, если тонкие круглые предметы (спицы, проволока, гвозди и т.д.) вытаскиваются из грунта без нарушения целостности верхнего слоя.

3.9.4. Песчано-гравийные и грунто-цементные смеси укладываются по заранее подготовленному и спрофилированному грунтовому основанию (п. 3.9.3); полотно основания предварительно фрезеруется и по нему рассыпаются указанные смеси; затем повторно поверхность профилируется и укатывается. Толщина слоя покрытия для пешеходных дорожек - до 12 см.

3.9.5. При устройстве дорожек и площадок с насыпными (набивными) конструкциями одежд вдоль границ подготовленного основания (п. 3.9.2) устраиваются опорные бровки (п. 3.9.3) или устанавливается бордюр (бортовой камень). Для этого открывается канавка глубиной 10 см и шириной 12 см, ложе канавки планируется, укладывается бетонная "подушка" и устанавливается бортовой камень, втапливая его в бетонную массу и выравнивая деревянными трамбовками вручную. Швы между бортовыми камнями заливают цементным раствором. А в основание добавляют бетонную массу, уплотняя ее.

После установки бордюра и подготовки полотна (п. 3.9.2) по его поверхности рассыпается слой щебня и выравнивается в соответствии с поперечным и продольным профилем дорожки; спрофилированную поверхность увлажняют (10 л/кв. м поверхности) и укатывают катком весом не менее 1,5 т с проходом по одному следу 5-7 раз от краев к середине с перекрытием каждого следа на 1/3.

Толщина уплотненного щебня не должна превышать 15 см.

Щебеночное основание считается подготовленным, когда не чувствуется подвижности отдельных частиц или брошенный кусок щебенки под вальцы катка раздавливается.

На подготовленное основание наносятся высевки крепких пород или спецсмеси, разравниваются по шаблону (с учетом уклонов); покрытие увлажняется (10 л/кв. м), после подсыхания укатывается катком до 1 т весом 5-7 раз по одному следу до достижения плотности покрытия, упругости и эластичности его поверхности.

Укатанное по высевкам полотно дорожки содержится 4-5 дней во влажном состоянии для цементирования высевок, затем отдельные места вновь прокатываются катком массой 1 т.

Готовность верхнего покрытия щебеночных покрытий определяется тем же способом, что и для грунтовых (п. 3.9.3).

3.9.6. Вдоль бортового камня со стороны газона должен быть проложен дренаж полосой 50 см с целью сбора и отвода воды с газонного покрытия.

3.9.7. Технологический процесс устройства дорожек из монолитного бетона заключается в обеспечении четких контуров поверхности замощения путем установки специальной опалубки из дерева или бордюрного камня; подготовки щебеночного основания; укладки бетонной массы равномерным слоем по поверхности основания и выравниванием ее лопаткой, мастерком или специальной доской; укатывания катком с двумя горизонтальными барабанами, имеющими сетчатую фактуру. Укатка производится с помощью моторных механизмов, выравнивающих и трамбующих поверхность бетона.

На монолитный бетон может быть нанесен рисунок (квадраты, круги, волны и т.п.); добавлен цветной гравий с зернами 1-3 см в диаметре; уложены деревянные рейки, имитирующие плиточное покрытие; вдавлена в еще не затвердевший бетон цветная галька, сочетая которую с гравием можно получить разнообразные рисунки.

3.9.8. При устройстве дорожек из бетонных плиток основание делается из щебня или чистого песка. По подготовленному полотну выстилается слой щебня, планируется по уклонам, укатывается катками; по укатанному основанию выстилается слой бетона или цементно-песчаной смеси и по нему укладываются плитки. При укладке вручную нижняя сторона плитки смачивается водой и накладывается на поверхность бетона, затем осторожно приводится в нужное положение рукояткой молотка; поверхность уложенных плит проверяется специальным шаблоном. Швы заливаются раствором цемента или засыпаются цементно-песчаной смесью.

Плитки небольших размеров укладываются вручную, крупные плиты весом более 50 кг укладываются с помощью специальных приспособлений и механизмов.

При устройстве второстепенных дорожек по газону плитки укладываются на песчаную "подушку", втапливая плитку в песок на 2/3 ее толщины; поверхность плиток нивелируется. Швы между плитками засыпаются растительной землей и засеиваются семенами газонных трав.

Вертикальное смещение плиток не должно превышать 1,5 см; осадка плиток производится трамбованием через наложенную доску. Песчаное основание должно иметь боковые упоры из земляной плотно утрамбованной бровки или бетонного камня (паребрика). Необходимо при укладке обеспечить плотное прилегание плиток к бровке и друг к другу.

Плитки принято укладывать вровень с прилегающей поверхностью газона или на 2 см выше.

3.9.9. Устройство дорожек с применением каменных плит (пиленных машинным способом), кирпича, торцовых шашек и кругляков от стволов деревьев аналогично укладке бетонных плит.

3.9.10. Укладка осуществляется вручную по хорошо отнивелированному основанию из песка, размельченного шлака или цементно-песчаной смеси; толщина "подушки" должна быть не менее 10 см. Швы между плитками засыпают песком или смесью. Покрытие из брусчатки делается в той же последовательности, но согласно рисунку ("веер", "сетка", "вперевязку" и пр.).

3.9.11. Покрытие из кирпича создается на песчаной "подушке" - основании, которое выравнивается, планируется с учетом небольшого уклона для стока воды. Кирпичи укладываются различным рисунком, при укладке кирпичи утрамбовываются. Швы между кирпичами заполняются слегка влажным песком под один уровень с поверхностью.

3.9.12. Деревянные торцовые покрытия делаются по утрамбованному и ровному слою щебня; в ряде случаев применяют цементную стяжку, расстилая тонкий слой цементного раствора по поверхности. По основанию укладывают торцовые шашки или кругляки, предварительно пропитанные антисептиком. Швы шириной в 3-6 мм заполняют песком.

3.9.13. Все законченные покрытия рекомендуется выдерживать в течение 3-4 дней без эксплуатации.

4. Содержание зеленых насаждений

Содержанию зеленых насаждений должно уделяться особое внимание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличаются от естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения растений.

В результате изменения экологии города нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная способность растений, т.е. возможность приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит в конечном итоге к более раннему физиологическому старению растительного организма.

Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых долговечных и высокодекоративных насаждений в городе.

4.1. Содержание деревьев и кустарников.

4.1.1. Полив.

4.1.1.1. Деревья в насаждениях и особенно на городских улицах и магистралях нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания.

4.1.1.2. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л - на почвах тяжелого механического состава, однако кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых.

Кратность полива за период вегетации должна быть не менее 2-3 раз.

4.1.1.3. Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать 10-15 раз в вегетационный сезон, для взрослых растений кратность поливов снижается до 4-6 раз, в массивах - до 2-4 раз в сезон.

Поливы важны в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы, особенно в засушливые годы.

Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 3-4 раз за сезон с нормой полива 20-25 л/кв. м.

4.1.1.4. Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, должен осуществляться с помощью гидроимпульсных машин, гидробуров или после снятия решеток. Последние возвращаются на место по окончании полива и засыпки лунок.

4.1.1.5. Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют с помощью устройства поливочного водопровода, поливомоечных машин или гидробуров на всей территории проекции кроны или в лунки, последние после полива необходимо разрыхлить на глубину 2-3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления нежелательных растений.

4.1.1.6. Для скверов, садов и парков, где деревья и кустарники произрастают группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых насаждений. Преимущество сплошного полива заключается в том, что почва равномерно увлажняется до оптимальных пределов и не разрушается ее структура. Кроме того, разбрызгиваемая в виде дождя вода смывает пыль с крон деревьев.

4.1.1.7. Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие дни, из расчета 2-3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1-0,2%-ных растворов различных моющих средств в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал "Универсал" или любые стиральные порошки, не содержащие отбеливающих компонентов).

Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8-9 ч.) или вечером (после 18-19 ч.). Кратность обработок зависит от категории насаждений, отдаленности источников загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не менее 2-4 раз за сезон.

4.1.1.8. В засушливые годы необходимо производить осеннюю и весеннюю влагозарядку деревьев с трехкратной нормой полива, указанной в п. 4.1.1.2.

4.1.2. Внесение удобрений.

4.1.2.1. Питание растений - исключительно важная составная часть обмена веществ в растительном организме, которая определяет направленность биохимических превращений и обеспечивает их развитие и устойчивость к неблагоприятным условиям. Режим питания регулируется путем внесения органических и минеральных удобрений.

Точные дозы удобрений можно установить только на основании полного анализа почвы, однако существуют усредненные оценки обеспечения почв минеральными и органическими веществами, на основании которых даются рекомендации по применению удобрений.

4.1.2.2. Подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений из расчета грамм действующего вещества на 1 кв. м приствольной лунки (таблица 4.1.2.1).

Таблица 4.1.2.1

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

----------------T------------------------------------------------¬

¦Породы         ¦Количество минеральных удобрений, г д.в./кв. м  ¦

¦               +---------------T---------------T----------------+

¦               ¦      N        ¦     P2O5      ¦      K2O       ¦

+---------------+---------------+---------------+----------------+

¦Лиственные     ¦     30        ¦      90       ¦      40        ¦

¦Хвойные        ¦    12,5       ¦      50       ¦      10        ¦

¦Кустарники     ¦    5-7        ¦      5-7      ¦      6-8       ¦

L---------------+---------------+---------------+-----------------

4.1.2.3. Минеральные удобрения при корневых подкормках вносятся одним из четырех способов: равномерное разбрасывание удобрений по приствольной лунке с последующей заделкой в почву лопатой, мотыгой или граблями и поливом; заделывание удобрений в канаву глубиной 20-30 см, вырытую по периферии кроны или по краю лунки; внесение удобрений в шурфы или скважины, расположенные на всей площади проекции кроны, на глубину 30-40 см на расстоянии 100 см от ствола и 50-70 см друг от друга; полив растворами минеральных удобрений (расход жидкости как при нормальном поливе), оптимальные концентрации для большинства древесных видов составляют: аммиачная селитра - 2, суперфосфат - 20, хлористый калий - 2 г/л.

Смеси и растворы удобрений готовятся непосредственно перед внесением.

Рекомендуется применять медленнодействующие удобрения.

4.1.2.4. Высокая концентрация минеральных удобрений может вызвать ожог корневой системы растений, поэтому для расчета доз удобрений необходимо систематически проводить агрохимический анализ почвы.

4.1.2.5. Для подкормки деревьев, произрастающих среди асфальта или бетона, а также для улучшения газообмена, увлажнения и питания почвы рекомендуется шурфование приствольных лунок. На расстоянии 60-80 см от ствола или по краю лунки делают 6-8 скважин диаметром 7-12 см, глубиной 60-80 см, которые заполняют компостом, торфом или опилками, пропитанными минеральными удобрениями. Дренирование следует проводить ранней весной или осенью один раз в 3-5 лет. Смеси для заполнения дренажных скважин целесообразно готовить по типу торфоминеральных удобрений ТМАУ.

4.1.2.6. Подкормку насаждений органическими удобрениями рекомендуется производить 1 раз в 2-3 года путем внесения до 40 т/га (4 кг/кв. м) компостов с заделкой их в почву на глубину до 10 см.

Жидкие органические удобрения (настои) рекомендуется вносить после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву. Норма внесения таких растворов на 1 кв. м приствольной площадки под деревья - 20-25 л, под кустарники - 15-20 л.

4.1.2.7. Применение сброженных осадков в городе в качестве органического удобрения допускается только при условии выдержки их на полях аэрации не менее 20 лет и имеющегося разрешения Госсанэпиднадзора на их применение.

4.1.2.8. Повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях улиц осуществляется с помощью внесения стимуляторов роста в рекомендуемых концентрациях. Внесение стимуляторов производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них один раз в два года. Стимуляторы эффективны лишь на почвах, имеющих достаточное количество элементов минерального питания.

Полив растений, подкормку и внесение стимуляторов роста рекомендуется производить с помощью гидроимпульсной машины, системы гидробуров, смонтированных на поливомоечной машине, или путем закладки в посадочные ямы труб специальной конструкции.

4.1.2.9. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка деревьев и кустарников, которая основана на поглощении листьями (хвоей) макро- и микроэлементов. Внекорневую подкормку особенно следует применять в засушливые годы, когда из-за недостатка почвенной влаги подача элементов питания через корни нарушается.

4.1.2.10. Целесообразно внекорневые подкормки сочетать с обмывом крон. Раствор минеральных удобрений (из расчета г/10 л воды): аммиачной селитры - 10-20, мочевины - 30-40, суперфосфата - 50-100 (двойной) и 150-300 (одинарный), калийных - 50. Кратность 1-2 раза за сезон в период интенсивного роста ассимиляционного аппарата.

4.1.2.11. Во избежание ожогов листьев при внекорневой обработке нельзя смешивать мочевину с хлористым калием.

4.1.2.12. При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы, содержание которых в растениях часто бывает недостаточным.

Микроудобрения рекомендуется применять в следующих количествах (г/10 л воды) и концентрациях (%): борная кислота - 1,5 (0,015), сернокислый магний 10,0 (0,01) и молибденовокислый аммоний - 6 (0,06) по препарату.

Могут быть использованы выпускаемые промышленностью полимикроудобрения из расчета 1-2 таблетки на 1 л воды. Расход питательного раствора зависит от высоты растения: от 5 до 30 л - для деревьев и 2 л - для кустарников. Обработка проводится в сухую безветренную погоду рано утром или поздно вечером.

4.1.3. Рыхление почвы, мульчирование и утепление.

4.1.3.1. С целью устранения уплотнения почвы и удаления нежелательной растительности следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под деревьями и 3-5 см под кустарниками.

При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя опавшей хвои рыхление почвы производить не следует.

4.1.3.2. Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать в чистом и рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеваться газонные травы или высаживаться цветы.

4.1.3.3. В местах интенсивного пешеходного движения лунки желательно покрывать декоративными металлическими или деревянными решетками или устраивать ограждения со скамьями для кратковременного отдыха населения.

4.1.3.4. Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки и борьбы с нежелательной растительностью необходимо проводить мульчирование почвы торфяной крошкой, различными компостами, скошенной травой, измельченным опадом листвы и хвои, древесной корой, древесной щепой или крупным гравием, который рекомендуется применять на местах, подверженных вытаптыванию и уплотнению приствольных лунок. Использование для этих целей декоративной цветной щепы обеспечивает дополнительную декоративность. Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой мульчи - 3-5 см, ее нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или только что увлажненную почву.

4.1.3.5. В лунках растений следует систематически проводить борьбу с нежелательной растительностью, для чего могут быть использованы два способа: механический (прополка, скашивание) и химический (с применением гербицидов). Эффективность гербицидов зависит от дозы препарата, срока обработки и характера почвы (механического состава, обеспеченности органическими веществами и элементами питания), правильности выбора препарата и ответной реакции самого растения.

4.1.3.6. Для предохранения корней растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40-50 см. Уплотнение и трамбование снега при этом не допускается.

Утепление корней растений можно производить грубым парниковым перегноем, торфом, компостом и листьями. Перегной при этом расстилается слоем 10-15 см, а листва - 20-25 см. Для того, чтобы листья не разносило ветром, сверху их присыпают тонким слоем земли. Весной корневая шейка деревьев должна быть освобождена от земли и утеплительного материала.

Для утепления стволов и кроны употребляются войлок, солома и другие материалы. Соломенными жгутами обертываются стволы и скелетные ветви кроны.

Особенно ценные декоративные растения утепляются с помощью специально изготовленных деревянных каркасов.

4.1.3.7. Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается.

4.1.4. Обрезка кроны, стрижка "живой" изгороди.

4.1.4.1. Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

4.1.4.2. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования ран на стволе.

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Однако одновременное удаление большого количества крупных ветвей нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно, по 1-2 ветви в год.

4.1.4.3. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не задевая ее.

Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода.

Удаление больших ветвей производится обязательно с помощью трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того, как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой.

Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.

Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.

4.1.4.4. Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, суховершинят, а также при пересадке крупномерных деревьев.

4.1.4.5. Омолаживание деревьев следует проводить постепенно - в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая).

4.1.4.6. Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, убрав часть из них.

4.1.4.7. К омолаживающей обрезке относится и прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень. Образовавшуюся поросль следует проредить и сформировать одно- или многоствольное растение.

4.1.4.8. Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в "живой" изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Ветви срезают возле молодого побега, а если он отсутствует, ветвь обрезают целиком - сажают на пень: непривитые кустарники обрезают на высоте 10-15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки.

Омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные - во второй. Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.

4.1.4.9. Одновременно с омолаживанием кроны в целях повышения жизнеспособности ослабленных деревьев и кустарников следует проводить и омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей шириной 30-40 и глубиной 40-60 см на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить растение.

4.1.4.10. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

4.1.4.11. При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.

4.1.4.12. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу.

4.1.4.13. Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой.

У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 2-4 года.

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

4.1.4.14. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки.

У молодых деревьев большинства пород целесообразно проводить только слабую обрезку (не более 25-30% величины годичного прироста), так как на концах побегов у них закладываются слабые почки. У средневозрастных деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), способствуя получению более густой кроны.

Сильную обрезку (60-75% длины годичного прироста) следует производить только у быстрорастущих пород, у которых отсутствие обрезки или слабая обрезка приводит к быстрому изреживанию кроны.

4.1.4.15. Порослевые и жировые побеги удаляются систематически в течение всего вегетационного сезона. Жировые побеги лучше вырезать, захватывая часть коры.

4.1.4.16. "Живые" изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Изгородь из светолюбивых кустарников следует формировать в виде усеченной пирамиды с наклоном боковых сторон 20-25 град. и более широким основанием внизу.

В первый год кустарники в "живой" изгороди стригут один раз в вегетационный сезон - ранней весной до начала сокодвижения. Позднее - 3-6 раз за вегетацию по мере отрастания. Взамен многократных стрижек весьма эффективным приемом является использование химических регуляторов роста растений. Однократная весенняя обработка "живых" изгородей химическими регуляторами роста задерживает рост кустарников в течение всего вегетационного сезона, заменяя 3-4-кратную механическую стрижку. Обработка проводится сразу после первой весенней стрижки в фазе полного распускания листьев.

При обработке необходимо строго соблюдать заданные концентрации и нормы расхода, следить за равномерным перемешиванием раствора и равномерным его распределением по обрабатываемой поверхности.

Свободно растущие "живые" изгороди систематически не стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в облиственном состоянии. Один раз в два - три года свободно растущие изгороди прореживают в период покоя.

4.1.4.17. Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.

У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в середине или во второй половине лета весной (до начала роста) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2-1/3 их длины в зависимости от вида и сорта.

4.1.4.18. Глубокую омолаживающую обрезку деревьев и кустарников можно производить только после оформления разрешения (порубочного билета) в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы.

4.1.5. Лечение растений и защита от вредителей и болезней.

4.1.5.1. Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. Удаляют загнившую часть древесины дупла до здоровой; дезинфицируют полость 5%-ным раствором железного или медного купороса; 3%-ным раствором кремнийорганической смолы,

10%-ным садовым капболинеумом, креозотовым маслом или смесью денатурированного спирта с формалином в соотношении 200:1. Поверхность полости покрывают изоляционным составом (кузбасский лак, кремнийорганическая смола) и цементируют (смесь цемента с резиновой крошкой, песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева. Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, которую рекомендуется приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия.

4.1.5.2. Дупла, образованные в результате бактериальной гнили с выделением бурой жидкости, после расчистки должны быть 1-2 раза промыты 3%-ным раствором формалина (до прекращения течи).

4.1.5.3. Если дупло имеет в основании углубление, в котором собирается вода, в его дне просверливается отверстие наружу, вниз и наискось так, чтобы вода не задерживалась в полости. Можно нижнюю часть дупла заделать водонепроницаемой смесью до уровня входного отверстия или понизить переднюю стенку дупла до дна полости.

4.1.5.4. Побелка деревьев, произрастающих в парках, скверах, на бульварах и улицах, не допускается.

4.1.5.5. Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

4.1.5.6. Пломбирование дупел можно проводить только у деревьев, имеющих слой живой древесины не менее 8-10 см.

Состав пломбирующей смеси должен отвечать следующим требованиям:

- иметь высокую механическую прочность - пломба не должна отслаиваться от древесины, растрескиваться при механическом воздействии и пружинить, в то же время должна быть эластичной;

- быстро затвердевать;

- обеспечивать высокую степень адгезии с древесиной ствола;

- сохранять эластичность в течение длительного времени независимо от температуры воздуха;

- иметь высокую отражательную способность, атмосфероустойчивость, небольшую гигроскопичность, высокую антикоррозийность, биостойкость, отсутствие запаха;

- обладать антисептическими свойствами, создавая барьер для проникновения вредителей древесины и спор грибов-паразитов, и возможностью нанесения на влажную поверхность.

4.1.5.7. Побелка деревьев может производиться только (известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, к содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).

4.1.5.8. Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений (приложение 7).

Перечень опасных вредителей и болезней, заселение (поражение) деревьев и кустарников которыми определяет обязательное удаление их из зеленых насаждений города, представлен в таблице 4.1.5.1.

Таблица 4.1.5.1

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСОБО ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

| Типы болезней и экологические группы вредителей | Наименования болезней и систематических групп вредителей | Повреждаемые виды растений |
| --- | --- | --- |
| Болезни |  |  |
| Сосудистые | Голландская болезнь (графиоз) | Вяз |
| Некрозно - раковые | Инфекционное усыхание (стигминиоз, тиростромоз) | Липа, вяз |
|  | Цитоспоровый некроз (цитоспороз) | Тополь, ива, яблоня, рябина |
|  | Черный рак | Яблоня, груша |
|  | Пузырчатая ржавчина | Сосны веймутовая и кедровая |
| Гнилевые | Сердцевинные, корневые и смешанные гнили | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
| Вредители |  |  |
| Сосущие | Кокциды (щитовки, ложнощитовки) | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
| Стволовые | Короеды (заболонники струйчатый, дубовый, березовый), короеды типограф, гравер, полиграф, сосновые лубоеды и др. | Лиственные и хвойные виды деревьев |

При низкой численности вредителей и малой степени распространения болезней проводятся механическое удаление кладок и паутинных гнезд насекомых, санитарная обрезка кроны. При полной потере декоративности и жизнеспособности растений, усыхании 70% и более их кроны санитарно-оздоровительные мероприятия должны включать выборку больных и заселенных стволовыми вредителями деревьев, а также уборку ветровала и бурелома.

Защитные мероприятия с применением химических и биологических препаратов проводятся при условии массового размножения вредителей, эпифитотий болезней и угрозе гибели насаждений.

4.1.5.9. Пестициды для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений должны применяться в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, и с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических регламентов (приложение 8).

4.2. Содержание газонов.

4.2.1. Правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении, обрезке бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.

4.2.2. В период таяния снега проводится рыхление снежных валов, образовавшихся при очистке садовых дорог и тротуаров в период снегопада. После таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10-25 м в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растениями органическим удобрением.

В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами промышленности лист следует сгребать и вывозить на свалку (но не сжигать).

4.2.3. Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

4.2.4. При борьбе с нежелательной растительностью наиболее эффективны приемы профилактического характера: уничтожение нежелательной растительности при обработке почвы, тщательная очистка семенного материала и т.д. Химическая прополка может осуществляться с помощью гербицидов избирательного действия, разрешенных для применения в коммунальном хозяйстве (см. Государственный каталог пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, М., 2002 г.).

4.2.5. Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.

Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий и возраста травостоя. Если pH меньше 6, необходимо внести гашеную известь из расчета 1 кг на 100 кв. м газона. В случае щелочной реакции почвы (pH 7,3-7,5) следует подкормить сульфатом аммония (30-40 г/кв. м). Сульфат аммония вносить только по сухой траве.

Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год - весной в фазе кущения. Общее количество удобрений за сезон должно составить 2,6 кг азота, 0,7 кг фосфора и 1,3 кг калия (по действующему веществу) на 100 кв. м.

Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% общегодовой нормы, после первого скашивания - 25% и во время интенсивного побегообразования - 45% .

При появлении хлороза газонных трав необходимо газон опрыснуть раствором железного купороса из расчета 80 г на 10 л воды (можно добавить 20-30 г мочевины) или внести препарат в сухом виде. Отбор грунта на проверку внесения удобрений должен производиться в течение первой недели после внесения их.

4.2.6. Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы, усиливает дернообразование.

Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2-3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3-4 года) и спортивных (2-4 раза в течение вегетации) газонах. Норма расхода смеси 0,1-0,2 куб. м на 100 кв. м газона, время - весна - начало лета (в период кущения злаков) и осень. Перед землеванием газоны необходимо скосить и провести прокалывание дернины.

4.2.7. Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют ротационными щетками или граблями.

4.2.8. Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75%). Наилучший эффект получается при поливе из дождевальных установок: переносных или стационарных.

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/кв. м, на глинистых - 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л/кв. м. На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движение транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылом, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.

4.2.9. В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 кв. м газона за один раз. Недостаточный полив вреден. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления воды на поверхности почвы.

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

Молодой газон поливают из шлангов, сопел поливомоечных машин, стационарных или переносных систем орошения. Следует обращать внимание на характер разбрызгивания, для чего используют специальные насадки.

4.2.10. Партерные газоны стригут (скашивают) не менее одного раза в 10 дней при высоте травостоя 6-10 см. Высота оставляемого травостоя - 3-5 см. Каждое последующее скашивание ведут в направлении, перпендикулярном к направлению предыдущего скашивания.

4.2.11. Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя - 3-5 см.

4.2.12. Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны.

4.2.13. После каждого скашивания рекомендуется проводить укатывание дернового покрова.

4.2.14. Срезанную траву обязательно убирают.

4.2.15. Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки), не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают.

4.2.16. Места, поврежденные после зимы или вытоптанные, необходимо вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав и полить.

4.2.17. Случайные дорожки или затоптанные бровки газонов лучше всего одерновывать, чтобы скорее получить травяной покров.

4.2.18. Просадки дернины (впадины) заделывают следующим образом: снимают дерн и растительный слой земли, подсыпают растительный слой, удобряют его и укладывают дерн, если необходимо, подсеивают семена трав и поливают.

4.3. Содержание цветников.

4.3.1. Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и промывке растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений, уборке от мусора.

4.3.2. Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.

Цветники поливают вечером после 17 ч. или утром. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15-20 поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще - до 40-50 раз за сезон.

4.3.3. В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание.

4.3.4. Рыхление почвы проводят до 6 раз за вегетационный сезон, уничтожение сорняков - 3-4 раза.

4.3.5. Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады. На бедных почвах вносят азотные (15-20 г/кв. м селитры) и калийные (10-12 г/кв. м калийной соли) удобрения в сухом виде и заделывают рыхлителями.

4.3.6. Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, дельфиниум, левкой и др.), удаляют.

4.3.7. Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью, и со второй половины лета в случае весенней посадки. Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью - с преобладанием фосфорных и калийных.

Удобрения вносят из расчета (г/кв. м): 15-50 фосфорных (суперфосфат), 30-60 калийных (калийная соль, сернокислый калий), 30-60 азотных (аммиачная и калийная селитра) или 10-20 (мочевина). Удобрения, содержащие хлор, не рекомендуется применять. Минимальные дозы из указанных применяются на почвах, бедных гумусом (подзолистых и песчаных), максимальные - на богатых органическими веществами.

Весной азотные удобрения можно заменить коровяком (разбавление 1:10) или куриным пометом (настой 1:20) при норме - 10 л/кв. м

4.3.8. Цветники из многолетников необходимо мульчировать. В качестве мульчи применяют торф или его компосты: торфонавозный, торфофекальный, торфоминеральный, торфоперегнойный и др. Возможно использовать для мульчирования компосты из полуразложившейся соломы с навозом, листьями или травяные, а также песок, мелкий гравий и древесные опилки.

На новых (2-3-летних) цветниках мульчу наносят слоем 3 см, на более старых - 5-6 см и более. Мульчируют цветники один раз в два года осенью после обрезки и уборки стеблей или весной после внесения и заделки удобрений.

4.3.9. Рыхление почвы с удалением сорняков проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).

Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы, последующие - регулярно один раз в 2-2,5 недели. Средняя глубина рыхления 3-5 см, она зависит от характера залегания корней.

4.3.10. Полив цветников из многолетников дифференцируют в зависимости от влаголюбия растений. Влаголюбивые растения поливают систематически. Глубина увлажненного слоя почвы должна быть не менее 20-25 см.

4.3.11. Кроме основных поливов, на цветниках 1-2 раза в месяц желательно проводить обмыв растений водой. Количество обмывов в условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (территории промпосадок, обочины магистралей и т.п.) увеличивают до 1-2 раз в неделю. Нормы расхода воды при обмыве - 4-5 л/кв. м.

4.3.12. Удаление отцветших соцветий и цветков у многолетников проводят регулярно по мере их появления или пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания последних.

4.3.13. На зиму проводят укрытие цветников из многолетников листьями опавших растений, еловым лапником и торфом (некислым). Перед укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Толщина укрывающего слоя - 15-30 см. Укрытие проводят после заморозков.

4.3.14. В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках производят подсадку новых растений. На месте выпавших или изъятых устаревших растений, нуждающихся в делении куста, выкапывают ямы, размер которых зависит от вида и величины растения, и проводят полную замену земли с внесением (до 30% объема заменяемого грунта) органических удобрений, а также минеральных из расчета 70-100 г суперфосфата, 20-30 г калийных удобрений на 1 кв. м.

Посадку растений проводят в конце лета - ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения успели укорениться до морозов. Растения обязательно поливают.

4.3.15. Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка подстригают не менее двух раз за сезон.

4.3.16. Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет; сциллы, мускари, крокусы через 5-6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтбрецию ежегодно.

Выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев, выкопку гиацинтов, нарциссов, сциллы, мускари, крокусов - после отмирания листьев. Гладиолусы, монтбрецию, ирисы луковичные выкапывают осенью.

4.4. Пути повышения жизнеспособности растений в городе.

4.4.1. Активизировать жизнеспособность и повысить устойчивость и декоративность растений возможно благодаря применению интенсивных мероприятий воздействия на растительный организм - внесению эффективных в экстремальных условиях городской среды удобрений и регуляторов роста.

4.4.2. Применяемые в городе биологически активные вещества должны быстро инактивироваться в природных условиях, быть безопасными для людей и теплокровных животных, не вызывать каких-либо патологических изменений в росте и развитии растений, отрицательно влиять на почвенные микроорганизмы.

4.4.3. В условиях города, особенно в местах применения противогололедных материалов, необходимо обязательное внесение препаратов органического происхождения, направленных на улучшение структуры, биологической активности и водно-воздушного режима почвы, а также более полное обеспечение растений элементами питания.

4.4.4. Рекомендуется применять органические удобрения жидких форм и компосты.

4.4.5. Нормы и кратность применения органических удобрений в форме компостов - "Суперкомпост Пикса" ТУ 9841-003-45420372-99 и биокомпост "Неоорганик" ТУ 9291-001-52714447-2000 - приведены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

НОРМЫ И КРАТНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ КОМПОСТОВ "СУПЕРКОМПОСТ

ПИКСА" И "НЕООРГАНИК"

----T--------------------T-----------------------------T---------------¬

¦ N ¦     Городские      ¦   Нормы внесения компоста   ¦   Кратность   ¦

¦п/п¦      объекты       +---------------T-------------+   внесения    ¦

¦   ¦                    ¦ "Суперкомпост ¦"Неоорганик" ¦               ¦

¦   ¦                    ¦     Пикса"    ¦             ¦               ¦

+---+--------------------+---------------+-------------+---------------+

¦1. ¦Деревья:            ¦               ¦             ¦               ¦

¦   ¦возрастом до 15 лет ¦1 кг/кв. м     ¦2 кг/кв. м   ¦               ¦

¦   ¦возрастом 15-35 лет ¦2 кг/кв. м     ¦4 кг/кв. м   ¦               ¦

¦   ¦возрастом 35-50 лет ¦2,5-3 кг/кв. м ¦4-5 кг/кв. м ¦               ¦

¦   ¦возрастом старше    ¦5-6 кг/кв. м   ¦             ¦               ¦

¦   ¦50 лет              ¦приствольного  ¦             ¦               ¦

¦   ¦                    ¦круга          ¦             ¦  1 раз        ¦

+---+--------------------+---------------+-------------+в 2-3 года     ¦

¦2. ¦Кустарники одиночные¦               ¦             ¦               ¦

¦   ¦и в группах:        ¦               ¦             ¦               ¦

¦   ¦1-3 года            ¦  0,5 кг       ¦  1,0 кг     ¦               ¦

¦   ¦                    ¦  под куст     ¦  под куст   ¦               ¦

¦   ¦свыше 3 лет         ¦  1,0 кг       ¦  1,5 кг     ¦               ¦

¦   ¦                    ¦  под куст     ¦  под куст   ¦               ¦

+---+--------------------+---------------+-------------+               ¦

¦3. ¦Кустарники в "живых"¦       2,0 кг/1 кв. м        ¦               ¦

¦   ¦изгородях           ¦                             ¦               ¦

+---+--------------------+-------------T---------------+---------------+

¦4. ¦Газоны              ¦1,5 кг/кв. м ¦2,0 кг/кв. м   ¦На партерных - ¦

¦   ¦                    ¦             ¦               ¦1 раз в 2 года,¦

¦   ¦                    ¦             ¦               ¦обыкновенных - ¦

¦   ¦                    ¦             ¦               ¦1 раз в 3-4 г.,¦

¦   ¦                    ¦             ¦               ¦спортивных -   ¦

¦   ¦                    ¦             ¦               ¦несколько раз  ¦

¦   ¦                    ¦             ¦               ¦в год          ¦

+---+--------------------+-------------+---------------+---------------+

¦5. ¦Цветники из         ¦        1,5 кг/кв. м         ¦1 раз в год    ¦

¦   ¦многолетних растений¦                             ¦               ¦

L---+--------------------+-----------------------------+----------------

4.4.6. Подкормку насаждений необходимо проводить в период вегетации растений путем внесения компостов на поверхность приствольного круга деревьев. После внесения компосты заделывают в почву на глубину до 10 см под деревьями и до 8 см под кустарниками.

4.4.7. Органические удобрения жидких форм - "Биуд" ТУ 9818-002-48805865-00 - вносятся под деревья и кустарники весной и в начале лета (сразу после оттаивания почвы до окончания цветения) после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву (таблица 4.4.2).

Таблица 4.4.2

НОРМЫ И КРАТНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО

УДОБРЕНИЯ "БИУД"

----T---------------------T-------------------T------------------¬

¦ N ¦  Городские объекты  ¦  Нормы внесения   ¦Кратность внесения¦

¦п/п¦                     ¦                   ¦      за год      ¦

+---+---------------------+-------------------+------------------+

¦1. ¦Деревья:             ¦                   ¦                  ¦

¦   ¦- возрастом до 15 лет¦     1 л/кв. м     ¦        2         ¦

¦   ¦- возрастом 15-35 лет¦     2 л/кв. м     ¦        1         ¦

¦   ¦- возрастом 35-50 лет¦     2,5 л/кв. м   ¦        1         ¦

¦   ¦- возрастом старше 50¦     3 л/кв. м     ¦        1         ¦

¦   ¦лет                  ¦приствольного круга¦                  ¦

+---+---------------------+-------------------+------------------+

¦2. ¦Кустарники одиночные ¦                   ¦                  ¦

¦   ¦и в группах:         ¦                   ¦                  ¦

¦   ¦- 1-3 года           ¦     1 л/куст      ¦        2         ¦

¦   ¦- свыше 3 лет        ¦     2 л/куст      ¦        1         ¦

+---+---------------------+-------------------+------------------+

¦3. ¦Кустарники в живых   ¦                   ¦        1         ¦

¦   ¦изгородях            ¦                   ¦                  ¦

+---+---------------------+-------------------+------------------+

¦4. ¦Газоны:              ¦                   ¦                  ¦

¦   ¦- партерные          ¦     1 л/кв. м     ¦        3         ¦

¦   ¦- обыкновенные       ¦     1 л/кв. м     ¦        2         ¦

¦   ¦- луговые            ¦     0,5 л/кв. м   ¦        1         ¦

¦   ¦- на магистралях и   ¦                   ¦                  ¦

¦   ¦улицах               ¦     1 л/кв. м     ¦        3         ¦

¦   ¦- на откосах         ¦     0,5 л/кв. м   ¦        1         ¦

+---+---------------------+-------------------+------------------+

¦5. ¦Цветники:            ¦                   ¦                  ¦

¦   ¦- из однолетних и    ¦                   ¦                  ¦

¦   ¦двулетних растений   ¦     1 л/кв. м     ¦        3         ¦

¦   ¦- из кустовых и      ¦                   ¦                  ¦

¦   ¦корневищных          ¦     1 л/кв. м     ¦        2         ¦

¦   ¦многолетних растений ¦                   ¦                  ¦

¦   ¦- из роз             ¦     1 л/кв. м     ¦        3         ¦

L---+---------------------+-------------------+-------------------

4.4.8. Нормы расхода рабочего раствора при внесении "Биуда" следующие:

- лиственные деревья - 20-30 л/кв. м площади питания;

- хвойные деревья (в возрасте 15-20 лет) - 25 л/кв. м;

- кустарники - 10-20 л/кв. м;

- газоны - 10 л/кв. м;

- цветники - 10 л/кв. м.

4.4.5. Органическое удобрение "Биуд" вносится:

- под молодые деревья (в первые 3-5 лет после посадки) - 2 раза в год;

- под деревья в возрасте старше 20-35 лет - 1 раз в 2 года;

- под кустарники всех возрастов - один раз за год.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4.4.6. Внесение жидкой формы удобрений целесообразно производить с помощью длинного вертикального увлажнителя из перфорированных трубок, имеющих подсоединение к поливочно - моечной машине.

4.4.7. В качестве комплексного удобрения, способствующего лучшей сбалансированности элементов питания, улучшению декоративных качеств зеленых насаждений, активизации процессов их роста, повышению устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным условиям окружающей среды, адаптационных свойств и иммунитета растений, рекомендуется применение "Свентовита" ТУ 2387-001-18909171-00, изготовленного из экстракта 11 видов лекарственных трав с добавкой минеральных удобрений.

4.4.8. Биологические и химические особенности компонентов препарата позволяют применять его различными способами: путем полива почвы в период вегетации растений, методом внекорневого внесения в качестве комплексного удобрения и стимулятора роста растений (таблица 4.4.3).

Таблица 4.4.3

НОРМЫ И КРАТНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО

УДОБРЕНИЯ "СВЕНТОВИТ"

----T---------------------T--------------------------T---------¬

¦ N ¦  Городские объекты  ¦     Нормы внесения       ¦Кратность¦

¦п/п¦                     +------------T-------------+внесения ¦

¦   ¦                     ¦ почвенное  ¦ внекорневое ¦ за год  ¦

+---+---------------------+------------+-------------+---------+

¦1. ¦Деревья:             ¦            ¦             ¦         ¦

¦   ¦- возрастом до 15 лет¦0,8 л/дерево¦0,1 л/дерево ¦    2    ¦

¦   ¦- возрастом 15-35 лет¦1,2 л/дерево¦0,2 л/дерево ¦    1    ¦

¦   ¦- возрастом 35-50 лет¦1,5 л/дерево¦0,4 л/дерево ¦    1    ¦

¦   ¦- возрастом старше 50¦1,8 л/дерево¦0,6 л/дерево ¦    1    ¦

¦   ¦лет                  ¦            ¦             ¦         ¦

+---+---------------------+------------+-------------+---------+

¦2. ¦Кустарники одиночные ¦            ¦             ¦         ¦

¦   ¦и в группах:         ¦            ¦             ¦         ¦

¦   ¦- 1-3 года           ¦ 0,3 л/куст ¦ 0,04 л/куст ¦    2    ¦

¦   ¦- свыше 3 лет        ¦ 0,6 л/куст ¦ 0,1 л/куст  ¦    1    ¦

+---+---------------------+------------+-------------+---------+

¦3. ¦Кустарники в живых   ¦            ¦             ¦    1    ¦

¦   ¦изгородях            ¦            ¦             ¦         ¦

+---+---------------------+------------+-------------+---------+

¦4. ¦Газоны:              ¦            ¦             ¦         ¦

¦   ¦- партерные          ¦            ¦             ¦    3    ¦

¦   ¦- обыкновенные       ¦            ¦             ¦    2    ¦

¦   ¦- луговые            ¦0,3 л/кв. м ¦0,04 л/кв. м ¦    1    ¦

¦   ¦- на магистралях и   ¦            ¦             ¦         ¦

¦   ¦  улицах             ¦            ¦             ¦    2    ¦

¦   ¦- на откосах         ¦            ¦             ¦    1    ¦

+---+---------------------+------------+-------------+---------+

¦5. ¦Цветники:            ¦            ¦             ¦         ¦

¦   ¦- из однолетних и    ¦            ¦             ¦         ¦

¦   ¦двулетних растений   ¦            ¦             ¦    2    ¦

¦   ¦- из кустовых и      ¦            ¦             ¦         ¦

¦   ¦корневищных          ¦            ¦             ¦         ¦

¦   ¦многолетних растений ¦0,3 л/кв. м ¦0,04 л/кв. м ¦    1    ¦

¦   ¦- из роз             ¦            ¦             ¦    3    ¦

L---+---------------------+------------+-------------+----------

4.4.9. Внесение "Свентовита" на молодых посадках производится:

- при осенних и весенних посадках - через 2 недели;

- при посадке деревьев и кустарников в поздний осенний период (при минусовых температурах) - весной сразу после оттаивания почвы;

- при весенних пересадках крупных саженцев - через 10-12 дней.

4.4.10. Препарат "Свентовит" при корневом внесении применяется в концентрации 3%. Нормы расхода рабочей жидкости:

- под кустарники - 20 л/куст;

- деревья до 15 лет - 25 л/дерево;

- деревья в возрасте 15-25 лет - 40 л/дерево;

- деревья свыше 25 лет - 50 л/дерево;

- газоны - 10 л/кв. м;

- цветники - 10 л/кв. м.

4.4.11. Внекорневые подкормки зеленых насаждений "Свентовитом" проводятся в первой половине вегетации (май - начало июня) в 2% концентрации.

4.4.12. В качестве регуляторов роста растений рекомендуется применять препараты, приведенные в таблице 4.4.4.

4.4.13. Опрыскивание кроны деревьев и кустарников проводится дважды за сезон: первый раз - в период интенсивного роста и формирования новой листвы или хвои, второй - в фазу заложения верхушечной почки.

Таблица 4.4.4

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ

ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ КРОНЫ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

| Препарат | Концен- трация, % | Нормы расхода препарата (гр. на 1 растение) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кустар- ники | деревья до 15 лет | деревья 15-25 лет | деревья 25-30 лет | деревья старше 50 лет |
| Агат 25К | 0,03 | 0,6 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 4,5 |
| Эпин | 0,04 | 0,8 | 2 | 2,8 | 4,0 | 6,0 |
| Гумат калия | 0,02 | 0,4 | 1 | 1,4 | 2,0 | 3,0 |
| Иммуноцитофит | 0,01 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |

4.4.14. Регуляторы роста эффективны только при достаточном обеспечении почвы элементами минерального питания.

4.4.15. Внесение регуляторов роста в почву производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них один раз в год.

4.4.16. В случаях накопления в лунках деревьев, произрастающих в примагистральной полосе газона, применявшегося в зимний период для уборки магистралей песка необходимо удалить верхний слой (10-15 см), а для улучшения механического состава оставшейся почвы внести органику.

4.4.17. На улицах и вдоль транспортных магистралей, зимняя уборка которых осуществляется с применением противогололедных материалов, допускается наличие хлора в почве не более 0,01%, или 10 мг/100 г почвы. При увеличении данного показателя и появлении на листьях признаков "краевого ожога" необходимо в конце мая - начале июня провести водную мелиорацию почвы путем промывки ее водой один раз в 2-3 года при условии проведения постоянных поливов. В случае сильного засоления целесообразно увеличить количество промывов. Норма расхода воды составляет для почв легкого механического состава 100-110 л/кв. м приствольной лунки, тяжелого - 120-160 л/кв. м.

4.4.18. При защелачивании почвы и повышении показателя pH до 8-9 необходимо провести весной гипсование из расчета 0,3 кг/кв. м гипса с обязательной заделкой его на глубину 10-20 см. Агротехнические требования к внесению гипса такие же, как и к известковым материалам.

4.5. Содержание дорожек и площадок.

4.5.1. Содержание дорожек и площадок должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах. Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное. Садово - парковые дорожки на объектах с повышенной интенсивностью пешеходного движения, а также в мемориальных, исторических и других местах должны подметаться и при необходимости мыться ежедневно по установленному режиму.

4.5.2. Щебеночные дорожки и площадки в летний сезон необходимо поливать, асфальтовые - мыть водой, особенно в жаркую сухую погоду. Полив должен производиться после подметания. Количество поливов определяется погодными условиями и интенсивностью ухода. Не допускается при поливах застаивание воды на грунтовых и щебеночных дорожках и площадках.

4.5.3. Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки необходимо посыпать песком или другими противоскользящими материалами.

4.5.4. На садово - парковых дорожках и площадках необходимо производить очистку от снега. Снег сгребается рыхлым до слеживания. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада.

4.5.5. Края дорожек, не обрамленные бортовым камнем, необходимо два раза за сезон (весной и осенью) обрезать. Обрезка должна производиться в соответствии с профилем дорожки или площадки на прямолинейных участках - обязательно по шнуру. Грунтовые дорожки должны быть очищены от сорняков.

4.5.6. В случае необходимости производятся работы по ремонту дорожек.

На щебеночных дорожках производится очистка поверхностных слоев дорожек со срезкой и удалением грязи, старого спецслоя до щебенки, разравниванием и прикатыванием катком (три прохода).

Спецсмесь готовится из расчета (%): глины - 30, земли - 20, извести гашеной - 20, строительных высевок шлака или песка - 30. Смесь пропускается через грохот. Смесь наносится слоем 10 см в рыхлом состоянии. После прикатки толщина слоя должна быть 7 см.

Вдоль грунтовых дорожек обрезаются бровки (газонные), проводится планировка полотна дорожки под шаблон со срезкой бугров и засыпкой углублений, смачивание, присыпка песком слоем до 2 см и прикатка катком (до трех проходов).

На дорожках из плиточного покрытия следует заменить разрушившуюся плитку с выравниванием и уплотнением основания, удалить травяной покров.

4.6. Содержание малых форм архитектуры.

4.6.1. Весной малые архитектурные формы тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические детали - от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие конструкции равномерно окрашивают с помощью пистолета-распылителя; металлические поверхности красят вручную.

4.6.2. Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, красят нитрокраской вручную или с помощью пистолета-распылителя компрессорной установки. Затем расставляют на места.

4.6.3. Для содержания цветочных ваз и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

- вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы;

- протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи;

- собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.

4.6.4. В летнее время проводится постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их, неоднократный обмыв с применением моющих средств.

4.6.5. Особое внимание должно быть уделено малым архитектурным формам, применяемым для оформления спортивных площадок, детских площадок, арен, троп здоровья, экологических троп и т.п. Они должны постоянно находиться в исправном состоянии, все составляющие должны быть крепко и надежно скреплены между собой.

4.6.6. Кабели, подающие электроэнергию к светильникам на озелененную территорию, нуждаются в постоянном контроле со стороны специализированной организации.

4.6.7. Приствольные ограждения (металлические или чугунные решетки) необходимо периодически поднимать, ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску.

4.6.8. Декоративная парковая скульптура, монументальная скульптура, беседки, навесы, трельяжи на озелененной территории должны быть в исправном и чистом состоянии.

5. Порядок приемки объектов озеленения

5.1. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября следующего года. Сроки приемки могут быть сдвинуты в ту или другую сторону в зависимости от климатических условий года, т.е. от сроков схода снегового покрова и оттаивания верхнего слоя почвы весной и сроков установления устойчивого снегового покрова и замерзания почвы осенью. Приемка при снежном покрове не допускается.

5.2. Все работы по приемке объектов озеленения и благоустройства, а также по составлению промежуточных актов авторского надзора оплачиваются заказчиком проектной мастерской по договорной цене на основании инструктивных документов в соответствии с журналом авторского надзора.

5.3. Расчистка территорий и подготовка их к застройке должна осуществляться с учетом следующих требований (пункт 2.31):

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 2.31 в тексте отсутствует. Имеется в виду пункт 3.1.2.

- наземные и подземные здания и сооружения, подлежащие сносу, должны быть ликвидированы. Места ликвидации подземных сооружений должны быть засыпаны грунтом и уплотнены;

- временный водоотвод, исключающий затопление и переувлажнение отдельных мест и всей территории застройки в целом, должен быть выполнен;

- зеленые насаждения, подлежащие сохранению на застраиваемой территории, должны быть надежно сохранены от возможных повреждений в процессе строительства;

- пни, стволы деревьев, кусты и корни после очистки от них застраиваемой территории должны быть вывезены, ликвидированы или складированы в специально отведенных местах;

- растительный грунт должен быть собран в специально отведенных местах, окучен и укреплен;

- земляные и планировочные работы должны быть выполнены в полном объеме. Насыпи и выемки должны быть уплотнены до проектного коэффициента плотности и профилированы до проектных разметок.

5.4. Заказчик, представители генподрядчика и специализированной строительной организации составляют акт о наличии на участке собранной и складированной растительной земли.

На основании этого акта складированная земля передается для дальнейшего использования специализированной организации.

5.5. Приемку территорий для производства работ по озеленению и благоустройству осуществляют представители специализированной строительной организации, которая будет осуществлять строительные работы по озеленению и благоустройству этой территории, генподрядчика и заказчика. Территория должна быть спланирована, очищена от пней, строительного мусора, проложены и приняты инженерные сети, растительный грунт должен быть завезен и распределен по участку.

5.6. Приемку работ по озеленению и благоустройству объектов озеленения нового строительства, реконструкции и реставрации общего пользования производит государственная комиссия, создаваемая в установленном порядке.

5.7. Подрядная организация представляет комиссии следующие документы, согласованные и утвержденные в установленном порядке:

- рабочий проект или рабочую документацию, по которой производились работы;

- промежуточные акты на изменение проекта, подписанные подрядчиком и автором проекта;

- акт приемки территории перед началом работ по озеленению и благоустройству;

- акты технадзора за производством работ по устройству дорожек и площадок разного назначения;

- акт о сохранении зеленых насаждений, составленный заказчиком и строительной организацией;

- сертификат качества на использованный растительный грунт с данными агрохимического состава;

- справку о соответствии растительного материала, щебня и гравия, применяемых в строительстве, ГОСТам;

- справку энто- и фитосанитарного освидетельствования на посадочный материал.

На основании результатов работы комиссии составляется паспорт озелененной территории.

5.8. После рассмотрения представленных документов рабочая комиссия производит приемку работ в натуре. На все изменения в проекте должны быть составлены акты с участием автора проекта.

5.9. Приемка газона должна производиться с учетом следующих требований:

- толщина слоя растительного грунта должна соответствовать проектному решению. Проверка производится путем отрывки шурфа 30 x 30 см на каждом участке озелененной площади размером 1000 кв. м, но не менее одного на замкнутый контур любой площадки;

- пригодность растительного грунта должна быть подтверждена записями в журнале производства работ;

- всходы газонных трав должны быть равномерными, без прогалин.

5.10. При приемке посадок деревьев и кустарников проверяется выполнение требований:

- соответствие ассортимента, стандарта и размещения посадок проектному решению;

- расположение корневой шейки на момент посадки. Она должна быть выше уровня земли на 3-4 см;

- деревья должны быть подвязаны к колышкам "восьмеркой" в 2 местах;

- не должно быть поврежденных деревьев и кустарников. Все дефектные экземпляры должны быть заменены;

- вокруг деревьев должны быть устроены лунки размером, равным площади посадочной ямы.

5.11. Определение процента отпада проводится в следующие сроки:

- для весенних посадок - осенью текущего года;

- для осенних и зимних посадок - осенью следующего года;

- для растений, пересаживаемых с комом в облиственном состоянии, - по их приживаемости.

Процент отпада составляет для деревьев - 10%, кустарников - 15%, цветочных растений - 5%.

5.12. При строительстве объектов в зимний период, когда невозможно выполнить все работы по озеленению и благоустройству территорий из-за неблагоприятных температурных условий, постановлением Госстроя СССР от 13.03.74 "О сроках выполнения некоторых работ по благоустройству застраиваемых территорий" приемка в эксплуатацию объектов строительства в этот период (в виде исключения) разрешена без выполнения работ по озеленению и верхнему покрытию дорог и тротуаров.

При этом в акте госкомиссии должны быть указаны сроки завершения всех работ по озеленению и благоустройству (не позднее II квартала года после выхода объекта в эксплуатацию).

5.13. Уход за зелеными насаждениями на объектах до передачи их эксплуатирующей организации должны осуществлять:

- на новых объектах озеленения - подрядные организации - в течение одного года. В договоре (заказе, приказе вышестоящих органов) на выполнение работ в смете должны быть предусмотрены средства на уход за насаждениями в первый год эксплуатации. Отдельные случаи, когда в сметах на производство работ уход не предусмотрен или подрядчик отказался от этих средств, должны быть оговорены в приказе (решении, распоряжении) о приемке объекта в эксплуатацию. При этом вышестоящими органами или заказчиком должны быть предусмотрены меры и средства по предотвращению гибели молодых посадок по причине недостаточного ухода;

- на объектах озеленения в период капитального ремонта - эксплуатирующая организация. Сроки приемки, условия охраны и порядок ухода за отдельными элементами объекта (цветники из роз, луковичных, поливочные сети, малые формы и пр.) должны быть оговорены в договоре и смете между заказчиком (эксплуатирующей организацией) и подрядчиком.

5.14. При приемке пешеходных дорожек и площадок, имеющих мягкое покрытие, проверяется:

- степень укатывания дорожек и площадок, для чего по дорожкам и площадкам пропускается каток 1,2 т, после прохода которого не должна образовываться волна перед ним, должен отсутствовать след от катка;

- толщина слоев, образующих конструкцию дорожных одежд, для чего на каждые 500 кв. м покрытий устраиваются пробные шурфы, по которым определяется соответствие конструкций проекту. Если площадь покрытий меньше 500 кв. м, то берется одна проба. После окончания пробы разрытия заделываются и укатываются катком. Допускаются отклонения от проекта не более 20% по каждому слою, составляющему конструкцию.

Поперечные уклоны дорожек проверяются шаблоном, который должен соответствовать проектному уклону.

5.15. При приемке плиточного покрытия необходимо проверить:

- наличие бокового упора из грунта;

- плотность прилегания плитки к основанию;

- швы между плитками не должны быть более 15 мм. Вертикальное смещение в швах между плитками не должно быть более 2 мм.

5.16. Бортовые камни следует устанавливать на грунтовое основание, уплотненное до плотности при коэффициенте не менее 0,98. Борт должен повторять проектный профиль покрытия.

Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. В местах пересечений внутриквартальных дорожек и площадок следует применять криволинейные бортовые камни. Устройство криволинейных бортов радиусами 15 м и менее из прямолинейных камней не допускается. Швы между камнями должны быть не более 10 мм.

5.17. Приемка газона открытых плоскостных спортивных сооружений должна производиться:

- при одерновке газонов непосредственно после окончания работ по одерновке;

- при посеве семян и посадке отростков спустя месяц после посева семян или посадки отростков.

Приемка сооружений при снежном покрове не допускается. В процессе строительства должны освидетельствоваться подготовка поверхности подстилающего слоя или земляного полотна, устройство и уплотнение конструктивных слоев покрытия, выполнение дренажной системы в основании газонного покрытия.

5.18. Грунтовые откосы микрорельефа должны иметь уклоны, не превышающие углов естественного откоса грунта, из которого они отсыпаны, и быть одернованы, засеяны или озеленены в соответствии с требованием раздела 3 настоящих Правил.

5.19. Затраты, связанные с работой комиссии, несет заказчик.

5.20. Передача объекта озеленения на содержание производится после полного завершения всех видов работ соответствующим распорядительным документом вышестоящей организации, где указываются: организация, принимающая объект на содержание, режим содержания объекта (МГСН 01.01.97, часть 1), указание размера ежегодного финансирования содержания, указания Управления городского заказа об увеличении финансирования организации, принявшей на содержание объект озеленения.

6. Система контроля состояния озелененных территорий

6.1. Система контроля состояния озелененных территорий предусматривает комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих эффективный контроль, разработку своевременных мер по защите и восстановлению озелененных территорий, прогноз состояния зеленых насаждений с учетом реальной экологической обстановки и других факторов, определяющих состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства.

6.2. Основные составляющие системы контроля состояния озелененных территорий:

- оценка (долгосрочная, ежегодная, оперативная) качественных и количественных параметров состояния зеленых насаждений на озелененной территории и элементов благоустройства;

- выявление и идентификация причин ухудшения состояния зеленых насаждений;

- разработка программы мероприятий, направленных на устранение последствий воздействия на зеленые насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятий по повышению уровня благоустройства;

- прогноз развития ситуации (долгосрочный, ежегодный, оперативный).

6.3. Контроль состояния озелененных территорий осуществляют организации, предприятия и др., в ведении которых находятся эти территории, с последующим экспертным заключением по материалам обследования квалифицированными специалистами.

6.4. Оценка состояния озелененных территорий осуществляется:

- долгосрочная оценка (полная инвентаризация) - один раз в 10 лет;

- ежегодная (плановая) оценка - два раза в год;

- оперативная оценка - по специальному распоряжению.

Обследование проводится по единым утвержденным методикам, показатели состояния фиксируются в установленном порядке. Результаты обследования (в части состояния зеленых насаждений) находятся в организации, являющейся владельцем озелененной территории.

6.5. Долгосрочная оценка ситуации осуществляется по результатам инвентаризации городских зеленых насаждений с периодичностью 1 раз в 10 лет.

6.6. Ежегодная плановая оценка проводится путем ежегодного обследования озелененных территорий и постоянных площадок наблюдения (по утвержденному перечню).

Кроме ежегодных плановых осмотров, может при необходимости проводиться оперативный осмотр.

6.7. Ежегодный плановый осмотр проводится в течение всего вегетационного периода. При этом обследование охватывает все элементы зеленых насаждений и благоустройства.

6.8. Ежегодный плановый осмотр проводится с целью проверки состояния озелененных территорий, включая состояние деревьев, кустарников, газонов, цветников, дорожек и площадок, оборудования. В процессе осмотра уточняются объемы работ по текущему ремонту, посадке и подсадке растений, определяются недостатки, неисправности и повреждения, устранение которых требует специального ремонта.

6.9. По данным ежегодных плановых осмотров составляется ведомость дефектов и перечень мероприятий, необходимых для подготовки объекта к эксплуатации в летний период и по подготовке к содержанию в зимних условиях; готовятся предложения по финансированию работ на следующий год.

По окончании осмотра составляется акт в двух экземплярах. Результаты обследования находятся в эксплуатирующей организации, где принимаются необходимые оперативные меры.

Материалы всех видов ежегодной оценки обобщаются и оформляются по прилагаемой форме (приложение 10, форма 1).

На основе данных долгосрочной и ежегодной плановой оценки составляются прогнозы развития ситуации с учетом всех значимых для состояния зеленых насаждений факторов, в том числе реальной экологической ситуации в городе.

6.10. Кроме ежегодного планового осмотра, может проводиться оперативный осмотр в результате чрезвычайных обстоятельств - после ливней, сильных ветров, снегопадов и т.п. (приложение 10, форма 2).

6.11. Конкретные сроки всех видов осмотров устанавливаются владельцами озелененных территорий (за исключением постоянных площадок наблюдения общегородской системы мониторинга зеленых насаждений).

6.12. Появление и распространение вредителей и болезней фиксируются при проведении общего и специального надзора. Общий надзор должен проводиться постоянно в процессе повседневной деятельности. Специальный надзор осуществляется за распространением наиболее вредоносных и потенциально опасных видов вредителей не реже 2 раз в год: в начале и в конце вегетации (таблица 6.1).

Таблица 6.1

СРОКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА ПОЯВЛЕНИЕМ НАИБОЛЕЕ

РАСПРОСТРАНЕННЫХ И ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

| Виды вредителей и болезней | Календарные сроки работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика | Надзор и учет |
| Сосущие (тли, листоблошки, кокциды) | Весь вег. период начиная с сер. V | VII-VIII |
| Минеры (тополевая, липовая моли, пестрянки) | VI-VII | VII-VIII |
| Лиственничная чехлоноска | IV-V | VIII |
| Листогрызущие вредители весеннего комплекса (дубовая зеленая и др. листовертки, пяденицы зимняя, обдирало и бурополосая) | V | В установленные наставлением по надзору сроки |
| Листогрызущие вредители весенне-летнего комплекса (непарный шелкопряд, ивовая волнянка, кольчатый коконопряд) | V-VI |  |
| Стволовые вредители (струйчатый заболонник и зеленая узкотелая златка) | VI | VII-VIII |
| Бурая пятнистость (марссониоз) тополя | Начало VI, VII | VI, VII-VIII |

6.13. Качественное состояние деревьев (диаметр ствола на высоте 1,3 м - 5 и более см) определяется по следующим признакам:

- хорошее - деревья здоровые (признаков заболеваний и повреждений вредителями нет), без механических повреждений, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные;

- удовлетворительное - деревья условно здоровые (заболевания есть, но они в начальной стадии, или имеют повреждения вредителями, которые можно устранить), с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственны, с наличием незначительных механических повреждений, не угрожающих их жизни;

- неудовлетворительное - крона слабо развита (изрежена), суховершинность, усыхание кроны более 50% (для ильмовых насаждений, пораженных голландской болезнью, с усыханием кроны более 30% и менее, если имеются вылетные отверстия вредителей), имеется комплекс признаков заболеваний (дупла, обширные сухобочины, табачные сучки и пр.), признаки заселения стволовыми вредителями, значительные механические повреждения.

6.14. Качественное состояние кустарника определяется по следующим признакам:

- хорошее - кустарники здоровые (признаков заболеваний и повреждений вредителями нет), без механических повреждений, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные;

- удовлетворительное - с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих ветвей, изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями;

- неудовлетворительное - переросшие ослабленные (с мелкой листвой, нет прироста), с усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.

6.15. Качественное состояние газонов:

- хорошее - поверхность хорошо спланирована, травостой густой однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый; нежелательной растительности и мха нет;

- удовлетворительное - поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный с примесью нежелательной растительности, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест нет;

- неудовлетворительное - травостой изреженный, неоднородный, много нежелательной растительности, нерегулярно стригущийся, окраска газона неровная, с преобладанием желтых оттенков, имеется мох, много плешин и вытоптанных мест.

6.16. Качественное состояние цветников из многолетних растений:

- хорошее - поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения хорошо развиты, равные по качеству, сорняков и отпада нет;

- удовлетворительное - поверхность грубо спланирована с заметными неровностями, почва слабо удобрена, растения нормально развиты, отпад незначительный, сорняки единичны (не более 10% площади);

- неудовлетворительное - почва не удобрена, поверхность спланирована грубо, растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков много (более 10% площади).

6.17. Осмотры зданий и сооружений, находящихся на озелененной территории, проводятся в соответствии с правилами и нормами эксплуатации этих зданий и сооружений.

6.18. Озелененные территории, вновь принятые на содержание или после капитального ремонта, должны осматриваться особенно тщательно в первый год эксплуатации.

Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине.

Наличие дефектов, требующих устранения, устанавливается актами, подписанными заказчиком (организация, содержащая объекты озеленения) и подрядчиком. В случае неявки представителя подрядчика в пятидневный срок по вызову заказчик составляет односторонний акт, копию которого направляет подрядчику и его вышестоящей организации.

6.19. Ответственность за соблюдение сроков, в течение которых могут быть предъявлены претензии заказчику, несут руководители организации - владельца озелененной территории.

7. Инвентаризация озелененных территорий

7.1. Инвентаризация зеленых насаждений осуществляется по методике, утвержденной Госстроем Российской Федерации и Правилами проведения инвентаризации зеленых насаждений и паспортизации озелененных территорий (М., Прима - Пресс, 1998 г.).

7.2. Инвентаризация зеленых насаждений проводится в целях:

- получения достоверных данных по количеству зеленых насаждений в городе, их состоянию для ведения городского хозяйства на всех уровнях управления, эксплуатации и финансирования, отнесения их к соответствующей категории земель, охранному статусу и режиму содержания;

- установления видового состава деревьев и кустарников с определением количества, категории и типа насаждений, возраста растений, диаметра (для деревьев), состояния, а также площадей газонных покрытий и цветников;

- регламентирования работ по содержанию озелененных территорий, капитальному ремонту и реконструкции их;

- своевременной регистрации происшедших изменений;

- определения землепользователей озелененных территорий и установления ответственных организаций, юридических и физических лиц за их сохранность и состояние;

- установления наличия и принадлежности стационарных инженерно-архитектурных сооружений и оборудования озелененных территорий (фонтаны, памятники, скульптуры и т.п.);

- организации рационального использования озелененных территорий города.

7.3. Инвентаризации подлежат все озелененные территории (независимо от видов собственности), находящиеся в пределах городской черты, имеющие установленные границы и предоставленные в пользование (владение, распоряжение) ответственным землепользователям (учреждениям, организациям, предприятиям либо физическим лицам).

7.4. На объектах - памятниках истории и культуры применяются Методические указания по выявлению и обследованию парков и природных ландшафтов (комплексов) на территории памятников истории и культуры (Минкультуры РСФСР, 1987 г.).

7.5. Инвентаризация проводится в два этапа. На первом этапе устанавливаются площадь, границы и классификация объекта. На втором этапе определяется качественное состояние зеленых насаждений и элементов благоустройства.

7.6. Документом, отображающим результаты инвентаризации озелененных территорий, является паспорт планировочного решения и благоустройства территории, составленный по утвержденной форме и содержащий следующие сведения:

- административно-территориальную принадлежность озелененной территории;

- указание ответственного землепользователя;

- установленный статус объекта;

- установленное функциональное назначение земельного участка;

- схему расположения объекта в городе;

- ситуационный план объекта;

- инвентарный план объекта в М 1:500, 1:1000, 1:2000 в зависимости от площади и однородности древесно-кустарниковых насаждений;

- планировочное решение благоустройства (схема генплана);

- архитектурно-художественную характеристику объекта и его окружения, особенности ландшафта и озеленения;

- общую площадь участка;

- количество зеленых насаждений;

- видовой состав зеленых насаждений;

- состояние зеленых насаждений;

- виды и количество плоскостных сооружений;

- наличие строений и сооружений;

- наличие и характеристика МАФ.

7.7. Строения и наземные сооружения, расположенные на озелененных территориях, учитываются в паспорте с оценкой соответствия функционального назначения строений или сооружений функциям паспортизируемой озелененной территории для принятия соответствующих решений о их выводе или сохранении.

7.8. Паспорт озелененной территории утверждается владельцем территории в установленном порядке.

7.9. Паспорт подлежит постоянной корректировке.

7.10. При регистрации сделок с земельными участками, переходе прав на земельные участки, в случае нанесения зеленым насаждениям значительного ущерба противоправными действиями юридических или физических лиц, а также при оформлении землеотвода под строительство проводится внеплановая инвентаризация.

7.11. Обязанности проведения внеплановой инвентаризации и внесения изменений в зависимости от категории насаждений возлагаются:

- на ответственных землепользователей, к которым переходят права пользования, владения, распоряжения земельными участками;

- на Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы - при нанесении ущерба зеленым насаждениям в результате аварийных и иных чрезвычайных ситуаций либо противоправных действий.

7.12. Исходные данные на проведение инвентаризации заказывают в Москомархитектуре и подведомственных ей службах. Исходные данные по землеотводам выдаются территориальными управлениями административных округов. Дополнительные сведения по территории (история создания, особенности режима фактического использования и т.д.) необходимо получить у владельцев территорий.

7.13. Инвентаризация проводится с использованием имеющихся геодезических материалов, проектов, чертежей топосъемки Мосгоргеотреста в М 1:500 - 1:1000 (в отдельных случаях 1:2000, например, на протяженных магистралях с одним или двумя типами насаждений). При отсутствии этих материалов работу по съемке инвентаризуемых объектов выполняет бюро технической инвентаризации, руководствуясь инструкцией по городским съемкам. В исключительных случаях допускается геодезическая съемка небольших по площади объектов.

Границы озелененных территорий должны быть согласованы с Москомархитектурой и утверждены Москомземом.

7.14. Для проведения натурных работ с геодезических материалов снимается копия плана озелененной территории (без нанесения координационной сетки, полигонометрических знаков, марок, реперов нивелирования).

Копия плана сверяется с натурой, уточняется соответствие нанесенной на плане границы и ситуации учитываемого объекта.

7.15. В целях удобства проведения инвентаризации озелененная территория разделяется на условные учетные участки, ограниченные дорожками или другими постоянными контурами внутренней ситуации.

7.16. В пределах учетного участка определяются биогруппы и категории озелененной территории.

Примечание. Если при обследовании насаждений в натуре окажется, что в пределах учетного участка имеются разные биогруппы, а также отдельные группы деревьев и кустарников, которые по своим таксационным особенностям резко выделяются, то такие площадки учитываются в своих границах отдельно и на плане обозначаются порядковыми номерами.

В процессе обследования зеленых насаждений, расположенных на учетном участке, в рабочем дневнике записываются нижеследующие данные в отношении:

- деревьев, расположенных на проездах, - вид насаждения (рядовая, групповая посадка), номера деревьев, их вид, возраст, диаметр, отмечаются подвергающиеся стрижке деревья, состояние;

- деревьев, расположенных в скверах, садах и бульварах, записываются те же данные, что и на проездах, кроме нумерации;

- деревьев, расположенных на учетных участках парков, - вид насаждений, преобладающий видовой состав, сомкнутость насаждений, количество деревьев на 1 га площади, средний возраст, состояние;

- кустарников - вид насаждений (аллейная, групповая посадка), вид растений, возраст, количество кустов, протяженность для рядовой (аллейной) посадки, состояние.

Газоны и цветники учитываются по площади (многолетние цветы, кроме того, учитываются по количеству кустов на учетном участке). Оценка состояния растений производится согласно пп. 6.13, 6.14, 6.15, 6.16.

7.17. На плане показывается количество деревьев (с нумерацией деревьев в натуре) и кустарников на учетном участке по видовому составу.

7.18. Инвентаризация крупных озелененных территорий производится с применением лесоводственных, таксационных и ландшафтных методов.

Участки с деревьями описываются по видовому составу, возрасту, полноте, среднему диаметру на высоте груди (1,3 м), средней высоте, подросту, подлеску, почвенному покрову.

Древесный состав в этом случае обозначается целыми единицами в пределах десяти; названия древесных видов - первыми буквами их родового названия (например, Б - береза, Ос - осина, Ол - ольха, Лп - липа, Кш - каштан и т.д.).

Полнота насаждения принимается в десятых долях единицы, считая полную сомкнутость за единицу.

При характеристике почвенного покрова указывается перечень видового состава травянистых растений.

7.19. При паспортизации озелененной территории отмечается наличие малых архитектурных форм, зданий, сооружений и гидротехнических сооружений; приводятся краткие сведения о них и данные о необходимости реконструкции или вывода тех или иных сооружений с территории объекта.

7.20. Оценка плоскостных сооружений включает сведения о площадях, характере и состоянии покрытия дорожно-тропиночной сети, площадок для отдыха, спорта, игр и пр.

7.21. На основе откорректированного графического материала с полной ситуацией и записей, сделанных на плане и в рабочем дневнике, составляется инвентарный план учитываемой озелененной территории, на котором необходимо показать:

- внешние границы объекта;

- расположение малых архитектурных форм (схематично);

- внешнюю ситуацию за границами;

- размещение газонов, цветников;

- границы и номера учетных участков и биогрупп;

- плоскостные сооружения.

Примечания.

1. Особо ценные породы деревьев (уникальные, исторические) наносятся на план и нумеруются красной тушью самостоятельными номерами в пределах всего объекта.

2. На инвентарном плане зеленых насаждений улиц, проездов, переулков, площадей, набережных показывается каждое дерево и его номер.

3. На инвентарном плане парка наносятся: поляны, прогалины, водоемы и др. ситуация. Древесно-кустарниковая растительность показывается в условных обозначениях.

4. В скверах, садах, бульварах, внутридворовых и придомовых посадках на план каждого учетного участка наносятся все деревья, кустарники (аллейные посадки), "живые" изгороди, цветники и газоны, куртины групповой посадки деревьев и кустарников.

7.22. После выполнения графических и вычислительных работ производится заполнение паспорта.

7.23. Паспорт заполняется в следующей последовательности: первыми записываются сведения в отношении деревьев по каждому учетному участку, затем кустарников.

Сведения о площадях газонов и цветников записываются последними.

Примечание. Сведения о деревьях и кустарниках, расположенных на проездах, записываются по четной и нечетной сторонам отдельно.

7.24. В паспорте приводятся дополнительные сведения с указанием сроков проведения капитального ремонта или реконструкции объекта озеленения.

7.25. Организации - владельцы озелененных территорий обязаны своевременно извещать бюро технической инвентаризации о постройке новых объектов и всех изменениях на существующих озелененных территориях.

Происшедшие на объектах изменения отражаются на плане и в паспорте.

Изменившаяся ситуация на плане зачеркивается красной тушью (крестиками) и вычерчивается новая - черной тушью.

Устаревшие записи в паспорте зачеркиваются красной тушью в одну линию. Новые записи заносятся в нижеследующие горизонтальные строки паспорта. По мере необходимости паспорт пополняется вкладышами.

7.26. Приложением к паспорту служит рабочий дневник (см. Правила проведения инвентаризации зеленых насаждений и паспортизации озелененных территорий (М., Прима - Пресс, 1998 г.).

7.27. Материалы инвентаризации и паспортизации составляются в 4 экземплярах и хранятся в районном бюро технической инвентаризации (1 экземпляр), Москомархитектуре (1 экземпляр) и у владельца территории (2 экземпляра).

8. Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений,

попадающих в зону строительства

8.1. Общая часть.

8.1.1. Вырубка деревьев и кустарников производится при наличии порубочного билета, оформленного в установленном порядке (приложение 14, ф. 2).

8.1.2. Выдача порубочных билетов производится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы - специально уполномоченным органом Правительства Москвы по защите зеленых насаждений (далее - Департамент).

8.1.3. Размер компенсации за вырубку зеленых насаждений рассчитывается в соответствии с Методикой оценки стоимости зеленых насаждений и исчисления размера ущерба и убытков, вызываемых их повреждением и (или) уничтожением на территории города Москвы, утвержденной распоряжением Мэра Москвы от 14.05.99 N 490-РМ (далее - Методика).

8.1.4. Срок действия согласования Департаментом проектной документации, предусматривающей вырубку зеленых насаждений, устанавливается до двух лет в зависимости от сложности и объема работ. По истечении указанного срока Департамент может по заявлению заказчика пролонгировать срок действия согласования или потребовать предоставления дополнительных материалов для нового согласования.

8.1.5. Срок действия порубочного билета указывается Департаментом в порубочном билете с учетом планируемых сроков производства вырубки, сложности и объемов работ, но не более двух лет.

8.2. Порядок согласования вырубки и (или) пересадки зеленых насаждений при реализации градостроительной деятельности.

8.2.1. Главное архитектурно-планировочное управление (ГлавАПУ) при подготовке исходно-разрешительной документации на строительство разрабатывает в установленном порядке эскиз N 1.

8.2.2. На основании письма ГлавАПУ и эскиза N 1 Департамент проводит обследование участка, на котором предполагается строительство, и составляет акт обследования, в котором указываются количество деревьев и кустарников, их видовой состав, состояние, наличие газонов, травяного покрова, цветников.

8.2.3. На основании акта обследования Департамент выдает ГлавАПУ или АПУ соответствующего административного округа города Москвы заключение о возможности строительства на данном участке с указанием количества зеленых насаждений и особыми условиями размещения строительства с целью максимально возможного сохранения деревьев и кустарников.

8.2.4. Проектная документация разрабатывается на основании исходно-разрешительной документации, согласованной с Департаментом. На заключение Департаменту заказчиком передается при двухстадийном проектировании (проект и рабочий проект) - проект; при одностадийном проектировании - рабочий проект. В составе проектной документации разрабатывается уточненный стройгенплан с инженерными коммуникациям и зоной работ при их прокладке. На стройгенплан наносится дендроплан с указанием деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства, составляется перечетная ведомость, в которой указываются вид деревьев и кустарников, диаметр и состояние их. Нанесение дендроплана на стройгенплан осуществляется посредством обозначения существующих деревьев и кустарников, расположенных в зоне строительной площадки и вне ее, по направлениям инженерных коммуникаций, дорог и др. специальными знаками: сохраняемые деревья - незакрашенный кружок, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенный кружок, вырубаемые деревья - полностью закрашенный кружок. На стройгенплане должны быть обозначены все проектируемые объекты, каждое нанесенное на дендроплан растение имеет номер, соответствующий номеру в перечетной ведомости.

8.2.5. Выдача порубочных билетов при строительстве на участках, имеющих зеленые насаждения, производится Департаментом после утверждения проектной документации в установленном порядке.

8.2.6. Для получения порубочного билета в Департамент представляется следующая документация:

- письмо от заказчика о направлении на согласование проектной документации;

- договор аренды земельного участка (акт резервирования на период проектирования или справка - письмо об оформлении акта резервирования);

- постановление Правительства Москвы, распоряжение префекта административного округа либо иной распорядительный документ о разрешении на строительство, принятый в установленном порядке;

- стройгенплан с дендропланом;

- копии заключения на дендрологическую часть рабочей документации и заключения экологической экспертизы, выдаваемых Департаментом;

- перечетные ведомости зеленых насаждений на участке застройки и трассах коммуникаций, включая газоны и цветники, составленные дендрологом проектной организации по установленной форме;

- акт обследования фитосанитарного состояния зеленых насаждений;

- согласования с владельцем затрагиваемых территорий, определяющие условия вырубки и пересадки зеленых насаждений;

- платежное поручение об оплате (при необходимости) вырубки (пересадки) плодовых насаждений, принадлежащих садоводческим кооперативам, сельскохозяйственным предприятиям или физическим лицам;

- копии договоров со специализированными организациями на производство работ по вырубке и (или) пересадке зеленых насаждений;

- акт пометки деревьев, составленный заказчиком совместно с представителем специализированной организации;

- проект компенсационного озеленения, согласованный с ОПС и АПУ;

- проект пересадки деревьев, согласованный с ОПС, АПУ и землепользователем территории;

- проект благоустройства;

- проектные сметы на компенсационные посадки и уход за компенсационным озеленением и пересадками.

8.2.7. На основании представленных документов, надлежаще оформленных в установленном порядке, Департамент выписывает заказчику счет на оплату компенсационной стоимости вырубаемых деревьев и кустарников в размере, определяемом в соответствии с Методикой.

8.2.8. Выдача порубочных билетов производится Департаментом после поступления средств на счет Целевого бюджетного территориального экологического фонда и при наличии проекта компенсационного озеленения. При этом на стройгенплан ставится штамп согласования установленной формы.

8.2.9. При выдаче порубочных билетов на вырубку зеленых насаждений при сносе пятиэтажных и иных ветхих строений в соответствии с программами Правительства Москвы (при наличии распоряжения префектуры административного округа на снос здания) компенсационная стоимость рассчитывается без учета зеленых насаждений, расположенных в охранных зонах инженерных коммуникаций и в зоне светового режима.

8.3. Порядок согласования вырубки и (или) пересадки зеленых насаждений при проведении капитального или текущего ремонта инженерных коммуникаций.

8.3.1. При проведении капитального или текущего ремонта инженерных коммуникаций при наличии деревьев и кустарников, назначенных в пересадку, для выдачи порубочного билета заказчик направляет в Департамент следующие документы:

- сопроводительное письмо о направлении проекта (схемы) на согласование;

- проект или схему (в масштабе 1:500), согласованную с владельцем территории, с указанием охранной зоны и зоны производства работ;

- перечетную ведомость с указанием зеленых насаждений (включая газоны и цветники), попадающих в зону производства работ,

- проект компенсационного озеленения, согласованный с ОПС и АПУ;

- проект пересадки деревьев, согласованный с ОПС, АПУ и землепользователем территории;

- проект благоустройства;

- проектные сметы на компенсационные посадки и уход за компенсационным озеленением и пересадками.

8.3.2. Компенсационная стоимость не взимается при вырубке зеленых насаждений, попадающих в охранные технические зоны инженерных коммуникаций, определяемых согласно действующим строительным нормам и правилам.

Восстановление газонов и цветников, нарушенных в ходе ремонтных работ, осуществляется за счет средств заказчика.

8.3.3. При вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в зоне производства работ за пределами охранной технической зоны инженерных коммуникаций, компенсационная стоимость взимается в размере действительной восстановительной стоимости, рассчитываемой на основании Методики, с применением коэффициента, учитывающего текущее состояние зеленых насаждений. При этом коэффициенты социально - экологической значимости зеленых насаждений, их водоохранной ценности, местоположения, а также иные поправочные коэффициенты не применяются.

8.3.4. В остальных случаях вырубки расчет компенсационной стоимости производится согласно Методике с применением всех поправочных коэффициентов.

8.3.5. На основании представленных документов, оформленных надлежащим образом, Департамент выписывает заказчику счет на оплату компенсационной стоимости вырубаемых деревьев и кустарников в размере, определяемом в соответствии с Методикой.

8.3.6. Выдача порубочных билетов производится Департаментом после поступления средств на счет Целевого бюджетного территориального экологического фонда и представления проекта компенсационного озеленения. При этом на проект (схему) ставится штамп согласования.

8.4. Порядок согласования вырубки зеленых насаждений при капитальном ремонте (в том числе реконструкции, реставрации) объектов озеленения.

8.4.1. Проекты капитального ремонта зеленых насаждений утверждаются в установленном порядке.

8.4.2. Проекты капитального ремонта объектов, находящихся под государственной охраной (памятники садово-паркового искусства, истории и культуры), согласовываются с Управлением государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры города Москвы.

8.4.3. Для получения порубочного билета заказчик направляет в Департамент следующие документы:

- сопроводительное письмо о направлении проекта на согласование;

- дендроплан, заверенный печатью владельца территории;

- перечетную ведомость с указанием зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ;

- проектную документацию, утвержденную в установленном порядке.

8.4.4. На основании представленных документов Департамент проверяет наличие необходимых согласований, выдает заказчику порубочный билет. При этом на проект ставится штамп согласования.

8.4.5. Компенсационная стоимость в этих случаях не взимается.

8.5. Порядок согласования вырубки зеленых насаждений в процессе их содержания.

8.5.1. Выдача порубочных билетов на вырубку зеленых насаждений в процессе их содержания, включая их текущий ремонт, производится на основании обследования.

8.5.2. Владелец озелененной территории организует обследование зеленых насаждений с привлечением представителя специализированной организации, производящей вырубку зеленых насаждений, и представителя Департамента.

8.5.3. По результатам обследования составляется акт и перечетная ведомость с полной характеристикой каждого дерева (кустарника), подлежащего вырубке.

8.5.4. На обследуемую территорию составляется план с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке, с указанием их порядкового номера согласно перечетной ведомости, подписанный лицами, указанными в п. 5.2, и заверенный печатью владельца территории.

8.5.5. Для получения порубочного билета в Департамент представляются следующие документы:

- письмо заказчика;

- акт обследования озелененной территории;

- перечетная ведомость;

- план территории с указанием вырубаемых и (или) пересаживаемых зеленых насаждений, заверенный печатью владельца территории;

- договор с подрядной организацией на выполнение работ по вырубке.

8.5.6. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники, подлежащие вырубке на основании обследования и предписания ОАТИ, вырубаются по заявлению владельца территории в первоочередном порядке.

Сухостойные деревья выявляются в вегетационный период - с мая по октябрь, кроме старого сухостоя (сухостой прошлого года), который можно установить в любое время года.

8.5.7. Вырубка сухостоя в период с мая по август производится по предписанию ОАТИ без порубочного билета Департамента с уведомлением последнего.

8.5.8. Компенсационная стоимость в случае вырубки сухостойных и аварийных зеленых насаждений не взимается.

8.6. Порядок согласования вырубки зеленых насаждений, расположенных на территориях, специально отведенных для агротехнической деятельности по их разведению и содержанию.

8.6.1. Вырубка зеленых насаждений на территориях, принадлежащих организациям, специализирующимся на разведении и содержании зеленых насаждений (Главный ботанический сад РАН, Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломоносова, Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, городские питомники, оранжерейные комплексы и др.), осуществляется в соответствии с настоящим порядком.

8.6.2. Вырубка зеленых насаждений на территориях, специально отведенных для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленых насаждений, осуществляется по решению администраций организаций-владельцев территорий без оформления порубочных билетов. Компенсационная стоимость в этих случаях не взимается.

8.6.3. Организации-владельцы территорий, предназначенных для разведения и содержания зеленых насаждений, представляют Департаменту проекты принадлежащих им территорий с указанием границ территорий, специально отведенных для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленых насаждений.

8.6.4. Вырубка деревьев на кладбищах на местах захоронения производится по решению администрации кладбищ и ГУП "Ритуал" (порубочного билета не требуется). Порубочный билет оформляется Департаментом в установленном порядке только на вырубку зеленых насаждений в местах общественного значения кладбищ (строения, ограждения, подходы и пр.).

8.6.5. Вырубка зеленых насаждений в полосе отчуждения железнодорожных путей производится на основании лесорубочного билета, выданного службой лесного хозяйства Московской железной дороги.

8.6.6. При работах в буферных зонах лесопарков, относящихся к Московскому городскому управлению лесами, и национального парка "Лосиный остров" оформление разрешительной документации на вырубку деревьев и кустарников осуществляет администрация указанных ведомств.

8.7. Согласование вырубки зеленых насаждений при ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций.

8.7.1. В случае необходимости производства вырубки зеленых насаждений в ходе ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций представителя Департамента вызывают телефонограммой.

8.7.2. Факт вырубки удостоверяется актом освидетельствования места вырубки, оформленным в установленном порядке.

8.7.3. Акт освидетельствования места вырубки составляется и подписывается после завершения работ комиссией в составе представителей владельца территории, Департамента, организации, производившей работы по ликвидации аварийной и иной чрезвычайной ситуации.

8.7.4. Департамент выдает порубочный билет в течение 72 часов с момента начала работ при наличии акта освидетельствования места вырубки, оформленного в установленном порядке.

8.7.5. Компенсация за вырубку зеленых насаждений в охранной зоне инженерных коммуникаций, а также за вырубку аварийных зеленых насаждений не взимается.

8.7.6. В остальных случаях размер взимаемой компенсационной стоимости рассчитывается на основании Методики.

8.8. Основные требования к производству работ по вырубке зеленых насаждений.

8.8.1. Вырубка деревьев и кустарников производится специализированной организацией при наличии оформленной в установленном порядке разрешительной документации (в том числе порубочного билета).

8.8.2. В соответствии со стройгенпланом и перечетной ведомостью все подлежащие вырубке зеленые насаждений помечаются в натуре красной краской, предназначенные для пересадки - желтой.

Пометку деревьев проводят владелец насаждений совместно с производителями работ согласно дендроплану и перечетной ведомости.

8.8.3. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленного дерева и порубочных остатков производится по мере вырубки.

Все работы по валке, раскряжевке, корчевке пней и транспортировке порубочных остатков и пней производятся в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ и должны быть учтены в проектно-сметной документации.

8.8.4. В случае повреждения газона, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории производителем работ проводится их обязательное восстановление в сроки, согласованные с владельцем территории и контролирующими органами в пределах их компетенции, но не позднее чем в течение полугода с момента причинения повреждения.

8.9. Контроль за проведением работ по вырубке и возмещением ущерба, нанесенного зеленым насаждениям.

8.9.1. Контроль за вырубкой зеленых насаждений, за проведением компенсационного озеленения в натуральной форме, а также за производством работ по вырубке в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, осуществляется Департаментом, ОАТИ Правительства Москвы, Управлением по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей природной среды ГУВД г. Москвы.

8.9.2. Контроль за соответствием проведения вырубки зеленых насаждений разрешительной документации и условиям выданных порубочных билетов осуществляет Департамент.

8.9.3. При выявлении нарушений природоохранного законодательства при осуществлении вырубки зеленых насаждений, проведении компенсационного озеленения, а также нарушений условий согласования вырубки зеленых насаждений либо невыполнения условий компенсационного озеленения материалы о выявленных нарушениях передаются на рассмотрение комиссии по административным правонарушениям, при необходимости - ГУВД г. Москвы и межрайонной природоохранной прокуратуре г. Москвы.

9. Охрана насаждений озелененных территорий

Охрана насаждений озелененных территорий - это система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций.

9.1. Владельцы озелененных территорий обязаны:

- обеспечить сохранность насаждений;

- обеспечить квалифицированный уход за насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящими Правилами, не допускать складирования строительных отходов, материалов, бытовых отходов и т.д.;

- в течение всего года доводить до сведения производственной службы защиты растений (ПСЗР) ГУП "Мосзеленхоз" о всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними согласно указаниям специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев и лечение ран, дупел на деревьях;

- в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

- не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;

- новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке, со строгим соблюдением агротехнических условий;

- во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимые в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с требованиями данных Правил и технологическим регламентом, согласованным с производственной службой защиты растений ГУП "Мосзеленхоз"; существующие растения заносятся в перечетную ведомость (приложение 13), ущерб возмещается по установленным расценкам;

- при наличии водоемов на озелененных территориях содержать их в чистоте и производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет;

- предусматривать в годовых сметах выделение средств на содержание насаждений;

- организовывать разъяснительную работу среди населения о необходимости бережного отношения к зеленым насаждениям.

9.2. Все владельцы озелененных территорий обязаны вносить в паспорт все текущие изменения, происшедшие в насаждениях (прирост и ликвидация зеленых площадей, посадки и убыль деревьев, кустарников и др.); обеспечивать проведение оценки состояния своей территории согласно требованиям раздела 6.

9.3. На озелененных территориях запрещается:

- складировать любые материалы;

- применять чистый торф в качестве растительного грунта;

- применять сброженные осадки, не отвечающие требованиям п. 4.1.2.7 настоящих Правил;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку);

- посыпать солью и другими химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и пр. аналогичные покрытия (за исключением противогололедных материалов, разрешенных к применению в г. Москве);

- сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;

- ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;

- разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;

- разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и животных;

- применять любые пестициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания, водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, зон первого и второго поясов санитарной охраны источников водоснабжения, в непосредственной близости от жилых домов и воздухозаборных устройств;

- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования по установленным правилам;

- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта).

9.4. Запрещается юридическим и физическим лицам самовольная вырубка и посадка деревьев и кустарников.

9.5. За незаконную рубку или повреждение деревьев взыскивается ущерб в соответствии с действующим порядком.

9.6. Учет и клеймение сухих деревьев независимо от их местонахождения производятся силами и средствами специализированных предприятий зеленого хозяйства на объектах, состоящих под государственной охраной, и памятниках садово - паркового искусства - с участием Управления государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры (УГКОИП), на территориях памятников природы - с участием Департамента природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы.

9.7. При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны:

- согласовывать с владельцем территории начало строительных работ в зоне зеленых насаждений и уведомлять их об окончании работ не позднее чем за два дня;

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

- при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространства диаметром не менее 2 м с последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;

- выкопку траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и прочих сооружений производить от ствола дерева при толщине ствола до 15 см на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;

- при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров, трамвайных линий и других сооружений в районе существующих насаждений не допускать изменения вертикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении их. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусматривают соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев;

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

- подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зеленого хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий.

9.8. Новые посадки, особенно деревьев на придомовых территориях, должны проводиться по проектам в установленном порядке.

Приложение 1

к Правилам

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД. ГОСТ 24909-81

| Наименование показателя | Размеры для саженцев с оголенной корневой системой |  |  |  | Размеры для саженцев с земляным комом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первой группы |  | второй группы |  | третьей группы | четвертой группы | пятой группы |
|  | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |  |  |  |
| Высота саженца, м | 2-2,5 | 1,5-2,0 | 3,0-3,5 | 2,5-3,0 | 3,5-4,0 | 4,0-5,0 | Более 5 |
| Высота штамба, м | 1,5-1,8 | Не нормируется | 1,8-2,0 | 1,5-2,0 | 2,0-2,2 | 2,0-2,2 | 2,0-2,2 |
| Диаметр штамба, см | 2,0-2,5 | Не нормируется | Свыше 3,0 | 2,5-3,0 | 4,5 | 5,0 | 7,0 |
| Количество скелетных ветвей, шт. | 4 | Не нормируется | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Диаметр корневой системы, см | 50 | 50 | 60 | 60 | - | - | - |
| Длина корневой системы, см | 35 | 35 | 40 | 40 | - | - | - |
| Величина земляного кома, м | - | - | - | - | 1,0 x 1,0 x 0,6 | 1,3 x 1,3 x 0,6 | 1,7 x 1,7 x 0,65 |

Приложение 2

к Правилам

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ГОСТ 25769-83

-----------------------T---------------------------------------------¬

¦  Наименование пород  ¦              Нормы для саженцев             ¦

¦                      +--------T--------T----------T----------------+

¦                      ¦Товарный¦ Высота ¦ Диаметр  ¦  Размер кома,  ¦

¦                      ¦  сорт  ¦растения¦корны, не ¦  не менее (см) ¦

¦                      ¦        ¦  (см)  ¦менее (см)¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦                          Саженцы 1 группы                          ¦

+----------------------T--------T--------T----------T----------------+

¦Ель канадская,        ¦   1    ¦ 50-100 ¦    40    ¦                ¦

¦ель обыкновенная,     ¦        ¦        ¦          ¦50 x 50 x 40 или¦

¦ель сибирская,        +--------+--------+----------+Н - 40, Д - 50  ¦

¦ель Шренка,           ¦   2    ¦ 40-100 ¦    35    ¦                ¦

¦ель корейская         ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Ель колючая           ¦   1    ¦ 40-70  ¦    50    ¦50 x 50 x 40 или¦

¦и ее формы            +--------+--------+----------+Н - 40, Д - 50  ¦

¦                      ¦   2    ¦ 35-70  ¦    40    ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Кипарис               ¦   1    ¦ 50-80  ¦Не норми- ¦                ¦

¦вечнозеленый          +--------+--------+руется    ¦Н - 30, Д - 30  ¦

¦                      ¦   2    ¦ 40-50  ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Кипарисовик           ¦   1    ¦ 50-80  ¦Не норми- ¦                ¦

¦горохоплодный,        +--------+--------+руется    ¦Н - 30,Д - 30   ¦

¦кипарисовик Лосона    ¦   2    ¦ 40-50  ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Лжетсуга              ¦   1    ¦ 50-80  ¦    40    ¦50 x 50 x 40 или¦

¦тиссолистная          +--------+--------+----------+Н - 40, Д - 50  ¦

¦                      ¦   2    ¦ 40-80  ¦    35    ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Лиственница даурская, ¦   1    ¦ 60-100 ¦    50    ¦                ¦

¦лиственница опадающая,¦        ¦        ¦          ¦50 x 50 x 40 или¦

¦лиственница сибирская,+--------+--------+----------+Н - 40, Д - 50  ¦

¦лиственница японская  ¦   2    ¦ 50-100 ¦    40    ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Пихта бальзамическая, ¦   1    ¦ 40-80  ¦    40    ¦                ¦

¦пихта белая,          ¦        ¦        ¦          ¦50 x 50 x 40 или¦

¦пихта Нордмана,       +--------+--------+----------+Н - 40, Д - 50  ¦

¦пихта одноцветная,    ¦   2    ¦ 35-80  ¦    30    ¦                ¦

¦пихта сибирская       ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Сосна Банкса,         ¦   1    ¦ 60-100 ¦    50    ¦50 x 50 x 40 или¦

¦сосна веймутова,      +--------+--------+----------+Н - 40, Д - 50  ¦

¦сосна обыкновенная    ¦   2    ¦ 50-100 ¦    40    ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Сосна кедровая        ¦   1    ¦ 50-100 ¦    40    ¦                ¦

¦корейская, сосна      ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦кедровая сибирская,   ¦        ¦        ¦          ¦50 x 50 x 40 или¦

¦сосна Палласа,        +--------+--------+----------+Н - 40, Д - 50  ¦

¦сосна пицундская,     ¦   2    ¦ 40-100 ¦    35    ¦                ¦

¦сосна румелийская,    ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦сосна черная          ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Туя западная,         ¦   1    ¦ 50-70  ¦Не норми- ¦                ¦

¦туя складчатая        +--------+--------+руется    ¦Н - 30, Д - 30  ¦

¦                      ¦   2    ¦ 40-50  ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦                          Саженцы 2 группы                          ¦

+----------------------T--------T--------T----------T----------------+

¦Ель канадская,        ¦   1    ¦        ¦    60    ¦                ¦

¦ель обыкновенная,     ¦        ¦        ¦          ¦80 x 80 x 50 или¦

¦ель сибирская,        +--------+100-150 +----------+Н - 60, Д - 80  ¦

¦ель Шренка,           ¦   2    ¦        ¦    50    ¦                ¦

¦ель корейская         ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Ель колючая           ¦   1    ¦        ¦    70    ¦80 x 80 x 50 или¦

¦и ее формы            +--------+ 70-120 +----------+Н - 60, Д - 80  ¦

¦                      ¦   2    ¦        ¦    60    ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Кипарис               ¦   1    ¦  80    ¦Не норми- ¦50 x 50 x 40 или¦

¦вечнозеленый          +--------+--------+руется    ¦Н - 40, Д - 50  ¦

¦                      ¦   2    ¦ 50-80  ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Кипарисовик           ¦   1    ¦  80    ¦Не норми- ¦50 x 50 x 40 или¦

¦горохоплодный,        +--------+--------+руется    ¦Н - 40, Д - 50  ¦

¦кипарисовик Лосона    ¦   2    ¦ 50-80  ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Лжетсуга              ¦   1    ¦        ¦    60    ¦80 x 80 x 50 или¦

¦тиссолистная          +--------+ 80-150 +----------+Н - 60, Д - 80  ¦

¦                      ¦   2    ¦        ¦    50    ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Лиственница даурская, ¦   1    ¦        ¦    70    ¦                ¦

¦лиственница опадающая,¦        ¦        ¦          ¦80 x 80 x 50 или¦

¦лиственница сибирская,+--------+100-150 +----------+Н - 60, Д - 80  ¦

¦лиственница японская  ¦   2    ¦        ¦    60    ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Пихта бальзамическая, ¦   1    ¦        ¦    60    ¦                ¦

¦пихта белая, пихта    ¦        ¦        ¦          ¦80 x 80 x 50 или¦

¦Нордмана, пихта       +--------+ 80-150 +----------+Н - 60, Д - 80  ¦

¦одноцветная, пихта    ¦   2    ¦        ¦    50    ¦                ¦

¦сибирская             ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Сосна Банкса,         ¦   1    ¦        ¦    80    ¦80 x 80 x 50 или¦

¦сосна веймутова,      +--------+100-150 +----------+Н - 60, Д - 80  ¦

¦сосна обыкновенная    ¦   2    ¦        ¦    70    ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Сосна кедровая        ¦   1    ¦        ¦    70    ¦                ¦

¦корейская, сосна      ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦кедровая сибирская,   ¦        ¦        ¦          ¦80 x 80 x 50 или¦

¦сосна Палласа,        +--------+100-150 +----------+Н - 60, Д - 80  ¦

¦сосна пицундская,     ¦   2    ¦        ¦    60    ¦                ¦

¦сосна румелийская,    ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦сосна черная          ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Туя западная,         ¦   1    ¦ 70-100 ¦Не норми- ¦50 x 50 x 40 или¦

¦туя складчатая        +--------+--------+руется    ¦Н - 40, Д - 50  ¦

¦                      ¦   2    ¦ 50-70  ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦                          Саженцы 3 группы                          ¦

+----------------------T--------T--------T----------T----------------+

¦Ель канадская,        ¦   1    ¦        ¦   90     ¦                ¦

¦ель обыкновенная,     ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦ель сибирская,        +--------+150-200 +----------+100 x 100 x 60  ¦

¦ель Шренка,           ¦   2    ¦        ¦   70     ¦                ¦

¦ель корейская         ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Ель колючая           ¦   1    ¦        ¦  100     ¦                ¦

¦и ее формы            +--------+120-180 +----------+100 x 100 x 60  ¦

¦                      ¦   2    ¦        ¦   80     ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Лжетсуга              ¦   1    ¦        ¦  100     ¦                ¦

¦тиссолистная          +--------+150-200 +----------+100 x 100 x 60  ¦

¦                      ¦   2    ¦        ¦   80     ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Лиственница даурская, ¦   1    ¦        ¦  120     ¦                ¦

¦лиственница опадающая,¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦лиственница сибирская,+--------+150-200 +----------+100 x 100 x 60  ¦

¦лиственница японская  ¦   2    ¦        ¦  100     ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Пихта бальзамическая, ¦   1    ¦        ¦   90     ¦                ¦

¦пихта белая,          ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦пихта Нордмана,       +--------+150-200 +----------+100 x 100 x 60  ¦

¦пихта одноцветная,    ¦   2    ¦        ¦   70     ¦                ¦

¦пихта сибирская       ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Сосна Банкса,         ¦   1    ¦        ¦   120    ¦                ¦

¦сосна веймутова,      +--------+150-200 +----------+100 x 100 x 60  ¦

¦сосна обыкновенная    ¦   2    ¦        ¦   100    ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Туя западная,         ¦   1    ¦  100   ¦Не норми- ¦                ¦

¦туя складчатая        +--------+--------+руется    ¦60 x 60 x 50    ¦

¦                      ¦   2    ¦ 70-100 ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦                          Саженцы 4 группы                          ¦

+----------------------T--------T--------T----------T----------------+

¦Ель канадская,        ¦        ¦200-300 ¦   120    ¦130 x 130 x 60  ¦

¦ель обыкновенная,     ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦ель сибирская,        ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦ель Шренка,           ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦ель корейская         ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Ель колючая           ¦        ¦180-250 ¦   150    ¦130 x 130 x 60  ¦

¦и ее формы            ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Лжетсуга              ¦        ¦200-300 ¦   150    ¦130 x 130 x 60  ¦

¦тиссолистная          ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Лиственница даурская, ¦        ¦200-300 ¦   150    ¦130 x 130 x 60  ¦

¦лиственница опадающая,¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦лиственница сибирская,¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦лиственница японская  ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Пихта бальзамическая, ¦        ¦200-300 ¦   130    ¦130 x 130 x 60  ¦

¦пихта белая,          ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦пихта Нордмана,       ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦пихта одноцветная,    ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦пихта сибирская       ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Сосна Банкса,         ¦        ¦200-300 ¦   150    ¦130 x 130 x 60  ¦

¦сосна веймутова,      ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦сосна обыкновенная    ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦                          Саженцы 5 группы                          ¦

+----------------------T--------T--------T----------T----------------+

¦Ель канадская,        ¦        ¦300-350 ¦   180    ¦150 x 150 x 65  ¦

¦ель обыкновенная,     ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦ель сибирская,        ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦ель Шренка,           ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦ель корейская         ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Ель колючая           ¦        ¦300-350 ¦   200    ¦150 x 150 x 65  ¦

¦и ее формы            ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Лжетсуга              ¦        ¦300-350 ¦   200    ¦150 x 150 x 65  ¦

¦тиссолистная          ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Лиственница даурская, ¦        ¦300-400 ¦   200    ¦150 x 150 x 65  ¦

¦лиственница опадающая,¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦лиственница сибирская,¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦лиственница японская  ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

¦Сосна Банкса,         ¦        ¦300-400 ¦   200    ¦150 x 150 x 65  ¦

¦сосна веймутова,      ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

¦сосна обыкновенная    ¦        ¦        ¦          ¦                ¦

L----------------------+--------+--------+----------+-----------------

Приложение 3

к Правилам

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ЛИСТВЕННЫХ И ХВОЙНЫХ КУСТАРНИКОВ.

ГОСТ 26869-86

| Наименование показателя | Товарный сорт | Норма для группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокорослые | Среднерослые | Низкорослые |
| Саженцы лиственных кустарников |  |  |  |  |
| Высота надземной части, см: |  |  |  |  |
| - для массовых посадок | 1 | Свыше 70 | Свыше 50 | Свыше 30 |
|  | 2 | 60-70 | 40-50 | 20-30 |
| - для специальных посадок | 1 | Свыше 110 | Свыше 90 | Свыше 60 |
|  | 2 | 100-110 | 80-90 | 50-60 |
| Количество скелет- ных ветвей, шт.: |  |  |  |  |
| - для массовых посадок | 1 | 5 | 4 | 3 |
|  | 2 | 4 | 3 | 3 |
| - для специальных посадок | 1 | 6 | 5 | 5 |
|  | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Длина корневой системы, см: |  |  |  |  |
| - для массовых посадок | 1 | 25 | 20 | 20 |
|  | 2 | 25 | 20 | 20 |
| - для специальных посадок | 1 | 30 | 25 | 25 |
| Саженцы хвойных кустарников |  |  |  |  |
| Высота надземной части, см | 1 | Свыше 50 | - | Свыше 30 |
|  | 2 | 40-50 | - | 20-30 |
| Диаметр кроны, см | 1 | 30 | - | 20 |
|  | 2 | 20 | - | 15 |
| Размер земляного кома, см: |  |  |  |  |
| - диаметр | 1 | 20 | - | 20 |
|  | 2 | 20 | - | 20 |
| - высота | 1 | 15 | - | 15 |
|  | 2 | 15 | - | 15 |

Приложение 4

к Правилам

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ПОЛУШТАМБОВЫХ И ШТАМБОВЫХ ФОРМ СОРТОВЫХ

СИРЕНЕЙ И РОЗ. ГОСТ 27635-88

--------------------T---------------------------------------------¬

¦   Наименование    ¦             Норма для саженцев              ¦

¦    показателя     +-------------------T-------------------------+

¦                   ¦  полуштамбовых    ¦       штамбовых         ¦

¦                   +---------T---------+----------T--------------+

¦                   ¦  1 сорт ¦  2 сорт ¦  1 сорт  ¦   2 сорт     ¦

+-------------------+---------+---------+----------+--------------+

¦                             Сирень                              ¦

+-------------------T---------T---------T----------T--------------+

¦Высота штамба, м   ¦ 0,5-0,8 ¦ 0,5-0,8 ¦Свыше 0,8 ¦  Свыше 0,8   ¦

+-------------------+---------+---------+----------+--------------+

¦Диаметр штамба в   ¦   1,0   ¦   1,0   ¦   1,0    ¦     1,0      ¦

¦месте прививки, см ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

+-------------------+---------+---------+----------+--------------+

¦Количество основных¦    4    ¦    3    ¦    4     ¦      3       ¦

¦побегов, шт.       ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

+-------------------+---------+---------+----------+--------------+

¦Длина каждого из   ¦   30    ¦   20    ¦    30    ¦     30       ¦

¦основных побегов,  ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦см                 ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

+-------------------+---------+---------+----------+--------------+

¦Размеры корневой   ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦системы для сажен- ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦цев с оголенной    ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦корневой системой, ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦см:                ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦- диаметр          ¦   30    ¦   30    ¦    30    ¦     30       ¦

¦- длина            ¦   25    ¦   25    ¦    25    ¦     25       ¦

+-------------------+---------+---------+----------+--------------+

¦                              Розы                               ¦

+-------------------T---------T---------T----------T--------------+

¦Высота штамба, м   ¦ 0,4-0,8 ¦ 0,4-0,8 ¦Свыше 0,8 ¦  Свыше 0,8   ¦

+-------------------+---------+---------+----------+--------------+

¦Диаметр штамба в   ¦   0,5   ¦   0,5   ¦   0,5    ¦     0,5      ¦

¦месте прививки, см ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

+-------------------+---------+---------+----------+--------------+

¦Количество основных¦    3    ¦    2    ¦    3     ¦      2       ¦

¦побегов, шт.       ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

+-------------------+---------+---------+----------+--------------+

¦Количество основных¦    3    ¦    3    ¦    3     ¦      3       ¦

¦корней для саженцев¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦с оголенной корне- ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦вой системой, шт.  ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

+-------------------+---------+---------+----------+--------------+

¦Длина каждого из   ¦   30    ¦   30    ¦    30    ¦      30      ¦

¦основных корней для¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦саженцев с оголен- ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦ной корневой систе-¦         ¦         ¦          ¦              ¦

¦мой, см            ¦         ¦         ¦          ¦              ¦

L-------------------+---------+---------+----------+---------------

Приложение 5

к Правилам

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

САЖЕНЦЕВ КУСТОВЫХ ФОРМ СОРТОВЫХ СИРЕНЕЙ И РОЗ.

ГОСТ 27635-88

---------------------------T-------------------------------------¬

¦ Наименование показателя  ¦     Норма для товарного сорта       ¦

¦                          +------------------T------------------+

¦                          ¦      1 сорт      ¦      2 сорт      ¦

+--------------------------+------------------+------------------+

¦Высота надземной части, м:¦                  ¦                  ¦

¦- для массовых посадок    ¦     0,7-0,9      ¦     0,5-0,7      ¦

¦- для специальных посадок ¦    Свыше 1,2     ¦     0,9-1,2      ¦

+--------------------------+------------------+------------------+

¦Количество основных       ¦                  ¦                  ¦

¦побегов, шт.:             ¦                  ¦                  ¦

¦- для массовых посадок    ¦        4         ¦        3         ¦

¦- для специальных посадок ¦        6         ¦        5         ¦

+--------------------------+------------------+------------------+

¦Размеры корневой системы, ¦                  ¦                  ¦

¦см:                       ¦                  ¦                  ¦

¦- для массовых посадок:   ¦                  ¦                  ¦

¦      диаметр             ¦       25         ¦       20         ¦

¦      длина               ¦       20         ¦       15         ¦

¦- для специальных посадок:¦                  ¦                  ¦

¦      диаметр             ¦       20         ¦       25         ¦

¦      длина               ¦       25         ¦       20         ¦

L--------------------------+------------------+-------------------

Приложение 6

к Правилам

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ САДОВЫХ

И АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ. ГОСТ 24909-81

---------------------------------T----------T------------------------------------------------------------¬

¦     Наименование показателя    ¦ Товарный ¦                    Норма для саженцев                      ¦

¦                                ¦   сорт   +-----------T------------T-----------T-----------T-----------+

¦                                ¦          ¦ 1 группы  ¦  2 группы  ¦ 3 группы  ¦ 4 группы  ¦ 5 группы  ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦               Саженцы садовых форм лиственных листопадных деревьев с пирамидальной кроной              ¦

+--------------------------------T----------T-----------T------------T-----------T-----------T-----------+

¦Высота надземной части, см      ¦   1,2    ¦   1,5     ¦    2,0     ¦    3,0    ¦    4,0    ¦    5,0    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Высота штамба, м                ¦   1,2    ¦   0,4     ¦    0,4     ¦    0,4    ¦    0,6    ¦    0,6    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Диаметр ствола на высоте 1,3 м  ¦   1,2    ¦   1,0     ¦    2,0     ¦    3,0    ¦    4,0    ¦    5,0    ¦

¦от корневой шейки, см           ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры корневой системы для    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦саженцев с оголенной корневой   ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦системой, м:                    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,4     ¦    0,5     ¦    0,6    ¦    0,7    ¦     -     ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,4    ¦    0,5    ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры земляного кома, м:      ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,5    ¦    0,6    ¦    0,8    ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,3     ¦    0,4    ¦    0,4    ¦    0,6    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Симметричность кроны            ¦   1,2    ¦               Крона должна быть симметричной               ¦

+--------------------------------+----------+------------------------------------------------------------+

¦Прямолинейность штамба          ¦   1,2    ¦              Штамб должен быть прямолинейным               ¦

+--------------------------------+----------+------------------------------------------------------------+

¦          Саженцы садовых форм лиственных листопадных деревьев с шаровидной и плакучей кроной,          ¦

¦          красивоцветущих, декоративно-плодоносящих, с оригинальной окраской и формой листьев           ¦

+--------------------------------T----------T-----------T------------T-----------T-----------T-----------+

¦Высота надземной части, см:     ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- штамбовые                     ¦   1,2    ¦   2,0     ¦    2,5     ¦    3,0    ¦    3,5    ¦    4,0    ¦

¦- низкоштамбовые                ¦   1,2    ¦   1,5     ¦    2,0     ¦    2,5    ¦    3,0    ¦    3,5    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Высота штамба, м:               ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- штамбовые                     ¦   1,2    ¦   1,8     ¦    1,8     ¦    1,8    ¦    1,8    ¦    1,8    ¦

¦- низкоштамбовые                ¦   1,2    ¦   0,8     ¦    0,8     ¦    0,8    ¦    0,8    ¦    0,8    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Диаметр ствола на высоте 1,3 м  ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦от корневой шейки, см:          ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- штамбовые                     ¦   1,2    ¦   2,0     ¦    2,5     ¦    3,0    ¦    4,0    ¦    5,0    ¦

¦- низкоштамбовые                ¦   1,2    ¦   1,0     ¦    1,5     ¦    2,0    ¦    3,0    ¦    4,0    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Диаметр кроны, м                ¦   1,2    ¦   0,4     ¦    0,5     ¦    0,7    ¦    1,0    ¦    1,5    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Длина наибольшей скелетной ветви¦   1,2    ¦   0,4     ¦    0,5     ¦    0,7    ¦    1,0    ¦    1,3    ¦

¦для саженцев с плакучей кроной, ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦м                               ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры корневой системы для    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦саженцев с оголенной корневой   ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦системой, м:                    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,5     ¦    0,6     ¦    0,7    ¦    0,8    ¦     -     ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,4     ¦    0,4     ¦    0,5    ¦    0,6    ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры земляного кома, м:      ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,4     ¦    0,5     ¦    0,6    ¦    0,8    ¦    1,0    ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,4    ¦    0,6    ¦    0,6    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Симметричность кроны            ¦   1,2    ¦               Крона должна быть симметричной               ¦

+--------------------------------+----------+------------------------------------------------------------+

¦Прямолинейность штамба          ¦   1,2    ¦              Штамб должен быть прямолинейным               ¦

+--------------------------------+----------+------------------------------------------------------------+

¦        Саженцы хвойных и лиственных вечнозеленых деревьев с пирамидальной и колоновидной кроной        ¦

+--------------------------------T----------T-----------T------------T-----------T-----------T-----------+

¦Высота надземной части, см      ¦   1,2    ¦   0,5     ¦    0,7     ¦    1,0    ¦    1,5    ¦    2,0    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Высота штамба, м                ¦   1,2    ¦   0,1     ¦    0,1     ¦    0,1    ¦    0,1    ¦    0,1    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры корневой системы для    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦саженцев с оголенной корневой   ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦системой, м:                    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,6    ¦     -     ¦     -     ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,3     ¦    0,4    ¦     -     ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры земляного кома, м:      ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,5    ¦    0,6    ¦    0,8    ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,3     ¦    0,4    ¦    0,4    ¦    0,6    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Симметричность кроны            ¦   1,2    ¦               Крона должна быть симметричной               ¦

+--------------------------------+----------+------------------------------------------------------------+

¦                              Саженцы хвойных деревьев с шаровидной кроной                              ¦

+--------------------------------T----------T-----------T------------T-----------T-----------T-----------+

¦Высота надземной части, см      ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,5     ¦    0,8    ¦    1,0    ¦    1,2    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Высота штамба, м                ¦   1,2    ¦   0,1     ¦    0,1     ¦    0,1    ¦    0,1    ¦    0,1    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры корневой системы для    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦саженцев с оголенной корневой   ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦системой, м:                    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,6    ¦     -     ¦     -     ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,3     ¦    0,4    ¦     -     ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры земляного кома, м:      ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,3     ¦    0,4    ¦    0,5    ¦    0,6    ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,3     ¦    0,3    ¦    0,4    ¦    0,4    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Симметричность кроны            ¦   1,2    ¦               Крона должна быть симметричной               ¦

+--------------------------------+----------+------------------------------------------------------------+

¦                           Саженцы карликовых хвойных деревьев садовых форм                             ¦

+--------------------------------T----------T-----------T------------T-----------T-----------T-----------+

¦Высота надземной части, см      ¦   1,2    ¦   0,2     ¦    0,3     ¦    0,3    ¦     -     ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры земляного кома, м:      ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,2     ¦    0,25    ¦    0,3    ¦     -     ¦     -     ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,15    ¦    0,2     ¦    0,3    ¦     -     ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Симметричность кроны            ¦   1,2    ¦               Крона должна быть симметричной               ¦

+--------------------------------+----------+------------------------------------------------------------+

¦                               Саженцы стелющихся форм хвойных деревьев                                 ¦

+--------------------------------T----------T-----------T------------T-----------T-----------T-----------+

¦Длина наибольшей скелетной      ¦   1,2    ¦   0,6     ¦    1,0     ¦    1,5    ¦     -     ¦     -     ¦

¦ветви, м                        ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Количество скелетных ветвей     ¦    1     ¦    3      ¦     3      ¦     1     ¦     -     ¦     -     ¦

¦                                +----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦                                ¦    2     ¦    1      ¦     1      ¦     1     ¦     -     ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры корневой системы для    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦саженцев с оголенной корневой   ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦системой, м:                    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,4     ¦    0,5     ¦    0,6    ¦     -     ¦     -     ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,4    ¦     -     ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры земляного кома, м:      ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,5    ¦     -     ¦     -     ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,3     ¦    0,4    ¦     -     ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦                Саженцы садовых форм лиственных вечнозеленых деревьев с плакучей кроной,                ¦

¦                                декоративно-лиственных, красивоцветущих                                 ¦

+--------------------------------T----------T-----------T------------T-----------T-----------T-----------+

¦Высота надземной части, см:     ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- штамбовые                     ¦   1,2    ¦   2,2     ¦    2,5     ¦    3,0    ¦    3,5    ¦    4,0    ¦

¦- низкоштамбовые                ¦   1,2    ¦   1,2     ¦    1,5     ¦    2,0    ¦    2,5    ¦    3,0    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Высота штамба, м:               ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- штамбовые                     ¦   1,2    ¦   1,8     ¦    1,8     ¦    1,8    ¦    1,8    ¦    1,8    ¦

¦- низкоштамбовые                ¦   1,2    ¦   0,6     ¦    0,6     ¦    0,6    ¦    0,6    ¦    0,6    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Диаметр ствола на высоте 1,3 м  ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦от корневой шейки, см:          ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- штамбовые                     ¦   1,2    ¦   2,0     ¦    2,5     ¦    3,0    ¦    4,0    ¦    5,0    ¦

¦- низкоштамбовые                ¦   1,2    ¦    -      ¦    1,0     ¦    1,5    ¦    2,0    ¦    2,5    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Диаметр кроны, м                ¦   1,2    ¦   0,4     ¦    0,5     ¦    0,7    ¦    1,0    ¦    1,5    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Длина наибольшей скелетной ветви¦   1,2    ¦   0,4     ¦    0,5     ¦    0,7    ¦    1,0    ¦    1,3    ¦

¦для саженцев с плакучей кроной, ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦м                               ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры корневой системы для    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦саженцев с оголенной корневой   ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦системой, м:                    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,4     ¦    0,5     ¦    0,6    ¦    0,7    ¦     -     ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,4    ¦    0,5    ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры земляного кома, м:      ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,5    ¦    0,6    ¦    0,8    ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,3     ¦    0,4    ¦    0,4    ¦    0,6    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Симметричность кроны            ¦   1,2    ¦               Крона должна быть симметричной               ¦

+--------------------------------+----------+------------------------------------------------------------+

¦Прямолинейность штамба          ¦   1,2    ¦              Штамб должен быть прямолинейным               ¦

+--------------------------------+----------+------------------------------------------------------------+

¦                             Саженцы архитектурных форм лиственных деревьев                             ¦

+--------------------------------T----------T-----------T------------T-----------T-----------T-----------+

¦Высота надземной части, см      ¦   1,2    ¦   1,0     ¦    1,3     ¦    1,5    ¦    1,8    ¦    2,0    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Диаметр кроны, м                ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,5    ¦    0,6    ¦    0,7    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Количество скелетных ветвей, шт.¦   1,2    ¦    5      ¦     5      ¦     5     ¦     5     ¦     5     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры корневой системы для    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦саженцев с оголенной корневой   ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦системой, м:                    ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦   0,3     ¦    0,4     ¦    0,5    ¦    0,6    ¦     -     ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦   0,2     ¦    0,3     ¦    0,4    ¦    0,4    ¦     -     ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Размеры земляного кома, м:      ¦          ¦           ¦            ¦           ¦           ¦           ¦

¦- диаметр                       ¦   1,2    ¦    -      ¦    0,25    ¦    0,3    ¦    0,5    ¦    0,6    ¦

¦- длина                         ¦   1,2    ¦    -      ¦    0,2     ¦    0,3    ¦    0,4    ¦    0,4    ¦

+--------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+

¦Симметричность кроны            ¦   1,2    ¦               Крона должна быть симметричной               ¦

+--------------------------------+----------+------------------------------------------------------------+

¦Прямолинейность штамба          ¦   1,2    ¦              Штамб должен быть прямолинейным               ¦

L--------------------------------+----------+-------------------------------------------------------------

Приложение 7

к Правилам

ХАРАКТЕРИСТИКА

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

В ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ

------------------T----------T------------------------------------------------------T-----------------------¬

¦Группа болезней. ¦Поражаемый¦Диагностические признаки                              ¦Причиняемый вред       ¦

¦Название болезни.¦вид       ¦                                                      ¦                       ¦

¦Вид возбудителя  ¦растений  ¦                                                      ¦                       ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦                                     Болезни стволов, ветвей, корней                                       ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦I. Сосудистые                                                                                              ¦

+-----------------T----------T------------------------------------------------------T-----------------------+

¦Голландская      ¦Вяз       ¦Первые внешние признаки голландской болезни в начале  ¦Болезнь приводит к ги- ¦

¦болезнь          ¦          ¦вегетации можно заметить на старых деревьях с хрони-  ¦бели деревьев. При хро-¦

¦(офиостомоз)     ¦          ¦ческой формой и на молодых деревьях с частичным прош- ¦нической форме болезни ¦

¦Ophiostoma ulmi  ¦          ¦логодним поражением кроны. У крупных, старых деревьев ¦усыхание происходит в  ¦

¦(= Ceratocystis  ¦          ¦с хронической формой заболевания уже в середине мая   ¦течение 8-10 лет. Ост- ¦

¦ulmi)            ¦          ¦листва заметно мельче, чем у здоровых деревьев.       ¦рая форма болезни вызы-¦

¦                 ¦          ¦Особенно это выражено в верхней части кроны. На протя-¦вает усыхание деревьев ¦

¦                 ¦          ¦жении всей вегетации такие деревья выделяются ажурной ¦за один вегетационный  ¦

¦                 ¦          ¦кроной. При острой форме болезни зараженные во второй ¦период, месяц или даже ¦

¦                 ¦          ¦половине лета молодые деревья могут быть распознаны по¦несколько дней         ¦

¦                 ¦          ¦более позднему (на одну - две недели) распусканию     ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦листвы на пораженных ветвях. Причем листья образуются ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦из спящих почек, расположенных непосредственно на     ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦толстых ветвях и стволе, а не на побегах, как у непо- ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦раженных деревьев. Иногда зараженные поздним летом    ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦ветви зимой отмирают и не распускаются. Наиболее      ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦типичным и одновременно хорошо различимым симптомом   ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦голландской болезни является скручивание листьев вдоль¦                       ¦

¦                 ¦          ¦осевой жилки. При этом листья могут желтеть, коричне- ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦веть или оставаться зелеными. Первые симптомы такого  ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦рода появляются в конце июня, наиболее заметны и обыч-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦ны в конце июля - августе. Характерным внутренним     ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦признаком болезни является потемнение сосудов, хорошо ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦заметное на поперечных срезах пораженных ветвей. Они  ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦имеют вид отдельных бурых почек, прерывистых или      ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦сплошных колец                                        ¦                       ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦II. Некрозно-раковые                                                                                       ¦

+-----------------T----------T------------------------------------------------------T-----------------------+

¦Туберкуляриевый  ¦Каштан    ¦Гриб вызывает образование локальных и кольцевых некро-¦Взрослым деревьям бо-  ¦

¦(нектриевый)     ¦конский,  ¦зов ветвей и стволов без изменения окраски пораженной ¦лезнь не причиняет за- ¦

¦некроз           ¦клен,     ¦коры. Начиная с ранней весны в трещинах коры образуют-¦метного вреда, посколь-¦

¦Tubercularia     ¦липа,     ¦ся спороношения возбудителя - стромы. Они представляют¦ку гриб поселяется     ¦

¦vulgaris (сум.   ¦рябина    ¦собой сплетения мицелия, на поверхности которого раз- ¦только на уже отмерших ¦

¦ст. Nectria      ¦и др.     ¦виваются споры. Стромы являются характерным признаком ¦ветвях. В школьных от- ¦

¦cinnabarina)     ¦лиственные¦болезни и имеют вид многочисленных выпуклых, гладких, ¦делениях питомников и в¦

¦                 ¦породы    ¦розовых или кирпично-розовых подушечек диаметром 0,5  ¦молодых городских по-  ¦

¦                 ¦          ¦0,5-2 мм и высотой до 1,5 м, расположенных рядами или ¦садках болезнь поражает¦

¦                 ¦          ¦беспорядочно. При поражении сосудов, что чаще наблюда-¦ослабленные экземпляры,¦

¦                 ¦          ¦ется у клена остролистного, заболонная древесина      ¦способствует ускорению ¦

¦                 ¦          ¦окрашивается в синеватый цвет                         ¦ослабления и приводит к¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦гибели растений        ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Цитоспоровый     ¦Тополь,   ¦Болезнь проявляется в образовании на стволах и ветвях ¦Поражаются деревья на  ¦

¦некроз (бурый    ¦ива       ¦некрозов, реже - раковых ран. На побегах, тонких вет- ¦фоне их предварительно-¦

¦цитоспороз)      ¦          ¦вях и стволиках небольшого диаметра некрозы чаще всего¦го ослабления, вызван- ¦

¦Cytospora        ¦          ¦круговые, охватывающие их по окружности. На толстых   ¦ного разными факторами.¦

¦chrysosperma     ¦          ¦ветвях и стволах с тонкой, гладкой корой образуются   ¦У взрослых деревьев бо-¦

¦                 ¦          ¦локальные некрозы в виде отдельных слегка вдавленных  ¦лезнь вызывает усыхание¦

¦                 ¦          ¦овально-вытянутых участков разных размеров. В толще   ¦отдельных ветвей и час-¦

¦                 ¦          ¦отмершей коры образуются спороношения возбудителя -   ¦тичную потерю декора-  ¦

¦                 ¦          ¦пикниды, имеющие вид многочисленных мелких конических ¦тивности. Наиболее     ¦

¦                 ¦          ¦бугорков с темно-серыми, почти черными вершинами.     ¦сильно страдают от бо- ¦

¦                 ¦          ¦Весной и в конце лета из пикнид выходит слизистая     ¦лезни питомники и моло-¦

¦                 ¦          ¦масса спор, застывающая на воздухе в виде характерных ¦дые городские посадки. ¦

¦                 ¦          ¦золотисто-оранжевых или оранжевых тонких длинных      ¦Поражение растений этих¦

¦                 ¦          ¦спиралек, часто покрывающих всю поверхность пораженных¦возрастных групп приво-¦

¦                 ¦          ¦участков                                              ¦дит к быстрому ослабле-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦нию и усыханию в тече- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ние одного вегетацион- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ного сезона или нес-   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦кольких недель         ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Цитоспоровый     ¦Яблоня,   ¦На ветвях и стволах образуются круговые или локальные ¦Поражаются деревья,    ¦

¦некроз           ¦рябина    ¦некрозы, кора которых приобретает красновато-корич-   ¦ослабленные вследствие ¦

¦(цитоспороз)     ¦          ¦невый цвет. Локальные некрозы имеют вид овальных      ¦подмерзания, солнечных ¦

¦Cytospora        ¦          ¦слегка вдавленных участков, отграниченных трещиной от ¦ожогов, атмосферного и ¦

¦schulzeri        ¦          ¦здоровой коры. В толще пораженной коры образуются спо-¦почвенного загрязнения.¦

¦(= C. capitata)  ¦          ¦роношения возбудителя - пикниды, имеющие вид многочис-¦У взрослых деревьев    ¦

¦                 ¦          ¦ленных мелких конических бугорков. Весной из пикнид   ¦болезнь приводит к час-¦

¦                 ¦          ¦выходит слизистая масса спор, застывающая на воздухе в¦тичной сухокронности,  ¦

¦                 ¦          ¦виде тонких, оранжево-красных спиралек. Отмершая      ¦потере декоративности и¦

¦                 ¦          ¦кора отстает от древесины и мочалится                 ¦повышает восприимчи-   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦вость к черному раку.  ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦Поражение растений в   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦питомниках и молодых   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦городских посадок при- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦водит к их сравнительно¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦быстрой гибели         ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Дискоспориевый   ¦Тополь    ¦Гриб развивается в коре столов и ветвей, вызывая обра-¦Болезнь развивается на ¦

¦(дотихициевый)   ¦          ¦зование локальных или круговых некрозов, реже - рако- ¦фоне предварительного  ¦

¦некроз           ¦          ¦вых ран. Вначале на коре стволов и ветвей появляются  ¦ослабления тополя,     ¦

¦Discosporium     ¦          ¦вдавленные некротические участки овальной формы до    ¦вызванного разными     ¦

¦populeum         ¦          ¦нескольких сантиметров в диаметре. Они образуются по  ¦факторами. У взросных  ¦

¦(= Dotohichiza   ¦          ¦всей длине стволов и побегов, но чаще всего в местах  ¦деревьев она вызывает  ¦

¦populea)         ¦          ¦прикрепления ветвей к стволам, побегов - к ветвям. На ¦ослабление, частичную  ¦

¦                 ¦          ¦живых стволах и ветвях пораженные участки выделяются  ¦сухокронность и потерю ¦

¦                 ¦          ¦более темным цветом, но по мере отмирания кора приоб- ¦декоративности.        ¦

¦                 ¦          ¦ретает желтоватый цвет. Вокруг некротических участков ¦Поражение тополя в     ¦

¦                 ¦          ¦образуются валики каллюса толщиной в несколько  милли-¦питомниках и молодых   ¦

¦                 ¦          ¦метров. Постепенно отдельные некротические участки    ¦городских посадках     ¦

¦                 ¦          ¦сливаются, окольцовывая ствол или ветвь. При поражении¦приводит к его гибели  ¦

¦                 ¦          ¦толстых стволов грибница распространяется в тканях де-¦в течение одного       ¦

¦                 ¦          ¦рева в течение 2-3 лет, вследствие чего на стволах    ¦вегетационного сезона  ¦

¦                 ¦          ¦развиваются раковые раны. Пораженные деревья имеют    ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦ажурную крону с мелкими листьями, на стволах образуют-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦ся многочисленные водяные побеги.                     ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦На отмирающих и отмерших участках коры весной образу- ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦ются пикниды гриба, имеющие вид бугорков до 2 мм в ди-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦аметре. Пикниды располагаются чаще всего продольными  ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦рядами, реже - беспорядочно. Выходящие из пикнид споры¦                       ¦

¦                 ¦          ¦имеют вид черновато-белых или светло-оливковых        ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦жгутиков длиной до 2-4 мм. При сильном поражении во   ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦время массовой споруляции стволы становятся белесо -  ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦серыми от массы тяжей выходящих спор                  ¦                       ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Инфекционное     ¦Липа, вяз ¦Болезнь проявляется в образовании некрозов и ран. На  ¦У взрослых деревьев бо-¦

¦усыхание         ¦          ¦ветвях и стволах с гладкой корой вначале появляются   ¦лезнь вызывает сравни- ¦

¦(стигминиоз,     ¦          ¦некротические, слегка вдавленные участки с более тем- ¦тельно быстрое в тече- ¦

¦тиростромоз)     ¦          ¦ной корой. Некрозы отграничиваются от здоровых участ- ¦ние нескольких лет, ос-¦

¦Steqanosporium   ¦          ¦ков валиками каллюса, а позже - трещинами. По мере    ¦лабление, сильную де-  ¦

¦compactum Sacc / ¦          ¦развития болезни на месте некрозов образуются харак-  ¦формацию кроны, полную ¦

¦Thyrostroma      ¦          ¦терные продолговатые, неступенчатые раны. Чаще всего  ¦потерю декоративности. ¦

¦compactum Sacc   ¦          ¦раны возникают в местах соединения ветвей со стволом, ¦У деревьев, имеющих    ¦

¦                 ¦          ¦побегов с ветвями. Тонкие побеги отмирают полностью.  ¦множественные раны на  ¦

¦                 ¦          ¦На отмирающей и отмершей коре развиваются спороношения¦стволах, в течение нес-¦

¦                 ¦          ¦возбудителя, имеющие вид многочисленных темно-бурых,  ¦кольких лет (10 и бо-  ¦

¦                 ¦          ¦почти черных бархатистых подушечек, выступающих из    ¦лее) происходит и де-  ¦

¦                 ¦          ¦разрывов эпидермиса коры. Особенно хорошо спороношения¦формация ствола, а при ¦

¦                 ¦          ¦заметны во влажную погоду. Одним из главных признаков ¦окольцовывании его ра- ¦

¦                 ¦          ¦болезни является характерная, как бы растрепанная     ¦нами наступает гибель  ¦

¦                 ¦          ¦крона. Это происходит вследствие ежегодного отмирания ¦дерева. У таких деревь-¦

¦                 ¦          ¦приростов последних лет и образования взамен них      ¦ев снижается устойчи-  ¦

¦                 ¦          ¦многочисленных пучков побегов из спящих почек с очень ¦вость к бурелому. Рас- ¦

¦                 ¦          ¦крупными листьями                                     ¦тения в питомниках и   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦молодых посадках при   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦сильном поражении  гиб-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦нут в течение 2-5 лет  ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ступенчатый      ¦Вяз, клен,¦На стволах и ветвях образуются многолетние, вначале   ¦Болезнь вызывает посте-¦

¦(нектриевый,     ¦липа,     ¦закрытые, позже открытые раны. Закрытые раны имеют вид¦пенное ослабление      ¦

¦обыкновенный)    ¦рябина,   ¦больших, округлых вмятин с потрескавшейся корой. После¦деревьев, образование  ¦

¦рак              ¦яблоня и  ¦опадения отмершей коры обнажаются характерные ступен- ¦частичной сухокронности ¦

¦Nectria          ¦другие    ¦чатые раны, которые могут развиваться в течение многих¦деформацию стволов,    ¦

¦galligena        ¦лиственные¦лет. Раны образуются по всей длине ствола, чаще в ниж-¦потерю декоративности, ¦

¦                 ¦породы    ¦ней и средней его частях. Они возникают с разных сто- ¦что происходит в тече- ¦

¦                 ¦          ¦рон ствола, нередко по несколько штук. По мере разви- ¦ние нескольких лет (10 ¦

¦                 ¦          ¦тия раны сливаются по длине и по окружности ствола    ¦и более). При окольце- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦вании ствола ранами де-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦рево гибнет. Кроме то- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦го, деревья с ранами на¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦стволе теряют устойчи- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦вость к бурелому и с   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦большей вероятностью   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦поражаются гнилями.    ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦Растения в питомниках и¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦молодые посадки значи- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦тельно реже поражаются ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ступенчатым раком      ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Бактериальный    ¦Тополь    ¦Первые признаки болезни появляются в конце апреля -   ¦Болезнь вызывает посте-¦

¦рак (мокрый      ¦          ¦начале мая. На стволах и ветвях с тонкой гладкой корой¦пенное усыхание кроны, ¦

¦язвенно -        ¦          ¦образуются округлые или овальные вздутия до 1-2 см в  ¦ослабление и потерю де-¦

¦сосудистый рак,  ¦          ¦диаметре. При надавливании из них вытекает прозрачная ¦коративности у взрослых¦

¦бурое            ¦          ¦жидкость, которая под воздействием бактерий приобрета-¦деревьев. В школьных   ¦

¦слизотечение)    ¦          ¦ет бурый цвет. На стволах с трещиноватой корой таких  ¦отделениях питомников и¦

¦Psedomonas       ¦          ¦вздутий не образуется, и первые признаки болезни обна-¦в молодых городских    ¦

¦cerasi           ¦          ¦руживаются по наличию мокнущих пятен подтеков на коре.¦посадках (до 5 лет)    ¦

¦(= P. syringae)  ¦          ¦Несколько позже на месте вздутий появляется продольная¦сильное поражение раком¦

¦                 ¦          ¦трещина. Пораженные участки постепенно разрастаются и ¦приводит к быстрому    ¦

¦                 ¦          ¦за вид типичной раны. По краям ран образуются наплывы ¦ослаблению и усыханию  ¦

¦                 ¦          ¦древесины толщиной до 2-3 мм. На одном стволе в 1 год ¦растений (за 2-4 года) ¦

¦                 ¦          ¦могут возникнуть до 10-25 ран, которые появляются по  ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦всей длине ствола. Разрастаясь, они сливаются в одну  ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦большую рану длиной до 1 м, нередко полностью окольцо-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦вывающую ствол.                                       ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦Чаще всего раны образуются на наиболее освещенных сто-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦ронах стволов. На следующий год на пораженных стволах ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦возникают новые раны,  которые к концу вегетационного ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦периода тоже сливаются. На пораженных деревьях весной ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦и осенью видны бурые потеки, часто они появляются в   ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦местах прикрепления сучьев. Пораженные стволы сильно  ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦деформируются из-за утолщений, образующихся с разных  ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦сторон ствола                                         ¦                       ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Черный рак       ¦Белый     ¦Первые признаки болезни проявляются в образовании на  ¦Болезнь приводит к пос-¦

¦Hyloxylon        ¦тополь,   ¦стволах участков с вдавленной корой буроватого цвета, ¦тепенному усыханию кро-¦

¦mammatum         ¦осина     ¦нерезко отграниченных от здоровой коры. Позже в местах¦ны и ослаблению деревь-¦

¦(= H. ptuinatum) ¦          ¦поражения появляются мокнущие вздутия, кора покрывает-¦ев, потере ими декора- ¦

¦                 ¦          ¦ся мелкими трещинами, из которых при надавливании вы- ¦тивности, снижению ус- ¦

¦                 ¦          ¦текает беловатая жидкость. Постепенно на этих участках¦тойчивости к бурелому. ¦

¦                 ¦          ¦образуются раны. В коре, покрывающей раны, и в заболо-¦Чаще поражаются        ¦

¦                 ¦          ¦ни развивается черная мажущаяся грибная ткань строма, ¦деревья начиная от 20  ¦

¦                 ¦          ¦толщиной в несколько мм. В строме формируются группы  ¦лет. В зависимости от  ¦

¦                 ¦          ¦плодовых тел возбудителя в виде серовато-черных       ¦диаметра ствола усыха- ¦

¦                 ¦          ¦многоугольных образований, хорошо заметных на фоне    ¦ние происходит в тече- ¦

¦                 ¦          ¦черной стромы. Раны не имеют ясно выраженной ступенча-¦ние 10-15 лет          ¦

¦                 ¦          ¦тости, вытянутой формы, достигают 1,5-2 м в длину.    ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦Раны образуются в средней и нижней частях ствола и на ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦ветвях. Как правило, болезнь сопровождается развитием ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦в стволе и ветвях белой смешанной (ядрово-            ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦заболонной) гнили                                     ¦                       ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Черный рак       ¦Яблоня    ¦Вначале на коре стволов и ветвей появляются как бы    ¦Поражаются чаще всего  ¦

¦Sphaeropsis      ¦          ¦маслянистые пятна, которые постепенно приобретают вид ¦деревья старше 25 лет  ¦

¦malorum          ¦          ¦вмятин буровато-фиолетового цвета. Позже пораженная   ¦и молодые, но ослаблен-¦

¦(=Botryosphaeria ¦          ¦кора становится черной, как бы обугленной. Под эпидер-¦ные под воздействием   ¦

¦obtusa)          ¦          ¦мисом пораженной коры образуются многочисленные       ¦разных факторов (небла-¦

¦                 ¦          ¦пикниды - спороношения возбудителя, вследствие чего   ¦гоприятные условия     ¦

¦                 ¦          ¦кора становится бугристой и принимает характерный вид ¦городской среды, пого- ¦

¦                 ¦          ¦гусиной кожи. На границе между здоровой и пораженной  ¦ды, поражение уитоспо- ¦

¦                 ¦          ¦корой образуется трещина. Постепенно пораженная кора  ¦розом и др. болезнями).¦

¦                 ¦          ¦покрывается сетью продольных и поперечных трещин и    ¦Болезнь приводит к     ¦

¦                 ¦          ¦опадает, обнажая раковую рану с черной древесиной     ¦ослаблению и гибели    ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦яблони в течение нес-  ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦кольких лет. Если пора-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦жен ствол и развилки   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦скелетных ветвей, усы- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦хание дерева может про-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦исходить за 5-6 лет.   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦Молодые яблони при     ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦таком же характере по- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ражения гибнут за 3-4  ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦года                   ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Смоляной рак     ¦Сосна     ¦На стволах образуются многолетние раны, разрастающиеся¦Состояние дерева зави- ¦

¦(серянка)        ¦          ¦вдоль и по окружности ствола в течение нескольких     ¦сит от расположения ран¦

¦Peridermium pini ¦          ¦десятков лет. Раны вытянутой формы, длиной до 1 м и   ¦на стволе. При возник- ¦

¦Cronartium       ¦          ¦более. Кора на ранах шелушится и опадает. Вытекающая  ¦новении их в верхней   ¦

¦flaccidum        ¦          ¦из разрушенных смоляных ходов смола застывает на      ¦части ствола наблюдает-¦

¦                 ¦          ¦воздухе в виде серо - желтых желваков и потеков,      ¦ся суховершинность.    ¦

¦                 ¦          ¦придающих ранам характерную черновато - желтоватую    ¦Если усохшая вершина   ¦

¦                 ¦          ¦окраску. Такие раны хорошо заметны. Раны образуются на¦меньше половины длины  ¦

¦                 ¦          ¦всем протяжении ствола, чаще - в средней и верхней    ¦кроны, то такие деревья¦

¦                 ¦          ¦частях                                                ¦могут жить в течение   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦длительного времени.   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦Образование ран в сред-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ней части кроны приво- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦дит к частичной сухок- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ронности и ослаблению  ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦деревьев. Возникновение¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ран в нижней части     ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦кроны и под кроной при-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦водит к сильному ослаб-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦лению и гибели деревь- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ев, которая наступает  ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦при полном окольцевании¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ствола раной (в течение¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦десятилетий). Больные  ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦деревья, как правило,  ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦заселяются стволовыми  ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦вредителями, теряют    ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦устойчивость к бурелому¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Пузырчатая       ¦Сосна     ¦На ветвях и стволах образуются утолщения, которые пос-¦Болезнь приводит к ос- ¦

¦ржавчина         ¦веймутова,¦тепенно разрастаются, покрываются трещинами и превра- ¦лаблению и снижению де-¦

¦Cronartium       ¦сосна     ¦щаются в раны. На третий год после заражения весной в ¦коративности, реже - к ¦

¦ribicola         ¦кедровая  ¦местах поражения образуются спороношения возбудителя -¦гибели взрослых деревь-¦

¦                 ¦          ¦эции, имеющие вид крупных, хорошо заметных, желто -   ¦ев. Поражение растений ¦

¦                 ¦          ¦оранжевых пузырьков, заполненных спорами              ¦в питомниках и молодых ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦посадках вызывает силь-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ное ослабление и неред-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ко - усыхание          ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦III. Гнилевые                                                                                              ¦

+-----------------T----------T------------------------------------------------------T-----------------------+

¦                 ¦Хвойные и ¦Наиболее достоверными признаками поражения деревьев   ¦Поражение корневыми    ¦

¦                 ¦лиственные¦гнилями являются плодовые тела возбудителей, их бесп- ¦гнилями приводит к     ¦

¦                 ¦          ¦лодные образования (ризоморфы, пленки, наросты),      ¦быстрому ослаблению и  ¦

¦                 ¦          ¦дупла.                                                ¦усыханию хвойных пород,¦

¦                 ¦          ¦Многолетние плодовые тела обнаруживаются в течение    ¦особенно сосны.        ¦

¦                 ¦          ¦всего года. Они крупные, твердые, разнообразные по    ¦Стволовые ядровые гнили¦

¦                 ¦          ¦форме, окраске и размерам.                            ¦в течение длительного  ¦

¦                 ¦          ¦Однолетние плодовые тела мягкие, разные по форме, цве-¦времени (нескольких де-¦

¦                 ¦          ¦ту и размерам, загнивающие в старости, осенью. Они об-¦сятилетий) не оказывают¦

¦                 ¦          ¦разуются с начала лета до осени, особенно интенсивно в¦заметного влияния на   ¦

¦                 ¦          ¦условиях повышенной влажности.                        ¦состояние деревьев. Од-¦

¦                 ¦          ¦Плодовые тела дереворазрушающих грибов формируются по ¦нако пораженные деревья¦

¦                 ¦          ¦всей длине ствола, но чаще - в средней и нижней его   ¦теряют устойчивость к  ¦

¦                 ¦          ¦частях. В условиях городской среды плодовые тела воз- ¦ветру и подвергаются   ¦

¦                 ¦          ¦будителей гнилей древесины образуются значительно реже¦бурелому.              ¦

¦                 ¦          ¦и не так обильно, как в лесных и лесопарковых насажде-¦Более опасными являются¦

¦                 ¦          ¦ниях.                                                 ¦ядрово-заболонные      ¦

¦                 ¦          ¦Ризоморфы представляют собой шнуровидные, темно - бу- ¦гнили, при которых     ¦

¦                 ¦          ¦рые или черные сплетения грибницы, похожие на корни   ¦наблюдаются усыхание   ¦

¦                 ¦          ¦высших растений. Они обнаруживаются под отставшей ко- ¦ветвей, образование    ¦

¦                 ¦          ¦рой стволов и являются признаком поражения опенком    ¦сухобочин, заметное    ¦

¦                 ¦          ¦осенним (Armillaria mellea).                          ¦ослабление деревьев,   ¦

¦                 ¦          ¦Пленки являются плотными, плоскими сплетениями грибни-¦значительное снижение  ¦

¦                 ¦          ¦цы, белого кремового или желтоватого цвета, часто по- ¦устойчивости к бурелому¦

¦                 ¦          ¦хожими на замшу. У одних видов дереворазрушающих гри- ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦бов (серно - желтый трутовик - Laetiporus sulphureus, ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦настоящий трутовик - Fomes fomentarius, дубовая губка ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦- Daedalia quercina) пленки образуются в трещинах гни-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦лой древесины, у других (опенок) - под корой. Веерооб-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦разные, белые, тонкие или кожистые, желтоватые пленки ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦являются характерным признаком поражения опенком.     ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦Наросты - бесплодные деревянистые, крупные, черные,   ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦трещиноватые образования (чага), образующиеся на ство-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦лах березы (иногда ольхи, ясеня, рябины), свидетельст-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦вуют о поражении гнилью от скошенного трутовика (Ino- ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦notus obliquus).                                      ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦Дупло является последней стадией гниения, признаком   ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦прекращения процесса гниения и начала механического   ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦распада древесины.                                    ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦Кроме того, установить пораженность гнилями можно по  ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦образцам древесины, взятым с помощью приростного бура-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦ва, или выстукиванием ствола обухом топора. В послед- ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦нем случае гулкий, нечистый звук будет свидетельство- ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦вать оналичии в стволе гнили (как правило, в последней¦                       ¦

¦                 ¦          ¦стадии).                                              ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦Косвенными признаками поражения стволовыми гнилями мо-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦гут служить деформации ствола, сухобочины, наличие ра-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦ковых ран, морозобоин, трещин, повреждения стволовыми ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦вредителями. Поражение хвойных пород корневыми гнилями¦                       ¦

¦                 ¦          ¦(опенок, корневая губка) сопровождается образованием  ¦                       ¦

¦                 ¦          ¦суховершинности, изреженностью кроны, бледной окраской¦                       ¦

¦                 ¦          ¦хвои, смолоподтеками в комлевой части ствола и на кор-¦                       ¦

¦                 ¦          ¦нях                                                   ¦                       ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦                                            Болезни листьев и хвои                                         ¦

+-----------------T----------T------------------------------------------------------T-----------------------+

¦Мучнистая роса   ¦Лиственные¦В начале лета на листьях и молодых побегах появляется ¦При сильном поражении  ¦

¦Грибы p.p.       ¦породы    ¦белый, паутинистый налет грибницы, который по мере    ¦листьев болезнь приво- ¦

¦Microsphaera,    ¦          ¦развития уплотняется. На грибнице в середине лета     ¦дит к полной потере де-¦

¦Sawadaea,        ¦          ¦образуется спороношение возбудителей, придающее налету¦коративности деревьев и¦

¦Uncinula,        ¦          ¦характерный вид. Он становится более плотным, как бы  ¦кустарников. Пораженные¦

¦Phyllactina,     ¦          ¦мучнистым, хорошо заметным. При сильном развитии бо-  ¦молодые побеги не успе-¦

¦Podosphaera      ¦          ¦лезни налет сплошь покрывает всю поверхность листьев и¦вают одресневать и  по-¦

¦                 ¦          ¦побегов. Во второй половине лета на поверхности налета¦гибают от ранних замо- ¦

¦                 ¦          ¦появляются плодовые тела возбудителей, имеющие вид    ¦розков.                ¦

¦                 ¦          ¦многочисленных, мелких, черных точек, часто располо-  ¦Систематическое пораже-¦

¦                 ¦          ¦женных вдоль жилок листа. В этот период налет грибницы¦ние вторичной листвы   ¦

¦                 ¦          ¦становится войлочным, желтоватым, а многочисленные    ¦после объедания листог-¦

¦                 ¦          ¦плодовые тела придают налету серый или грязно-серый   ¦рызущими вредителями   ¦

¦                 ¦          ¦цвет                                                  ¦способствует интенсифи-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦кации ослабления де-   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ревьев                 ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Грибы p.p.       ¦Лиственные¦Болезни этого типа проявляются в образовании на листь-¦Сильная степень пораже-¦

¦Discula,         ¦породы    ¦ях пятен разных формы, размеров, окраски. В большинст-¦ния листьев пятнистос- ¦

¦Cercospora,      ¦          ¦ве случаев массовое поражение листьев наблюдается во  ¦тями приводит к значи- ¦

¦Gloeosporium,    ¦          ¦второй половине лета, реже - в начале лета.           ¦тельной потере декора- ¦

¦Phyllosticta,    ¦          ¦При сильном развитии болезни пятна покрывают всю по-  ¦тивности деревьев и    ¦

¦Septoria,        ¦          ¦верхность листовой пластинки или большую ее часть, а  ¦кустарников, вызывает  ¦

¦Marssonina       ¦          ¦нередко и листовые черешки                            ¦преждевременное  опаде-¦

¦и др. вирусы     ¦          ¦                                                      ¦ние листвы.            ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦Наибольшую опасность   ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦пятнистости представля-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦ют для питомников и мо-¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦лодых посадок, где при ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦повторяющемся массовом ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦поражении листьев наб- ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦людается ослабление    ¦

¦                 ¦          ¦                                                      ¦растений               ¦

+-----------------+----------+------------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ржавчина         ¦Береза    ¦Во второй половине лета на листьях с верхней или ниж- ¦При сильном развитии   ¦

¦Melampsoridium   ¦          ¦ней стороны образуется летнее спороношение возбудите- ¦болезни деревья и      ¦

¦betulinum        ¦          ¦лей в виде желтых или оранжевых  мелких порошащих по- ¦кустарники в значитель-¦

¦                 ¦          ¦душечек, выступающих из разрывов эпидермиса. При силь-¦ной степени теряют     ¦

¦p. Melampsora    ¦Ива,      ¦ном развитии болезни спороношения сплошь покрывают всю¦декоративность, в      ¦

¦                 ¦тополь    ¦поверхность листьев. В конце лета или осенью на месте ¦некоторых случаях      ¦

¦                 ¦          ¦летнего образуется осенне-зимнее спороношение         ¦наблюдается преждевре- ¦

¦Phragmidium      ¦Роза      ¦грибов, имеющих вид темно-бурых, черных, порошащих    ¦менный листопад        ¦

¦mucornatum,      ¦          ¦подушечек или темно-бурых неровных, восковатых        ¦                       ¦

¦P. tuberculatum  ¦          ¦коростинок                                            ¦                       ¦

L-----------------+----------+------------------------------------------------------+------------------------

Приложение 8

к Правилам

СПИСОК

ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕНЫХ

НАСАЖДЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И УНИЧТОЖЕНИЯ

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

-----------------T-------------T--------T--------------T-----------------T-----------------------T---------¬

¦Торговое        ¦Действующее  ¦Норма   ¦Обрабатываемые¦Вредители или    ¦Технология применения  ¦Кратность¦

¦название        ¦вещество     ¦расхода,¦виды          ¦болезни          ¦                       ¦обработок¦

¦препарата,      ¦             ¦л/га,   ¦насаждений    ¦                 ¦                       ¦за сезон ¦

¦препаративная   ¦             ¦кг/га   ¦              ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦форма           ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦                       ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦                                               Биопрепараты                                               ¦

+----------------T-------------T--------T--------------T-----------------T-----------------------T---------+

¦Дипел, СП       ¦Bacillus     ¦  0,5   ¦Лиственные и  ¦Моли, боярышница,¦Опрыскивание в период  ¦   1-2   ¦

¦(БА 16000 Еа/мг)¦thuringiensis¦        ¦хвойные породы¦американская     ¦вегетации против каждо-¦         ¦

¦                ¦var. kurstaki¦        ¦              ¦белая бабочка,   ¦го поколения вредителя ¦         ¦

¦                ¦штамм HD-1,  ¦        ¦              ¦пяденицы (гусе-  ¦с интервалом 7-8 дней  ¦         ¦

¦                ¦дельта       ¦        ¦              ¦ницы 1-3 возрас- ¦                       ¦         ¦

¦                ¦эндотоксин   ¦        ¦              ¦та), златогузки, ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦листовертки,     ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦ 1,5-2  ¦              ¦шелкопряды       ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦(гусеницы 1-3    ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦возраста)        ¦                       ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Лепидоцид К     ¦Спорово -    ¦ 1-1,5  ¦Лиственные и  ¦Летне-осенний    ¦Опрыскивание в период  ¦    1    ¦

¦(титр 100 млрд.,¦кристалличес-¦        ¦хвойные породы¦комплекс         ¦вегетации              ¦         ¦

¦спор/г, БА-3000 ¦кий комплекс ¦        ¦              ¦чешуекрылых      ¦                       ¦         ¦

¦Еаг/м)          ¦Bacillus     ¦        ¦              ¦вредителей       ¦                       ¦         ¦

¦                ¦thuringiensis¦        ¦              ¦(гусеницы 1-3    ¦                       ¦         ¦

¦                ¦var. kurstaki¦        ¦              ¦возраста)        ¦                       ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦                                                Фунгициды                                                ¦

+----------------T-------------T--------T--------------T-----------------T-----------------------T---------+

¦Байлетон, СП    ¦Триадимефон  ¦0,15/0,4¦Лиственные и  ¦Парша, мучнистая ¦Опрыскивание в период  ¦    2    ¦

¦(250 г/кг)      ¦             ¦        ¦хвойные породы¦роса, ржавчина   ¦вегетации 0,01% рабочим¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦раствором              ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Вектра, СК      ¦Бромуконазол ¦  2,0   ¦Злаковые      ¦Бурая и желтая   ¦Двукратное опрыскивание¦    2    ¦

¦(100 г/л)       ¦             ¦        ¦газонные травы¦ржавчины,        ¦травостоя:             ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦фузариоз         ¦1-е - весной после     ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦таяния снега;          ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦2-е - осенью после     ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦последнего скашивания  ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Медный купорос, ¦Меди сульфат ¦   -    ¦Лиственные и  ¦Гнили стволов и  ¦Дезинфекция срезов ран ¦    2    ¦

¦РП (980 г/кг)   ¦             ¦        ¦хвойные породы¦ветвей           ¦и дупел 3-5% раствором ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Бордосская смесь¦Меди сульфат ¦6-12 по ¦Лиственные и  ¦Парша, пятнисто- ¦Опрыскивание в период  ¦    2    ¦

¦                ¦+ кальция    ¦сульфату¦хвойные породы¦сти, септориоз,  ¦вегетации              ¦         ¦

¦                ¦гидроксид    ¦меди    ¦              ¦ржавчина         ¦                       ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦                                                Инсектициды                                               ¦

+----------------T-------------T--------T--------------T-----------------T-----------------------T---------+

¦Актеллик, КЭ.   ¦Пиримифосме- ¦0,5-0,15¦Лиственные и  ¦Комплекс вреди-  ¦Опрыскивание растений  ¦    4    ¦

¦Фосбецид, КЭ    ¦тил          ¦        ¦хвойные породы¦телей            ¦0,01% рабочим раствором¦         ¦

¦(500 г/л)       ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦                       ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Арриво, КЭ.     ¦Циперметрин  ¦0,05-0,1¦Лиственные и  ¦Тополевая моль,  ¦Опрыскивание растений в¦    1    ¦

¦Цимбуш, КЭ.     ¦             ¦        ¦хвойные породы¦непарный шелко-  ¦первой половине вегета-¦         ¦

¦Циперкил, КЭ.   ¦             ¦        ¦              ¦пряд             ¦ции 0,01% рабочим рас- ¦         ¦

¦Циракс, КЭ.     ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦твором                 ¦         ¦

¦Шерпа, КЭ.      ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦Циткор, КЭ      ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦(250 г/л)       ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦                       ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Висметрин КЭ.   ¦Перметрин    ¦  0,02- ¦Лиственные и  ¦Комплекс листо-  ¦Опрыскивание растений в¦    1    ¦

¦Ровикурт, КЭ    ¦             ¦  0,05  ¦хвойные породы¦грызущих вреди-  ¦первой половине вегета-¦         ¦

¦(250 г/л)       ¦             ¦        ¦              ¦телей            ¦ции 0,01% рабочим рас- ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦твором                 ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Децис, КЭ       ¦Дельтаметрин ¦2 мл/   ¦Хвойные       ¦Стволовые вреди- ¦Инъекция под кору.     ¦    1    ¦

¦(25 г/л)        ¦             ¦кв. м   ¦              ¦тели             ¦Доза на 1 кв. м коры   ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Димилин, СП     ¦Дифлубензурон¦  0,04- ¦Лиственные и  ¦Комплекс листо-  ¦Опрыскивание в период  ¦    2    ¦

¦(250 г/л)       ¦             ¦  0,08  ¦хвойные породы¦грызущих вреди-  ¦вегетации 0,1% рабочим ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦телей            ¦раствором              ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Инта-Вир, ВРП   ¦Циперметрин  ¦  1,0   ¦Лиственные и  ¦Тли, листогрызу- ¦Опрыскивание в период  ¦    1    ¦

¦(37,5 г/кг)     ¦             ¦        ¦хвойные породы¦щие гусеницы     ¦вегетации 0,03% рабочим¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦раствором              ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Карате, КЭ      ¦Лямбдацига-  ¦0,2-0,4 ¦Лиственные и  ¦Американская     ¦Опрыскивание в период  ¦    2    ¦

¦(250 г/л)       ¦лотрин       ¦        ¦хвойные породы¦белая бабочка    ¦вегетации 0,025% рабо- ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦чим раствором          ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Маврик2Е, ФЛО   ¦Флювалинат   ¦  0,1   ¦Лиственные и  ¦Американская     ¦Опрыскивание в период  ¦    2    ¦

¦(250 г/л)       ¦             ¦        ¦хвойные породы¦белая бабочка    ¦вегетации против каждо-¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦                 ¦го поколения вредителя ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦                                                 Гербициды                                                ¦

+----------------T-------------T--------T--------------T-----------------T-----------------------T---------+

¦Арсенал, ВК     ¦Имазапир     ¦ 2-2,5  ¦Парки, скверы,¦Нежелательная    ¦Опрыскивание вегетирую-¦    1    ¦

¦(250 г/л)       ¦             ¦        ¦бульвары, тра-¦травянистая и    ¦щих сорняков и нежела- ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦мвайные и же- ¦древесно-        ¦тельной растительности ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦лезнодорожные ¦кустарниковая    ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦пути, санитар-¦растительность   ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦но - защитные ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦зоны промыш-  ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦ленных пред-  ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦приятий,      ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦объекты города¦                 ¦                       ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Лонтрел 300, ВР ¦Клопиралид   ¦  0,16- ¦Газоны        ¦Одуванчик, осот, ¦Опрыскивание по вегети-¦    1    ¦

¦(300 г/л)       ¦             ¦  0,66  ¦              ¦ромашка,         ¦рующим сорнякам после  ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦              ¦гречишка         ¦первого укоса газона   ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Глиалка, ВР.    ¦Глифосат     ¦  2-5   ¦Парки, скверы,¦Нежелательная    ¦Опрыскивание вегетирую-¦    1    ¦

¦Глисол, ВР.     ¦             ¦        ¦бульвары,     ¦травянистая и    ¦щих сорняков и нежела- ¦         ¦

¦Глифосат, ВР.   ¦             ¦        ¦трамвайные и  ¦древесно-        ¦тельной растительности ¦         ¦

¦Свип, ВР.       ¦             ¦        ¦железнодорож- ¦кустарниковая    ¦                       ¦         ¦

¦Раундап, ВР.    ¦             ¦        ¦ные пути,     ¦растительность   ¦                       ¦         ¦

¦Глиалка, ВРП.   ¦             ¦        ¦санитарно-    ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦Глифоган, ВР.   ¦             ¦        ¦защитные зоны ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦Глипер, ВР      ¦             ¦        ¦промышленных  ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦(360 г/л)       ¦             ¦        ¦предприятий,  ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦объекты города¦                 ¦                       ¦         ¦

+----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+---------+

¦Ураган, ВР      ¦Глифосат -   ¦  2-5   ¦Парки, скверы,¦Нежелательная    ¦Опрыскивание вегетирую-¦    1    ¦

¦(360 г/л)       ¦соль         ¦        ¦бульвары,     ¦травянистая и    ¦щих сорняков и нежела- ¦         ¦

¦                ¦тримезиум    ¦        ¦трамвайные и  ¦древесно-        ¦тельной растительности ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦железнодорож- ¦кустарниковая    ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦ные пути,     ¦растительность   ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦санитарно-    ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦защитные зоны ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦промышленных  ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦предприятий,  ¦                 ¦                       ¦         ¦

¦                ¦             ¦        ¦объекты города¦                 ¦                       ¦         ¦

L----------------+-------------+--------+--------------+-----------------+-----------------------+----------

Примечание. Приведенные химические и биологические средства защиты зеленых насаждений от вредителей, болезней и уничтожения нежелательной растительности включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, который ежегодно пересматривается и публикуется в соответствующих изданиях.

Приложение 9

к Правилам

ПРИЗНАКИ КАТЕГОРИЙ ДЕРЕВЬЕВ, ПОДЛЕЖАЩИХ

САНИТАРНОЙ ВЫРУБКЕ

| Подлежащие санитарной рубке категории состояния деревьев | Основные признаки | Дополнительные признаки |
| --- | --- | --- |
| Хвойные породы |  |  |
| Усыхающие | Хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая, изрежена, прирост текущего года уменьшен или отсутствует | Возможны признаки засе- ления дерева стволовыми вредителями (смоляные воронки, буровая мука, насекомые на коре, под корой и в древесине) |
| Сухостой текущего года | Хвоя серая, желтая или бурая, мелкие веточки в кроне сохраняются, кора может быть частично опавшей | Возможно наличие на коре дерева вылетных отверстий насекомых |
| Сухостой прошлых лет | Хвоя осыпалась или сохранилась лишь частично, мелкие веточки, как правило, обломились, кора легко отслаивается или опала | На стволе и в ветвях имеются вылетные отвер- стия насекомых, под ко- рой - обильная буровая мука и грибница дерево- разрушающих грибов |
| Лиственные породы |  |  |
| Усыхающие | Листва мельче, светлее или желтее обычной, изрежена или преждевре- менно опала, в кроне 75% и более сухих вет- вей, на стволе могут быть водяные побеги; вязы, пораженные графи- озом, с 50% и более сухих ветвей в кроне | На стволе и в ветвях возможны признаки засе- ления дерева стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая мука и опилки, насекомые на коре, под корой и в древесине) |
| Сухостой текущего года | Листва преждевременно опала, мелкие веточки в кроне сохраняются, кора может быть частично опавшей | На стволе, ветвях и корневых лапах часто признаки заселения стволовыми вредителями и поражения грибами |
| Сухостой прошлых лет | Листва и часть ветвей опала, мелкие веточки, как правило, обломи- лись, кора легко отсла- ивается или опала | На стволе и в ветвях имеются вылетные отвер- стия насекомых, под ко- рой - обильная буровая мука и грибница дерево- разрушающих грибов |

Приложение 10

к Правилам

Форма 1

ЕЖЕГОДНАЯ ПЛАНОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| N п/п | Наименование землепользо- вателя | Название и адрес озелененной территории | Площадь озелененной территории (кв. м, га) |  |  |  |  |  |  | Намечаемые мероприятия по улучшению состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На конец предыду- щего отчетного года | На конец отчет- ного года | За отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Распавшихся в результате |  | Изъятых по решению Правитель- ства Москвы | Переданных (принятых) другим ведомством по решению Правитель- ства Москвы | Создава- емых в порядке компен- сации |  |
|  |  |  |  |  | техно- генных воздей- ствий | повреж- дения вреди- телями и бо- лезнями |  |  |  |  |

Форма 2

ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| Раздел | N п/п | Согласование вырубки деревьев | Измеритель | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | Вырубка деревьев |  |  |  |
|  | 1 | Намечаемых по санитарному состоянию и биоэкологическим требованиям | шт. |  |  |
|  | 2 | Намечаемых по решениям Правительства Москвы при отводе участков земель под застройку | шт. |  |  |
|  | 3 | Намечаемых при проведении ремонтных работ подземных коммуникаций, зданий и сооружений | шт. |  |  |
| II. |  | Мероприятия по ремонту и содержанию |  |  |  |
|  | 4 | Посажено: |  |  |  |
|  |  | деревьев | шт. |  |  |
|  |  | кустарников | шт. |  |  |
|  | 5 | Ремонт газона | кв. м |  |  |
|  | 6 | Обрезка: |  |  |  |
|  |  | деревьев | шт. |  |  |
|  |  | кустарников | шт. |  |  |
|  | 7 | Ремонт | шт./кв. м |  |  |
|  |  | Благоустройство | шт./кв. м |  |  |
|  | 8 | Содержание цветников | кв. м |  |  |

Приложение 11

к Правилам

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ОБЪЕКТА

-----------------------------------T----------------------------------T----------------------------------¬

¦         "Отлично"                ¦            "Хорошо"              ¦        "Удовлетворительно"       ¦

+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+

¦                                             Общие требования                                           ¦

+----------------------------------T----------------------------------T----------------------------------+

¦Работы выполнены с особой тщатель-¦Работы выполнены в полном соот-   ¦Работы выполнены с малозначитель- ¦

¦ностью, профессиональным мастер-  ¦ветствии с проектом, нормативными ¦ными отклонениями от технической  ¦

¦ством и техническими показателями,¦документами и стандартами         ¦документации, согласованной проек-¦

¦превосходящими показатели, требуе-¦                                  ¦тной организацией и заказчиком, но¦

¦мые нормативными документами и    ¦                                  ¦не снижающими показателей надеж-  ¦

¦стандартами, или при улучшении    ¦                                  ¦ности, прочности, долговечности,  ¦

¦предусмотренных проектом эксплуа- ¦                                  ¦внешнего вида и эксплуатационных  ¦

¦тационных показателей без увеличе-¦                                  ¦качеств.                          ¦

¦ния сметной стоимости соответству-¦                                  ¦                                  ¦

¦ющих видов работ                  ¦                                  ¦Примечание. Работы, выполненные с ¦

¦                                  ¦                                  ¦отступлением от проектов или с на-¦

¦                                  ¦                                  ¦рушением агротехнических правил,  ¦

¦                                  ¦                                  ¦подлежат переделке (исправлению)  ¦

+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+

¦                                 Устройство и капитальный ремонт газонов                                ¦

+----------------------------------T----------------------------------T----------------------------------+

¦Работы выполнены в полном соот-   ¦Требования те же.                 ¦При производстве работ допущены:  ¦

¦ветствии с требованиями проектно -¦Допущены незначительные отклонения¦- неравномерное распределение тол-¦

¦сметной и действующей нормативно -¦от требований, предъявляемых к    ¦щины слоя растительного грунта    ¦

¦технической документации:         ¦оценке "отлично", но не повлиявшие¦(свыше 10%);                      ¦

¦- правильно спланированы и произ- ¦на конечный результат (внешний вид¦- неравномерность всходов семян;  ¦

¦ведено рыхление основания на глу- ¦готового газона):                 ¦- наличие нежелательных механичес-¦

¦бину не менее 10 см;              ¦- местами неравномерное распреде- ¦ких включений в состав грунта;    ¦

¦- выполнены рекомендации по повы- ¦ление толщины слоя растительного  ¦- несвоевременное устранение заме-¦

¦шению плодородия растительного    ¦грунта (в пределах не более 10%); ¦чаний контролирующих лиц, записан-¦

¦слоя;                             ¦- наличие в небольшом количестве  ¦ных в журнале производства работ и¦

¦- выдержаны соотношения травосмеси¦нежелательных механических включе-¦предписаниях                      ¦

¦из семян газонных трав;           ¦ний в составе грунта (камней, кор-¦                                  ¦

¦- соблюдены установленные нормы   ¦ней и т.д.), вскрытых при приемке;¦                                  ¦

¦высева семян и глубина их заделки ¦- замечания по ведению документа- ¦                                  ¦

¦в почву;                          ¦ции                               ¦                                  ¦

¦- произведены прикатывание и пос- ¦                                  ¦                                  ¦

¦ледующий полив (в среднем из      ¦                                  ¦                                  ¦

¦расчета 10 л/кв. м);              ¦                                  ¦                                  ¦

¦- четко соблюдены и выполнены тре-¦                                  ¦                                  ¦

¦буемые границы устроенного газона;¦                                  ¦                                  ¦

¦- поверхность готового газона ров-¦                                  ¦                                  ¦

¦ная, на 3-5 см ниже окаймляющего  ¦                                  ¦                                  ¦

¦борта;                            ¦                                  ¦                                  ¦

¦- всходы семян равномерные и дос- ¦                                  ¦                                  ¦

¦таточной густоты, без примесей    ¦                                  ¦                                  ¦

¦сорной растительности.            ¦                                  ¦                                  ¦

¦На скрытые работы и качество ис-  ¦                                  ¦                                  ¦

¦пользованных материалов в полном  ¦                                  ¦                                  ¦

¦объеме имеется необходимая доку-  ¦                                  ¦                                  ¦

¦ментация.                         ¦                                  ¦                                  ¦

¦Замечания контролирующих лиц в    ¦                                  ¦                                  ¦

¦процессе производства работ устра-¦                                  ¦                                  ¦

¦нялись своевременно. Постоянно    ¦                                  ¦                                  ¦

¦поддерживался высокий организаци- ¦                                  ¦                                  ¦

¦онно-культурный уровень произ-    ¦                                  ¦                                  ¦

¦водства, последовательность в     ¦                                  ¦                                  ¦

¦выполнении операций, своевременная¦                                  ¦                                  ¦

¦уборка с объекта строительного    ¦                                  ¦                                  ¦

¦мусора и т.д.                     ¦                                  ¦                                  ¦

+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+

¦                                     Посадка деревьев и кустарников                                     ¦

+----------------------------------T----------------------------------T----------------------------------+

¦Заготовка (выкопка) посадочного   ¦Требования те же.                 ¦При производстве работ допущены:  ¦

¦материала произведена правильно:  ¦При производстве работ по заготов-¦- механические повреждения поса-  ¦

¦- соблюдены календарные сроки,    ¦ке, транспортировке и посадке     ¦дочного материала, места поврежде-¦

¦размеры кома, минимально поврежде-¦материала допущены незначительные ¦ний не покрыты защитными средства-¦

¦на корневая система, места повреж-¦повреждения веток, ствола. Места  ¦ми;                               ¦

¦дения зачищены и покрыты защитными¦повреждения зачищены и закрашены  ¦- нарушения  по ассортименту пород¦

¦средствами;                       ¦масляной краской под цвет коры    ¦(несвоевременное пересогласование ¦

¦- перед транспортировкой произве- ¦                                  ¦по взаимозаменяемости);           ¦

¦дена упаковка кома у деревьев;    ¦                                  ¦- несоответствие размеров кольев; ¦

¦- не допущены повреждения при     ¦                                  ¦- нарушение норм полива;          ¦

¦транспортировке;                  ¦                                  ¦- несвоевременное устранение заме-¦

¦- при производстве работ по посад-¦                                  ¦чаний контролирующих лиц, записан-¦

¦ке полностью соблюдена технология ¦                                  ¦ных в журнале производства работ и¦

¦и последовательность их выполне-  ¦                                  ¦предписаниях                      ¦

¦ния;                              ¦                                  ¦                                  ¦

¦- разбивка посадочных мест, ассор-¦                                  ¦                                  ¦

¦тимент и возраст посадочного мате-¦                                  ¦                                  ¦

¦риала полностью соответствуют тре-¦                                  ¦                                  ¦

¦бованиям проекта, правильно соблю-¦                                  ¦                                  ¦

¦дены соотношения размеров ям      ¦                                  ¦                                  ¦

¦(траншей), кроны размерам кома,   ¦                                  ¦                                  ¦

¦температурный режим и др.         ¦                                  ¦                                  ¦

¦При посадке внесен качественный   ¦                                  ¦                                  ¦

¦растительный грунт (удостоверение ¦                                  ¦                                  ¦

¦агрохимической службы), в зимнее  ¦                                  ¦                                  ¦

¦время только талый, с незначитель-¦                                  ¦                                  ¦

¦ным количеством комков размером не¦                                  ¦                                  ¦

¦более 15 см и в количестве не бо- ¦                                  ¦                                  ¦

¦лее 10% от общего объема.         ¦                                  ¦                                  ¦

¦Аккуратно и правильно выполнены   ¦                                  ¦                                  ¦

¦работы по укреплению посаженных   ¦                                  ¦                                  ¦

¦деревьев и оформлению лунок. Раз- ¦                                  ¦                                  ¦

¦меры кольев для крепления: толщина¦                                  ¦                                  ¦

¦30-50 мм в верхнем срезе, высота -¦                                  ¦                                  ¦

¦до начала кроны. Размеры лунок по ¦                                  ¦                                  ¦

¦размерам посадочных мест. Произве-¦                                  ¦                                  ¦

¦ден обязательный 3-кратный полив  ¦                                  ¦                                  ¦

¦(20 л за один раз на стандартный  ¦                                  ¦                                  ¦

¦саженец, 50 л на одно дерево с ко-¦                                  ¦                                  ¦

¦мом размером до 1 x 1 м, 100 л на ¦                                  ¦                                  ¦

¦одно дерево с размером кома более ¦                                  ¦                                  ¦

¦чем 1 x 1 м, 10 л на один куст,   ¦                                  ¦                                  ¦

¦40 л на 1 пог. м живой изгороди). ¦                                  ¦                                  ¦

¦После полива произведена оконча-  ¦                                  ¦                                  ¦

¦тельная правка деревьев и кустар- ¦                                  ¦                                  ¦

¦ников, при необходимости с добав- ¦                                  ¦                                  ¦

¦кой растительного грунта.         ¦                                  ¦                                  ¦

¦Правка и крепление деревьев, выса-¦                                  ¦                                  ¦

¦женных в зимний период, произво-  ¦                                  ¦                                  ¦

¦дится весной, после оттаивания    ¦                                  ¦                                  ¦

¦почвы.                            ¦                                  ¦                                  ¦

¦На все виды скрытых работ и       ¦                                  ¦                                  ¦

¦качество материалов представлена  ¦                                  ¦                                  ¦

¦необходимая документация.         ¦                                  ¦                                  ¦

¦Замечания контролирующих лиц,     ¦                                  ¦                                  ¦

¦занесенные в журнал производства  ¦                                  ¦                                  ¦

¦работ, учтены, и предписания      ¦                                  ¦                                  ¦

¦выполнены своевременно            ¦                                  ¦                                  ¦

+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+

¦                                         Устройство цветников                                           ¦

+----------------------------------T----------------------------------T----------------------------------+

¦Разбивка участка произведена в    ¦Требования те же.                 ¦Допущено:                         ¦

¦соответствии с проектом.          ¦Допущены незначительные отклонения¦- нарушение календарных сроков;   ¦

¦Выборка котлована и его планировка¦от требований, предъявляемых к    ¦- нарушение линейности ряда;      ¦

¦выполнены по заданным отметкам,   ¦оценке "отлично", но не повлиявшие¦- нарушение подбора рассады по    ¦

¦при устройстве цветника использо- ¦на конечный результат (внешний вид¦колерам и габаритам;              ¦

¦ван улучшенный, просеянный на гро-¦цветника):                        ¦- неравномерное распределение тол-¦

¦хоте, растительный грунт, с внесе-¦- местами неравномерное распреде- ¦щины слоя растительного грунта    ¦

¦нием в необходимом количестве ор- ¦ление толщины слоя растительного  ¦(более 10 см по толщине слоя);    ¦

¦ганических и минеральных добавок. ¦грунта (в пределах не более 10%); ¦- незначительный, в отдельных мес-¦

¦Толщина растительного слоя для    ¦- незначительный, в отдельных мес-¦тах, размыв почвы, повлекший отпад¦

¦летников 20 см, для многолетников ¦тах размыв почвы без повреждений  ¦растений, но не более 5% от общего¦

¦- 40-50 см.                       ¦растений                          ¦количества                        ¦

¦Перед посадкой (посевом) цветов   ¦                                  ¦                                  ¦

¦произведены окончательная штыковка¦                                  ¦                                  ¦

¦и выравнивание поверхности участка¦                                  ¦                                  ¦

¦с выборкой мусора в процессе пла- ¦                                  ¦                                  ¦

¦нировки земельно-растительной     ¦                                  ¦                                  ¦

¦смеси и обильный полив, не        ¦                                  ¦                                  ¦

¦допуская размыва почвы.           ¦                                  ¦                                  ¦

¦При создании цветника использован ¦                                  ¦                                  ¦

¦качественный посадочный материал  ¦                                  ¦                                  ¦

¦(рассада, луковицы, семена)       ¦                                  ¦                                  ¦

¦нужного ассортимента (удостовере- ¦                                  ¦                                  ¦

¦ние качественного состояния       ¦                                  ¦                                  ¦

¦материала выдается поставщиком).  ¦                                  ¦                                  ¦

¦Посадка (посев) произведена в со- ¦                                  ¦                                  ¦

¦ответствии с агротехническими и   ¦                                  ¦                                  ¦

¦проектными требованиями: соблюдены¦                                  ¦                                  ¦

¦календарные сроки, нормы расхода  ¦                                  ¦                                  ¦

¦посадочного материала на единицу  ¦                                  ¦                                  ¦

¦площади, схема его размещения,    ¦                                  ¦                                  ¦

¦глубина заделки в почву и т.д.    ¦                                  ¦                                  ¦

¦Полив готового цветника произведен¦                                  ¦                                  ¦

¦с помощью распыливающих устройств,¦                                  ¦                                  ¦

¦не допущены повреждения растений и¦                                  ¦                                  ¦

¦размыв почвы.                     ¦                                  ¦                                  ¦

¦Нормы полива: не менее 10 л/кв. м ¦                                  ¦                                  ¦

¦цветника.                         ¦                                  ¦                                  ¦

¦На скрытые работы и качество ис-  ¦                                  ¦                                  ¦

¦пользованных материалов представ- ¦                                  ¦                                  ¦

¦лена документация в полном объеме ¦                                  ¦                                  ¦

L----------------------------------+----------------------------------+-----------------------------------

Приложение 12

к Правилам

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

--------T--------------------------------T--------------------------------T--------------------------------¬

¦Квартал¦        "Отлично"               ¦           "Хорошо"             ¦       "Удовлетворительно"      ¦

¦       ¦                                ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦                                                  Газоны                                                  ¦

+-------T--------------------------------T--------------------------------T--------------------------------+

¦I кв.  ¦Отсутствие скола льда, грязного ¦Требования те же.               ¦Допущено временное складирование¦

¦       ¦снега, тропинок на газонах. Сво-¦Допускается незначительное коли-¦скола из грязного снега, тропин-¦

¦       ¦евременное рыхление слежавшегося¦чество тропинок                 ¦ки на газонах. Слежавшийся снег ¦

¦       ¦снега в марте и уборка вытаявше-¦                                ¦в марте не взрыхлен, вытаявший  ¦

¦       ¦го мусора                       ¦                                ¦мусор убирается систематически  ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦II кв. ¦Своевременное прогребание газо- ¦Требования те же.               ¦Высота травостоя до 15 см, на   ¦

¦       ¦нов с внесением удобрений и под-¦Допускается отсутствие всходов в¦ведомственных объектах до 15-20 ¦

¦       ¦севом газонных трав. Плотный    ¦местах текущего ремонта в июне  ¦см. Небольшое количество широко-¦

¦       ¦дернистый травяной покров без   ¦месяце                          ¦лиственных сорняков, наличие на ¦

¦       ¦сорняков высотой 5-6 см на пар- ¦                                ¦газонах вытоптанных мест        ¦

¦       ¦терных и 10 см на обыкновенных  ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦газонах. На объектах ведомствен-¦                                ¦                                ¦

¦       ¦ного пользования допускается вы-¦                                ¦                                ¦

¦       ¦сота травостоя 15 см, но на     ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦участках, прилегающих к магис-  ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦тралям, 10 см. Регулярная косьба¦                                ¦                                ¦

¦       ¦газонов, отсутствие вытоптанных ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦мест, своевременная обрезка тра-¦                                ¦                                ¦

¦       ¦вы вдоль бровок                 ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦III кв.¦Высота травостоя 5-6 см на пар- ¦Требования те же.               ¦Высота травостоя до 15 см, на   ¦

¦       ¦терных и 10 см на обыкновенных  ¦Допущено вытаптывание бровок и  ¦ведомственных объектах до 20 см.¦

¦       ¦газонах. На ведомственных объек-¦газонов до 5%                   ¦Имеется примесь широколиственных¦

¦       ¦тах допускается высота травостоя¦                                ¦сорняков в большом количестве.  ¦

¦       ¦до 15 см, отсутствие широколист-¦                                ¦Вытоптанные бровки и газоны -   ¦

¦       ¦венных сорняков и тропинок,     ¦                                ¦15% от всей площади             ¦

¦       ¦косьба регулярная, своевременная¦                                ¦                                ¦

¦       ¦обрезка бровок                  ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦IV кв. ¦Все газоны скошены до массового ¦Требования те же.               ¦Газон на зиму выкошен. Лист     ¦

¦       ¦листопада, лист убран и весь вы-¦Лист убран на 70%. Допускается  ¦убран с площади менее 70%, но   ¦

¦       ¦везен до 07.11 при условии пол- ¦незначительное количество       ¦более 50%. Допущено временное   ¦

¦       ¦ного опадения листа. Отсутствие ¦тропинок                        ¦складирование скола грязного    ¦

¦       ¦скола грязного снега, тропинок  ¦                                ¦снега, тропинки на газонах      ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦                                            Деревья и кустарники                                          ¦

+-------T--------------------------------T--------------------------------T--------------------------------+

¦I кв.  ¦Своевременно и правильно выпол- ¦Незначительные нарушения качест-¦Имеются сломанные ветви в кронах¦

¦       ¦нены работы по формовочной об-  ¦ва работ по прочистке крон      ¦деревьев и кустарников, замеча- ¦

¦       ¦резке деревьев, прочистке крон. ¦деревьев, кустарников и формо-  ¦ния по качеству формовочной об- ¦

¦       ¦Отсутствуют прикорневая и ство- ¦вочной обрезке деревьев         ¦резки, не полностью вырезана    ¦

¦       ¦ловая поросль, сухостойные де-  ¦                                ¦поросль. Имеются сухостойные    ¦

¦       ¦ревья. Нет механических повреж- ¦                                ¦деревья. Имеются отпады насажде-¦

¦       ¦дений стволов и крон, дупла     ¦                                ¦ний                             ¦

¦       ¦залечены                        ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦II кв. ¦Отсутствие суши в кронах деревь-¦Требования те же.               ¦Поросль у деревьев. Неправильная¦

¦       ¦ев и кустарников, прикорневой и ¦Имеется суховершинность на ста- ¦переподвязка молодых посадок и  ¦

¦       ¦стволовой поросли, переподвязаны¦ровозрастных деревьях в неболь- ¦слабое их состояние. Нарушение  ¦

¦       ¦все молодые посадки деревьев.   ¦шом количестве. Частично не     ¦сроков стрижки живых изгородей. ¦

¦       ¦Своевременная стрижка живых из- ¦оформлены лунки                 ¦Лунки не взрыхлены и не прополо-¦

¦       ¦городей и уход за молодыми по-  ¦                                ¦ты, сушь не удалена. Имеются    ¦

¦       ¦садками. Лунки и канавки взрых- ¦                                ¦выпады                          ¦

¦       ¦лены и прополоты. Кустарник жи- ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦вой изгороди вдоль бортового    ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦камня проезжей части, имеющий   ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦повреждения, значительные выпа- ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦ды, постоянную замусоренность и ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦недоступный для эксплуатации и  ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦содержания с применением механи-¦                                ¦                                ¦

¦       ¦зированных средств, ликвидиро-  ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦ван, а на его месте устроены га-¦                                ¦                                ¦

¦       ¦зоны                            ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦III кв.¦Отсутствие суховершинности на   ¦Требования те же.               ¦Некачественная переподвязка мо- ¦

¦       ¦деревьях и кустарниках, четкий  ¦Незначительное количество  сухих¦лодых посадок, поросль у деревь-¦

¦       ¦профиль живой изгороди с 3 сто- ¦ветвей на деревьях и кустарниках¦ев. Изреженные живые изгороди.  ¦

¦       ¦рон, молодые посадки в хорошем  ¦                                ¦Не удалена сушь. Имеются выпады ¦

¦       ¦состоянии. Лунки и канавки      ¦                                ¦деревьев, кустарников           ¦

¦       ¦прополоты                       ¦                                ¦                                ¦

¦-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦IV кв. ¦Переподвязаны и утеплены все мо-¦Требования те же.               ¦Имеются сухие ветви, сухостой.  ¦

¦       ¦лодые посадки деревьев. Вырезаны¦Имеется незначительная сушь на  ¦Не полностью переподвязаны де-  ¦

¦       ¦отцветшие соцветия на кустарни- ¦деревьях и кустарниках, частично¦ревья. Незначительное количество¦

¦       ¦ках. Отсутствуют выпады насажде-¦не оформлены лунки              ¦сломанных ветвей в кронах де-   ¦

¦       ¦ний                             ¦                                ¦ревьев и кустарников. Новые по- ¦

¦       ¦                                ¦                                ¦садки не утеплены. Лунки устрое-¦

¦       ¦                                ¦                                ¦ны небрежно. Имеются выпады на- ¦

¦       ¦                                ¦                                ¦саждений                        ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦                             Содержание цветников из летников, многолетников, роз                         ¦

+-------T--------------------------------T--------------------------------T--------------------------------+

¦II кв. ¦Своевременная обрезка, окучива- ¦Требования те же.               ¦Наличие отпада цветов, нечеткие ¦

¦       ¦ние, подкормка роз. Посадка мно-¦Не произведена подсадка изрежен-¦контуры цветников, сорняки в не-¦

¦       ¦голетников, роз, летников при   ¦ных цветников. Наличие примеси  ¦большом количестве, мусор. Нару-¦

¦       ¦соблюдении всех агротехнических ¦другого колера                  ¦шение календарных сроков        ¦

¦       ¦правил и сроков                 ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦III кв.¦Обильное цветение роз, многолет-¦Требования те же.               ¦Отпад роз, летников и многолет- ¦

¦       ¦ников, летников. Своевременный  ¦Обоснованный отпад цветов       ¦ников выше нормы. Несвоевремен- ¦

¦       ¦уход за цветниками: рыхление,   ¦                                ¦ный уход, наличие в цветниках   ¦

¦       ¦полив, прополка, уборка мусора и¦                                ¦мусора                          ¦

¦       ¦т.п.                            ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦IV кв. ¦Розы обрезаны, окучены, произве-¦Требования те же.               ¦Не полностью и с нарушением сро-¦

¦       ¦дено опрыскивание, укрытие на   ¦Допускается незначительное нару-¦ков выполнены работы по подго-  ¦

¦       ¦зиму, обрезаны многолетники.    ¦шение сроков при подготовке роз ¦товке цветников к зиме          ¦

¦       ¦Летники убраны, цветники прошты-¦и многолетников к зиме          ¦                                ¦

¦       ¦кованы, многолетники утеплены   ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦                             Содержание дорожек и площадок на объектах озеленения                         ¦

+-------T--------------------------------T--------------------------------T--------------------------------+

¦I кв.  ¦Четкие бровки из снега, дорожки ¦Нечеткие линии бровок, свежевы- ¦Не убран свежевытаявший снег,   ¦

¦       ¦и площадки расчищены, хорошо за-¦павший снег в стадии уборки, от-¦плохо расчищены проходы к скамь-¦

¦       ¦лит и расчищен каток, убран вы- ¦сутствие ледяных раскатов на    ¦ям и аттракционам. Вытаявший    ¦

¦       ¦таявший мусор. Своевременная по-¦транзитах, убран вытаявший мусор¦мусор убирается нерегулярно,    ¦

¦       ¦сыпка гололеда песком           ¦                                ¦скользкие места посыпаются      ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦II кв. ¦Хороший профиль дорожек и площа-¦Требования те же.               ¦Не проведен текущий ремонт доро-¦

¦       ¦док. Своевременная уборка мусо- ¦Незначительные замечания по     ¦жек, площадок. Мусор убирается  ¦

¦       ¦ра. Промывка и полив дорожек.   ¦текущему ремонту                ¦нерегулярно. Дорожки не полива- ¦

¦       ¦Отсутствие мест образования     ¦                                ¦ются                            ¦

¦       ¦застойной воды                  ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦III кв.¦Хороший профиль и четкие линии  ¦Требования те же.               ¦Не произведен текущий ремонт,   ¦

¦       ¦дорожек. Своевременная их уборка¦Незначительные замечания по     ¦мусор убирается нерегулярно,    ¦

¦       ¦от мусора. Промывка и полив     ¦текущему ремонту                ¦дорожки не поливаются           ¦

¦       ¦дорожек                         ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦IV кв. ¦Дорожки и площадки расчищены от ¦Свежевыпавший снег в стадии     ¦Свежевыпавший снег не убирается,¦

¦       ¦свежевыпавшего снега, своевре-  ¦уборки                          ¦своевременно не посыпаются пес- ¦

¦       ¦менно посыпаются песком, хорошо ¦                                ¦ком дорожки и площадки, плохо   ¦

¦       ¦залит и расчищен каток          ¦                                ¦расчищены подходы к скамьям и   ¦

¦       ¦                                ¦                                ¦аттракционам. Мусор убирается   ¦

¦       ¦                                ¦                                ¦нерегулярно                     ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦                             Содержание садово-парковой мебели и оборудования                             ¦

+-------T--------------------------------T--------------------------------T--------------------------------+

¦I кв.  ¦Красочно выкрашены горки, боль- ¦Требования те же.               ¦Мелкие раскаты у горок, не рас- ¦

¦       ¦шие раскаты, отсутствие поломок ¦Незначительные замечания по ок- ¦чищены от снега подходы к дива- ¦

¦       ¦мебели, оград аттракционов, га- ¦раске горок, аттракционов, рас- ¦нам и скамьям, не устранены по- ¦

¦       ¦зонных ограждений. Расчищены от ¦чистке от снега                 ¦ломки мебели и оборудования. Не-¦

¦       ¦снега постаменты памятников и   ¦                                ¦достаточное количество садовых  ¦

¦       ¦подходы к ним. Достаточное коли-¦                                ¦диванов и урн. Замечания по са- ¦

¦       ¦чество садовых диванов и урн.   ¦                                ¦нитарному  состоянию малых архи-¦

¦       ¦Нет замечаний по санитарному    ¦                                ¦тектурных форм и памятников     ¦

¦       ¦состоянию малых архитектурных   ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦форм и памятников               ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦II кв. ¦Полностью отремонтировано, пок- ¦Требования те же.               ¦Не в полном объеме выполнены ра-¦

¦       ¦рашено и правильно установлено  ¦Незначительные замечания по ре- ¦боты по ремонту и окраске. Рас- ¦

¦       ¦садово-парковое оборудование и  ¦монту, покраске, расстановке и  ¦становка неправильная. Замечания¦

¦       ¦мебель. Нет замечаний по сани-  ¦санитарному состоянию           ¦по санитарному состоянию малых  ¦

¦       ¦тарному состоянию               ¦                                ¦архитектурных форм и памятников ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦III кв.¦Чистая мебель и оборудование,   ¦Требования те же.               ¦Несвоевременный текущий ремонт. ¦

¦       ¦отсутствие поломок. Нет замеча- ¦Незначительные замечания по     ¦Замечания по санитарному состоя-¦

¦       ¦ний по санитарному состоянию    ¦ремонту и санитарному состоянию ¦нию малых архитектурных форм и  ¦

¦       ¦                                ¦                                ¦памятников                      ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦IV кв. ¦Убраны летние аттракционы,      ¦Требования те же.               ¦Не полностью убраны летние      ¦

¦       ¦инвентарь. Установлены отремон- ¦Незначительные замечания по     ¦аттракционы, садово-парковое    ¦

¦       ¦тированные, красочно окрашенные ¦окраске горок и нарушению сроков¦оборудование, не все горки отре-¦

¦       ¦горки. Нет замечаний по санитар-¦ремонта, санитарному состоянию  ¦монтированы и окрашены. Замеча- ¦

¦       ¦ному состоянию                  ¦                                ¦ния по санитарному состоянию    ¦

¦       ¦                                ¦                                ¦малых архитектурных форм и      ¦

¦       ¦                                ¦                                ¦памятников                      ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦                                    Работы по защите зеленых насаждений                                   ¦

+-------T--------------------------------T--------------------------------T--------------------------------+

¦       ¦Формовочная обрезка лип:        ¦Требования те же.               ¦Недостаточно прорежена крона.   ¦

¦       ¦- придана правильная форма (ша- ¦Имеются незначительные отклоне- ¦Имеются отклонения от заданной  ¦

¦       ¦ра, пирамиды, куба). Крона дос- ¦ния от заданной формы           ¦формы                           ¦

¦       ¦таточно прорежена, вырезана     ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦сушь, нет задиров коры, срезы   ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦закрашены и выполнены в соответ-¦                                ¦                                ¦

¦       ¦ствии с требованиями технологии ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦по обрезке деревьев. Обрезанные ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦ветви вывезены.                 ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦Формовочная обрезка тополей ра- ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦нее формованных или неформован- ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦ных в исключительных случаях    ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦(под электропроводами, у зда-   ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦ний):                           ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦- удалена сушь и стволовая по-  ¦Имеется незначительное количест-¦Имеются срезы неправильной фор- ¦

¦       ¦росль. После обрезки длина вет- ¦во неудаленных приростов на вет-¦мы, задиры, незначительное коли-¦

¦       ¦вей 1 порядка равна не более    ¦вях 1 и 2 порядка. Незначитель- ¦чество неудаленных приростов на ¦

¦       ¦50-60 см, 2 порядка 25-30 см.   ¦ные задиры коры. Задиры зачищены¦ветвях 1 и 2 порядка            ¦

¦       ¦Все ветви и приросты на ветвях  ¦и закрашены                     ¦                                ¦

¦       ¦1 и 2 порядка удалены. Срезы ми-¦                                ¦                                ¦

¦       ¦нимальные (прямые). Места срезов¦                                ¦                                ¦

¦       ¦зачищены. Ветви вывезены        ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦       ¦Омолаживание деревьев:          ¦По причине нарушений правил об- ¦Имеются задиры коры, пеньки. Все¦

¦       ¦- ветви укорочены на 1/3 длины  ¦резки имеются в небольшом коли- ¦срезы закрашены                 ¦

¦       ¦при слабом омолаживании или на  ¦честве задиры коры. Задиры зачи-¦                                ¦

¦       ¦2/3 при сильном омолаживании.   ¦щены и закрашены                ¦                                ¦

¦       ¦Срезы выполнены на почку. При   ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦обрезке ветвей 3 порядка срез   ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦сделан навысоте 30-40 см от     ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦ближайшего нижнего разветвления.¦                                ¦                                ¦

¦       ¦Вырезаны сушь, больные и поло-  ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦манные ветви. Нет задиров коры, ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦срезы закрашены. Ветви вывезены ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦       ¦Обрезка и прореживание крон     ¦Имеются незначительные задиры   ¦Имеются задиры коры, пеньки.    ¦

¦       ¦деревьев:                       ¦коры. Задиры зачищены и закраше-¦Недостаточно прорежена крона    ¦

¦       ¦- больные, сломанные побеги и   ¦ны                              ¦                                ¦

¦       ¦сушь вырезаны. Срезы закрашены. ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦Нет задиров коры, шипов, пеньков¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦       ¦Вырезка суши:                   ¦В незначительном количестве     ¦Сушь удалена неполностью,       ¦

¦       ¦- сухие сучья удалены на 100%.  ¦имеются пеньки                  ¦имеются пеньки                  ¦

¦       ¦Сухие сучья вырезаны до здоровой¦                                ¦                                ¦

¦       ¦древесины. Нет пеньков, сучья   ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦вывезены                        ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦       ¦Стрижка живых изгородей:        ¦Незначительные отклонения от    ¦Боковые поверхности не соот-    ¦

¦       ¦- поверхность живой изгороди    ¦заданной формы                  ¦ветствуют заданному профилю     ¦

¦       ¦после стрижки горизонтальная, с ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦боков ровная. Контур среза имеет¦                                ¦                                ¦

¦       ¦заданную форму                  ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦       ¦Омолаживание и прочистка живых  ¦Имеются небольшие задиры коры   ¦Задиры коры имеются в значитель-¦

¦       ¦изгородей:                      ¦                                ¦ном количестве                  ¦

¦       ¦- сухие, поломанные и больные   ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦ветви вырезаны до корневой шей- ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦ки, старые - на высоте 15-20 см ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦от земли. Крупные срезы закра-  ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦шены. Нет задиров               ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦       ¦Минеральная подкормка деревьев с¦Неравномерно распределены уколы ¦Количество уколов меньше уста-  ¦

¦       ¦помощью бура и "Кроны":         ¦по зависящим от рабочих         ¦новленной нормы                 ¦

¦       ¦- соблюдается установленная нор-¦причинам                        ¦                                ¦

¦       ¦ма раствора на дерево заданной  ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦концентрации. Равномерно по     ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦приствольному кругу сделано 4-15¦                                ¦                                ¦

¦       ¦уколов в зависимости от возраста¦                                ¦                                ¦

¦       ¦дерева и размера кроны          ¦                                ¦                                ¦

+-------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

¦       ¦Опрыскивание деревьев растворами¦В доступных  местах неравномерно¦Имеются нарушения декоративности¦

¦       ¦ядохимикатов:                   ¦обработана крона                ¦насаждений                      ¦

¦       ¦- раствор ядохимикатов приготов-¦                                ¦                                ¦

¦       ¦лен заданной концентрации. Соб- ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦людена норма расхода раствора на¦                                ¦                                ¦

¦       ¦1 дерево. Равномерно обработана ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦крона. Деревья после обработки  ¦                                ¦                                ¦

¦       ¦имеют нормальный вид            ¦                                ¦                                ¦

L-------+--------------------------------+--------------------------------+---------------------------------

Приложение 13

к Правилам

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

____________________________________________________

____________________________________________________

| N п/п | Наименование породы | Кол-во шт. |  | Диаметр, см | Возраст, лет | Высота, м | Характеристика состояния зеленых насаждений | Заключение | Компенса- ционная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | деревьев | кустарни- ков |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Дендролог проектного института ___________________________

М.П.

Представитель проектного института _______________________

Дата ___________________________

Приложение 14

к Правилам

Форма 1

Герб Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

________________________

________________________

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ N 96-48/ ______ от "____" ____________

(на объектах строительства и реконструкции)

Адрес: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вид работ: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

На основании заключения Департамента N ________ от _______________

Оплата компенсационной стоимости _________________________________

(номер платежного поручения и дата)

Компенсационное озеленение по адресу: ____________________________

__________________________________________________________________

Сроки компенсационного озеленения ________________________________

В соответствии с прилагаемыми к проекту  перечетной  ведомостью  и

дендропланом разрешается:

вырубить _________________________________________ шт. деревьев

_________________________________________ шт. кустарников

пересадить _______________________________________ шт. деревьев

_______________________________________ шт. кустарников

сохранить ________________________________________ шт. деревьев

________________________________________ шт. кустарников

Договор со специализированной организацией: ______________________

__________________________________________________________________

Работы производить в присутствии представителя ___________________

__________________________________________________________________

(подразделение Департамента)

Дату начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщить в _______

__________________________________________________________________

(подразделение Департамента)

не позднее чем за 5 дней до назначенного срока (тел.: ___________)

Срок действия порубочного билета _________________________________

Заместитель руководителя Департамента ____________________________

Начальник отдела согласований

и выдачи порубочных билетов ______________________________________

(подпись, дата)

М.П.            Порубочный билет получил _________________________

(должность, организация,

_________________________

подпись, Ф.И.О., телефон)

Порубочный билет закрыт __________________________________________

(дата, подпись)

Форма 2

Герб Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

________________________

________________________

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ N 96-48/ _____С  от "____" ____________

(на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений)

Адрес: ___________________________________________________________

(административный округ, район г. Москвы, адрес участка)

__________________________________________________________________

Вид работ: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

На основании представленных документов: __________________________

__________________________________________________________________

в соответствии  с  прилагаемой  перечетной  ведомостью,  проектом,

схемой разрешается:

вырубить _________________________________________ шт. деревьев

_________________________________________ шт. кустарников

восстановить _____________________________________ шт. деревьев

_____________________________________ шт. кустарников

Вид обрезки ______________________________________ шт. деревьев

______________________________________ шт. кустарников

Договор со специализированной организацией: ______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Работы производить в присутствии представителя ___________________

__________________________________________________________________

(подразделение Департамента, ГУВД г. Москвы)

Дату начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщить _________

__________________________________________________________________

(подразделение Департамента, ГУВД г. Москвы)

не позднее чем за 5 дней до назначенного срока (тел.: ___________)

Срок действия ____________________________________________________

Начальник отдела согласований

и выдачи порубочных билетов ______________________________________

(подпись, дата)

М.П.            Порубочный билет получил _________________________

(должность, организация,

_________________________

подпись, Ф.И.О., телефон)

Порубочный билет закрыт __________________________________________

(дата, подпись)

Приложение 15

к Правилам

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В ____ ПОЛУГОДИИ 200___ ГОДА

| Наимено- вание и адрес объекта | Посадка деревьев, шт. |  | Посадка кустарников, шт. |  | Устройство газонов, кв. м |  | Устройство цветников, кв. м |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвести- ционные средства | Бюджетные средства | Средства компенса- ционной стоимости |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ____________________________

Приложение 16

к Правилам

АКТ

ПРОВЕРКИ ПРИЖИВАЕМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

По адресу: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование объекта)

__________ 200__ г. комиссия в составе:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________ провела проверку

приживаемости деревьев и кустарников, состояния газона по адресу:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

время озеленительных работ (весна, осень, зима)

_________________________________ 200__ г.

Установлено следующее:

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-----------T---------T--------T-----------T------------T------¬

¦Объекты и ¦Посажено ¦Устроено¦Кол-во     ¦Кол-во      ¦%     ¦

¦компоненты¦деревьев,¦газонов ¦неприжив-  ¦газона      ¦отпада¦

¦озеленения¦кустарни-¦(кв. м) ¦шихся      ¦неудовлет-  ¦      ¦

¦          ¦ков      ¦        ¦деревьев и ¦ворительного¦      ¦

¦          ¦(кол-во, ¦        ¦кустарников¦качества    ¦      ¦

¦          ¦шт.)     ¦        ¦(шт.)      ¦(кв. м)     ¦      ¦

+----------+---------+--------+-----------+------------+------+

¦Деревья   ¦         ¦        ¦           ¦            ¦      ¦

+----------+---------+--------+-----------+------------+------+

¦Кустарники¦         ¦        ¦           ¦            ¦      ¦

+----------+---------+--------+-----------+------------+------+

¦Газон     ¦         ¦        ¦           ¦            ¦      ¦

L----------+---------+--------+-----------+------------+-------

Приживаемость деревьев равна (100% - % отпада) _________________ %

(прописью)

Приживаемость кустарников (100% - % отпада) ____________________ %

(прописью)

Общее состояние инвентаризируемых деревьев и кустарников:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Общее состояние инвентаризируемого газона:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Состав комиссии:

1. Представитель   Департамента    природопользования   и   охраны

окружающей среды Правительства Москвы ____________________________

2. Представитель       Объединения     административно-технических

инспекций Правительства Москвы ___________________________________

3. Представитель заказчика _______________________________________

4. Представитель подрядчика ______________________________________

5. Представитель балансодержателя ________________________________

6. Представитель Управления по борьбе с правонарушениями в области

охраны окружающей природной среды ГУВД г. Москвы _________________

Приложение 17

к Правилам

Утверждены

распоряжением первого заместителя

Мэра Москвы в Правительстве Москвы

от 8 мая 2002 г. N 267-РЗМ

ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТА ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

-----------------------------------------------------------------¬

¦                             Герб                               ¦

¦                         города Москвы                          ¦

¦                                                                ¦

¦                      Правительство Москвы                      ¦

¦                                                                ¦

¦                       Москомархитектура                        ¦

¦                                                                ¦

¦ Комитет по архитектуре                                Заказчик ¦

¦ и градостроительству г. Москвы                                 ¦

¦                                                                ¦

¦ Заместитель председателя              ________________________ ¦

¦ _______________________________       ________________________ ¦

¦ _______________________________       ________________________ ¦

¦                                                                ¦

¦                            ПАСПОРТ                             ¦

¦                        N ______________                        ¦

¦                                                                ¦

¦                     ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ                      ¦

¦                  И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ                  ¦

¦                                                                ¦

¦  АДРЕС ВЛАДЕНИЯ                                                ¦

¦                                                                ¦

¦  РАЙОН                                                         ¦

¦                                                                ¦

¦  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                        ¦

¦                                                                ¦

¦ Управление жилищно-                    Управление комплексного ¦

¦ коммунального хозяйства                 благоустройства города ¦

¦ и благоустройства                                  ГУП ГлавАПУ ¦

¦ Правительства Москвы                   _______________________ ¦

¦ _______________________                _______________________ ¦

¦ _______________________                                        ¦

¦                                                                ¦

¦                             Москва                             ¦

L-----------------------------------------------------------------

Приводится схема расположения объекта КБ в г. Москве.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

М 1:2000

(Основанием для оформления земельных отношений не является)

Наименование объекта:

Адрес:

Заказчик:

Вид работ: комплексное благоустройство в границах под литерами.

--------------------------------------------------------------¬

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

L--------------------------------------------------------------

СОГЛАСОВАНО:

Начальник АПУ АО _____________         Глава Управы ______________

Начальник отдела

КБиГД АПУ АО _________________         Дополнительные согласования

Районный архитектор __________

ПАСПОРТ N

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ <*>

--------------------------------------------------------------¬

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

L--------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*> Порядок  составления  определяется соответствующим приказом

по ГлавАПУ Москомархитектуры.

Согласовано

Начальник отдела

КБиГД АПУ АО _______________

ПАСПОРТ N

---------------------------¬            ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА М 1:

¦Наименование объекта:     ¦                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

¦Адрес:                    ¦       Схема генплана на геоподоснове Мосгоргеотреста М 1:500

¦Разработчик (исполнитель):¦        (для объектов нового строительства и реконструкции          Заказчик

¦Дата выпуска:             ¦              выполняется на основании утвержденного                ___________________________

L---------------------------              __________________________ проекта)                   ___________________________

(кем, когда)                                 ___________________________

Баланс территории (в кв. м):                                                                 СОГЛАСОВАНО:

1. Общая площадь объекта ----¬                                                               Глава Управы района

благоустройства       L----

Балансодержатель

В том числе:                                                                              (землепользователь) объекта

2. Площадь               ----¬

застройки             L----                                                               Москомархитектура (АПУ АО)

3. Площадь               ----¬                                                               Дополнительные согласования

проездов              L----                                                               и заключения

4. Площадь               ----¬                                                                 ------------------------¬

тротуаров             L----                                                                 ¦ Условные обозначения  ¦

¦                       ¦

5. Площадь               ----¬                                                                 ¦                       ¦

дорожек               L----                                                                 ¦                       ¦

¦                       ¦

6. Площадь               ----¬                                                                 ¦                       ¦

отмосток              L----                                                                 ¦                       ¦

¦                       ¦

7. Площадь озелененных   ----¬                                                                 ¦                       ¦

участков              L----                                                                 ¦                       ¦

¦                       ¦

8. Площадь               ----¬                                                                 ¦                       ¦

водоемов              L----                                                                 ¦                       ¦

¦                       ¦

9. Площадь плоскостных   ----¬                                                                 ¦                       ¦

сооружений (общ.)     L----                                                                 ¦                       ¦

¦                       ¦

В том числе:                                                                                ¦                       ¦

а) площадки детские,     ----¬                                                                 ¦                       ¦

игровые, отдыха,      L----                                                                 ¦                       ¦

спортивные                                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

б) гостевые              ----¬                                                                 ¦                       ¦

автопарковки          L----                                                                 ¦                       ¦

¦                       ¦

в) площадки              ----¬                                                                 ¦                       ¦

для временного        L----                                                                 ¦                       ¦

размещения гаражей                                                                          ¦                       ¦

и металлических                                                                             ¦                       ¦

тентов                                                                                      ¦                       ¦

¦                       ¦

г) площадки для выгула   ----¬                                                                 ¦                       ¦

домашних животных     L----                                                                 ¦                       ¦

¦                       ¦

д) площадки для          ----¬                                                                 ¦                       ¦

мусоросборников       L----                                                                 ¦                       ¦

¦                       ¦

е) хозяйственные         ----¬                                                                 ¦                       ¦

площадки              L----                                                                 L------------------------

ПАСПОРТ N

---------------------------¬

¦Наименование объекта:     ¦                      ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН                   Начальник БТИ АО

¦Адрес:                    ¦                                                                ________________________________

¦Исполнитель:              ¦                   Исполнительная съемка М 1:500

¦Дата составления:         ¦      (на момент ввода объекта благоустройства в эксплуатацию

L---------------------------                     или составления паспорта)

СОГЛАСОВАНО:

Баланс территории (в кв. м):                                                             Балансодержатель (землепользователь)

1. Общая площадь объекта ----¬                                                           объекта ____________________________

благоустройства       L----

В том числе:                                                                                 ------------------------¬

2. Площадь               ----¬                                                                  ¦ Условные обозначения  ¦

застройки             L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

3. Площадь               ----¬                                                                  ¦                       ¦

проездов              L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

4. Площадь               ----¬                                                                  ¦                       ¦

тротуаров             L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

5. Площадь               ----¬                                                                  ¦                       ¦

дорожек               L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

6. Площадь               ----¬                                                                  ¦                       ¦

отмосток              L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

7. Площадь озелененных   ----¬                                                                  ¦                       ¦

участков              L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

8. Площадь               ----¬                                                                  ¦                       ¦

водоемов              L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

9. Площадь плоскостных   ----¬                                                                  ¦                       ¦

сооружений (общ.)     L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

В том числе:                                                                                 ¦                       ¦

а) площадки детские,     ----¬                                                                  ¦                       ¦

игровые, отдыха,      L----                                                                  ¦                       ¦

спортивные                                                                                   ¦                       ¦

¦                       ¦

б) гостевые              ----¬                                                                  ¦                       ¦

автопарковки          L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

в) площадки              ----¬                                                                  ¦                       ¦

для временного        L----                                                                  ¦                       ¦

размещения гаражей                                                                           ¦                       ¦

и металлических                                                                              ¦                       ¦

тентов                                                                                       ¦                       ¦

¦                       ¦

г) площадки для выгула   ----¬                                                                  ¦                       ¦

домашних животных     L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

д) площадки для          ----¬                                                                  ¦                       ¦

мусоросборников       L----                                                                  ¦                       ¦

¦                       ¦

е) хозяйственные         ----¬                                                                  ¦                       ¦

площадки              L----                                                                  L------------------------

ПАСПОРТ N

Фактическое состояние объекта

благоустройства на 20__ год

I. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ. М)

-----------------------------------------------------------------¬

¦                                                                ¦

L-----------------------------------------------------------------

II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

| Общая площадь застройки (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Назначение (жилое, учебное, спортивное, лечебное, ЦТП, ТП и т.п.) | Площадь застройки (кв. м) | Этажность | Характеристика | Отмостка (кв. м) | Паспорт "Колористическое решение..." N | Паспорт "Архитектурно - художественное освещение" N |

Балансодержатель

(землепользователь)

объекта благоустройства

_______________________

_______________________

_______________________

ПАСПОРТ N

Фактическое состояние объекта

благоустройства на 20____ год

III. ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

| Общая площадь (кв. м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Количество | Площадь (кв. м) | Покрытия | Элемент примыкания | Характеристика |
| 1 | Детская площадка |  |  |  |  |  |
| 2 | Спортплощадка |  |  |  |  |  |
| 3 | Площадка для отдыха |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадка для мусоросборников |  |  |  |  |  |
| 5 | Хозяйственная площадка |  |  |  |  |  |
| 6 | Гостевая автопарковка |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадки для временного размещения металлических гаражей и тентов |  |  |  |  |  |
| 8 | Площадка для выгула домашних животных |  |  |  |  |  |

Балансодержатель

(землепользователь)

объекта благоустройства

_______________________

_______________________

_______________________

ПАСПОРТ N

Фактическое состояние объекта

благоустройства на 20____ год

IV. ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ

| Общая площадь (кв. м) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Площадь (кв. м) | Покрытие | Элемент примыкания | Характеристика |
| 1 | Проезды |  |  |  |  |
| 2 | Тротуары |  |  |  |  |
| 3 | Пешеходные дорожки |  |  |  |  |
| 4 | Пандусы |  |  |  |  |
| 5 | Ступопандусы |  |  |  |  |
| 6 | Лестницы |  |  |  |  |
| 7 | Специальные дорожки (велодорожка и др.) |  |  |  |  |

Балансодержатель

(землепользователь)

объекта благоустройства

_______________________

_______________________

_______________________

ПАСПОРТ N

Фактическое состояние объекта

благоустройства на 20____ год

V. ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ТАБЛИЦА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

--------------------------------------------------------------¬

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

¦                                                             ¦

L--------------------------------------------------------------

Балансодержатель

(землепользователь)

объекта благоустройства

_______________________

_______________________

_______________________

ПАСПОРТ N

Фактическое состояние объекта

благоустройства на 20____ год

VI. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

| N п/п | Наименование | Количество, ед. изм. | Материал и характеристика | Параметры, ед. изм. | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Балансодержатель

(землепользователь)

объекта благоустройства

_______________________

_______________________

_______________________

ПАСПОРТ N

Фактическое состояние объекта

благоустройства на 20____ год

VII. ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА

(ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ, ТЕРРАСЫ, СИСТЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ

ОТКОСОВ И ДР.)

| N п/п | Наименование | Количество, ед. изм. | Характеристика | Параметры, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VIII. СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД, ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, ОПОРЫ

И СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДР.)

| N п/п | Наименование | Количество, ед. изм. | Характеристика | Параметры, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IX. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

И МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА

(ЭЛЕМЕНТЫ ВЕТРОЗАЩИТЫ, ШУМОЗАЩИТЫ, СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

ВОДОЕМОВ И ДР.)

| N п/п | Наименование | Количество, ед. изм. | Характеристика | Параметры, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Балансодержатель

(землепользователь)

объекта благоустройства

_______________________

_______________________

_______________________

ПАСПОРТ N

Фактическое состояние объекта

благоустройства на 20___ год

X. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| N п/п | Наименование (вид) | Дата проведения | Характеристика (объемы) | Подрядная организация (N лицензии) | Гарантийные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Балансодержатель

(землепользователь)

объекта благоустройства

_______________________

_______________________

_______________________

ПАСПОРТ N

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

-----------------------------------------------------------------¬

¦ Административный округ, район                                  ¦

¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦

¦ ¦                                                            ¦ ¦

¦ L------------------------------------------------------------- ¦

¦ Адрес (почтовый)                                               ¦

¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦

¦ ¦                                                            ¦ ¦

¦ L------------------------------------------------------------- ¦

¦ Наименование и статус объекта                                  ¦

¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦

¦ ¦                                                            ¦ ¦

¦ L------------------------------------------------------------- ¦

¦ Балансодержатель, землепользователь (арендатор) объекта        ¦

¦ (название, адрес, тел.)                                        ¦

¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦

¦ ¦                                                            ¦ ¦

¦ L------------------------------------------------------------- ¦

¦ Заказчик паспорта                                              ¦

¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦

¦ ¦                                                            ¦ ¦

¦ L------------------------------------------------------------- ¦

¦ Разработчик архитектурно-планировочного решения.               ¦

¦ Дата разработки                                                ¦

¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦

¦ ¦                                                            ¦ ¦

¦ L------------------------------------------------------------- ¦

¦ Составитель паспорта                                           ¦

¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦

¦ ¦                                                            ¦ ¦

¦ L------------------------------------------------------------- ¦

¦ Дата составления паспорта                                      ¦

¦ -------------------------------------------------------------¬ ¦

¦ ¦                                                            ¦ ¦

¦ L------------------------------------------------------------- ¦

L-----------------------------------------------------------------

ПАСПОРТ N

ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПАСПОРТА

"ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"

Паспорт "Планировочное решение и благоустройство территории" (далее - Паспорт) представляет собой комплект документов, определяющих границы объекта благоустройства, основные задачи и требования для проведения благоустроительных работ, сведения, отражающие соответствие выполненного благоустройства утвержденному проектному решению и состояние этого благоустройства на весь период эксплуатации объекта до момента необходимости по той или иной причине кардинального изменения проекта.

Паспорт не является основанием для оформления земельных отношений, но определение границ объекта благоустройства должно проводиться с учетом требований единой градостроительной политики города.

1. Паспорт для объектов нового строительства, реконструкции, а также объектов благоустройства, расположенных на территориях Природного комплекса, в зонах охраны памятников истории и культуры, на участках основных магистралей и центральных площадях города, является составной частью проектной документации, фиксирует основные положения проекта благоустройства, разрабатывается по утвержденной форме Паспорта проектной организацией на основании распорядительных документов Правительства Москвы и утвержденной исходно-разрешительной документации и представляется на согласование в УКБГ ГлавАПУ и УЖКХиБ и утверждение в Москомархитектуру.

2. При разработке Паспортов для объектов благоустройства, расположенных на территории Природного комплекса или вне территорий районных Управ, ситуационные планы и планировочные решения объектов благоустройства подлежат согласованию с префектами административных округов.

3. Паспорт благоустройства объектов, расположенных вне территорий, указанных в п. 1, выполняется АПУ административных округов по поручениям ГлавАПУ (УКБГ), обращениям префектур, Управ районов, окружных (районных) межведомственных комиссий или по предписаниям, выданным заказчикам органами власти, контроля и надзора. Планировочные решения для этих объектов могут разрабатываться по утвержденной форме Паспорта АПУ административных округов или по согласованию с АПУ АО проектными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

4. Для объектов нового строительства и реконструкции в случае отсутствия в Паспорте при подписании приемно-сдаточного акта (справки) на благоустройство территории (форма N 43/99) инвентаризационного плана (исполнительной съемки) застройщик объекта обязан заказать этот документ в БТИ АО и включить его в состав Паспорта.

5. Инвентаризационные планы (исполнительные съемки) и геоподосновы для объектов благоустройства выполняются соответственно МосгорБТИ (БТИ АО) и Мосгоргеотрестом по заявкам застройщиков (для объектов нового строительства и реконструкции) или балансодержателей (землепользователей, арендаторов) этих объектов в соответствии с утвержденной исходно-разрешительной документацией (для объектов, указанных в п. 1) или ситуационными планами, выполненными и согласованными по форме Паспорта (для объектов, указанных в п. 3).

6. Регистрация и присвоение номеров для всех Паспортов "Планировочное решение и благоустройство территории" выполняется АПУ АО.

7. Таблицы "Фактическое состояние объекта" заполняются балансодержателем (землепользователем, арендатором) объекта благоустройства, согласовываются и утверждаются в соответствии с требованиями и с периодичностью, необходимой для ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

8. Дополнительные, необходимые для ведения бухгалтерского учета сведения по объекту благоустройства могут быть включены по заявке балансодержателя (землепользователя, арендатора) в инвентаризационный план (исполнительную съемку), составляемый БТИ АО, или в специальные таблицы, формируемые самим балансодержателем (землепользователем, арендатором).

9. Паспорт разрабатывается (выполняется) за счет средств заказчика.

10. Паспорт в целом согласовывается в Управлении комплексного благоустройства города ГУП ГлавАПУ, Управлении жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы и утверждается заместителем председателя Москомархитектуры и заказчиком Паспорта.

11. Паспорт разрабатывается в 3 экземплярах (заказчику, АПУ АО, МосгорБТИ).

Паспорта комплексного благоустройства территорий г. Москвы, выпущенные в 2000-2001 гг. по форме, утвержденной распоряжением Мэра Москвы от 31.12.99 N 1559-РМ "Об улучшении эксплуатации и сохранности объектов благоустройства дворовых территорий", считаются действительными при условии внесения в них АПУ АО, БТИ АО и балансодержателями объектов дополнений и изменений в соответствии с требованиями Паспорта "Планировочное решение и благоустройство территории".

Разрешение на проведение работ по благоустройству объектов, указанных в п. 3, оформляется в окружной (районной) межведомственной комиссии на основании Паспорта и в соответствии с действующим законодательством.

При возникновении условий, влекущих значительные изменения характера, уровня благоустройства, а также требующих изменений установленных границ объекта, балансодержатель (землепользователь, арендатор) должен заказать в УКБГ ГлавАПУ и МосгорБТИ корректировку Паспорта.

Приложение 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В Г. МОСКВЕ

г. Москва                               "____" ___________ 2002 г.

___________________________________, в дальнейшем "Заказчик",

в лице _____________________________________________, действующего

на основании _______________, _________________________________, в

дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________

________________________, действующего на основании _____________,

именуемые   в    дальнейшем   "Стороны",    заключили    настоящий

Государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий  Государственный  контракт  является   городским

заказом на выполнение озеленительных работ за счет средств бюджета

города Москвы и заключен по результатам конкурса,  проведенного  в

соответствии  с  Законом города Москвы N 26 от 15 мая 2002 года "О

городских государственных заказах".

1.2. Результаты конкурса подтверждены _________________________

1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в  соответствии

с ________________________________________________________________

(нормативный акт, которым утверждены

__________________________________________________________________

программы озеленительных работ)

2. Выполнение работ по контракту

2.1. Объемы   и   стоимость   работ   определяются  прилагаемой

документацией    (смета,    техническое    задание),    являющейся

неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

- календарным планом выполнения работ;

- проектом;

- сметой расходов, составленной на основе действующих городских

расценок;

- схемой (планом) посадок.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Приемка   выполненных  работ  производится  комиссионно  с

участием представителей Заказчика и Подрядчика.

3.2. При  приемке  работ  объем  проведенных работ определяется

обмером и подсчетом.

3.3. Качество  проведенных  работ определяется в соответствии с

Правилами создания,  охраны,  содержания зеленых насаждений города

Москвы, утвержденными в установленном порядке.

3.4. Подрядчик гарантирует надлежащее качество работ.

3.5. Акт  о  приемке-сдаче  работ  оформляется  по  форме N 2 в

течение  пяти  календарных  дней  со  дня  окончания  работ   (или

соответствующего этапа) только на основании заключения комиссии.

3.6. В случае  неподписания  акта  согласно  п. 3.5  настоящего

контракта Сторона,  не подписавшая акт, в трехдневный срок готовит

мотивированный отказ и в течение пяти дней направляет  его  другой

Стороне.

4. Порядок оплаты работ

4.1. Оплата  по настоящему контракту производится Заказчиком за

счет средств,  полученных из бюджета города Москвы для  выполнения

озеленительных работ.

4.2. Сумма оплаты по настоящему контракту составляет __________

__________________________________________________________ рублей.

4.3. Оплата по настоящему контракту производится в три этапа:

4.3.1. Аванс выплачивается не позднее _______________ в размере

30% от суммы контракта и составляет ______________________________

__________________________________________________________ рублей.

4.3.2. Вторая часть  в  размере  60%  от  стоимости  настоящего

контракта выплачивается после окончания посадки зеленых насаждений

и приемки работ согласно п. 3.5 настоящего контракта  и составляет

__________________________________________________________ рублей.

4.3.3. Оставшаяся часть в размере 10%  по настоящему  контракту

выплачивается  в  пятидневный  срок  после  окончания гарантийного

периода послепосадочного ухода за зелеными насаждениями и  приемки

работ  в соответствии  с п. 3.5 настоящего  контракта,  составляет

__________________________________________________________ рублей.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны   обязуются   добросовестно   выполнять    условия

настоящего контракта.

5.2. За невыполнение или ненадлежащее  выполнение  обязательств

по   настоящему   контракту   Стороны   несут   ответственность  в

соответствии с действующим законодательством.

5.3. Средства,  израсходованные  на  цели,  не  предусмотренные

сметой,  подлежат  изъятию  в  бюджет  г. Москвы   как   средства,

израсходованные нецелевым образом.

5.4. При   нарушении   условий   настоящего    Государственного

контракта  Подрядчиком  последний уплачивает Заказчику неустойку в

размере  0,1%  от  установленной  сметой  суммы  за  каждый   день

просрочки конечного срока или этапа выполнения работ.

5.5. Стороны признают,  что несут ответственность  за  полноту,

качество  и  сроки выполнения работ по компенсационному озеленению

(городскому заказу) перед Правительством Москвы.

5.6. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за полное или

частичное невыполнение своих обязательств по настоящему  контракту

в случае, если это явилось следствием обстоятельств  непреодолимой

силы  (форсмажор),   возникших  после   заключения  контракта    в

результате  событий  чрезвычайного  характера,  которые Стороны не

могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами.

5.7. Если  Стороны в течение двух месяцев с момента наступления

обстоятельств форсмажор  не достигнут согласованного  решения,  то

каждая   из   Сторон   вправе   требовать  расторжения  настоящего

контракта.

6. Особые условия

6.1. В случае выявления  Подрядчиком  необходимости  проведения

дополнительных   работ,   связанных   с   выполнением  им  условий

настоящего  контракта,  стоимость  таких  работ  определяется   по

дополнительной смете,  согласованной и подтвержденной Сторонами до

проведения этих работ.

6.2. Заказчик  осуществляет  контроль за целевым и рациональным

использованием финансовых средств,  выделенных на выполнение работ

по настоящему контракту,  как на отдельных этапах,  так и в целом,

без   вмешательства   в   оперативно-хозяйственную    деятельность

Подрядчика.

6.3. Подрядчик по требованию Заказчика  предоставляет  отчет  и

иные  необходимые  сведения и документы об использовании бюджетных

средств не позднее пяти рабочих дней.

6.4. К настоящему контракту прилагаются:

- предварительный   акт   обследования    участка    озеленения

(приложение 1); <*>

- схема (план) посадок (приложение 2); <*>

- смета расходов (приложение 3); <*>

- проект (приложение 4); <*>

- календарный план выполнения работ (приложение 5); <*>

- выписка из поадресных списков программы озеленительных  работ

(приложение 6). <*>

6.5. Подрядчик обязуется  обеспечить  послепосадочный  уход  за

зелеными насаждениями в течение двух лет со дня окончания работ по

настоящему контракту.

6.6. Подрядчик  обязуется  обеспечить  замену  в течение одного

года  неприжившихся  зеленых   насаждений   за   свой   счет   без

дополнительной  оплаты  со  стороны  Заказчика  в  рамках работ по

настоящему контракту.

6.7. По  окончании  работ и подписании акта в соответствии с п.

3.5  вновь созданные зеленые насаждения в рамках выполненных работ

по  данному  контракту  передаются  для  дальнейшей эксплуатации и

постановки на учет ______________________________________________.

(наименование балансодержателя)

7. Срок действия контракта и порядок его расторжения

7.1. Настоящий   контракт   вступает   в  силу  с  момента  его

подписания Сторонами и действует до полного его исполнения.

7.2. Досрочное  расторжение  настоящего  контракта  допускается

добровольным соглашением Сторон, оформленным письменно.

7.3. Изменения  и дополнения к настоящему контракту совершаются

в письменной форме по соглашению Сторон.

7.4. Досрочное  расторжение  настоящего контракта допускается в

соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.5. Каждая  из  Сторон  вправе  поставить вопрос о расторжении

настоящего контракта в  одностороннем  порядке  в  случаях  явного

нарушения   технологии   работ,  отклонения  от  смет,  нецелевого

использования средств авансирования,  выявленных в соответствии  с

п. 6.3 настоящего контракта.

7.6. Расторжение контракта  по основаниям п. 7.4  допускается с

учетом   требований   действующего   законодательства  по  решению

комиссии с участием представителей Заказчика и Плательщика.

7.7. В  случае  расторжения  контракта  по  основаниям  п.  7.4

Заказчик обязан в пятидневный срок уведомить о  таком  расторжении

Подрядчика.

7.8. Настоящий   контракт   составлен   и   подписан   в   трех

экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ПОДРЯДЧИК: ______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК                                ПОДРЯДЧИК

_________________                            ___________________

М.П.                                         М.П.

--------------------------------

<*> Не приводится.

Приложение 3

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В _____ ПОЛУГОДИИ 200___ ГОДА

| Наимено- вание и адрес объекта | Площадь объектов нового строи- тельства (га) | Площадь объектов кап- ремонта (га) | Посадка деревьев, шт. |  | Посадка кустарников, шт. |  | Устройство газонов, кв. м |  | Устройство цветников, кв. м |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвести- ционные средства | Бюджет- ные средства | Средства компенса- ционной стоимости |
|  |  |  | Факт | План | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________________________

Приложение 4

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Для определения оценки качества выполненных работ по озеленению объектов и содержанию озелененных территорий применяются три показателя качества (приложение 11, 12 к Правилам).

Показателю оценки качества "отлично" присваивается 3 балла.

Показателю оценки качества "хорошо" присваивается 2 балла.

Показателю оценки качества "удовлетворительно" присваивается 1 балл.

Оценка качества объекта определяется по среднеарифметической оценке состояния элементов озеленения и благоустройства с учетом площади объекта.

При подведении итогов выполненных работ по озеленению или содержанию озелененных территорий специализированной озеленительной организации присваивается квалификационный балл, который рассчитывается как произведение суммарной оценки качества всех объектов, выполненных соискателем конкурса за прошедший год, и суммы баллов квалификационных показателей (профессиональных, производственных, экономических).

Предпочтение при получении заказов на выполнение озеленительных работ отдается организациям, набравшим большее количество баллов.