ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 августа 1997 г. N 802-РЗП

О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ

ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

В связи с тем, что в текущем году наблюдается усиление процесса усыхания деревьев, причиной которого является комплекс факторов и, в первую очередь, увеличение антропогенной нагрузки, в том числе загрязнение почвы соединениями тяжелых металлов, переуплотнение и иссушение почвы в связи с засушливой погодой, нарушение агротехники содержания зеленых насаждений и технологии проведения агротехнических мероприятий, в целях обеспечения текущего ухода и предотвращения гибели зеленых насаждений, а также подготовки территории города к празднованию 850-летия основания Москвы:

1. Московскому лесопарковому территориальному производственному объединению "Мослесопарк", префектам административных округов:

1.1. В срок до 5 августа 1997 года завершить работы по удалению сухостойных деревьев и корчевке пней на магистралях и улицах городского значения.

1.2. Срочно провести санитарную обрезку деревьев и кустарников.

1.3. Привести в порядок посадки кустарников в группах и в живой изгороди, обратив особое внимание на вырезку суши, удаление поросли и стрижку живой изгороди.

1.4. Обеспечить надлежащее содержание созданных цветников. Разработать и представить в штаб озеленения города программу дополнительного цветочного оформления к юбилею города, предусмотрев создание новых цветников на площади не менее 20 тыс. кв. м.

1.5. В недельный срок разработать и представить в штаб по озеленению города план цветочного оформления с применением вазонов.

1.6. Разработать мероприятия по проведению в осенний период 1997 г. компенсационных посадок деревьев взамен вырубленных, предусмотрев посадку в целом по городу не менее 60 тыс. деревьев.

1.7. Обеспечить проведение агротехнических мероприятий в соответствии с разделом 5 "Агротехнические требования к содержанию озелененных территорий" Рекомендаций по озеленению территорий в пределах красных линий (приложение).

2. Префектам административных округов в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.04.97 N 298 "О проведении массовых работ по восстановлению зеленых насаждений в 1997 г." заключить со станцией защиты зеленых насаждений договоры и обеспечить проведение агротехнических мероприятий в соответствии с программой защиты городских зеленых насаждений.

3. В связи с тем, что при удалении сухостойных деревьев имели место случаи вырубки жизнеспособных растений, возложить обязанность по определению деревьев, подлежащих вырубке, на отдел защиты зеленых насаждений МЛТПО "Мослесопарк".

4. Отделу защиты зеленых насаждений МЛТПО "Мослесопарк" в рамках договоров с префектурами административных округов провести обследование объектов озеленения на предмет определения деревьев, подлежащих вырубке.

5. МЛТПО "Мослесопарк", префектам административных округов, учитывая засушливый характер погоды (в течение июля выпало 20% осадков от нормы):

5.1. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия: запретить в городских лесах, лесопарках, парках, садах пользование открытым огнем, складирование порубочных остатков, въезд автотранспорта, обеспечить своевременный вывоз мусора, ввести круглосуточные дежурства специалистов и техники.

5.2. Организовать в вечернее и ночное время полив зеленых насаждений на городских территориях, обратив особое внимание на места празднования.

Первый заместитель Премьера

Правительства Москвы

Б.В. Никольский

Приложение

к распоряжению первого заместителя

Премьера Правительства Москвы

от 4 августа 1997 г. N 802-РЗП

РАЗДЕЛ 5. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ

ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

ТЕРРИТОРИЙ В ПРЕДЕЛАХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

5.1. Важнейшим условием сохранения зеленых насаждений является систематический уход за посадками и посевами на озелененных территориях, который должен проводиться начиная с момента посева или посадок и иметь постоянный, систематический характер.

5.2. Основными агротехническими мероприятиями при уходе за деревьями являются: полив, внесение органо - минеральных удобрений, рыхление, очистка от мусора приствольной площадки, борьба с вредителями и болезнями, обрезка (кронирование), обмывание крон, заделка дупел и механических повреждений, удаление погибших деревьев.

5.3. Земля в приствольных лунках должна поддерживаться во влажном, рыхлом состоянии весь вегетационный период. Это достигается поливом и рыхлением. Возможны следующие схемы полива: шлангами, подключенными к водопроводной сети от расположенных рядом домов, устройством летнего поливочного водопровода, системой гидробуров на базе поливомоечной машины. Гидробурами могут обрабатываться деревья, произрастающие вдоль благоустроенных дорожек или проезжей части улиц и магистралей, обеспечивающих подход к деревьям поливомоечной машины. После посадки производят обильный полив из расчета 50-60 литров на 1 дерево. Лунку после полива необходимо замульчировать сухой торфяной крошкой. Затем в течение вегетационного периода поддерживают влажность и рыхлость почвы поливами и рыхлением. В условиях Москвы в среднем требуется 3-4 полива в течение лета и столько же рыхлений.

5.4. Полив с помощью гидробура, разработанного АКХ им. Памфилова, складывается из двух этапов: заглубление иглы гидробура и насыщение корнеобитаемого слоя жидкостью. Заглубление гидробура - 30-60 см, 9-12 "уколов" на один приствольный круг. Время одного "укола" - 30 сек., давление жидкости - 210-410 Па (2-4 атм).

После завершения обработки корневой системы дерева машина перемещается. Аналогично производится полив с помощью гидробуров, которые заглубляются в почву и работают под давлением 2-3 атм.

5.5. Полив деревьев с помощью инжекторов и гидробуров целесообразно совмещать с внесением питательных подкормок. Минеральные удобрения в этом случае добавляются в резервуар поливомоечной машины. На каждые 50 литров жидкости емкости поливомоечной машины добавляется во время первой подкормки азотных удобрений - 2 г по действующему началу

суперфосфата - 1 г

калийных солей - 1 г.

При второй и третьей подкормке азотные удобрения исключаются.

5.6. Полив лунок из шлангов производится аналогично обработке деревьев гидробурами и инжекторами. Разница в том, что шланговщик не обходит дерево по периметру, а помещает шланг на бровку лунки или держит его в руках.

Полив лунок из шлангов целесообразно совмещать с обмывом крон деревьев от пыли и грязи.

Рекомендуется следующий расход воды на освежительный полив (из расчета 2-3 литра воды на 1 кв. м поверхности кроны дерева). Для деревьев в возрасте 10-20 лет - 20-30 литров воды, 20-30 лет - 40-50 литров воды, 30 лет и более - 100 литров воды. Обмыв производится с вершины дерева.

5.7. При использовании летнего поливочного водопровода, заменяющего поливомоечную машину, осенью перед наступлением морозов необходимо спустить воду из водопровода во избежание разрыва труб зимой.

5.8. Центральной экспериментально - исследовательской и конструкторской лабораторией Главного управления химизации МСХ СССР был разработан напорный корневой растениепитатель ("Крона-130") на базе автомобиля ЗИЛ-130. Он имеет баки емкостью 750 литров и способен за час подкормить 30-40 деревьев. К сожалению, сейчас дальнейшая разработка и производство "Кроны-130" прекращено.

5.9. Рыхление почвы обеспечивает нормальное дыхание корней за счет обогащения состава почвенного воздуха кислородом и облегчения доступа влаги к корням. Рыхление уплотненного верхнего горизонта почвы приствольной площади проводят на глубину 5-8 см.

Шаг посадки деревьев позволяет во многих случаях применять для рыхления малогабаритную фрезу МФ-20, разработанную опытно - конструкторским бюро Главного управления дорожного хозяйства и благоустройства Москвы. Эта фреза имеет следующие технические характеристики:

длина - 1310 мм

ширина - 490 мм

высота - 1200 мм

ширина захвата - 2700-1170 мм

максимальная глубина фрезования - 100 мм

техническая производительность кв. м/час - 544-1190

масса в кг - 50-64.

Работа МФ-20 производится челночными движениями оператора. При этом оператор последовательно обходит всю обрабатываемую площадь (в приложении указаны другие почвенные фрезы и мотокультиваторы).

5.10. Огромное значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности деревьев разных пород имеют работы по формированию кроны путем обрезки, стимулирующей углеводный и азотистый обмен деревьев, синтез органических веществ, передвижение ассимилянтов, водный режим. В городских условиях необходимость кронирования кроме биологических и декоративных целей диктуется еще и чисто эксплуатационными требованиями к объектам городского коммунального хозяйства, например, необходимостью обрезки деревьев в случае, когда разросшиеся ветки закрывают контактную сеть электропередач, затеняют проезжую часть улицы, создают плохую видимость водителям движущегося транспорта и т.д.

При уходе за деревьями в городе применяются три вида обрезки - формовочная, санитарная и омолаживающая.

5.11. Формовочная обрезка. Чаще всего формовочной обрезке подвергаются деревья в рядовых и аллейных посадках, пересаженные из леса (с асимметричной редкой кроной). Ее назначение - добиться равномерного расположения скелетных ветвей, придать кроне более красивый вид, выровнять высоту деревьев, сохранить естественную или искусственную форму дерева. В процессе обрезки деревьев укорачивается прирост последнего года (однолетние побеги), значительно реже обрезке подвергаются двух-, трехлетние ветви.

По степени обрезки приростов прошлого года различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. В молодом возрасте у деревьев проводят только слабую обрезку (не более 25-30% годового прироста). С возрастом деревьев рост побегов в средней части кроны постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, а более сильные ростовые почки закладываются на концах побегов. В таких случаях применяется умеренная обрезка (до 50% длины годовых приростов), в результате которой происходит удаление верхних побегов, укрупнение листьев и загущение кроны.

Сильную обрезку (60-75% длины годового прироста) производят только у быстрорастущих пород (ясеня пушистого, тополей и т.п.), так как отсутствие обрезки или обрезка умеренная приводят у них к быстрому изреживанию кроны и отмиранию нижних сучьев. При проведении обрезки обычно учитывается естественная архитектоника кроны.

Формирование крон деревьев чаще производят ранней весной, перед началом вегетации. Зимняя и осенняя обрезка деревьев может привести к повреждению открытой древесины низкими температурами. Возможно иссушение почек, расположенных близко к срезу, а отсюда - отмирание части кроны.

5.12. Санитарная обрезка. Наряду с формированием кроны проводятся санитарные обрезки. В первую очередь при этом удаляют ветви больные, усыхающие, надломленные и растущие внутрь кроны. Удаляют также ветви, сближенные с другими. При этом из двух сближенных ветвей вырезается наиболее слабая.

Санитарную обрезку можно проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Обрезка проводится до здорового места. При этом целые ветви вырезают "на кольцо", а поврежденные побеги "на почку". В первом случае срез делают у основания ветви по кольцевому наплыву, не оставляя пенька. Глубже резать нельзя, так как это увеличит поверхность среза и замедлит заживление ран. Во втором случае срез начинают с нижней стороны побега от уровня основания почки и заканчивают у ее вершины. Искривленный рост бокового побега выправляют обрезкой на боковую почку. Также обычно поступают, когда необходимо изменить направление роста побега. Толстые ветви срезают в два приема. Сначала отпиливают на некотором расстоянии от основания, делая запил снизу, а затем удаляют остаток, уже делая запил сверху. Для предотвращения образования в местах среза гнили и дальнейшего заболевания деревьев крупные срезы (более 2 см) обмазывают садовой замазкой или варом.

5.13. Омолаживание деревьев. В городских насаждениях древесные растения обычно стареют значительно раньше, чем в естественных условиях. Практикой установлено, что сильной обрезкой преждевременно стареющих или находящихся на ранней стадии отмирания деревьев можно стимулировать их жизнеспособность. Липы, тополя, ивы и некоторые другие породы даже во взрослом состоянии переносят обезвершинивание и омоложение. Очень хорошо при омоложении снять старую землю и заменить ее свежей плодородной землей, лучше компостом. Весной необходимо обеспечить обильное орошение.

При формовке аллейных деревьев, высаженных по одной линии, устанавливаются одна высота и один диаметр кроны, которые во время стрижки тщательно выдерживаются. Береза и хвойные породы обрезке не подлежат в силу своих биологических особенностей. Плохо переносят омоложение ильмовые, ясень, клен, каштан и дуб. Лиственница после обрезки дает массу молодых побегов. Как правило, омоложение осуществляется постепенно, в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. При этом обрезка проводится с таким расчетом, чтобы появляющиеся новые побеги могли в дальнейшем сформировать крону.

Для обрезки сучьев и омоложения деревьев применяют моторизованный инструмент "Секор-3". Во время работы инструмент подвешен на плечевом ремне моториста, который правой рукой управляет рабочим органом, а левой поддерживает срезаемое дерево и приземляет его после срезки. Обрезчик ОВ-1 предназначен для обрезки ветвей с растущих деревьев на высоте до 2 м. Используются также бензомоторные пилы "Тайга-214", "Урал-2", ИМП-5, бензомоторная сучкорезка РБС-5О. Кроме того, может применяться электрифицированный инструмент: электромоторные пилы ЭП-К6 и ЭПЧ-З, питающиеся от сети 200 и 400 Гц. Электросучкорезка РЭС-2 предназначена для обрезки сучьев. Кроме того, применяется комплект ручного инструмента (секатор, нож садовый и т.д.).

5.14. Заделка дупел. При заделке дупел удаляют загнившую часть древесины. Затем рану дезинфицируют 5%-ным раствором железного или медного купороса и цементируют. В качестве цементирующего материала применяется цемент в смеси с песком, щебнем или кирпичом. После затвердения цемента поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет дерева. Механические повреждения коры и древесины ствола или ветвей деревьев зачищают до здоровой ткани и покрывают садовой замазкой. Для скорейшего заживления ран иногда используют пасты и мази, приготовленные на растворе гетероауксина в концентрации 0,01-0,025%.

5.15. В городских условиях часто возникает необходимость удалить погибшее дерево или угрожающее падением дерево. Эта работа производится в дневное время бригадой, состоящей из трех человек. Зона работ должна быть ограждена предупредительными или запрещающими знаками. Рабочие, занятые спиливанием деревьев и обрезкой сучьев, должны работать в защитных касках.

5.16. Уход за кустарниками принципиально не отличается от ухода за деревьями, но имеет некоторые особенности. В дополнение мер ухода за деревьями кустарники рекомендуется утеплять осенью торфом, а зимой снегом. Побеги кустарников пригибают к земле, укладывают на подстилку из лапника и пришпиливают деревянными шпильками. Сверху побеги обкладывают утепляющим материалом слоем 20-25 см, весной это укрытие снимается.

5.17. Кустарники могут высаживаться единично, группами и в живые изгороди. Так же, как деревья, кустарники нуждаются в поливе, внесении удобрений, рыхлении, при которых применяются те же машины и механизмы, что и при уходе за деревьями.

5.18. Обрезка кустарников имеет свои особенности. Она проводится с целью усиления роста боковых побегов и увеличения густоты кроны, а также для поддержания выровненности крон и поперечного их профиля.

Формуемые живые изгороди начинают стричь в первый год после посадки. При этом производится короткая обрезка побегов с целью вызвать более густое ветвление. Стрижка осуществляется на одной высоте от поверхности земли. С боковых сторон изгородь также стригут на глубину, составляющую 1/3 средней длины прироста предшествующего года.

Стрижка живых изгородей и бордюров производится ежегодно. При этом по мере увеличения длины вершинных и боковых побегов увеличивается и глубина стрижки до 1/2 - 2/3 средней длины побегов и более. В первые годы роста изгородевые культуры стригут только один раз за вегетационный период - ранней весной до начала сокодвижения. Позднее, чтобы изгородь постоянно имела хороший декоративный вид, обрезать ее нужно 2-3 раза за вегетацию. Повторная стрижка производится в середине лета - в июне.

Свободно растущие живые изгороди, которые создаются преимущественно из красиво цветущих пород, систематически не стригутся. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и загущающие крону ветви. Подобная санитарная обрезка производится ежегодно в облиственном состоянии растений. Прореживают изгородь раз в два - три года в период покоя.

Кустарники, как и любые другие растения, с возрастом стареют, теряют декоративный вид и отмирают. Такие кусты омолаживают срезкой на пень: непривитые - на 10-15 см от корневой шейки, привитые - на такую же высоту от места прививки. Делают это ранней весной до начала сокодвижения, можно укорачивать на 1/2 - 1/3 их длины весной до начала роста.

Для обрезки кустарников применяется в основном ручной моторизованный инструмент. В настоящее время используют кусторезы КСБ-25К и КМ, КГИ-6101. КСБ-25К навешивается на трактор Т-25, кусторез КСБ-25К - ручной электропереносной применяется для стрижки кустарников в живой изгороди вдоль дорожек. Толщина срезаемых ветвей 4-6 см, вес ручного кустореза 4 кг. Высота обрабатываемых живых изгородей для навесного кустореза - 0,6-2,7 м, для ручного кустореза - до 1 м. Для обрезки более толстых ветвей до 12 см применяют электроножницы СЭН-1 и СЭН-2. Электроножницы смонтированы: первые - на одноосной тележке, вторые - на грузовом мотороллере. В блоке с СЭН-1 и СЭН-2 работает электрозащитное устройство ИЭ-9801 или ИЭ-9803, защищающее оператора от поражения электрическим током.

5.19. Внесение органо - минеральных удобрений. Начиная со второго года произрастания кустарников агротехника ухода за ними предусматривает внесение в зону корневой системы растений органо - минеральных удобрений. Обычно внесение удобрений производится весной или в начале лета. Минеральные удобрения лучше применять в виде растворов. В этом случае основная масса питательных веществ сразу же начинает усваиваться корневой системой растений.

Органические удобрения вносят под красиво цветущие кустарники через год, а под остальные - один раз в 3-4 года. В случае, если почва в приствольной канавке мульчируется торфом, который ежегодно перемешивается с верхним горизонтом почвы, то дополнительное внесение органических удобрений не требуется.

Органические удобрения вносятся в сухом или жидком (растворенном в воде) виде ранней весной. Норма внесения на 1 куст: азотные - 100 г, фосфорные - 100 г, калийные - 50 г. Для этой работы используются разбрасыватели органических удобрений УСБ-25УР и 1 - ПТУ-4.

5.20. Рыхление почвы. Этот агротехнический прием направлен на обогащение состава почвенного воздуха кислородом. Рыхление уплотненного верхнего горизонта почвы приствольной площади проводят на глубину 5-8 см. Почву под кустарниками во взрослых посадках перекапывают 2-3 раза за вегетацию (весной и осенью обязательно). Площадь рыхления обычно должна равняться проекции кроны.

Для уменьшения количества рыхления за вегетацию применяют мульчирование приствольной канавки. В качестве мульчи используют хорошо проветренные органические материалы (торф, перепревший навоз). Раз в 1 или 2 года этот мульчирующий слой перекапывают, а затем поверхность вновь мульчируют слоем 6-8 см. Для рыхления почвы вокруг кустарников могут быть использованы мотофрезы МФ-20, ФС-0,9, УСБ-25ПФ, ФН-100, МК-1 (Крот).

5.21. Борьба с вредителями и болезнями зеленых насаждений. В настоящее время в Москве и Подмосковье выделено около 400 видов дендрофильных насекомых и клещей, повреждающих все органы и ткани деревьев. Большую часть из них составляет группа вредителей листвы и хвои, филлофагов (314 видов), включающая среди других наиболее представительные группы: галлообразователей, минеров, хвое и листогрызущих и сосущих насекомых. В качестве массовых листогрызущих вредителей отмечены дубовая зеленая и некоторые другие листовертки, в основном на дубе, кольчатый коконопряд, ивовая и античная волнянки, лупка серебристая, ясеневый черный и липовый пилильщики. Широко распространены в зеленых насаждениях города сосущие насекомые: запятовидная и ивовая щитовки, акациевая ложнощитовка и т.д.

Расширяются очаги заболевания ильмовых пород "графиозом" и тиростромозом лип. Ослабление растений в результате ухудшения экологии города, неумеренного применения солей в зимний период привело к усилению повреждений деревьев насекомыми и развитию болезней растений.

Основным средством защиты является проведение защитных и профилактических мероприятий, которые проводит отдел защиты растений МЛТПО "Мослесопарк" и которые заключаются в своевременной обработке зеленых насаждений ядохимикатами. Химические препараты, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, подразделяются на:

- гербициды - препараты для борьбы с травянистыми сорняками;

- арборициды - препараты для борьбы с древесно - кустарниковыми сорняками;

- инсектициды - препараты для борьбы с вредными насекомыми;

- фунгициды - препараты для борьбы с возбудителями болезней растений.

Для обработки растительности рабочими жидкостями применяют аэрозольные генераторы и опрыскиватели. Основное их назначение - превратить жидкость в поток мелких капель и равномерно покрыть ими обрабатываемый объект.

Для обработки порошкообразными ядохимикатами используют опылители, в которых поток воздуха доставляет растениям порошок.

Степень дисперсности подразделяется по диаметру капель на следующие группы:

- крупнокапельная дисперсность - 250-400 мк;

- мелкокапельная     -"-       - 100-25 мк;

- туман - аэрозоль   -"-       - 0,5-100 мк.

Для химической борьбы применяют следующие механизмы:

- ранцевые (ручные и с самостоятельным двигателем);

- точечно - ранцевые - ОРП-Г, ОРД-А, ОРР-1, ЭРО-1, ОМР-1;

- аэрозольные аппараты ААП-0,56, опыливатели ОР-1М и ОРВ-1 "Ветерок".

Работа по обработке зеленых насаждений производится отделом защиты растений МЛТПО "Мослесопарк" и требует специальных мер безопасности.

5.22. Уход за газонами. Уход за газонами включает в себя следующие операции: уборку территории газонов после зимы, аэрацию газонов, борьбу с сорняками, выкашивание, стрижку и обрезку бровок газонов, полив газонов, удобрение.

5.23. Уборка газонов. В зимнее время полотно газона очень часто используют как площадку для складывания снега, счищенного с проезжей части дорог, тротуаров, дорожек и т.п. Это приводит к неравномерному стаиванию снега весной, а следовательно, и к нарушению сроков и качества последующих работ. Поэтому в период таяния снега необходимо рыхлить и раскидывать его по поверхности газона.

Когда почва подсохнет, газон следует прочесать (пробороновать) вдоль и поперек с заглублением зубьев бороны до 3 см. Этот прием позволяет удалить с покрытия отмершую траву, разрыхлить несколько почву и усилить степень и интенсивность кущения растений.

В течение вегетационного периода проводится постоянный сбор мусора, листвы и т.п. Для уборки газонов применяется газоноочиститель СК-24, рабочей частью которого является горизонтальная вращающаяся щетка из синтетического ворса с шириной захвата 1-1,2 м, которая крепится на самоходном шасси. Производительность - 2500-3600 кв. м/час. Он может также использоваться для очистки дорожек и площадок, имеющих усовершенствованное покрытие.

Необходимость уборки с поверхности газона частичек скошенной травы вызвана, в основном, двумя причинами: возможностью поражения травы вредителями и декоративными требованиями. Однако требование обязательной уборки срезанной зеленой массы с поверхности газона в зависимости от условий погоды может меняться. Весной, когда происходит интенсивный рост травы, на большей части газона обычно производят уборку; в летнее же время скошенная трава может оставаться неубранной, так как благоприятно влияет на водный баланс почвы. Кроме частичек скошенной травы, на поверхности газона могут находиться опавшие листья деревьев, мусор: бумага, окурки, тряпье и т.п., которые подлежат обязательной уборке.

После уборки мусора необходимо пробороновать газон навесной дисковой бороной в двух направлениях (ширина захвата 3 и 5 м). На небольших участках, где невозможно использование бороны, поверхность газона должна быть програблена граблями.

5.24. Борьба с сорняками. Сорные растения наносят большой вред газонам. Прежде всего они портят внешний, декоративный вид травяного покрытия. Появление на газоне в достаточно большом количестве одуванчика, подорожника, щавелька, конского щавеля, крапивы и тому подобных сорняков может сильно уменьшить его декоративные качества.

Кроме этого, сорные растения, в силу своей более высокой приспособленности и устойчивости, являются конкурентами культурных растений в борьбе за влагу и питательные вещества, за свет и пространство. Следует иметь в виду также, что сорные растения являются разносчиками различных видов заболеваний и вредителей.

Наиболее радикальной мерой по уничтожению сорняков является их прополка. В этом случае сорные растения удаляются в состоянии всходов. Однако это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Перспективным направлением в решении проблемы уничтожения сорной растительности на газонах является обработка их растворами гербицидов. Применение гербицидов для уничтожения сорняков на зеленеющих газонах наиболее целесообразно в тех случаях, когда приходится иметь дело с массовым появлением сорных растений. В практике работ наиболее широкое применение могут найти два способа механизированной обработки газонов растворами гербицидов: очаговая обработка и сплошная.

5.25. Выкашивание газонов. Систематическая стрижка газонов - это одна из основных операций в системе ухода за травяным покрытием. Она вызывает более усиленное развитие молодых побегов и листьев, придает ковру цвет свежей и яркой зелени, ускоряет и усиливает кущение злаков, позволяет эффективно вести борьбу с сорняками.

Агротехнически правильно стрижка обыкновенных газонов должна производиться в то время, когда травостой достигает 10-15 см. В цветниках же и партерах, как правило, газоны стригут еще чаще - при достижении травостоем высоты 6-10 см. Наиболее целесообразная высота скашивания газонов в зависимости от состава травостоя - 3-5 см. В зависимости от погодных условий и состояния газона обыкновенный декоративный газон скашивают 12-18 раз в течение вегетации.

Для скашивания газонов существует много типов газонокосилок. Для скашивания газонов на скверах и бульварах, имеющих относительно большие площади газонов, могут применяться газонокосилки большой производительности, предназначенные для кошения газонов на площади более 1000 кв. м. Ширина захвата такой газонокосилки 1-1,2 м. Она работает на самоходном шасси, производительность 5000 - 7200 кв. м/час. Для небольших по площади газонов используется газонокосилка с шириной захвата 0,4-0,5 кв. м. Есть еще предложения иностранных фирм. Академией коммунального хозяйства им. Памфилова разработана газонокосилка СК-20 с опорной системой, использующей принцип действия воздушной подушки, приподнимающей машину над поверхностью газона.

5.26. Стрижка и обрезка бровок газонов. Граница, отделяющая газон от дорожек, площадок и т.п., называется его бровкой. С течением времени края газона разрастаются и принимают расплывчатые формы, что очень портит декоративный вид любого газона. Кроме того, зарастание "лотков" дорожек в сильной степени затрудняет продольный сток воды, что приводит к образованию на дорожках луж. Все эти отрицательные явления и вызывают необходимость периодической обрезки краев газонов. Обрезка бровок производится по прямой или овалу, соответствующему профилю данного газона. Обрезка должна проводиться строго в вертикальном направлении. После обрезки в вертикальном направлении бровку подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают.

Операция производится один раз в сезон. Лучший срок - сразу после первой стрижки газонов. Если газон не имеет бордюрного ограждения, то возможно применить машину для обрезки бровок газонов СК-19. Это специальная фреза, состоящая из рамы основания на опорных колесах, режущего ножа пропеллерного типа, отвала, укрепленного на раме консольно, и двигателя внутреннего сгорания "Дружба-4", в комплекте с плоскими и фигурными ножами.

Помимо обрезки, бровки газонов необходимо тщательно и систематически стричь, поскольку при обычном скашивании травостоя на газонах обкосить их края обычно не удается.

5.27. Полив газонов. Поливать газоны следует с таким расчетом, чтобы промочить слой почвы, в котором сосредоточена основная масса корней всех трав - злаков. Толщина этого слоя до 20 см. Для того, чтобы промочить почву на такую глубину и в необходимом объеме (60-70% от полной влагоемкости данной почвы), на 1 кв. м поверхности газона нужно подавать 25-35 литров воды.

Кратность дождевания газонов зависит от многих факторов и должна определяться по общему состоянию растений и по степени сухости почвы на участке.

Для полива возможно использовать стационарные дождевальные установки, которые располагаются на поверхности газона таким образом, чтобы можно было оросить все участки газона без участия оператора.

5.28. Удобрение газонов. Поверхностное удобрение газонов минеральными и органическими удобрениями проводится с целью улучшить питательные свойства почвы, а следовательно, и его декоративный облик, а также увеличить срок службы газона.

Подкормка газона осуществляется удобрениями по его поверхности без нарушения дернины и травостоя. Лучшими органическими удобрениями являются перегной, компост и хорошо перепревший спелый мелкий конский навоз. В качестве минеральных удобрений используются азотные удобрения (натриевая селитра, кальциевая селитра, азотнокислый аммоний), фосфорные (суперфосфат, двойной суперфосфат) и калийные (хлористый калий, калиевая соль). В ряде случаев для нейтрализации избыточной кислотности почвы применяют известкование. Делают это поздней осенью или ранней весной.

Перечисленные виды удобрений вносят на поверхность газона в порошкообразном или гранулированном виде равномерно по всей его поверхности. Для внесения сухих органо - минеральных удобрений можно использовать разбрызгиватель минеральных удобрений НРЧ-0,5 с шириной захвата 1,0 м и производительностью 1000 кв. м/час.

5.29. Уход за почвой газона. Травяной покров газона, имеющий сильную корневую систему, прорастающую на глубину 18-20 см, обычно не требует другого ухода, кроме подрезки, осуществляемой с помощью косилок. Повреждения, наносимые почве газона солнцем, ветром, дождем или возникающие в результате хождения по ней, могут устраняться благодаря самозадернению и деятельности корней и бактерий. Однако внешние условия и, прежде всего, почвенные, как правило, не соответствуют оптимальным. Если в этих условиях травяному покрову не будет оказана своевременная помощь, заключающаяся в соответствующей обработке почвы, то такие площади газона быстро приходят в упадок, а сорняки, которые не так чувствительны к недостаткам почвы, пробьются через травяной покров и заглушат искусственно выращенные травы, которые именно на этих участках меньше всего могут противостоять сорнякам.

В настоящее время разработаны методы восстановления травяного покрова, которые можно разбить на три основные группы.

К первой группе относятся методы дискования - вертикального прорезания дернового покрова, образуемого корневой системой трав и остатками сгнившей травяной мульчи, при этом в значительной степени уничтожаются сорняки (чисто механическим путем). Травянистые растения после проведения вертикальной прорезки в течение нескольких недель замыкают дерновый покров и интенсифицируют рост и развитие. Для дискования используется навесная дисковая борона, которой газон продирается в двух перпендикулярных направлениях.

Ко второй группе способов обработки почвы относится способ аэрации. Под аэрацией понимается обработка слоев почвы на глубину до 8 см. При этом затвердевшие слои дернового покрова разрыхляются, что способствует укоренению растений и является сильным стимулом развития трав. Для аэрации почвы используется специальная машина. В качестве рабочего органа применяют барабан с прокалывающими шипами, навешиваемыми на трактор. Барабан прокатывают по поверхности газона, а шипы под действием массы барабана прокалывают дерн. Ширина захвата барабана - 1000 мм, диаметр барабана, включая концы прокалывающих шипов, 680 мм, глубина прокалывания 70-90 мм.

К третьей группе обработки относится глубокое рыхление почвы на глубину до 10 см.

5.30. Содержание газонов в зимний период. Лучшей защитой газонов от вымерзания следует считать естественный снеговой покров, не подвергающийся уплотнению. Свалка снега с примыкающих к газонам проездов и дорожек недопустима; слежавшийся и сильно уплотненный снег образует на них твердую корку, препятствующую доступу воздуха в почву. В результате больших свалок снега травянистый покров на таких газонах полностью пропадает.

При наступлении весеннего периода кучи слежавшегося снега на этих газонах необходимо разбить и разбросать по всему газону. Это же мероприятие относится и к другим парковым газонам, на которых образуются неравномерные плотно слежавшиеся снеговые наносы. Они весной должны быть разбиты и разбросаны по всему газону.

5.31. Агротехнические требования, предъявляемые к уходу за цветниками. Цветники обычно создают из однолетних, двухлетних и многолетних растений. Однолетние цветочные растения используются в рабатках, клумбах и на партерах. Двулетники применяют, чтобы достичь ранневесеннего цветения с последующей заменой отцветших растений однолетними или ковровыми. Многолетники используются в живописных группах и рабатках. Указанное разнообразие типов растительного материала, из которого создаются цветники, приводит и к различию в уходе за цветочными объектами.

5.32. Уход за цветниками из летников и двулетников. Летники и двулетники используются при оформлении клумб, рабаток и цветников, при этом высаживают их ежегодно.

Клумбы обычно имеют более приподнятый центр. Края клумб и рабаток делают выше уровня газона или дороги на 8-10 см. По границам их закрепляют полосой дернины, керамическими плитками или бортиком из камня.

В осенний период (сентябрь) или рано весной, когда почва оттает, высаживают двулетники (осенью - луковичные). К началу июня цветение двулетников ослабевает и их заменяют летниками. Рассаду высаживают рядами (с расстоянием между растениями 10-35 см в зависимости от вида растений) или по заранее намеченному рисунку. После посадки растения поливают из расчета 8-10 л воды на 1 кв. м поверхности почвы. В дальнейшем при уходе за цветниками большое внимание уделяется борьбе с сорняками. Сорняки в цветниках приводят не только к истощению почвы, но и очень сильно портят его декоративный вид.

В последние годы в широких масштабах использовались химические методы борьбы с многолетними корневищными сорняками, в частности, с пыреем. Однолетние сорняки легко уничтожаются прополкой. Количество прополок зависит от засоренности почвы и от климатических условий. Обычно в районах средней широты проводится три прополки за сезон.

Одновременно с прополкой проводят рыхление почвы. При рыхлении уничтожается почвенная корка, улучшается водо- и воздухопроницаемость почвы, сохраняется влага; рыхление способствует образованию мощной корневой системы и развитию сильных растений, дающих обильное цветение.

Почву рыхлят после подкормки (если растения подкармливают). В промежутках между подкормками (особенно в жару) рыхление производится на меньшую глубину. Для летников и мелких многолетников на 3-4 см, для крупных многолетников - на 5-7 см. Одновременно с рыхлением пропалываются и удаляются сорняки.

Обычно цветники из летников и двулетников не подкармливают. Необходимое количество органических и минеральных удобрений вносят в почву при подготовке ее под цветник. Полив цветников осуществляется на протяжении всего вегетационного периода. Цветники поливают обычно в вечерние часы с промачиванием почвы на глубину до 8-10 см для летников. Многолетники, имеющие мощную корневую систему, поливают реже, но обильнее с промачиванием почвы на глубину до 50 см. Кратность полива: летники - до 40 раз в сезон, многолетники - 20 раз в сезон.

Основное время полива летников - июнь и первая половина июля. На этот период приходится 25-30 поливок сезона. Время полива влияет на создание оптимального суточного водного режима. Лучшее время для полива - вечер и ночь.

Повышенная влажность окружающего воздуха вечером и ночью резко снижает процесс испарения влаги из почвы. Влага дольше удерживается в почве и интенсивнее впитывается корнями растений. Полив растений в дневное время, особенно в жаркую погоду, приводит к образованию почвенной корки и трещин на ней, через которые влага, находящаяся в почве, быстро испаряется, что ведет к перерасходу воды.

Обязательным агротехническим приемом является прищипка верхушки стебля. Эта операция производится с целью усиления развития боковых побегов и увеличения цветущей поверхности растений. Прищипывают растения в молодом возрасте (рассаду), реже - в период бутонизации. Отцветшие соцветия или цветы обязательно удаляют, поскольку они портят декоративный вид цветников. Некоторые цветники, составленные из определенного набора растений, систематически стригут, не допуская их до цветения. Борьба с вредителями и болезнями на цветниках из летников и двулетников производится путем их опрыскивания ядохимикатами до начала цветения растений.

5.33. Уход за цветниками из многолетников. В весенний период, по мере таяния снега, проводится уборка цветника. Уборка заключается в удалении зимнего укрытия и вымерзших стеблей и листьев. После подсыхания почвы проводят ее рыхление (культивацию). Глубина культивации определяется характером распространения корней у растений. Растениям с мочковатой корневой системой, располагающейся в верхних горизонтах почвы, необходима мелкая культивация (на 3-4 см), особенно у корневой шейки; более глубокую культивацию на 5-8 см можно давать на расстоянии 20 см от растений.

Для растений со стержневой корневой системой глубокое рыхление вблизи корневой шейки не опасно. В междурядье глубина обработки 5-8 см; около куста - 3 см. В течение вегетационного периода такую обработку следует проводить 4-5 раз. После первого рыхления проводят мульчирование обработанной поверхности просеянным, хорошо проветренным торфом слоем 2-3 см.

Многолетние цветочные растения, произрастающие на одном месте несколько лет, довольно сильно истощают почву. Поэтому агротехника ухода за ними предусматривает обязательное внесение минеральных и органических удобрений. В качестве последних применяют перегной, компост, торф, птичий помет. Наибольшая потребность к внесению удобрений у многолетников приходится на период интенсивного роста вегетативных частей растений, т.е. до момента цветения.

С целью поддерживания постоянного декоративного вида цветников периодически удаляют усыхающие листья, стебли и отцветающие цветоносы. В некоторых случаях этот прием приводит к вторичному цветению растений. Очень часто в цветнике из многолетников участвуют луковичные растения (тюльпаны, гиацинты и др.). В этом случае после того, как листья у этих растений пожелтеют и засохнут, луковицы выкапывают, сортируют, просушивают при температуре +20 град С и помещают в хранилище. При подготовке к зимнему периоду многолетники на цветниках обязательно укрывают перегноем, торфом, лапником или листьями.

5.34. Уход за ковровыми цветниками. В настоящее время ковровые цветники создают, в основном, из однолетних растений. Срок службы цветника в этом случае составляет 3-3,5 месяца. Иногда создают цветники из многолетних ковровых растений, сидящих на одном месте 3-4 года. Такие цветники функционируют 5-6 месяцев в году (с мая по октябрь). Однако использование многолетников сдерживается отсутствием достаточного ассортимента растений. Поэтому некоторые части рисунка коврового цветника из многолетников оформляют однолетними растениями. Такой цветник называется комбинированным.

После высадки в конце апреля - начале мая по заранее намеченному рисунку рассаду растений тщательно поливают. В первое время до полного укоренения эту операцию проводят ежедневно. Расход воды 6-8 л/кв. м. Ковровые цветники поливают 5-7 раз в месяц. Кроме того постоянно проводят освежительные поливы из расчета 2 л воды на 1 кв. м.

Важным агротехническим приемом в уходе за ковровыми цветниками является их прополка. Эту операцию проводят 5-6 раз за вегетацию. Кроме того, на протяжении всего вегетационного периода проводится стрижка ковровых (6-8 раз). Это делается с целью поддержания четких линий рисунка цветника, создания плотного ровного ковра и более интенсивного кущения растений. Оптимальная высота ковровых 2-3 см.

5.35. Требования, предъявляемые к уходу за садово - парковыми дорожками, площадками и садовым инвентарем. Дорожно - тропиночная сеть является обязательным элементом, входящим в состав скверов, бульваров, садов и парков. В отличие от пешеходных тропинок, образующихся в результате движения пешеходов по грунту или травяному покрову, пешеходные дорожки и тротуары представляют собой линейные сооружения, выполняемые из различных строительных материалов и способные выдерживать расчетные нагрузки при различных климатических и гидрогеологических условиях.

Использование естественных грунтов для устройства тротуаров и пешеходных дорожек не представляется возможным, так как большая часть грунтов с изменением влажности резко изменяет свои физико - механические свойства.

Очистку тротуаров и пешеходных дорожек производят летом, весной и осенью. На щебеночных и усовершенствованных дорожках эта операция производится 200 раз за год. Грунтовые дорожки подметают примерно 30 раз в год.

В теплое время года производится полив покрытий. Поливка тротуаров и пешеходных дорожек, помимо уменьшения запыленности, имеет целью улучшение микроклимата над поверхностью покрытий, так как они сильно нагреваются и отдают тепло окружающему воздуху.

Убирать и мыть пешеходные дорожки надо, как правило, в ночное время до начала пешеходного движения. Поливка же производится в дневное время (обычно в 12-17 часов). Расход воды на поливку покрытий составляет 0,2-0,4 л/кв. м. Особенно тщательный уход должен вестись за цветными дорожными покрытиями. Загрязнение таких покрытий особенно заметно и портит их внешний вид. Асфальтированные дорожки периодически поливают (увлажняют) и моют направленной струей воды. Щебеночные дорожки можно только поливать, так как под действием сильных струй воды они быстро разрушаются.

К элементам летней уборки дорожек, кроме того, относятся: посыпка дорожек песком и обрезка их бортов, уничтожение прорастающих растений и прокатывание. Посыпка грунтовых дорожек производится крупнозернистым песком слоем до 0,5 см в утренние часы после полива. Обрезку бортов проводят у щебеночных и грунтовых дорожек с целью постоянного сохранения четких форм как дорожки, так и газона. В летний период времени на полотне грунтовой дорожки начинает прорастать травянистая растительность, которую периодически уничтожают химическим, огневым или ручным способами.

Ранней весной после оттаивания снега и легкого просыхания полотна щебеночных и грунтовых дорожек производится их обязательное прокатывание, что предотвращает образование на поверхности кучностей и впадин, уплотняет разрыхленный слой покрытия и способствует увеличению его долговечности.

Основной операцией ухода за дорожками в зимнее время является их очистка от снега. Для обеспечения постоянного содержания тротуаров и пешеходных дорожек в хорошем техническом и санитарном состоянии, а также облегчения процессов уборки очистка покрытий должна быть регулярной.

Очистка тротуарных покрытий от снега должна производиться сразу же после снегопада, а при длительном снегопаде - также и во время снегопада с тем, чтобы не допускать слеживания снега и образования наледей; это диктуется также условиями обеспечения безопасности пешеходного движения. При обледенении покрытий тротуаров и пешеходных дорожек производят удаление наледей или снижение скользкости покрытий. Снижение скользкости осуществляется посыпкой покрытий мелкозернистым песком слоем до 0,25 см. Асфальтированные проезды в парках иногда обрабатывают песком с солью или чистой солью, что облегчает очистку покрытий от уплотненного снега и гололедных образований.

Посыпку покрытий песком с солью или чистой солью начинают одновременно с началом снегопада и заканчивают до обильного выпадения снега с тем, чтобы снег ложился уже по рассыпанному слою песчано - солевой смеси. В этом случае предупреждается смерзание снега с покрытием и очистка становится более мягкой. Применение солей на дорожках, находящихся в непосредственной близости от зеленых насаждений, запрещено.

Расположенные вдоль дорожек и тропинок садовые диваны и скамейки также требуют к себе определенного внимания. Уход за ними заключается в обметании зимой снега, а летом - в мытье и протирке от пыли. Ежегодно проводится окраска инвентаря масляной краской.